ESTUDIOS GEOTÉCNICOS PARA CIMENTACIÓN HOSPITAL DE SUBA

CONSORCIO SALUD BOGOTÁ 2018

INFORME FINAL

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS PARA CIMENTACIÓN HOSPITAL DE SUBA

CONSORCIO SALUD BOGOTÁ 2018

INFORME FINAL

| REV. | FECHA | DESCRIPCIÓN | ELABORÓ |  | REVISÓ | APROBÓ | APROBÓ CLIENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2019-03-15 | Emisión inicial | DAAI |  | GTM | GTM |  |
| PROYECTO No. 310-18 |  |  |  | DOCUMENTO No. 3 |  |  |  |

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS PARA CIMENTACIÓN HOSPITAL DE SUBA

ESTUDIO GEOTECNICO

310-18

Contenido

1	GENERALIDADES	8

1.1	INTRODUCCIÓN	8

1.2	OBJETIVO	8

1.3	ALCANCE DEL ESTUDIO	8

1.4	METODOLOGÍA DEL ESTUDIO	9

2	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	9

2.1	GENERALIDADES	9

2.2	GEOLOGIA	11

2.3	GEOMORFOLOGÍA	12

2.4	ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA	13

3	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	14

4	CARGAS ESTRUCTURALES Y CATEGORÍA DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN	14

5	CARACTERIZACIÓN SÍSMICA	14

5.1	MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA DE BOGOTÁ.	14

6	CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA	17

6.1	CAMPAÑA DE EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA	17

6.2	LOCALIZACIÓN DE LA EXPLORACIÓN	19

6.3	DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL SUELO	21

6.4	CLASIFICACIÒN DE MATERIALES	22

	Límites de consistencia	22

6.4.1	PARÁMETROS GEOMECÁNICOS	24

	Resistencia la corte no drenado (Su)	24

	Módulos de elasticidad	25

	Peso unitario	27

6.4.2	RESULTADOS ENSAYO CPTu	28

7	ANÁLISIS GEOTÉCNICO	30

7.1	CAPACIDAD PORTANTE	30

7.1.1	Pilotes	30

7.2	ASENTAMIENTO	33

7.3	MÓDULO DE BALASTO	34

7.4	RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN	36

8	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	36

9	BIBLIOGRAFÍA	37

10	LIMITACIONES DEL ESTUDIO	38

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1. Coeficientes sísmicos de diseño zona de estudio según microzonificación Bogotá.	15

Cuadro 2. Coeficientes sísmicos de umbral de daño para la zona de estudio según microzonificación Bogotá.	16

Cuadro 3. Exploración realizada en Hospital de Suba, Sondeos	17

Cuadro 4 Modelo geotécnico adoptado	30

Cuadro 5 Resultados de capacidad pilotes	33

Cuadro 6 Resultados de asentamientos	34

Cuadro 7 Módulos de reacción horizontal	35

Cuadro 8 Módulos de balasto vertical de pilotes.	35

Cuadro 9 Parámetros	37

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Localización del proyecto	10

Figura 2 Mapa geológico de Bogotá D.C. Ubicación Hospital de Suba	11

Figura 3 Unidad geomorfológica en la zona del Hospital de Suba	12

Figura 4 Zonificación geotécnica- Hospital de Suba	13

Figura 5 Zona de respuesta sísmica para la zona del Hospital de Suba	15

Figura 6 Ubicación exploración geotécnica, base Google Earth.	19

Figura 7 Ubicación exploración geotécnica Sótano- base topográfica.	20

Figura 8 Ubicación exploración geotécnica Planta 1- base topográfica.	20

Figura 9 Carta de plasticidad	22

Figura 10 Humedad natural y límites de consistencia respecto a la profundidad	23

Figura 11 Contenido de material respecto a la profundidad	24

Figura 12 Resistencia al corte no drenado Su.	25

Figura 13 Módulo de elasticidad no drenado respecto a la profundidad	26

Figura 14 Peso unitario respecto a la profundidad.	27

Figura 15 Resultados Ensayo CPTu	28

Figura 16 Esquema del modelo de capacidad portante pilotes	32

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1 Localización de la exploración

Anexo 2 Registro de exploración

Anexo 3 Ensayos de laboratorio

Anexo 4 Memorias de calculo

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS PARA CIMENTACIÓN HOSPITAL DE SUBA

# GENERALIDADES

## INTRODUCCIÓN

El proyecto consiste en los estudios y diseños para la remodelación del Hospital de Suba. La estructura actual del hospital cuenta con una estructura asimétrica, donde resalta una torre de 4 pisos en el costado noroccidental y su estructura restante consta de 3 pisos. Cuenta con sótano de un nivel, el cual funciona como parqueadero.

Este estudio en particular contempla la ejecución de acciones geotécnicas tales como sondeos, ensayos de laboratorio, y evaluación geotécnica de tal forma que se puedan definir las condiciones de resistencia y deformabilidad de la zona de estudio para determinar las propiedades del suelo y su posterior comportamiento al momento de realizar las aplicaciones de carga y las excavaciones para la construcción de la cimentación que quedará a nivel del sótano.

## OBJETIVO

Efectuar el análisis, diseño y recomendaciones geotécnicas para la nueva estructura a realizar en el Hospital de Suba, la cual es planteada como la construcción de una edificación tipo torre, efectuando el diseño de esfuerzo-deformación, dando las respectivas recomendaciones geotécnicas en cuanto a cimentación, deformaciones esperadas, parámetros para el diseño estructural y proceso constructivo para llevar a cabo las obras de manera segura.

## ALCANCE DEL ESTUDIO

El estudio comprende el siguiente alcance:

- Reconocimiento de campo.

- Exploración del subsuelo.

- Interpretación y análisis de los resultados obtenidos.

- Elaboración del informe.

## METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

En el estudio se desarrollaron las siguientes actividades:

- Exploración Geotécnica. Los trabajos de campo consistieron en el reconocimiento e inspección del área, ejecución de sondeos con equipo manual y mecánico. Durante estos trabajos se recuperaron muestras inalteradas con tubo de pared delgada – Shelby y alterada con tubos de cuchara partida. Con base en los resultados de los sondeos se elaboraron los registros de campo donde se recopila la información obtenida. Los resultados de la exploración de campo fueron analizados y se llevó a cabo la selección de muestras, programación y ejecución de ensayos de laboratorio para clasificación de los suelos encontrados y para determinar las características de resistencia de los mismos y otras propiedades necesarias para los análisis de cimentación de las estructuras.

  - Análisis de resultados. Con los resultados de las actividades anteriores se adelantó la interpretación y análisis de la exploración, se delimitaron las diferentes capas que constituyen el perfil estratigráfico y se calcularon los parámetros de resistencia y compresibilidad del suelo. Los parámetros de resistencia al esfuerzo cortante y los módulos se determinaron con base en la resistencia no drenada al esfuerzo cortante obtenida mediante ensayos de compresión inconfinada. Esto teniendo en cuenta la naturaleza de los suelos de la zona y que el tiempo de construcción de los sistemas de cimentación es rápido en comparación con la disipación del exceso de presión de poros generado por el proyecto.

  - Con los parámetros de las diferentes capas de suelos, definidos en la etapa anterior, se determinó la capacidad portante para definir el tipo de fundación de la estructura prevista.

  - Con los parámetros de las diferentes capas de suelos se efectuaron los análisis de deformación de las cimentaciones y área adyacente, se evaluó la necesidad de entibados, pilotes u obras de contención para realizar el sistema de

# LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

## GENERALIDADES

Los sondeos se realizaron en la ciudad de Bogotá D.C, en el barrio El Pino de la localidad de Suba Localidad # 11) en el norte de la ciudad, en el predio ubicado en la dirección AK 104 152 C 50 en la manzana # 3. La localización del proyecto se muestra en la Figura 1.

Figura 1 Localización del proyecto

Hospital de Suba

Modificada de SINUPOT

Modificada de Google Earth

## GEOLOGIA

De acuerdo con el mapa geológico de Bogotá tomado de la microzonificación de Bogotá del 2010, el lugar de estudio se encuentra ubicado dentro de la Formación Sabana (Qs1), que corresponden con depósitos lacustres que afloran en toda la zona plana que hacen parte de la Sabana de Bogotá. Para Helmens & Van der Hammen (1995) esta formación se encuentra constituida principalmente por arcillas y hacia sus márgenes se logran encontrar arcillas orgánicas, arenas y turba-lignita.

La microzonificación de Bogotá D.C. 2010 describe geotécnicamente a estos materiales como suelos de baja media capacidad portante muy compresibles.

Figura 2 Mapa geológico de Bogotá D.C. Ubicación Hospital de Suba

Tomado de la SIG Predial- IDIGER

## GEOMORFOLOGÍA

De acuerdo con el mapa de unidades geomorfológicas de Bogotá consultado en la plataforma SIRE del IDIGER, los sondeos se encuentran ubicados en la unidad “Suba Cerros” en zona de valle aluvial. Esta zona se caracteriza por tener una superficie de morfología plana, baja a ondulada.

Figura 3 Unidad geomorfológica en la zona del Hospital de Suba

Tomado del SIRE Geoportal del IDIGER

## ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA

De acuerdo con el Decreto 523 del 2010 por el cual se adopta la Microzonificación Sísmica de Bogotá D.C., el Hospital de Suba se encuentra en la zona geotécnica Lacustre A, la cual se caracteriza por ser materiales con capacidad portantes entre muy baja a media, y muy compresibles. Son conformados principalmente por materiales arcillosos y limosos, muy blandos

Figura 4 Zonificación geotécnica- Hospital de Suba

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla alrededor de la construcción de una torre en el área del hospital. Actualmente en esta edificación funciona el Hospital de Suba y se espera que la nueva obra proporcione las instalaciones necesarias para suplir las necesidades actuales. Según el diseño estructural se usa un sistema estructural de pórticos.

El lote colinda al norte con la vía vehicular Calle 153, al occidente con la Avenida Ciudad de Cali, al sur con un edificio de 5 plantas de uso residencial y un parqueadero público, y al este con la vía vehicular Carrera 103B.

El lote donde se edifica el Hospital de Suba presenta una forma regular cuadrilátera, de aproximadamente 11000 m².

# CARGAS ESTRUCTURALES Y CATEGORÍA DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

Según especificaciones del cliente y teniendo en cuenta el uso de la futura estructura como centro de salud la categoría de la unidad de construcción se define como Media de acuerdo con la Tabla H.3.1-1 de la NSR-10.

Los análisis y diseños estructurales proporcionaron las cargas máximas esperadas a transmitir al suelo, las cuales se encuentran en el rango de 2824 kN.

# CARACTERIZACIÓN SÍSMICA

## MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA DE BOGOTÁ.

De acuerdo con el decreto 523 del 16 de diciembre de 2010, por el cual se adopta la Microzonificación Sísmica de Bogotá D.C., la zona de estudio del Hospital de Suba se encuentra en la zona geotécnica Lacustre A. En la plataforma del SIRE, publicada por el IDIGER, se determinó la zona de respuesta sísmica del suelo para el Hospital de Suba. De acuerdo con esto, el proyecto se emplaza en la zona de respuesta sísmica Lacustre 300.

Figura 5 Zona de respuesta sísmica para la zona del Hospital de Suba

Modificado de SIRE

Los coeficientes para esta zona geotécnica se presentan a continuación:

Cuadro 1. Coeficientes sísmicos de diseño zona de estudio según microzonificación Bogotá.

| Zona | Fa | Fv | TC (s) | TL (s) | A0 (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lacustre 300 | 1.05 | 2.90 | 1.77 | 5 | 0.16 |

- Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos cortos Fa = 1.05.

- Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos intermedios Fv = 2.90.

- Periodo corto TC = 1.77.

- Periodo Largo TL = 5.0.

- Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie (g) A0 = 0,16.

Adicionalmente a continuación se presentan los coeficientes sísmicos de umbral de daño.

Cuadro 2. Coeficientes sísmicos de umbral de daño para la zona de estudio según microzonificación Bogotá.

| Zona | Fa | Fv | T0d (s) | TCd (s) | TLd (s) | A0d (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lacustre 300 | 1.25 | 4.0 | 0.32 | 1.60 | 5.0 | 0.08 |

- Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos cortos Fa = 1.25.

- Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos intermedios Fv = 4.0.

- Periodo corto TC = 1.60.

- Periodo Largo TL = 5.0.

- Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie (g) A0 = 0,08.

# CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA

## CAMPAÑA DE EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA

La exploración del subsuelo está comprendida por la exploración directa con 2 sondeos mecánicos (S), 2 sondeo manual (SM) y 1 sondeo con penetración de piezocono (CPTu) Las profundidades y ubicación general de la exploración directa e indirecta se presentan a continuación:

Cuadro 3. Exploración realizada en Hospital de Suba, Sondeos

| Sondeo/ Exploración | Profundidad (m) | Profundidad nivel de agua (m) |
| --- | --- | --- |
| S1-CPTu | 50 | 1 |
| S2 | 50 | 3.8 |
| S3 | 20 | 3.5 |
| SM1 | 8 | No encontrado |
| S1 | 20 | No encontrado |

En el siguiente registro fotográfico se presenta la ejecución de la exploración geotécnica llevada a cabo.

Registro Fotográfico 1 Vista de ejecución de exploración geotécnica

| S1-CPTu | S3 |
| --- | --- |
| SM1 | SM2 |

En el Anexo 2 se presentan los registros de exploración realizados durante la campaña. Así como el registro fotográfico correspondiente.

## LOCALIZACIÓN DE LA EXPLORACIÓN

En la siguiente figura se presenta la ubicación de la exploración geotécnica:

Figura 6 Ubicación exploración geotécnica, base Google Earth.

Tomada de Google Earth

Figura 7 Ubicación exploración geotécnica Sótano- base topográfica.

Tomada de Topografía

Figura 8 Ubicación exploración geotécnica Planta 1- base topográfica.

La localización de la exploración dentro del plano topográfico se presenta en el Anexo 1.

## DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL SUELO

A continuación, se describe el perfil de suelo que se encontró en la zona del proyecto. Se establecen 2 materiales, los cuales son presentados a continuación:

Material 1. Limo arcilloso de color negruzco: La capa más superficial corresponde con un limo orgánico color negro oscuro con espesores entre 0.90 m y 1.5 m. Presenta una consistencia entre blanda a media. Esta capa se encuentra en los sondeos S-2 y S-3.

Fotografía 2 Muestras tomadas sobre el material 1.

Material 2. Arcilla de alta plasticidad, consistencia blanda a media: Seguido del material limo arcilloso, se encontró una arcilla grisácea marrón a lo largo del perfil de suelo, que se encontró desde aproximadamente 1.5 m en el S-2, 4.5 m en el S-3 y desde el inicio en los SM-1 y SM-2.

En el S-2, entre 1.5 m y 4.5 m se encontró arena seleccionada que se dispuso como material de relleno para la zona de parqueo de urgencias del hospital. Debido a su naturaleza localizada y a que es un material seleccionado, sin depositación natural, no se adicionó al modelo geotécnico desarrollado.

Fotografía 3 Muestras tomadas sobre el material 2.

## CLASIFICACIÒN DE MATERIALES

### Límites de consistencia

Según los materiales encontrados en la campaña de exploración, se puede observar en la siguiente gráfica que estos obedecen a arcillas y limos (finos) de alta plasticidad, los cuales poseen límites líquidos que varían entre 149 y 287% de humedad, límites plásticos entre 48.9% y 64.1% de humedad, sabiendo que el contenido de agua se mueve entre 88 y 177.3%, reportándose como materiales con humedad media (hasta 9 m de profundidad). A continuación, se presentan las figuras de carta de plasticidad y de contenido de humedad y límites respecto a la profundidad.

Figura 9 Carta de plasticidad

Figura 10 Humedad natural y límites de consistencia respecto a la profundidad

- Contenido de materiales

Según los ensayos realizados, los materiales encontrados como se mencionó anteriormente, obedecen a arcillas y limos de alta plasticidad, con un porcentaje de 100% de estos. A continuación, se presenta el contenido de materiales respecto a la profundidad (hasta 9 m)

Figura 11 Contenido de material respecto a la profundidad

### PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

### Resistencia la corte no drenado (Su)

Según los ensayos de comprensión inconfinada, este parámetro 	varía en un rango de 3.5 y 27 kPa para los primeros 10 m, presentando así una consistencia entre medio firme, blanda y muy blanda; y después de esta profundidad su rango se reduce, variando entre 9.5 y 21.5 kPa, haciendo que su consistencia esté entre blanda y muy blanda.

En cuanto a los resultados obtenidos con CPTu, se muestra que la resistencia es muy alta en los primeros 2 metros, siendo su valor pico de 75.65 kPa (perteneciente a relleno). Luego de esta profundidad, su resistencia se reduce a 10.98 kPa, hasta los 5 m de profundidad.  Después este parámetro se incrementa a medida que aumenta la profundidad, llegando a un valor máximo de 119 kPa. La diferencia que existe entre los resultados obtenidos de los ensayos de laboratorio y de CPTu radica en el confinamiento de las muestras, haciendo que los resultados de laboratorio tengan valores menores (compresión inconfinada) que los dados por el CPTu. A continuación, se presenta la gráfica del Su respecto a la profundidad.

Figura 12 Resistencia al corte no drenado Su.

### Módulos de elasticidad

Según los resultados de laboratorio, los módulos de elasticidad varían entre 0,266 y 3,522 MPa para los primeros 10 m de profundidad, obedeciendo a materiales de consistencia blanda. Después de 10 m de profundidad, el rango de variación se reduce entre 5.64 y 2.186 MPA, obteniendo la misma consistencia que los primeros 10 m. A continuación, se presentan los resultados obtenidos del módulo de elasticidad E.

Figura 13 Módulo de elasticidad no drenado respecto a la profundidad

### Peso unitario

Según los resultados dados de compresión inconfinada, los pesos unitarios varían entre 1.26 y 1.50 T/m3 para los primeros 10 m de profundidad, y hasta 50 m, este reduce su rango de variación, moviéndose entre 1.28 y 1.36 T/m3. A continuación, se presentan los resultados de peso unitario respecto a la profundidad.

Figura 14 Peso unitario respecto a la profundidad.

### RESULTADOS ENSAYO CPTu

Para determinar de una manera más confiable el perfil de suelo, se realizó un ensayo de piezocono CPTu, donde se registra la resistencia de los materiales tanto en punta como en fricción. A partir de estas medidas, se han desarrollado diferentes técnicas de estimación de parámetros y comportamientos geotécnicos, de acuerdo con la carta de tipo de comportamiento del suelo SBT.

Los resultados indican la presencia de suelos arcillosos blandos de baja resistencia y alta deformabilidad a lo largo del perfil, soportando el resultado final de la presencia de un estrato grueso de suelos blandos arcillosos.

Es posible relacionar directamente los valores del ensayo CPTu con los valores de diseño debido a que el ensayo proporciona menor alteración a la estructura del suelo y logra caracterizar de mejor manera las propiedades de los materiales.

La totalidad del resultado del ensayo se puede consultar en el Anexo 2.

Figura 15 Resultados Ensayo CPTu

De acuerdo con los resultados obtenidos, se muestra a continuación el modelo geotecnico adoptado para los análisis de cimentación.

Cuadro 4 Modelo geotécnico adoptado

| Profundidad inicial (m) | Profundidad final (m) | Estrato | Espesor (m) | Peso unitario total (kPa) | Resistencia al corte no drenado Su (kPa) | Ángulo de fricción Φ (º) | Módulo de elasticidad (kN/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.3 | 1.8 | 1 | 1.5 | 14 | 18 | 0 | 14210 |
| 3 | 4 | 2 | 1.0 | 14 | 7.3 | 0 | 5194 |
| 4 | 19 | 3 | 15.0 | 14 | 9.3 | 0 | 9419 |
| 19 | 20 | 4 | 1.0 | 14 | 38.5 | 0 | 21070 |
| 20 | 22 | 5 | 2.0 | 14 | 19.69 | 0 | 21854 |
| 22 | 32.5 | 6 | 10.5 | 14 | 17.8 | 0 | 9741 |
| 32.5 | 45 | 7 | 12.5 | 14 | 26.8 | 0 | 19169 |
| 45 | 50 | 8 | 5 | 14 | 14 | 0 | 5527 |

# ANÁLISIS GEOTÉCNICO

## CAPACIDAD PORTANTE

### Pilotes

Se define el sistema de cimentación como pilotes debido a que el estudio de suelos de la edificación, realizado por la firma Luis Fernando Orozco y CIA, establece como sistema de transmisión de cargas pilotes preexcavados, e igualmente los análisis de cimentación superficial no cumplen con los criterios de asentamientos de las estructuras.

Se evalúa la construcción de pilotes dadas las características de arcilla blanda observadas en los materiales que componen el suelo. Las memorias de cálculo se presentan en el Anexo 4.

El análisis se desarrolla con la metodología de Meyerhof (1963) mediante el uso del programa MP de la casa Geostru.

Para el cálculo de la capacidad portante de los pilotes se tuvieron en cuenta diámetros desde 0.30 m a 0.60 m y unas longitudes efectivas de 25 m a 35 medidos desde el nivel del andén. Lo anterior teniendo en cuenta el estudio de suelos desarrollado para el hospital de Suba por Luis Fernando Orozco Rojas & Cia.

Los factores de seguridad son de 3 para la capacidad por punta de acuerdo a la tabla H.4.7-1 y de 1.5 para la capacidad portante por fuste de acuerdo con lo establecido en la sección H.4.7.2 la cual referencia la tabla H.2.4-1 de la NSR-10.

A continuación, se presenta el modelo usado para determinar las capacidades portantes de interés. Así como la correspondiente tabla de resultados que pueden ser comparados con los obtenidos del primer estudio de suelos de referencia.

Figura 16 Esquema del modelo de capacidad portante pilotes

Cuadro 5 Resultados de capacidad pilotes

Como resultado del anterior análisis se obtienen capacidades portantes admisibles entre 202.6 kN para pilotes de 0.3 m de diámetro y 25 m de longitud hasta 1089.9 kN para pilotes con diámetro de 0.9 m y longitud de 35 m.

Según lo anterior y realizando la comparación con los valores de capacidad obtenidos por el estudio de referencia se observa que los valores en general son parecidos siendo los del estudio de referencia un poco mayores a los obtenidos con el análisis actual, sin embargo, ambos juegos de valores guardan las mismas proporciones en cuanto a la capacidad del material se refiere.

Los valores de capacidad de los pilotes calculados por esta firma presentan valores similares con las resistencias estimadas en el estudio de suelos realizado por Luis Fernando Orozco y CIA, en los mismos ordenes de magnitud.

## ASENTAMIENTO

El análisis de asentamientos se desarrolla con lo propuesto por Poulos & Davis, mediante el uso del programa MP de Geostru, obteniendo los siguientes resultados.

Como resultado de esto se observan asentamientos menores a 5 cm en los pilotes diseñados los cuales fueron cargados con los valores de la capacidad admisible. Esta conclusión sobre los asentamientos también coincide con la expuesta en el informe de referencia.

Cuadro 6 Resultados de asentamientos

## MÓDULO DE BALASTO

Para la condición de pilotes estructura, se analizan dos módulos de reacción, el horizontal y el vertical:

Módulo de reacción horizontal: Dado que el suelo en la zona donde se alojan los pilotes es fundamentalmente predominantemente cohesivo, se utilizó la expresión sugerida por Poulos y Davis (1980) y Prakash y Sharma (1990):

Kh = 67* Cu / B

Siendo

Kh: módulo de reacción horizontal en ton/m2/m

Cu: Resistencia al corte no drenado en ton/m2

B: Diámetro del pilote en m

Cuadro 7 Módulos de reacción horizontal

| Estrato | Modulo Balasto Horizontal (kN/m3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Diámetro (m) | Diámetro (m) | Diámetro (m) |
|  | 0.3 | 0.5 | 0.9 |
| 1 | 4020 | 2412 | 1340 |
| 2 | 1630 | 978 | 543 |
| 3 | 2077 | 1246 | 692 |
| 4 | 8598 | 5159 | 2866 |
| 5 | 4397 | 2638 | 1466 |
| 6 | 3975 | 2385 | 1325 |
| 7 | 5985 | 3591 | 1995 |
| 8 | 3127 | 1876 | 1042 |

A continuación, se presentan los módulos de reacción vertical o de balasto de los pilotes. Calculados como el esfuerzo aplicado respecto a la deformación teniendo en cuenta el análisis de asentamientos y capacidad portante.

Cuadro 8 Módulos de balasto vertical de pilotes.

| Diámetro (m) | Longitud Efectiva (m) | Módulo Balasto Vertical |
| --- | --- | --- |
| (m) | (m) | (MN/m3) |
| 0.3 | 25 | 10664 |
|  | 30 | 11069 |
|  | 35 | 32884 |
| 0.5 | 25 | 15684 |
|  | 30 | 18313 |
|  | 35 | 35450 |
| 0.9 | 25 | 27199 |
|  | 30 | 27284 |
|  | 35 | 54494 |

## RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN

Los materiales encontrados corresponden a predominio de arcillas blandas.

La recomendación corresponde a pilotes de concreto preexcavados entre 25 y 35 m medidos desde el nivel de sótano y de diámetros entre 0.30 m y 0.90 m, selección que depende de las cargas finales. Estos pilotes presentan carga de servicio o admisible es decir con FS de 3 entre 20 toneladas a 109 toneladas dependiendo de la longitud y diámetro. Los asentamientos para estos pilotes no superan los 5 cm.

Se recomienda manejar pares de pilotes por dado de amarre y columna. Es decir, manejar 2, 4 o 6 sea el caso por dado de amarre.

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con exploración geotécnica se identificaron 2 materiales a profunidad en el área de estudio:

Material 1. Limo arcilloso de color negruzco: La capa más superficial corresponde con un limo orgánico color negro oscuro con espesores entre 0.90 m y 1.5 m. Presenta una consistencia entre blanda a media.

Material 2. Arcilla de alta plasticidad, consistencia blanda a media: Seguido del material limo arcilloso, se encontró una arcilla grisácea marrón a lo largo del perfil de suelo, desde aproximadamente los 2 m de profundidad hasta los 50 m alcanzados en la campaña de exploración.

El uso del ensayo CPTu fue determinante en la obtención del perfil geotecnico de análisis y diseño, debido a la confiablidad y gran capacidad de obtención de datos del perfil del subsuelo

El modelo geotécnico de análisis presenta 8 materiales, los cuales fueron determinados a partir del ensayo CPTu. La diferencia entre la descripción del suelo presentada y el modelo geotécnico radica en la sensibilidad del equipo, el cual permite determinar cada 2 cm la resistencia del material y clasificar de mejor manera el suelo. El modelo geotécnico se presenta a continuación

Cuadro 9 Parámetros

| Profundidad inicial (m) | Profundidad final (m) | Estrato | Espesor (m) | Peso unitario total (kPa) | Resistencia al corte no drenado Su (kPa) | Ángulo de fricción Φ (º) | Módulo de elasticidad (kN/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.3 | 1.8 | 1 | 1.5 | 14 | 18 | 0 | 14210 |
| 3 | 4 | 2 | 1.0 | 14 | 7.3 | 0 | 5194 |
| 4 | 19 | 3 | 15.0 | 14 | 9.3 | 0 | 9419 |
| 19 | 20 | 4 | 1.0 | 14 | 38.5 | 0 | 21070 |
| 20 | 22 | 5 | 2.0 | 14 | 19.69 | 0 | 21854 |
| 22 | 32.5 | 6 | 10.5 | 14 | 17.8 | 0 | 9741 |
| 32.5 | 45 | 7 | 12.5 | 14 | 26.8 | 0 | 19169 |
| 45 | 50 | 8 | 5 | 14 | 14 | 0 | 5527 |

Como resultado del análisis de capacidad portante de pilotes se obtienen valores admisibles entre 202.6 kN para pilotes de 0.3 m de diámetro y 25 m de longitud hasta 1089.9 kN para pilotes con diámetro de 0.9 m y longitud de 35 m.

Según los valores de capacidad portante obtenidos y realizando la comparación con los valores de capacidad obtenidos por el estudio de referencia se observa que los valores en general son parecidos siendo los del estudio de referencia un poco mayores a los obtenidos con el análisis actual, sin embargo, ambos juegos de valores guardan las mismas proporciones en cuanto a la capacidad del material se refiere.

Para los pilotes analizados los asentamientos calculados son menores a 5 cm por tanto con adecuados para la implantación del modelo.

# BIBLIOGRAFÍA

Foundation Analysis and Design, Bowles 1988, Cuarta edición.

Principles of Foundation Engineering, Braja M. Das 1995.

AIS, INGEOMINAS, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, Estudio General de Amenaza Sísmica de Colombia, – Amenaza Sísmica, Bogotá, Comité AIS 300, (1996).

EL CONGRESO DE COLOMBIA, Ley 400 de 1997 y Decreto 33 de 1998, Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo resistente.

# LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Los análisis, conclusiones y recomendaciones del presente estudio se basan en los resultados de las investigaciones realizadas y en la suposición de que las condiciones del subsuelo no se desvían apreciablemente de aquellas obtenidas en los sondeos, ensayos y análisis técnico del proyecto.

Si durante el manejo de la información para proyectos en niveles de escala similares se detectan variaciones en la estratigrafía y/o demás condiciones del subsuelo, se deberán informar al proyectista para poder hacer los ajustes necesarios.

GERMÁN D. TAPIA M.

INGENIERO CIVIL

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

UNIVERSIDAD NACIONAL

MP. 2520260095 CND

ANEXOS

Anexo 1 Localización de la exploración

Anexo 2 Registro de exploración

Anexo 3 Ensayos de laboratorio

Anexo 4 Memorias de calculo