ANEXO No. 1

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta, el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el Representante Legal, en el que exprese su manifestación de ofrecer o no, cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple.

REQUISITOS GENERALES

Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente.

| GRUPO 1. SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS SANGUÍNEOS POR AFÉRESIS, RECOLECCIÓN, FILTRACIÓN, TRANSFUSIÓN DE HEMOCOMPONENTES SANGUÍNEOS CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO PARA EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA A OFERTAR | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | BOLSA RECOLECTORA DE SANGRE CUÁDRUPLE · Bolsa cuádruple plástica estéril para recolección de 450ml +/- 50 ml de sangre con tres bolsas satélites y conservación de plaquetas por 5 días. · La bolsa principal debe contener anticoagulante CPD + Solución preservante de glóbulos rojos hasta 42 días. · Porcentaje de leucorreducción de todos los componentes sanguíneos mínimo del 80%. · Aguja de calibre 16G con protector. · Debe contener puerto de muestreo para toma de tubos primarios. | UNIDAD |  |  |  |
| 2 | BOLSA RECOLECTORA DE SANGRE TRIPLE · Bolsa triple plástica estéril para recolección de 450ml +/- 50 ml de sangre con dos bolsas satélites. · La bolsa principal debe contener anticoagulante CPD + Solución preservante de glóbulos rojos hasta 42 días. · Aguja de calibre 16G, y con protector. · Porcentaje de leucorreducción de todos los componentes sanguíneos mínimo del 80%. · Debe contener puerto de muestreo para toma de tubos primarios. | UNIDAD |  |  |  |
| 3 | BOLSA RECOLECTORA DE SANGRE CUÁDRUPLE · Bolsa sencilla plástica estéril para recolección de 450ml +/- 50 ml de sangre sin bolsas satélites, con anticoagulante CPDA-1. · Aguja de calibre 16G, y con protector. · Para ser utilizadas en flebotomías terapéuticas. | UNIDAD |  |  |  |
| 4 | ESTUCHE DESECHABLE CERRADO PARA PROCEDIMIENTO DE PLAQUETA AFERESIS. · Equipo desechable destinado a la colecta de plaquetas, sistema cerrado, que contenga mínimo 2 bolsas para el almacenamiento de concentrados de plaquetas por cinco (5) días. · Que contenga una aguja cuyo calibre oscile entre 15 a 17 G, de un solo acceso venoso. · El Concentrado único de plaquetas debe contener un recuento de leucocitos con leucorreducción < 1x10 a la 6 en el producto. · Debe contener una línea para anticoagulante con cámara de goteo y/o sensor de dosificación. · Que maneje un volumen extracorpóreo mínimo de 190 ml y máximo de 210 ml. Las plaquetas obtenidas podrán ser resuspendidas en plasma o con solución aditiva. | UNIDAD |  |  |  |
| 5 | ESTUCHE DESECHABLE CERRADO PARA PROCEDIMIENTOS DE RECAMBIO PLASMATICO-PLASMAFERESIS. •Equipo desechable, destinado para recambio plasmático en donde se puedan utilizar: catéter bilúmen o trilúmen de 13.5 french por 16 centímetros, que posea una capacidad de procesamiento para pacientes pediátricos y adultos. •Que contenga un sistema para descartar el plasma de desecho y un sistema para el manejo del aire, debe contener una línea para anticoagulante con cámara de goteo y/o sensor de dosificación •Que maneje un volumen extracorpóreo mínimo de 140 ml. y máximo de 185 ml. •Debe contener una línea para la solución de sustitución de plasma o albumina según indicación con cámara de goteo. | UNIDAD |  |  |  |
| 6 | EQUIPO DE TRANSFUSIÓN PARA GLOBULOS ROJOS •Equipo desechable destinado a la transfusión de concentrado de glóbulos rojos con o sin aguja. •Desechable, estéril en superficies internas y áreas bajo protectores, Atóxico. •Componentes de plástico grado médico clase VI. •Que contenga malla de 170-200 micrones para detener el paso de micro coágulos de sangre, con una válvula de cierre, que permita el paso de mínimo 20 gotas por minuto (aproximadamente 1 ml, por minuto). •Que se puedan transfundir una o dos unidades. | UNIDAD |  |  |  |
| 7 | EQUIPO DE TRANSFUSION PARA PLAQUETAS, PLASMA FRESCO Y CRÍOPRECIPITADO · Equipo desechable destinado a la transfusión de plaquetas, plasma fresco y plaquetas con o sin aguja. · Desechable, estéril en superficies internas y áreas bajo protectores, Atóxico. · Componentes de plástico grado médico clase VI. · Que contenga un sistema para detener el paso de fibrina, que permita transfundir hasta 12 unidades de plaquetas, 6 unidades de plasma y 12 unidades de Crioprecipitado con una válvula de cierre, que permita graduar el paso del componente sanguíneo. | UNIDAD |  |  |  |
| 8 | FILTRO DE GLOBULOS ROJOS Filtro de 4° generación, PVC estéril con membrana de 200-500 micras o por afinidad electromagnética o por colación y absorción para remover el 99.93% a 99.99% de leucocitos, para filtrar una unidad de glóbulos rojos, que sea de uso exclusivo en banco de sangre, que no requieran purga, con un tiempo máximo de proceso de 20 minutos. | UNIDAD |  |  |  |
| 9 | FILTRO DE PLAQUETAS Filtro con bolsa PVC estéril y membrana de 70 - 170 micras remueve el 99.99% de leucocitos en el concentrado de plaquetas, diseñado para filtrar mínimo 6 unidades y máximo 12 unidades de concentrado plaquetario. De uso exclusivo en banco de sangre, que no requieran purga, tiempo máximo de procedimiento 20 minutos. | UNIDAD |  |  |  |
| 10 | CUCHILLAS O IMPULSOS POR RADIOFRECUENCIA O IMPULSOS ELECTRÓNICOS PARA CONTADOR DE CONEXIONES ESTERILES Insumo (cuchillas o impulsos por radiofrecuencia o impulsos electrónicos) que permita la conexión estéril de tubuladuras de las bolsas de sangre entre sí, amigable con el medio ambiente. | UNIDAD |  |  |  |

| GRUPO 2. SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL AREA DE TAMIZAJE DE PRUEBAS INFECCIOSAS CON APOYO TECNOLOGICO PARA EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA VIH I – II CON ANTÍGENO P24. | Reactivo para detección cualitativa de Anticuerpos contra el virus del VIH (I-II) con Antígeno P24, en suero o plasma humano mediante Inmunoensayo por quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia mínimo de IV Generación. Los reactivos deben venir listos para su uso. Este ítem debe ser ofertado en el mismo equipo junto con los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. | PRUEBA |  |  |
| 2 | REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA VIRUS DE HEPATITIS C. | Reactivo para detección cualitativa de Anticuerpos contra el virus de la Hepatitis C, en suero o plasma humano, mediante Inmunoensayo por quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia mínimo de III Generación. Los reactivos deben venir listos para su uso. Este ítem debe ser ofertado en el mismo equipo junto con los ítems 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. | PRUEBA |  |  |
| 3 | REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CORE IgG. | Reactivo para detección cualitativa de Anticuerpos IgG contra el Core del Virus de la Hepatitis B, en suero o plasma humano, mediante Inmunoensayo por quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia mínimo de III Generación. Los reactivos deben venir listos para su uso. Este ítem debe ser ofertado en el mismo equipo junto con los ítems 1,2, 4, 5, 6, 7 y 8. | PRUEBA |  |  |
| 4 | REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTIGENO DE SUPERFICIE PARA HEPATITIS B. | Reactivo para detección cualitativa del Antígeno de Superficie de la Hepatitis B, en suero o plasma humano, mediante Inmunoensayo por quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia mínimo de III Generación. Los reactivos deben venir listos para su uso. Este ítem debe ser ofertado en el mismo equipo junto con los ítems 1,2, 3, 5, 6, 7 y 8. | PRUEBA |  |  |
| 5 | REACTIVO PARA LA PRUEBA DE NEUTRALIZACIÓN DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE LA HEPATITIS B | Reactivo neutralizante para detectar antígeno de superficie, en suero o plasma humano mediante Inmunoensayo por quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia de III Generación. Los reactivos deben venir listos para su uso. Este ítem debe ser ofertado en el mismo equipo junto con los ítems 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8. | PRUEBA |  |  |
| 6 | REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS DE CHAGAS. | Reactivo para detección cualitativa de Anticuerpos contra el Tripanosoma Cruzy causante de la enfermedad de Chagas, en suero o plasma humano, mediante Inmunoensayo por quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia de III Generación. Los reactivos deben venir listos para su uso. Este ítem debe ser ofertado en el mismo equipo junto con los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. | PRUEBA |  |  |
| 7 | REACTIVO PARA SEROLOGIA PRUEBA TREPONEMICA. | Reactivo para la detección de anticuerpos (IgM/IgG) contra el Treponema Pallidum causante de SÍFILIS, en suero o plasma humano mediante Inmunoensayo por quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia de III Generación. Los reactivos deben venir listos para su uso. Este ítem debe ser ofertado en el mismo equipo junto con los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. | PRUEBA |  |  |
| 8 | REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS DE HTLV I-II. | Reactivo para detección cualitativa de anticuerpos contra el virus de HTLV I / II en suero o plasma humano, mediante Inmunoensayo por quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia de III Generación. Este ítem debe ser ofertado en el mismo equipo junto con los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. | PRUEBA |  |  |

| CONDICIONES TECNICAS ESPECIFICAS GRUPO 1 Y 2 |  | OFRECE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| 1 | Registro del INVIMA: El Oferente garantizará que los insumos y reactivos deberán cumplir con la reglamentación estipulada en el Decreto 3770 de 2004, por el cual se reglamenta el registro sanitario y la vigilancia sanitaria de los reactivos de diagnóstico in Vitro, el Oferente deberá mantener vigente la certificación del INVIMA para aquellos insumos o reactivos que lo requieran. En el caso que dicho insumo o reactivo no requiera de ésta certificación deberá presentar la debida constancia expedida por el INVIMA. |  |  |
| 2 | Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los insumos y reactivos ofertados, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante. |  |  |
| 3 | Los insumos deberán cumplir con los requisitos establecidos por el INVIMA, a través del Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o acondicionamiento (CCAA), en cumplimiento al Decreto 4725 del 2005, a la Resolución 0132 de 2006 “Manual de Condiciones de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para reactivos de diagnóstico In Vitro”, para aquellos insumos o elementos que lo requieran. En el caso que dicho insumo o elemento no requiera de ésta certificación deberá presentar la debida constancia expedida por el INVIMA. |  |  |
| 4 | El Oferente debe presentar con su oferta en catálogo (en idioma castellano o con su traducción del mismo) de cada uno de los insumos y reactivos ofertados para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS, del presente estudio. |  |  |
| 5 | El Oferente deberá suministrar los controles, calibradores y consumibles los cuales deberán estar incluidos dentro del valor de la prueba. |  |  |
| 6 | El Oferente garantizará la estabilidad de los controles y calibradores que sean reconstituidos, en caso de que los controles y calibradores no muestren su eficiencia de manera adecuada deberán reponer la cantidad de reactivo utilizado en las repeticiones de estas pruebas. |  |  |
| 7 | El Oferente debe tener en cuenta los volúmenes muertos gastados en lavados, purgas, calibraciones, controles y asumir dichos consumos. |  |  |
| 8 | El Oferente debe asesorar el proceso de validación y Estandarización al igual que prestará asesoría permanente para el Control de Calidad en el área de pruebas infecciosas del Banco de Sangre del Hospital Central a trece (13) profesionales en las diferentes especialidades con una intensidad de 24 horas, este entrenamiento deberá ser coordino con la coordinadora de calidad y/o el Jefe del Servicio. |  |  |
| 9 | El Oferente se obliga a reponer los reactivos que se pierdan por fallas en el equipo, en los montajes y en las calibraciones, sin costo adicional para el Hospital Central. |  |  |
| 10 | Para el procesamiento y reporte final de los resultados, es necesario que el Oferente suministre los calibradores, controles del reactivo, control de calidad positivo de tercera opinión (independiente) con su respectivo software de manejo y análisis de datos según las necesidades del servicio, como una medida de control de calidad para el banco de sangre, los consumibles requeridos: soluciones de trabajo que se utilicen para realizar los mantenimientos diarios, semanales y mensuales, cubetas o celdillas, agua des ionizada, buffer, diluentes o matriz para dilución de controles, calibradores o controles independientes. Etiqueta de código de barras por prueba, sin costo alguno para el Hospital Central Policía Nacional. |  |  |
| 11 | El Oferente debe entregar al servicio Banco de Sangre los certificados de calibraciones y revisiones técnicas realizadas a los equipos en apoyo tecnológico antes de ser entregados y puestos en funcionamiento al banco de sangre del Hospital Central de la Policía Nacional. |  |  |
| 12 | El Oferente deberá ofrecer al personal del Banco de Sangre: Mínimo 2 entrenamientos programados de ocho (8) horas cada uno, con asesoría técnica y científica dirigida a trece (13) profesionales del Banco de Sangre, a demás; se deberá entrenar al personal sobre el proceso determinar la conductividad en el momento que se va a realizar un montaje de pruebas de tamizaje en el Banco de Sangre si este lo requiere, de igual manera se deberá entrenar dentro de los tres (3) días siguientes a la solicitud al personal que llegue nuevo a los servicios y se les aportará las certificaciones escritas de estos entrenamientos, sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional, el entrenamiento al personal debe ser previa coordinación con el Líder del Banco de Sangre. |  |  |
| 13 | ACTUALIZACIONES ACADEMICAS Y FORMATIVAS: El Oferente deberá brindar Apoyo en Educación continuada, como asistencia a congresos nacionales e internacionales, diplomados, especializaciones al personal profesional del Banco de Sangre de las diferentes áreas del servicio en temas relacionados con su área de desempeño, citando de forma específica cuales son las actualizaciones que pueden ofrecer dentro del tiempo de ejecución del contrato. Estas actualizaciones deberán ser asignadas única y exclusivamente al personal que labora en el Banco de Sangre con una intensidad mínima de 24 horas. |  |  |
| 14 | El Oferente deberá disponer previa validación técnica del Líder del Banco de Sangre Hospital Central, los reactivos y equipo en apoyo tecnológico, en cumplimiento a las políticas del sistema de gestión de calidad del Banco de Sangre antes de iniciar el proceso de contratación. |  |  |
| 15 | El Oferente deberá garantizar que los ítems ofertados serán entregados en empaques resistentes a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo. |  |  |
| 16 | El Oferente deberá especificar presentación, número de pruebas por kilt o caja y sellados con cinta de seguridad de la empresa. |  |  |
| 17 | El Oferente se obliga a suministrar los insumos y/o reactivos adjudicados por fuera de la programación de entregas cuando el Hospital Central así lo requiera. |  |  |
| 18 | El Oferente deberá garantizar que la fecha de vencimiento de los insumos y reactivos ofertados estarán en un lugar visible y debe garantizar que los reactivos y sueros control, pertenezcan a un mismo lote, durante un periodo mínimo de cuatro (4) meses, como una variable de control de calidad. |  |  |
| 19 | El Oferente se compromete a garantizar un Stock de insumos y reactivos, mínimo de acuerdo a la estadística establecida en el presente proceso, que permita cubrir las necesidades del hospital Central de la Policía Nacional en forma oportuna por el término que dure el contrato. |  |  |
| 20 | El Oferente deberá cambiar los elementos objeto del presente contrato, de acuerdo a las necesidades del servicio y en un período no superior a ocho (8) días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado, previo requerimiento por parte del supervisor del contrato sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional. |  |  |
| 21 | El Oferente debe garantizar por escrito el cambio de los insumos y reactivos que se encuentren a treinta (30) días de su fecha de vencimiento, sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato, por lo menos treinta (30) días antes a su fecha de vencimiento. |  |  |
| 22 | El Oferente debe garantizar el cambio de los insumos y reactivos por escrito, que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén dentro de los quince (15) días calendarios siguientes al requerimiento, sin costo alguno para el Hospital Central. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato. |  |  |
| 23 | El oferente deberá presentar certificados emitidos por las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluación inicial o autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración “ACEPTABLE” (puntaje mayor al 85%) de acuerdo a la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019 “POR LA CUAL SE DEFINE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST” o la que lo modifique o sustituya (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). Nota: Durante la ejecución de contrato será objeto de verificación por parte del supervisor de contrato. |  |  |
| 24 | El Oferente deberá anexar el pantallazo donde conste la consulta de infracciones o sanciones vigentes en el Registro Único de Infractores Ambientales –RUIA, de acuerdo a lo previsto en la Resolución 415 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. |  |  |
| 25 | En el caso en que el Oferente suministre algún insumo deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o porvenir de una fuente sustentable. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. |  |  |
| 26 | El Oferente deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. Igualmente, el oferente deberá diligenciar el Anexo 08: sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, del presente documento |  |  |

| ÍTEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS GRUPO 1 | OFRECE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| 1 | LOS ÍTEMS 1 y 2 deben ser ofertados en el mismo SISTEMA AUTOMATIZADO DE FRACCIONAMIENTO para los cuales se requiere en apoyo tecnológico mínimo de 2 equipos, con un sistema totalmente automatizado con las siguientes características: Debe tener un sistema de sensores que regulen los volúmenes de los componentes sanguíneos en el momento del fraccionamiento. Debe contener un sistema de sellado automático. Debe ser un equipo ergonómico con un software sencillo de usar. Debe contener un sistema electrónico que controle y que se evidencie en la pantalla del equipo el seguimiento del proceso y los volúmenes finales obtenidos. Los equipos fraccionadores de componentes sanguíneos deben ser nuevos (SIN USO) o de fabricación mínimo del año 2017 en adelante para conexión de 110 voltios con estabilizador de energía y compresor. Los equipos deben contener alarmas audibles y visibles. EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO: Un agitador de plaquetas automatizado, que posea una cámara con funciones de incubadora de plaquetas a 37ºC, con control de temperatura interna y alarma audible, con capacidad de almacenamiento mínimo de 96 unidades de plaquetas estándar. Cuatro (4) pinzas para hacer estríper. Un (1) sellador de bolsas para la sección de fraccionamiento de sangre. Un (1) sellador de bolsas de sangre portátil para la sala de donantes Un (1) sellador de bolsas de sangre portátil para la unidad móvil. Tres (3) balanzas recolectoras de sangre para el área de donantes Una (1) balanza digital para pesar los Hemocomponentes. Una (1) balanza de peso corporal (análoga- mecánica) de piso para consultorio, mínimo de 140 kg, con la finalidad de establecer el peso corporal de los donantes de sangre. Bolsas transfer de 100 a 150 mililitros para alícuotar volúmenes pediátricos a solicitud mensual. Un conector estéril para realizar conexiones estériles entre líneas de PVC de grado medio de cuchillas, impulsos eléctricos o electrónicos nuevo sin uso fecha de fabricación de 2018. Que sean compatibles con los insumos contemplados en este proceso. Sistema refrigerado de transporte de sangre con capacidad mínima para 48 unidades de sangre con sus respectivas placas de butanodiol |  |  |
| 2 | Los Ítem 5 y 6 deben ser ofertados en uno solo equipo o en equipos específicos para cada procedimiento de aféresis (recambio plasmático y plaquetaferesis) con las siguientes características: MÁQUINA DE AFÉRESIS: Sin uso o de fabricación mínimo desde el año 2014 en adelante. Debe ser un equipo de alta tecnología, que genere un volumen extracorpóreo mínimo de 140 ml y máximo de 160ml en recambio plasmático y de 190ml. y máximo 210 ml. para plaquetaferesis. La máquina para plaquetaferesis debe tener como parámetros de aceptación de donante un recuento plaquetario mínimo de 220.000 plaquetas por ml. con hematocrito que oscile entre 42% y 53%, este equipo debe garantizar un recuento mínimo post donación de 120.000 plaquetas por microlitro, que permita extraer dos o más CUP de plaquetas con un recuento > a 3.0 x 10 a la 11/Unidad lo anterior debe ser previamente validado por el servicio de banco de sangre dando cumplimiento al documento técnico denominado “GUÍA DE CONTROL DE CALIDAD DE COMPONENTES SANGUÍNEOS” descrito en el 2011 por el Instituto Nacional de Salud, Subdirección Red Nacional de Laboratorios, Coordinación Red Nacional de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión, el equipo debe ser ergonómico con un software amigable, sencillo de usar, en lenguaje español que permita el ingreso de los parámetros de la sangre del donante, con pantalla digital. Que sea un equipo portátil o de fácil desplazamiento. EQUIPO PARA PLAQUETAFERESIS Debe contener un sistema de auto chequeó, alarmas audibles y visibles, sensores de aire, sensores de fuga de líquidos, sensores de seguridad, válvulas, bombas y sensores que regulen la dosificación de anticoagulante y la extracción de sangre. Sistemas ópticos para separar las plaquetas resuspendidas en plasma Sistema que permita hemocalcular al donante con los parámetros anteriormente descritos, debe contener un sistema de freno de emergencia (pausa de procedimiento y finalización manual del procedimiento) y medidas que permitan asegurar el procedimiento y especialmente al donante. Debe permitir la verificación y modificación en la dosificación del anticoagulante, igualmente debe permitir la recuperación y continuación del procedimiento posterior a fallas eléctricas en la red del Banco de Sangre. EQUIPO PARA RECAMBIO PLASMATICO Debe contener un sistema de auto chequeó, alarmas audibles y visibles, sensores de aire, sensores de fuga de líquidos, sensores de seguridad, válvulas, bombas y sensores que regulen sensores de nivel alto y bajo, sensores que regulen la dosificación de anticoagulante. Sistemas ópticos como el sistema AIM y estroboscópico. Sistema de aplicación de solución de sustitución plasmática (albúmina o plasma), debe contener un sistema individual que permita depositar el plasma removido dentro de un recipiente o bolsa que no permita derrames y que se pueda desechar fácilmente, igualmente debe permitir la recuperación y continuación del procedimiento posterior a fallas eléctricas en la red del Banco de Sangre. La máquina de aféresis y de recambio plasmático deben ser para conexión a 110 voltios, con estabilizador de energía ya sea que los procedimientos se realicen en maquina separada o en la misma máquina. |  |  |
| 3 | TERMÓMETROS Y TERMO-HIGROMETROS El Oferente suministrará en apoyo tecnológico Cuatro (4) termohigrómetros certificados y calibrados, con el fin de verificar y controlar la temperatura ambiente en las áreas de fraccionamiento, recolección de sangre, en el servicio Banco de Sangre y Unidad Móvil. |  |  |
| 4 | El Oferente deberá suministrar en apoyo tecnológico Dos (2) termómetros laser o Termoescaner certificados y calibrados - uno para la verificación de la temperatura de los componentes sanguíneos en el momento del envío a otros servicios transfusionales y otro para verificar la temperatura de la sangre colectada en la unidad móvil. NOTA: El Oferente suministrará los manuales técnicos y de funcionamiento de los equipos de apoyo tecnológico en idioma castellano, además deberá presentar la ficha técnica de fabricación de estos equipos. |  |  |
| 5 | Registro del INVIMA: El oferente deberá presentar Registro del INVIMA vigente, para aquellos insumos que lo requieran o en caso que estos no requieran de dicha certificación deberá presentar la debida constancia expedida por el INVIMA. |  |  |
| 6 | El oferente debe presentar el Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento, CCAA expedido por el INVIMA, en cumplimiento al Decreto 4725 del 2005. |  |  |
| 7 | El oferente deberá cumplir con los requisitos establecidos por el INVIMA, a través del Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o acondicionamiento (CCAA) y de acuerdo con la Resolución 0132 de 2006 “Manual de Condiciones de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para reactivos de diagnóstico In Vitro”, para aquellos insumos o elementos que lo requieran. En el caso que dicho insumo o elemento no requiera de dicha certificación deberá presentar la debida constancia expedida por el INVIMA. |  |  |
| 8 | El oferente garantizará que los insumos deberán cumplir con la reglamentación estipulada en el Decreto 3770 de 2004, por el cual se reglamenta el registro y la vigilancia sanitarios de los reactivos de diagnóstico in Vitro, para aquellos insumos que lo requieran. En el caso que dicho insumo no requiera de dicha certificación deberá presentar la debida constancia expedida por el INVIMA. |  |  |
| 9 | Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los insumos ofertados, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante. |  |  |
| 10 | El oferente debe presentar con su oferta catálogo (en idioma castellano o con su traducción del mismo) de cada uno de los insumos ofertados para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo No. 2 OFERTA Y CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS, del presente estudio. |  |  |
| 11 | El Oferente debe garantizar que la fecha de vencimiento de los insumos ofertados es mínima de un (1) año, contados a partir de la fecha de entrega del bien. |  |  |
| 12 | El Oferente deberá cambiar los insumos objeto del presente estudio, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado de acuerdo con las necesidades del servicio, previa autorización del Director del Hospital Central y en un período no superior a 8 (ocho) días calendario, sin costo alguno para el Hospital Central Policía Nacional. |  |  |
| 13 | El Oferente debe garantizar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato o del administrador del servicio, previa autorización del director del Hospital Central sin costo alguno para el Hospital Central Policía Nacional |  |  |
| 14 | El Oferente debe garantizar por escrito el cambio de los insumos y que se encuentren a 60 días de su fecha de vencimiento. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato o por el administrador del servicio, por lo menos treinta (60) días antes a su fecha de vencimiento, previa autorización del Director del Hospital Central sin costo alguno para el Hospital Central Policía Nacional |  |  |
| 15 | El Oferente se compromete a garantizar un stock de insumos mínimos de acuerdo con lo establecido en el numeral FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO del presente estudio, que permita cubrir las necesidades del Hospital Central de la Policía Nacional en forma oportuna por el término que dure el contrato. |  |  |
| 16 | El Oferente deberá entregar los insumos ofertados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo. |  |  |
| 17 | El Oferente deberá garantizar para las bolsas, filtros, equipos de transfusión y estuches de aféresis fecha de vencimiento en lugar visible, mínimo de un (1) año. |  |  |
| 18 | El Oferente deberá garantizar un luber y una aguja por cada bolsa comprada o estos deben estar contenidos como punto de muestra dentro de la bolsa. |  |  |
| 19 | El Oferente deberá apoyar la verificación de la leucorreducción de los productos leucorreducidos mediante la cámara de nagot. |  |  |
| 20 | El Oferente debe asesorar el proceso de estandarización y prestar asesoría durante la ejecución del contrato, para el control de calidad de los componentes sanguíneos fraccionados, plaquetas recolectadas por procedimiento de aféresis y plaquetas estándar a dos (2) bacteriólogas y cuatro (4) auxiliares de enfermería. |  |  |
| 21 | El Oferente deberá prestar asesoría permanente con apoyo para la fidelización de donantes de aféresis y fortalecimiento del club de donantes de sangre. También debe prestar capacitación permanente para la realización de los procedimientos de recambio plasmático-plasmaféresis a los profesionales que el jefe del banco de sangre determine. |  |  |
| 22 | El oferente debe contribuir con asesoría técnica y científica a 17 funcionarios pertenecientes al servicio de banco de sangre y medicina transfusional distribuidos así: 1 médico y 12 bacteriólogos y 4 auxiliares de enfermería en manejo de las bolsas de sangre, filtros leucorreductores, flebotomía de donantes de sangre, manejo de los procedimientos de aféresis y manejo de reacciones adversas a la donación de sangre, sin costo alguno para el Hospital Central Policía Nacional. |  |  |
| 23 | El Oferente deberá proveer por cada bolsa suministrada para los donantes de sangre un refrigerio con las siguientes características: Una bolsa o botella de agua de mínimo 200ml. una bebida de malta sin alcohol y producto empaquetado (papas, boliquesos, de todito, galletas, etc.) debidamente empacado y cumpliendo las normas sobre manipulación de alimentos. Para los donantes de plaquetaféresis y recambio plasmático un refrigerio con las siguientes características: bebida láctea calcificada, deslactosada, ponqué o brownie y paquete de papas fritas, botella o bolsa de agua de 200 ml por cada estuche de aféresis y recambio plasmático suministrado. |  |  |
| 24 | El oferente deberá suministrar (10) torniquetes de banda elástica, ancha, con dispositivo de ajuste, el cual será reemplazado por desgaste según criterio del supervisor del contrato el cual solicitará su reposición. |  |  |
| 25 | El oferente deberá instalar los equipos en apoyo tecnológico dentro de los primeros 5 días calendario siguientes a la notificación de la carta de ejecución del contrato, los costos ocasionados por transporte e instalación correrán por cuenta del mismo. |  |  |
| 26 | El oferente debe entregar al Servicio Banco de Sangre los certificados de calibraciones vigentes y revisiones técnicas realizadas a los equipos en apoyo tecnológico antes de ser entregados y puestos en funcionamiento en el servicio. |  |  |
| 27 | El oferente deberá suministrar e instalar en forma gratuita los repuestos y elementos que requieran los equipos que se encuentren en apoyo tecnológico. |  |  |
| 28 | El Oferente deberá prestar el servicio técnico para mantenimiento correctivo y preventivo, mantenimiento que debe ser inferior a 2 horas después del llamado telefónico y máximo de 4 horas de asistencia al Banco de sangre luego del mismo y el contratista debe garantizar la no interrupción del servicio. |  |  |
| 29 | Cuando el mantenimiento preventivo y/o correctivo exceda las 24 horas; los gastos que se generen correrán por cuenta del oferente, comprometiéndose a conseguir el soporte de los equipos con el fin se lleve a cabo el procedimiento requerido por la institución, bajo la supervisión directa del líder de gestión de calidad del servicio y/o jefe del Servicio de Banco de Sangre y Servicio Transfusional. |  |  |
| 30 | El oferente entregará el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos, una vez legalizado el contrato, en donde se especifique el número de visitas, de acuerdo con el protocolo del fabricante del equipo y a los requerimientos del INVIMA (mínimo 4 visitas preventivas por año). |  |  |
| 31 | El oferente deberá anexar el plan de contingencia para la puesta en funcionamiento de los equipos en apoyo tecnológico. |  |  |
| 32 | El Oferente deberá suministrar un software específico para Banco de sangre y servicio transfusional que tenga la capacidad de alimentar las tablas y registros involucrados en el proceso del módulo Banco de Sangre en el sistema de información de sanidad Policial SISAP con las siguientes características: 1. La Base de datos actual del sistema SISAP es ORACLE. 2. La aplicación se encuentra en Visual Basic. 3. El código fuente del desarrollo de la interface será propiedad de la Policía Nacional. 4. El uso de este Software debe garantizar que no se realizarán acciones tomadas sobre el producto no conforme para que cumpla con los requisitos estipulados (reproceso) en cuanto al ingreso de información, validación de los datos, confirmaciones entre otros; al sistema SISAP, puesto que se requiere facilitar el proceso de trazabilidad de los procesos que se llevan en el Banco de Sangre. 5. Los costos del desarrollo informático correrán por cuenta del Oferente. |  |  |
| 33 | El oferente deberá certificar que el software específico para Banco de sangre cuente con una experiencia mínimo de tres (3) años y deberá presentar un concepto de funcionamiento y eficiencia de este emitido por mínimo cinco (5) Bancos de Sangre en donde se encuentre actualmente funcionando. |  |  |
| 34 | El Oferente deberá colocar un servidor (computador) con su respectivo antivirus donde se respalde toda la información y donde se encuentre alojada la interface con su aplicación, si este se requiere, sin costo adicional para el Hospital central de la Policía Nacional. |  |  |
| 35 | El oferente correrá con los gastos para las adecuaciones del servicio en cuanto a la instalación de los equipos en apoyo tecnológicos, cableados, dispositivos electrónicos, repuestos, puntos de red y demás elementos que se requieran para la instalación de los equipos en apoyo tecnológico y para la implementación del software específico para el Banco de sangre; sin costo alguno para el Hospital central de la Policía Nacional. |  |  |
| 36 | El oferente deberá garantizar el soporte técnico del sistema de información específico para Banco de Sangre que se llegará a colocar en apoyo tecnológico durante las veinticuatro (24) horas los 365 días del año en caso de caídas del sistema. |  |  |
| 37 | El oferente deberá brindar al personal Del Banco de Sangre entrenamiento de utilización del software específico para el banco de sangre a dieciocho (18) profesionales del servicio y de manera inmediata al personal que llegare nuevo al servicio a los cuales se les aportará las certificaciones escritas de entrenamiento. |  |  |
| 38 | El Oferente deberá tener en cuenta las modificaciones o actualizaciones que se requieran por necesidades del servicio o por solicitudes del ente de control, como Secretaria Distrital de Salud o el INVIMA, sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional. |  |  |
| 39 | El oferente deberá hacer entrega de un cronograma de trabajo para la instalación e implementación del software el cual será supervisado por el jefe de la oficina de Telemática del Hospital Central y por el supervisor del contrato, así mismo deberá comprometerse a entregar la información al finalizar el correspondiente contrato. |  |  |
| 40 | El oferente deberá entregar la instalación del Software treinta (30) días calendario siguiente a la notificación de la carta de ejecución del contrato, los costos ocasionados por transporte e instalación correrán por cuenta del mismo. |  |  |
| 41 | El oferente se obliga a suministrar los insumos y/o elementos adjudicados por fuera de la programación de entregas cuando el Hospital Central de la Policía Nacional, así lo requiera. |  |  |
| 42 | En el caso en que el oferente suministre algún insumo deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 0447 del 6 de marzo del 2018 de la Secretaría Distrital de Salud y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el oferente deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o porvenir de una fuente sustentable. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. |  |  |
| 43 | En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el oferente debe dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones título 4. Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. El oferente deberá diligenciar el formulario de compromiso con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del Hospital Central de la Policía Nacional, del Pliego de Condiciones. |  |  |

| ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS GRUPO No 2 | OFRECE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| 1 | EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO: el Oferente deberá ofrecer uno (1) equipo que contenga tecnología de quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia, distribuidos así: |  |  |
|  | Se requieren un (1) equipo nuevos sin uso, o con fecha de fabricación no mayor de seis (6) años, que no sea repotenciado con una capacidad de carga mínimo de 135 muestras. El equipo debe ser totalmente automatizado, en apoyo tecnológico para los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. de alta tecnología, manos libres y con una metodología de quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional con las siguientes características: |  |  |
|  | Ø De acceso continuo y aleatorio, que permita el procesamiento de la totalidad de las pruebas solicitadas en este grupo. |  |  |
|  | Ø Debe Contar con posición para muestras de urgencias, manejo de diferentes tamaños de tubos y lector de código de barras. |  |  |
|  | Ø El equipo debe ser de fabricación mínimo del año 2015 en adelante, para conexión de 110 voltios con su propio estabilizador de energía y su propia impresora de resultados con los respectivos consumibles (Tóner, papel; etc.) |  |  |
|  | Ø Debe contener alarmas audibles y visibles que permitan detectar cualquier alteración o falla en el procesamiento de las pruebas como presencia de coágulos, reactivos insuficientes, vencimiento de reactivos, presencia de burbujas y fibrina entre otros. |  |  |
|  | Ø Con pantalla táctil y un software en idioma en español que permita evidenciar un sitio en donde se pueda observar la programación de las muestras y controles, curvas de calibración, estadío del procesamiento de las muestras, lista de trabajo, manejo de desechos, alarmas audibles y visibles, inventario de reactivos entre otros. |  |  |
|  | Ø Dentro del software debe estar contenido un sistema que permita graficar los controles de calidad según los parámetros programados para tal fin (hasta 3 desviaciones estándar). |  |  |
|  | Ø Que permita realizar un back up mensual de la información (resultados de exámenes, controles y calibraciones). |  |  |
|  | Ø Capacidad para programar donantes y pacientes de manera rutinaria y de urgencias con un sistema de acceso continúo sin parar el proceso. |  |  |
|  | Ø Con capacidad para cargar mínimo de 135 muestras simultaneas para banco de sangre, que contenga un carrusel de refrigeración o temperatura controlada para el almacenamiento de los reactivos a bordo del equipo, sin que se alteren las características de los reactivos. |  |  |
|  | Ø Debe tener un carrusel para suministrar los insumos que son utilizados para la reacción de la muestra y el reactivo; de igual manera debe tener una estación de desechos que permita acceder fácilmente al descarte de los mismos. |  |  |
|  | Ø Debe tener un sistema que transporte los reactivos y las muestras de manera independiente y que permita un acceso aleatorio y continuo de todos los reactivos y de las muestras. |  |  |
|  | Ø En caso de que los equipos requieran la instalación de aires acondicionados en el sitio de su instalación, este costo deberá ser suministrado por el oferente al igual que los mantenimientos preventivos y correctivos cuando lo requieran. |  |  |
|  | Ø Capacidad para imprimir resultados por donante y por prueba. |  |  |
|  | Ø Además, debe suministrar en apoyo tecnológico Cuatro (4) computadores (C.P.U) con Unidad de CD para realizar back-up del contenido de los computadores, teclado, Mouse), una (1) impresora láser para imprimir documentos, dos (2) impresoras térmicas para sellos de calidad tamaño 10x10; dos (2) impresoras térmicas para impresión de códigos de barras tamaño 6x3, dos (2) lectores de códigos de barras, Estos equipos deben venir con todos los consumibles por mes (tóner, Stickers 10x10 y 6x3, papel por prueba); los equipos de cómputo deben venir con sus respectivos antivirus instalado y sus respectivas licencias de funcionamiento los cuales se deben actualizar cuando se requieran. |  |  |
| 2 | El Oferente deberá instalar los equipos en apoyo tecnológico en el Banco de Sangre del Hospital Central dentro de los primeros cinco (5) días calendario siguiente a la notificación de la carta de ejecución del contrato, los costos ocasionados por transporte e instalación y adecuación de áreas en estos servicios correrán por cuenta del mismo. |  |  |
| 3 | El Oferente entregará el cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, en donde se especifique el número de visitas, de acuerdo con el protocolo del fabricante del equipo y a los requerimientos del INVIMA. |  |  |
| 4 | El Oferente deberá prestar el servicio técnico para mantenimiento correctivo, en un tiempo mínimo a 2 horas y máximo de 4 horas de asistencia al Banco de Sangre del Hospital Central luego del llamado telefónico. |  |  |
| 5 | El Oferente debe instalar una planta de osmosis para el equipo instalado en el Banco de Sangre para des-ionizar el agua que se debe utilizar en estos equipos en caso de que se requiera, sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional. |  |  |
| 6 | Cuando el mantenimiento preventivo y/o correctivo exceda las 24 horas; los gastos que se generen correrán por cuenta del Oferente, comprometiéndose a conseguir el soporte de los equipos, con el fin se lleve a cabo el procedimiento requerido por la institución, bajo la supervisión directa del Líder de gestión de calidad del servicio y/o por el supervisor del contrato. |  |  |
| 7 | El Oferente deberá anexar el plan de contingencia para la puesta en funcionamiento de los equipos en apoyo tecnológico. |  |  |
| 8 | El Oferente debe realizar o contratar el control microbiológico y fisicoquímico del agua cuando ésta haga parte del procesamiento de las muestras o que interfiera en el resultado de los análisis obtenidos para el Banco de sangre del Hospital Central. |  |  |
| 9 | El oferente deberá presentar mínimo tres (3) certificaciones que acrediten la experiencia, expedida dentro de los últimos tres años, donde hayan utilizado los marcadores dirigidos para banco de sangre y el software ofertado, cuya sumatoria sea igual o superior a tres años, la cual debe venir firmada por el representante legal, los usuarios directos del equipo y del software. |  |  |
|  | El software ofertado deberá contemplar los siguientes aspectos: |  |  |
|  | 1. Como quiera que la entidad ha realizado un desarrollo informático en el software SISAP (Sistema de Información Sanidad policía Nacional) para realizar una conexión entre Hexabank (software específico para banco de sangre y SISAP), la información generada por Hexabank debe ser migrada sin ninguna dificultad al SISAP como hasta la presente fecha se ha realizado. |  |  |
|  | 2. Por lo tanto, el software ofertado deberá ser específico para banco de sangre, compatible con el SISAP y que la migración no requiera nuevos desarrollos informáticos. |  |  |
| 10 | El Oferente suministrará los manuales técnicos y de funcionamiento del equipo en apoyo tecnológico en idioma castellano, además de la ficha técnica de fabricación de estos equipos para este grupo. |  |  |
| 11 | SOFTWARE EN APOYO TECNOLOGICO: El Oferente deberá suministrar un Software o sistema de información específico para banco de sangre del Hospital Central que tenga la capacidad de alimentar las tablas y registros involucrados en el procesamiento del módulo banco de sangre, servicio transfusional en el sistema de información de Sanidad Policial SISAP con las siguientes características: - La base de datos actual del sistema SISAP es ORACLE. - La aplicación se encuentra en visual Basic. - El software o aplicativo suministrado deberá superar los estudios de vulnerabilidad de la OFICINA Telemática Dirección General Policía Nacional (OFITE). - La información generada durante el tiempo de uso del aplicativo una vez finalizado el contrato deberá quedar a modo consulta por parte del Hospiital Central- Policía Nacional. - El uso de este software debe garantizar que no se realizarán reprocesos en cuanto al ingreso de información, validación de los datos, confirmaciones entre otros al sistema SISAP, puesto que se requiere facilitar la trazabilidad de los procesos que se llevan en el Banco de sangre. - Los costos del desarrollo informático correrán por cuenta del oferente. |  |  |
| 12 | El Oferente deberá garantizar que el software de banco de sangre cuente con las siguientes características: |  |  |
|  | 1. El ingreso de los donantes, ingreso de los componentes que se obtengan de cada unidad de sangre total, resultados de pruebas de Inmunoserología e Inmunohematología, compatibilidad, descarte y despacho de unidades, manejo de inventario de componentes sanguíneos, ingreso de unidades externas, consultas de donantes y pacientes, trazabilidad de los componentes sanguíneos incluidos las plaquetas por aféresis que incluya datos del destino final. |  |  |
|  | 2. Permita generar los siguientes formatos y/o sticker: |  |  |
|  | · Sticker para la marcación de bolsas de recolección, tubos, encuestas, y autoexclusiones. |  |  |
|  | · Sellos de calidad para certificar el uso de cada componente sanguíneo. |  |  |
|  | · Sticker para la marcación de la muestra de los pacientes para la transfusión sanguínea. |  |  |
|  | · Sticker de compatibilidad. |  |  |
|  | · Sticker de alícuotas de glóbulos rojos, plaquetas de aféresis de unidades propias y externas. |  |  |
|  | · Formato de control clínico de la transfusión. |  |  |
|  | · Componentes compatibilizados para el receptor. |  |  |
|  | · Acta de incineración. |  |  |
|  | · Inventario diario de glóbulos rojos. |  |  |
|  | · Registro diario de pruebas cruzadas. |  |  |
|  | · Estadísticas del Banco de Sangre y Servicio transfusional. |  |  |
|  | · Datos para el diligenciamiento de las estadísticas solicitadas por la Red Nacional de Sangre - Instituto Nacional de Salud. |  |  |
|  | · Conexión bidireccional con los equipos empleados en otras áreas como fraccionamiento de unidades de sangre y pruebas de Inmunohematología. |  |  |
|  | · Informe mensual de trazabilidad de los componentes sanguíneos provenientes de otras instituciones. |  |  |
|  | · Informe mensual de la trazabilidad de los componentes sanguíneos, obtenidos en la institución. |  |  |
|  | · Informe mensual de la trazabilidad de las plaquetas obtenidas por aféresis (cup de plaquetas). |  |  |
|  | 2 El sistema de información suministrado debe garantizar la realización de mínimo una copia de seguridad diaria y al finalizar el contrato esta información deberá reposar en el sistema SISAP y deberá entregar una base de datos de consulta. |  |  |
|  | 3 Entrega del manual del usuario del sistema de información actualizado, en idioma español, con la última actualización y carta de compromiso que este se actualizara a la par que se hagan las actualizaciones del sistema. |  |  |
|  | 4 El mantenimiento del sistema de información estará a cargo del proveedor, deberá contar con un plan de mantenimiento del mismo. En caso de presentarse algún daño se debe obtener una respuesta en un tiempo no mayor a dos (2) horas donde se dé una solución a la novedad presentada después del llamado telefónico y máximo de 4 horas de asistencia al banco de sangre esto no deberá alterar el normal funcionamiento del banco de sangre del Hospital Central de la Policía nacional. |  |  |
|  | 5 En caso de que el sistema de información sea diferente al que existe en la actualidad el oferente debe garantizar que la base de datos que existe actualmente sea incorporada al nuevo software para Banco de Sangre. |  |  |
|  | El sistema de información deberá garantizar que en un plazo no mayor a cuatro (4) meses se habrá desarrollado una interface con el sistema de información que permita realizar: |  |  |
|  | 1. Solicitud medica de reserva, transfusión o reserva y transfusión de los componentes sanguíneos, y solicitud de las pruebas realizadas en el servicio transfusional. |  |  |
|  | 2. Controlar los tiempos transcurridos entre el momento de solicitud médica, la toma de muestra y la llegada al servicio transfusional, mediante alarmas por colores. |  |  |
|  | 3. Exportar los resultados de las pruebas realizadas y de los componentes transfundidos con información completa de estos a la historia clínica del paciente, debe poderse consultar No. de unidad transfundida, No. de sello de calidad, grupo sanguíneo del paciente y del donante, cantidad de unidades transfundidas, resultado de anticuerpos irregulares y permitir anotaciones cuando el receptor presente alguna novedad en sus resultados (como por ejemplo rastreo de anticuerpos positivo o las pruebas incompatibles). |  |  |
|  | El Oferente deberá para el desarrollo de esta interface hacer las coordinaciones respectivas con el área de telemática de la institución. Esta interface no generará costos para el Hospital Central Policía Nacional. |  |  |
| 13 | El Oferente deberá Certificar que el Software específico para Banco de Sangre cuente con una experiencia mínimo de tres (3) años y deberá presentar un concepto de funcionamiento y eficiencia de este, emitido por mínimo tres (3) bancos de Sangre en donde este se encuentre actualmente funcionando con los equipos que están ofertandos. |  |  |
| 14 | El Oferente deberá colocar un servidor y equipos de cómputo para la prestación del servicio con su respectivo antivirus donde se respalde toda la información y donde se encuentre alojado la interface con su aplicación, si este se requiere, sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional. |  |  |
| 15 | El Oferente correrá con los gastos para las adecuaciones del servicio en cuanto a cableados, dispositivos electrónicos, repuestos, puntos de red y demás elementos que se requieran para implementar el software específico para el Banco de sangre; sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional. |  |  |
| 16 | El Oferente deberá Garantizar el soporte técnico del sistema de información específico para Banco de Sangre que se llegara a colocar en apoyo tecnológico durante las 24 horas los 365 días del año en caso de caídas del sistema. |  |  |
| 17 | El Oferente deberá ofrecer al personal del banco de sangre, capacitación de utilización del software específico para el Banco de Sangre a trece (13) profesionales al igual que de manera inmediata al personal que llegará nuevo a los servicios y se les aportará las certificaciones escritas de estos entrenamientos. |  |  |
| 18 | El Oferente deberá contemplar las modificaciones o actualizaciones del Software que se requieran por necesidades del servicio o por solicitudes del ente de control INVIMA o Secretaría Distrital de Salud sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional. |  |  |
| 19 | El Oferente deberá hacer entrega de un cronograma de trabajo para la instalación e implementación del software, así mismo donde se deberá comprometer hacer la entrega de la información al finalizar el contrato si se llegara a adjudicar. |  |  |
| 20 | El Oferente se comprometerá a entregar la instalación del Software dentro de los diez (10) días hábiles los cuales correrán después de haber terminado de instalar y verificar el funcionamiento adecuado del equipo en apoyo tecnológico que será instalado en el Banco de Sangre, los costos ocasionados por transporte e instalación correrán por cuenta del oferente. |  |  |

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos con el 100% de las especificaciones técnicas relacionadas en el presente anexo y que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

NOMBRE DEL PROPONENTE		  :

NIT o C.C.			                    :

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	  :

C.C.				  :

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	  :

DIRECCIÓN			  :

TELÉFONO			  :

EMAIL                                             :

ANEXO No. 2

FICHA TÉCNICA

| GRUPO 1. SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS SANGUÍNEOS POR AFÉRESIS, RECOLECCIÓN, FILTRACIÓN, TRANSFUSIÓN DE HEMOCOMPONENTES SANGUÍNEOS CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO PARA EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CLASIFICACIÓN UNSPECS |
| 1 | BOLSA RECOLECTORA DE SANGRE CUÁDRUPLE | UNIDAD | - Bolsa cuádruple plástica estéril para recolección de 450ml +/- 50 ml de sangre con tres bolsas satélites y conservación de plaquetas por 5 días. - La bolsa principal debe contener anticoagulante CPD + Solución preservante de glóbulos rojos hasta 42 días. - Porcentaje de leucorreducción de todos los componentes sanguíneos mínimo del 80%. - Aguja de calibre 16G con protector. - Debe contener puerto de muestreo para toma de tubos primarios. | 41 10 49 EQUIPO Y SUMINISTRO PARA FILTRADO PARA LABORATORIO 42 16 19 EQUIPO Y SUMINISTROS PARA AFÉRESIS TERAPÉUTICA 42 22 23 PRODUCTOS DE TRANSFUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SANGRE |
| 2 | BOLSA RECOLECTORA DE SANGRE TRIPLE | UNIDAD | - Bolsa triple plástica estéril para recolección de 450ml +/- 50 ml de sangre con dos bolsas satélites. - La bolsa principal debe contener anticoagulante CPD + Solución preservante de glóbulos rojos hasta 42 días. - Aguja de calibre 16G, y con protector. - Porcentaje de leucorreducción de todos los componentes sanguíneos mínimo del 80%. - Debe contener puerto de muestreo para toma de tubos primarios. |  |
| 3 | BOLSA RECOLECTORA DE SANGRE SENCILLA | UNIDAD | - Bolsa sencilla plástica estéril para recolección de 450ml +/- 50 ml de sangre sin bolsas satélites, con anticoagulante CPDA-1. - Aguja de calibre 16G, y con protector. - Para ser utilizadas en flebotomías terapéuticas. |  |
| 4 | ESTUCHE DESECHABLE CERRADO PARA PROCEDIMIENTO DE PLAQUETA AFERESIS. | UNIDAD | - Equipo desechable destinado a la colecta de plaquetas, sistema cerrado, que contenga mínimo 2 bolsas para el almacenamiento de concentrados de plaquetas por cinco (5) días. - Que contenga una aguja cuyo calibre oscile entre 15 a 17 G, de un solo acceso venoso. - El Concentrado único de plaquetas debe contener un recuento de leucocitos con leucorreducción < 1x10 a la 6 en el producto. - Debe contener una línea para anticoagulante con cámara de goteo y/o sensor de dosificación. - Que maneje un volumen extracorpóreo mínimo de 190 ml y máximo de 210 ml. Las plaquetas obtenidas podrán ser resuspendidas en plasma o con solución aditiva. |  |
| 5 | ESTUCHE DESECHABLE CERRADO PARA PROCEDIMIENTOS DE RECAMBIO PLASMATICO-PLASMAFERESIS. | UNIDAD | - Equipo desechable, destinado para recambio plasmático en donde se puedan utilizar: catéter bilúmen o trilúmen de 13.5 french por 16 centímetros, que posea una capacidad de procesamiento para pacientes pediátricos y adultos. - Que contenga un sistema para descartar el plasma de desecho y un sistema para el manejo del aire, debe contener una línea para anticoagulante con cámara de goteo y/o sensor de dosificación - Que maneje un volumen extracorpóreo mínimo de 140 ml. y máximo de 185 ml. - Debe contener una línea para la solución de sustitución de plasma o albumina según indicación con cámara de goteo. |  |
| 6 | EQUIPO DE TRANSFUSIÓN PARA GLOBULOS ROJOS | UNIDAD | - Equipo desechable destinado a la transfusión de concentrado de glóbulos rojos con o sin aguja. - Desechable, estéril en superficies internas y áreas bajo protectores, Atóxico. - Componentes de plástico grado médico clase VI. - Que contenga malla de 170-200 micrones para detener el paso de micro coágulos de sangre, con una válvula de cierre, que permita el paso de mínimo 20 gotas por minuto (aproximadamente 1 ml, por minuto). - Que se puedan transfundir una o dos unidades. |  |
| 7 | EQUIPO DE TRANSFUSION PARA PLAQUETAS, PLASMA FRESCO Y CRÍOPRECIPITADO | UNIDAD | - Equipo desechable destinado a la transfusión de plaquetas, plasma fresco y plaquetas con o sin aguja. - Desechable, estéril en superficies internas y áreas bajo protectores, Atóxico. - Componentes de plástico grado médico clase VI. - Que contenga un sistema para detener el paso de fibrina, que permita transfundir hasta 12 unidades de plaquetas, 6 unidades de plasma y 12 unidades de Crioprecipitado con una válvula de cierre, que permita graduar el paso del componente sanguíneo. |  |
| 8 | FILTRO DE GLOBULOS ROJOS | UNIDAD | Filtro de 4° generación, PVC estéril con membrana de 200-500 micras o por afinidad electromagnética o por colación y absorción para remover el 99.93% a 99.99% de leucocitos, para filtrar una unidad de glóbulos rojos, que sea de uso exclusivo en banco de sangre, que no requieran purga, con un tiempo máximo de proceso de 20 minutos. |  |
| 9 | FILTRO DE PLAQUETAS | UNIDAD | Filtro con bolsa PVC estéril y membrana de 70 - 170 micras remueve el 99.99% de leucocitos en el concentrado de plaquetas, diseñado para filtrar mínimo 6 unidades y máximo 12 unidades de concentrado plaquetario. De uso exclusivo en banco de sangre, que no requieran purga, tiempo máximo de procedimiento 20 minutos. |  |
| 10 | CUCHILLAS O IMPULSOS POR RADIOFRECUENCIA O IMPULSOS ELECTRÓNICOS PARA CONTADOR DE CONEXIONES ESTERILES | UNIDAD | Insumo (cuchillas o impulsos por radiofrecuencia o impulsos electrónicos) que permita la conexión estéril de tubuladuras de las bolsas de sangre entre sí, amigable con el medio ambiente. |  |

| GRUPO 2. SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL AREA DE TAMIZAJE DE PRUEBAS INFECCIOSAS CON APOYO TECNOLOGICO PARA EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDICA | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CLASIFICACIÓN UNSPECS |
| 1 | REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA VIH I – II CON ANTÍGENO P24. | PRUEBA | Reactivo para detección cualitativa de Anticuerpos contra el virus del VIH (I-II) con Antígeno P24, en suero o plasma humano mediante Inmunoensayo por quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia mínimo de IV Generación. Los reactivos deben venir listos para su uso. Este ítem debe ser ofertado en el mismo equipo junto con los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. | 41116000 REACTIVOS DE ANALIZADORES CLINICOS Y DIAGNOSTICOS 41116001 REACTIVOS ANALIZADORES DE AMONO ACIDOS |
| 2 | REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA VIRUS DE HEPATITIS C. | PRUEBA | Reactivo para detección cualitativa de Anticuerpos contra el virus de la Hepatitis C, en suero o plasma humano, mediante Inmunoensayo por quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia mínimo de III Generación. Los reactivos deben venir listos para su uso. Este ítem debe ser ofertado en el mismo equipo junto con los ítems 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. |  |
| 3 | REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CORE IgG. | PRUEBA | Reactivo para detección cualitativa de Anticuerpos IgG contra el Core del Virus de la Hepatitis B, en suero o plasma humano, mediante Inmunoensayo por quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia mínimo de III Generación. Los reactivos deben venir listos para su uso. Este ítem debe ser ofertado en el mismo equipo junto con los ítems 1,2, 4, 5, 6, 7 y 8. |  |
| 4 | REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTIGENO DE SUPERFICIE PARA HEPATITIS B. | PRUEBA | Reactivo para detección cualitativa del Antígeno de Superficie de la Hepatitis B, en suero o plasma humano, mediante Inmunoensayo por quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia mínimo de III Generación. Los reactivos deben venir listos para su uso. Este ítem debe ser ofertado en el mismo equipo junto con los ítems 1,2, 3, 5, 6, 7 y 8. |  |
| 5 | REACTIVO PARA LA PRUEBA DE NEUTRALIZACIÓN DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE LA HEPATITIS B | PRUEBA | Reactivo neutralizante para detectar antígeno de superficie, en suero o plasma humano mediante Inmunoensayo por quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia de III Generación. Los reactivos deben venir listos para su uso. Este ítem debe ser ofertado en el mismo equipo junto con los ítems 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8. |  |
| 6 | REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS DE CHAGAS. | PRUEBA | Reactivo para detección cualitativa de Anticuerpos contra el Tripanosoma Cruzy causante de la enfermedad de Chagas, en suero o plasma humano, mediante Inmunoensayo por quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia de III Generación. Los reactivos deben venir listos para su uso. Este ítem debe ser ofertado en el mismo equipo junto con los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. |  |
| 7 | REACTIVO PARA SEROLOGIA PRUEBA TREPONEMICA. | PRUEBA | Reactivo para la detección de anticuerpos (IgM/ IgG) contra el Treponema Pallidum causante de SÍFILIS, en suero o plasma humano mediante Inmunoensayo por quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia de III Generación. Los reactivos deben venir listos para su uso. Este ítem debe ser ofertado en el mismo equipo junto con los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. |  |
| 8 | REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS DE HTLV I-II. | PRUEBA | Reactivo para detección cualitativa de anticuerpos contra el virus de HTLV I / II en suero o plasma humano, mediante Inmunoensayo por quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia de III Generación. Este ítem debe ser ofertado en el mismo equipo junto con los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. |  |

ESTE ANEXO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y TIENE COMO FINALIDAD EL DETERMINAR LA NECESIDAD QUE REQUIERE LA ENTIDAD SUPLIR.

ANEXO Nº 3

INFORMATIVO PRECIOS TECHO

| GRUPO 1. SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS SANGUÍNEOS POR AFÉRESIS, RECOLECCIÓN, FILTRACIÓN, TRANSFUSIÓN DE HEMOCOMPONENTES SANGUÍNEOS CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO PARA EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | VALOR UNITARIO ESTIMADO EXENTO DE IVA | VALOR PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2021 | VALOR PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2022 |
| 1 | BOLSA RECOLECTORA DE SANGRE CUÁDRUPLE | UNIDAD | 1 | $40,623.00 | $320.000,000,00 | $175.000.000.00 |
| 2 | BOLSA RECOLECTORA DE SANGRE TRIPLE | UNIDAD | 1 | $35,122.00 |  |  |
| 3 | BOLSA RECOLECTORA DE SANGRE SENCILLA | UNIDAD | 1 | $16,359.00 |  |  |
| 4 | ESTUCHE DESECHABLE CERRADO PARA PROCEDIMIENTO DE PLAQUETA AFERESIS. | UNIDAD | 1 | $839,379.00 |  |  |
| 5 | ESTUCHE DESECHABLE CERRADO PARA PROCEDIMIENTOS DE RECAMBIO PLASMATICO-PLASMAFERESIS. | UNIDAD | 1 | $879,921.00 |  |  |
| 6 | EQUIPO DE TRANSFUSIÓN PARA GLOBULOS ROJOS | UNIDAD | 1 | $3,775.00 |  |  |
| 7 | EQUIPO DE TRANSFUSION PARA PLAQUETAS, PLASMA FRESCO Y CRÍOPRECIPITADO | UNIDAD | 1 | $3,775.00 |  |  |
| 8 | FILTRO DE GLOBULOS ROJOS | UNIDAD | 1 | $100,974.00 |  |  |
| 9 | FILTRO DE PLAQUETAS | UNIDAD | 1 | $163,672.00 |  |  |
| 10 | CUCHILLAS O IMPULSOS POR RADIOFRECUENCIA O IMPULSOS ELECTRÓNICOS PARA CONTADOR DE CONEXIONES ESTERILES | UNIDAD | 1 | $13,046,00 |  |  |
| VALOR TOTAL GRUPO No.1 VIGENCIA 2021 Y 2022 |  |  |  |  | $495.000.000.00 |  |

| GRUPO 2. SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL AREA DE TAMIZAJE DE PRUEBAS INFECCIOSAS CON APOYO TECNOLOGICO PARA EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | VALOR ESTIMADO INCLUIDO IVA | VALOR VIGENCIA 2021 | VALOR VIGENCIA 2022 |
| 1 | REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA VIH I – II CON ANTÍGENO P24. | PRUEBA | 1 | $6.203,00 | $150.000.000,00 | $120.000.000,00 |
| 2 | REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA VIRUS DE HEPATITIS C. | PRUEBA | 1 | $6.891,00 |  |  |
| 3 | REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CORE IgG. | PRUEBA | 1 | $6.571,00 |  |  |
| 4 | REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTIGENO DE SUPERFICIE PARA HEPATITIS B. | PRUEBA | 1 | $5.697,00 |  |  |
| 5 | REACTIVO PARA LA PRUEBA DE NEUTRALIZACIÓN DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE LA HEPATITIS B | PRUEBA | 1 | $9.974,00 |  |  |
| 6 | REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS DE CHAGAS. | PRUEBA | 1 | $5.598,00 |  |  |
| 7 | REACTIVO PARA SEROLOGIA PRUEBA TREPONEMICA. | PRUEBA | 1 | $2.352,00 |  |  |
| 8 | REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS DE HTLV I-II. | PRUEBA | 1 | $6.762,00 |  |  |
| VALOR TOTAL GRUPO No.2 VIGENCIA 2021 Y 2022 |  |  |  |  | $270.000.000,00 |  |

| VALOR TOTAL GRUPO 1 Y 2 VIGENCIA 2021 Y 2022 | $765.000.000,00 |
| --- | --- |

NOTA 1: ESTE ANEXO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO DEBE SER MODIFICADO POR LOS OFERENTES SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.

ANEXO No. 4

PORCENTAJE DE IVA

| GRUPO 1. SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS SANGUÍNEOS POR AFÉRESIS, RECOLECCIÓN, FILTRACIÓN, TRANSFUSIÓN DE HEMOCOMPONENTES SANGUÍNEOS CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO PARA EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PORCENTAJE (%) DE IVA o INDICAR SI ESTA EXENTO O EXCLUIDO DE IVA |
| 1 | BOLSA RECOLECTORA DE SANGRE CUÁDRUPLE | UNIDAD | ___ % |
| 2 | BOLSA RECOLECTORA DE SANGRE TRIPLE | UNIDAD | ___ % |
| 3 | BOLSA RECOLECTORA DE SANGRE SENCILLA | UNIDAD | ___ % |
| 4 | ESTUCHE DESECHABLE CERRADO PARA PROCEDIMIENTO DE PLAQUETA AFERESIS. | UNIDAD | ___ % |
| 5 | ESTUCHE DESECHABLE CERRADO PARA PROCEDIMIENTOS DE RECAMBIO PLASMATICO-PLASMAFERESIS. | UNIDAD | ___ % |
| 6 | EQUIPO DE TRANSFUSIÓN PARA GLOBULOS ROJOS | UNIDAD | ___ % |
| 7 | EQUIPO DE TRANSFUSION PARA PLAQUETAS, PLASMA FRESCO Y CRÍOPRECIPITADO | UNIDAD | ___ % |
| 8 | FILTRO DE GLOBULOS ROJOS | UNIDAD | ___ % |
| 9 | FILTRO DE PLAQUETAS | UNIDAD | ___ % |
| 10 | CUCHILLAS O IMPULSOS POR RADIOFRECUENCIA O IMPULSOS ELECTRÓNICOS PARA CONTADOR DE CONEXIONES ESTERILES | UNIDAD | ___ % |

| GRUPO 2. SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL AREA DE TAMIZAJE DE PRUEBAS INFECCIOSAS CON APOYO TECNOLOGICO PARA EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PORCENTAJE (%) DE IVA |
| 1 | REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA VIH I – II CON ANTÍGENO P24. | PRUEBA | ___ % |
| 2 | REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA VIRUS DE HEPATITIS C. | PRUEBA | ___ % |
| 3 | REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CORE IgG. | PRUEBA | ___ % |
| 4 | REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTIGENO DE SUPERFICIE PARA HEPATITIS B. | PRUEBA | ___ % |
| 5 | REACTIVO PARA LA PRUEBA DE NEUTRALIZACIÓN DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE LA HEPATITIS B | PRUEBA | ___ % |
| 6 | REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS DE CHAGAS. | PRUEBA | ___ % |
| 7 | REACTIVO PARA SEROLOGIA PRUEBA TREPONEMICA. | PRUEBA | ___ % |
| 8 | REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS DE HTLV I-II. | PRUEBA | ___ % |

- El oferente deberá diligenciar la oferta económica determinada por la entidad en el SECOP II.

- El valor unitario que se relaciona en la oferta económica del SECOP II es incluido IVA sin afectar el presupuesto total asignado al presente proceso.

- El Oferente debe establecer el porcentaje de IVA de los Ítems ofertados o indicar si están EXENTOS O EXCLUIDOS de IVA.

- El valor unitario adjudicado se aproximará a la unidad de peso más cercana.

- Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada, El Oferente debe establecer el porcentaje de IVA del Ítem o ítems ofertados o indicar si están exentos o excluidos de IVA, en concordancia a lo establecido en el numeral 1.2.7 PORCENTAJE DE IVA, del presente pliego.

Nombre del proponente; ___________________________

NIT o C.C.	___________________________________

Nombre del representante legal; ____________________

Cedula; _________________________________________

Firma del representante legal: ______________________

Dirección; _______________________________________

Telefono; ________________________________________

E-mail; __________________________________________

ANEXO No. 8

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMULARIO DE COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL

Referencia: compromisos con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el proceso cuyo objeto es el “SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS SANGUÍNEOS POR AFÉRESIS, RECOLECCIÓN, FILTRACIÓN, TRANSFUSIÓN DE HEMOCOMPONENTES SANGUÍNEOS CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO Y DE REACTIVOS PARA EL AREA DE TAMIZAJE DE PRUEBAS INFECCIOSAS COECCIOSAS CON APOYO TECNOLOGICO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL.” El (los) suscrito (s) a saber (nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) domiciliado en (domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta (n) su voluntad de asumir de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Certifico que la empresa a la cual represento cumple con la afiliación a seguridad social de sus empleados, que tiene implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a los establecido en título 4, capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, así mismo, que cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo.

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad Institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada.

NOMBRE DEL OFERENTE _____________________________________________________

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE ______________________________

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (Cédula de ciudadanía o NIT) ____________________

DIRECCIÓN Y TELÉFONO _____________________________________________________

FORMULARIO 1

#### CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C.

Señores

POLICÍA NACIONAL – HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA NACIONAL

Ciudad

Referencia: Presentación de propuesta para el Proceso de SELECCIÓN ABREVIADA – ADQUISICIÓN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA PN HOCEN SA 027 2021 que tiene por objeto el SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS SANGUÍNEOS POR AFÉRESIS, RECOLECCIÓN, FILTRACIÓN, TRANSFUSIÓN DE HEMOCOMPONENTES SANGUÍNEOS CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO Y DE REACTIVOS PARA EL AREA DE TAMIZAJE DE PRUEBAS INFECCIOSAS COECCIOSAS CON APOYO TECNOLOGICO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL

Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA – ADQUISICIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA PN HOCEN SA 027 2021 cuyo objeto es la SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS SANGUÍNEOS POR AFÉRESIS, RECOLECCIÓN, FILTRACIÓN, TRANSFUSIÓN DE HEMOCOMPONENTES SANGUÍNEOS CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO Y DE REACTIVOS PARA EL AREA DE TAMIZAJE DE PRUEBAS INFECCIOSAS CON APOYO TECNOLOGICO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, conforme a la información suministrada en los términos establecidos en el PLIEGO DE CONDICIONES que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus Decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él.

El objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en el  PLIEGO DE CONDICIONES y en el Anexo 1 “Condiciones Técnicas mínimas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales.

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

- Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de los pliegos de condiciones y de sus anexos y formularios, así mismo como el de cada una de las adendas hechas al mismo.

- Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

- Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.

- Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y

fax son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente).

- Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los Pliegos de Condiciones y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.

- Que nos comprometemos a proveer al HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL – Unidad Ejecutora, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, la prestación del servicio en la presente propuesta, que corresponden a aquella solicitada por los Pliegos de Condiciones para la Selección Abreviada, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en los Pliegos de Condiciones, y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.

- Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los elementos que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el bien y/o servicio que se entregarán al HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de los Pliegos de Condiciones, sus Anexos, sus Formularios y adendas que llegaren a suscribirse.

- En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

- Reconocemos que ni el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia ó visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.

- Reconocemos que ni los Pliegos de Condiciones, del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.

- Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato que se nos ofrece, conforme al Anexo “Minuta del Contrato” de los Pliegos de Condiciones y nos comprometemos a suscribirlo sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna naturaleza, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga del contrato, salvo aquellas modificaciones que determine incluir el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de los adendas que se expidan dentro del referido proceso de selección, las que de antemano aceptamos.

- Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL se encuentra facultada para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes ó participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).

- El representante legal quien tiene las facultades necesarias para presentar la presente propuesta para el presente proceso de selección y contratación declaro y acepto, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.

- Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.

- Que me obligo a suministrar a solicitud del HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.

- Aceptamos recibir notificaciones en:

Dirección de Sede Administrativa ___________________________________

E-MAIL _____________________________ y _________________________

Celular _____________________________

- Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).

- Que la vigencia de la presente oferta es de cuatro (4) meses, contados a partir de la presentación de la misma.

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

Nombre del proponente; ____________________________

NIT o C.C.	___________________________________

Nombre del representante legal; _____________________

Cedula; _________________________________________

Firma del representante legal: _______________________

Dirección; _______________________________________

Telefono; _______________________________________

E-mail; _________________________________________

FORMULÁRIO. No. 2

ORIGEN LÍCITO DE LOS RECURSOS

Proceso de Contratación PN HOCEN SA 027 2021

Bogotá, D.C., __________ de 2021

Señores

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL

Bogotá

Yo ____________________________________________________ Identificado (a) con cédula de ciudadanía Nro. _____________ expedida en ________________ certifico que lo que los activos y recursos que conforman el patrimonio de la empresa o establecimiento de comercio (según corresponda) __________________________________ Nit. _________________________, así como el patrimonio de cada uno de los socios, que se destinaran para el desarrollo del proceso de CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA número PN HOCEN SA 027 2021 cuyo objeto es el SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS SANGUÍNEOS POR AFÉRESIS, RECOLECCIÓN, FILTRACIÓN, TRANSFUSIÓN DE HEMOCOMPONENTES SANGUÍNEOS CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO Y DE REACTIVOS PARA EL AREA DE TAMIZAJE DE PRUEBAS INFECCIOSAS COECCIOSAS CON APOYO TECNOLOGICO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, Provienen de actividades licitas y que no estamos incluidos en listas nacionales o internacionales de lavado de activos.

Manifestación que se entiende prestada bajo la gravedad de juramento.

Atentamente;

Nombre del proponente; ____________________________

NIT o C.C.	___________________________________

Nombre del representante legal; _____________________

Cedula; _________________________________________

Firma del representante legal: _______________________

Dirección; _______________________________________

Telefono; _______________________________________

E-mail; _________________________________________

FORMULÁRIO. No. 3

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante. y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, los presentes PLIEGOS DE CONDICIONES, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción PRIMERO: Que el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL adelanta un proceso de SELECCIÓN ABREVIADA – ADQUISICION DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN - SUBASTA INVERSA PN HOCEN SA 027 2021 cuyo objeto es SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS SANGUÍNEOS POR AFÉRESIS, RECOLECCIÓN, FILTRACIÓN, TRANSFUSIÓN DE HEMOCOMPONENTES SANGUÍNEOS CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO Y DE REACTIVOS PARA EL AREA DE TAMIZAJE DE PRUEBAS INFECCIOSAS COECCIOSAS CON APOYO TECNOLOGICO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, Para la celebración de un contrato estatal.

Del Estado colombiano, y del HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de Selección Abreviada aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

- EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,

- EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

- EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de Selección Abreviada y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

- No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;

- No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

- EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de Selección Abreviada.

EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

Nombre del proponente; ____________________________

NIT o C.C.	___________________________________

Nombre del representante legal; _____________________

Cedula; _________________________________________

Firma del representante legal: _______________________

Dirección; _______________________________________

Telefono; _______________________________________

E-mail; _________________________________________

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.

FORMULARIO No. 4

FORMULARIO No. 5

SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS

Bogotá D.C., ______________ 2021

Señores

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL

Ciudad.

La firma ………………………………………………………………… se compromete a sostener los precios ofertados dentro del proceso CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA PN HOCEN SA 027 2021 durante la vigencia del contrato si este se llegara a suscribir, el cual tiene por objeto el SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS SANGUÍNEOS POR AFÉRESIS, RECOLECCIÓN, FILTRACIÓN, TRANSFUSIÓN DE HEMOCOMPONENTES SANGUÍNEOS CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO Y DE REACTIVOS PARA EL AREA DE TAMIZAJE DE PRUEBAS INFECCIOSAS COECCIOSAS CON APOYO TECNOLOGICO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL

Atentamente,

Nombre del proponente; ____________________________

NIT o C.C.	___________________________________

Nombre del representante legal; _____________________

Cedula; _________________________________________

Firma del representante legal: _______________________

Dirección; _______________________________________

Telefono; _______________________________________

E-mail; _________________________________________

FORMULARIO No. 6

FORMATO PARA LANCES EN SUBASTA INVERSA PRESENCIAL (CUANDO APLIQUE)

PROCESO DE CONTRATACIÓN PN HOCEN SA 027 2021

SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS SANGUÍNEOS POR AFÉRESIS, RECOLECCIÓN, FILTRACIÓN, TRANSFUSIÓN DE HEMOCOMPONENTES SANGUÍNEOS CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO Y DE REACTIVOS PARA EL AREA DE TAMIZAJE DE PRUEBAS INFECCIOSAS COECCIOSAS CON APOYO TECNOLOGICO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL

LANCE NÚMERO ________

ÍTEM: ___________

CONTRASEÑA DEL OFERENTE: _______

PORCENTAJE

_____%

NO SE HARÁ NINGÚN LANCE DE MEJORA DE PRECIOS (marque con una X)

( )

____________________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O SU DELEGADO

ESTE ANEXO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y TIENE COMO FINALIDAD DETERMINAR EL

MODELO DEL LANCE, EN LOS EVENTOS QUE EXISTA SUBASTA PRESE