### OBJETO DE PROCESO: ADQUIRIR AGENTES EXTINTORES PARA EL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS (POLVO QUIMICO SECO Y ESPUMA)

Numero ITEM en Formato siete (7) Propuesta Económica: 2

La presente ficha contiene las especificaciones mínimas que debe cumplir el Proponente así:

FICHA TECNICA.

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO.

POLVO QUIMICO SECO PURPLE K CLASE B Y C

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO.

AGENTE COMPLEMENTARIO CONTRA INCENDIOS

IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA.

CERTIFICADO UL

UNIDAD DE MEDIDA.

CUÑETE 25 KILOGRAMOS

CLASIFICACIÓN UNSPSC.

46191500 – Prevención de incendios 46191600 – Equipos Contra Incendios

DESCRIPCIÓN GENERAL.

PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO Cantidad: 227 cuñetes de 25 KG POLVO QUIMICO SECO PURPURA K

SE DEBERÁ INDICAR PARA LA ESPUMA: MARCA Y REFERENCIA.

Púrpura K NOMBRE COMUN Polvo químico seco BC púrpura K TIPO II Base de Bicarbonato de Potasio

Contenido químico 75%

Repelencia al agua 80% - 95.2%

Humedad 0.09% -1%

Densidad aparente 0.70 g/ml – 0.90 g/ml

Higroscopocidad 1% - 4%

Compatibilidad debe ser compatible para la utilización con Espuma

Tamaño de la partícula retenido en malla 325: 50% a 70% efecto corrosivo no es corrosivo si se mantiene seco

El proponente para cumplir con lo solicitado en el presente anexo, deberá aportar al momento del cierre, los catálogos del fabricante  o la ficha del fabricante del bien ofertado donde se pueda verificar el cumplimiento de cada una de los requerimientos técnicos solicitados por la Entidad.