PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ANEXO 9 FORMATO FICHA TÉCNICA Y OFERTA ECONOMICA

Octubre de 2021

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Bogotá, D.C.

Ref.:

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS ADECUACIONES CONCERNIENTES AL PROYECTO SENNOVA SGPS 8444 DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DE LA LÍNEA CÁRNICA DEL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL DEL  SENA REGIONAL CALDAS.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR.

| ITEM | CODIGO UNSPSC | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICTADO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30191617 | CERRAMIENTO PROVISIONAL | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE DE POLIPROPILENO O EN TELA TIPO SARÁN CON UNA ALTURA DE 2.1M. SE CONTEMPLA EL DESMONTE POSTERIOR A LA REALIZACION DETRABAJOS | METRO LINEAL | INSTALADO | 20 |  |  |
| 2 | 72141510 | DEMOLICION DE MURO | DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO ESP: 12 CM, INCLUYE CORTE CON DISCO Y TRASCIEGO DEL MATERIAL DEMOLIDO ALTURA MAX 2.50 M | METRO CUADRADO | DEMOLIDO | 15 |  |  |
| 3 | 72151906 | REGATA EN MURO ANCHO 5 CM | REGATA EN MURO ANCHO 5 CM | METRO LINEAL | REGATEADO | 40 |  |  |
| 4 | 40183002 | PUNTO DE AGUA FRÍA | PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, REGISTROS, ACCESORIOS, LLENOS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) CONEXIÓN DE AGUA FRÍA A LOS APARATOS EN TUBERÍA PVC PRESIÓN DESDE LOS CODOS A NIVEL DE PISO O TEE EN TUBERÍA POR MURO HASTA EMPATE A GRIFERÍAS. INCLUYE TAPÓN DE PRUEBA Y CÁMARAS DE AIRE, TAPÓN DE PROTECCIÓN. SE CONTEMPLA 1.50M DE TUBERÍA PVC.P Y TRES ACCESORIOS. | UNIDAD | INSTALADO | 8 |  |  |
| 5 | 72151401 | RESANE DE LA REGATA DE 5CM | RESANE DE LA REGATA DE 5CM | METRO LINEAL | RESANADO | 40 |  |  |
| 6 | 72151906 | REGATA EN MURO ANCHO 3" | REGATA EN MURO ANCHO 3" | METRO LINEAL | REGATEADO | 40 |  |  |
| 7 | 40183002 | SALIDA SANITARIA PVCS | SALIDA SANITARIA PVCS 2" (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, REGISTROS, ACCESORIOS, LLENOS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) | UNIDAD | INSTALADO | 5 |  |  |
| 8 | 72151401 | RESANE DE LA REGATA DE 3" | RESANE DE LA REGATA DE 3" | METRO LINEAL | RESANADO | 40 |  |  |
| 9 | 40141922 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTOS PARA GAS | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS PARA GAS EN TUBERIA DE COBRE DE 1/2" CON SUS RESPECTIVOS REGISTROS DE CORTE | UNIDAD | INSTALADO | 3 |  |  |
| 10 | 72152501 | MEDIACAÑA | MEDIACAÑA CONSTRUIDA EN SITIO CON ACABADO GRANO No. 2 COLOR GRIS. INCLUYE EL PULIDO | METRO LINEAL | INSTALADO | 10 |  |  |
| 11 | 39112101 | LUMINARIA LED HERMÉTICA | LUMINARIA LED HERMÉTICA 2*25W DE SOBREPONER EN TECHO, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UNIDAD | INSTALADO | 3 |  |  |
| 12 | 72152005 | ESTUCO SOBRE MUROS | ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA) | METRO CUADRADO | INSTALADO | 30 |  |  |
| 13 | 72151401 | PINTURA EPÓXICA | PINTURA EPÓXICA PARA PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE PAREDES EN ZONAS DE ALTA ASEPSIA - 3 MANOS | METRO CUADRADO | INSTALADO | 30 |  |  |
| 14 | 72152605 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO REVESTIMIENTO EN PVC BLANCO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO REVESTIMIENTO EN PVC BLANCO 25 CM ANCHO CON JUNTA PERDIDA ESPESOR 10 MM PVC 80% AUTOEXTINGUIBLE CON GARANTIA DE 2 AÑOS.INCLUYE VENTANAS DE INSPECCION, REJILLAS DE VENTILACION Y REMARCOS PARA LAMPARAS LED -INCLUYE EL DESMONTE DEL CIELO RASO EXISTENTE Y SU TRASCIEGO Y RETIRO | METRO CUADRADO | INSTALADO | 12 |  |  |
| 15 | 40183002 | REGATA E INSTALACIÓN TUBERIA PVC | REGATA E INSTALACIÓN TUBERIA PVC DE 1/2" PARA DESAGUE DE AIRES ACONDICIONADOS | METRO LINEAL | INSTALADO | 60 |  |  |
| 16 | 72151401 | RESANE DE LA REGATA EN MUROS DE DESAGUE DE AIRES ACONDICIONADOS | RESANE DE LA REGATA EN MUROS DE DESAGUE DE AIRES ACONDICIONADOS | METRO LINEAL | INSTALADO | 40 |  |  |
| 17 | 72152705 | RECONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO. | RECONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO. | METRO LINEAL | CONSTRUIDO | 20 |  |  |
| 18 | 31211508 | PINTURA ACRÍLICA SUPERLAVABLE HIDROFUGADA | PINTURA ACRÍLICA SUPERLAVABLE HIDROFUGADA, TIPO KORAZA O SIMILAR, SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE, TRES MANOS (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) INCLUYE TEXTURIZADO. | METRO CUADRADO | INSTALADO | 9 |  |  |
| 19 | 72151401 | CERAMICA BLANCA | CERAMICA BLANCA SIMILAR A LA EXISTENTE EN MUROS | METRO CUADRADO | INSTALADO | 25 |  |  |
| 20 | 39121402 | TOMACORRIENTE BIFÁSICA | TOMACORRIENTE BIFÁSICA CON PROTECCIÓN DE FALLA DE PUESTA A TIERRA,(GFCI). INCLUYENDO CAJAS, DUCTO DE PVC DE ½", CABLE NO12 AWG, THHN TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, 20 A, 220V CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO NO12 PARA CONTINUIDAD Y DEMÁS ACCESORIOS. (6 METROS) INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | UNIDAD | INSTALADO | 4 |  |  |
| 21 | 72101514 | RETIRO DE ESCOMBROS | RETIRO DE ESCOMBROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y/O AUTORIDAD TERRITORIAL) | METRO CUBICO | DISPOSICION FINAL | 10 |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | $ |

__________________________, actuando en calidad de ____________________ (persona natural oferente, o el representante legal, o apoderado), de ____________________________ (nombre del proponente o del integrante del consorcio o unión temporal), certifico que se cumplirá con todas las especificaciones técnicas requeridas para la ejecución del contrato.

Atentamente,

Firma Representante Legal del Proponente o del Proponente Persona Natural

Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad

Correo Electrónico