ANEXO N°. 5

OFERTA TÉCNICA AJUSTADA

ESPECIFICACIONES  TECNICAS

Bogotá D. C.

Señores

CLUB MILITAR.

Proceso de Contratación: ____-2018

Teniendo en cuenta las necesidades presentadas por el CLUB MILITAR, los servicios que se pretenden adquirir mediante el presente proceso son los siguientes:

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

LOTE No 1 SEDE PRINCIPAL

| ITEM | CODIGOS UNSPSC | ELEMENTO | ESPECIFICACION | UNIDAD | CANTIDAD | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72101506 72154010 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | Suministro de Guaya en alma de yute especial | 50 | Metros |  |  |
|  |  |  | Arreglo y Reparación de guías conductoras (Dos Guías) | 30 | Mt |  |  |
|  |  |  | Arreglo y Reparación de cabina de cuarto de ropas | 1 | Global |  |  |
|  |  |  | Arreglo y reparación de poleas y sistema de movimiento | 1 | Global |  |  |
|  |  |  | Suministro de Micros de seguridad y sistema de detención (06 Micros) | 1 | Unidad |  |  |
|  |  |  | Pintura y varios | 70 | Mt 2 |  |  |

LOTE No 2 SEDE PAIPA

| ITEM | CODIGOS UNSPSC | ELEMENTO | ESPECIFICACION | UNIDAD | CANTIDAD | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72101506 72154010 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR DE CARGA | Ajuste de puertas | 3 | Unidad |  |  |
|  |  |  | Suministro e instalación de rolletes | 2 | Unidad |  |  |
|  |  |  | Suministro de contactos de hall | 4 | Unidad |  |  |
| 2 | 72101506 72154010 | CERTIFICACION ASCENSOR DE PASAJEROS | Incluye Baranda de protección sobre cabina | 1 | Unidad |  |  |
|  |  |  | Escalera de acceso al foso | 1 | Unidad |  |  |
|  |  |  | Iluminación reglamentaria en cuarto de maquinas y foso | 1 | Unidad |  |  |
|  |  |  | Faldon guarda pies en cabina | 1 | Unidad |  |  |
|  |  |  | Marcación de seguridad en cuarto de maquinas y foso | 1 | Unidad |  |  |
|  |  |  | Interruptor limitador de velocidad | 1 | Unidad |  |  |
|  |  |  | Kit de alarma y citofonia | 1 | Unidad |  |  |
|  |  |  | Sensores de seguridad de peso cabina y polea | 2 | Unidad |  |  |
|  |  |  | Ajuste limitador de velocidad | 1 | Unidad |  |  |
|  |  |  | Pago de certificación | 1 | Unidad |  |  |
|  |  |  | Rectificación de guías y componentes de funcionamiento (Servicios) | 1 | Unidad |  |  |
|  |  |  | Micros de seguridad puertas | 5 | Unidad |  |  |
|  |  |  | Rectificación de puertas (03) (Servicios) | 1 | Unidad |  |  |

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

| No | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Comprobación del estado de funcionamiento normal y seguro del equipo (maquina, cabina, puertas, cables de acero, rieles guías, control, regulador, seguridades). - Revisión en el control de tarjetas: relevos, contactos de relevos, fuentes, cableado, protector térmico. - Revisión en el sector de: Cinta acerada perforada, polea de la cinta, engranaje de movimiento, media lunas, panel y sus escobillas, cadena barras y topes. - Verificación del funcionamiento y estado de todos los botones de cabina y pasillos. - Comprobación y ajuste de la nivelación de parada del ascensor. - Verificación de los dispositivos de seguridad mecánicos y eléctricos. - Ajuste, lubricación de las cerraduras correderas y patines de las puertas. - Verificación de cierre, apertura y reaperturas de las puertas. - Verificación del funcionamiento de las señalizaciones (luces en botones, indicadores de posición y flechas de dirección). - Lubricación de los rieles de la cabina, el contrapeso, chequeo de zapatas guías. - Limpieza general de los equipos incluidos los fosos. - La señalización de advertencia debe ser acuerdo norma y para el cuarto de máquinas y pozo del ascensor. - Suministro e instalación de escalera tipo gato al foso del ascensor acuerdo norma. - Suministro e instalación de baranda para escalera de acceso al cuarto máquinas. - Sellamiento del hueco del ascensor en el muro del cuarto de máquinas en el mismo material existente y con acabados (pañetado, estucado y pintado). - Todos los componentes del ascensor deben ser protegidos con plástico durante la ejecución de las obras civiles para evitar la caída de escombros. - El mantenimiento preventivo incluye toda la revisión de los equipos con el suministro e instalación de los repuestos y accesorios que se requieran dentro del mantenimiento preventivo, las cuales deberán ser ejecutadas a cabalidad, así mismo el contratista deberá ejecutar las actividades que considere apropiadas en el transcurso de la revisión que hagan parte del mantenimiento preventivo. - El proponente deberá incluir dentro de su oferta todos aquellos materiales fungibles e insumos necesarios para la prestación de este servicio. - Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al contratista ocurriesen daños a terceros, este será el directo responsable de ellos. - El contratista deberá remplazar a sus expensas, aquellos insumos y/o repuestos instalados, que resultaren de mala calidad o con defectos de fabricación, a juicio de la entidad. En todo caso, toda sustitución de insumos y repuestos, debe estar autorizada previamente por el supervisor del contrato, quien ejercerá el control respectivo. - Ejecutar todas las rutinas de mantenimiento a través de los técnicos especializados - El contratista deberá garantizar la calidad de los servicios prestados, para ello debe contar con una infraestructura y herramientas necesarias para la adecuada prestación del servicio de mantenimiento. - El contratista presentara su respectivo informe con evidencia fotográfica de los trabajos y mantenimientos realizados. - Efectuar las revisiones de Mantenimiento Preventivo, ajustes, engrases, reparaciones establecidas en los formatos ¨MIP¨ mensuales necesarios para el buen funcionamiento del equipo y la atención de llamadas de emergencia será las 24 horas del día, todos los días del año. - Suministrar todos los lubricantes y materiales requeridos para un efectivo mantenimiento, mensualmente examinando todos los dispositivos de seguridad y reguladores de velocidad, equilibrando la tensión de los cables de tracción, empleando su propio personal técnicamente capacitado. - Tener permanente asesoría y respaldo de ingenieros con elevada experiencia en Mantenimiento de Ascensores. - Servicio técnico por emergencias 24 horas, 7 días a la semana incluidos los domingos y festivos sin costo adicional hasta el 31 de diciembre de 2018. - La certificación del ascensor debe ser expedida por las firmas autorizadas para tal fin y elegida por el Club Militar. |  |  |
| 2 | GARANTIA TECNICA El proponente junto con la oferta, deberá anexar en documento independiente, la garantía técnica y término de respuesta en cuanto la prestación del servicio objeto del presente proceso, deberá ser suscrita por el representante legal o quien haga sus veces, así: 1) Que ampare la calidad de los bienes y/o servicios a suministrar 2) Que ampare las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios ofrecidos 3) Que sea por un término que cubra la ejecución del contrato |  |  |

  - PONDERACIÓN DEL FACTOR TÉCNICO

Una vez verificados y habilitados los OFERENTES que cumplan con las condiciones expuestas en pliego de condiciones se procederá a realizar la ponderación técnica y a otorgar el siguiente puntaje:

EL CLUB MILITAR asignará los siguientes puntos por lotes, a aquellos oferentes que oferten lo siguiente:

Lote 1. SEDE PRINCIPAL

| No. | REQUERIMIENTO | ESPECIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO | PUNTUACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAPACITACIONES | Ofrecer capacitación en el manejo de emergencias en los ascensores, con una intensidad horaria mínima de 16 horas al personal de mantenimiento o quien la entidad requiera. | 40 |
| 2 | MANTENIIMIENTOS PREVENTIVO | Ofrecer un (1) mantenimiento preventivo para el ascensor de pasajeros | 60 |
| 3. | MANTENIIMIENTOS PREVENTIVO | Ofrecer dos (2) mantenimiento preventivos para el ascensor de pasajeros | 100 |
| PUNTAJE MÁXIMO TÉCNICO |  |  | 200 PUNTOS |

Lote 2. SEDE PAIPA

| No. | REQUERIMIENTO | ESPECIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO | PUNTUACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAPACITACIONES | Ofrecer capacitación en el manejo de emergencias en los ascensores, con una intensidad horaria mínima de 16 horas al personal de mantenimiento o quien la entidad requiera. | 40 |
| 2 | MANTENIIMIENTOS PREVENTIVO | Ofrecer un (1) mantenimiento preventivo para el ascensor de pasajeros y de carga. | 60 |
| 3. | MANTENIIMIENTOS PREVENTIVOS | Ofrecer dos (2) mantenimiento preventivos para el ascensor de pasajeros y de carga. | 100 |
| PUNTAJE MÁXIMO TÉCNICO |  |  | 200 PUNTOS |

Nota 1: Para la evaluación objetiva de la ponderación técnica, el oferente debe establecer el ofrecimiento de los aspectos técnicos ponderables en documento independiente, firmado por el representante legal, y entregarlo junto con la oferta, en caso contrario no se otorgará puntaje técnico.

Nota 2: Los factores de ponderación no son obligatorios y los mismos no generarán ningún costo adicional al CLUB MILITAR.

Firma _________________________________________________________

Nombre del representante legal: ____________________________________

C.C. No. ______________________ De ______________________________

Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________________

N.I.T. __________________________________________________________