FORMULARIO No. 9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

El proponente deberá ofertar la totalidad de las especificaciones técnicas mínimas excluyentes, señaladas  en el presente proceso de selección, indicando con una (X) si cumple o no cumple según corresponda, en cada uno de los ITEMS, so pena de rechazo de la propuesta.

| ITEM | ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS HABILITANTES | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A continuación se detallan las especificaciones técnicas requeridas para el funcionamiento de la Dirección General de Sanidad Militar: La bodega a contratar en modalidad de arriendo debe cumplir con las condiciones de edificación, almacenamiento, medioambiental, de seguridad y de mantenimiento definidos en el acuerdo No 008 de 2014 y el Acuerdo 049 de 2000 “Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación de Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre “condiciones de edificios y locales destinados a archivos” las cuales garanticen la conservación de los archivos: Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: | Escribir aquí | Escribir aquí |
|  | Ubicación. - Dirección: Calle 46A # 82-54 Complejo Logístico San Cayetano. Bodega 6. - Características de terreno sin riesgos de humedad subterránea o problemas de inundación y que ofrezca estabilidad. - Debe estar situados lejos de industrias contaminantes o posible peligro por atentados u objetivos bélicos. - Prever el espacio suficiente para albergar la documentación acumulada y su natural incremento. | Escribir aquí | Escribir aquí |
|  | Aspectos Estructurales. - Si se utiliza estantería de 2.20 mts de alto, la resistencia de las placas y pisos deberá estar dimensionada para soportar una carga mínima de 1200 k/mt2, cifra que se debe incrementar si se va a emplear estantería compacta o de mayor tamaño señalado. | Escribir aquí | Escribir aquí |
|  | - Los pisos, muros, techos y puertas deben estar construidos con material ignífugos de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión. - Las pinturas utilizadas deberán igualmente poseer propiedades ignifugas, y tener el tiempo de secado necesario evitando el desprendimiento de sustancias nocivas para la documentación | Escribir aquí | Escribir aquí |
|  | Capacidad de almacenamiento. - La bodega a contratar en arriendo debe tener un área libre de almacenamiento como mínimo de 900 (M2) metros cuadrados a doble altura. - La manipulación, transporte y seguridad de la documentación. - La adecuación climática a las normas establecidas para la conservación del material documental. - El crecimiento documental de acuerdo con los parámetros archivísticos que establezcan los procesos de retención y valoración documental. | Escribir aquí | Escribir aquí |
|  | Distribución. - Las áreas destinadas para la custodia de la documentación deben contar con los elementos de control y aislamiento que garanticen la seguridad de los acervos. - Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios estarán fuera de las de almacenamiento tanto por razones de seguridad como de regulación y mantenimiento de las condiciones ambientales en las áreas de depósito. - Las áreas técnicas tendrán relación con el depósito, tomando en cuenta el necesario aislamiento que debe existir en cuanto a la función desarrollada, así como las relaciones de éstas con las zonas de custodia, recepción, organización y tratamiento de los documentos. | Escribir aquí | Escribir aquí |
|  | Distribución de Estanterías. - La estantería no irá recostada sobre los muros y se debe dejar un espacio mínimo de 20 cm., entre éstos y la estantería. - El espacio de circulación entre cada módulo de estantes debe tener un mínimo de 70 cm., y un corredor central mínimo de 120 cm. La estantería deberá tener un sistema de identificación visual de la documentación acorde con la signatura topográfica. - Para unidades de conservación como libros, legajos o carpetas se recomienda el empleo de separadores metálicos con el fin de evitar el deslizamiento y la deformación de la documentación almacenada. | Escribir aquí | Escribir aquí |
|  | Condiciones Ambientales. - Temperatura de 15 a 20° C con una fluctuación diaria de 4°C. - Humedad relativa entre 45% y 60% con fluctuación diaria del 5% | Escribir aquí | Escribir aquí |
|  | Condiciones de seguridad. - Disponer de equipos para atención de desastres como extintores de CO2, Solfaclan o Multipropósito y extractores de agua de acuerdo con el material a conservar. - Evitar el empleo de polvo químico y de agua. - Las especificaciones técnicas de los extintores y el número de unidades deberán estar acorde con las dimensiones del depósito y la capacidad de almacenamiento. - Implementar sistemas de alarma contra incendio y robo. - Proveer la señalización necesaria que permita ubicar con rapidez los diferentes equipos para la atención de desastres y las rutas de evacuación y rescate de las unidades documentales. - Disponer de sistema de alerta de inundación. - Contar con sistema de circuito cerrado de televisión o monitoreo satelital. | Escribir aquí | Escribir aquí |
|  | Servicios públicos. - El inmueble debe contar con servicios de acueducto y alcantarillado. - Servicios de energía eléctrica. | Escribir aquí | Escribir aquí |

Atentamente,

Haga clic aquí para escribir texto.

C.C. Haga clic aquí para escribir texto. de Haga clic aquí para escribir texto.

Representante Legal

Razón Social -------

NIT. Haga clic aquí para escribir texto.