| 1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan Anual de Adquisiciones | No. Plan de Adquisiciones | 2022 |  |
|  | Consecutivo | Secop II |  |
| Tipo de Presupuesto Asignado | Recursos propios |  |  |
| Nombre de Proyecto o de la Necesidad que se incluyó en el Anual de Adquisiciones | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y NEVERAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO |  |  |
| 2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  |
| Fecha de elaboración del estudio previo: (dd/mm/aaaa) | Febrero 2022 |  |  |
| Dependencia solicitante: | Secretaria General |  |  |
| Tipo de Contrato: | Servicios |  | Otro: |

| 3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015 SECCIÓN 2. SUBSECCIÓN 1. PLANEACIÓN Artículo 2.2.1.1.2.1.1.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación |  | La Contraloría General del Departamento del Atlántico, es un órgano de control, de carácter técnico, con autonomía administrativa y presupuestal para administrar sus asuntos en los términos y en las condiciones establecidas en la Constitución, la Ley y las Ordenanzas aplicables. En este orden de ideas en su PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022-2025 “Por una Contraloría más cercana al ciudadano”, se contempla como misión: “Ejercer el control y vigilancia fiscal a los recursos públicos del Departamento del Atlántico de forma oportuna, efectiva y de calidad, con la participación activa de las distintas partes interesadas, en aras del cumplimiento constitucional, legal e institucional, en procura de generar valor público a través de los beneficios obtenidos de la función fiscalizadora, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Departamento del Atlántico”. La Contraloría General del Departamento del Atlántico, requiere para garantizar el logro de sus obligaciones legales entre otros aspectos, disponer de instalaciones que brinden un buen ambiente de trabajo, debiendo contratar para tal fin el mantenimiento de todos los equipos con que dispone la entidad; en la actualidad la entidad cuenta entre otros equipos, con quince (15) máquinas para el aire acondicionado; equipos que proveen a los trabajadores y a los clientes un clima agradable al interior de cada una de las oficinas y espacios cerrados de la sede, posibilitando un mejor servicio misional siendo necesario garantizar su buen funcionamiento y prevenir su deterioro y pérdida definitiva requieren de mantenimiento preventivo, y correctivo de ser necesario. Además de lo anterior cuenta con neveras que permiten la preservación de los alimentos de los funcionarios, para ello cuenta con dos tipos de neveras, central y minibar para un total de diez (10) de estos equipos. Los servicios requeridos para atender la necesidad no es una actividad propia de la misión institucional y que el personal que integra la planta de la Entidad no cuenta con los conocimientos y las herramientas que se requieren para realizar estas actividades. Por tanto, se debe dar inicio a un proceso de contratación para adquirir el servicio requerido. Es de anotar que la necesidad descrita anteriormente se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones y en el presupuesto de ingresos y gastos de la entidad vigencia fiscal 2022. |  |
| 3.2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN |  |  |  |
| 3.2.1. Objeto contractual: |  | De acuerdo con lo antes expuesto para atender la necesidad se requiere contratar: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y NEVERAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Tipo de contrato a celebrar: Prestación de Servicios |  |
| 3.2.2 Clasificación UNSPSC: |  | La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratación, es la siguiente: Item; Clasificación UNSPSC; Producto. 1; 72101511; Servicios de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados. 2; 52141501; Neveras. |
| 3.2.3 Especificaciones del Objeto Contractual |  | La Contraloría General del Departamento del Atlántico, cuenta con máquinas para el aire acondicionado tipo y central y minisplit, en las oficinas de la entidad, las cuales requieren permanentemente el mantenimiento preventivo y correctivo para el buen uso y custodia de los mismos como se relaciona a continuación: La Contraloría General del Departamento del Atlántico requiere el mantenimiento preventivo de (15) máquinas para el Aire Acondicionado y diez (10) neveras con las que cuenta la Entidad, al igual que los mantenimientos correctivos para la máquinas que ya se encuentran identificadas. El tipo de mantenimiento preventivo de los Aires centrales debe constar de: IDENTIFICACIÓN, localización (piso y oficina), unidad, modelo, serial, fecha del mantenimiento, fecha del próximo mantenimiento recomendado, No del mantenimiento realizado, nombre y firma de la persona que hizo la limpieza, LIMPIEZA, serpetin condensador y evaporador, lavado o cambio de filtros, charola del desagüe, aplicación de productos para su protección, entre otras que sean necesarias. MECÁNICA lubricación de motores, cambio de bandas, ajuste de chumacera, entre otras que sean necesarias ELÉCTRICA/ELECTRÓNICA, toma de medidas de voltaje, toma de medidas de amperaje, revisión de contactores, revisión de relevadores, revisión de capacitadores, revisión de sensores de temperatura, revisión de sensores de humedad, revisión de sensores de presión, entre otras que sean necesarias. HIDRÁULICA presión del refrigerante, revisión de niveles de aceite, reparación de fugas de refrigerante, carga de aceites, carga de refrigerante. Cada una de las acciones a desarrollar se debe controlar en un formato especial que manifieste el estado y los mínimos y máximos de los ítems a revisar. El mantenimiento preventivo se debe realizar 2 veces al año, en los siguientes meses: marzo sería el primero y para el mes de octubre. Para el mantenimiento correctivo de las máquinas, se deberá identificar la falla para la reparación de la misma, se presentará el costo de la reparación para su aprobación por parte del supervisor del contrato. En el caso de que la entidad adquiera nuevas unidades, el contratista deberá hacer el desmonte de las unidades y sus condensadoras de ser necesario, y la reubicación de las condensadoras de ser necesario. Si las unidades nuevas requieren un mantenimiento preventivo se deberán incluir en las fechas programadas. Según las siguientes especificaciones técnicas de los equipos, sin que esto implique que sean los únicos arreglos o materiales a necesitar en el contrato: DETALLE; U.M.; CANTO. MATERIALES. Capacitor de 50 Mfd; Unid; 1. Capacitor de 80 Mfd; Unid; 1. Cinta Foyl; Unid; 1. Contactor 2 Polos Bovina 24V; Unid; 1. Láminas de poron; Unid; 1. motor de manejadora 3/4 marca; Unid; 1. Tubo de Cobre de 5/8"; Ml; 1. Tubo de Cobre de 3/8"; Ml; 1. Refrigerante R410A; Kg; 1. Refrigerante R22; Kg; 1. Rubatex de 1 1/8"; Ml; 1. Filtro secador con expancion; Unid; 1. Filtro secador sin expancion; Unid; 1. Cable # 8 AWG; mt; 1. Caja metalica para minibrakes x 8; Unid; 1. Minibrakes de 50 amperios; Unid; 1. Empaques de Neveras-minibas 2 puertas; Unid; 1. MANO DE OBRA. Servicio en Soldadura y Cobre; Gl; 1. Servicio Técnico de desmonte y montaje de nueva ducteria; Mts2; 1. Servicio Técnico de Hechura de vacío y Limpiador de sistemas (Limpiador 141B); Gl; 1. servicio técnico de instalación del motor; Glb; 1. Servicio Técnico de reubicación de Condensadora; Glb; 1. Servicio Técnico de reparación de parte eléctrica; Glb; 1. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS. Mantenimiento preventivo de Aires centrales de 5 toneladas y su condensadora; Glb; 1. Mantenimiento preventivo de Aires centrales de 3 toneladas y su condensadora; Glb; 1. Mantenimiento preventivo de rejillas de la ducteria de aires principales; Glb; 1. Mantenimiento preventivo de neveras minibar de 65 lts; Glb; 1. Mantenimiento preventivo de neveras centrales de 270 lts; Glb; 1. Los elementos aquí relacionados son meramente enunciativos, la entidad puede solicitar al contratista seleccionado otros elementos que no se encuentren en este anexo, para lo cual tendrá en cuenta los precios del mercado, según la necesidad de la entidad. La Adjudicación del proceso se realizará por la totalidad del presupuesto oficial aprobado y de conformidad con las necesidades que presente la entidad. |
| 3.2.4 Autorizaciones, permisos y licencias requeridas para la Ejecución del Objeto Contractual. |  | No aplican Ley 810 de 2003 en su artículo 8. |  |
| 3.2.5 Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto: |  | No aplican por las especificaciones del servicio |  |
| 3.3 OBLIGACIONES DE LAS PARTES - CONTRATISTA Y CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO |  |  |  |
| 3.3.1 Obligaciones del Contratista: |  | Generales - Cumplir de buena fe el objeto contratado. - Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. - Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. - Constituir las pólizas pactadas en el contrato y mantenerlas vigentes. - Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80 de 1993 y la normatividad Distrital, departamental y Nacional vigente sobre la materia. - Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, cuando haya lugar a ello, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Ley 828 de 2003, la Ley 1562 de 2012 y demás normas que regulen la materia. - Reportar al supervisor, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda afectar la ejecución del contrato. - Dar, en su condición de empleador, cumplimiento a las normas laborales en lo referente a la remuneración del personal que utilice para la ejecución del contrato. - Guardar total reserva de la información que por razón de sus obligaciones y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada. - Tomar las prevenciones necesarias para garantizar la seguridad industrial y ocupacional del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. - Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Contraloría General del Departamento del Atlántico, a través del supervisor del contrato. Especificas: - Conocer a cabalidad el estudio previo, la propuesta técnica y económica y el contrato, para realizar la ejecución del mismo con eficiencia y eficacia. - Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada y la presente invitación - Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad con el art. 5 de la ley 80 de 1993 - Contar y disponer del personal idóneo y capacitado para prestar eficientemente los servicios requeridos. - Realizar a todo costo- sin que genere ningún costo adicional para la entidad- el mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas. Las cuales se deben entregar funcionando correctamente. - Responder por cualquier mantenimiento preventivo o correctivo mal realizado o que esté en contra de las normas de funcionamiento y calidad. - Responder por la calidad de los repuestos suministrados e instalados en las máquinas de aire acondicionado o nevera que se requieran. - Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales de primera calidad, nuevos, originales, insumos y libres de imperfecciones; y equipos necesarios para la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo- asumiendo el costo del transporte de los mismos. El servicio incluye desmontaje, montaje e instalación de los equipos en caso de ser requerido algún traslado interno. - Efectuar el cambio de los bienes que sea defectuoso en cuanto a su fabricación o calidad, el contratista dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la comunicación de la entidad. - Presentar la factura de cobro una vez ejecutado el objeto del contrato. - Brindar al supervisor, la colaboración necesaria para la elaboración del proyecto de acta de liquidación del contrato. - Asumir la responsabilidad por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos, para lo cual debe realizarlo en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que la entidad adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por sus actos. - Garantizar la reserva de los documentos que le sean entregados y deberá abstenerse de hacer reproducciones o copias no autorizadas de las mismas - Cumplir con las normas de bio seguridad vigentes - Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato. |  |
| 3.3.2 Obligaciones de la Contraloría Departamental del Atlántico |  | - Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, así como la información que considere necesaria sobre el desarrollo del mismo, en forma directa o a través del supervisor del contrato. - Intervenir en cualquier etapa del contrato a través del Supervisor. - Adelantar las gestiones pertinentes para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar. - Verificar a través del supervisor, que la ejecución del presente contrato se realice en forma eficaz y oportuna. - Suministrar la información y documentos necesarios que requiera el contratista para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. - Realizar los pagos correspondientes previa certificación de cumplimiento suscrita por el Supervisor del Contrato en las condiciones pactadas. - Poner a disposición del CONTRATISTA la información necesaria para el cabal desempeño del presente contrato. - Colaborar con el CONTRATISTA en lo que sea necesario para el cabal cumplimiento de sus obligaciones. - Las demás inherentes a este tipo de contrato. |  |
| 3.4 Producto final |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS Y NEVERAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. De acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad. |  |
| 4. MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS. |  |  |  |
| 4.1 Modalidad de selección, justificación y fundamentos jurídicos. |  | El régimen jurídico aplicable al presente proceso por el monto de la necesidad es la modalidad de selección mínima cuantía en atención a que el valor de los bienes requeridos no excede el 10% de la menor cuantía de la entidad; y se adelantará conforme a lo reglamentado en la Ley 80 de 1993; la Ley 1150 de enero de 2007, por la cual se modifica parcialmente la Ley 80 de 1993; dispuesta en la ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.5.1 y s.s ; el Manual de Contratación de la Contraloría General del Departamento del Atlántico General Departamento del Atlántico; las leyes civiles y comerciales y demás normas que adicionen, complementen o regulen la materia. Por las razones antes señaladas, La Contraloría General del Departamento del Atlántico, puede satisfacer el objeto de esta contratación acudiendo para ello al mecanismo legal en la modalidad de mínima cuantía. |  |
| 5. ANÁLISIS DEL SECTOR. |  |  |  |
| Con el propósito de observar lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1..6.1 del Decreto 1082 de 2015, cumplir con la Guía para la elaboración de Estudios de Sector publicada por Colombia Compra Eficiente, y materializar los principios de planeación, responsabilidad, y transparencia, esta entidad identificó que el sector relativo al objeto del presente proceso de contratación. Ver documentos anexo |  |  |  |
| 6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO |  |  |  |
| 6.1. Valor Estimado del Contrato y Justificación del Mismo | El valor del presente proceso corresponde a la suma de trece millones quinientos mil pesos ($13.500.000.oo.), incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. |  |  |
| 6.2 Variables consideradas para calcular el presupuesto oficial: | Para la contratación del servicios requeridos, la Contraloría General del Departamento del Atlántico invitó a cotizar el objeto a contratar para que presentaran cotizaciones y de esta forma evaluar los precios del mercado; con lo cual se elaboró un sondeo y se hizo una comparación de cotizaciones; todo con el único fin de conocer cómo se encontraban los precios del mercado y establecer los precios techo para la contratación, además de lo anterior se tuvo en cuenta los precios históricos reportados en los contratos de vigencias anteriores, así como las necesidades puntuales de la entidad: - Friotecnica del Caribe SAS - Sumy Diseños SAS |  |  |
| 6.3 Certificado de disponibilidad Presupuestal | La contratación, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Número:; 2022-0000000091. Valor:; $ 13.500.000.oo. Expedido; Subsecretaría Financiera. |
| 6.4. Forma de Pago del Contrato | Una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos de ejecución, la Contraloría Departamental del Atlántico pagará al contratista el valor así: por los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción de la entidad de acuerdo con los requerimientos presentados por el supervisor del contrato previa presentación de las factura o cuenta de cobro correspondientes de los bienes suministrados, de la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, planillas canceladas del sistema de seguridad social y la certificación expedida por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal, según sea el caso, del pago de sus obligaciones a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,- cuando aplique- Si la factura o cuenta de cobro no han sido correctamente elaboradas o no se acompañen los documentos requeridos para el pago, el término para este sólo efecto empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Se entienden incluidos como parte del precio todos los impuestos, derechos, tasas, gastos directos o indirectos y contribuciones que se generen con ocasión o como efecto del presente contrato, los cuales corren a cargo del CONTRATISTA. Los pagos quedan sujetos igualmente al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, y a la aprobación del Programa Anual mensualizado de Caja – PAC. Los documentos soportes para el pago deberán ser avalados por el supervisor del contrato. |  |  |
| 7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE |  |  |  |
| 7.1 Requisitos Habilitantes. Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los siguientes: |  |  |  |
| 7.1.1 Capacidad Jurídica | - Carta de presentación de la propuesta suscrita por el proponente o representante legal del proponente. - Propuesta técnico económica. - Copia de Cédula de Ciudadanía si el proponente es persona natural. - Certificado de Existencia y Representación Legal –el cual deberá tener fecha de expedición no mayor de 30 días calendarios anteriores a la fecha del cierre- expedido por la Cámara de Comercio, si es persona jurídica -. Cuyo objeto social debe contemplar las actividades propias de la necesidad a atender. Tratándose de personas jurídicas, en que caso que el Representante legal no tenga las facultades suficientes para presentar la propuesta o suscribir el contrato, esta deberá aportar el acta en la que conste la decisión del órgano social competente que autorice al representante legal la presentación de la propuesta y la suscripción del contrato - Documento de constitución de Consorcio o Unión temporal. - Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social integral y aportes parafiscales. - Registro Único Tributario de la DIAN (RUT). - Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. - Certificado de no ser reportado en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República. - Formato único de hoja de vida de la función pública - Declaración de no encontrarse incurso en inhabilidades o incompatibilidades para contratar con la entidad. Incluye socios y representantes legales Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en los pliegos de condiciones, su forma de evaluar es CUMPLE O NO CUMPLE. |  |  |
| 7.1.2 Capacidad Técnica - Experiencia | Experiencia: El proponente deberá acreditar con dos (2) certificaciones y contratos ejecutados o actas de liquidación cuyo objeto corresponda o contenga en sus actividades: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y NEVERAS” cuyo valor sea igual o superior al presupuesto oficial expresado en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV); Cuando el proponente certifique contratos en los cuales participó en unión temporal o consorcio, se le acreditará como experiencia el valor que corresponda a su porcentaje de participación. Y al menos uno de los miembros deberá contar con domicilio principal, sucursal, agencia o establecimiento de comercio en los términos indicados. El SMLMV (Salario Mínimo Legal Mensual Vigente) que se tomará para la conversión del valor del contrato, será el SMLMV del año en que se terminaron los servicios. |  |  |
| 7.1.3 Capacidad Financiera | No aplica para este proceso |  |  |
| 7.1.4. Capacidad Organizacional | No aplica para este proceso |  |  |
| 7.1.5. Oferta económica | El Proponente deberá realizar su ofrecimiento económico teniendo en cuenta todas las actividades y costos en que deba incurrir para ejecutar el Contrato previstos en la Carta de Aceptación de la oferta y en los Documentos de la Invitación Pública de Mínima Cuantía, de conformidad con las reglas establecidas al respecto en éstos. Por consiguiente, deberá considerar, entre otros, los asuntos descritos en la Carta de Aceptación de la oferta, en este capítulo y otros costos directos e indirectos correspondientes a la celebración, ejecución y liquidación del Contrato. |  |  |
| 7.2. Factor de escogencia | El precio es el factor de selección del proponente. La Contraloría General del Departamento del Atlántico adjudicar el proceso de contratación por el valor total de la disponibilidad presupuestal, es decir, trece millones quinientos mil pesos $ 13.500.000.oo; al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad en los presentes estudios previos y en la invitación a participar, y que ofrezca el menor valor antes de IVA de los siguientes ítems: DETALLE; U.M.; CANTO. MATERIALES. Capacitor de 50 Mfd; Unid; 1. Capacitor de 80 Mfd; Unid; 1. Cinta Foyl; Unid; 1. Contactor 2 Polos Bovina 24V; Unid; 1. Láminas de poron; Unid; 1. motor de manejadora 3/4 marca; Unid; 1. Tubo de Cobre de 5/8"; Ml; 1. Tubo de Cobre de 3/8"; Ml; 1. Refrigerante R410A; Kg; 1. Refrigerante R22; Kg; 1. Rubatex de 1 1/8"; Ml; 1. Filtro secador con expancion; Unid; 1. Filtro secador sin expancion; Unid; 1. Cable # 8 AWG; mt; 1. Caja metalica para minibrakes x 8; Unid; 1. Minibrakes de 50 amperios; Unid; 1. Empaques de Neveras-minibas 2 puertas; Unid; 1. MANO DE OBRA. Servicio en Soldadura y Cobre; Gl; 1. Servicio Técnico de desmonte y montaje de nueva ducteria; Mts2; 1. Servicio Técnico de Hechura de vacío y Limpiador de sistemas (Limpiador 141B); Gl; 1. servicio técnico de instalación del motor; Glb; 1. Servicio Técnico de reubicación de Condensadora; Glb; 1. Servicio Técnico de reparación de parte eléctrica; Glb; 1. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS. Mantenimiento preventivo de Aires centrales de 5 toneladas y su condensadora; Glb; 1. Mantenimiento preventivo de Aires centrales de 3 toneladas y su condensadora; Glb; 1. Mantenimiento preventivo de rejillas de la ducteria de aires principales; Glb; 1. Mantenimiento preventivo de neveras minibar de 65 lts; Glb; 1. Mantenimiento preventivo de neveras centrales de 270 lts; Glb; 1. Los elementos aquí relacionados son meramente enunciativos, la entidad puede solicitar al contratista seleccionado otros elementos que no se encuentren en este anexo, para lo cual tendrá en cuenta los precios del mercado, según la necesidad de la entidad. La adjudicación del proceso se realizará por la totalidad del presupuesto oficial aprobado y de conformidad con las necesidades que presente la Entidad. |
| 7.3 Reglas de desempate de Ofertas | Si se presenta un empate entre ofertas, la entidad, lo resolverá con base en las siguientes reglas (SECCIÓN 2 SUBSECCIÓN 2. SELECCIÓN Artículo 2.2.1.2..5.2. del Decreto 1082 de 2015): La Entidad aceptara la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo. |  |  |
| 8. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO |  |  |  |
| 8.1 Análisis de riesgos y forma de mitigarlo. | La Contraloría General del Departamento del Atlántico, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Ver anexo |  |  |
| 9. GARANTÍAS |  |  |  |
| 9.1 Garantías: | De conformidad con este estudio, para la presente contratación se exigirá el cubrimiento de los siguientes riesgos con una cualquiera de las garantías señaladas en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 y s.s. del Decreto 1082 de 2015. Garantía; PRE- CONTRACTUAL; CONTRACTUAL; POST-CONTRACTUAL; APLICA; Porcentaje (%); Plazo. Cumplimiento; X; Si; 10% del valor del contrato; Vigencia del contrato y seis meses mas. Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.; x; Si; 5% del valor del contrato; Vigencia del contrato y tres (3) años mas. Calidad del servicio y/o bienes; X; Si; 10% del valor del contrato; Vigencia del contrato y seis meses mas. |
| 10. INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN |  |  |  |
| 10.1 Supervisión: | La entidad para la vigilancia, control y supervisión en la ejecución del contrato designará a un funcionario que de conformidad con el manual de funciones sea competente para ello. |  |  |
| 11. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN |  |  |  |
| 11.1 Plazo de Ejecución del Contrato | El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución es hasta por nueve (9) meses y quince (15) días o hasta agotar recursos contados a partir de la fecha de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993; En todo caso el contratista deberá previamente cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. |  |  |
| 11.2 Liquidación del Contrato | Terminada la ejecución del contrato el supervisor, según él corresponda, procederá a su liquidación de mutuo acuerdo dentro de los Cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha de acuerdo que la disponga, conforme con lo ordenado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 0019 de 2012 y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 que le sean aplicables y las demás normas que las regulan, complementan y modifican. |  |  |
| 12. SOMETIMIENTO A UN ACUERDO COMERCIAL |  |  |  |
| 12. 1 Sometimiento a un acuerdo comercial. | Este proceso no está sometido a ningún acuerdo comercial. |  |  |
| 13. Constancia del cumplimiento del deber de análisis de las entidades estatales Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. |  |  |  |
| FIRMA: |  |  |  |
| NOMBRE: | IVÁN CAJIGAS MUÑOZ |  |  |
| CARGO: | Profesional Especializado –Secretaria General |  |  |
| VoBo: | TULIO A. OTERO CONTRERAS. Secretario General |  | JAIME RODRÍGUEZ ATENCIA Sub secretario de Despacho Jurídico |
| Proyectó: | Claudia Contreras Llanos. – Prof. Especializado. |  |  |

MATRIZ DE RIESGOS

La Contraloría General del Departamento del, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2.  del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

| Fuente:http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Cambios en la regulación de los ramos contratados | Posible desequilibrio económico del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista 100% | Transferir el riego a un tercero -garantías | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Control por parte del supervisor | En forma permanente |
| 2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Bienes y Servicios entregados sin el cumplimiento de las especiaciones técnicas | Afecta la prestación del servicio | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista 100% | Transferir el riego a un tercero -garantías | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Control por parte del supervisor | En forma permanente |

| 3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Recibo de servicios y bienes mal ejecutados o no autorizados servicios | Afectación en la consecución del objeto contractual | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad 7Estatal 100% | Reducir las consecuencias del riesgo | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Control por parte del supervisor | En forma permanente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Precios artificialmente bajos | Solicitud de reajuste por parte del contratista | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista100% | Transferir el riego a un tercero -garantías | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Control por parte del supervisor | En forma permanente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | El proponente seleccionado no cumpla con los requisitos de ejecución | Demora en el inicio del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista100% | Transferir el riego a un tercero -garantías | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Control por parte del supervisor | En forma permanente |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Insolvencia del contratista | Imposibilidad en la consecución del objeto contractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista100% | Transferir el riego a un tercero -garantías | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Control por parte del supervisor | En forma permanente |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimientos de las obligaciones contractuales por parte del contratista | Que el contrato no se ejecute en debida forma | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista100% | Transferir el riego a un tercero -garantías | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Control por parte del supervisor | En forma permanente |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimientos de las obligaciones contractuales por parte del contratista | Que el contrato no se ejecute en debida forma | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista100% | Transferir el riego a un tercero -garantías | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Control por parte del supervisor | En forma permanente |
| 9 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Presencia de Riesgos Biológicos | Probabilidad de contaminación de los empleados | 4 | 3 |  | Alto | Contratista | Cumplimiento estricto de las normas de bioseguridad, sanidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | Acta de inicio | Fijando las reglas en el pliego de condiciones y garantizar su cumplimiento | Durante la ejecución del contrato | En forma permanente |