ANEXO No. 1

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de ofrecer o no, cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple, no cumple o rechazo

| OBSERVACIONES GENERALES CUANDO APARECE GUION (-) EQUIVALE A Ó, EJEMPLO ACERO-TITANIO, QUIERE DECIR QUE SE PUEDE PRESENTAR EL ELEMENTO EN CUALQUIERA DE LOS 2 MATERIALES EN LOS NUMEROS EL GUION O LA A INDICAN RANGO. POR EJEMPLO, DIAMETRO 10-14mm, QUIERE DECIR QUE SE PUEDEN PRESENTAR ELEMENTOS DENTRO DEL RANGO, es decir 10, 11, 12,13, Y 14 mm, dependiendo del número de tamaños requerido. EN LOS NUMEROS LA COMA IMPLICA QUE SE DEBEN PRESENTAR TODOS LOS ELEMENTOS SOLICITADOS. POR EJEMPLO, LONGITUDES 10, 12, 14mm, QUIERE DECIR QUE SE DEBEN PRESENTAR TODOS LOS ELEMENTOS, es decir 10, 12 Y 14 EN FORMA OBLIGATORIA LOS ELEMENTOS QUE APAREZCAN DENTRO DEL MISMO ITEM SE DEBEN OFERTAR CON UN SOLO PRECIO PARA TODOS ELLOS OPCIONAL QUIERE DECIR QUE PUEDE O NO PRESENTARSE Y NO AFECTA EL PORCENTAJE REQUERIDO DEL GRUPO OBLIGATORIO QUIERE DECIR QUE PARA CALIFICAR COMO "CUMPLE” EL GRUPO CORRESPONDIENTE, EL ITEM SE DEBE PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1.- CEMENTO OSEO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | CODIGO | ELEMENTO | Características |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
|  |  |  | GRAMOS | USO | ARTICULACIÓN | MATERIAL |  |  |  |  |  |
| 1 | 101 | CEMENTO OSEO SIN ANTIBIOTICO | 40 G | CON O SIN INYECTOR | hombro, cadera y rodilla | metil-metacrilato | GRAMOS |  |  |  |  |
| 2 | 102 | CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO | 40 G | CON O SIN INYECTOR | hombro, cadera y rodilla | metil-metacrilato | GRAMOS |  |  |  |  |
| 3 | 103 | SISTEMA PARA CEMENTACION RETROGRADA (JERINGA PUNTA LARGA QUE ENTRE AL CANAL O SIMILAR) |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 4 | 104 | CEMENTO OSEO SIN ANTIBIOTICO (opcional) | 20 G | CON O SIN INYECTOR | hombro, cadera y rodilla | metil-metacrilato | GRAMOS |  |  |  |  |
| 5 | 105 | CEMENTO OSEO SIN ANTIBIOTICO (opcional) | 60 G | CON O SIN INYECTOR | hombro, cadera y rodilla | metil-metacrilato | GRAMOS |  |  |  |  |
| 6 | 106 | CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO (opcional) | 60 G | CON O SIN INYECTOR | hombro, cadera y rodilla | metil-metacrilato | GRAMOS |  |  |  |  |
| l sistema de cementación retrograda se podrá presentar con o sin cemento incluido. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| GRUPO 2.- ESPACIADORES ARTICULARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | CODIGO | ELEMENTO | Características |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
|  |  |  | Diseño | uso | Longitud | Diámetro | Material |  |  |  |  |  |
| 1 | 201 | ESPACIADOR PARA CADERA | MOLDE SILICONA O PREELABORADO |  | 3 o mas | 3 o mas | SILICONA O CEMENTO | UNIDAD |  |  |  |  |
| 2 | 202 | ESPACIADOR PARA RODILLA | MOLDE SILICONA O PREELABORADO | PARA TIBIA Y FEMUR | 3 longitudes o mas | 3 tamaños o mas | SILICONA O CEMENTO | UNIDAD |  |  |  |  |
| 3 | 203 | ESPACIADOR PARA HOMBRO. Opcional | MOLDE SILICONA O PREELABORADO |  | 2 o mas |  | SILICONA O CEMENTO | UNIDAD |  |  |  |  |

| GRUPO 3.- CLAVOS CEFALOMEDULARES PARA FEMUR PROXIMAL (CADERA) EL SISTEMA DEBE CONTAR MINIMO CON DOS ANGULACIONES DEL SISTEMA DESLIZANTE PROXIMAL Y UN SEGUNDO TORNILLO ADICIONAL AL SISTEMA DESLIZANTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLIGATORIO DEJAR EN APOYO TECNOLOGICO UN MOTOR DE PILA O NEUMATICO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | CÓDIGO | IMPLANTE | Características |  |  |  |  | UNIDAD DE MAEDIDA | OFRECE | NO OFRECE | MARCA |  |
|  |  |  | Diseño | Tamaño requerido | Longitud | Diámetro | Material |  |  |  |  | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
| 1 | 301 | Clavo cefalomedular para fémur proximal | Fresado solido o canulado |  | 170-235 mm | 9, 10, 11 Y 12 mm | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 2 | 302 | Clavo cefalomedular para fémur proximal | Fresado solido o canulado |  | 170-220 mm | 9, 10, 11 Y 12 mm | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 3 | 303 | Clavo cefalomedular para fémur proximal | Fresado solido o canulado |  | 300 - 319 mm | 9, 10, 11 Y 12 mm | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 4 | 304 | Clavo cefalomedular para fémur proximal | Fresado solido o canulado |  | 320 - 339 mm | 9, 10, 11 Y 12 mm | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 5 | 305 | Clavo cefalomedular para fémur proximal | Fresado solido o canulado |  | 340 - 359 mm | 9, 10, 11 Y 12 mm | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 6 | 306 | Clavo cefalomedular para fémur proximal | Fresado solido o canulado |  | 360 - 379 mm | 9, 10, 11 Y 12 mm | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 7 | 307 | Clavo cefalomedular para fémur proximal | Fresado solido o canulado |  | 380 - 399 mm | 9, 10, 11 Y 12 mm | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 8 | 308 | Clavo cefalomedular para fémur proximal | Fresado solido o canulado |  | 400 - 419 mm | 9, 10, 11 Y 12 mm | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 9 | 309 | Clavo cefalomedular para fémur proximal | Fresado solido o canulado |  | 420 - 439 mm | 9, 10, 11 Y 12 mm | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 10 | 310 | Clavo cefalomedular para fémur proximal (opcional) | Fresado solido o canulado |  | 130-420 | 13 mm o más | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 11 | 311 | Tornillo y/u hoja deslizante de cadera - de una o dos piezas con sistema de bloqueo interno. O tornillo telescópico | Canulado |  | 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110 mm | Según Diseño | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 12 | 312 | Tornillo y/u hoja deslizante de cadera - de una o dos piezas con sistema de bloqueo interno. O tornillo telescópico (opcional). | Canulado |  | Más de 110 mm | Según Diseño | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 13 | 313 | Tornillo de cierre | Canulado o sólido |  | 0mm , 5-10mm | Según Diseño | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 14 | 314 | Tornillo de cierre (opcional) | canulado o sólido |  | Más de 10 mm | Según Diseño | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 15 | 315 | Tornillo de cuello femoral o perno antirrotatorio | Sólido | Mínimo 6 longitudes | 50 a 120 | Según Diseño | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 16 | 316 | Perno o tornillo de Bloqueo de clavo cefalomedular | Sólido |  | 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 mm | 4.5 - 6.5 mm | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 17 | 317 | Perno o tornillo de Bloqueo de clavo cefalomedular(opcional) | Sólido |  | Más de 90 mm | 4.5 - 6.5 mm | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |

| GRUPO 4. CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO PARA FEMUR Y TIBIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CON DISPOSITIVO DE NAVEGACIÓN ELECTROMAGNÉTICA PARA EL BLOQUEO PROXIMAL Y DISTAL SIN NECESIDAD DE VISUALIZACIÓN FLUOROSCÓPICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Para este grupo se debe enviar la técnica quirúrgica, que incluya la técnica para el bloqueo distal. En caso de duda respecto al funcionamiento de la guia externa, se hará requerimiento por parte del comité técnico, para realizar taller con modelo de hueso artificial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO PARA FÉMUR ANATÓMICO Y CON ENTRADA TROCANTÉRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CON MÍNIMO 3 BLOQUEOS PROXIMALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGATORIO DEJAR EN APOYO TECNOLOGICO UN MOTOR NEUMÁTICO O DE PILA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | CODIGO |  | IMPLANTE | CARACTERÍSTICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
|  |  |  |  | Diseño |  | Tornillo o perno |  |  | Longitud (mm) |  | Diámetro | Material |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 401 |  | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO.opcional | SOLIDOS-CANULADOS |  |  |  |  | menor370 |  | 9 | Acero-Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 2 | 402 |  | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO.opcional | SOLIDOS-CANULADOS |  |  |  |  | 380-420 |  | 9 | Acero-Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 3 | 403 |  | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. | SOLIDOS-CANULADOS |  |  |  |  | menor370 |  | 10 | Acero-Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 4 | 404 |  | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. | SOLIDOS-CANULADOS |  |  |  |  | 380-410 |  | 10 | Acero-Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 5 | 405 |  | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO.opcional | SOLIDOS-CANULADOS |  |  |  |  | 420-450 |  | 10 | Acero-Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 6 | 406 |  | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. | SOLIDOS-CANULADOS |  |  |  |  | menor370 |  | 11 a 11.5 | Acero-Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 7 | 407 |  | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. | SOLIDOS-CANULADOS |  |  |  |  | 380-410 |  | 11 a 11.5 | Acero-Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 8 | 408 |  | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. | SOLIDOS-CANULADOS |  |  |  |  | 420 o más |  | 11 a 11.5 | Acero-Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 9 | 409 |  | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. | SOLIDOS-CANULADOS |  |  |  |  | menor370 |  | 12 a 13 | Acero-Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 10 | 410 |  | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. | SOLIDOS-CANULADOS |  |  |  |  | 380-410 |  | 12 a 13 | Acero-Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 11 | 411 |  | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. | SOLIDOS-CANULADOS |  |  |  |  | 420 o más |  | 12 a 13 | Acero-Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 12 | 412 |  | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. Opcional | SOLIDOS-CANULADOS |  |  |  |  | menor370 |  | 13 o mas | Acero-Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 13 | 413 |  | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. Opcional | SOLIDOS-CANULADOS |  |  |  |  | 380-410 |  | 13 o mas | Acero-Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 14 | 414 |  | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. Opcional | SOLIDOS-CANULADOS |  |  |  |  | 420 o más |  | 13 o mas | Acero-Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 15 | 415 |  | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. Opcional | SOLIDOS-CANULADOS |  |  |  |  | 370 o mas |  | 14 o mas | Acero-Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 16 | 416 |  | TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO | Sólido |  | Según diseño- |  |  | 40 o menos |  | 4.0 mm o mas | Acero-Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 17 | 417 |  | TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO | Sólido |  | Según diseño |  |  | 41 a 45 |  | 4.0 mm o mas | Acero-Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 18 | 418 |  | TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO | Sólido |  | Según diseño |  |  | 46 a 50 |  | 4.0 mm o mas | Acero-Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 19 | 419 |  | TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO | Sólido |  | Según diseño |  |  | 51 a 55 |  | 4.0 mm o mas | Acero-Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 20 | 420 |  | TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO | Sólido |  | Según diseño |  |  | 56 a 60 |  | 4.0 mm o mas | Acero-Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 21 | 421 |  | TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO | Sólido |  | Según diseño |  |  | 61 a 65 |  | 4.0 mm o mas | Acero-Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 22 | 422 |  | TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO | Sólido |  | Según diseño |  |  | 66 a 70 |  | 4.0 mm o mas | Acero-Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 23 | 423 |  | TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO | Sólido |  | Según diseño |  |  | 71 a 75 |  | 4.0 mm o mas | Acero-Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 24 | 424 |  | TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO | Sólido |  | Según diseño |  |  | 76 o mas |  | 4.0 mm o mas | Acero-Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 25 | 425 |  | TAPON SEGÚN DISEÑO |  |  |  |  |  |  |  |  | Acero-Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO PARA FEMUR RETROGRADO ANATOMICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MINIMO 3 BLOQUEOS PROXIMALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 426 |  | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR RETROGRADO | SOLIDOS-CANULADOS |  |  |  | 280 – 420 |  |  | 9 - 10 mm | Acero-Titanio |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 27 | 427 |  | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR RETROGRADO | SOLIDOS-CANULADOS |  |  |  | 280 – 420 |  |  | 11 - 12 mm | Acero-Titanio |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 28 | 428 |  | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR RETROGRADO | SOLIDOS-CANULADOS |  |  |  | 280 – 420 |  |  | 13 - 14 mm | Acero-Titanio |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO PARA TIBIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CON MINIMO 3 BLOQUEOS PROXIMALES y 3 BLOQUEOS DISTALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | CODIGO | IMPLANTE |  | Características |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  |  | OFRECE | OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
|  |  |  |  | Diseño | Tornillo o perno |  | Longitud mm |  |  | Diámetro |  |  | Material | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 429 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA |  | SOLIDO-CANULADO |  |  | 260-290 |  |  | 7 - 8.5 |  |  | ACERO-TITANIO | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 430 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA |  | SOLIDO-CANULADO |  |  | 295-320 |  |  | 7 - 8.5 |  |  | ACERO-TITANIO | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 431 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA |  | SOLIDO-CANULADO |  |  | 325-350 |  |  | 7 - 8.5 |  |  | ACERO-TITANIO | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 432 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA |  | SOLIDO-CANULADO |  |  | 355 A 374 |  |  | 7 - 8.5 |  |  | ACERO-TITANIO | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 433 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA |  | SOLIDO-CANULADO |  |  | 375 O MAS |  |  | 7 - 8.5 |  |  | ACERO-TITANIO | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 434 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA |  | SOLIDO-CANULADO |  |  | 260-290 |  |  | 9 A 10 |  |  | ACERO-TITANIO | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 435 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA |  | SOLIDO-CANULADO |  |  | 295-320 |  |  | 9 A 10 |  |  | ACERO-TITANIO | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 436 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA |  | SOLIDO-CANULADO |  |  | 325-350 |  |  | 9 A 10 |  |  | ACERO-TITANIO | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 437 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA |  | SOLIDO-CANULADO |  |  | 355 A 374 |  |  | 9 A 10 |  |  | ACERO-TITANIO | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 438 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA |  | SOLIDO-CANULADO |  |  | 375 O MAS |  |  | 9 A 10 |  |  | ACERO-TITANIO | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 439 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA |  | SOLIDO-CANULADO |  |  | 280-320 |  |  | 10.5 - 11.5 |  |  | ACERO-TITANIO | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 440 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA |  | SOLIDO-CANULADO |  |  | 325-350 |  |  | 10.5 - 11.5 |  |  | ACERO-TITANIO | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 441 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA |  | SOLIDO-CANULADO |  |  | 355 A 374 |  |  | 10.5 - 11.5 |  |  | ACERO-TITANIO | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 442 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA |  | SOLIDO-CANULADO |  |  | 375 O MAS |  |  | 10.5 - 11.5 |  |  | ACERO-TITANIO | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 443 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA opcional |  | SOLIDO-CANULADO |  |  | 295-320 |  |  | 12 |  |  | ACERO-TITANIO | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 444 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA opcional |  | SOLIDO-CANULADO |  |  | 325-350 |  |  | 12 |  |  | ACERO-TITANIO | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 445 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA opcional |  | SOLIDO-CANULADO |  |  | 355-390 |  |  | 12 |  |  | ACERO-TITANIO | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 446 | TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA |  | SOLIDO | DIÁMETRO VARIABLE |  | 26 a 30 |  |  | Según Diseño |  |  | ACERO-TITANIO | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 447 | TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA |  | SOLIDO | DIÁMETRO VARIABLE |  | 31 a 35 |  |  | Según Diseño |  |  | ACERO-TITANIO | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 448 | TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA |  | SOLIDO | DIÁMETRO VARIABLE |  | 36 a 40 |  |  | Según Diseño |  |  | ACERO-TITANIO | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 449 | TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA |  | SOLIDO | DIÁMETRO VARIABLE |  | 41 a 45 |  |  | Según Diseño |  |  | ACERO-TITANIO | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 450 | TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA |  | SOLIDO | DIÁMETRO VARIABLE |  | 46 a 50 |  |  | Según Diseño |  |  | ACERO-TITANIO | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 451 | TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA |  | SOLIDO | DIÁMETRO VARIABLE |  | 51 a 55 |  |  | Según Diseño |  |  | ACERO-TITANIO | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 452 | TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA |  | SOLIDO | DIÁMETRO VARIABLE |  | 56 a 60 |  |  | Según Diseño |  |  | ACERO-TITANIO | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 453 | TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA |  | SOLIDO | DIÁMETRO VARIABLE |  | 61 a 65 |  |  | Según Diseño |  |  | ACERO-TITANIO | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 454 | TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA |  | SOLIDO | DIÁMETRO VARIABLE |  | 66 o mas |  |  | Según Diseño |  |  | ACERO-TITANIO | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 455 | TAPON SEGÚN DISEÑO |  | SOLIDO | DIÁMETRO VARIABLE |  |  |  |  | Según Diseño |  |  | ACERO-TITANIO | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |

| GRUPO 5. CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FÉMUR CON ENTRADA TROCANTÉRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLIGATORIO DEJAR EN APOYO TECNOLOGICO UN MOTOR NEUMÁTICO O DE PILA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | CODIGO | IMPLANTE | Características |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
|  |  |  | Diseño | Tornillo o perno | Longitud (mm) | Diámetro | Material |  |  |  |  |  |
| 1 | 501-1 | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO ENTRADA TROCANTERICA (opcional) | SOLIDOS-CANULADOS |  | 200 A 400 MM | 7 A 9 | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 2 | 501-2 | TORNILLOS PARA BLOQUEO DE CADERA (opcional) | SOLIDO | AUTORROSCANTE | 50 - 125 | 4.5 A 5 | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 3 | 501-3 | TORNILLO O PERNO DE BLOQUEO (opcional) | SOLIDO |  | 18-80 | 4 A 4.5 | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 4 | 501-4 | TAPON DE CIERRE (opcional) |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 5 | 502-1 | CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR ANATOMICO CON BLOQUEO PROXIMAL AL CUELLO CON ENTRADA TROCANTERICA | CANULADO mínimo 2 bloqueos al cuello | mínimo 6 combinaciones | 300 - 480 | 9-16 | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 6 | 502-2 | TORNILLOS PARA BLOQUEO DE CADERA | SOLIDO | AUTORROSCANTE PUNTA ROMA | 60 A 130 | 6.5 | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 7 | 502-3 | TORNILLOS O PERNO DE BLOQUEO | SOLIDO | SEGUN DISENO | 26 A 100 | 5.0 - 6.0 | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 8 | 502-4 | TAPON DE CIERRE | SEGUN DISENO |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |

| GRUPO 6A. TUTORES EXTERNOS DE RECONSTRUCCIÓN, PERIARTICULARES Y DE ARTRODIAS TASIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EL MATERIAL PARA LOS CABEZALES, AROS Y RIELES DE ESTE GRUPO ES ALUMINIO O FIBRA DE CARBONO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONVENCIONES SD: SEGÚN DISEÑO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | CÓDIGO | ELEMENTO | CARACTERÍSTICAS |  |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |  |
| PARA CADERA, FÉMUR, RODILLA Y TIBIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGATORIO DEJAR EN APOYO TECNOLOGICO UN MOTOR NEUMÁTICO O DE PILA. UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 601 | CABEZAL EN T PARA CADERA |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 2 | 602 | CLAMP UNIPLANAR PARA EXTREMO DEL RIEL METAFISIARIO FIJO O ROTATORIO |  |  |  | OPCIONAL |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 3 | 603 | CLAMP MULTIPLANAR CORRECION VARO -VALGO. |  |  | UBICACIÓN LATERAL. |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 4 | 604 | CABEZAL DE TRANSLACION PLANO LATERAL |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 5 | 605 | CUERPO ACOPLADOR PARA EXTREMO DE RIEL DE TRASPORTE | - |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 6 | 606 | CABEZAL EN T CONVERGENTE ADULTO |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 7 | 607 | CABEZAL EN T ESTANDAR. |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 8 | 608 | CUERPO COMPRESOR ADULTO opcional SD |  |  | 5 A 8 CM |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 9 | 609 | DINAMIZADOR PARA RIEL |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 10 | 610 | CLAMP MULTIPLANAR CORRECION VARO VALGO. UBICACIÓN ANTERIOR |  |  |  | OPCIONAL |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 11 | 611 | CUERPO COMPRESOR ADULTO 10 O MAS opcional según diseño |  |  | 10 o más |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 12 | 612 | CUERPO COMPRESOR-DISTRACTOR CON CONTROL DE ALARGAMIENTO |  |  |  | OPCIONAL |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 13 | 613 | CABEZAR RECTO ARTICULADO |  |  |  | OPCIONAL |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 14 | 614 | CABEZAL PARA RIEL DE DOBLE CARRIL O CLAMP DE TRANSLACION |  |  |  | OPCIONAL |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 15 | 615 | CABEZAL DE INCLINACION ANTEROPOSTERIOR |  |  |  | OPCIONAL |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 16 | 616 | CUERPO ACOPLADOR PARA RIEL |  |  |  | OPCIONAL |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 17 | 617 | RIEL DE 200-250MM | FIBRA DE CARBONO |  | 1 o MAS TAMAÑOS |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 18 | 618 | RIEL DE 300-350MM |  |  | 1 o MAS TAMAÑOS |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 19 | 619 | RIEL DE 400MM |  |  | 1 o MAS TAMAÑOS |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |

| TUTOR DE TRANSPORTE COMPLETO (3 CLAMPS Y UN RIEL.Y 2 CUERPOS O BARRAS COMPRESORAS) O SU EQUIVALENTE Según Diseño |  |  |  |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 620 | RIEL DE 200-250MM | FIBRA DE CARBONO | 1 o MAS TAMAÑOS |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 21 | 621 | RIEL DE 300-350MM |  | 1 o MAS TAMAÑOS |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 22 | 622 | RIEL DE 400MM |  | 1 o MAS TAMAÑOS |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |

|  | CLAVOS PARA TUTORES EN ACERO ROSCA CORTICAL, DOBLE DIAMETRO, CONICO O ESTÁNDAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CLAVOS O TORNILLOS DE SCHANZ Para fijador monolateral - Incluye brocas correspondientes a cada sistema. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | CODIGO | IMPLANTE | CARACTERÍSTICAS |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
|  |  |  | DIAMETROS ROSCA | LONGITUD TORNILLO | LONGITUD ROSCA | PUNTA | TIPO ROSCA | UNIDAD |  |  |  |  |
| 23 | 623 | SISTEMA 3.0-3.5MM - presentar mínimo 2 combinaciones | 3.0-3.5 mm | 60-90mm | 20-40mm | Trocar o cónica | Cortical | UNIDAD |  |  |  |  |
| 24 | 624 | SISTEMA 4.0-4.5MM - presentar mínimo 6 combinaciones | 4.0-4.5mm | 60-200mm | 20-50mm | Trocar o cónica | Cortical | UNIDAD |  |  |  |  |
| 25 | 625 | SISTEMA 6-0-6.5MM - presentar minino 15 combinaciones | 6.0-6.5mm | 100-250mm | 30-90mm | Trocar o cónica | Cortical. | UNIDAD |  |  |  |  |

| CLAVOS O TORNILLOS DE SCHANZ EN ACERO ROSCA CORTICAL RECUBRIMIENTO HIDROXIAPATITA. |  |  |  |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 626 | SISTEMA 6-0-6.5MM - Presentar minino 10 combinaciones | 6.0-6.5mm | 90-180mm | 30-100mm | Trocar o cónica |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 27 | 627 | SISTEMA 4.5 - 3.5 MM (OPCIONAL) | 4.5 -3.5 mm | 120mm | 20,30,40 mm | Trocar o cónica | Cortical | UNIDAD |  |  |  |  |

|  | TUTORES EXTERNOS PARA ARTRODIASTASIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EL MATERIAL PARA LOS CABEZALES, AROS Y RIELES DE ESTE GRUPO ES ALUMINIO O FIBRA DE CARBONO |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
| Incluye todos los componentes que integran el tutor, según su diseño, los cuales deben ser desglosados y relacionadas con sus especificaciones y respectivo valor unitario. en una hoja en Excel adicional dentro de la propuesta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 628 | TUTOR ARTRODIASTASIS DE CADERA |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 29 | 629 | TUTOR ARTRODIASTASIS PARA CODO |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 30 | 630 | TUTOR ATRODIASTASIS DE RODILLA |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 31 | 631 | TUTOR ARTRODIASTASIS DE TOBILLO |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 32 | 632 | TUTOR ARTRODIASTASIS PARA PUÑO |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| SISTEMA PERIARTICULAR |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
| 33 | 633 | FIJADOR DE TRAUMA PARA TIBIA QUE PERMITA: CORRECCION ANGULAR, DISTRACCION / COMPRESION | PARA TIBIA |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 34 | 634 | FIJADOR DE TRAUMA PARA FEMUR QUE PERMITA: CORRECCION ANGULAR , DISTRACCION / COMPRESION | PARA FEMUR |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 35 | 635 | SEMIAROS DIAMETROS 2/3 |  | 125-150MMM |  | OPCIONAL |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 36 | 636 | SEMIAROS DIAMETROS 2/3 |  | 175-190MM |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 37 | 637 | SEMIAROS DIAMETROS 2/3 | FIBRA DE CARBONO | 125-220 MM |  | OPCIONAL |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 38 | 638 | SEMIAROS DIAMETROS 2/3 |  | 200-220MM |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 39 | 639 | SEMIAROS DIAMETROS 1/3 |  | 125-150MMM |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 40 | 640 | SEMIAROS DIAMETROS 1/3 |  | 175-190MM |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 41 | 641 | SEMIAROS DIAMETROS 1/3 |  | 200-220MM |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 42 | 642 | SEMIAROS DIAMETROS 1/3 | FIBRA DE CARBONO | 125-220 MM |  | OPCIONAL |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 43 | 643 | ARO EN U PARA PIE ESTÁNDAR |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 44 | 644 | KIT ANILLO | Sus componentes deben ser desglosados y relacionadas con sus especificaciones y respectivo valor unitario. |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 45 | 645 | BARRAS DE REFUERZO |  |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 46 | 646 | BARRAS DE REFUERZO |  |  | 301 O MAS MM |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 47 | 647 | BARRAS ROSCADAS EN ACERO LONG DESDE 201 o menos hasta 350 mm o más |  |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 48 | 648 | BARRAS ROSCADAS EN ACERO LONG DESDE 60 o menos hasta 200 mm |  |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 49 | 649 | POSTES |  |  | 50 |  | OPCIONAL |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 50 | 650 | POSTES |  |  | 100, 150 |  | OPCIONAL |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 51 | 651 | CABEZAL PARA ALAMBRES-DIAMETRO SEGÚN DISEÑO (COTIZAR EL SISTEMA PARA 2 ALAMBRES) |  |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 52 | 652 | TORRE ADAPTADORA O SUJETADORA DE BARRA |  |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 53 | 653 | CABEZAL PARA ARO DE 3 TORNILLOS-CORTICALES |  |  | PARA TUTOR HIBRIDO |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 54 | 654 | CABEZAL PARA ARO DE 1 TORNILLOS CORTICAL |  |  | PARA TUTOR HIBRIDO |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 55 | 655 | SUJETADOR DE ALAMBRE DE KIRSCHNER DE 2 ORIFICIOS O MAS |  |  |  |  | OPCIONAL |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 56 | 656 | CUERPO ADAPTADOR O ACOPLADOR PARA ARO |  |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 57 | 657 | CABEZAL DE CORRECCION ANGULAR HIBRIDO-PARA ADAPTAR AL ARO |  |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 58 | 658 | TONILLOS PARA ARO-SEGUN SISTEMA |  |  | PARA TUTOR HIBRIDO |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 59 | 659 | ALAMBRE CON OLIVA CENTRAL DE 1,6 A 2.4 SEGÚN DISEÑO, |  |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 60 | 660 | CLAMP TIPO BISAGRA PARA ARO |  |  |  |  | OPCIONAL |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| FIJADOR PERIARTICULAR COMPLETO Incluye todas las componentes que integran el tutor, según su diseño, los cuales deben ser desglosados y relacionadas con sus especificaciones y respectivo valor unitario. |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
| 61 | 661 | INCLUYE FIJADOR DE TRAUMA PARA TIBIA BASICO CON LOS ADITAMENTOS MINIMOS PARA PERMITIR : CORRECCION ANGULAR, DISTRACCION / COMPRESION | PARA TIBIA |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 62 | 662 | INCLUYE FIJADOR DE TRAUMA PARA FEMUR BASICO CON LOS ADITAMENTOS MINIMOS PARA PERMITIR : CORRECCION ANGULAR, DISTRACCION / COMPRESION | PARA FEMUR |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |

| GRUPO 6B. TUTORES EXTERNOS PEDIATRICOS, MINIFIJADORES, TIPO ILIZAROV Y MULTIEJE |  |  |  |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MINIFIJADORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 663 | MINIFIJADOR ARTICULADO PARA HUESOS CORTOS-TRAUMA |  | 1 CUERPO 2 CABEZALES. |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 64 | 664 | MINIALARGADOR PARA HUESOS CORTOS - |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 65 | 665 | MINIFIJADOR PARA ARTRODIASTASIS EN PLANO VERTICAL- HUESOS CORTOS |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |

| TUTORES EXTERNOS PEDIÁTRICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EL MATERIAL PARA LOS CABEZALES, AROS Y RIELES DE ESTE GRUPO ES ALUMINIO O FIBRA DE CARBONO |  |  |  |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
| 66 | 666 | CABEZAL ARTICULADO DE PIVOTE DE CADERA - PEDIATRICO |  |  | OPCIONAL |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 67 | 667 | CABEZAL ARTICULADO DE RODILLA PEDIATRICO |  |  | OPCIONAL |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 68 | 668 | CUERPO COMPRESOR PEDIATRICO 10CM O MAS |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 69 | 669 | CABEZAL EN T CONVERGENTE.-PEDIATRICO |  |  | OPCIONAL |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 70 | 670 | CUERPO COMPRESOR PEDIATRICO |  | 2- 5 CM | OPCIONAL |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 71 | 671 | DINAMIZADOR PARA RIEL PEDIATRICO |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 72 | 672 | TUTOR FIJADOR AXIAL DINAMICO PEDIATRICO |  |  | OPCIONAL |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 73 | 673 | CABEZAL PARA RIEL DE DOBLE CARRIL o clamp de translacion PEDIATRICO |  |  | OPCIONAL |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 74 | 674 | CABEZAL EN T PEDIATRICO |  |  | OPCIONAL |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 75 | 675 | MINIFIJADOR PARA CORRECCION DE DEFORMIDADES CONGENITAS |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 76 | 676 | RIEL DE 100-150MM |  | MININO 2 TAMAÑOS |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 77 | 677 | RIEL DE 200 O MAS MM |  | MININO 2 TAMAÑOS |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| TUTOR DE TRANSPORTE PEDIATRICO COMPLETO, INCLUYE: 3 CLAMPS, UN RIEL Y 2 CUERPOS O BARRAS COMPRESORAS |  |  |  |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
| 78 | 678 | RIEL DE 100-150MM |  | MININO 2 |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 79 | 679 | RIEL DE 200 O MAS MM |  | MININO 2 |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |

| GRUPO 6B.1. TUTORES TIPO ILIZAROV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EL INSTRUMENTAL DEBE INCLUIR COMO MÍNIMO 2 TENSORES DINAMOMÉTRICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | CODIGO | IMPLANTE | CARACTERÍSTICAS |  |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
|  |  |  | MATERIAL |  | DIÁMETRO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 680 | AROS DE PIE | DURALUMINIO |  | 100-180 MM |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 81 | 681 | HEMIAROS |  |  | 80-220 MM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 682 | TUERCAS DE ALARGAMIENTO |  |  |  | universal o 10 MM |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 83 | 683 | TUERCAS |  |  | 10 MM |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 84 | 684 | DISTRACTORES TELESCOPICOS O TORRE PARA ALARGAMIENTO |  |  |  | 70-300 MM |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 85 | 685 | BISAGRA MULTIAXIAL O UNIVERSAL DE 360 GRADOS O ROTULA CARDANICA |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 86 | 686 | SOPORTE OBLICUO | DURALUMINIO |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 87 | 687 | TORNILLOS COMUNES |  |  |  | 10-30 MM |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 88 | 688 | POSTES O BANDERINES | DURALUMINIO | MACHOS Y HEMBRAS SD |  | 1 - 5 ORIF |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 89 | 689 | ARANDELAS |  | GRUESAS, DELGADAS, CONCAVAS, CONVEXAS Y RANURADAS SD |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 90 | 690 | PLACAS | DURALUMINIO |  |  | 2 - 10 ORIF |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 91 | 691 | AROS DE 60 A 140 GRADOS | DURALUMINIO | CORTOS Y LARGOS | 60-140 MM | FEMUR PROXIMAL |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 92 | 692 | BARRAS ROSCADAS |  | CON ORIFICIO O CANAL SD |  | 40 - 199MM |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 93 | 693 | BARRAS ROSCADAS |  | CON ORIFICIO O CANAL SD |  | 200 - 400 MM |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 94 | 694 | SUJETADOR O TORNILLO PARA ALAMBRE UNIVERSAL |  | CENTRICO Y EXCENTRICO O FENESTRADO Y ACANALADO |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 95 | 695 | ALAMBRES |  | CON Y SIN OLIVA | 1.6-2.0 MM | 360 - 500 MM |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 96 | 696 | CLAMP O SUJETADORES DE TORNILLO |  | PARA SCHANZ |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 97 | 697 | EXTENSIONES PARA PIE | DURALUMINIO |  |  | 3 a 10 ORIF |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 98 | 698 | PLACA BIPLANAR |  |  |  | 2-4 ORIF |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 99 | 699 | BUCHA HEXAGONAL | DURALUMINIO |  |  | 20-80 MM |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 100 | 6100 | BUCHA CILINDRICA |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 101 | 6101 | CUBOS | DURALUMINIO |  |  | 1 - 5 ORIF |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 102 | 6102 | TUERCAS CON NYLON |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| OPCIONALES SEGÚN DISEÑO. (NO ORIGINAN PUNTAJE EN CALIFICACIÓN) |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
| 103 | 6103 | BISAGRA MONOAXIAL DE 180 GRADOS |  | ORIF FENESTRADO SD |  |  |  | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 104 | 6104 | ESPACIADORES |  |  |  | 10-30 MM |  | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 105 | 6105 | AROS COMPLETOS DE ALUMINIO |  |  | 80-130 MM |  |  | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 106 | 6106 | AROS COMPLETOS DE ALUMINIO |  |  | 150-220MM |  |  | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 107 | 6107 | BARRA EXTENSORA DE BISAGRA |  |  |  | 60-150 MM |  | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 108 | 6108 | DISTRACTOR ANGULAR PREENSAMBLADO |  |  |  | 100-150 MM |  | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 109 | 6109 | LLAVE DOBLE SEGÚN DISEÑO |  | PARA DISTRACCION |  |  |  | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 110 | 6110 | SISTEMA DE ROTACION Y TRASLACION |  |  |  |  |  | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 111 | 6111 | UNION FEMORAL MONOAXIAL |  |  |  |  |  | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 112 | 6112 | TORNILLOS PRISIONEROS |  |  |  |  |  | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 113 | 6113 | Placa Conexión Extremo Roscado |  |  |  | 5 a 11 orificios |  | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 114 | 6114 | CUARTO DE ANILLO 140 - 240 mm | DURALUMINIO |  |  |  |  | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 115 | 6115 | PLACA COMPLEMENTO CUARTO DE ANILLO | DURALUMINIO |  |  |  |  | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 116 | 6116 | SOPORTE DE CONEXIÓN OBLICUO, 160/200mm | DURALUMINIO | DERECHO E IZQUIERDO |  |  |  | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 117 | 6117 | SOPORTE DE CONEXIÓN hembra o macho | DURALUMINIO |  |  |  |  | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| TUTOR TIPO ILIZAROV PEDIATRICO |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
| 118 | 6118 | AROS DE PIE | PEDIATRICO |  | 100-170 MM |  |  | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 119 | 6119 | HEMIAROS | PEDIATRICO |  | 40-120 MM |  |  | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 120 | 6120 | TUERCAS DE ALARGAMIENTO | PEDIATRICO |  |  |  | 8 MM | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 121 | 6121 | TUERCAS | PEDIATRICO |  | 8 MM |  |  | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 122 | 6122 | BISAGRA MONOAXIAL DE 180 GRADOS | PEDIATRICO | ORIF FENESTRADO SD |  |  |  | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 123 | 6123 | BISAGRA MULTIAXIAL O UNIVERSAL DE 360 GRADOS | PEDIATRICO |  |  |  |  | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 124 | 6124 | TORNILLOS COMUNES | PEDIATRICO |  |  |  | 8-20MM | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 125 | 6125 | POSTES O BANDERINES | PEDIATRICO | MACHOS Y HEMBRAS SD |  |  | 1 - 5 ORIF | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 126 | 6126 | ARANDELAS | PEDIATRICO | GRUESAS, DELGADAS Y RANURADAS SD |  |  |  | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 127 | 6127 | PLACAS | PEDIATRICO |  |  |  | 2 - 10 ORIF | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 128 | 6128 | BARRAS ROSCADAS | PEDIATRICO | CON ORIFICIO O CANAL SD |  |  | 40 - 199MM | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 129 | 6129 | BARRAS ROSCADAS | PEDIATRICO | CON ORIFICIO O CANAL SD |  |  | 200 - 400 MM | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 130 | 6130 | SUJETADOR O TORNILLO PARA ALAMBRE UNIVERSAL | PEDIATRICO | CENTRICO Y EXCENTRICO O FENESTRADO Y ACANALADO |  |  |  | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 131 | 6131 | ALAMBRES | PEDIÁTRICO | CON Y SIN OLIVA | 1.6-2.0 MM |  | 370 - 400 MM | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 132 | 6132 | EXTENSIONES PARA PIE | PEDIÁTRICO |  |  |  | 5 Y 10 ORIF | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 133 | 6133 | BUCHA HEXAGONAL | PEDIÁTRICO |  |  |  | 20- 40MM | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 134 | 6134 | BUCHA CILINDRICA | PEDIÁTRICO |  |  |  |  | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 135 | 6135 | CUBOS | PEDIÁTRICO |  |  |  | 1-5 ORIF. | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 136 | 6136 | TUERCAS CON NYLON | PEDIÁTRICO |  |  |  |  | OPCIONAL SD | UNIDAD |  |  |  |  |
| TUTORES MULTIEJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | CODIGO | IMPLANTE | CARACTERISTICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DIAMETROS ROSCA | LONGITUD TORNILLO | LONGITUD ROSCA | PUNTA |  | TIPO ROSCA | UNIDAD |  |  |  |  |
| 137 | 6137 | FIJADOR EXTERNO ENTRE 4 A 8 EJES DE FIJACION, PARA CORRECCIONES PROGRESIVAS, CON SOPORTE DE SOFTWARE, incluye todos los componentes que integran el tutor, según su diseño, las cuales deben ser desglosadas y relacionadas con sus especificaciones y respectivo valor unitario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLAVOS PARA TUTORES EN ACERO ROSCA CORTICAL, DOBLE DIAMETRO, CONICO O ESTÁNDAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLAVOS O TORNILLOS DE SCHANZ Para fijador monolateral - Incluye brocas correspondientes a cada sistema. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | CODIGO | IMPLANTE | CARACTERÍSTICAS |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
|  |  |  | DIAMETROS ROSCA | LONGITUD TORNILLO | LONGITUD ROSCA | PUNTA |  | TIPO ROSCA | UNIDAD |  |  |  |  |
| 138 | 6138 | SISTEMA 3.0-3.5MM - presentar minimo 2 combinaciones | 3.0-3.5 mm | 60-90mm | 20-40mm | Trocar o conica |  | Cortical | UNIDAD |  |  |  |  |
| 139 | 6139 | SISTEMA 4.0-4.5MM - presentar minimo 6 combinaciones | 4.0-4.5mm | 60-200mm | 20-50mm | Trocar o conica |  | Cortical | UNIDAD |  |  |  |  |
| 140 | 6140 | SISTEMA 6-0-6.5MM - presentar minino 15 combinaciones | 6.0-6.5mm | 100-250mm | 30-90mm | Trocar o conica |  | Cortical. | UNIDAD |  |  |  |  |
| CLAVOS O TORNILLOS DE SCHANZ EN ACERO ROSCA CORTICAL RECUBRIMIENTO HIDROXIAPATITA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 6141 | SISTEMA 6-0-6.5MM - Presentar minino 10 combinaciones | 6.0-6.5mm | 90-180mm | 30-100mm | Trocar o conica |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 142 | 6142 | SISTEMA 4.5 - 3.5 MM (OPCIONAL) | 4.5 -3.5 mm | 120mm | 20,30,40 mm | Trocar o conica |  | Cortical | UNIDAD |  |  |  |  |

| GRUPO 7 TUTORES EXTERNOS Y CLAVOS DE SCHANZ PARA TRAUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INCLUYE BROCAS CORRESPONDIENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. |  | CODIGO |  | IMPLANTE |  | CARACTERÍSTICAS |  |  |  |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | OFRECE |  | NO OFRECE |  | MARCA |  | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |  |
|  |  |  |  |  |  | DIAMETROS ROSCA | LONGITUD TORNILLO |  | LONGITUD ROSCA |  | PUNTA |  | TIPO ROSCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 701 |  | TORNILLO DE SCHANZ 3.0-3.5MM - presentar minimo 2 combinaciones. AUTO PERFORANTE Y AUTO TARRAJANTE |  | 3.0-3.5 mm | 60-90mm |  | 20-40mm |  | Trocar o conica |  | Cortical | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 702 |  | TORNILLO DE SCHANZ SISTEMA 3.5-4.5MM - presentar minimo 6 combinaciones. AUTO PERFORANTE Y AUTO TARRAJANTE |  | 3.5-4.5mm | 60-200mm |  | 20-50mm |  | Trocar o conica |  | Cortical | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 703 |  | TORNILLO DE SCHANZ SISTEMA 5-0-6.5MM - presentar minino 15 combinaciones. AUTO PERFORANTE Y AUTO TARRAJANTE |  | 5.0-6.5mm | 100-250mm |  | 30-90mm |  | Trocar o conica |  | Cortical. | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 704 |  | BARRA RADIOLUCIDA MINIMO 4 LONGITUDES (OPCIONAL) |  | 4 - 6 MM | 100-200 MM |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 705 |  | BARRA RADIOLUCIDA MINIMO 4 LONGITUDES |  | 8-9,5 MM | 100 - 400 MM |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 706 |  | BARRA RADIOLUCIDA MINIMO 4 LONGITUDES |  | 10-14 MM | 100 - 400 MM |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 707 |  | ROTULA PARA SCHANZ , DE ANGULO VARIABLE RANURAS DE MEMORIA O SEGURIDAD INTERNA PARA BARRAS DE 8 A 12,7 MM |  |  |  |  | ABIERTA O CERRADA |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 708 |  | ROTULA PARA SCHANZ, DE ANGULO VARIABLE RANURAS DE MEMORIA O SEGURIDAD INTERNA PARA BARRAS DE 6 MM (OPCIONAL) |  |  |  |  | ABIERTA O CERRADA |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 709 |  | ROTULA EN T |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 710 |  | ROTULA BARRA BARRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 8.- ELEMENTOS PARA ARTROSCOPIA: RODILLA, CADERA, MUÑECA, HOMBRO Y SUTURAS DE ANCLAJE PARA PLASTIAS TENDINOSAS O CAPSULARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INCLUYE TORRE DE ARTROSCOPIA OBLIGATORIA, QUE SE DEJA EN APOYO TECNOLOGICO EN LA INSTITUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | CÓDIGO |  | IMPLANTE |  | Características |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | OFRECE |  | NO OFRECE |  | MARCA |  | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
|  |  |  |  |  | Diseño |  |  | Indicaciones |  | Longitud |  | Diámetro |  | Material |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TORNILLOS DE INTERFERENCIA para rodilla -VER ANEXO 3 INSTRUMENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 801 |  | Tornillo de interferencia casos primarios o revision |  | Canulado |  |  | Rodilla |  | 20 mm |  | 7 mm |  | Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 802 |  | Tornillo de interferencia casos primarios o revisión |  | Canulado |  |  | Rodilla |  | 25 mm |  | 7 mm |  | Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 803 |  | Tornillo de interferencia casos primarios o revisión |  | Canulado |  |  | Rodilla |  | 30 mm |  | 7 mm |  | Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 804 |  | Tornillo de interferencia casos primarios o revisión |  | Canulado |  |  | Rodilla |  | 20 mm |  | 8 mm |  | Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 805 |  | Tornillo de interferencia casos primarios o revisión |  | Canulado |  |  | Rodilla |  | 25 mm |  | 8 mm |  | Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 806 |  | Tornillo de interferencia casos primarios o revisión |  | Canulado |  |  | Rodilla |  | 30 mm |  | 8 mm |  | Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 807 |  | Tornillo de interferencia casos primarios o revisión |  | Canulado |  |  | Rodilla |  | 20 mm |  | 9 mm |  | Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 808 |  | Tornillo de interferencia casos primarios o revisión |  | Canulado |  |  | Rodilla |  | 25 mm |  | 9 mm |  | Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 809 |  | Tornillo de interferencia casos primarios o revisión |  | Canulado |  |  | Rodilla |  | 30 mm |  | 9 mm |  | Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 810 |  | Tornillo de interferencia casos primarios o revisión (opcional) |  | Canulado |  |  | Rodilla |  | 20, 25 y 30 mm |  | 10 |  | Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 811 |  | Tornillo de interferencia casos primarios o revisión (opcional) |  | Canulado |  |  | Rodilla |  | 20, 25 y 30 mm |  | 11 o mas |  | Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 812 |  | Tornillo de interferencia casos primarios o revisión |  | Canulado |  |  | Rodilla |  | Mínimo 2 entre 19 y 30 mm |  | 7 mm |  | Biodegradable o peek | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 813 |  | Tornillo de interferencia casos primarios o revision |  | Canulado |  |  | Rodilla |  | Minimo 2 entre 19 y 30 mm |  | 8 mm |  | Biodegradable o peek | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 814 |  | Tornillo de interferencia casos primarios o revision |  | Canulado |  |  | Rodilla |  | Minimo 2 entre 19 y 30 mm |  | 9 mm |  | Biodegradable o peek | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 815 |  | Tornillo de interferencia casos primarios o revision (opcional) |  | Canulado |  |  | Rodilla |  | Minimo 2 entre 20 y 35 mm |  | 10 mm o mas |  | Biodegradable o peek | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 816 |  | Tornillo para tenodesis (opcional) |  | Fijacion tendinosa Hombro, rodilla o tobillo |  |  | 3,0 - 9,0 mm x minimo dos longitudes |  | Minimo 2 longitudes |  | minimo 2 diametros |  | Biodegradable o peek | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 817 |  | Sistemas de fijación transversa, tenosuspensión, o fijación a distancia cortical, o sistema de tenosuspension sin nudos |  |  |  |  | Rodilla |  | Según Diseño |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 818 |  | Placa de aumento para sistema de tenosuspensión o fijación a distancia cortical (opcional según diseño) |  |  |  |  |  |  | Según Diseño |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 819 |  | Sistema de sutura cuerno posterior meniscos. Incluye el instrumental y una sutura polifilamento trenzaso ,no absorbible. (OPCIONALsegun diseño) |  |  |  |  |  |  | Según Diseño |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 820 |  | SUTURA meniscal --incluir intrumental si es necesario -(OPCIONALsegun diseño) |  | DOBLE AGUJA-SISTEMA DENTRO FUERA |  |  | Rodilla |  | Aguja mas de 25 cm |  | Según diseño |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 821 |  | SUTURA MENISCAL - incluir instrumental si es necesario |  | SISTEMA DENTRO DENTRO 100% polietileno, no absorbible, precargargado, preanudado |  |  | Rodilla |  | CALIBRE 0-2 |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 822 |  | Sistemas de Fijación Osteocondral (opcional según diseño) |  |  |  |  |  |  | entre 15 y 30 mm |  | 1.0 a 2,0 mm |  | Biodegradable | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 823 |  | TREFINAS PARA TOMA Y APLICACIÓN DE INJERTOS OSTEOCONDRALES (OPCIONAL) , INCLUYE INSTRUMENTAL PARA OBTENCION DEL SITIO DONANTE Y APLICACIÓN EN AREA RECEPTORA |  | CANULADA |  |  | DEFECTOS CONDRALES |  |  |  | 4.0 a 10 mm |  | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUTURAS DE ANCLAJE PARA PLASTIAS TENDINOSAS O CAPSULARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluye instrumental correspondiente para la colocación de los implantes por vía abierta o artroscópica, para lo cual se requiere de instrumental de artroscopia de hombro, cadera y muñeca que contenga como mínimo: Sistema de cánulas de artroscopia roscadas y lisas, rígidas y flexibles, pinzas recuperadoras de suturas, pinza para el paso de sutura de manguito rotador, Sistemas de pasadores de hilos con dos curvaturas o más, tijeras artroscópicas para sutura, pinzas de tejidos blandos y disectores artroscópicos, raspas para hueso y obturadores para cánulas y para portales de artroscopia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | CODIGO |  | ELEMENTO |  | Caracteristicas |  |  | Diametro del anclaje |  | Material anclaje |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | OFRECE |  | NO OFRECE |  | MARCA |  | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
| 24 | 824 |  | Sistemas de tenosuspensión, o fijación a distancia cortical, o sistema de tenosuspension sin nudos (Opcional) |  | CINTA POLIFILAMENTO NO ABSORBIBLE CON BOTON DE FIJACION PROXIMAL Y/O DISTAL SEGÚN DISEÑO |  |  | Hombro |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 825 |  | PARA INESTABILIDAD DE HOMBRO |  | Sutura con polifilamento trenzado no absorbible calibre No 2, con agujas o sin agujas. Uso en cirugia abierta y artroscopica. |  |  | 2.7-4.0 mm |  | Titanio |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 826 |  | PARA INESTABILIDAD DE HOMBRO / CADERA |  | Sutura con polifilamento trenzado no absorbible calibre No 2, con agujas o sin agujas. Uso en cirugia abierta y artroscopica. |  |  | 2.7-4.0 mm o ancla en sutura de poliester # 5 |  | Biodegradable o PEEK si aplica |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 827 |  | PARA RUPTURAS DEL MANGUITO ROTADOR |  | Sutura con polifilamento trenzado no absorbible con minimo dos (2) suturas de calibre # 2 por implante, con agujas o sin agujas. |  |  | 3.5-6.5 mm |  | Titanio-PEEK o Biodegradable si aplica. |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 828 |  | PARA RUPTURAS MANGUITO ROTADOR |  | Anclaje para fijacion sin nudos. |  |  | De 3.5 -5.5 |  | Titanio-PEEK o Biodegradable si aplica. |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 829 |  | PARA INESTABILIDAD DE HOMBRO |  | Anclaje para fijacion sin nudos. |  |  | de 2.4 a 3.0 |  | Titanio-PEEK o Biodegradable si aplica. |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUTURAS SIN ANCLAJE PARA PLASTIAS TENDINOSAS O CAPSULARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 830 |  | PARA TENDON O LIGAMENTO |  | Sutura con polifilamento trenzado no absorbible calibre # 2. , con una o màs agujas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 831 |  | SUTURA NO ABSORBIBLE (OPCIONAL) |  | EN CINTA |  |  | PARA TENDON O LIGAMENTO CON O SIN AGUJA |  |  |  |  |  | Polietileno | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 832 |  | PASADORES DE SUTURA (OPCIONAL) |  | PASADOR DE SUTURA DESECHABLE COMPUESTO POR MONOFILAMENTO DE NYLON |  |  | ANGULACION A 90 GRADOS, 70 O 45 GRADOS |  | OPCIONAL |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARA LOS PARTICIPANTES QUE OFREZCAN TORRE DE ARTROSCOPIA DEBEN OFERTAR LOS SIGUIENTES ITEMS EN FORMA OBLIGATORIA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los elementos deben ser compatibles con la consola de shaver y bomba de irrigacion de la torre de artroscopia ofrecida. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estos ítems no originan puntaje adicional, Si no se ofertan los items 828 y 829 es obligatorio ofertar el item 830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | OFRECE |  | NO OFRECE |  | MARCA |  | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
| 33 | 833 |  | Manguera irrigacion dia o cassete opcional según diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 834 |  | Manguera irrigacion paciente o extension |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 835 |  | Cassete mas manguera de irrigación (opcional) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puntas de SHAVER , Funcionales en velocidades entre 1000 y 6000 rpm, adelante, atrás u oscilante. Para pequeñas y grandes articulaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Caracteristicas |  |  | Calibre |  | Longitud trabajo |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | OFRECE |  | NO OFRECE |  | MARCA |  | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |  |
| 36 | 836 |  | PUNTA SHAVER |  | CUCHILLA DENTADA O LISA |  |  | 2.0 - 6,0 mm |  | 7- 18cm |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 837 |  | PUNTA SHAVER |  | FRESA OVALADA O ESFERICA |  |  | 2.0 - 6,0 mm |  | 7- 18 cm |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puntas de RADIOFRECUENCIA Y CUCHILLETES , Rigidas o Flexibles, Para pequeñas y grandes articulaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 838 |  | PUNTA DISTAL EFECTO LATERAL 90 GRADOS |  | RIGIDA O FLEXIBLE |  |  |  |  | 10 - 20 CM |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 839 |  | PUNTA DISTAL EN GANCHO |  |  |  |  |  |  | 10 - 20 CM |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 840 |  | PUNTA DISTAL EFECTO FRONTAL Y/O EFECTO 60 GRADOS |  | RIGIDA O FLEXIBLE |  |  |  |  | 10 - 20 CM |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 841 |  | CUCHILLETES PARA ARTROSCOPIA |  | RIGIDA O FLEXIBLE |  |  | 3.0 - 5.0 mm |  | 10 - 20 CM |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |

| GRUPO 9A FIJADORES INTERNOS PARA OSTEOSÍNTESIS MIEMBRO SUPERIORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INCLUYE GUÍAS Y BROCAS EN CALIDAD DE PRÉSTAMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGATORIO DEJAR EN APOYO TECNOLOGICO UN MOTOR NEUMÁTICO O DE PILA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 9A FIJADORES INTERNOS PARA OSTEOSÍNTESIS HOMBRO CLAVÍCULA ESCAPULA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | CODIGO | IMPLANTE | Características |  |  |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
|  |  |  | Diseño | Indicaciones | Tornillos (mm) | Orificios | Material |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 901 | FIJADOR INTERNO PARA CLAVICULA | Derecho e izquierdo | Para clavicula | 3.5 | 4 a 12 | Acero - Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 2 | 902 | PLACA GANCHO PARA CLAVICULA | Derecho e izquierdo | Profundidad gancho 2 opciones entre 12 y 18 mm | 3.5 | 3 a 7 | Acero - Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 3 | 903 | FIJADOR INTERNO PARA CLAVICULA, CON EXTENSION LATERAL | Derecho e Izquierdo con extension lateral | Para clavicula | 3.5 | 3 A 8 | Acero - Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 4 | 904 | FIJADOR INTERNO HUMERO PROXIMAL . Debe contar con minimo 5 tornillos de fijación a la cabeza humeral y dos al calcar. | Tornillos 3.5 y 4.0 mm | Minimo: dentro de los tornillos dos de esponjosa entre 50 y 60 mm y dentro de las placas minimo dos longitudes hasta 150 | 10 - 60 mm | 3 A 15 | Acero - Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 5 | 905 | FIJADOR INTERNO HUMERO PROXIMAL EXTRALARGA | Derecho e izquierdo | Longitud 150 a 250 | 3.5 | 10 a 15 | Acero - Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 6 | 906 | FIJADOR INTERNO PARA FRACTURAS DE ESCAPULA MEDIAL (opcional) | Derecho e izquierdo | EN L | 2.7 Y 3.5 | 9-13 ORIFICIOS | Acero-Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 7 | 907 | FIJADOR INTERNO PARA FRACTURAS DE ESCAPULA LATERAL (opcional) | Derecho e izquierdo |  | 2.7 y 3.5 | 10 orificios | Acero - Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 8 | 908 | FIJADOR INTERNO PARA FRACTURAS DE ACROMION (opcional) | Derecho e izquierdo |  | 2.7 y 3.5 | 6 y 7 orificios | Acero - Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| TORNILLOS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA según diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 909 | Tornillo de bloqueo | AUTORROSCANTE | 3.5 | 10-60 mm |  | Acero - Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 10 | 910 | Tornillo de bloqueo (opcional) | AUTORROSCANTE | 3.5 | mayoes de 60 |  | Acero Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 11 | 911 | Tornillo Cortical | AUTORROSCANTE | 3.5 | 10 - 60 mm |  | Acero - Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 12 | 912 | Tornillo de esponjosa | ROSCA COMPLETA O CORTA | 4 | 10-60 mm |  | Acero - Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 13 | 913 | Tornillo cortical (opcional) | AUTORROSCANTE | 2.7 | 8 - 65 mm |  | Acero- Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 14 | 914 | Tornillo de bloqueo (opcional) | AUTORROSCANTE | 2.7 | 8 - 65 mm |  | Acero_Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 15 | 915 | Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes angulos | Autorroscante | 2,0 - 2,7 | 10 a 60 mm |  | Acero - Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 16 | 916 | Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes angulos | Autorroscante | 3,5 | 10 a 95 mm |  | Acero - Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| GRUPO 9B FIJADORES INTERNOS PARA RADIO - CUBITO PROXIMAL Y DIAFISIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 917 | FIJADOR INTERNO RECTO | 3.5 |  | 3.5 | 6 a 12 | Acero - Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 18 | 918 | FIJADOR INTERNO TERCIO DE TUBO | 3.5 |  | 3.5 | 4 a 12 | Acero - Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 19 | 919 | FIJADOR INTERNO para radio proximal | Derecho e Izquierdo | Para radio proximal | 2,0 - 2.4 | 2 A 4 | Acero - Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 20 | 920 | FIJADOR INTERNO para cuello radio proximal |  | Para radio proximal | 2,0 - 2.4 | 2 A 4 | Acero - Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 21 | 921 | FIJADOR INTERNO PARA OLECRANON (QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE) |  | Para Olecranon | 3.5 | 2 a 17 | Acero - Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 22 | 922 | FIJADOR INTERNO para coronoides (opcional) | Derecho e izquierdo | Para coronoides | 2.7- 3-0 |  | Acero-Titanio |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| TORNILLOS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA SEGÚN EL DISEÑO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 923 | Tornillo de cortical | AUTORROSCANTE | 3.0 - 3,5 | 10-60 mm |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 924 | Tornillo de bloqueo | AUTORROSCANTE | 3.0-3.5 | 10 a 60 mm |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 925 | Tornillo de bloqueo | AUTORROSCANTE | 2.0 - 2.4 | 8-30 mm |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 926 | Tornillo de cortical | AUTORROSCANTE | 2.0- 2.4 | 8-30 mm |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 927 | Tornillo cortical (opcional) | AUTORROSCANTE | 2.7 | 8 - 65 mm |  | Acero- Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 928 | Tornillo de bloqueo (opcional) | AUTORROSCANTE | 2.7 | 8 - 65 mm |  | Acero_Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 928 | Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes angulos | autorroscante | 2,0 - 2,7 | 10 a 60 mm |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 930 | Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes angulos | autorroscante | 3,5 | 10 a 95 mm |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 9C FIJADORES INTERNOS DE HUMERO DISTAL, EXTRAARTICULAR Y RADIO Y CUBITO DISTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 931 | FIJADOR PARA RADIO DISTAL ANATOMICA PALMAR INTRAARTICULAR - ANGULO FIJO | Palmar izquierdo y derecho | Radio distal palmar ancha y/o angosta | 2.3-2.7 / 2.7-3.5 | 3 A 5 | Acero - Titanio |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 32 | 932 | FIJADOR PARA RADIO DISTAL PALMAR EXTRAARTICULAR DERECHA E IZQUIERDA | Palmar extraartiacular der e izq | Radio distal palmar | 2.4 / 2.7 | 4 A 12 | Acero - Titanio |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 33 | 933 | FIJADOR INTERNO PARA RADIO DISTAL QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE | DOBLE COLUMNA derecho e izquierda | Radio distal palmar ancha y/o angosta | 2.4/2.7 | 3 A 8 | Acero - Titanio |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 34 | 934 | FIJADRO INTErNO PARA RADIO DISTAL EXTRALARGA - Longitud mayor de 110 mm hasta 160 mm | Derecha e Izquierda | Radio distal palmar | 2.3-2.7 / 2.7-3.5 | 8 a 12 | Acero - Titanio |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 35 | 935 | FIJADOR PARA RADIO DISTAL EN L OBLICUA | En L acodado derecho e izquierdo | Radio distal dorsal | 2.3-2.7 / 2.7-3.5 | 3 - 4 | Acero - Titanio |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 36 | 936 | FIJADOR PARA RADIO DISTAL EN T DORSAL (opcional) | En T | Radio distal dorsal | 2.3-2.7 / 2.7-3.5 | 3 - 6 | Acero - Titanio |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 37 | 937 | FIJADOR PARA RADIO DISTAL RECTA DORSAL (OPCIONAL) | Recto | Radio distal dorsal | 2.3-2.7 / 2.7-3.5 | 5 - 6 | Acero - Titanio |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 38 | 938 | FIJADOR PARA ESTILOIDES CUBITAL (opcional) | Recto | Cubito distal | 2.0-2.4/ 2.4 /2.7 | 6 a 7 | Acero- Titanio |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 39 | 939 | FIJADOR INTERNO HUMERO DISTAL DORSOLATERAL (QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE) | Derecho e Izquierdo | Para humero distal dorsolateral con o sin soporte | 2,4-2.7 /3,5 | 3 A 14 | Acero- Titanio |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 40 | 940 | FIJADOR INTERNO HUMERO DISTAL MEDIAL (QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE) | Derecho e Izquierdo | Para humero distal medial | 2,4-2,7/ 3,5 | 3 A 13 | Acero- Titanio |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 41 | 941 | FIJADOR INTERNO HUMERO DISTAL EXTRAARTICULAR | Derecho e Izquierdo | Minimo: dentro de las placas una con longitud mayor o igual a 260 mm | 2.4-2.7 / 3.5 | 8 A 14 ORIFICIOS DIAFISIARIOS | Acero- Titanio |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |

| TORNILLOS PAR EL SISTEMA (según diseño) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 942 | Tornillo de bloqueo | AUTORROSCANTE | 2 - 2.3 | 6-30 mm |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 43 | 943 | Tornillo de cortical | AUTORROSCANTE | 2 - 2.3 | 6-28 mm |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 44 | 944 | Tornillo de bloqueo | AUTORROSCANTE | 2,4- 2.5 | 10-40 mm |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 45 | 945 | Tornillo de cortical | AUTORROSCANTE | 2,4 - 2.5 | 6-40 mm |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 46 | 946 | Tornillo de bloqueo | AUTORROSCANTE | 2,7 - 3.0 | 8-60 mm |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 47 | 947 | Tornillo de cortical | AUTORROSCANTE | 2,7 3.0 | 6-40 mm |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 48 | 948 | Tornillo de cortical | AUTORROSCANTE. | 3.0 - 3,5 | 10-60 mm |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 49 | 949 | Tornillo bloqueado | AUTORROSCANTE | 3-0 3,5 | 10 a 60 mm |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 50 | 950 | Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes angulos | autorroscante | 2,0 - 2,7 | 10 a 60 mm |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 51 | 951 | Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes angulos | autorroscante | 3,5 | 10 a 95 mm |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |

| GRUPO 9,1 FIJADORES INTERNOS PARA MIEMBROS INFERIORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INCLUYE GUIAS, SIERRAS Y BROCAS EN CALIDAD DE PRESTAMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INCLUIR INSTRUMENTAL PARA PELVIS (CINTAS REDUCTORAS SEPARADORES DE PELVIS Y DOBLADOR DE PLACAS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OBLIGATORIO DEJAR EN APOYO TECNOLOGICO UN MOTOR NEUMATICO O DE PILA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | CODIGO | IMPLANTE | Características |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE | NO OFRECE | MARCA |  | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |  |
|  |  |  | Diseño | Indicaciones |  |  | Material |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 952 | FIJADOR INTERNO TIBIA PROXIMAL MEDIAL (QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE OPCIONAL) | Derecho e izquierdo , angulo variable | Para tibia proximal medial | 3.5-4.5/4.5-5.0 | 4 A 20 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 953 | FIJADOR INTERNO TIBIA PROXIMAL LATERAL (QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE OPCIONAL) | Derecho e izquierdo , angulo variable | Para tibia proximal lateral | 3.5-4.5/4.5-5.0 | 4 A 16 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 954 | FIJADOR INTERNO TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL (QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE OPCIONAL) | Derecho e izquierdo , angulo variable | Para tibia distal anterolateral | 2-7 /3.5 | 4 A 14 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 955 | TIBIA PROXIMAL POSTEROMEDIAL |  |  |  | 4 A 6 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 956 | FIJADOR INTERNO TIBIA DISTAL MEDIAL (QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE OPCIONAL) | Derecho e izquierdo , angulo variable | Para tibia distal medial | 3.5 | 4 A 15 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 957 | FIJADOR INTERNO PILON TIBIAL CRUCIFORME |  | Para pilon tibial cruciforme | 2.7 / 3.5 | 4 A 10 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 958 | FIJADOR INTERNO PERONE | Derecho e Izquierdo | Para Perone Distal. Anatomica lateral y / o posterolateral | 2.7 Y 3.5 | 4 A 14 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 959 | FIJADOR INTERNO OSTEOTOMIAS DE CADERA PEDIATRICO | 100, 110, 120, 130 Y 150 Grados | Para osteotomias de cadera pediatrico | 3.5 |  | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 960 | FIJADOR INTERNO OSTEOTOMIAS DE CADERA PEDIATRICO | 100, 110, 120, 130 Y 150 Grados | Para osteotomias de cadera pediatrico | 5.0 | 7 Y 9 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 961 | FIJADOR INTERNO OSTEOTOMIAS DE CADERA PEDIATRICO | 110 Grados | Para osteotomia de cadera pediatrica | 2.7 | 2 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 962 | FIJADOR INTERNO placa de reconstruccion curva o en J | DE 3.5 MM | PARED ACETABULAR | 3,5 MM | 4 A 16 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 963 | FIJADOR INTERNO placa de reconstruccion recta |  | Para pelvis |  | 3 a 20 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 964 | FIJADOR INTERNO PARA SINFISIS |  | Para sinfisis |  | 4 a 6 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 965 | PLACA DE 3.5 CON GANCHOS | DE 3.5 MM | PARA ACETABULO | 3.5 | 2 A 3 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 966 | PLACA DE RECOSNTRUCCION 3.5 RECTA | DE 3.5 MM | ILIACO | 3.5 MM | 3 A 20 ORIFICIOS | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 967 | FIJADOR INTERNO RECTO ESTRECHA | RECTO ESTRECHA |  | 4.5 / 5.0 | 6 a 24 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 968 | FIJADOR INTERNO RECTO ANCHA | RECTO ANCHO |  | 4.5 / 5.0 | 6 a 24 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 969 | FIJADOR INTERNO EN T | EN T | Tibia proximal | 4.5 / 5.0 | 4 A 16 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 970 | FIJADOR INTERNO EN L | SOSTEN EN L DERECHO E IZQUIERDO | Tibia proximal | 4.5 / 5.0 | 4 A 16 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 971 | FIJADOR INTERNO TIBIA PROXIMAL MINIMA INVASION | DERECHO E IZQUIERDO | Tibia proximal lateral | 4.5 / 5.0 | 4 a 14 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 972 | FIJADOR INTERNO FEMUR DISTAL MINIMA INVASION | DERECHO E IZQUIERDO | Femur distal | 4.5/5.0 | 5 A 18 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 973 | FIJADOR INTERNO TIBIA PROXIMAL OSTEOTOMIAS | DERECHO E IZQUIERDO | TIBIA PROXIMAL | 4.5/5.0 | 3 a 4 | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 974 | FIJADOR INTERNO FEMUR DISTAL OSTEOTOMIAS medial y lateral | DERECHO E IZQUIERDO | FEMUR DISTAL | 4.5/5.0 | 3 a 5 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 975 | FIJADOR INTERNO FEMUR DISTAL PARA OSTEOTOTOMIAS PEDIATRICA a 90 grados | DERECHO E IZQUIERDO | FEMUR DISTAL | 3.5 | 3 A 7 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 976 | FIJADOR INTERNO FEMUR DISTAL PARA OSTEOTOTOMIA PEDIATRICA a 90 grados | DERECHO E IZQUIERDO | FEMUR DISTAL | 5.0 | 3 A 7 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 977 | FIJADOR INTERNO PARA FEMUR PROXIMAL CON O SIN GANCHO | DERECHO E IZQUIERDO | FEMUR PROXIMAL | 4.5/5.0 | 2 a 16 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 978 | FIJADOR INTERNO PARA FEMUR CONDILAR (QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE OPCIONAL) | Derecho e izquierdo , angulo variable | FEMUR DISTAL | 4.5/5.0 | 5 A 18 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 979 | Cable-cerclaje c/pinza ø1 | FEMUR |  | 1.0 |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 980 | Cable-cerclaje c/pinza ø1.7 | FEMUR |  | 1.7 |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 981 | Clavija de posicionamiento con rosca | FEMUR |  | 3.5 |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 982 | Clavija de posicionamiento con rosca | FEMUR |  |  |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 983 | Tornillo de bloqueo | AUTORROSCANTE | 2.7 | 6-60 mm |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 984 | Tornillo de cortical | AUTORROSCANTE | 2.7 | 6 - 60 mm |  | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 985 | Tornillo de bloqueo | AUTORROSCANTE | 3.5 | 10-100 mm |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 986 | Tornillo de cortical |  | 3.5 | 10-50 mm |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 987 | Tornillo Cortical | AUTORROSCANTE | 3.5 | 10 - 50 mm |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 988 | Tornillo Cortical | AUTORROSCANTE | 3.5 | 50-150 mm |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 989 | Tornillo Cortical | AUTORROSCANTE | 4.5 | 14-60 mm |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 990 | Tornillo Cortical |  | 4.5 | 14-120 mm |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 991 | Tornillo de bloqueo | AUTORROSCANTE | 5 O MAS | 14-120 mm |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 992 | Tornillo conico canulado |  | 3,5 - 5 | 40-95 mm |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 993 | Tornillo bloqueado canulado |  | 3,5 - 5 | 25-110 mm |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 994 | Tornillo de esponjosa | ROSCA 16 - 32 | 6.5 | 30-100 mm |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 995 | Tornillo conico canulado | SEGUN DISENO | 7.3 | 50-95 mm |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 996 | Tornillo bloqueado canulado | SEGUN DISENO | 7.3 | 20-100 mm |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 997 | TORNILLOS PARA FIJADOR INTERNO | AUTOPERFORANTE Y AUTORROSCANTE | 5.0 | 18-85MM |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 998 | Arandela de 7.0mm compatibles con tornillos |  | 7 hasta 10.mm |  |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 999 | Arandela de 13 mm compatible con tornillos |  | 13 |  |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 9100 | Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes angulos | autorroscante | 2,7 | 10 a 60 mm |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 9101 | Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes angulos | autorroscante | 3,5 | 10 a 95 mm |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 9102 | Tornillo para fijación en diferentes angulos periprotèsico | autorroscante, sòlido | 5 o más | 8 a 20 mm |  | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 9103 | Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes angulos | autorroscante, sólido o canulado | 5 o más | 22 a 95 |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |

| GRUPO 10 - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA DE PIE (MINIFRAGMENTOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INCLUYE BROCAS Y TARRAJAS CORRESPONDIENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGATORIO DEJAR EN APOYO TECNOLOGICO UN MOTOR NEUMÁTICO O DE PILA; (PIEZA DE MANO, LIVIANA PARA HUESO CORTOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | CODIGO | IMPLANTE |  | Caracteristicas |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
| Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5 mm incluye guia e instrumental correspondiente |  |  |  | Caracteristicas | Diametro | LONGITUD (mm) | Rosca | Material |  |  |  |  |  |
| 1 | 1001 | Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5 mm |  | Canulado | 3.0 - 3.5 mm | 10 o menos | Corta o larga | Acero o titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 2 | 1002 | Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5 mm |  | Canulado | 3.0 - 3.5 mm | 11 - 19 | Corta o larga | Acero o titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 3 | 1003 | Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5 mm |  | Canulado | 3.0 - 3.5 mm | 20 - 29 | Corta o larga | Acero o titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 4 | 1004 | Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5 mm |  | Canulado | 3.0 - 3.5 mm | 30 - 39 | Corta o larga | Acero o titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 5 | 1005 | Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5 mm |  | Canulado | 3.0 - 3.5 mm | 40 - 49 | Corta o larga | Acero o titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 6 | 1006 | Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5 mm (opcional) |  | Canulado | 3.0 - 3.5 mm | 50 o mas | Corta o larga | Acero o titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| Tornillo Canulado de 3.9 - 4.0 mm incluye guia e instrumental correspondiente-OPCIONAL. |  |  |  | Caracteristicas | Diametro | LONGITUD (mm) | Rosca | Material |  |  |  |  |  |
| 7 | 1007 | Tornillo Canulado de 3.9 -4.0 mm |  | Canulado | 3.9 -4.0 mm | 10 - 19 | Corta o larga | Acero o titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 8 | 1008 | Tornillo Canulado de 3.9 -4.0 mm |  | Canulado | 3.9 -4.0 mm | 20 - 29 | Corta o larga | Acero o titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 9 | 1009 | Tornillo Canulado de 3.9 -4.0 mm |  | Canulado | 3.9 -4.0 mm | 30 - 39 | Corta o larga | Acero o titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 10 | 1010 | Tornillo Canulado de 3.9 -4.0 mm |  | Canulado | 3.9 -4.0 mm | 40 - 49 | Corta o larga | Acero o titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 11 | 1011 | Tornillo Canulado de 3.9 -4.0 mm |  | Canulado | 3.9 -4.0 mm | 50 - 59 | Corta o larga | Acero o titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 12 | 1012 | Tornillo Canulado de 3.9 -4.0 mm |  | Canulado | 3.9 -4.0 mm | 60 0 mas | Corta o larga | Acero o titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| ARANDELAS Y OTROS - OPCIONAL |  |  |  |  | Diametro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1013 | Arandela dentada para tornillos 2.7 a 4.0 |  |  | correspondiente |  |  | Acero o titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 14 | 1014 | Arandela para tornillo canulado de 2.7 a 4.0 |  |  | correspondiente |  |  | Acero o titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| SISTEMA DE 2.3 - 2. 4 mm |  |  |  | Diseño |  | Diametro | Orificios | Material |  |  |  |  |  |
| 15 | 1015 | Placa recta |  |  |  | 2.3 - 2. 4 | 4-12 | Acero o Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 16 | 1016 | Placa en T recta |  | En T |  | 2.3 - 2. 4 | 6 - 10 | Acero o Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 17 | 1017 | Placa en T oblicua derecha e izquierda (opcional) |  | En T |  | 2.3 - 2. 4 | 6 | Acero o Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 18 | 1018 | Placa en L derecha e izquierda (opcional) |  | En L |  | 2.3 - 2. 4 | 6 | Acero o Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 19 | 1019 | Placa en X (opcional) |  |  |  | 2.3 - 2. 4 /2.7 |  | Acero o Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 20 | 1020 | Placa condilar |  |  |  | 2.3 - 2. 4 |  | Acero o Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 21 | 1021 | Placa en H con cuña (OPCIONAL) |  | En H |  | 2.4 | 4-5 | Acero o Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 22 | 1022 | Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm |  | Solido | 2.3 | 5-16 | cortical | Acero o Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 23 | 1023 | Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm |  | Solido | 2.3 | 16 - 40 | cortical | Acero o Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 24 | 1024 | Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm bloqueado (opcional) |  | Solido | 2.3 | 6 - 30 | cortical | Acero o Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| SISTEMA DE 2.7mm - |  |  |  | Diseño |  | Diametro | Orificios | Material |  |  |  |  |  |
| 25 | 1025 | Placa recta 4- 5 orificios (puede tener orificios de diametro combinado) |  |  |  | 2.7 | 4-6 | Acero o Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 26 | 1026 | Placa en H (puede tener orificios de diametro combinado) opcional |  | En H |  | 2.7 |  | Acero o Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 27 | 1027 | Placa en H con cuña (OPCIONAL) |  | En H |  | 2.7 | 4-5 | Acero o Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 28 | 1028 | Placa en H (puede tener orificios de diametro combinado) OPCI0NAL |  | En H |  | 2.7 | 6 O más | Acero o Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 29 | 1029 | Placa en T recta |  | En T |  | 2.7 | 4-5-7 | Acero o Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 30 | 1030 | Placa en T o L oblicua derecha e izquierda (opcional) |  | En T |  | 2.7 | 4-6 | Acero o Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 31 | 1031 | Placa en L derecha e izquierda (opcional) |  | En L |  | 2.7 | 5 - 7 | Acero o Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 32 | 1032 | Placa en X (opcional) |  |  |  | 2.7 |  | Acero o Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 33 | 1033 | Placa fijacion de escafoides metatarsiano (opcional) |  | Lapidus der - Izq | 2.7 | 2.7 | 4 | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 34 | 1034 | Placa SubCondilar (opcional) |  | Subcondilar | 2.7 | 2.7 | 11 | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 35 | 1035 | Placa fusion de metatarso falangica |  | Artrodesis metatarsofalangica | 2.4 - 2.7 | 2.4 - 2,7 | 05-jun | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 36 | 1036 | Placa Gancho (OPCIONAL) |  | Derecha e izquierda | 2.7 | 2.7 | 6 | Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 37 | 1037 | Tornillo de Cortical de 2.7 mm |  | Solido | 2.7 | 10 o menos ,12,14,14,18 | cortical | Acero o Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 38 | 1038 | Tornillo de Cortical de 2.7 mm |  | Solido | 2.7 | 20 - 30 | cortical | Acero o titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 39 | 1039 | Tornillo de Cortical de 2.7 mm (opcional) |  | Solido | 2.7 | 30 o más | cortical | Acero o titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 40 | 1040 | Tornillo de Cortical de 2.7 mm bloqueado |  | Solido | 2.7 | 10 o menos ,12,14,14,18 | cortical | Acero o Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 41 | 1041 | Tornillo de Cortical de 2.7 mm bloqueado |  | Solido | 2.7 | 20 - 30 | cortical | Acero o titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 42 | 1042 | Tornillo de Cortical de 2.7 mm bloqueado (opcional) |  | Solido | 2.7 | 30 o más | cortical | Acero o titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| SISTEMA DE 3.5 mm |  |  |  | Diseño |  | Diametro - Long | Orificios | Material |  |  |  |  |  |
| 43 | 1043 | Placa en H (OPCIONAL) |  | En H |  | 2,7 - 3.5 | 4- 6 | Acero o Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 44 | 1044 | Placa en H con cuña o escalón (OPCIONAL) |  | En H |  | 2,7 - 3.5 | 4 | Acero o Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 45 | 1045 | Tornillo de Cortical de3.5 mm |  | Solido | 3.5 | 10,12,14,14,18,20 | cortical | Acero o Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 46 | 1046 | Tornillo de Cortical de3.5 mm |  | Solido | 3.5 | 22-24, 26-28, 30-32 | cortical | Acero o Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 47 | 1047 | Tornillo de Cortical de3.5 mm |  | Solido | 3.5 | 35 - 40, 45 - 50 o mas | cortical | Acero o Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 48 | 1048 | Tornillo de Cortical de 3.5 mm bloqueado |  | Solido | 3.5 | 10,12,14,14,18,20 | cortical | Acero o Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 49 | 1049 | Tornillo de Cortical de 3.5 mm bloqueado |  | Solido | 3.5 | 22-24, 26-28, 30-32 | cortical | Acero o Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 50 | 1050 | Tornillo de Cortical de 3.5 mm bloqueado |  | Solido | 3.5 | 35, 40, 45 y 50 o mas | cortical | Acero o titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 51 | 1051 | Placa para calcaneo no bloqueada (OPCIONAL) |  | Minimo2 tamaños |  |  |  | Acero o titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 52 | 1052 | Placa para calcaneo bloqueada |  | Minimo 2 tamaños |  |  |  | Acero o titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 53 | 1053 | PLACA DE RECONSTRUCCION DE COLUMNA MEDIAL (OPCIONAL) |  | MINIMO DOS TAMAÑOS | 3.5 |  |  | Acero o titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| SISTEMA 2,0 (OPCIONAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 1054 | Placa recta | RECTO |  | PIE | 2.0 | 4 a 12 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 55 | 1055 | Placa recta | RECTO |  | PIE | 2.0 | 4,5,6 Y 7 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 56 | 1056 | Placa en Y | EN Y 7-8X3-4 |  | PIE | 2.0 | 7-8X3-4 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 57 | 1057 | Placa en T | EN T 7-8x2 |  | PIE | 2.0 | 7-8X2 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 58 | 1058 | Placa en T | EN T |  | PIE | 2.0 | 7-8X3 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 59 | 1059 | Placa condilar | CONDILAR |  | PIE | 2.0 | 7 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 60 | 1060 | Tornillo de Cortical de 2.0 mm | Solido |  |  | 6 - 28 mm |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 61 | 1061 | Tornillo de Cortical de 2.0 mm bloqueado | Solido |  |  | 6 - 28 mm |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 62 | 1062 | Tornillo Canulado de 2,0 a 2,4 mm con y sin cabeza | Canulado |  | PIE | 2.0-2.4 mm | 10-40 mm | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 63 | 1073 | HOJAS DE SIERRA | HOJAS ESTERILES |  | 5 A 10MM | 15 A 40 MM |  | ACERO | UNIDAD |  |  |  |  |

| GRUPO 11.- MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA PEQUEÑOS Y GRANDES FRAGMENTOS - TODOS LOS TORNILLOS DEBEN SER AUTOTARRAJANTES. - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLACAS PARA OSTEOSINTESIS DE PEQUENOS FRAGMENTOS (Tornillos 3.5 mm-4.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | CODIGO | IMPLANTE | Caracteristicas | Indicaciones | Tornillos | Orificios | Material | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
| OBLIGATORIO DEJAR EN APOYO TECNOLOGICO UN MOTOR NEUMATICO O DE PILA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11001 | Placa de compresion dinámica de 4 - 5 y 6 orificios | Autocompresión |  | 3.5 mm | 4 - 5 y 6 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 2 | 11002 | Placa de compresion dinámica de 7 - 8 Y 10 orificios | Autocompresión |  | 3.5 mm | 7 - 8 y 10 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 3 | 11003 | Placa de compresion dinámica de 12 y más orificios | Autocompresión |  | 3.5 mm | 12 y más | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 4 | 11004 | Placa en T de 3 - 4 Orificios (opcional) | En T |  | 3.5 mm-4.0 | 3 - 4 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 5 | 11005 | Placa en T de 5 - 6 Orificios (opcional) | En T |  | 3.5 mm-4.0 | 5 - 6 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 6 | 11006 | Placa en T de mas de 6 orificios (opcional) | En T |  |  |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 7 | 11007 | Placa en T oblicua de 3 - 4 y 5 Orificios (opcional) | En T Oblicua |  | 3.5 mm-4.0 | 3 - 4 y 5 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 8 | 11008 | Placa tercio de tubo o caña con 4, 5 y 6 Orificios | En 1/3 de tubo o caña |  | 3.5 mm-4.0 | 4, 5 y 6 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 9 | 11009 | Placa tercio de tubo o caña con 7, 8 y 9 Orificios | En 1/3 de tubo o caña |  | 3.5 mm-4.0 | 7, 8 y 9 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 10 | 11010 | Placa tercio de tubo o caña con 10, 11 y 12 Orificios | En 1/3 de tubo o caña |  | 3.5 mm-4.0 | 10, 11 y 12 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 11 | 11011 | Placa Recta de Reconstrucción de 5, 6 y 7 Orificios | Reconstrucción |  | 3.5 mm-4.0 | 5, 6 y 7 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 12 | 11012 | Placa Recta de Reconstrucción de 8, 9 y 10 Orificios | Reconstrucción |  | 3.5 mm-4.0 | 8, 9 y 10 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 13 | 11013 | Placa Recta de Reconstrucción de 12, 14 y 16 Orificios | Reconstrucción |  | 3.5 mm-4.0 | 12, 14 y 16 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 14 | 11014 | Placa Recta de Reconstrucción de 18, 20 y 22 Orificios | Reconstrucción |  | 3.5 mm-4.0 | 18, 20 y 22 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 15 | 11015 | Placa arqueada de Reconstrucción de 6, 8 y 10 Orificios | Reconstrucción |  | 3.5 | 6, 8 y 10 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 16 | 11016 | Placa arqueada de Reconstrucción de 12, 14 , 16 y 18 Orificios | Reconstrucción |  | 3.5 | 12, 14 y 16 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| TORNILLOS PARA FIJACION DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS, ARANDELAS, BROCAS Y MACHOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | CODIGO | IMPLANTE | Caracteristicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tornillos de Cortical 3.5 mm | Diseño | Diametro (mm) | Longitud (mm) | Rosca | Material |  |  |  |  |  |
| 17 | 11017 | Tornillo de Cortical de 3.5 mm | Solido | 3.5 mm | 10 - 18 | Cortical | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 18 | 11018 | Tornillo de Cortical de 3.5 mm | Solido | 3.5 mm | 20 - 28 | Cortical | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 19 | 11019 | Tornillo de Cortical de 3.5 mm | Solido | 3.5 mm | 30 - 38 | Cortical | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 20 | 11020 | Tornillo de Cortical de 3.5 mm | Solido | 3.5 mm | 40 - 48 | Cortical | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 21 | 11021 | Tornillo de Cortical de 3.5 mm | Solido | 3.5 mm | 50 - 58 | Cortical | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 22 | 11022 | Tornillo de Cortical de 3.5 mm | Solido | 3.5 mm | 60 o más | Cortical | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 23 | 11023 | Tornillo de Esponjosa de 4.0 rosca corta y total | Esponjosa | 4.0 mm | 10 - 18 | Corta y total | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 24 | 11024 | Tornillo de Esponjosa de 4.0 rosca corta y total | Esponjosa | 4.0 mm | 20 - 28 | Corta y total | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 25 | 11025 | Tornillo de Esponjosa de 4.0 rosca corta y total | Esponjosa | 4.0 mm | 30 - 38 | Corta y total | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 26 | 11026 | Tornillo de Esponjosa de 4.0 rosca corta y total | Esponjosa | 4.0 mm | 40 - 48 | Corta y total | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 27 | 11027 | Tornillo de Esponjosa de 4.0 rosca corta y total | Esponjosa | 4.0 mm | 50 - 58 | Corta y total | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 28 | 11028 | Tornillo de Esponjosa de 4.0 rosca corta y total | Esponjosa | 4.0 mm | 60 o más | Corta y total | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 29 | 11029 | Arandela 7.0 mm para tornillo de esponjosa 4.0 mm |  | 7.0 mm |  |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 30 | 11030 | Brocas con dos aristas de corte | Solido | Dos | Acople mandril | 2.5 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 31 | 11031 | Brocas con dos aristas de corte | Solido | Dos | Rápido | 2.5 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 32 | 11032 | Brocas con dos aristas de corte | Solido | Dos | Rápido | 2.5 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| PLACAS PARA OSTEOSINTESIS DE GRANDES FRAGMENTOS (Tornillos 4.5-6.5 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | CODIGO | IMPLANTE | Caracteristicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Placa recta angosta con orificios de autocompresión con tornillos de 4.5 mm | Diseño | Indicaciones | Tornillos | Orificios | Material |  |  |  |  |  |
| 33 | 11033 | Placa de compresion dinámica angosta con 4, 5. 6 y 7 orificios | Autocompresión | Tibia | 4.5-6.5 mm | 4, 5. 6 y 7 | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 34 | 11034 | Placa de compresion dinámica angosta con 8, 9, 10 y 11 orificios | Autocompresión | Tibia | 4.5-6.5 mm | 8, 9, 10 y 11 | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 35 | 11035 | Placa de compresion dinámica angosta con 12, 13, 14 y 15 orificios | Autocompresión | Tibia | 4.5-6.5 mm | 12, 13, 14 y 15 | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 36 | 11036 | Placa de compresión dinámica angosta con 16 y más orificios | Autocompresión | Tibia | 4.5-6.5 mm | 16 y más | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| No. | CODIGO | Placa recta ancha con orificios de auto compresión para tornillos de 4.5-6.5 mm mm | Diseño | Indicaciones | Tornillos | Orificios | Material |  |  |  |  |  |
| 37 | 11037 | Placa de compresion dinámica ancha de 6, 7, 8 y 9 orificios | Autocompresión | Húmero - Fémur | 4.5-6.5 mm | 6, 7, 8 y 9 | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 38 | 11038 | Placa de compresion dinámica ancha de 10, 11, 12 y 13 orificios | Autocompresión | Húmero - Fémur | 4.5-6.5 mm | 10, 11, 12 y 13 | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 39 | 11039 | Placa de compresion dinámica ancha de 14, 15, 16 y 18 orificios | Autocompresión | Húmero - Fémur | 4.5-6.5 mm | 14, 15, 16 y 18 | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| No. | CODIGO | Placas Tubo para cadera con barril largo y corto (incluye 3 guias) | Diseño | Indicaciones | Tornillos | Orificios | Material |  |  |  |  |  |
| 40 | 11040 | Placa tubo para cadera 135° 3 y 4 orificios cilindro corto (Orificios 3 y 4) | cilindro corto | Cadera | 4.5-6.5 mm | 2 ,3 y 4 | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 41 | 11041 | Placa tubo para cadera 135° 3 orificios cilindro largo (orificios 3) | cilindro largo | Cadera | 4.5-6.5 mm | 2 | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 42 | 11042 | Placa tubo para cadera 135° 4 orificios - OBLIGATORIO | cilindro largo | Cadera | 4.5-6.5 mm | 4 | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 43 | 11043 | Placa tubo para cadera 135° 5, 6 y más orificios, cilindro corto | cilindro corto | Cadera | 4.5-6.5 mm | 5, 6 y más | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 44 | 11044 | Placa tubo para cadera 135° 5 orificios - OBLIGATORIO | cilindro largo | Cadera | 4.5-6.5 mm | 5 | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 45 | 11045 | Placa tubo para cadera 135° 6 orificios - OBLIGATORIO | cilindro largo | Cadera | 4.5-6.5 mm | 6 | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 46 | 11046 | Placa tubo para cadera 135° 8 orificios - OBLIGATORIO | cilindro largo | Cadera | 4.5-6.5 mm | 8 | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 47 | 11047 | Placa tubo para cadera 135° 10 orificios - OBLIGATORIO | cilindro largo | Cadera | 4.5-6.5 mm | 10 | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 48 | 11048 | Placa tubo para cadera 135° 12 orificios -OBLIGATORIO | cilindro largo | Cadera | 4.5-6.5 mm | 12 | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 49 | 11049 | Placa tubo para cadera 135° 14 orificios | cilindro largo | Cadera | 4.5-6.5 mm | 14 | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 50 | 11050 | Placa de estabilización trocantérea |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| No. | CODIGO | Placas Tubo para rodilla con orificios de autocompresión (incluye 3 guias) | Diseño | Indicaciones | Tornillos | Orificios | Material |  |  |  |  |  |
| No. | CODIGO | Tornillos para placa tubo de cadera | Diseño | Indicaciones | Longitud | Rosca | Material |  |  |  |  |  |
| 51 | 11051 | Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 50 mm - OBLIGATORIO |  |  | 50 mm |  | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 52 | 11052 | Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 55 mm - OBLIGATORIO |  |  | 55 mm |  | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 53 | 11053 | Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 60 mm - OBLIGATORIO |  |  | 60 mm |  | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 54 | 11054 | Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 65 mm - OBLIGATORIO |  |  | 65 mm |  | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 55 | 11055 | Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 70 mm – OBLIGATORIO |  |  | 70 mm |  | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 56 | 11056 | Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 75 mm - OBLIGATORIO |  |  | 75 mm |  | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 57 | 11057 | Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 80 mm - OBLIGATORIO |  |  | 80 mm |  | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 58 | 11058 | Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 85 mm - OBLIGATORIO |  |  | 85 mm |  | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 59 | 11059 | Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 90 mm - OBLIGATORIO |  |  | 90 mm |  | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 60 | 11060 | Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 95 mm - OBLIGATORIO |  |  | 95 mm |  | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 61 | 11061 | Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 100 mm - OBLIGATORIO |  |  | 100 mm |  | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 62 | 11062 | Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 105 mm |  |  | 105 mm |  | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 63 | 11063 | Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 110 mm |  |  | 110 mm |  | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 64 | 11064 | Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 115 mm |  |  | 115 mm o mas |  | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 65 | 11065 | Dispositivo de bloqueo para Placa Tubo |  |  |  |  | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 66 | 11066 | Tornillo de compresión para placa tubo de cadera (Tornillo de seguridad) – OBLIGATORIO |  |  |  |  | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| TORNILLOS PARA FIJACION DE GRANES FRAGMENTOS, ARANDELAS, BROCAS Y MACHOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | CODIGO | IMPLANTE | Caracteristicas |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
|  |  |  | Diseño | Diametro (mm) | Longitud (mm) | Rosca | Material |  |  |  |  |  |
| TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 11067 | Tornillos para Cortical de 4.5 mm rosca completa | Solido | 4.5 mm | 14 -20 | Cortical | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 68 | 11068 | Tornillos para Cortical de 4.5 mm rosca completa | Solido | 4.5 mm | 22 - 30 | Cortical | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 69 | 11069 | Tornillos para Cortical de 4.5 mm rosca completa | Solido | 4.5 mm | 32 - 40 | Cortical | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 70 | 11070 | Tornillos para Cortical de 4.5 mm rosca completa | Solido | 4.5 mm | 42 - 50 | Cortical | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 71 | 11071 | Tornillos para Cortical de 4.5 mm rosca completa | Solido | 4.5 mm | 52 - 60 | Cortical | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 72 | 11072 | Tornillos para Cortical de 4.5 mm rosca completa | Solido | 4.5 mm | 62 - 70 | Cortical | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 73 | 11073 | Tornillos para Cortical de 4.5 mm rosca completa | Solido | 4.5 mm | 72 - 80 | Cortical | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 74 | 11074 | Tornillos para Cortical de 4.5 mm rosca completa | Solido | 4.5 mm | 85 - 95 | Cortical | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 75 | 11075 | Tornillos para Cortical de 4.5 mm rosca completa | Solido | 4.5 mm | 100 - 110 | Cortical | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 76 | 11076 | Tornillos para Cortical de 4.5 mm rosca completa | Solido | 4.5 mm | 115 y más | Cortical | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 77 | 11077 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca 16 mm. | Esponjosa | 6.5 mm | 30 y 35 | 16 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 78 | 11078 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca 16 mm. | Esponjosa | 6.5 mm | 40 y 45 | 16 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 79 | 11079 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca 16 mm. | Esponjosa | 6.5 mm | 50 y 55 | 16 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 80 | 11080 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca 16 mm. | Esponjosa | 6.5 mm | 60 y 65 | 16 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 81 | 11081 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca 16 mm. | Esponjosa | 6.5 mm | 70 y 75 | 16 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 82 | 11082 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca 16 mm. | Esponjosa | 6.5 mm | 80 y 85 | 16 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 83 | 11083 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca 16 mm. | Esponjosa | 6.5 mm | 90 y 95 | 16 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 84 | 11084 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca 16 mm. | Esponjosa | 6.5 mm | 100 y 105 | 16 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 85 | 11085 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca 16 mm. | Esponjosa | 6.5 mm | 110 - más | 16 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 86 | 11086 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca de 32 mm. | Esponjosa | 6.5 mm | 45, 50 y 55 | 32 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 87 | 11087 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca de 32 mm. | Esponjosa | 6.5 mm | 60 y 65 | 32 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 88 | 11088 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca de 32 mm. | Esponjosa | 6.5 mm | 70 y 75 | 32 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 89 | 11089 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca de 32 mm. | Esponjosa | 6.5 mm | 80 y 85 | 32 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 90 | 11090 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca de 32 mm. | Esponjosa | 6.5 mm | 90 y 95 | 32 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 91 | 11091 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca de 32 mm. | Esponjosa | 6.5 mm | 100 y 105 | 32 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 92 | 11092 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca de 32 mm. | Esponjosa | 6.5 mm | 110 - más | 32 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 93 | 11093 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca completa | Esponjosa | 6.5 mm | 25 y 30 | Completa | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 94 | 11094 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca completa | Esponjosa | 6.5 mm | 35 ,40 y 45 | Completa | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 95 | 11095 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca completa | Esponjosa | 6.5 mm | 50 y 55 | Completa | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 96 | 11096 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca completa | Esponjosa | 6.5 mm | 60 y 65 | Completa | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 97 | 11097 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca completa | Esponjosa | 6.5 mm | 70 y 75 | Completa | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 98 | 11098 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca completa | Esponjosa | 6.5 mm | 80 y 85 | Completa | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 99 | 11099 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca completa | Esponjosa | 6.5 mm | 90 y 95 | Completa | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 100 | 11100 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca completa | Esponjosa | 6.5 mm | 100 y 105 | Completa | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 101 | 11101 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca completa | Esponjosa | 6.5 mm | 110 - más | Completa | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 102 | 11102 | Arandela de 13 mm para tornillo de esponjosa de 6.5mm |  | 13 mm |  |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| No. | CODIGO | BROCAS | Caracteristicas |  | Acople | Diametro | Material |  |  |  |  |  |
| 103 | 11103 | Brocas con dos aristas de corte | Solido |  | Acople mandril | 3.2 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 104 | 11104 | Brocas con dos aristas de corte | Solido |  | Acople mandril | 3.2 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 105 | 11105 | Brocas con dos aristas de corte | Solido |  | Rápido | 3.2 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 106 | 11106 | Brocas con dos aristas de corte | Solido |  | Rápido | 3.2 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 107 | 11107 | Brocas con dos aristas de corte | Solido |  | Acople mandril | 3.5 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 108 | 11108 | Brocas con dos aristas de corte | Solido |  | Acople mandril | 3.5 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 109 | 11109 | Brocas con dos aristas de corte | Solido |  | Rápido | 3.5 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 110 | 11110 | Brocas con dos aristas de corte | Solido |  | Rápido | 3.5 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 111 | 11111 | Brocas con dos aristas de corte | Solido |  | Acople mandril | 4.5 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 112 | 11112 | Brocas con dos aristas de corte | Solido |  | Acople mandril | 4.5 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 113 | 11113 | Brocas con dos aristas de corte | Solido |  | Rápido | 4.5 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 114 | 11114 | Brocas con dos aristas de corte | Solido |  | Rápido | 4.5 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 115 | 11115 | Brocas con dos aristas de corte | Solido |  | Rápido | 6.0 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 116 | 11116 | Brocas con tres aristas de corte | Solido |  | Rápido | 2.5 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 117 | 11117 | Brocas con tres aristas de corte | Solido |  | Rápido | 4.0 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 118 | 11118 | Brocas con tres aristas de corte | Solido |  | Rápido | 4.5 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 119 | 11119 | Brocas con tres aristas de corte | Solido |  | Rápido | 4.5 mm | Acero |  |  |  |  |  |
| No. | CODIGO | MACHOS |  |  |  | Diámetro | Material | UNIDAD DE MEDEIDA | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
| ALAMBRES, CLAVOS Y GRAPAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | CODIGO | IMPLANTE | Caracteristicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Diseño | Forma | Longitud | Diámetro | Material |  |  |  |  |  |
| 120 | 11120 | Rollo de alambre 1.0 mm | Solido | Liso | 10 mts | 1.0 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 121 | 11121 | Rollo de alambre 1.25 mm | Solido | Liso | 10 mts | 1.25 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 122 | 11122 | Clavo Kirschner punta trocar | Solido | Liso | >o= 250mm | 1.25 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 123 | 11123 | Clavo Kirschner punta trocar | Solido | Liso | >o= 250mm | 1.6 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 124 | 11124 | Clavo Kirschner punta trocar | Solido | Liso | >o= 250mm | 2.0 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 125 | 11125 | Clavo Kirschner punta trocar | Solido | Liso | >o= 250mm | 2.5 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 126 | 11126 | Clavo Kirschner punta trocar | Solido | Liso | >o= 250mm | 3.0 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 127 | 11127 | Clavo Kirschner doble punta | Solido | Liso | >o= 150mm | 1.2 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 128 | 11128 | Clavo Kirschner doble punta | Solido | Liso | >o= 150mm | 1.6 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 129 | 11129 | Clavo Kirschner doble punta | Solido | Liso | >o= 150mm | 2.0 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 130 | 11130 | Clavo Steinmann punta trocar | Solido | Punta trocar | >o= 150mm | 3.5 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 131 | 11131 | Clavo Steinmann punta trocar | Solido | Punta trocar | >o= 250mm | 4.0 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 132 | 11132 | Clavo Steinmann punta trocar | Solido | Punta trocar | >o= 200mm | 4.5 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 133 | 11133 | Clavo Steinmann punta trocar | Solido | Punta trocar | >o= 200mm | 5.0 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 134 | 11134 | Clavo con rosca en la punta (opcional) | Solido | Punta roscada | >o= 200mm | 1.0 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 135 | 11135 | Clavo con rosca en la punta (opcional) | Solido | Punta roscada | >o= 200mm | 1.2 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 136 | 11136 | Clavo con rosca en la punta (opcional) | Solido | Punta roscada | >o= 200mm | 1.5 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 137 | 11137 | Clavo con rosca en la punta (opcional) | Solido | Punta roscada | >o= 200mm | 2.0 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 138 | 11138 | Clavo con rosca en la punta (opcional) | Solido | Punta roscada | >o= 200mm | 2.5 mm | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 139 | 11139 | Clavos elásticos para fracturas de húmero,antebrazo, tibia y fémur (opcional) | Sólido |  | 400 mm o mas | 2 a 3 mm | Titanio - acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 140 | 11140 | Clavos elásticos para fracturas de húmero,antebrazo, tibia y fémur (opcional) | Sólido |  | 400 mm o mas | 4 | Titanio - acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 141 | 11141 | Grapa para hueso DE BLAUNT | Solido | Minimo 5 tamaños |  |  | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |

| GRUPO 12.- MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA REVISIONES ARTICULARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | CODIGO | ELEMENTO | Caracteristicas |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
|  |  |  |  | Diametro (mm) | Longitud (mm) |  | Material |  |  |  |  |  |
| 1 | 12001 | CABLE EN ACERO O POLIMERO PARA PLACA | Cable acero | 1.8-2.0 mm | 75 cm o más |  | Acero o polimero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 2 | 12002 | CABLE EN CROMO - COBALTO O POIMERO PARA GRAPA TROCANTERICA DE 2.0 |  | 1.8-2.0 mm | 75 cm o más |  | Cromo-Cobalto o polimero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 3 | 12003 | PLACA PARA CABLE |  |  | 100-200mm |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 4 | 12004 | PLACA PARA CABLE |  |  | 201 a 289 mm |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 5 | 12005 | PLACA PARA CABLE | Placa Cable |  | Mayor o igual a 290 mm |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 6 | 12006 | SISTEMA DE CIERRE PARA CABLE (opcional segun diseno) | DE PRESION O DE TORNILLO |  |  |  | COMPATIBLE | UNIDAD |  |  |  |  |
| 7 | 12007 | GRAPA TROCANTERICA | Grapa TROCANTERICA | MINIMO 2 TAMAÑOS |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 8 | 12008 | TORNILLOS DE CORTICAL (OPCIONAL, según diseño) |  |  | 10 A 50 mm |  | compatible | UNIDAD |  |  |  |  |
| 9 | 12009 | TORNILLOS BLOQUEADOS (OPCIONAL, según diseño) |  |  | 11 A 50 mm |  | compatible | UNIDAD |  |  |  |  |

| GRUPO 13 MATERIAL DE OSTEOSINTESIS - TORNILLOS CANULADOS (Incluye Guía correspondiente) e instrumental a préstamo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | CODIGO | IMPLANTE | Caracteristicas |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
|  |  |  | Diseño | Diametro (mm) | Longitud (mm) | Rosca | Material |  |  |  |  |  |
| OBLIGATORIO DEJAR EN APOYO TECNOLOGICOP UN MOTOR NEUMATICO O DE PILA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 13001 | Tornillo Canulado de 3.5 - 4.0 rosca parcial | Canulado, autoperforante, autotarrajante | 3.5 - 4.0 mm | 10 - 18 | Rosca corta | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 2 | 13002 | Tornillo Canulado de 3.5 - 4.0 rosca parcial | Canulado, autoperforante, autotarrajante | 3.5 - 4.0 mm | 20 - 28 | Rosca corta | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 3 | 13003 | Tornillo Canulado de 3.5 - 4.0 rosca parcial | Canulado, autoperforante, autotarrajante | 3.5 - 4.0 mm | 30 - 38 | Rosca corta | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 4 | 13004 | Tornillo Canulado de 3.5 - 4.0 rosca parcial | Canulado, autoperforante, autotarrajante | 3.5 - 4.0 mm | 40 - 48 | Rosca corta | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 5 | 13005 | Tornillo Canulado de 3.5 - 4.0 rosca parcial | Canulado, autoperforante, autotarrajante | 3.5 - 4.0 mm | 50 - más | Rosca corta | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 6 | 13006 | Tornillo Canulado de 3.5 - 4.0 rosca completa | Canulado, autoperforante, autotarrajante | 3.5 - 4.0 mm | 10 - 18 | Completa | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 7 | 13007 | Tornillo Canulado de 3.5 - 4.0 rosca completa | Canulado, autoperforante, autotarrajante | 3.5 - 4.0 mm | 20 - 28 | Completa | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 8 | 13008 | Tornillo Canulado de 3.5 - 4.0 rosca completa | Canulado, autoperforante, autotarrajante | 3.5 - 4.0 mm | 30 - 38 | Completa | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 9 | 13009 | Tornillo Canulado de 3.5 - 4.0 rosca completa | Canulado, autoperforante, autotarrajante | 3.5 - 4.0 mm | 40 - 48 | Completa | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 10 | 13010 | Tornillo Canulado de 3.5 - 4.0 rosca completa | Canulado, autoperforante, autotarrajante | 3.5 - 4.0 mm | 50 - más | Completa | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 11 | 13011 | Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta | Canulado, autoperforante, autotarrajante | 6.5mm-7.3 mm | 30 y 35 | 16 - 20 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 12 | 13012 | Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta | Canulado, autoperforante, autotarrajante | 6.5mm-7.3 mm | 40 y 45 | 16 - 20 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 13 | 13013 | Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta | Canulado, autoperforante, autotarrajante | 6.5mm-7.3 mm | 50 y 55 | 16 - 20 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 14 | 13014 | Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta | Canulado, autoperforante, autotarrajante | 6.5mm-7.3 mm | 60 y 65 | 16 - 20 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 15 | 13015 | Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta | Canulado, autoperforante, autotarrajante | 6.5mm-7.3 mm | 70 y 75 | 16 - 20 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 16 | 13016 | Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta | Canulado, autoperforante, autotarrajante | 6.5mm-7.3 mm | 80 y 85 | 16 - 20 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 17 | 13017 | Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta | Canulado, autoperforante, autotarrajante | 6.5mm-7.3 mm | 90 y 95 | 16 - 20 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 18 | 13018 | Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta | Canulado, autoperforante, autotarrajante | 6.5mm-7.3 mm | 100 y 105 | 16 - 20 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 19 | 13019 | Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta | Canulado, autoperforante, autotarrajante | 6.5mm-7.3 mm | 110 y 115 | 16 - 20 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 20 | 13020 | Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta | Canulado, autoperforante, autotarrajante | 6.5mm-7.3 mm | 120 y 125 | 16 - 20 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 21 | 13021 | Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta | Canulado, autoperforante, autotarrajante | 6.5mm-7.3 mm | 130 - más | 16 - 20 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 22 | 13022 | Tornillo Canulado de 6.5- 7.3 mm rosca 32 | Canulado, autoperforante, autotarrajante | 6.5mm-7.3 mm | 50 y 55 | 32 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 23 | 13023 | Tornillo Canulado de 6.5- 7.3 mm rosca 32 | Canulado, autoperforante, autotarrajante | 6.5mm-7.3 mm | 60 y 65 | 32 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 24 | 13024 | Tornillo Canulado de 6.5- 7.3 mm rosca 32 | Canulado, autoperforante, autotarrajante | 6.5mm-7.3 mm | 70 y 75 | 32 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 25 | 13025 | Tornillo Canulado de 6.5- 7.3 mm rosca 32 | Canulado, autoperforante, autotarrajante | 6.5mm-7.3 mm | 80 y 85 | 32 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 26 | 13026 | Tornillo Canulado de 6.5- 7.3 mm rosca 32 | Canulado, autoperforante, autotarrajante | 6.5mm-7.3 mm | 90 y 95 | 32 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 27 | 13027 | Tornillo Canulado de 6.5- 7.3 mm rosca 32 | Canulado, autoperforante, autotarrajante | 6.5mm-7.3 mm | 100 y 105 | 32 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 28 | 13028 | Tornillo Canulado de 6.5- 7.3 mm rosca 32 | Canulado, autoperforante, autotarrajante | 6.5mm-7.3 mm | 110 y 115 | 32 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 29 | 13029 | Tornillo Canulado de 6.5- 7.3 mm rosca 32 | Canulado, autoperforante, autotarrajante | 6.5mm-7.3 mm | 120 y 125 | 32 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 30 | 13030 | Tornillo Canulado de 6.5- 7.3 mm rosca 32 | Canulado, autoperforante, autotarrajante | 6.5mm-7.3 mm | 130 - más | 32 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 31 | 13031 | Tornilo canulado de 4.5 rosca 16. (OPCIONAL) | Canulado, autoperforante, | 4.5 | 10 a 48 (de 2 en 2) | 16 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 32 | 13032 | Tornilo canulado de 4.5 rosca 16 (OPCIONAL) | Canulado, autoperforante, | 4.5 | 50 mm - más | 16 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 33 | 13033 | Tornilo canulado de 4.5 rosca 32 (OPCIONAL) | Canulado, autoperforante, | 4.5 | 10 a 48 (de 2 en 2) | 16 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 34 | 13034 | Tornilo canulado de 4.5 rosca 32 (OPCIONAL) | Canulado, autoperforante, | 4.5 | 50 mm - más | 16 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |

| GRUPO 14.- REEMPLAZOS PARA HOMBRO VER ANEXO 1F INSTRUMENTAL incluye campo en U estéril y película estéril incisional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROTESIS TOTAL DE HOMBRO- |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | CODIGO | ELEMENTO | Caracteristicas |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
| OBLIGATORIO DEJAR EN APOYO TECNOLOGICO UN MOTOR NEUMATICO O DE PILA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 14001 | CABEZA HUMERAL | Tres opciones de diametro entre 40 y 56 mm- Dos opciones de altura, estandar y excentrica(offset) |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 2 | 14002 | TALLO HUMERAL | Tres opciones de diametro entre 6 y 14 mm, 2 opciones de longitud, (estandar y largo). | cementado y/o no cementado |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 3 | 14003 | TALLO HUMERAL PARA FRACTURA | Tres opciones de diametro entre 6 y 14 mm, una ò mas longitudes . Sistema de fijacion de tuberosidades. | cementado y/o no cementado |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 4 | 14004 | TALLO HUMERAL PARA REVISION (OPCIONAL) | VASTAGO PARA REVISION LONGITUD 175 - 220 MM | DIAMETRO DE 6 - 18 MM | MINIMO 4 COMBINACIONES |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 5 | 14005 | GLENOIDES | Dos opciones de tamaño con 1 o 2 pegs según su diseño |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 6 | 14006 | PROTESIS REVERSA | INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN LA PROTESIS EN CANTIDAD DE UNO POR CADA ELEMENTO, LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 7 | 14007 | PROTESIS REVERSA DE TRAUMA | INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN LA PROTESIS EN CANTIDAD DE UNO POR CADA ELEMENTO, LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR | OPCIONAL |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 8 | 14008 | TAPON MEDULAR |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |

| GRUPO 15A- REEMPLAZOS PARA CADERA PRIMARIA-VER ANEXO 1F INSTRUMENTAL incluye campo en U estéril y película estéril incisional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. |  | CODIGO | ELEMENTO | Caracteristicas |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
| OBLIGATORIO DEJAR EN APOYO TECNOLOGICO UN MOTOR NEUMATICO O DE PILA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15001 |  | TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA CONO 12/14 | MINIMO 7 TAMAÑOS |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 2 | 15002 |  | TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA OFF SET LATERALIZADO CONO 12/14 | MINIMO 7 TAMAÑOS |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 3 | 15003 |  | TALLO FEMORAL CEMENTADO CONO 12/14 (incluye centralizador, si lo requiere) | Minimo 4 tamaños |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 4 | 15004 |  | TALLO FEMORAL CEMENTADO CON OFF SET LATERALIZADO CONO 12/14 | MINIMO 4 TAMAÑOS |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 5 | 15005 |  | TAPON MEDULAR BIOABSORBIBLE O SINTETICO O POLIETILENO | MINIMO 3 TAMAÑOS |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 6 | 15006 |  | TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CONGENITO CONICO TIPO WAGNER | MINIMO 6 TAMAÑOS | (OPCIONAL) |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 7 | 15007 |  | COPA ACETABULAR CEMENTADA DESDE 44 HASTA 60 | MINIMO 6 TAMAÑOS |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 8 | 15008 |  | COPA ACETABULAR CEMENTADA DE 62 Y 64 MM (OPCIONAL) |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 9 | 15009 |  | COPA ACETABULAR NO CEMENTADA CON FIJACION PRIMARIA CON TORNILLOS Y RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA DESDE 44 mm HASTA 64 mm DE DIAMETRO PARA INSERTOS DE POLIETILENO Y/O CERAMICA Mínimo 9 tamaños | Minimo 9 tamaños |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 10 | 15010 |  | INSERTO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO CON REVORDE PARA CABEZA FEMORAL DE 28 mm, 32mm y 36 mm DE DIAMETRO | Minimo 7 tamaños |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 11 | 15011 |  | COPA ACETABULAR BIPOLAR DE 40 MM A 56 MM | MINIMO 8 TAMAÑOS |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 12 | 15012 |  | INSERTO DE CERAMICA PARA CABEZA FEMORAL DE 28,32,36 mm DE DIAMETRO (OPCIONAL) | Minimo 7 tamaños de longitud |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 13 | 15013 |  | CABEZAS FEMORAL PROTÉSICA EN Co – Cr– Mo, DIAMETROS 28, 32 Y 36 mm | Minimo 4 tamaños de longitud |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 14 | 15014 |  | CABEZA FEMORAL EN CERAMICA DIAMETROS 28, 32 Y 36 mm | MINIMO 3 TAMAÑOS |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 15 | 15015 |  | TORNILLOS HEXAGONALES DE 5.0 - 6.5MM PARA FIJACION DE COPA ACETABULAR | MINIMO 4 TAMAÑOS DE 15 - 45 MM |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 16 | 15016 |  | COPA ACETABULAR NO CEMENTADA DE DOBLE MOVILIDAD, PARA FIJACION POR PRESION, TAMAÑO 42 A 60 MM | MINIMO 7 TAMAÑOS |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 17 | 15017 |  | COPA ACETABULAR DE DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DESDE 42 A 60 MM TAMAÑO DE LA COPA | MINIMO 4 TAMAÑOS |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 18 | 15018 |  | NUCLEO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO DE ALTO PESO MOLECULAR PARA COPA DE DOBLE MOVILIDAD | TAMAÑO CORRESPONDIENTE A LA COPA |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 19 | 15019 |  | CABEZA FEMORAL 22 A 32 PARA NUCLEO DE DOBLE MOVILIDAD | MINIMO DOS LONGITUDES |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |

| GRUPO 15B- REEMPLAZOS DE REVISIÓN PARA CADERA-VER ANEXO 3 INSTRUMENTAL incluye campo en U estéril y película estéril incisional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRÓTESIS DE REVISION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGATORIO DEJAR EN APOYO TECNOLOGICO UN MOTOR NEUMATICO O DE PILA. |  |  |  |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
| 20 | 15020 | TALLO FEMORAL DE REVISION NO CEMENTADO MODULAR CON METAFISIS INTERCAMBIABLE | Minimo 6 tamaños |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 21 | 15021 | TALLO FEMORAL DE REVISION NO CEMENTADO (MINIMO 4 TAMAÑOS con: Minimo un (1) tallo con LONGITUD igual o mayor a 250 mm y minimo dos (2) tallos con dos longitudes diferentes para el mismo diametro | Minimo 4 tamaños | (OPCIONAL) |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 22 | 15022 | TALLO FEMORAL DE REVISION CEMENTADO CON MINIMO UN TAMAÑO CON LONGITUD IGUAL O MAYOR A 220 MM (opcional) | Según diseño | (OPCIONAL) |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 23 | 15023 | AUMENTO ILIACO EN METAL TRABECULAR | RECTO Y LATERAL POSTERIOR | (OPCIONAL) |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 24 | 15024 | CUÑAS ACETABULARES DE AUMENTO EN METAL TRABECULAR | EN DIFERENTES GRADOS |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 25 | 15025 | COPA ACETABULARES DE REVISION EN METAL TRABECULAR | 48 A 60 MM | (OPCIONAL) |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 26 | 15026 | INSERTO PARA COPAS ACETABULARES DE REVISION EN METAL TRABECULAR |  | (OPCIONAL) |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 27 | 15027 | TORNILLOS CORRESPONDIENTES | DIFERENTES LONGITUDES | (OPCIONAL) |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| OTROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 15028 | CABEZA FEMORAL PROTÉSICA DIÁMETRO 22 MM. | MINIMO CUATRO ALTURAS DE CUELLO | (OPCIONAL) |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 29 | 15029 | COPA PARA REVISIÓN MULTIHUECOS CON TITANIO POROSO, CON OPCIÓN DE CONVERTIDOR A DOBLE MOVILIDAD | HASTA 12 ORIFICIOS | (OPCIONAL) |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 30 | 15030 | COPA ACETABULAR CON SISTEMA DE DOBLE MOBILIDAD NO CEMENTADA, CON SISTEMA DE FIJACION AL ACETABULO CON ALETA Y TORNILLO, 42 A 60MM | Minimo 7 tamaños | (OPCIONAL) |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 31 | 15031 | TONILLOS PARA FIJACION DE COPA ACETABULAR DE DOBLE MOBILIDAD DE ALETA (OPCIONAL) SEGÚN DISEÑO | Minimo 4 tamaños DE 14 A 45MM | (OPCIONAL) |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |

| GRUPO 16 - ANILLOS ACETABULARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Para los items 16001 y 16002, es obligatorio presentar uno de los dos, en caso de presentar los 2 anillos, se dara puntaje por item opcional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | CODIGO | ELEMENTO | CARACTERISTICAS | TAMANO | MATERIAL |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
| 1 | 16001 | ANILLO DE FIJACION ILIACA (REFUERZO ACETABULAR) | HEMISFERICOS, CON REBORDE DE APOYO PARA AREA ILIACA, CON APERTURA DE LA ZONA POLAR CON ORIFICIOS MULTIPLES PARA FIJACION CON TORNILLOS EN EL REBORDE Y CUERPO DEL ANILLO | 44-61 MM Minimo 4 tamanos | TITANIO |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 2 | 16002 | ANILLO DE FIJACION ILIO ISQUIATICA (RECONSTRUCCION ACETABULAR | FIJACION AL ISQUION CON TORNILLO | MINIMO 6 ORIFICIOS 2 EN ISQUION Y 4 EN ILIACO. |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 3 | 16003 | TORNILLO PARA ANILLO ACETABULAR |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |

| GRUPO 17.- REEMPLAZOS DE RODILLA -COMPATIBILIDAD DE LA PRIMARIA Y REVISION Y LA PROTESIS PRIMARIA DEBE SER POSTEROESTABILIZADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VER ANEXO 3 INSTRUMENTAL incluye campo en U esteril y película esteril incisional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGATORIO DEJAR EN APOYO TECNOLOGICO UN MOTOR NEUMATICO O DE PILA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | CODIGO | ELEMENTO | Caracteristicas |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
| 1 | 17001 | COMPONENTE FEMORAL-intercambiable un paso arriba y uno abajo | Minimo 3 tamaños |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 2 | 17002 | COMPONENTE TIBIAL-intercambiables un paso arriba y uno abajo | Minimo 3 tamaños |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 3 | 17003 | INSERTO TIBIAL MODULAR.-(NO MONOBLOQUE) | Minimo 5 alturas |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 4 | 17004 | PATELA (ROTULA) con tres tetones | Minimo 3 tamaños |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| PROTESIS PARA RODILLA DE REVISION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | CODIGO | ELEMENTO | Caracteristicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 17005 | COMPONENTE FEMORAL-intercambiable un paso arriba y uno abajo | Minimo 3 tamaños |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 6 | 17006 | COMPONENTE TIBIAL-intercambiable un paso arriba y uno abajo | Minimo 3 tamaños |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 7 | 17007 | INSERTO TIBIAL-( MODULAR- NO MONOBLOQUE). | Minimo 5 alturas |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 8 | 17008 | PATELA (ROTULA) con tres tetones | Minimo 3 tamaños |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 9 | 17009 | VASTAGO FEMORAL | Minimo 2 longitudes |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 10 | 17010 | VASTAGO FEMORAL LATERALIZADO | Minimo 2 longitudes |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 11 | 17011 | VASTAGO TIBIAL | Minimo 2 longitudes |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 12 | 17012 | VASTAGO TIBIAL LATERALIZADO | Minimo 2 longitudes |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 13 | 17013 | CUÑA FEMORAL DISTAL | Minimo 2 tamaños |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 14 | 17014 | CUÑA FEMORAL POSTERIOR | Minimo 2 tamaños |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 15 | 17015 | CUÑA TIBIAL PARCIAL | Minimo 2 tamaños |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 16 | 17016 | CUÑA TIBIAL TOTAL (OPCIONAL) | Minimo 2 tamaños |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |

| GRUPO 18. GRUPO ENDOPROTESIS CADERA Y RODILLA incluye instrumental con campo en U estéril y película estéril incisional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ENDOPROTESIS DE FEMUR PROXIMAL |  |  |  |  |  | UNIDA DE MEDIDA | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
| 1 | 18001 | Fémur Masivo proximal, posibilidad de ajuste de anteversión por grados máximo cada 10 grados; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento y tallos) |  |  | Entre 35 y 70, mínimo dos longitudes. |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 2 | 18002 | Modulos de alargamiento para diáfisis femoral incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocacion (diferentes a fémur masivo y tallos) |  |  | Entre 30 y 150, mínimo 4 longitudes |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 3 | 18003 | Vástago no cementado para endoprótesis de fémur proximal recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento y fémur masivo) |  | Diámetros de 11 a 20 mm mínimo 6 tallas | Longitudes de 100 a 160 mm |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 4 | 18004 | Vástago cementado para endoprótesis de fémur proximal; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento y fémur masivo) |  | Diámetros de 10 a 18 mm mínimo 3 tallas | Longitudes de 100 a 160 mm |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 5 | 18005 | Vástago no cementado para endoprótesis de fémur proximal recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita, con opción de fijación adicional con pernos de bloqueo; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento y fémur masivo) |  | Diámetros de 11 a 20 mm mínimo 6 tallas | Longitudes de 100 a 160 mm |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
|  |  | ENDOPROTESIS DE FEMUR DISTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 18006 | Fémur Masivo distal, incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de fémur masivo distal, componente tibial y tallos) |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 7 | 18007 | Módulos de alargamiento para diáfisis femoral incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a fémur masivo distal y tallos) |  |  | Entre 30 y 150, mínimo 4 longitudes |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 8 | 18008 | Componente tibial cementado o no cementado de endoprótesis de fémur distal, con articulación constreñida, y opción de colocación de tallos; incluye inserto tibial con polietileno de peso molecular ultra alto. Incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de fémur masivo distal, fémur masivo distal y tallos) |  | Mínimo 3 tamaños |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 9 | 18009 | Vástago no cementado para endoprótesis de fémur distal recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento para endoprótesis de fémur distal y fémur masivo distal) |  | Diámetros de 11 a 20 mm mínimo 6 tallas | Longitudes de 100 a 160 mm |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 10 | 18010 | Vástago cementado para endoprótesis de fémur distal; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a modulos de alargamiento para endoprótesis de fémur distal y fémur masivo distal) |  | Diámetros de 10 a 18 mm mínimo 3 tallas | Longitudes de 100 a 160 mm |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 11 | 18011 | Vástago no cementado para componente tibial de endoprótesis de fémur distal recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento y fémur masivo) |  | Diámetros de 10 a 18 mm mínimo 4 tallas | Longitudes de 100 a 160 mm |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 12 | 18012 | Vástago cementado para componente tibial de endoprótesis de fémur distal incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento y fémur masivo) |  | Diámetros de 10 a 18 mm | Longitudes de 100 a 160 mm |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 13 | 18013 | Patela |  | Mínimo 2 tamaños |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
|  |  | ENDOPROTESIS DE TIBIA PROXIMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 18014 | Tibia masiva proximal, incluye inserto tibial de polietileno con peso molecular ultra alto; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de tibia masiva, componente femoral distal de tibia masiva proximal y tallos) |  | Minimo 3 tamaños |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 15 | 18015 | Módulos de alargamiento para diafisis tibial incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a tibia masiva proximal, componente femoral distal de tibia masiva proximal y tallos) |  |  | Entre 30 y 150, mínimo 4 longitudes |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 16 | 18016 | Componente femoral de endoprótesis de tibia proximal, con articulación constreñida. Incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento, tibia masiva proximal y tallos) |  | Mínimo 3 tamaños |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 17 | 18017 | Vástago no cementado para endoprótesis de tibia proximal, recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento, componente femoral de tibia masiva proximal y tibia masiva) |  | Diámetros de 10 a 18 mm mínimo 4 tallas | Longitudes de 100 a 160 mm |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 18 | 18018 | Vástago cementado para endoprótesis de tibia proximal; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento, componente femoral de tibia masiva proximal y tibia masiva) |  | Diámetros de 10 a 18 mm | Longitudes de 100 a 160 mm |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 19 | 18019 | Vástago no cementado para componente femoral de endoprótesis de tibia proximal, recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento, componente femoral de tibia masiva proximal y tibia masiva proximal) |  | Diámetros de 12 a 20 mm mínimo 4 tallas | Longitudes de 100 a 200 mm |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 20 | 18020 | Vástago cementado para componente femoral de endoprótesis de tibia proximal incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento, componente femoral de tibia masiva proximal y tibia masiva proximal) |  | Diámetros de 10 a 20 mm mínimo 3 tallas | Longitudes de 100 a 200 mm |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 21 | 18021 | PROTESIS EN BISAGRA PARA RODILLA, incluye todas las partes que conforman la prótesis, según su diseño, en cantidad de uno por cada elemento, las cuales deben ser desglosadas y relacionadas con sus especificaciones y respectivo valor unitario. | Componentes femoral y tibial mínimo 3 tamaños, vástagos para femúr y tibia, aumentos para fémur y tibia entre 5 a 15 mm, polietileno mínimo en 3 tamaños, patela. | Incluye todos los componentes |  | SEGÚN DISEÑO | ACERO - TITANIO | UNIDAD |  |  |  |  |

| GRUPO 19. GRUPO ENDOPRÓTESIS HOMBRO Y CODO incluye instrumental con campo en U estéril y película estéril incisional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | CODIGO | IMPLANTE | Características | Tamaño | Longitud(mm) | Orificios | Material | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
|  |  | ENDOPRÓTESIS DE HUMERO PROXIMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 19001 | Húmero masivo proximal, con posibilidad de ajuste de anteversión por grados máximo cada 20 grados; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocacion (diferentes a módulos de alargamiento de húmero masivo proximal y tallos) |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 2 | 19002 | Modulos de alargamiento para diáfisis humeral incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a húmero masivo proximal y tallos) |  |  | Longitudes de 10 a 60 mm |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 3 | 19003 | Cabeza humeral |  | Mínimo 2 tamaños |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 4 | 19004 | Vástago no cementado para húmero masivo proximal, recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento y húmero proximal masivo) |  | Diámetros de 6 a 18 | Longitudes de 50-120 mm |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 5 | 19005 | Vástago cementado para húmero masivo proximal; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento y húmero proximal masivo) |  | Diámetros de 6 a 14 | Longitudes de 50-120 mm |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 6 | 19006 | Cabeza humeral para endoprotesis reversa |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 7 | 19007 | Base de Glenoide anatómica reversa(incluye tornillos de fijación) |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 8 | 19008 | Glenosfera para endoprotesis reversa en polietileno |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 9 | 19009 | Malla de poliester o dacrón para reinserción ligamentaria y de tejidos blandos |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
|  |  | ENDOPROTESIS DE HUMERO DISTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 19010 | Húmero distal masivo, que incluye el eje, todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de húmero distal masivo, componente cubital de húmero distal masivo y tallos) |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 11 | 19011 | Módulos de alargamiento para diáfisis humeral; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a húmero masivo, componente cubital de húmero distal masivo y tallos) |  |  | Longitudes de 10 a 80 mm |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 12 | 19012 | Componente cubital cementado o no cementado de endoprótesis de húmero distal. Incluye todos los acoples, inserto, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento, húmero masivo distal y tallos) |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 13 | 19013 | Vástago no cementado para húmero masivo distal, recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento, componente cubital de endoprótesis de húmero distal masivo, y húmero distal masivo) |  | Diámetros de 6 a 18 mm | Longitudes de 50-180 mm |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 14 | 19014 | Vástago cementado para húmero masivo distal; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento, componente cubital de endoprótesis de húmero distal masivo, y húmero distal masivo) |  | Diámetros de 6 a 14 mm | Longitudes de 50-120 mm |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
|  |  | ENDOPROTESIS DE CUBITO PROXIMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 19015 | Cúbito proximal masivo, que incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de cúbito proximal masivo, componente humeral de cúbito proximal masivo y tallos) |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 16 | 19016 | Módulos de alargamiento para diáfisis cubital; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a cúbito proximal masivo, componente humeral de cúbito proximal masivo y tallos) |  |  | Longitudes de 10 a 80 mm |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 17 | 19017 | Componente humeral de endoprótesis de cúbito proximal masivo. Incluye todos los acoples, inserto, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de cúbito proximal masivo, cúbito proximal masivo y tallos) |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 18 | 19018 | Vástago no cementado para cúbito masivo proximal, recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de cúbito proximal masivo, componente humeral distal de cúbito proximal masivo y cúbito proximal masivo) |  |  | Longitudes de 50 a 120 mm |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 19 | 19019 | Vástago cementado para cúbito masivo proximal; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de cúbito proximal masivo, componente humeral distal de cúbito proximal masivo y cúbito proximal masivo) |  |  | Longitudes de 50 a 120 mm |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 20 | 19020 | Vástago no cementado para componente humeral distal de endoprótesis de cúbito proximal masivo, recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de cúbito proximal masivo, componente humeral de cúbito proximal masivo y cúbito masivo proximal) |  |  | Longitudes de 60 a 180 mm |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 21 | 19021 | Vástago cementado para componente humeral distal de endoprótesis de cúbito proximal masivo incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de cúbito proximal masivo, componente humeral de cúbito proximal masivo y cúbito masivo proximal) |  |  | Longitudes de 60 a 180 mm |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |

| GRUPO 20. OTROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INCLUYE GUIAS, BROCAS Y DEMAS INSTRUMENTAL EN CALIDAD DE PRESTAMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SE PUEDE COTIZAR CADA ELEMENTO EN FORMA INDIVIDUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | CODIGO | IMPLANTE | Características |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE | NO OFRECE | MARCA | NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO |
|  |  |  | Diseño | Tornillo o perno | Longitud (mm) | Diámetro | Material |  |  |  |  |  |
| 1 | 20001-1 | PLACAS FISARIA | Placa en 8, en I o en O | Para epifisiodesis | según diseño |  | Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 2 | 20001-2 | PLACAS FISARIA BLOQUEDA | Placa en 8 | Para epifisiodesis | 12 y 16 mm |  | Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 3 | 20001-3 | Tornillo Canulado de 4.5 mm para placa fisiaria | Canulado | 4.5 mm | 16 a 36 | 4.5 | Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 4 | 20001-4 | Tornillo Canulado de 4.5 mm bloqueado para placa fisiaria | Canulado | 4.5 mm | 16 a 32 | 4.5 | Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 2 | 20002 | PROTESIS DE CUPULA RADIAL INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN LA PROTESIS EN CANTIDAD DE UNO POR CADA ELEMENTO, LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR UNITARIO. |  | CABEZAS MODULARES MINIMO 5 TAMAÑOS. VASTAGOS PRESS - FIT CON DIAMETROS DIFERENTES MINIMO 4 DIAMETROS. MECANISMOS DE MODIFIC DE ALTURA POR LONGITUD DE CUELLO Y/O ALTURA DE CABEZA | LONGITUD DE VASTAGOS ENTRE 20- 25 MM | VASTAGOS DE 6 - 10 MM. CABEZAS ENTRE 18 - 26 MM | CROMO -COBALTO. Y TITANIO. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 3 | 20003 | PROTESIS DE CODO INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN LA PROTESIS EN CANTIDAD DE UNO POR CADA ELEMENTO, LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR UNITARIO. | VASTAGOS HUMERALES Y ULNARES STANDART BILATERAL 3 TAMAÑOS. VASTAGOS ULNARES CORTOS. CUPULAS RADIALES CON CABEZAS MODULARES Y VASTAGOS MIN 2 DIAMETROS Y LONGITUDES. RESTRICTOR DE CEMENTO MINIMO 2 DIAMETROS | PESTAÑA ANTERIOR EN VASTAGO HUMERAL . OPCIONAL:OFFSETS PARA CADA TAMAÑO DE IMPLANTE (ANTERIOR- NEUTRO- POSTERIOR) | VASTAGOS (SMALL- MEDIUM - LARGE) | CABEZAS ENTRE 18 - 24 MM. VASTAGOS ENTRE 5 - 7 MM. | CROMO - COBALTO Y TITANIO | UNIDAD |  |  |  |  |
| 4 | 20004 | PROTESIS DE TOBILLO | INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN LA PROTESIS EN CANTIDAD DE UNO POR CADA ELEMENTO, LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR UNITARIO. |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 5 | 20005 | CLAVO PARA ARTRODESIS TIBIOASTRAGALINA INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN EL CLAVO EN CANTIDAD DE UNO POR CADA ELEMENTO, LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR UNITARIO. | SOLIDOS-CANULADOS | DIAMETRO DE 4 A6MM, BLOQUEO PARA CALCANEO ( DISTANCIA DE 15 A 25mm DE LA BASE DEL CLAVO Y ASTRAGALO DISTANCIA DE LA BASE DEL CLAVO DE 40 A 55 MM). Opcional sistema en espiral. | DE 150 A 300 MM | DE 10 A 12 MM | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 6 | 20006 | CLAVO INTRAMEDULAR PARA HUMERO PROXIMAL CON MULTIPLES BLOQUEOS (MINIMO 4 PROXIMALES)INCLUIR TAPON SEGÚN DISEÑO | Derecho e Izquierdo | Para humero proximal | 160 A 315 mm | 4.5/3.5/4.0 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
|  | 20006-2 | PERNOS Y TORNILLOS CORRESPONDIENTES | Cortical, esponjosos y/o bloqueados |  |  | 3.5 - 5.0 |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 7 | 20007-1 | Clavo flexible que requiera tapón | pediátrico | huesos largos |  | 1.5 a 4.5 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
|  | 20007-2 | TAPON para clavo flexible | pediátrico |  |  |  | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 8 | 20008 | CLAVO TELESCOPADO PARA FEMUR | pediátrico | INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN EL CLAVO , LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR UNITARIO. |  | 3 a 6.5 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 9 | 20009 | CLAVO TELESCOPADO PARA TIBIA | pediatrico | INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN EL CLAVO , LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR UNITARIO. |  | 3 A 6.5 mm | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 10 | 20010 | CLAVO CONTROL DE INFECCIONES FEMUR | Clavo macizo, acero quirurgico, revestido cemento con antibiotico. Con 2 bloqueos proximales y 3 distales) | INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN EL CLAVO, LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR UNITARIO. | 340,360,380,400,420 mm | 10,11,12 y 13 | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 11 | 20011 | CLAVO CONTROL DE INFECCIONES TIBIA | Clavo macizo, acero quirurgico, revestido cemento con antibiotico. Con un bloqueo proximal y 3 distales. | INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN EL CLAVO, LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR UNITARIO. | 280,295,310,325,340mm | 9,10,11,12. | Acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 12 | 20012 | FIJADOR INTERNO DE FUSION TIBIO TALAR ANTERIOR |  | 4,5 - 5,5 | 20 a 60 mm | 5 orificios | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 13 | 20013 | FIJADOR INTERNO DE FUSION TIBIO TALO CALCANEA POSTERIOR |  | 4,5 - 5,5 | 20 a 60 mm | 3 A 4 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 14 | 20014 | FIJADOR INTERNO DE FUSION TIBIO TALO CALCANEA LATERAL | Derecho e izquierdo | 4,5 - 5,5 | 20 a 60 mm | 2 A 4 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 15 | 20015 | FIJADOR INTERNO DE FUSION TIBIO TALAR ANTERO LATERAL | Derecho e izquierdo | 4,5 - 5,5 | 20 a 60 mm | 3 A 4 | Acero - Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 16 | 20016 - 1 | Clavo cefalomedular para fémur proximal para adolescente--- | Fresado solido o canulado | minimo 6 combinaciones, una con longitud mayor o igual a 400 mm | 170 a 420 mm o mas | 9 a 14 mm | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
|  | 20016 - 2 | Tornillo y/u hoja deslizante de cadera - de una o dos piezas con sistema de bloqueo interno. O tornillo telescopico | Canulado y perforado | Minimo 6 longitudes | 50 a 100 o mas mm | Según Diseño | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
|  | 20016 - 3 | Tornillo de cierre (opcional según diseño) | Sólido |  | 0 a 20 mm | Acero-Titanio | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
|  | 20016 - 4 | Tornillo de cuello femoral o perno antirrotatorio (opcional según diseño) | Sólido | Minimo 6 longitudes | 50 a 110 mm | Acero-Titanio | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
|  | 20016 - 5 | Perno o tornillo de Bloqueo | Sólido | Minimo 8 longitudes | 25- 100 mm | Según Diseño | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 17 | 20017 | REEMPLAZO PATELOFEMORAL |  | Minimo tres tamaños |  | INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN LA PROTESIS , LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR UNITARIO. | Acero-Titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 18 | 20018 | SUTURA NO ABSORBIBLE | EN CINTA | PARA TENDON O LIGAMENTO CON O SIN AGUJA |  |  | Polietileno | UNIDAD |  |  |  |  |
| 19 | 20019 | SISTEMA PARA DEFECTOS REBORDE GLENOIDEO (INCLUYE INSTRUMENTAL, GUIAS - SIERRA) | TORNILLOS 3.5 a 4.0 | LONGITUD 26 - 40 MM |  |  | Acero - titanio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 20 | 20020 | BALON SUBACROMIAL | MINIMO DOS TAMAÑOS | INCLUYE INSTRUMENTAL PARA SU COLOCACION | 50 a 70 mm | 40 a 60 mm | Polimero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 22 | 20022 - 1 | MATRIZ DERMICA ACELULAR | LAMINAS |  | 10 X 10 mm | 0.5 - 1.2 mm |  | UNIDAD |  |  |  |  |
|  | 20022 - 2 | MATRIZ DERMICA ACELULAR | LAMINAS |  | 10 x 40 mm | 0.5 - 1.2 mm |  | UNIDAD |  |  |  |  |
|  | 20023 – 3 | MATRIZ DERMICA ACELULAR | LAMINAS |  | 15 x 20 mm | 0.5 - 1.2 mm |  | UNIDAD |  |  |  |  |
|  | 20023 – 4 | MATRIZ DERMICA ACELULAR | LAMINAS |  | 20 x 40 mm | 0.5 - 1.2 mm |  | UNIDAD |  |  |  |  |
|  | 20024 – 5 | MATRIZ DERMICA ACELULAR | LAMINAS |  | 10 X 10 mm | 1.5 - 1.8 mm |  | UNIDAD |  |  |  |  |
|  | 20024 – 6 | MATRIZ DERMICA ACELULAR | LAMINAS |  | 10 x 40 mm | 1.5 - 1.8 mm |  | UNIDAD |  |  |  |  |
|  | 20025 – 7 | MATRIZ DERMICA ACELULAR | LAMINAS |  | 15 x 20 mm | 1.5 - 1.8 mm |  | UNIDAD |  |  |  |  |
| 22 | 20022 | ENDOPROTESIS INTERCALAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20022-1 | Endoprótesis para reemplazo intercalar diafisiario de fémur. Incluye todos los acoples, tornillos y partes necesarias para su implantación (diferentes a tallos y clavos endomedulares) |  |  | Longitudes de 40 - 120 mm | INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN LA PROTESIS , LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR UNITARIO. |  | UNIDAD |  |  |  |  |
|  | 20022-2 | Endoprótesis para reemplazo intercalar diafisiario de tibia. Incluye todos los acoples, tornillos y partes necesarias para su implantación (diferentes a tallos y clavos endomedulares) |  |  | Longitudes de 40 - 120 mm | INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN LA PROTESIS , LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR UNITARIO. |  | UNIDAD |  |  |  |  |
|  | 20022-4 | SISTEMA MODULAR DIAFISIARIO DE FEMUR |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
|  | 20022-5 | SISTEMA MODULAR DIAFISIARIO DE TIBIA |  |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
|  | 20022-6 | SISTEMA MODULAR DIAFISIARIO DE HUMERO |  | Diámetros de 20 mm | Long. 60 - 150mm |  |  | UNIDAD |  |  |  |  |
|  | Los ítems opcionales códigos 412, 413, 414, 415, 501-1, 501-2, 501-3, 501-4, 819, 822, 823, 11139, 11140 y la totalidad de los ítems del grupo 20 otros , se podrán ofertar por separado o en forma individual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En caso de duda respecto a las especificaciones técnicas de algún ítem, se hará requerimiento por parte del comité técnico, para realizar taller o se solicitara muestra física. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es obligatorio para el grupo en que esten incluidos, presentar los items resaltados en letra roja con la leyenda (obligatorio). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO No. 1A

PORCENTAJE MÍNIMO DE ELEMENTOS A OFERTAR POR GRUPO

Los porcentajes que se enuncian a continuación son los mínimos que se requieren para que el Grupo o Grupos ofertados sean habilitados para la evaluación técnica.

| GRUPO | NOMBRE | % MÌNIMO DE ELEMENTOS A OFERTAR |
| --- | --- | --- |
| 1. | CEMENTO ÓSEO | 100 |
| 2. | ESPACIADORES ARTICULARES | 100 |
| 3. | CLAVOS CEFALOMEDULARES PARA FÉMUR PROXIMAL (CADERA) | 100 |
| 4. | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO PARA FÉMUR Y TIBIA | 100 clavos y Tapón. 80 pernos |
| 5. | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FÉMUR CON ENTRADA TROCANTERICA | 100 |
| 6A. | 6A. TUTORES EXTERNOS DE RECONSTRUCCION, PERIARTICULARES Y DE ARTRODIASTASIS | 100 |
| 6B. | 6B. TUTORES EXTERNOS PEDIATRICOS, MINIFIJADORES, TIPO ILIZAROV Y MULTIEJE | 100 |
| 6B1 | TUTORES TIPO ILIZAROV | 100 |
| 7. | TUTORES EXTERNOS Y CLAVOS DE SCHANZ PARA TRAUMA | 100 |
| 8. | ELEMENTOS PARA ARTROSCOPIA RODILLA | 100 |
| 9A. | FIJADORES INTERNOS PARA HOMBRO, CLAVICULA Y ESCAPULA (INCLUYE GUÍAS Y BROCAS EN CALIDAD DE PRÉSTAMO) | 100 |
| 9B. | FIJADORES INTERNOS PARA RADIO, CUBITO PROXIMAL Y DIAFISIS (INCLUYE GUÍAS Y BROCAS EN CALIDAD DE PRÉSTAMO) | 100 |
| 9C. | FIJADORES INTERNOS PARA HUMERO DISTAL, EXTRA ARTICULAR Y RADIO Y CUBITO DISTAL | 100 |
| 9.1 | FIJADORES INTERNOS PARA MIEMBROS INFERIORES | 80 |
| 10 | MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA CIRUGÍA DE PIE (MINI FRAGMENTOS) incluye brocas y tarrajas correspondientes | 100 |
| 11. | MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA PEQUEÑOS Y GRANDES FRAGMENTOS, CADA SISTEMA DEBE INCLUIR MÍNIMO EL 50% DE LAS PLACAS Y TORNILLOS CORRESPONDIENTES. DENTRO DEL 80% SE DEBEN OFERTAR TODOS LOS ELEMENTOS SEÑALADOS COMO OBLIGATORIOS DEL DHS Y DEL DCS. | 80 |
| 12. | MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA REVISIONES ARTICULARES | 100 |
| 13. | MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS - TORNILLOS CANULADOS (Incluye Guía correspondiente) e instrumental a préstamo | 100 |
| 14. | REEMPLAZOS PARA HOMBRO | 100 |
| 15.A | REEMPLAZOS PARA CADERA PRIMARIA | 100 |
| 15.B | REEMPLAZOS DE REVISION DE CADERA |  |
| 16. | ANILLOS | 100 |
| 17. | REEMPLAZOS DE RODILLA | 100 |
| 18. | GRUPO ENDOPROTESIS CADERA Y RODILLA | 100 |
| 19. | GRUPO ENDOPROTESIS HOMBRO Y CODO | 100 |

ANEXO No. 1B

CUADRO INFORMATIVO PARA CUMPLIR CON EL PORCENTAJE MÍNIMO ESTABLECIDO EN EL ANEXO No. 1A

| GRUPO | NO FIJADORES (EXCLUYENDO OPCIONALES) | PORCENTAJE % | No ÍTEMS MÍNIMOS A PRESENTAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 | 100 | 3 |
| 2. | 2 | 100 | 2 |
| 3. | 13 | 100 | 13 |
| 4. | 25 | 100 clavos y /80 pernos | 25 clavos, 2 tapones y 15 pernos |
| 5. | 3 | 100 | 3 |
| 6A. | 47 | 100 | 47 |
| 6B. | 10 | 100 | 10 |
| 6B.1 | 27 | 100 | 27 |
| 7. | 8 | 100 | 8 |
| 8. | 27 | 100 | 27 |
| 9A. | 5 fijadores | 100 | 5 |
| 9B. | 5 fijadores | 100 | 5 |
| 9C | 8 fijadores | 100 | 8 |
| 9.1 | 30 fijadores | 80 | 24 |
| 10. | 25 | 100 | 25 |
| 11. | 135 | 80 | 108 |
| 12. | 6 | 100 | 6 |
| 13. | 30 | 100 | 30 |
| 14. | 6 | 100 | 6 |
| 15.A | 17 | 100 | 17 |
| 15.B | 2 | 100 | 2 |
| 16. | 3 | 100 | 3 |
| 17. | 15 | 100 | 15 |
| 18. | 21 | 100 | 21 |
| 19. | 21 | 100 | 21 |

ANEXO No. 1C

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

Yo____________________________________________________________, en mi calidad de Representante Legal de la firma__________________________________________________________, certifico bajo la gravedad del juramento.

-	La calidad de los elementos ofertados

- El cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas.

- El cambio de los elementos que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento.

- El cambio de los elementos que tengan una fecha de vencimiento próxima o con fecha ya vencida

El Hospital Central de la Policía Nacional se reserva el derecho de verificar la información que se encuentra respaldada con la presente certificación.

NOMBRE DEL PROPONENTE		:

NIT o C.C.				:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

C.C.					:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

DIRECCIÓN				:

TELÉFONO				:

E-MAIL					:

ANEXO No. 1D

CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO

PROPONENTE: _________________________________________________________

| No. |  | OFRECE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| 1. | PRECIO. Único. Los precios estipulados para el presente contrato serán los mismos durante toda la ejecución. |  |  |
| 2. | FLETES. El proveedor asume el costo de los fletes |  |  |
| 3. | SUMINISTRO DE INSTRUMENTALES EQUIPOS Y MATERIAL |  |  |
| 3.1 | Para la colocación o retiro de implantes el oferente se compromete en caso de ser adjudicatario a enviar al Hospital Central de la Policía Nacional: - Los instrumentales requeridos para la colocación de cada implante, los cuales deben estar sometidos por parte del proveedor a mantenimiento mensual (se debe enviar cronograma a la Central de Esterilización) y cada vez que se solicite, y ser cambiados en caso de requerimiento de supervisor del contrato. |  |  |
| 3.2 | El oferente se compromete en caso de ser adjudicatario a entregar en la Central de Esterilización del Hospital Central - En los casos de cirugías programadas 12-24 horas antes de cada intervención en el horario de 7:00 AM a 6:00 PM de lunes a sábado. y solo con autorización previa del Responsable del servicio de la central de esterilización se recibirá en horario extemporáneo. - En los casos de cirugías de urgencias en un tiempo no mayor a 8 horas después de la solicitud por vía telefónica o escrita de lunes a domingo, para lo cual dispondrá una línea de comunicación permanente. NUMERO(s) telefónico(s) fijo(s): _____________________________________________________ NUMERO(s) telefónico(s) celular(es): ___________________________________________________ - La reposición de los elementos utilizados será realizada en un plazo máximo de 12 horas, después de hecha la solicitud por parte de la central de esterilización. Se hará cronograma de reposición diaria en las horas de la mañana y se designará una persona encargada por parte del contratista para desarrollar dicha función. - Todos los elementos que ingresen a la Central de Esterilización deben venir limpios, libres de polvo. Incluyendo las cajas que contienen elementos estériles |  |  |
| 3.3 | El oferente se compromete en caso de ser adjudicatario a dejar en consignación en la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional los elementos, y el instrumental básico que se requiera para su colocación, correspondientes a los GRUPOS: 3. CLAVOS CEFALOMEDULARES PARA FÉMUR PROXIMAL 4.- CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO PARA FÉMUR Y TIBIA (incluyendo set de escarificadores flexibles) 7.- TUTORES EXTERNOS Y CLAVOS DE SCHANZ PARA TRAUMA 9 A.- LAS PLACAS Y TORNILLOS DE RADIO DISTAL 11.- MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA PEQUEÑOS Y GRANDES FRAGMENTOS (incluyendo equipo pequeños y grandes fragmentos, instrumental para colocación DHS y DCS) 13.- MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS - TORNILLOS CANULADOS Los elementos que incluya el set serán determinados por el responsable del Servicio de Ortopedia y de La Central de Esterilización. |  |  |
| 4. | SOCIALIZACIÓN. El oferente se compromete a socializar técnicamente en todo lo referente a los implantes e instrumentales correspondientes, al personal asistencial y administrativo que intervenga en la recepción, implantación y entrega de los implantes, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera. |  |  |
| 5. | MANTENIMIENTO. El mantenimiento y/o reparación de los instrumentales y/o equipos dejados para la realización del procedimiento, estará a cargo del futuro contratista. |  |  |
| 6 | El oferente en caso de ser adjudicatario se compromete a que cuando los elementos tengan empaque individual estos deben ser resistentes a la contaminación, deterioro en traslados y almacenaje y deben ajustarse a los requisitos previstos en las normas del Ministerio de Salud, y/o INVIMA y/o INCONTEC, según su naturaleza. |  |  |
| 7 | El oferente deberá efectuar el cambio de cualquiera de los elementos que puedan presentar defectos de fabricación o mala calidad Igualmente se compromete al cambio de los instrumentales para colocación de los diferentes implantes, sin costo alguno para la Entidad, se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional.. |  |  |
| 8 | El oferente deberá presentar Certificado no superior a tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración “Aceptable” (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato. |  |  |
| 9 | MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el oferente debe dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones título 4. Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. El oferente deberá diligenciar el ANEXO No. 8 “FORMULARIO DE COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, compromiso con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del Hospital Central de la Policía Nacional, del pliego de condiciones. |  |  |
| 10 | El OFERENTE no deberá presentar sanciones vigentes en el registro único de infractores (RUIA) ambientales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por el concepto que se va a contratar, la cual se encuentra disponible en la página web de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA www.anla.gov.co, (link: “trámites y servicios”, luego clic en “RUIA” y escoger la opción “RUIA VITAL”) para lo cual anexará el pantallazo, el cual será objeto de verificación por el supervisor de contrato. |  |  |
| 11 | El oferente en caso de ser adjudicatario se compromete a que los elementos suministrados deberán estar libres de mercurio en cumplimiento de la Resolución 0447 de 2018 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Por otro lado el contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental vigente relacionada con vertimientos, gestión de residuos, emisiones atmosféricas, saneamiento básico, manejo de sustancias químicas como son las siguientes: Constitución Política, Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 9 de 1979, Ley 253 de 1996, Ley 55 de 1993, Ley 430 de 1998, Decreto 2 de 1982, Decreto 1594 de 1984, Decreto 948 de 1995, Decreto 1575 de 2007, Decreto 3930 de 2010, Decreto 4741 de 2005, Decreto 1609 de 2002, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, Resolución 222 de 2011, Resolución 1223 de 2014, Resolución 631 de 2015, y demás que le apliquen, deroguen y/o modifiquen. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.” |  |  |
| 12 | Registro INVIMA: El oferente deberá presentar registro del INVIMA vigente. El material de osteosíntesis deberá cumplir con los requisitos establecidos por el INVIMA, a través del Certificado Registro Sanitario. Así mismo en el evento que alguno de los componentes no requiera registro INVIMA, se debe anexar certificación expedida por el INVIMA. |  |  |
| 13 | CERTIFICADO DE FABRICANTE O DISTRIBUCIÓN: El oferente deberá anexar certificación de fabricante o distribuidor autorizado de los elementos ofertados, expedido por la casa fabricante, con fecha de expedición, no mayor a un año anterior a la fecha de cierre del presente proceso de contratación. |  |  |
| 14 | CALIDAD, GARANTÍAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO: Certificación de Calidad: el oferente en caso de ser adjudicatario se compromete a presentar documentos que contengan la siguiente información: - La calidad de los elementos ofertados. - El cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas. - El cambio de los elementos que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para el Hospital Central Policía Nacional dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del director del hospital central. - El cambio de los elementos que tengan una fecha de vencimiento próxima o con fecha ya vencida Para la verificación de esta certificación deberá diligenciar el ANEXO No 1C CERTIFICACION DE CALIDAD |  |  |
| 15 | PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN Y FORMACIÓN ACADÉMICA (NIVEL DE EDUCACIÓN) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS: PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN que cumpla con los requisitos estipulados en la CARTA DE COMPROMISO PROFESIONALES EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA Anexo N° 1E. El oferente se compromete en caso de ser adjudicatario a enviar un profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera (excepto el grupo 1), quien se encargara de verificar que los elementos necesarios para la cirugía, estén completos, en la sala de cirugía dará a conocer el instrumental, señalara los implantes solicitados por el cirujano y asesorara a la instrumentadora quirúrgica del Hospital Central, en el diligenciamiento de la hoja de gasto individual del paciente. Para cirugía programada se notificará al contratista con un tiempo de antelación mínimo 12 horas el requerimiento de soporte técnico, el profesional en instrumentación quirúrgica se deberá presentar a la hora exacta de programación y para cirugía de urgencias en un tiempo máximo de 2 horas a partir del llamado. |  |  |
| 16 | CONDICIONES DEL SERVICIO La propuesta deberá ofrecer los instrumentales y equipos en apoyo tecnológico, necesarios para la colocación de los diferentes implantes de acuerdo al ANEXO No 1F INSTRUMENTALES Y EQUIPOS y ANEXO 1H INSTRUMENTALES Y EQUIPOS (puntaje adicional), los cuales deberán ser entregados al supervisor del contrato al inicio de ejecución del mismo, a través de acta, en la cual se establecerán las condiciones en las que entregan el instrumental y equipos en apoyo tecnológico y en las cuales se restituirá estos al oferente (futuro contratista) una vez se agoten las existencias elementos objeto del contrato. El mantenimiento (preventivo y correctivo) de instrumental y equipos en apoyo tecnológico estarán a cargo del oferente (futuro contratista) sin costo adicional para el hospital central de la policía nacional, y en el caso de que persista el mal funcionamiento se solicitara cambio del instrumental y/o el equipo a través de requerimiento solicitado por el supervisor del contrato. En caso de que el mal funcionamiento y/o daño sea causado por el mal uso del equipo o instrumental, los costos del mantenimiento y/o arreglo serán asumidos por la entidad, previa verificación y concepto del grupo de ingenieros biomédicos del hospital central de la policía nacional. Las contempladas en el ANEXO No. 1. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO |  |  |
| 17 | En virtud del presente proceso, el oferente seleccionado se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. El oferente deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información para lo cual deberá diligenciar el Anexo N° 06 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD, a través del formato 1DT-FR-0016 DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTRATISTAS O TERCEROS. |  |  |

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que aceptamos TODAS las condiciones generales del servicio arriba enumeradas.

NOMBRE DEL PROPONENTE		              :

NIT o C.C.				              :

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

C.C.					              :

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

DIRECCIÓN				              :

TELÉFONO				              :

E-MAIL					:

ANEXO No. 1E

CARTA DE COMPROMISO PROFESIONALES EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA

Yo____________________________________________ en mi calidad de Representante Legal de la firma_______________________________, certifico bajo la gravedad del juramento que cuento con el RECURSO HUMANO solicitado en el proceso de contratación PN HOCEN LI 002-2022, el cual cumple con la formación académica y experiencia requerida al igual que cumplirá con las funciones a realizar estipuladas en el numeral 4 del Anexo No. 1D CONDICIONES DEL SUMINISTRO del presente proceso de selección,

Así mismo en el caso de ser favorecido con la adjudicación de algún grupo, anexare las hojas de vida del Recurso Humano Ofrecido, con el fin de que se verifiquen las condiciones solicitadas.

La Dirección de Sanidad se reserva el derecho de verificar la información que se encuentra respaldada con la presente carta de compromiso.

NOMBRE DEL PROPONENTE		:

NIT o C.C.				:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

C.C.					:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

DIRECCIÓN				:

TELÉFONO				:

E-MAIL					:

ANEXO No. 1F

INSTRUMENTALES Y EQUIPOS QUE DEBEN SER ENTREGADOS EN APOYO TECNOLOGICO.

PROPONENTE. ______________________________________________________

Los instrumentales y equipos que se relacionan a continuación son los que se deben entregar de manera obligatoria para cada cirugía en caso de que se oferten los Grupos que los requieran. En caso de no contar con algún elemento se deberá concertar su reemplazo por otro equivalente, con el supervisor del contrato.

| INSTRUMENTAL BÁSICO |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | NOMBRE DEL EQUIPO | CANTIDAD |
| 1. | PINZAS PARA CAPSULA | 1 |
| 2. | SEPARADOR DE FUKUDA ANCHO | 1 |
| 3. | SEPARADOR DE FUKUDA ANGOSTO | 1 |
| 4. | SEPARADOR DE GLENOIDES | 1 |
| 5. | DESENSAMBLADOR DE PROTESIS DE PRUEBA PLASTICO SEGÚN DISEÑO | 1 |
| 6. | KOLBEL PARA GLENOIDES INFERIOR | 1 |
| 7. | SEPARADOR PARA GLENOIDES POSTERIOR | 1 |
| TOTAL, INSTRUMENTAL BÁSICO REEMPLAZO HOMBRO |  | 4 |
| INSTRUMENTAL BÁSICO |  |  |
| No. | NOMBRE DEL EQUIPO | CANTIDAD |
| 1. | ESCOPLO O CINCEL PARA COTILO | 1 |
| 2. | ESCOPLO O CINCEL PLANO | 1 |
| 3. | EXTRACTOR DE CABEZA FEMORAL | 1 |
| 4. | ESCOPLO O CINCEL RECTO MEDIANO | 1 |
| 5. | ESCOPLO O CINCEL MEDIANO CURVO | 1 |
| 6. | GANCHO PARA HUESO | 1 |
| 7. | IMPACTOR DE INJERTOS | 1 |
| 8. | RETRACTOR CON ORIFICIO DE IMPACTACION | 1 |
| 9. | RETRACTOR DE LANGEBEK | 1 |
| 10. | RETRACTOR DE PUNTA ESTRECHA TIPO HOMMAN | 2 |
| 11. | RETRACTOR DE PUNTA REDONDEADA TIPO HOMMAN | 2 |
| 12. | RETRACTOR TIPO COBRA PUNTA REDONDA | 2 |
| 13. | RETRACTOR TIPO COBRA CON PUNTA | 2 |
| 14. | RETRACTOR PARA TROCANTER MAYOR | 1 |
| 15. | TIJERAS PARA CAPSULOTOMIA | 1 |
| TOTAL, INSTRUMENTAL BÁSICO REEMPLAZO DE CADERA |  | 19 |
| INSTRUMENTAL DE REVISIÓN |  |  |
| No. | NOMBRE DEL EQUIPO | CANTIDAD |
| 1. | BROCA DE 5 mm | 1 |
| 2. | BROCA DE 6 mm | 1 |
| 3. | BROCA DE 8 mm | 1 |
| 4. | ESCARIADOR MANUAL DE 7 mm | 1 |
| 5. | ESCARIADOR MANUAL DE 8 mm | 1 |
| 6. | ESCARIADOR MANUAL DE 9 mm | 1 |
| 7. | ESCARIADOR MANUAL DE 10 mm | 1 |
| 8. | ESCARIADOR MANUAL DE 11 mm | 1 |
| 9. | ESCARIADOR MANUAL DE 12 mm | 1 |
| 10. | ESCARIADOR MANUAL DE 13 mm | 1 |
| 11. | ESCARIADOR MANUAL DE 14 mm | 1 |
| 12. | ESCOLPO O CINCEL PARA EXTRACCIÓN DE CEMENTO ANGULADO | 1 |
| 13. | ESCOPLO O CINCEL PARA EXTRACCION DE CEMENTO NEGATIVO | 1 |
| 14. | ESCOPLO O CINCEL PARA EXTRACCION DE CEMENTO POSITIVO | 1 |
| 15. | ESCOPLO O CINCEL PARA EXTRACCIÓN DE CEMENTO RECTO | 1 |
| 16. | ESCOPLO O CINCEL PARA EXTRACCIÓN DE COTILO | 1 |
| 17. | ESCOPLO O CINCEL PARA FISURAR CEMENTO | 1 |
| 18. | FORCEPS PARA CEMENTO LARGO | 1 |
| 19. | GANCHO PARA EXTRACCION DE CEMENTO | 1 |
| 20. | GUIA PARA BROCA DE 6 mm | 1 |
| 21. | LEGRA DE EXTRACCION DE CEMENTO DE 10 mm | 1 |
| 22. | LEGRA DE EXTRACCION DE CEMENTO DE 8 mm | 1 |
| 23. | LEGRA DENTADA CURVA MEDIANA | 1 |
| 24. | MANGO EN T PARA ESCARIADORES | 1 |
| TOTAL, INSTRUMENTAL DE REVISIÓN REEMPLAZO DE CADERA |  | 24 |
| INSTRUMENTAL BÁSICO |  |  |
| No. | NOMBRE DEL EQUIPO | CANTIDAD |
| 1. | IMPACTOR DE INJERTOS | 1 |
| 2. | SEPARADORES DE HOMMAN PUNTA ESTRECHA | 2 |
| 3. | SEPARADORES DE HOMMAN PUNTA REDONDA | 1 |
| 4. | SEPARADOR POPLITEO | 1 |
| TOTAL, INSTRUMENTAL BÁSICO REEMPLAZO RODILLA |  | 5 |
| EQUIPO DE PODER |  |  |
| No. | NOMBRE DEL EQUIPO | CANTIDAD |
| 1. | ADITAMENTOS PARA BROCAS | 1 |
| 2. | ADITAMENTOS PARA SIERRAS | 1 |
| 3. | MANGUERAS | 1 |
| 4. | MANOMETRO | 1 |
| 5. | MOTOR DE PILAS (Repuesto) de acuerdo a requerimiento | 1 |
| 6. | MOTOR NEUMATICO | 1 |
| 7. | SIERRAS HOJA ANCHA | 1 |
| 8. | SIERRAS HOJA ANGOSTA | 1 |
| TOTAL, EQUIPO DE PODER REEMPLAZOS ARTICULARES |  | 9 |
| TORRE DE ARTROSCOPIA mueble con ruedas antiestáticas, bloqueables y estructura modular, incluye: |  |  |
| No. | NOMBRE DEL EQUIPO | CANTIDAD |
| 1. | SISTEMA DE VIDEO MINIMO 3 CHIPS | 1 |
| 2. | PANTALLA HD MAYOR 17 PULGADAS | 1 |
| 3. | DVD O PUERTO USB PARA GRABACION | 1 |
| 4. | FUENTE DE LUZ DE XENON CON CONECTOR SIN NECESIDAD DE ADAPTADOR | 1 |
| 5. | LENTE DE CAMARA HD 4.0 mm, Longitud 150 mm, compatibilidad universal, distancia de foco 18 a 20 mm) | 1 |
| 6. | CONSOLA DE SHAVER (Vel. Máxima 12.000 RPM, atrás, adelante y oscilante, con control desde la pieza de mano y/o pedal) | 1 |
| 7. | CONSOLA DE RADIOFRECUENCIA | 1 |
| 8. | BOMBA DE IRRIGACION | 1 |
| 9. | PIEZA DE MANO – CABLE DE SHAVER | 1 |
| 10. | CABLE CON PIEZA DE MANO PARA RADIOFRECUENCIA (SI NECESITA) | 1 |
| TOTAL, TORRE DE ARTROSCOPIA |  | 10 |
| INSTRUMENTAL PARA RECONSTRUCCION LGAMENTARIA |  |  |
| No. | NOMBRE DEL EQUIPO | CANTIDAD |
| 1. | GUIA PARA TUNEL TIBIAL EN C UNIVERSAL Y/O CON DISPOSITIVOS DERECHA E IZQUIERDA | 1 |
| 2. | ANGULO DE LA GUIA VARIABLE DE 40 A 60 O MAS GRADOS | 1 |
| 3. | GUIA FEMORAL CON 3 TAMAÑOS DIFERENTES DE OFFSET DESDE 6 MM | 1 |
| 4. | GUIA EN NITINOL DE 1.1 MM O MAS SEGÚN DISEÑO | 1 |
| 5. | GUIA CON OJAL DE 2.4 O MAS MM | 2 |
| 6. | SISTEMA DE EXTRACCION DE TENDONES DE ISQUIOTIBIALES O SIMILAR DE 5 A 7 MM DE DIAMETRO Y DE LONGITUD MINIMA DE 30 CM | 1 |
| 7. | ESTACION PARA LA PREPARACION DE INJERTOS DE ISQUIOTIBIALES | 1 |
| TOTAL, INSTRUMENTAL PARA TORNILLOS DE INTERFERENCIA |  | 8 |

El mantenimiento y/o reparación de los instrumentales y/o equipos antes relacionados, estará a cargo del contratista.

En caso de que el mal funcionamiento y/o daño sea causado por el mal uso del equipo o instrumental, los costos del mantenimiento y/o arreglo serán asumidos por la entidad, previa verificación y concepto del grupo de ingenieros biomédicos del hospital central de la policía nacional.

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que entregaremos en apoyo tecnológico el instrumental arriba relacionado, de acuerdo al respectivo grupo

NOMBRE DEL PROPONENTE		:

NIT o C.C.				:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

C.C.					:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

DIRECCIÓN				:

TELÉFONO				:

E-MAIL					:

ANEXO No. 1H

INSTRUMENTALES Y EQUIPOS (puntaje adicional)

PROPONENTE. ______________________________________________________________________

La totalidad de los instrumentales y equipos que se relacionan a continuación son los que se deben entregar para obtener puntaje adicional de calificación técnica de acuerdo al numeral 2.2 ASPECTOS TÉCNICOS ADICIONALES

7.  TORRE DE ARTROSCOPIA EN APOYO TECNOLOGICO Y/O JUEGO DE CABLES ADICIONAL

Esta torre, debe ser colocada en la institución con mueble con ruedas antiestáticas, bloqueables y de estructura modular, compuesta por:

Sistema de video mínimo de 3 chips.

Pantalla HD mayor de 17”

DVD o puerto USB

Fuente de luz de Xenon

Lente de cámara HD 4mm y de 30 grados con longitud mínima de 150 mm, compatibilidad universal y distancia foco de 18 a 20 mm

Conexión de cables de fibra óptica que no requiera adaptador

Consola de Shaver (velocidad máxima de 12000rpm, velocidad atrás, adelante y oscilante, con control desde la pieza de mano y/o de pedal

Adaptador para equipo de radiofrecuencia.

Bomba de irrigación

Cable de Fuente de Luz (adicional)

Cable con pieza de mano de Shaver (adicional)

Cable de sistema radiofrecuencia (adicional)

El mantenimiento y/o reparación de los instrumentales y/o equipos dejados en apoyo tecnológico, estará a cargo del contratista.

En caso de que el mal funcionamiento y/o daño sea causado por el mal uso del equipo o instrumental, los costos del mantenimiento y/o arreglo serán asumidos por la entidad, previa verificación y concepto del grupo de ingenieros biomédicos del hospital central de la policía nacional.

ANEXO No 1G

CERTIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN PARA PONDERACIÓN DE LA OFERTA O DE SU GRUPOS

Yo___________________________________ en mi calidad de Representante Legal de la firma_________________________, certifico bajo la gravedad del juramento 	que cuento con los recursos ofertados para optar por puntaje ponderado

Favor marcar con SI los aspectos a evaluar para los cuales aplica en cada uno de los grupos

Para las opciones que marque SI, debe anexar en un documento aclaratorio (OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO) la siguiente información:

Número de elementos que se dejaran en consignación, descripción de los mismos, referencia y característica de los motores ofrecidos y capacitaciones (especificar el tipo y número de capacitaciones a ofrecer)

| GRUPO | OPCIONALES | %ADICIONAL | TAMAÑOS | SOFTWARE | MOTOR PILAS | MOTOR NEUMATICO | INSTRUMENTAL | CONDIC. TECNICAS ESPECIALES | TORRE | CAPACITACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1A | 1B | 1C | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6B-6B.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOMBRE DEL PROPONENTE		:

NIT o C.C.				:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

C.C.					:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

DIRECCIÓN				:

TELÉFONO				:

E-MAIL					:

#### ANEXO No. 2

#### PRECIO TECHO

Se encuentra en el anexo cuadro Excel con el nombre de PRECIO TECHO

NOTA 1: ESTE ANEXO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO DEBE SER MODIFICADO POR LOS OFERENTES SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.

VER ANEXO EN FORMATO EXCEL

NOMBRE DEL PROPONENTE:

NIT o C.C.:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

C.C.:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

E-MAIL	:

ANEXO No. 3

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- El CONTRATISTA se obliga a cumplir el objeto del contrato, cumpliendo con el 100 % de las condiciones establecidas en el pliego PN HOCEN LI 002 2022 y en la oferta presentada.

- El CONTRATISTA debe obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas.

- El CONTRATISTA debe cumplir con los amparos requeridos (póliza de Seguros), garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente lo establezca.

- Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, EL CONTRATISTA debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros, en tal virtud, adoptara todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. En virtud del presente contrato, el contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato; tales como información locativa o de arquitectura física, lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de la labor, información contenida en los sistemas de información, documentación física, archivos digitales, información de los funcionarios y contratistas e información de los usuarios del Subsistema de Salud los cuales son de carácter reservado y confidencial.

- El CONTRATISTA no debe acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento al Hospital Central de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.

- El CONTRATISTA debe mantener activa la cuenta reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos durante la ejecución del contrato.

- El CONTRATISTA debe garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure la ejecución del contrato.

- Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del suministro relacionado en el presente proceso. Estos costos se entenderán incorporados al valor total (del contrato), incluyendo los impuestos.

- El CONTRATISTA debe cumplir con la obligación de pagar los Aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, de acuerdo a la normatividad vigente.

- El CONTRATISTA debe cumplir, responder y tramitar los requerimientos y solicitudes realizadas por parte del supervisor del contrato en los plazos y en las condiciones que el mismo estipule.

- En el planeamiento de las actividades el CONTRATISTA debe observar todas las disposiciones legales sobre seguridad y ejercer un control permanente de los factores que puedan afectar la salud o la vida de los trabajadores propios del contratista, según Resolución 2400 de 1979 título IV De la ropa de trabajo-equipos y elementos de protección personal.

- Cumplir con las Obligaciones señaladas en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Decreto 723 de 2013, Circular Unificada de 2004 de la Dirección General de Riesgos Profesionales y demás normatividad que las modifiquen o deroguen.

- El Contratista se compromete a informar al Supervisor del contrato cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un 70%.

- En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista deberá informar por escrito al contratante a través del supervisor del contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo, en caso de ser viable.

- El contratista acatara los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de  la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 título 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la Policía Nacional.

- Las demás contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

ANEXO No. 4

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

En desarrollo de la ejecución del contrato que se llegue a suscribir como resultado de la definición del proceso de selección, serán Obligaciones del CONTRATANTE las siguientes:

- Ejercer el control de la ejecución del contrato por intermedio del supervisor del Hospital Central Policía Nacional e informar sobre cualquier anomalía presentada.

- Recibir los elementos a contratar en los términos y condiciones establecidos en el contrato que se llegue celebrar

- El supervisor del contrato expedirá el recibo a satisfacción técnico económico respectivo, con la periodicidad que se establezca en el plan de pagos durante la ejecución del contrato, debiendo enunciar en forma puntual la ejecución física del contrato, relacionando para ello los aspectos de carácter técnico, administrativo, financiero y legal del negocio jurídico,  cumpliendo con las obligaciones señaladas en la  Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica, y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante la Resolución No. 03049 de 2014”, Resolución 00021 del 08 de Marzo de 2019 “Por la cual se establecen las instancias de apoyo para la contratación del Hospital Central de la Policía Nacional HOCEN”  y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

- El supervisor del contrato del Hospital Central Policía Nacional publicará los respectivos informes de supervisión en la plataforma virtual SECOP II, sin que para el efecto se sobrepase el término que se refiere el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 del 2015.

- Poner a disposición del contratista los lugares que se requieran para la ejecución y el suministro objeto del contrato de la oferta.

- Una vez se surta el proceso de contratación estatal, el supervisor del contrato mantendrá la interlocución permanente y directa con el contratista.

- Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno al Hospital Central de la Policía, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

- Pagar al contratista en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales del programa anual mensualizado de caja (PAC) previstas para el efecto.

- Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.

- Solicitar y recibir información técnica respecto del suministro por el contratista en desarrollo de la ejecución del objeto contractual.

- Rechazar el suministro cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.

- Cumplir con las Obligaciones señaladas en el capítulo XII de la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018, “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014”, Resolución 021 del 08 de Marzo de 2019 “Por la cual se establecen las instancias de apoyo para la contratación del Hospital Central de la Policía Nacional -HOCEN” y las obligaciones contenidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

ANEXO No. 5

PORCENTAJE DE IVA (VER ANEXO EN FORMATO EXCEL)

Se encuentra en el anexo cuadro Excel denominado de PORCENTAJE DE IVA

El proponente deberá indicar en la columna PORCENTAJE (%) DE IVA / EXENTO / EXCLUIDO, el porcentaje (%) de IVA que aplica para el ítem ofertado, o si se encuentra exento o excluido de IVA.

La oferta económica será presentada mediante el diligenciamiento de la plataforma SECOP II, los precios ofertados deben incluir impuestos.

VER ANEXO EN FORMATO EXCEL

NOMBRE DEL PROPONENTE:

NIT o C.C.:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

C.C.:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

E-MAIL	:

ANEXO 6

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

El(los) suscrito(s) a saber. (nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) domiciliado en (domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, dentro de la invitación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL adelanta un proceso de contratación para la celebración de un contrato estatal para desarrollar el contrato para el suministro para el “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL”.

SEGUNDO: Que el PROPONENTE entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la Nación.

CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

- Mantener en reserva y no divulgar la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL revelada por la POLICÍA NACIONAL o por terceros formalmente designados para el efecto.

- Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el CONTRATO, la información que le sea entregada directamente por la POLICÍA NACIONAL y/o sus designados.

- Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del CONTRATO.

- Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.

- Reconocer que el recibo de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la POLICÍA NACIONAL.

- Suscribir, con antelación a la revelación de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, los Acuerdos de Confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente Acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del CONTRATO.

- el PROPONENTE mantendrá una lista de usuarios de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que será entregada al PROPONENTE cuando ella lo solicite.

- Utilizar única y exclusivamente la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el CONTRATO.

- No utilizar la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del CONTRATO, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

- Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del CONTRATO.

- No usar la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la POLICÍA NACIONAL.

- No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la POLICÍA NACIONAL.

- Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.

Nombre del proponente; ___________________________

NIT o C.C.	___________________________________

Nombre del representante legal; ____________________

Cedula; _________________________________________

Firma del representante legal: ______________________

Dirección; _______________________________________

Telefono; ________________________________________

E-mail; __________________________________________

ANEXO No. 7

PROMOCIÓN AL DESARROLLO Y PROTECCIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL

Formato de Acreditación de Origen de los Bienes - Ley 816 de 2003

Ley 816 de 2003 “por la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública” y en aplicación al “Manual para el manejo de incentivos en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente el 15 de Diciembre de 2014

“(…) Artículo 2° Ley 816 de 2003. Las entidades de que trata el artículo 1° asignarán, dentro de los criterios de calificación de las propuestas, un puntaje comprendido entre el diez (10) y el veinte por ciento (20%), para estimular la industria colombiana cuando los proponentes oferten bienes o servicios nacionales.

Tratándose de bienes o servicios extranjeros, la entidad contratante establecerá un puntaje comprendido entre el cinco (5) y el quince por ciento (15%), para incentivar la incorporación de componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y operativos. Si una vez efectuada la calificación correspondiente, la oferta de un proponente extranjero se encuentra en igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se adjudicará al nacional. (…)”

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015 y con el fin de apoyar la industria nacional y conforme lo previsto en la Ley 816 de 2003, se asignará un puntaje máximo de cien (100) puntos al proponente que ofrezca el 100% de servicios de origen nacional para lo cual se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015, que define los suministros de origen nacional como “los suministros por personas naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación colombiana”, hecho que se acreditará con el Certificado de Existencia y Representación Legal, para el caso de las empresas; con la copia de la cedula de ciudadanía para las personas naturales, y en caso de consorcio o unión temporal se acreditará con los documentos anteriormente mencionados, teniendo en cuenta la conformación del mismo.

Se otorgará un puntaje de cincuenta (50) puntos a las ofertas de bienes extranjeros que incorporen componente colombiano de servicios profesionales, técnicos y operativos nacionales.

Tratándose de bienes, se aplicará lo siguiente:

- Para bienes de Producción Nacional

| GRUPO / ITEM | DESCRIPCIÓN | No. DE CERTIFICADO DE PRODUCCIÓN NACIONAL |
| --- | --- | --- |

Se consideran Bienes de Origen Nacional aquellos los cuales cuenten con el Certificado de Registro de Productor Nacional expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de conformidad con lo Dispuesto en el Decreto 2680 de 2009.

Se consideran Bienes de Origen Nacional si el porcentaje de componente nacional del bien extranjero es igual o superior al 40%, para lo cual debe contar con el Certificado de Registro de Productor Nacional expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

De otra parte, se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a la oferta de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales.

- Para bienes extranjeros con Componente Nacional

| GRUPO /ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR EN FABRICA | VALOR COMPONENTE NACIONAL | % COMPONENTE NACIONAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Se considerarán bienes de Origen Extranjero con Componente Nacional si el porcentaje (%) de componente Nacional se encuentra entre el 10% y el 39%.

Se considerarán Bienes de Origen Nacional si el porcentaje (%) de Componente Nacional del bien Extranjero es igual o superior al 40%.

- Para bienes de Origen Extranjero

| GRUPO / ITEM | DESCRIPCIÓN | BIEN DE ORIGEN EXTRANJERO |
| --- | --- | --- |
|  |  | (diligenciar con una X) |

El puntaje se asignará por Grupo, considerando si es de Origen Nacional, de Origen Extranjero con Componente Nacional o Extranjero de acuerdo a la siguiente tabla:

| BIEN DE ORIGEN NACIONAL | BIEN DE ORIGEN EXTRANJERO CON COMPONENTE NACIONAL | BIEN DE ORIGEN EXTRANJERO SIN COMPONENTE NACIONAL |
| --- | --- | --- |
| 100 Puntos | 50 Puntos | 00 Puntos |

Para efectos de otorgar el Puntaje Total se procederá a la sumatoria del puntaje unitario asignado a cada grupo, a la propuesta que obtenga el mayor puntaje en la sumatoria se le otorgarán 100 puntos, las demás ofertas se calificarán de manera proporcional aplicando la siguiente fórmula:

Sumatoria oferta a evaluar

Puntaje a ofertar a Evaluar = ---------------------------------------------- X 100

Mayor sumatoria obtenida

El Grupo o ítem que no sea relacionado en el formato establecido será considerado como bien de Origen Extranjero y no obtendrá Puntaje.

NOTA: En caso que los ítems de un grupo no pertenezcan al mismo fabricante se debe aclarar la participación de cada uno en industria nacional.

NOTA: Una vez el Evaluador Técnico verifique el origen del bien, asignará el correspondiente puntaje. Este puntaje se asignará por grupo y en caso de que algunos ítems del grupo no sean de origen nacional, se realizara la respectiva ponderación.

Para efectos de determinar este criterio, se verificará con base en la información contenida en el presente anexo.

NOTA: Una vez el Evaluador Técnico verifique el origen del suministro asignará el correspondiente puntaje.

NOMBRE DEL PROPONENTE			:

NIT o C.C.					:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

C.C.						:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

DIRECCIÓN	                                                   :

ANEXO No. 8

FORMULARIO DE COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL

Referencia: compromisos con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el proceso cuyo objeto es SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.

El (los) suscrito (s) a saber (nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) domiciliado en (domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta (n) su voluntad de asumir de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Certifico que la empresa a la cual represento cumple con la afiliación a seguridad social de sus empleados, que tiene implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a los establecido en título 4, capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, así mismo, que cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo.

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad Institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada.

NOMBRE DEL OFERENTE _____________________________________________________

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE ______________________________

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (Cédula de ciudadanía o NIT) ____________________

DIRECCIÓN Y TELÉFONO _____________________________________________________

ANEXO No. 9

MINUTA DEL CONTRATO

(NO DILIGENCIAR ES UN BORRADOR)

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 96-8-20XXX-22 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, QUE TIENE POR OBJETO ES EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.

Entre los suscritos, de una parte la NACIÓN - POLICÍA NACIONAL- DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL, quien actúa a través de su representante legal o su delegado, quien en adelante se denominará HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL, y por la otra, el OFERENTE, debidamente identificados como aparece en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”, hemos convenido celebrar el presente contrato, previos los siguientes considerandos: a) Que se elaboraron los estudios previos de conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015 b) Que al momento de la apertura del proceso de selección, se contó con la respectiva apropiación presupuestal que respalda el presente compromiso. c) Que el presente contrato se deriva de un proceso de contratación realizado por la modalidad de Licitación Pública, fundamentado en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, artículo 2º, numeral 1º de la Ley 1150 de 2007. d) Que el HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL designará un supervisor para el presente contrato, el cual mantendrá comunicación con el OFERENTE, durante el desarrollo del contrato y ejercerá las funciones prescritas en la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014” y los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. e) Que habiéndose dado cumplimiento a todos los trámites y requisitos que exige la contratación administrativa para este tipo de contrato (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015), es procedente la celebración del mismo, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente contrato es el que se indica el Anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”. SEGUNDA. FINALIDADES DEL CONTRATO: El presente contrato está orientado a el suministro objeto del mismo, en forma efectiva y eficiente, en consecuencia, el OFERENTE se compromete para con el HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL, a cumplir con el objeto del contrato para suplir las necesidades definidas en los estudios previos de conveniencia y oportunidad. En tal sentido, queda claro que todas las obligaciones a cargo del OFERENTE, derivadas del presente contrato, así como de la naturaleza de su objeto y las finalidades por él previstas, son obligaciones de resultado. Estas finalidades deberán tenerse en cuenta para la adecuada comprensión e interpretación del presente contrato, especialmente en lo que concierne a sus reglas y condiciones, así como para determinar el alcance de los derechos y obligaciones que el mismo atribuye a las partes. TERCERA. VALOR: Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor del contrato asciende a la suma descrita en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”. PARÁGRAFO: Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el OFERENTE pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias. CUARTA. FORMA DE PAGO: la forma de pago que se realizara durante la ejecución del contrato se encuentra señalado en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. QUINTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El presente contrato está amparado por la apropiación presupuestal que se indica en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”. SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato es el señalado en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. SÉPTIMA. FORMA DE EJECUCIÓN: la forma de ejecución del contrato es el señalado en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. OCTAVA. VIGENCIA: La Vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución establecido en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”, estos cuatro (4) meses serán únicamente para efectos de liquidar el contrato de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. NOVENA. LUGAR DE ENTREGA: La entrega del presente contrato será el que aparece en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. DECIMA.  DERECHOS DEL OFERENTE: En general, son derechos del OFERENTE: 1.) Recibir el pago que en su favor establece el presente contrato. 2.) Tener acceso a los elementos físicos necesarios para desarrollar el objeto del contrato, en caso que los mismos sean necesarios, y cumplir con sus obligaciones. 3.) Obtener la colaboración necesaria de EL CONTRATANTE para el adecuado desarrollo del contrato. DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  1. El CONTRATISTA se obliga a cumplir el objeto del contrato, cumpliendo con el 100 % de las condiciones establecidas en el pliego PN HOCEN LI 002 2022 y en la oferta presentada. 2.El CONTRATISTA debe obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas.3. El CONTRATISTA debe cumplir con los amparos requeridos (póliza de Seguros), garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente lo establezca. 4 Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, EL CONTRATISTA debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros, en tal virtud, adoptara todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. En virtud del presente contrato, el contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato; tales como información locativa o de arquitectura física, lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de la labor, información contenida en los sistemas de información, documentación física, archivos digitales, información de los funcionarios y contratistas e información de los usuarios del Subsistema de Salud los cuales son de carácter reservado y confidencial. 5. El CONTRATISTA no debe acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento al Hospital Central de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 6 El CONTRATISTA debe mantener activa la cuenta reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.  7. El CONTRATISTA debe garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure la ejecución del contrato. 8. Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de la prestación del servicio relacionado en el presente contrato. Estos costos se entenderán incorporados al valor total (del contrato), incluyendo los impuestos. 9. El CONTRATISTA debe cumplir con la obligación de pagar los Aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, de acuerdo a la normatividad vigente. 10 El CONTRATISTA debe cumplir, responder y tramitar los requerimientos y solicitudes realizadas por parte del supervisor del contrato en los plazos y en las condiciones que el mismo estipule. 11.En el planeamiento de las actividades el CONTRATISTA debe observar todas las disposiciones legales sobre seguridad y ejercer un control permanente de los factores que puedan afectar la salud o la vida de los trabajadores propios del contratista, según Resolución 2400 de 1979 título IV De la ropa de trabajo-equipos y elementos de protección personal. 12. Cumplir con las Obligaciones señaladas en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Decreto 723 de 2013, Circular Unificada de 2004 de la Dirección General de Riesgos Profesionales y demás normatividad que las modifiquen o deroguen. 13. El Contratista se compromete a informar al Supervisor del contrato cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un 70%. 14. En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista deberá informar por escrito al contratante a través del supervisor del contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo, en caso de ser viable. 15. El contratista acatara los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de  la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 título 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la Policía Nacional.16. Las demás contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. DECIMA SEGUNDA. DERECHOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL: Supervisar el desarrollo y ejecución del presente contrato, y acceder a los documentos e información que soportan la labor del OFERENTE. DECIMA TERCERA. OBLIGACIONES DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL: 1. Ejercer el control a la ejecución del contrato por parte del supervisor del presente contrato. 2. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado. 3. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, el cual mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. 4. Recibir a satisfacción los servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el Anexo 2 “ANEXO TÉCNICO”. 5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 6. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y del (Programa Anual Mensualizado de Caja) PAC previstas para el efecto. 7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. 8. Solicitar y recibir información técnica respecto del suministro y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual. 9. Rechazar el suministro cuando no cumpla con los requerimientos técnicos exigidos. 10. El supervisor deberá cumplir con la supervisión del contrato que se suscriba como resultado de la definición del proceso de selección, donde deberá ejercer las funciones de Supervisor del Contrato, cumpliendo para ello con lo ordenado por la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica, y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante la Resolución No. 03049 de 2014”, y Resolución 00021 del 08 de marzo de 2019 “Por la cual se establece las instancias de apoyo para la contratación del Hospital Central de la Policía Nacional HOCEN”, y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. DÉCIMA CUARTO. RESERVA DEL PRESENTE CONTRATO: El OFERENTE se obliga para con el HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación reservada, todos los aspectos que conozca en el cumplimiento del presente contrato, así como los asuntos técnicos e instalaciones de la Policía Nacional, conocidos o que llegaren a ser conocidos por el oferente, durante el desarrollo o con posterioridad a la ejecución del contrato. DÉCIMA QUINTA. MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO A CARGO DEL OFERENTE: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción y registro del contrato y la entrega de la copia firmada del mismo al OFERENTE, éste deberá constituir y presentar a favor del HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL, cualquiera de los mecanismos de cobertura de riesgo establecidos en el Decreto 1082 de 2015, que cubra los siguientes riesgos:a) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al veinte (20%) por ciento del valor total del Contrato, que cubra el término de vigencia del Contrato, incluyendo sus prórrogas si a ello hubiere lugar. b) CALIDAD DEL BIEN: Equivalente al Cincuenta Por Ciento (50%) del valor total del Contrato, que cubra el término de vigencia del Contrato y el tiempo de duración de la garantía ofertada, incluyendo sus prórrogas si a ello hubiere lugar. c) DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al Cinco por Ciento (5%) del valor total del Contrato, que cubra el término de vigencia del Contrato y tres (3) años más, incluyendo sus prórrogas si a ello hubiere lugar. d) DE DAÑOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: este amparo será de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del decreto 1082 de 2015, que cubra el término de vigencia del Contrato, incluyendo sus prórrogas si a ello hubiere lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: al término de la vigencia de cada uno de los amparos el OFERENTE deberá adicionar UN (1) MES más, con el fin de garantizar que los términos de la garantía única cubran la totalidad de lo exigido y de esta manera prevenir la ampliación de los mismos ocasionada por el lapso que transcurre desde el momento de la suscripción del contrato y el cumplimiento de los requisitos de ejecución. PARÁGRAFO SEGUNDO: En todo caso en el mecanismo de cobertura de riesgo deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas y que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión. Así mismo, se indicará que en el evento en que por incumplimiento del oferente garantizado el asegurador resolviera continuar, como cesionario, con la ejecución del contrato y la entidad estatal contratante estuviere de acuerdo con ello, el oferente garantizado aceptará desde el momento de contratación de la póliza la cesión del contrato a favor del asegurador. En todo caso, dependiendo del tipo de mecanismo de cobertura elegido, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015. Así mismo, se indicará que en el evento en que por incumplimiento del oferente garantizado el asegurador resolviera continuar, como cesionario, con la ejecución del contrato y la Entidad Estatal contratante estuviere de acuerdo con ello, el oferente garantizado aceptará desde el momento de contratación de la póliza la cesión del contrato a favor del asegurador. En todo caso, dependiendo del tipo de mecanismo de cobertura elegido, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015.DECIMA SEXTA. IMPOSICIÓN DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: a) MULTAS.- En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables al OFERENTE - salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 1890 – las partes acuerdan que EL CONTRATANTE, mediante acto administrativo, afectará al OFERENTE con multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0,5%) del suministro dejado de entregar, por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de  quince  (15)  días  calendario, de acuerdo  con  la incidencia de la gravedad del incumplimiento o mora en la que incurra, incidencia que será evaluada y cuantificada por el supervisor técnico del contrato. En caso de incumplimiento no valorable en días la multa a imponer será entre el cero punto cinco (0.5 %) por ciento y el cinco (5%) por ciento del valor del contrato según la gravedad del incumplimiento, Esta incidencia será tasada por el supervisor técnico del contrato. En todo caso el valor de las multas totales y acumuladas no podrá exceder en ningún evento del veinte por ciento (20%) del valor del contrato. Esta multa se impondrá mediante Acto administrativo motivado, previa audiencia del afectado para garantizar el derecho al debido proceso del oferente, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella, el cual además estará sujeto al agotamiento del control Administrativo b). MULTA POR LA MORA EN LA CONSTITUCIÓN DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: Cuando el oferente no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios,  y/o alguno de los requisitos de legalización, el HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL podrá mediante acto administrativo afectar al OFERENTE con multa, cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0,2%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por diez (10) días. c). PENAL PECUNIARIA. - En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL OFERENTE pagará al HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. Para efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial relativo a la obligación de plazo de ejecución, se empleará la misma fórmula de estimación de valor contemplada en el literal a) de la presente cláusula. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que cause al HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL. No obstante, el HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante póliza de seguros en las condiciones establecidas en el presente contrato. PARÁGRAFO. - APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Una vez notificada la resolución por medio de la cual se imponen alguna de las Multas o Clausula Penal Pecuniaria antes descritas, el OFERENTE dispondrá de quince (15) días calendario para proceder de manera voluntaria para a su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que el OFERENTE dé posterior ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolución que imponga multas, podrá tomarse del saldo a favor del OFERENTE si lo hubiere, o acudir a la jurisdicción coactiva.  DÉCIMA SEPTIMA. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del OFERENTE, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá decretar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y Ley 1474 de 2011. Ejecutoriada la resolución de caducidad, el contrato quedará definitivamente terminado y el OFERENTE no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. El HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL hará efectivo el valor de la pena pecuniaria, y procederá a su liquidación. Para efectos de esta liquidación, el OFERENTE devolverá al HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL los dineros que hubiere recibido por concepto del presente contrato, previa deducción del valor de los bienes entregados por aquel y recibidos a satisfacción por el HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL de conformidad con lo establecido en la cláusula primera del presente contrato. En el acta de liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las multas y clausula penal pecuniario por aplicar o las indemnizaciones a cargo del HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL, si a esto hubiere lugar, y la fecha de pago. DÈCIMA OCTAVA. OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES: En caso de presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80/93, debidamente establecidas y documentadas, la HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí previstas, en caso que las mismas resulten aplicables. DECIMA NOVENA. MONEDA DEL CONTRATO: La moneda del presente contrato es la indicada en el anexo No. 1 DATOS DEL CONTRATO. VIGESIMA. CESIONES: El OFERENTE no podrá ceder en todo o en parte el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previa autorización escrita del HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. VIGESIMA PRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El OFERENTE declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entenderá cumplida con la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la ley. VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL: Las partes podrán suspender temporalmente el plazo de ejecución del contrato, cuando se presenten causas que impidan la ejecución temporal o transitoria, por ocurrencia de un imprevisto o hecho inevitable; una vez establecida en debida forma la causal se suscribirá un acta entre las partes donde conste el evento, su causa, el término de la suspensión y aquellas previsiones que se consideren necesario consignar. El tiempo de suspensión no se computará para los efectos del plazo extintivo del presente contrato. Para el reinicio de la ejecución y, superada la situación que originó la suspensión del plazo de ejecución, se suscribirá la correspondiente acta de reinicio. VIGÉSIMA TERCERA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Si con ocasión del desarrollo y ejecución del contrato, surgieren diferencias o discrepancias entre las partes, estas se comprometen a utilizar los mecanismos de solución directa previstos en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993. VIGÉSIMA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: Para el perfeccionamiento del presente contrato se requiere de las firmas de las partes, para su legalización se requiere que se efectué el correspondiente registro presupuestal y para su ejecución se requiere la aprobación por parte del HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL del mecanismo de cobertura de riesgos; y la  presentación de la Certificación de Cumplimiento de pago de los Aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en la normatividad vigente por parte del OFERENTE. PARÁGRAFO: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato y entrega de una copia del mismo al OFERENTE, éste se obliga, a constituir la garantía única. Dentro de ese mismo término, deberá presentar los recibos de consignación correspondientes y el mecanismo de cobertura de riesgos en la oficina del Grupo de Contratos del HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL. Las multas y clausula penal pecuniario que ocasionen su no pago oportuno y la no entrega de los respectivos documentos al HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL dentro del término antes fijado, serán a cargo del OFERENTE. VIGÉSIMA QUINTA. DOCUMENTOS: Entre otros, los documentos que a continuación se relacionan se consideran para todos los efectos parte integrante del presente contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 1.) Estudio Previo. 2) Aviso de Convocatoria 3.) Resolución de Apertura 4) pliego de condiciones PN HOCEN LI 001 2022.   5.) Oferta 5). Informe de Evaluación 7.) Contrato (Documentos que suscriban las partes). VIGÉSIMA SEXTA. IMPUESTOS: El OFERENTE pagará todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana. VIGÉSIMA SEPTIMA. PUBLICACIÓN El presente Contrato se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II -, conforme a lo establecido en el artículo 223 del Decreto 0019 del 10 de enero de 2012. VIGÉSIMA OCTAVA. LIQUIDACIÓN: El presente contrato se liquidará de conformidad con lo señalado en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007. VIGÉSIMA NOVENA. VEEDURÍAS CIUDADANAS: el presente contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. TRIGESIMA. RÉGIMEN LEGAL: Este contrato se regirá por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública vigente y sus decretos reglamentarios, las leyes de presupuesto, en general las normas civiles y comerciales vigentes, las demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato y las disposiciones de la Policía Nacional que apliquen. TRIGESIMA PRIMERA. NOTIFICACIÓN- El oferente acepta ser notificado conforme al Anexo No. 1 DATOS DEL CONTRATO. TRIGESIMA SEGUNDO. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual el Distrito Capital de Bogotá. Para constancia de lo anterior, se firma en un (1) original en Bogotá, D.C

“DATOS DEL CONTRATO”

(NO DILIGENCIAR ES UN BORRADOR)

| CONTRATO | PN HOCEN No. 96-8-20XXX-22 |
| --- | --- |
| CONTRATANTE | HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL |
| REPRESENTANTE LEGAL Y/O DELEGADO | Teniente Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA No. | 79.949.470 de Bogotá D.C. |
| CARGO | Director del Hospital Central de la Policía Nacional |
| DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO | Orden Interna No. 001 del 3 de enero del 2022 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. |
| RESOLUCION DE DELEGACION | Resolución No. 00684 del 18 de marzo de 2022 de la Policía Nacional. |
| OFERENTE | NOMBRE: XXXXXXX NIT: XXXXXXXXXXX REPRESENTANTE LEGAL: XXXXXXX DOC. IDENTIDAD: C.C. XXXXXXXXXX CIUDAD NOTIFICACIÓN: XXXXXXX DIRECCIÓN: XXXXXXXX TELÉFONO: XXXXXXXX E-MAIL: XXXXXXXXXXX |
| NOTIFICACIONES | El oferente acepta de manera voluntaria recibir todo tipo de notificaciones personales que surjan en el desarrollo del presente contrato, tanto en la etapa contractual como poscontractual al E-MAIL relacionado en datos del oferente, de conformidad con los términos de los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. |
| CONSIDERANDOS | Que el presente contrato se deriva del PROCESO de SELECCIÓN PN HOCEN LI 002 2022. |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | En desarrollo de la ejecución del contrato que se suscriba, el supervisor del contrato será el responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central , o quien haga sus veces, el cual será nombrado por el Director del Hospital Central de la Policía Nacional, previa solicitud del Jefe del Departamento Quirúrgico del Hospital Central, cumpliendo para ello con lo ordenado por la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica, y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante la Resolución No. 03049 de 2014” y Resolución No 00021 de marzo de 2019 “Por la cual se establecen las instancias de apoyo para la contratación del Hospital Central de la Policía Nacional HOCEN”, y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. |
| CLAUSULA PRIMERA- OBJETO | El objeto del presente contrato es: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL. |
| CLAUSULA TERCERA- VALOR | Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma de DOS MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES, CUATROCIENTOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($2.308.400.196,00); para la vigencia 2022, los valores unitarios y presupuesto se muestra en el Anexo 01, VALOR UNITARIO Y PRESUPUESTO ASIGNADO. |
| CLAUSULA CUARTA- FORMA DE PAGO | El Hospital Central de la Policía Nacional pagará al contratista el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D.C., de manera mensual, después del suministro, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para el pago respectivo, previa presentación de los siguientes documentos: - Factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los elementos objeto del contrato suscrita por el supervisor del mismo. - Alta de almacén. - Copia del certificado de importación expedido por la DIAN (únicamente cuando los ELEMENTOS son de origen extranjero). - Copia del RIT (Registro de información Tributaria), la cual deberá ser allegada únicamente para el primer pago. - Certificación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales; respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 y demás normatividad vigente. NOTA: Para efectos de consorcio o unión temporal se presentará la factura comercial en concordancia con lo estipulado en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997. Los anteriores documentos deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas del Hospital Central de la Policía Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 “Derecho a Turno” se le asignará un número de radicación. En caso que el futuro contratista presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes los pagos mensuales se realizarán dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central. Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del contratista o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario a nombre de la firma Oferente. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS Una vez radicada la factura y entregados los elementos por parte del adjudicatario (contratista), el supervisor del contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el recibo a satisfacción técnico–económico dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes a la central de cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo, cumpliendo con las obligaciones señaladas en la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 “por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución 03049 de 2014 y Resolución 021 del 08 de Marzo de 2019 “Por la cual se establecen las instancias de apoyo para la contratación del Hospital Central de la Policía Nacional HOCEN”. Nota 1: el Registro de Información Tributaria (RIT), es un requisito que constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes, declarantes, agentes de retención, así como de los demás sujetos de obligaciones tributarias distritales respecto de los cuales ésta requiera su inscripción, por tal motivo aquellos que estén exonerados del mismo, deberán anexar la documentación que lo soporte. Nota 2: Para aquellos oferentes que resulten adjudicatarios y pertenezcan a contribuyentes del régimen tributario especial según el artículo 19 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 140 de la Ley 1819 de 2016, deberá anexar en cada cuenta de cobro copia de la certificación de la entidad encargada de su vigilancia o de la que haya concedido su personería jurídica, para no efectuar la liquidación de retención en la fuente por renta. Nota 3: La certificación que expida para acreditar dicho requisito deberá ser suscrita por parte del contador y/o revisor fiscal según corresponda, para el caso de los consorcios y la unión temporal, dicha certificación deberá ser suscrita por los contadores y revisores fiscales de los integrantes del consorcio y/o unión temporal. Si los documentos en referencia son devueltos por el Hospital Central de la Policía nacional, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el Hospital Central de la Policía Nacional, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado. El recibo a satisfacción, aunque se encuentre suscrito por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte del Hospital Central de la Policía Nacional y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los elementos entregados o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil. Si el recibo a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña a este de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregido el recibo a satisfacción o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. |
| CLAUSULA QUINTA – APROPIACIÓN PRESUPUESTAL | Que existen los recursos libres y disponibles de afectación para el desarrollo del proceso de contratación por valor De DOS MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES, CUATROCIENTOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($2.308.400.196,00), para la vigencia 2022, amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF No. 97022 Y QUIPU 33 con fecha de expedición del 28 de enero del 2022 expedido por la Responsable del proceso de Presupuesto del Hospital Central de la Policía Nacional así: GRUPO; PRESUPUESTO ASIGNADO 2022. 1. CEMENTO ÓSEO; $ 20.000.000,00. 2. ESPACIADORES ARTICULARES; $ 25.500.000,00. 3. CLAVOS CEFALOMEDULARES PARA FÉMUR PROXIMAL (CADERA); $ 150.000.000,00. 4. CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO PARA FÉMUR Y TIBIA; $ 113.000.000,00. 5. CLAVOS DE FÉMUR DE ENTRADA TROCANTÉRICA; $ 37.500.000,00. 6A. TUTORES EXTERNOS DE RECONSTRUCCIÓN, PERIARTICULARES Y DE ARTRODIASTASIS; $ 100.000.000,00. 6B. TUTORES EXTERNOS PEDIÁTRICOS, MINIFIJADORES, TIPO ILIZAROV Y MULTIEJE; $ 100.000.000,00. 6B1 TUTORES TIPO ILIZAROV; $ 90.000.000,00. 7. TUTORES EXTERNOS Y CLAVOS DE SHANZ PARA TRAUMA; $ 100.000.000,00. 8. ELEMENTOS PARA ARTROSCOPIA RODILLA Y SUTURAS DE ANCLAJE PARA PLASTIAS TENDINOSAS O CAPSULARES; $ 394.000.000,00. 9A. FIJADORES INTERNOS PARA OSTEOSÍNTESIS DE HOMBRO, CLAVICULA Y ESCAPULA; $ 100.000.000,00. 9B. FIJADORES INTERNOS PARA RADIO CUBITO PROXIMAL Y DIAFISIS; $ 90.000.000,00. 9 C. FIJADORES INTERNOS PARA HUMERO DISTAL, EXTRA ARTICULAR Y RADIO Y CUBITO DISTAL; $ 84.500.000,00. 9.1 FIJADORES INTERNOS PARA MIEMBROS INFERIORES; $ 82.400.196,00. 10. MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA CIRUGÍA DE PIE; $ 75.000.000,00. 11. MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA PEQUEÑOS Y GRANDES FRAGMENTOS (TRAUMA); $ 72.500.000,00. 12. MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA REVISIONES ARTICULARES; $ 67.500.000,00. 13. TORNILLOS CANULADOS; $ 37.500.000,00. 14. REEMPLAZOS PARA HOMBRO; $ 130.000.000,00. 15A. REEMPLAZOS PARA CADERA PRIMARIA; $ 100.000.000,00. 15B. REEMPLAZOS DE REVISIÓN DE CADERA; $ 96.000.000,00. 16. ANILLOS ACETABULARES; $ 10.500.000,00. 17. REEMPLAZOS PARA RODILLA; $ 95.000.000,00. 18. GRUPO ENDOPRÓTESIS CADERA Y RODILLA; $ 70.500.000,00. 19. GRUPO ENDOPRÓTESIS HOMBRO Y CODO; $ 67.000.000,00. 20. OTROS; SIN PRESUPUESTO VER NOTA ACLARATORIA. TOTAL, PRESUPUESTO ASIGNADO – 2022; $ 2.308.400.196,00. NOTA: El presupuesto que cobija la asignación de los ítems opcionales números 412,413,414,415 501-1,501-2 501-3, 501-4,627, 816,819,823,11139,11140,15006 y 15008 y los ítems del grupo 20, está amparado por el presupuesto de los grupos del 1 al 19. |
| CLAUSULA SEXTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN | Para el desarrollo de la ejecución del contrato que se suscriba como resultado de la definición del proceso de contratación, el CONTRATISTA cuenta con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre del 2022, o hasta agotar el presupuesto asignado lo primero que ocurra, tiempo durante el cual deberá dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga. Dicho plazo iniciará a partir de la Aprobación de la Garantía Única y de la Carta de Iniciación de Ejecución del Contrato. |
| CLAUSULA SÉPTIMA. - FORMA DE EJECUCIÓN | Una vez celebrado el contrato, los elementos objeto de compra deben ser entregados por el CONTRATISTA en forma de tracto sucesivo y de acuerdo con los requerimientos del supervisor en las cantidades, condiciones y presentaciones exigidas en el anexo N° 1, a partir de la aprobación de la Garantía Única y entrega de la Carta de Iniciación de Ejecución del Contrato |
| CLAUSULA NOVENA-LUGAR DE ENTREGA | Los elementos a adquirir deben ser entregados en la Central de Esterilización del Hospital Central, ubicado en la carrera 59 No.26-21 CAN de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con las necesidades del servicio. Previa coordinación con el almacenista del Hospital Central de la Policía Nacional. Con el objeto de dar cumplimiento al decreto 4725 de 2005, la casa ortopédica debe suministrar la siguiente información de todos y cada uno de los elementos implantables: - a) Nombre y modelo del producto. - b) Número de lote o número de serie. - c) Nombre y dirección del fabricante. Ya sea mediante Sticker, o en la hoja de remisión del respectivo insumo al hospital central. |
| CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA CADUCIDAD ADMINISTRATIVA | CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del OFERENTE, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá decretar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y Ley 1474 de 2011. Ejecutoriada la resolución de caducidad, el contrato quedará definitivamente terminado y el OFERENTE no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. |
| CLAUSULA DECIMA NOVENA - MONEDA DEL CONTRATO | Pesos colombianos |

FORMULARIO 1

#### CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C.

Señores

POLICÍA NACIONAL – HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA NACIONAL

Ciudad

Referencia: Presentación de propuesta para el Proceso de LICITACIÓN PUBLICA PN HOCEN LI 002 2022 que tiene por objeto es el SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.

Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso de LICITACIÓN PUBLICA PN HOCEN LI 002 2022, convocado por el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, conforme a la información suministrada  en los términos establecidos en el pliego de condiciones que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus Decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él.

El objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en el pliego de condiciones y en el Anexo 1 “CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales.

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

- Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido del presente pliego de condiciones y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechas al mismo.

- Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

- Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidades determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.

- Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax  son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente)

- Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los Pliegos de Condiciones y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción o declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.

- Que nos comprometemos a proveer al Hospital Central de La Policía Nacional – Unidad Ejecutora, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, el servicio ofrecido en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por el  Pliegos de Condiciones para la Licitación Pública, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en el  pliego de condiciones, y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.

- Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los bienes que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el bien y/o servicio que se entregarán al Hospital Central de La Policía Nacional, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de los Pliegos de Condiciones, sus Anexos, sus Formularios y adendas que llegaren a suscribirse.

- En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como oferentes, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

- Reconocemos que ni el Hospital Central de La Policía Nacional, ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia ó visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.

- Reconocemos que ni el pliego de condiciones del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.

- Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato que se nos ofrece, conforme al Anexo “Minuta del Contrato”  del pliegos de condiciones y nos comprometemos a suscribirlo sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna naturaleza, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga del contrato, salvo aquellas modificaciones que determine incluir el Hospital Central de La Policía Nacional, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de los adendas que se expidan dentro del referido proceso de selección, las que de antemano aceptamos.

- Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que el Hospital Central de La Policía Nacional se encuentra facultada para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes ó participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).

- Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia),  quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección y contratación bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.

- Declaramos bajo juramento, el que se entiende presentado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.

- Que me obligo a suministrar a solicitud del HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.

- Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).

- Que la vigencia de la presente oferta es de _____meses, contados a partir de la presentación de la misma.

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

Nombre del proponente; ____________________________

NIT o C.C.	___________________________________

Nombre del representante legal; _____________________

Cedula; _________________________________________

Firma del representante legal: _______________________

Dirección; _______________________________________

Telefono; _______________________________________

E-mail; _________________________________________

FORMULÁRIO No. 2

ORIGEN LÍCITO DE LOS RECURSOS

Proceso de Contratación LICITACIÓN PUBLICA PN HOCEN LI 002 2022

Bogotá, D.C., __________ de 2022

Señores

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL

Bogotá

Yo ____________________________________________________ Identificado (a) con cédula de ciudadanía Nro.  _____________ expedida en ________________ certifico que lo que los activos y recursos que conforman el patrimonio de la empresa o establecimiento de comercio (según corresponda) __________________________________ Nit. _________________________, así como el patrimonio de cada uno de los socios, que se destinaran para el desarrollo del proceso de LICITACIÓN PUBLICA PN HOCEN LI 002 2022 cuyo objeto es el SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, Provienen de actividades licitas y que no estamos incluidos en listas nacionales o internacionales de lavado de activos.

Manifestación que se entiende prestada bajo la gravedad de juramento.

Atentamente;

Nombre del proponente; ____________________________

NIT o C.C.	___________________________________

Nombre del representante legal; _____________________

Cedula; _________________________________________

Firma del representante legal: _______________________

Dirección; _______________________________________

Telefono; _______________________________________

E-mail; _________________________________________

FORMULÁRIO. No. 3

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante. y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente  PLIEGOS DE CONDICIONES, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL adelanta un proceso de LICITACIÓN PUBLICA PN HOCEN LI 002 2022 para la celebración de un contrato estatal.

SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y del HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de Selección Abreviada aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

- EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,

- EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

- EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de Licitación y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

- No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;

- No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

- EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de Licitación.

EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

Nombre del proponente; ____________________________

NIT o C.C.	___________________________________

Nombre del representante legal; _____________________

Cedula; _________________________________________

Firma del representante legal: _______________________

Dirección; _______________________________________

Telefono; _______________________________________

E-mail; _________________________________________

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.

FORMULARIO No. 4

FORMULARIO No. 5

SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS

Bogotá D.C.,

Señores

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL

La Ciudad.

La firma___________________________________ se compromete a sostener los precios ofertados dentro del proceso de LICITACIÓN PUBLICA PN HOCEN LI 002 2022 durante la vigencia del contrato si este se llegara a suscribir, el cual tiene por objeto es el SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.

Atentamente,

Nombre del proponente; ____________________________

NIT o C.C.	___________________________________

Nombre del representante legal; _____________________

Cedula; _________________________________________

Firma del representante legal: _______________________

Dirección; _______________________________________

Telefono; _______________________________________

E-mail; _________________________________________