ANEXO Nº. 6

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUIRIR AIRES ACONDICIONADOS PARA ESTACIONES DE LA RED INTEGRADA DE COMUNICACIONES (RIC) DEL COGFM |  |  |  |  |  |
| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL BIEN / SERVICIO (1) |  |  | MARCA / REFERENCIA OFERTADA (por favor escriba la marca y referencia del producto ofertado,) |  |
| 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU |  |  |  |  |
|  |  | Características: |  |  |  |
|  |  | Capacidad de enfriamiento: | 24000 Btu/h. |  |  |
|  |  | Enfriamiento: | 1,03 ~ 6.45 ~ 7.18 KW. |  |  |
|  |  | Potencia de entrada (Enfriamiento): | 1980 w. |  |  |
|  |  | Corriente de entrada (Enfriamiento): | 8,2 A. |  |  |
|  |  | EER: | 3.26 W/W. 11.1 (Btu/h) /W. 20.0 SEER. |  |  |
|  |  | Fuente de Alimentación: | 1/220/60 Ø, V, Hz. |  |  |
|  |  | Tasa de flujo de aire Unidad interior: | 20 (706) m3/min (CFM). |  |  |
|  |  | Tasa de flujo de aire Unidad exterior: | 49 (1,730) m3/min (CFM). |  |  |
|  |  | Eliminación de Humedad: | 1.9 l/h. |  |  |
|  |  | Nivel de ruido unidad interior: | 45 / 40 / 36 dB(A)±3. |  |  |
|  |  | Nivel de ruido unidad exterior: | 53 dB(A)±3. |  |  |
|  |  | REFRIGERANTE: | R410A. |  |  |
|  |  | Dimensiones Unidad Interna Indoor (W*H*D): | 998*345*210 mm. |  |  |
|  |  | Dimensiones Unidad Externa Outdoor (W*H*D): | 870*650*330 mm. |  |  |
|  |  | Peso Neto Unidad Interna Indoor: | 12.2(26.9) Kg (Lb). |  |  |
|  |  | Peso Neto Unidad Externa Outdoor: | 42(92.6). |  |  |
|  |  | Dimensiones Conexiones Tubería Lado liquido: | 6.35(1/4) mm(in). |  |  |
|  |  | Dimensiones Conexiones Tubería Lado gas: | 15.88(5/8) mm(in). |  |  |
|  |  | Longitud entre conexión interna y externa tubería: | 3.6 / 7.5 / 15 m. |  |  |
|  |  | Longitud entre conexión interna y externa Máxima distancia de elevación: | 10 m. |  |  |
|  |  | Intercambiador de calor (Condensadora) Material de la tubería: | Material Cu/Al. |  |  |
|  |  | Intercambiador de calor (Condensadora) Protección anticorrosión: | Material Gold Fin. |  |  |
|  |  | Control remoto: | SI, IR. |  |  |
|  |  | Seguro de Alto Voltaje: | V máx <=450v. |  |  |
|  |  | Filtro de alta eficiencia tipo IONIZADOR: | Incluido Contra Escherichia Coli, staphylococos aureos. |  |  |
|  |  | Carcasa inferior: | Desmontable para fácil acceso al filtro. |  |  |
|  |  | Color: | Blanco /gris. |  |  |
|  |  | Protección contra sobre voltaje: | Características. . Voltaje de alimentación: Fase-fase (Vn) PTE-208: 208Vrms // PTE-220: 220Vrms // PTE-440: 440Vrms // PTE-480: 480Vrm. . Corriente de interruptor: (P.F 0.5) 5Arms. . Tipo de contacto: Relé seco. . Contactos: SPDT. . Retardo de encendido: 5-300 seg. . Dimensiones: - Largo: 150mm, Ancho: 82mm, Alto: 33mm. . Peso: 260 grs. . Rango de temperatura de operación: 0-65 °C. . Límites para voltaje alto: PTE-208: 235Vrms/Mín. 213Vrms/Máx. 260Vrms // PTE-440: 480Vrms/Mín. 440Vrms/Máx. 525Vrms // PTE-480: 530Vrms/Mín. 479Vrm. . Límites para bajo voltaje: PTE-208: 190Vrms/Mín. 167Vrms/Máx. 213Vrms // PTE-440: 390Vrms/Mín. 354Vrms/Máx. 440Vrms // PTE-480: 430Vrms/Mín. 382Vrm |  |  |
|  |  | Kit de instalación Aire Acondicionado | . Drenaje tubos PVC 1/2 pulgada x 3 metros. . Curvas PVC 1/2 pulgada. . Pie de amigo de 50 x 40 ángulo de hierro. . Kit de instalación Aire Acondicionado 7 Mts de tubería de cobre de 3/8 * 5/8 armaflex, con conectores en ambos extremos. . Tubería de 5/8. . Tubería de 3/8. . Tuercas flare 5/8. . Tuercas flare 3/8. . Rubatex 5/8. . Rubatex 3/8. . 4 Chazo plástico con tornillo de 1/4. . 4 Chazo metalico de expansión de 3/8. . 7 Mts Cable 3x10. . Breaker de enchufar 2x30. |  |  |
|  |  | NORMA | - Resolución No.1652 del 10 de septiembre de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, respecto de la prohibición e importación de equipos y productos que contengan o requieran para su producción u operación las sustancias agotadoras de la capa de ozono. . Deberán cumplir con la norma ICONTEC Código Eléctrico Nacional, Norma NTC 2050. |  |  |
| GARANTÍA DE LOS BIENES |  |  |  |  |  |
| . De conformidad con lo estipulado en el artículo 7 y 8 de la Ley 1480 de 2011, el término de la garantía para los elementos y equipos será por el término de un (1) año, contado a partir del acta de recibo a satisfacción. . Artículo 11. Aspectos incluidos en la garantía legal. Corresponden a la garantía legal las siguientes obligaciones: 1. Como regla general, reparación totalmente gratuita de los defectos del bien, así como su transporte, de ser necesario, y el suministro oportuno de los repuestos. Si el bien no admite reparación, se procederá a su reposición o a la devolución del dinero. 2. En caso de repetirse la falla y atendiendo a la naturaleza del bien y a las características del defecto, a elección del COGFM, se procederá a una nueva reparación, el cambio parcial o total del bien por otro de la misma especie, similares características o especificaciones técnicas, las cuales en ningún caso podrán ser inferiores a las del producto que dio lugar a la garantía. 3. Así mismo, se deberá reparar o reemplazar, sin costo adicional para el Ministerio de Defensa Comando General, los equipos que resulten de mala calidad, con defectos de fabricación o que fallen durante la operación, estos elementos deberán ser remplazados por el contratista en el sitio donde se encuentra instalado. 4. Se contará con un máximo de treinta (30) días calendario para efectuar la reparación de equipos en el país o máximo noventa (90) días calendario para reparación en el exterior. El plazo para la reparación en el exterior incluye el tiempo necesario para el transporte y trámites de exportación, importación y nacionalización a que haya lugar. El proveedor se reserva el derecho de reemplazar totalmente el equipo, si así lo considera necesario. 5. Suministrar las instrucciones para la instalación, mantenimiento y utilización de los productos de acuerdo con la naturaleza de estos. 6. Disponer de asistencia técnica para la instalación, mantenimiento de los productos y su utilización, de acuerdo con la naturaleza de estos. 7. La entrega material del producto y, de ser el caso, el registro correspondiente en forma oportuna. 8. Contar con la disponibilidad de repuestos, partes, insumos, y mano de obra capacitada, aun después de vencida la garantía, por el término establecido por la autoridad competente, y a falta de este, el anunciado por el productor. En caso de que no se haya anunciado el término de disponibilidad de repuestos, partes, insumos y mano de obra capacitada, sin perjuicio de las sanciones correspondientes por información insuficiente, será el de las condiciones ordinarias y habituales del mercado para productos similares. Los costos a los que se refiere este numeral serán asumidos por el contratista, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 1 del presente artículo. 9. Las partes, insumos, accesorios o componentes adheridos a los bienes inmuebles que deban ser cambiados por efectividad de garantía, podrán ser de igual o mejor calidad, sin embargo, no necesariamente idénticos a los originalmente instalados. 10. Los gastos de transporte, exportación, importación, impuestos y demás, a que haya lugar durante el proceso de reparación y cambio de los equipos y partes por garantía, serán asumidos por el Contratista. 11. Así mismo, por cada equipo que sea enviado a reparación, el proveedor deberá entregar en reemplazo y mientras dure la reparación, un repuesto de idénticas características y que cumpla con todas las especificaciones y funcionalidades. |  |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA |  |  |  |  |  |
| . Dentro de los cinco (5) primeros días calendario del plazo de ejecución, el oferente seleccionado deberá presentar un cronograma con las actividades relacionadas con la ejecución del objeto del contrato, para aprobación del supervisor del contrato. |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES MEDIO AMBIENTALES |  |  |  |  |  |
| . El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para eliminar o minimizar los posibles efectos e impactos negativos sobre el medioambiente que se causen durante la ejecución y desarrollo del objeto contractual, de conformidad con lo establecido en las normas ambientales vigentes. . El contratista deberá suministrar equipos amigables con el medio ambiente, por lo tanto, deberán contar con un sistema de ahorro de energía. . Los embalajes deben ser reciclables o reutilizables, y se debe minimizar cantidad, sin que afecte la protección de los productos. |  |  |  |  |  |
| OTROS REQUERIMIENTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |
| . En caso de observarse mala calidad de los productos o que sus especificaciones no correspondan a las exigidas en el anexo técnico, el contratista deberá remplazarlo en el término que estipule el supervisor del contrato. . El contratista debe dar cumplimiento a las condiciones de transporte de los bienes objeto del contrato, los cuales deberán estar debidamente empacados, rotulados, embalados, enzunchados conforme a la normatividad técnica nacional cuando este aplique, de acuerdo con las exigencias propias de su naturaleza, de manera que cumpla con las medidas de seguridad vial y la normatividad ambiental. los contenedores deberán llevar dispositivos especiales de sujeción según lo estipulado por el Ministerio de Transporte. . El Contratista deberá cumplir con todos los protocolos y normas de bioseguridad establecidos como consecuencia de la emergencia sanitaria del covid-19, expedidos por el gobierno nacional y/o distrital. . Cumplir con el protocolo de bioseguridad MDN-COGFMPROGESHU-DIPEC.GI.95.1-2 V. 04 de fecha 19 de enero de 2022, expedido por el Comando General de las Fuerzas Militares y aquel que lo modifique o derogue. . El Contratista deberá dar cumplimiento a la Resolución 350 del 01 de marzo de 2022 “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales y del Estado”, y con las normas que la aclaren, modifiquen, adicionen o deroguen. |  |  |  |  |  |
| NOTA 1: Los bienes a adquirir pueden ser objeto de importación y trámites de nacionalización. Los precios de referencia incluyen todos los gravámenes y gastos relacionados con las posibles actividades y gestiones mencionadas, y por lo tanto en caso de darse, no generarán costo adicional para el COGFM. Los precios deberán ser ofertados en pesos colombianos, para lo anterior, el oferente deberá hacer el análisis necesario en lo que respecta a la TRM a usar, para el respectivo cálculo en pesos colombianos. |  |  |  |  |  |

_____________________, identificado con cc No_______________________ Expedida en _________________, actuando en calidad de representante legal de la firma (o persona natural), manifiesto que cumplo con todas las especificaciones técnicas contempladas en el anexo técnico del proceso de selección y me comprometo a prestar los servicios bajo las condiciones técnicas requeridas por el Comando General, sin condición alguna.

Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

Para constancia firmo, en la ciudad de Bogotá a los ________________

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CC.

Representante Legal

Empresa:

NIT.