ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- |
| El servicio a prestar debe consistir como mínimo en Mantenimiento preventivo: - Limpieza general (serpentín, unidad condensadora, evaporadores, motor compresor, aspas, filtros, componentes eléctricos, etc.) - Aplicación de líquido desincrustante, desengrasante y anticorrosivo. - Lubricación de partes móviles - Revisión y ajuste de controles - Revisión de condiciones de operación - Temperatura - Presión alta y baja - Amperaje y voltaje - Niveles de aceite - Ruidos y vibraciones - Informe de observaciones generales Mantenimiento correctivo, este se realizará cuando se presenten fallas en el funcionamiento normal de los equipos, el cual deberá cumplirse con el servicio técnico especializado necesario. SERVICIO TÉCNICO. El contratista proveerá la mano de obra necesaria e idónea para el mantenimiento preventivo y correctivo con un tiempo de respuesta que permita el funcionamiento continuo de los equipos de refrigeración. El contratista deberá presentar el diagnóstico y los informes requeridos por el supervisor, para lo cual se fijará un cronograma de trabajo entre ambas partes. Para el mantenimiento correctivo, cada vez que se presente la necesidad, el contratista debe entregar cotización de las reparaciones, discriminado el costo de los repuestos, el IVA y el valor de la mano de obra. La firma contratada deberá presentar soluciones integrales, que permitan el correcto y continuo funcionamiento de los equipos de aire acondicionado. |  |  |

Sede Principal (Bogotá)

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN PARA LA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEDE PRINCIPAL BOGOTÁ CLUB MILITAR |  |  |  |  |  |  |
| ÍTEM | NOMBRE DEL BIEN | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANT |  |  |
| 1 | Cuarto Frio No 1 Almacén AyB C1 17229 | Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 | und | 1 |  |  |
|  |  | Conexión de parametría | und | 1 |  |  |
|  |  | mantenimiento y arreglo de drenajes | und | 1 |  |  |
|  |  | Caja | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Tubería mt | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Lámpara de iluminación | und | 1 |  |  |
|  |  | Instalación Rubatex para los cuartos | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento desagües | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio de resistencias | und | 1 |  |  |
|  |  | Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración | und | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación de Fugas | und | 1 |  |  |
|  |  | Carga de gas filtro secador | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio tubería de cobre | und | 1 |  |  |
|  |  | Soldaduras | und | 1 |  |  |
|  |  | Lavado y desengrase | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento general | und | 1 |  |  |
| 2 | Cuarto Frio No 2 Almacén AyB C2 17228 | Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 | und | 1 |  |  |
|  |  | BARRIDO DEL SISTEMA FILTRO SECADOR | und | 1 |  |  |
|  |  | mantenimiento y arreglo de drenajes | und | 1 |  |  |
|  |  | CAMBIO DE COMPRESOR | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Tubería mt | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio guarda motor | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Aceite | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Filtro secador | und | 1 |  |  |
|  |  | Carga gas refrigerante R507 | und | 1 |  |  |
|  |  | Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración | und | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación plato de válvulas | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio tubería de cobre | und | 1 |  |  |
|  |  | Lavado y desengrase | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento general | und | 1 |  |  |
| 3 | Cuarto Frio No 3 Almacén AyB C3 17227 | Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 | und | 1 |  |  |
|  |  | CAMBIO MOTOR VENTILADOR | und | 1 |  |  |
|  |  | Caja | und | 1 |  |  |
|  |  | Conexión de parametría | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Tubería mt | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Lámpara de iluminación | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Filtro secador | und | 1 |  |  |
|  |  | Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración | und | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación de Fugas | und | 1 |  |  |
|  |  | Carga de gas R22 | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio tubería de cobre | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio 3 motores axiales de 14" | und | 1 |  |  |
|  |  | Lavado y desengrase | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento general | und | 1 |  |  |
| 4 | Cuarto Frio No 4 Almacén AyB C4 17226 | CALIBRACION CONTROL FULL GAUGE | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento General partes Eléctricas | und | 1 |  |  |
|  |  | Conexión de parametría | und | 1 |  |  |
|  |  | Instalación medias cañas | und | 1 |  |  |
|  |  | Aislamiento en Rubatex de tubería | und | 1 |  |  |
|  |  | mantenimiento y arreglo de drenajes | und | 1 |  |  |
|  |  | Caja | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Lámpara de iluminación | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Tubería mt | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio guarda motor | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Aceite | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Filtro secador | und | 1 |  |  |
|  |  | Carga gas refrigerante R507 | und | 1 |  |  |
|  |  | Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración | und | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación plato de válvulas | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio tubería de cobre | und | 1 |  |  |
|  |  | Lavado y desengrase | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento general | und | 1 |  |  |
| 5 | Cuarto Frio No 5 Almacén AyB C5 17225 | Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento General partes Eléctricas | und | 1 |  |  |
|  |  | Conexión de parametría | und | 1 |  |  |
|  |  | Instalación medias cañas | und | 1 |  |  |
|  |  | Aislamiento en Rubatex de tubería | und | 1 |  |  |
|  |  | mantenimiento y arreglo de drenajes | und | 1 |  |  |
|  |  | Caja | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Lámpara de iluminación | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Tubería mt | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Aceite | und | 1 |  |  |
|  |  | Carga gas refrigerante R507 | und | 1 |  |  |
|  |  | Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración | und | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación plato de válvulas | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio tubería de cobre | und | 1 |  |  |
|  |  | Lavado y desengrase | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento general | und | 1 |  |  |
| 6 | Cuarto Frio No 6 Almacén AyB C6 17224 | Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento General partes Eléctricas | und | 1 |  |  |
|  |  | CAMBIO MOTOR VENTILADOR | und | 1 |  |  |
|  |  | REPARACION RIEL PUERTA Y EMPAQUES | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio 3 motores axiales de 14" | und | 1 |  |  |
|  |  | Aislamiento en Rubatex de tubería | und | 1 |  |  |
|  |  | mantenimiento y arreglo de drenajes | und | 1 |  |  |
|  |  | Caja | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Lámpara de iluminación | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Tubería mt | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio ruedas en teflón | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Aceite | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio medias cañas | und | 1 |  |  |
|  |  | Carga gas refrigerante R22 | und | 1 |  |  |
|  |  | Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración | und | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación plato de válvulas | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio tubería de cobre | und | 1 |  |  |
|  |  | Lavado y desengrase | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento general | und | 1 |  |  |
| 7 | Cuarto Frio Salón Colombia | Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento General partes Eléctricas | und | 1 |  |  |
|  |  | Instalación empaque sello magnético | und | 1 |  |  |
|  |  | Aislamiento en Rubatex de tubería | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio motor ventilador manejadora | und | 1 |  |  |
|  |  | Caja | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Lámpara de iluminación | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Aceite | und | 1 |  |  |
|  |  | Carga gas refrigerante (404 AJUSTE) | und | 1 |  |  |
|  |  | Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio tubería de cobre | und | 1 |  |  |
|  |  | Lavado y desengrase | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento general | und | 1 |  |  |
| 8 | Cuarto Frio No 1 Cocina Principal 39098 | Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento General partes Eléctricas | und | 1 |  |  |
|  |  | Conexión de parametría | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Resistencias de descongelación | und | 1 |  |  |
|  |  | Aislamiento en Rubatex de tubería | und | 1 |  |  |
|  |  | Caja | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Tubería mt | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Aceite | und | 1 |  |  |
|  |  | Carga gas refrigerante R507 (AJUSTE) | und | 1 |  |  |
|  |  | Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración | und | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación plato de válvulas | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio tubería de cobre | und | 1 |  |  |
|  |  | Lavado y desengrase | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento general | und | 1 |  |  |
| 9 | Cuarto Frio No 2 Cocina Principal 39091 | Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento General partes Eléctricas | und | 1 |  |  |
|  |  | Conexión de parametría | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio 3 motores axiales de 14" | und | 1 |  |  |
|  |  | Aislamiento en Rubatex de tubería | und | 1 |  |  |
|  |  | Caja | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Lámpara de iluminación | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Tubería mt | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio ruedas en teflón | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Aceite | und | 1 |  |  |
|  |  | Carga gas refrigerante (AJUSTE) | und | 1 |  |  |
|  |  | Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración | und | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación plato de válvulas | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio tubería de cobre | und | 1 |  |  |
|  |  | Lavado y desengrase | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento general | und | 1 |  |  |
| 10 | Cuarto Frio No 3 Cocina Principal (5) 1194 | Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento General partes Eléctricas | und | 1 |  |  |
|  |  | Conexión de parametría | und | 1 |  |  |
|  |  | Aislamiento en Rubatex de tubería | und | 1 |  |  |
|  |  | Caja | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Tubería mt | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Aceite | und | 1 |  |  |
|  |  | Carga gas refrigerante R507 AJUSTE | und | 1 |  |  |
|  |  | Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración | und | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación plato de válvulas | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio tubería de cobre | und | 1 |  |  |
|  |  | Lavado y desengrase | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento general | und | 1 |  |  |
| 11 | Cuarto Frio No 4 Cocina Principal (4) 1195 | Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento General partes Eléctricas | und | 1 |  |  |
|  |  | Conexión de parametría | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio 3 motores axiales de 14" | und | 1 |  |  |
|  |  | Aislamiento en Rubatex de tubería | und | 1 |  |  |
|  |  | mantenimiento y arreglo de drenajes | und | 1 |  |  |
|  |  | Caja | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Lámpara de iluminación | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Tubería mt | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Aceite | und | 1 |  |  |
|  |  | Carga gas refrigerante AJUSTE | und | 1 |  |  |
|  |  | Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración | und | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación plato de válvulas | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio tubería de cobre | und | 1 |  |  |
|  |  | Lavado y desengrase | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento general | und | 1 |  |  |
| 12 | Nevecom dos puertas Starkooc volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R134A / Cocina Principal 1040 | Suministro E Instalación De Unidad Compresora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaques Puertas Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines de Las Evaporadoras | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines a La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 13 | Nevecom dos puertas Turbo Air volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R404A / Almacén AyB N4 1050 | Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 14 | Nevecom una puerta Starkooc volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / Cocina Principal (13) 1038 (YA SE REPARO) | Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 15 | Nevecom una puerta Starkooc volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / Cocina Principal (14) 974 | AJUSTE DE CARGA DE GAS | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 16 | Nevecom una puerta Asbber /volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina de empleados 1051 F/S | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 17 | Nevecom una puerta Zingal /volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 8,5 amp / gas R404A / Cocina Principal (15) 1168 | CAMBIO DE CONTROL FULL GAGE | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | AJUSTE DE CARGA DE GAS | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 18 | Nevecom dos puertas Fagor / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,9 amp / gas R134A / SALON COLOMBIA 1042 | AJUSTE DE CARGA DE GAS | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 19 | Nevera horizontal tipo botellero Starkook / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,5 amp / gas R134A / Cocina Principal (PASTELERIA) 1830 | AJUSTE DE CARGA DE GAS | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 20 | Nevera horizontal tipo botellero Starkook / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,5 amp / gas R134A / Cocina Principal 1821 | AJUSTE DE CARGA DE GAS | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 21 | Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina Principal (11) 1814 | AJUSTE DE CARGA DE GAS | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 22 | Hielera Ice-O-Matic volt. 220 / ferq 60 hz / gas R404A / Salon colombia 4027 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento tarjeta electrónica | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Recarga de gas. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Repontecializar motor (110-127 V clase B, 1/70 hp). | Servicio | 1 |  |  |
| 23 | Nevecom dos puertas ZINGAL volt. 110 - 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R404A / Almacén AyB N3 5250 | Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 24 | CONGELADOR CHALLEGER 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R134 / Almacén AyB 5251 | REPARACION VISAGRAS | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 25 | CONGELADOR CHALLEGER 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R134 / Almacén AyB 5251 | REPARACION VISAGRA | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 26 | Nevecom dos puertas SIN MARCA volt. 110 - 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R404A / Almacén AyB N9 5249 | CAMBIO DE CONTROL AL FULL GAUGE | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | AJUSTE DE CARGA DE GAS | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 27 | Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina EMPLEADOS (31) 1924 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 28 | Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK/ volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina EMPLEADOS (32) 1829 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 29 | Nevecom una puerta MAXIMUM /volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 8,5 amp / gas R404A / Cocina Empleados (33) 1152 | CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 30 | Nevecom una puerta MAXIMUM /volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 8,5 amp / gas R404A / Cocina Empleados (34) 1159 | AJUSTE DE CARGA DE GAS | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) |  |  |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 31 | Nevecom dos puertas Starkooc volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R134A / SALON COLOMBIA 984 | CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE 502 | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | .AJUSTE DE CARGA DE GAS | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaques Puertas Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines de Las Evaporadoras | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines a La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 32 | Nevecom dos puertas WESTON volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R134A / SALON COLOMBIA 1160 | CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE 502 | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | AJUSTE DE CARGA DE GAS | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaques Puertas Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines de Las Evaporadoras | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines a La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 33 | Nevecom dos puertas REFRITECNICA volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R134A / CAFETERIA DE SOCIOS 156625 | Suministro E Instalación De Unidad Compresora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaques Puertas Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines de Las Evaporadoras | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines a La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 34 | Nevecom una puerta Starkooc volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / CAFETERIA DE SOCIOS (37) 1044 | CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | AJUSTE DE CARGA DE GAS | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 35 | Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / CCAFETERIA DE SOCIOS (38) 1824 | AJUSTE DE CARGA DE GAS | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 36 | CONGELADOR CHALLEGER 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R134 / CAFETERIA DE SOCIOS BLANCO SIN PLACA | REPARACION VISAGRAS | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 37 | Nevera horizontal tipo MESON / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / CAFETERIA DE SOCIOS 1045 | REVISION SISTEMA ELECTRICO | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | AJUSTE DE CARGA DE GAS | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 38 | Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / CCAFETERIA DE SOCIOS (42) 1066 | AJUSTE DE CARGA DE GAS | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 39 | Nevera horizontal tipo MESON TRES PUERTAS ZINGAL / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / CCAFETERIA DE SOCIOS 1921 | AJUSTE DE CARGA DE GAS | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 40 | Nevecom dos puertas Fagor / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,9 amp / gas R134A / COMEDOR DE SOCIOS (39) 1037 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 41 | Nevecom dos puertas Fagor / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,9 amp / gas R134A / COMEDOR DE SOCIOS (40) 1036 | 1.REVISION SISTEMA ELECTRICA | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | 2.AJUSTE CARGA DE GAS | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 42 | Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PISCINA (28) 1916 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 43 | Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PISCINA (26) 1919 | CAMBIO CONTROL FULL GAUGE 512 | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 44 | Nevera horizontal tipo MEZON / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PISCINA (27) 1832 | CAMBIO CONTROL ANALOGICO | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 45 | Nevera horizontal volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / BAR CAZADORES 1138 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 46 | Nevera horizontal / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / BAR CAZADORES 1139 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 47 | Nevera horizontal / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / BAR MONTECARLO 18432 | Verificación y/o reparación en compresor. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 48 | Hielera SCOTSMAN volt. 220 / ferq 60 hz / gas R404A / Salon DORADO 1073 | REVISION SISTEMA ELECTRICO | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento tarjeta electrónica | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Recarga de gas. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Repontecializar motor (110-127 V clase B, 1/70 hp). | Servicio | 1 |  |  |
| 49 | Nevecom una puerta MARCA AE volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / COCINA SALON DORADO 1046 | Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | CAMBIO CONTROL ANALOGICO | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 50 | Nevecom una puerta MARCA ASBER volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / PORTO FINO 1039 | REPROGRAMACION CONTROL | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | CAMBIO CONTROL ANALOGICO | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 51 | Nevecom una puerta MARCA SINGAL volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / PORTO FINO 1045 | REPARACION Y/O CAMBIO MOPTOR VENTILADOR | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | CAMBIO CONTROL ANALOGICO | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 52 | Nevera horizontal tipo MEZON / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PORTOFINO 1174 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 53 | Nevera horizontal tipo MEZON BANDEJAS / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PORTOFINO 1853 | VERIFICACIÓN MOTOR COMPRESOR | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 54 | Nevera horizontal tipo EXCIBICION / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PORTOFINO 1019 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 55 | Nevecom una puerta MARCA ASBER volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / PORTO FINO 1922 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | CAMBIO CONTROL ANALOGICO | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |
| 56 | Nevera horizontal tipo EXCIBICION / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PORTOFINO 1815 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | Servicio | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | Servicio | 1 |  |  |

Sede Sochagota (Paipa – Boyacá)

| ÍTEM | NOMBRE DEL BIEN | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANT | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cuarto Frio No 7 | Carga de refrigerante | und | 1 |  |  |
|  |  | Suministro y Cambio de pilotos y controles | und | 1 |  |  |
|  |  | mantenimiento y arreglo de drenajes | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio de cortinas de ingreso | und | 1 |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de botón de seguridad | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio de tubería de desagüe por tubería de cobre | und | 1 |  |  |
|  |  | Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led | und | 1 |  |  |
| 2 | MAQUINA DE HIELO - placas 3650 | Ajuste de puerta | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento y Limpieza a unidad. | und | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza interna cámara de hielo | und | 1 |  |  |
|  |  | mantenimiento y Pintura por oxido | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento y Limpieza de evaporador. | und | 1 |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de interruptores | und | 1 |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de controlador digital | und | 1 |  |  |
|  |  | Areglo de nivel de llenado | und | 1 |  |  |
|  |  | mantenimiento Detención y arreglo de fugas | und | 1 |  |  |
| 3 | Cuarto Frio No 4 | Carga de refrigerante | und | 1 |  |  |
|  |  | Suministro y Cambio de pilotos y controles | und | 1 |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de botón de seguridad | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio de cortinas de ingreso | und | 1 |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de botón de seguridad | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio de tubería de desagüe por tubería de cobre | und | 1 |  |  |
|  |  | Suministro y cambio de cauchos puertas | und | 1 |  |  |
|  |  | mantenimiento y arreglo de drenajes | und | 1 |  |  |
|  |  | Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led | und | 1 |  |  |
| 4 | Cuarto Frio No 1 | Carga de refrigerante | und | 1 |  |  |
|  |  | Suministro y Cambio de pilotos y controles | und | 1 |  |  |
|  |  | Suministro y cambio de cauchos puertas | und | 1 |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de botón de seguridad | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio de cortinas de ingreso | und | 1 |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de botón de seguridad | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio de tubería de desagüe por tubería de cobre | und | 1 |  |  |
|  |  | mantenimiento y arreglo de drenajes | und | 1 |  |  |
|  |  | Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led | und | 1 |  |  |
| 5 | Cuarto Frio No 2 | Carga de refrigerante | und | 1 |  |  |
|  |  | Suministro y Cambio de pilotos y controles | und | 1 |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de botón de seguridad | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio de cortinas de ingreso | und | 1 |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de botón de seguridad | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio de tubería de desagüe por tubería de cobre | und | 1 |  |  |
|  |  | Suministro y cambio de cauchos puertas | und | 1 |  |  |
|  |  | mantenimiento y arreglo de drenajes | und | 1 |  |  |
|  |  | Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led | und | 1 |  |  |
| 6 | Cuarto Frio No 3 | Carga de refrigerante | und | 1 |  |  |
|  |  | Suministro y Cambio de pilotos y controles | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio de tubería de desagüe por tubería de cobre | und | 1 |  |  |
|  |  | Suministro y cambio de cauchos puertas | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio de cortinas de ingreso | und | 1 |  |  |
|  |  | Suministro y cambio de cauchos puertas | und | 1 |  |  |
|  |  | mantenimiento y arreglo de drenajes | und | 1 |  |  |
|  |  | Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led | und | 1 |  |  |
| 7 | REFRIGERADOR BASE DEL CHEF- SERIAL 1412STKY0 1854 | mantenimiento y Limpieza de evaporadores | und | 1 |  |  |
|  |  | mantenimiento Detención y arreglo de fugas | und | 1 |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de controlador digital | und | 1 |  |  |
|  |  | Verificación de optimo funcionamiento de compresor | und | 1 |  |  |
|  |  | Ajuste de puerta inferior | und | 1 |  |  |
|  |  | mantenimiento y Limpieza de tarjeta | und | 1 |  |  |
| 8 | REFRIGERADOR BAÑO DE MARIA CAFETERIA - PLACA 36607 | Suministro y cambio de ventilador | und | 1 |  |  |
|  |  | Carga de gas | und | 1 |  |  |
|  |  | Verificación de funcionamiento | und | 1 |  |  |
|  |  | mantenimiento Detención y arreglo de fugas | und | 1 |  |  |
| 9 | DISPENSADOR DE JUGOS placa 36485 marca weston | Mantenimiento general | und | 1 |  |  |
|  |  | Verificación de partes | und | 1 |  |  |

Sede Las Mercedes (Nilo – Cundinamarca)

| ÍTEM | NOMBRE DEL BIEN | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANT | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cuarto Frio CARNES ubicado en la despensa Almacén de Alimentos y Bebidas | adquisición e instalación y adecuación de controlador Full gauge900 | und | 1 |  |  |
|  |  | Conexión de parametría | und | 1 |  |  |
|  |  | mantenimiento y arreglo de drenajes | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Tubería de cobre de alta y baja con aislamiento térmico rubatex | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Lámpara de iluminación | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio de resistencias | und | 1 |  |  |
|  |  | Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración | und | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación de Fugas | und | 1 |  |  |
|  |  | Carga de gas R-404a y cambio de filtro secador | und | 1 |  |  |
|  |  | Lavado y desengrase evaporador y condensador | und | 1 |  |  |
|  |  | cambio e instalación de relojes manométricos | und | 1 |  |  |
|  |  | cambio e instalación de prestotato de baja y alta | und | 1 |  |  |
|  |  | cambio e instalación de valvula selenoide | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio de elementos y componentes de los sistema eléctrico y electrónico. | und | 1 |  |  |
|  |  | cambio e instalación de sensor de nivel de aceite | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Aceite motor compresor | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio de cerraduras y empaquetadura de la puerta. | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento y ajuste de estructura metálica. | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento general | und | 1 |  |  |
| 2 | Cuarto Frio VERDURAS ubicado en la despensa Almacén de Alimentos y Bebidas | cambio e instalación de controlador Full gaugeMT512 | und | 1 |  |  |
|  |  | Conexión de parametría | und | 1 |  |  |
|  |  | mantenimiento y arreglo de drenajes | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Tubería de cobre de alta y baja con aislamiento térmico rubatex | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Lámpara de iluminación | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio de resistencias | und | 1 |  |  |
|  |  | Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración | und | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación de Fugas | und | 1 |  |  |
|  |  | Carga de gas R-404a y cambio de filtro secador | und | 1 |  |  |
|  |  | Lavado y desengrase evaporador y condensador | und | 1 |  |  |
|  |  | cambio e instalación de relojes manométricos | und | 1 |  |  |
|  |  | cambio e instalación de prestotato de baja y alta | und | 1 |  |  |
|  |  | cambio e instalación de válvula solenoide | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio de elementos y componentes de los sistema eléctrico y electrónico. | und | 1 |  |  |
|  |  | cambio e instalación de sensor de nivel de aceite | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Aceite motor compresor | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio de cerraduras y empaquetadura de la puerta. | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento y ajuste de estructura metálica. | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento general | und | 1 |  |  |
| 3 | Cuarto Frio POLLO ubicado en la despensa Almacén de Alimentos y Bebidas | cambio e instalación de controlador Full gauge900 | und | 1 |  |  |
|  |  | Conexión de parametría | und | 1 |  |  |
|  |  | mantenimiento y arreglo de drenajes | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Tubería de cobre de alta y baja con aislamiento térmico rubatex | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Lámpara de iluminación | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio de resistencias | und | 1 |  |  |
|  |  | Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración | und | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación de Fugas | und | 1 |  |  |
|  |  | Carga de gas R-404a y cambio de filtro secador | und | 1 |  |  |
|  |  | Lavado y desengrase evaporador y condensador | und | 1 |  |  |
|  |  | cambio e instalación de relojes manométricos | und | 1 |  |  |
|  |  | cambio e instalación de prestotato de baja y alta | und | 1 |  |  |
|  |  | cambio e instalación de válvula solenoide | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio de elementos y componentes de los sistema eléctrico y electrónico. | und | 1 |  |  |
|  |  | cambio e instalación de sensor de nivel de aceite | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Aceite motor compresor | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio de cerraduras y empaquetadura de la puerta. | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento y ajuste de estructura metálica. | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento general | und | 1 |  |  |
| 4 | Cuarto Frio PESCADO ubicado en la despensa Almacén de Alimentos y Bebidas | cambio e instalación de controlador Full gauge900 | und | 1 |  |  |
|  |  | Conexión de parametría | und | 1 |  |  |
|  |  | mantenimiento y arreglo de drenajes | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Tubería de cobre de alta y baja con aislamiento térmico rubatex | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Lámpara de iluminación | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio de resistencias | und | 1 |  |  |
|  |  | Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración | und | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación de Fugas | und | 1 |  |  |
|  |  | Carga de gas R-404a y cambio de filtro secador | und | 1 |  |  |
|  |  | Lavado y desengrase evaporador y condensador | und | 1 |  |  |
|  |  | cambio e instalación de relojes manométricos | und | 1 |  |  |
|  |  | cambio e instalación de prestotato de baja y alta | und | 1 |  |  |
|  |  | cambio e instalación de válvula solenoide | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio de elementos y componentes de los sistema eléctrico y electrónico. | und | 1 |  |  |
|  |  | cambio e instalación de sensor de nivel de aceite | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Aceite motor compresor | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio de cerraduras y empaquetadura de la puerta. | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento y ajuste de estructura metálica. | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento general | und | 1 |  |  |
| 5 | Cuarto Frio MADURACION ubicado en la despensa Almacén de Alimentos y Bebidas | adquisición e instalación de controlador Full gauge900 | und | 1 |  |  |
|  |  | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 unidad compresora sermihermetica de 3/4" HP voltaje 220vt, refrigerante 404A. | und | 1 |  |  |
|  |  | Conexión de parametría | und | 1 |  |  |
|  |  | mantenimiento y arreglo de drenajes | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Tubería de cobre de alta y baja con aislamiento térmico rubatex | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Lámpara de iluminación | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio de resistencias | und | 1 |  |  |
|  |  | Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración | und | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación de Fugas | und | 1 |  |  |
|  |  | Carga de gas R-404a y cambio de filtro secador | und | 1 |  |  |
|  |  | Lavado y desengrase evaporador | und | 1 |  |  |
|  |  | cambio e instalación de relojes manométricos | und | 1 |  |  |
|  |  | cambio e instalación de prestotato de baja y alta | und | 1 |  |  |
|  |  | cambio e instalación de válvula solenoide | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio de elementos y componentes de los sistema eléctrico y electrónico. | und | 1 |  |  |
|  |  | cambio e instalación de sensor de nivel de aceite | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Aceite motor compresor | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio de cerraduras y empaquetadura de la puerta. | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento y ajuste de estructura metálica. | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento general | und | 1 |  |  |
| 6 | Cuarto Frio LACTEOS ubicado en la despensa Almacén de Alimentos y Bebidas | Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de cuarto de conservación con de unidad compresora de 2 hp, unidad evaporadora y condensadora con sus respectivos accesorios, tubería y sistema eléctrico. Estructura nueva en acero inoxidable. | und | 1 |  |  |
| 7 | Hielera Ice-O-MACFRIO volt. 220 / ferq 60 hz / gas R404A / Depensa | Cambio e instalación de 01 unidad compresora hermético ref. RST70C1E-PFV-302 voltaje 208-230, 1ph, 60hz, Alta Temperatura,Capacity (Btu/hr) 11200 6950, Power (W): 1300 1040, Refrigerante 404A. | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio de elementos y componentes de los sistema eléctrico, electronico, capacitores arranque-marcha, válvulas solenoides, presostatos de alta-baja. | und | 1 |  |  |
|  |  | Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura digital. | und | 1 |  |  |
|  |  | Prueba de Presurización con Nitrógeno para detectar Fugas De Refrigerante. | und | 1 |  |  |
|  |  | Realización de Vacío a todo el Sistema ( con Bomba De Vacío) | und | 1 |  |  |
|  |  | Cargue con Refrigerante 404A, hasta La Presión Indicada. | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio motor eléctrico: voltaje 208-230, 50/60 HZ .5/45 A, Clase B , 3000 RPM, 1/50 HP. | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio motor ventilador con aspa - condensadora de 35 Vatios Voltaje 230, 0.7 A,Hz 60, Rotación CW,Rango de RPM 1500, Clase B . | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio motor Ref. 82344902 CW SP-1905-40,230V,50/60hz,2rpm. | und | 1 |  |  |
|  |  | Ajuste de estructura plástica y metálica, cambio de recubrimiento aislante. | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento preventivo/correctivo y limpieza sistema evaporadora y condensadora. | und | 1 |  |  |
|  |  | Lavado y Desengrase General del Equipo. | und | 1 |  |  |
| 8 | Hielera Ice-O-MACFRIO volt. 220 / ferq 60 hz / gas R134A / COCINA DE SOCIOS | Cambio e instalación de 01 unidad compresora hermético ref. CS12K6E-PFV-255, voltaje 208-230, 1ph, 60hz, Alta Temperatura,Capacity (Btu/hr) 13800 6980,Power (W): 1470 1060, Refrigerante 134A. | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio de elementos y componentes de los sistema eléctrico, electrónico, capacitores arranque-marcha, válvulas selenoides, presostatos de alta-baja. | und | 1 |  |  |
|  |  | Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura digital. | und | 1 |  |  |
|  |  | Prueba de Presurización con Nitrógeno para detectar Fugas De Refrigerante. | und | 1 |  |  |
|  |  | Realización de Vacío a todo el Sistema ( con Bomba De Vacío) | und | 1 |  |  |
|  |  | Cargue con Refrigerante 134A, hasta La Presión Indicada. | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio motor electrico: voltaje 208-230, 50/60 HZ .5/45 A, Clase B , 3000 RPM, 1/50 HP. | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio motor ventilador con aspa - condensadora de 35 Vatios Voltaje 230, 0.7 A ,Hz 60, Rotación CW,Rango de RPM 1500, Clase A . | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio motor Ref. 82344902 CW SP-1905-40,230V,50/60hz,2rpm. | und | 1 |  |  |
|  |  | Ajuste de estructura plastica y metalica, cambio de recubrimiento aislante. | und | 1 |  |  |
|  |  | Mantenimiento preventivo/correctivo y limpieza sistema evaporadora y condensadora. | und | 1 |  |  |
|  |  | Lavado y Desengrase General del Equipo. | und | 1 |  |  |
| 9 | NEVERA ASBER VERTICAL, 2 PUERTAS, (COCINA DE EMPLEADOS, PRODUCTOS CONGELADOS) | Cambio Suministro E Instalación De Unidad Compresora De 1/3 Hp,115 Voltios, 60 Hz, Refrigerante 134a | und | 1 |  |  |
|  |  | Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante | und | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | und | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | und | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo | und | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras | und | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | und | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | und | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | und | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | und | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | und | 1 |  |  |
| 10 | NEVERA VERTICAL, 2 PUERTAS PANORAMICA (COCINA DE EMPLEADOS, PRODUCTOS CONGELADOS) | Cambio Suministro E Instalación De Unidad Compresora De 1 Hp,115 Voltios, 60 Hz, Refrigerante 134a | und | 1 |  |  |
|  |  | Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante | und | 1 |  |  |
|  |  | Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario ) | und | 1 |  |  |
|  |  | Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo | und | 1 |  |  |
|  |  | Realización De Vacío A Todo El Sistema ( Con Bomba De Vacío) | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo | und | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras | und | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora | und | 1 |  |  |
|  |  | Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) | und | 1 |  |  |
|  |  | Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo | und | 1 |  |  |
|  |  | Lavado Y Desengrase General Del Equipo | und | 1 |  |  |
|  |  | Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. | und | 1 |  |  |
|  |  | cambio e instalación de motor ventilador unidad condensadora | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio de circuito eléctrico e instalación Full gauge900 | und | 1 |  |  |
| 11 | NEVERA VERTICAL, 2 PUERTAS PANORAMICA (PORTO FINO, PRODUCTOS CONGELADOS) | Cambio Suministro E Instalación De Unidad Compresora De 1/3 " Hp,115 Voltios, 60 Hz, Refrigerante 134a | und | 1 |  |  |
|  |  | adquisición e instalación de controlador Full gauge900 | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio de filtro secador. | und | 1 |  |  |
| 12 | NEVERA VERTICAL, 2 PUERTAS PANORAMICA (PORTO FINO, PRODUCTOS CONSERVACION) | Cambio Suministro E Instalación De Unidad Compresora De 1/3 " Hp,115 Voltios, 60 Hz, Refrigerante 134a | und | 1 |  |  |
|  |  | adquisición e instalación de controlador Full gauge900 | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio de filtro secador. | und | 1 |  |  |
| 13 | NEVERA HORIZONTAL, 4 PUERTAS (PORTO FINO, PRODUCTOS CONSERVACION) | Cambio Suministro E Instalación De Unidad Compresora De 1 Hp,115 Voltios, 60 Hz, Refrigerante 134a | und | 1 |  |  |
|  |  | adquisición e instalación de controlador Full gauge900 | und | 1 |  |  |
|  |  | Cambio de filtro secador. | und | 1 |  |  |

El contratista estará en la capacidad de prestar el servicio de mantenimiento preventivo y de reparación de los equipos en caso de que la entidad lo requiera previo diagnóstico y cotización.

El anexo no podrá ser modificado para ningún efecto, el mismo será objeto de verificación minuciosa para el efecto correspondiente.