ANEXO 1: FICHA TÉCNICA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PB-SASI-014-2022.

Objeto: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO CON SUS CORRESPONDIENTES DIVISIONES Y SILLAS ERGONÓMICAS PARA LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C., EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7719.

| Ítem | Descripción Elemento | Unidad | Cantidad | Ofrece | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | CARPINTERÍA EN MADERA |  |  | SI /NO | Razón por la cual no lo ofrece |
| 1.1 | Superficies en lamina de 30mm enchapado en lámina de alta presión F8 color Hard Rock Maple y canto rígido (Thermo fundido resistente a impactos) y balance inferior lamina blanca económica F6 . Medidas 1,50x0,60 (Incluye orificios pasa cables de 2”) | UND | 22 |  |  |
| 1.2 | Superficies en lamina de 30mm enchapado en lámina de alta presión F8 color Hard Rock Maple y canto rígido (Thermo fundido resistente a impactos) y balance inferior lamina blanca económica F6 . Medidas 0,90x0,60 | UND | 22 |  |  |
| 2.1 | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  |  |
| 2.1 | Módulo de servicio o cajonera metálica elaborado en lamina cold rolled calibre 18(Estructura) y vistos en lamina calibre 20. Se compone de 2 cajones sencillos superiores y 1 cajón archivo inferior para carpetas colgantes. Correderas full extensión para cada una de las gavetas, 4 niveladores antideslizantes, bloqueo de gavetas con cerradura de seguridad. Frentes de gavetas sin manija. Acabado pintura electrostática color blanco. Medidas 0,38 frente, 0,49 fondo y 0,70 alt. | UND | 22 |  |  |
| 2.2 | Pedestal metálico rectangular completo elaborado en lamina cold rolled calibre 16- 18.Acabado pintura electrostática color blanco. Cada pedestal tiene 2 niveladores antideslizantes | UND | 44 |  |  |
| 2.3 | Herrajes para sistema con forma de enganche de Ménsulas a panel, Esquineros, Herrajes a pared y Platinas de nivelación | UND | 88 |  |  |
| 3 | PANELES |  |  |  |  |
| 3.1 | Panel de 7 a 8 cm de espesor. Alt 1,26 Mts x 0,75 Mts Long Material: Estructura cold rolled con sistema de cremallera continua de acero, lamina calibre 16. ACABADO:En tableros o baldosas intercambiables en diferentes acabados en este caso vidrio crudo de 5mm con pelicula White matte, tablero de supercord de 12mm enchapado en formica Verde Neón y baldosa en lamina metalica lisa coll rolled acabado pintura electróstica blanco. | UND | 44 |  |  |
| 4 | MOBILIARIO |  |  |  |  |
| 4.1 | Silla Giratoria ergonómica con Brazos ajustables en altura removibles, Espaldar alto tapizado asiento y espaldar con tela tipo malla, mecanismo 2 palancas y 1 perilla para graduación de altura de espaldar, base nylon 5 aspas y rodachinas en Goma. | UND | 22 |  |  |

Nota: El contratista procederá a la prestación del servicio, de adquisición e instalación de puestos de trabajo una vez el supervisor del contrato haya aprobado diseños, materiales y demás características pertinentes.

______________________________________

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

C.C.