| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | PROPUESTA HEXAGONO |  | PROPUESTA DCM |  | PROPUESTA BLOQUEAR |  | PROMEDIO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | DEMOLICIÓN DE REVOQUE, espesores entre 0.02 y 0.03 m. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m2 | 72,58 | $ 8.550 | $ 620.559 | $ 12.600 | $ 914.508 | $ 12.600 | $ 914.508 | $ 11.250 | $ 816.525 |
| 2 | Limpieza MANUAL DE FACHADA de mampostería en bloque de concreto, ladrillo cerámico o revoque, visto en estado de conservación regular, mediante cepillado manual con cepillo blando de raíces, considerando un grado de complejidad medio. | m2 | 474,57 | $ 8.991 | $ 4.266.856 | $ 6.100 | $ 2.894.875 | $ 6.200 | $ 2.942.332 | $ 7.097 | $ 3.368.021 |
| 3 | Limpieza MECANICA DE FACHADA de mampostería en bloque de concreto, ladrillo cerámico o revoque, visto en estado de conservación regular, mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión, considerando un grado de complejidad medio. | m2 | 963,52 | $ 6.122 | $ 5.898.671 | $ 12.500 | $ 12.044.004 | $ 12.600 | $ 12.140.356 | $ 10.407 | $ 10.027.356 |
| 4 | Reparación de fisuras en estructura de mampostería en bloque de concreto o ladrillo cerámico mediante el sellado de juntas y fisuras con mortero bastardo de cemento, cal y arena; preparado en obra. | m2 | 435,65 | $ 18.600 | $ 8.103.062 | $ 11.000 | $ 4.792.134 | $ 11.000 | $ 4.792.134 | $ 13.533 | $ 5.895.631 |
| 5 | Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 IMPERMEABILIZADO con Sika 1 o equivalente, EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | m2 | 483,85 | $ 31.202 | $ 15.097.088 | $ 36.500 | $ 17.660.525 | $ 36.500 | $ 17.660.525 | $ 34.734 | $ 16.806.046 |
| 6 | Aplicación de PINTURA ACRÍLICA en muros para exteriores (hidrorepelente) tipo Koraza o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo Sellomax de Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir aprobado por la interventoría. | m2 | 1244,71 | $ 21.587 | $ 26.869.555 | $ 28.000 | $ 34.851.880 | $ 28.000 | $ 34.851.880 | $ 25.862 | $ 32.190.690 |
| 7 | PINTURA. Mantenimiento de PASAMANOS en acero galvanizado sección circular de diámetro variable, retiro de pintura existente con lijado y una mano de aditivo Wash Primer. Posterior suministro e instalación de pintura anticorrosiva y esmalte de un solo tono según sea definido por interventoría. Incluye todos los elementos necesarios para la ejecución de trabajos seguros en alturas. | m | 100,0 | $ 46.000 | $ 4.600.000 | $ 35.000 | $ 3.500.000 | $ 35.000 | $ 3.500.000 | $ 38.667 | $ 3.866.700 |
| 8 | PINTURA. Mantenimiento de REJAS, dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, disolvente para pinturas a base de aceite, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | m2 | 252 | $ 27.915 | $ 7.026.485 | $ 24.000 | $ 6.041.040 | $ 24.000 | $ 6.041.040 | $ 25.305 | $ 6.369.522 |
| 9 | Mantenimiento de PASAMANOS en acero galvanizado sección circular de diámetro 2", retiro de platinas de anclaje existentes y sección de tubería entre 0,1m y 0,5m. Posterior suministro e instalación de NUEVAS PLATINAS de anclaje y sección de TUBERIA ya descrita, juntas realizadas con equipo de soldadura. Incluye anclajes con pernos de fijación, tornillería y aditivo epóxico, también todos los elementos necesarios para ejecución de trabajos seguros en alturas. | m | 15 | $ 154.606 | $ 2.319.090 | $ 131.000 | $ 1.965.000 | $ 131.000 | $ 1.965.000 | $ 138.869 | $ 2.083.035 |
| 10 | PINTURA. Mantenimiento de PUERTA, incluye aplicación de anticorrosivo en marcos y alas metálicas, limpieza y remoción de material oxidado con grata metálica, pintura, a base de aceite mínimo dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de materiales. | m2 | 224,14 | $ 58.334 | $ 13.074.983 | $ 51.200 | $ 11.475.968 | $ 51.200 | $ 11.475.968 | $ 53.578 | $ 12.008.973 |
| 11 | PINTURA. Mantenimiento de VENTANAS en madera. Incluye retiro de pintura existente con lijado y preparación de la superficie, suministro e instalación de pintura anticorrosiva y esmalte de un solo tono según sea definido por la supervisión, además de las manos requeridas para lograr una correcta superficie. Incluye todos los elementos necesarios para la una adecuada ejecución y de trabajos seguros en alturas. | m | 61 | $ 18.742 | $ 1.135.812 | $ 27.500 | $ 1.666.569 | $ 27.500 | $ 1.666.569 | $ 24.581 | $ 1.489.670 |
| 12 | PINTURA. Mantenimiento de VENTANAS en lámina. Incluye retiro de pintura existente con lijado y preparación de la superficie, suministro e instalación de pintura anticorrosiva y esmalte de un solo tono según sea definido por la supervisión, además de las manos requeridas para lograr una correcta superficie. Incluye todos los elementos necesarios para la una adecuada ejecución y de trabajos seguros en alturas. | m | 182 | $ 20.779 | $ 3.777.778 | $ 19.000 | $ 3.454.343 | $ 19.000 | $ 3.454.343 | $ 19.593 | $ 3.562.154 |
| 13 | Aplicación de PINTURA tipo 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea (color blanco) y además todos los elementos necesarios para la ejecución de trabajos seguros en alturas. | m2 | 1245 | $ 18.566 | $ 23.109.286 | $ 22.100 | $ 27.508.091 | $ 22.000 | $ 27.383.620 | $ 20.889 | $ 26.000.747 |
| Subtotal La Eperanza |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 124.485.070 |  |
| Administración 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 37.345.521 |  |
| Utilidad 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 1.867.276 |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 163.697.867 |  |