| N° | ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unidad Registradora y Transmisora de datos Datalogger | Entrada/Salida digital: - 2 canales de entrada digital: configurados como pulso / interruptor, soporte: evento (lluvia), contador / totalizador de entradas • Entradas: contacto limpio a 0 V ó 3.6-12 V CC referenciado a GND • La salida se conmuta a 12 V o colector abierto asimilado para 0 V, ambos limitados a 100 mA • canal de E / S digital adicional Entrada/Salida Analoga • 2 entradas analógicas: unipolar, de 16 bit de resolución, protección contra sobre carga de 30 V DC • Rangos de entrada: 0-0.1, 0-2.5, 0-5, 0-30 V • Resistencias internas de 100 Ω que permiten el uso de entrada de corriente (0/4-20mA) • 1 salida analógica (excitación) para energizar instrumentos pasivos (por ejemplo, veletas de tipo potenciómetro) o, alternativamente, para enviar una señal analógica derivada a otro equipo, seleccionable como 1- 5 V ó 4-20 mA Comunicaciones • Módem 3G o 4G • Transferencia de archivos FTP envía 2 x servidores FTP • Wi-Fi • Versión Profesional: puerto de instrumentación SDI-12 (cumple con SDI-12 V1.3, admite 5 sensores direccionables) y maestro / esclavo Modbus (TCP y RTU) Fuente de alimentación: • Batería externa de 12 V SLA o batería 11.1 V Li-Ion • Entrada de cargador integral de 10-30 V CC, opcional: panel solar • Baterías internas (4 x AA) • Sobre-tensión y polaridad inversa protegidas con fusible de restablecimiento automático • Voltaje de entrada de cargador y batería: monitoreado, registrado, mostrado, alarmado • Longitud máx. 3 m del cable Vin Almacenamiento de datos: • 32MB en total, 16MB para datos registrados/imágenes almacenadas (1.398.101 muestras) Reloj en tiempo real Reloj de alta precisión, respaldado por una batería de litio Carcasa • Carcasa: IP65 (prueba pendiente) • Temperatura de funcionamiento: de - 40 ˚C a >70 ˚C Led de estado/Mando • 1 LED para el estado operativo general • 2 LEDs para el estado de los dispositivos de comunicación (comunicaciones y Wi-Fi) Otras especificaciones • Conexión por WiFi para configuración, diagnostico en tiempo real y descarga de información almacenada en el equipo • Software gratuito suministrado por la marca para configuración del equipo Conformidad RoHS, FCC | Unidad | 10 |
| 2 | Adaptador de Voltaje | Regulador de voltaje Regulador solar de 10A eficiencia MPPT >99%, auto trabajo 12V/24V con display LCD, Arquitectura de procesadores DSP que asegura alta velocidad y rendimiento, Salida USB. | Unidad | 10 |
| 3 | SENSOR RADIACIÓN GLOBAL + SOPORTE Y CABLE | Sensor Radiacion Global + soporte y cable Características: Clasificación ISO 9060:2018: Clase C Subcategoría "Espectralmente plana": Compatible Tiempo de respuesta 95%: <18 Seg. Rango de irradiancia: 0-2000W/m2 Rango de longitud de onda: 285-3000nm Spectral error: ±0.2% Cero Offset A 200W/m²: ±12W/m2 No estabilidad Cambio en 1 año: ±1.5% Rango de temperatura de trabajo: -40°C a +80°C Voltaje de alimentación: 5-30 VDC Error por procesamiento de señal: < 1W/m2 Salida: RS485 Modbus RTU y SDI-12 y opcional 4-20 mA y/o configurable 0-10 mA/ 0-1V Cambio desecante: No requiere Sensores internos: Temperatura, humedad e inclinación Cable 10m | Kit | 5 |
| 4 | PLUVIOMETRO | Pluviometro para medición de precipitación de lluvia Características mínimas: Tecnología: Balancín o Tipping bucket Capacidad: 700mm/h Precisión: ±5% (intensidad de lluvia de 0 a 200mm/h) Resolución: 0.2mm Material: ASA resistente a los rayos UV Rodamientos: Zafiro molido Cubeta: Teflón impregnado modeado por inyección Tipo de interruptor: Interruptor de lamina de 24V DC con salida doble y protección de varistor contra descargas electricas Superficie de recolección (diámetro): 200mm Protección contra taponamiento: Filtro de dedo y protector contra aves incorporado | Unidad | 5 |
| 5 | ANEMOMETRO ULTRASONIDO | ANEMOMETRO ULTRASONIDO características mínimas: Tecnología Ultrasonido Rango velocidad del viento 0-45m/s Precisión velocidad del viento ±0.3m/s o 3% Resolución velocidad del viento 0.1m/s Rango dirección del viento 0-359.9° Precisión dirección del viento ±3° Resolución dirección del viento 0.1° Material Policarbonato Consumo de energía tipico 20mA @ 12VDC Tensión de operación (sin limitar la precisión de las medidas) 10-30V DC protección IP 66 Interface SDI-12 / RS-485 Protocolo de comunicación SDI-12 V 1.3 (por defecto) / RS 485 (MODBUS-RTU, ASCII, NMEA 0183, UMB) Temperatura y humedad de operación -40 a +60 °C; 5 % a 100 % RH (sin acumulación de nieve y/o acumulación de hielo) Intervalo de medicion 4Hz y ráfagas según directriz N°8 de la OMM Unidad de medición Métrica e imperial | Unidad | 5 |
| 6 | Sensor Digital de Temperatura y Humedad | Suministro de Sensor Digital de Temperatura y Humedad Características mínimas Rango de temperatura -40°C a +60°C o mejor Precisión de temperatura ±0.2°C Estabilidad de temperatura <0.02°C por año Resolución de temperatura 0.1°C Rango de Humedad 0-100% RH Precisión de Humedad ±1.8%RH @25°C hysteresis ±1% Estabilidad de Humedad <0.25%RH por año Resolución de Humedad 0.1% RH Salida y comunicación RS-485 con Modbus RTU & ASCII o SDI-12 Voltaje de alimentación 5-15VDC con protección de polaridad inversa Consumo de corriente 800µA Protección IP IP66W Temperatura de operación -40°C a +105°C Humedad de operación 0 a 100% HR | Unidad | 5 |
| 7 | SENSOR DE PRESIÓN BAROMÉTRICA | Suministro de Sensor de Presion Barometrica Características mínimas: Rango 600 – 1100hPa o mejor Resolución 0.01hPa Precisión ±0.3hPa en el rango de 600 -1100hPa Estabilidad de largo plazo ±0.2 hPa por año Señal de salida RS-485 o SDI-12 Voltaje de alimentación 8-15VDC o mejor Consumo de energía 7mA @ 12V Temperatura de operación -40°C a +60°C Humedad de operación 0 a 95%HR Protección IP IP53 o mejor Tipo de sensor Piezorresistivo | Unidad | 5 |
| 8 | Suministro sistema de energía y gabinete para conexionado de equipos | * Gabinete IP 66 NEMA4X, 600X400X200mm (alto*ancho*profundo), dos chapas en acero, material poliéster insaturado GFK * Panel Solar policristalino 50W 12V * Batería de Gel 26Ah 12V ciclo profundo * Accesorios para conexión del gabinete, (20 Borneras de Conexión 4mm , 01 Braeker Protección 6ADC , 01 Portafusibles ,01 Bornera de Tierra, Canaleta para el figurado de cableado , Marquillado, Riel DIN para la fijación borneras, cableado interno y Plano eléctrico de conexión) * Ensamble del Gabinete * Sistema de puesta a tierra (una varilla cooper weld de 1,5m en cobre/cobre, cable 2/0 AWG desnudo, caja de inspección puesta a tierra en concreto 30 cm X 30 cm con tapa, soldadura exotérmica) | Kit | 10 |
| 9 | Sensor nivel por radar. | Sensor de nivel tipo radar Características mínimas Tipo de radar Banda W 77-81GHz FMCW radar o 25-29GHz FCC radar Angulo de haz 5° Distancia máxima de detección 30m Zona ciega 0.4m o mejor Rango 0.2-30m Resolución 0.5mm Precisión ±2mm Frecuencia de muestreo 1sps Clasificación IP IP68 Interface serial 1 x RS232 1x RS485 half-duplex Protocolos de comunicación serial Modbus, GLX-NMEA Salida Analogica 4-20mA Otras Salidas SDI-12 Voltaje de operación 9-27V DC Consumo de energía 0.36W Standby 0.15W; Sleep 0.03W; Extended 0.6W Carcasa Aluminio Ø65mm x H 78mm Temperatura de operación -40°C a +60°C o mejor Certificaciones FCC & CE | Unidad | 5 |
| 10 | Computador portátil | Core i7 32 GB 2 TB (extraíble) | Unidad | 3 |
| 11 | Work station | 11-ETP WIN PRO 64 BITS WORSTATION AVANZADA NA HDD + SSD 2 TB 7200 RPM + 256 GB PCIe ECC 128 GB Zona 2 | Unidad | 3 |
| 12 | Pantalla | ACCESORIO Monitor de 27pulgadas | Unidad | 8 |
| 13 | Computador de escritorio | Computador de escritorio para la programación de código e implementación de los modelos -- i7 32 GB 2 TB | Unidad | 8 |
| 14 | actualización de software o servicio cloud por un año | actualización de licencia para el software advantage pro con el fin de disponer del espacio para integrar las 10 estaciones del proyecto actual o servicio hosting en la nube por un año para monitoreo de las estaciones a contratar. | Unidad | 1 |
| 15 | Suministro e instalación de Cerramiento Estación meteorológica | incluye: * Localización y replanteo * Suministro e instalación de cerramiento de 3X3X2 m (largo, ancho, alto) en malla eslabonada calibre 10, tubería de 2'' en acero galvanizado en caliente y pintado con pintura electrostática, con puerta de 1m de ancho y 3 líneas de alambre de púas en la parte superior del cerramiento calibre 14,5, marcos en ángulo 3/16 x 1 1/4 para templar malla. * Adecuación del terreno en el punto de instalación * Cimentación: construcción de viga perimetral en concreto de 3000 psi de 0.20 x 0.30 (ancho x alto), con acero de refuerzo de ½’’, con flejes de ¼’’ | Unidad | 5 |
| 16 | Suministro e instalación del mastil meteorologica | Incluye: * Suministro e instalación de mástil abatible de 6m de alto en tubería de 3'' de diámetro, terminación tubería galvanizada en caliente y pintura electrostática, con base cuadrada en lamina de 35cm x 35cm de 3/8'' con orificio de 3/4'' * Suministro e instalación de base para pluviómetro de 1m de alto en tubería de 2'', terminaciones tubería galvanizada en caliente y pintura electrostática, con base cuadrada en lámina de ¼'' de 0,25m x 0,25m. * Cimentación: Construcción de dos dados en concreto de 3000 psi, de dimensiones 0,40 x 0,40 x 0,60 en concreto de 3000 psi (con acero de refuerzo de 1/2'', con flejes de 1/4'') para fijación de base principal del mástil y de 0,30m x 0,30 m x 0,50 m de profundidad en concreto de 3000 psi para fijación del pluviómetro, con acero de refuerzo de 1/2'' con flejes de 1/4'' | Unidad | 5 |
| 17 | Servicio de instalación y configuración de la estación meteorológica | Servicio tecnológico de configuración de las estaciones al software | Unidad | 5 |
| 18 | Servicio de instalación de Cerramiento Estación Hidrométrica | incluye: * Localización y replanteo * Suministro e instalación de cerramiento de 1,5X1,5X2 m (largo, ancho, alto) en malla eslabonada calibre 10, tubería de 2'' en acero galvanizado en caliente y pintado con pintura electrostática, con puerta de 1m de ancho y concertina perimetral en la parte superior del cerramiento, marcos en ángulo 3/16'' x 1 1/4'' para templar malla. * Adecuación del terreno en el punto de instalación * Cimentación: construcción de viga perimetral en concreto de 3000 psi de 0.20 x 0.30 m (ancho x alto), con acero de refuerzo de ½’’, con flejes de ¼’’. * Suministro e instalación de 30 m de tubería en PVC tráfico pesado de 3/4'' para protección del cable instrumentación 4x16 AWG encauchetado | Unidad | 5 |
| 19 | Suministro e instalación del mástil estación hidrométrica | Incluye: * Suministro e instalación de mástil fijo de 4m de alto en tubería de 3'' de diámetro, terminación tubería galvanizada en caliente y pintura electrostática, con base cuadrada en lamina de 35cm x 35cm de 3/8'' con orificio de 3/4''. * Cimentación: Construcción de un dado en concreto de 3000 psi, de dimensiones 0,40 x 0,40 x 0,60 m de profundidad, con acero de refuerzo de 1/2'', con flejes de 1/4''. * Suministro e instalación de caja de protección para Sensor Radar RLS en acero inoxidable de 300x200x300 mm (largo x ancho x alto) | Unidad | 5 |
| 20 | Aforos, batimetría y generación de la curva de gastos; Estación hidrométrica | *Toma de 10 aforos para la construcción de la curva de gastos (5 aforos en temporada seca y 5 aforos en temporada de lluvia). ), batimetría o topografía según corresponda en cada punto y generación de curva de gastos.. | Unidad | 5 |
| 21 | Servicio de instalación y configuración de las estación hidrométrica | Servicio tecnológico de configuración de las estaciones al software | Unidad | 5 |
| 22 | Servicio de servidor en la nube | Servicios de almacenamiento de datos en servidores web vCPUs >=4, Memory GIB>= 16, ECUs >= 44, GPUs 1, Almacenamiento >=100 GB, por 12 meses | Meses | 12 |
| 23 | Punto de origen hasta los puntos establecidos en el prediseño; Estación Hidrométrica | Terrestre (ida y regreso) - Transporte de equipos y materiales hasta el punto de localización. Materiales de instalación, cerramiento, mástil, equipos, soportes y accesorios. Se contempla el tiempo necesario para la ejecución de la actividad; * Transporte de personal hasta el punto ubicado en las coordenadas dadas por la entidad | Número de viajes | 5 |
| 24 | Punto de origen hasta los puntos establecidos en el prediseño Estación Meteorologica | Terrestre (ida y regreso) - Primer viaje identificación del predio, adecuacion e instalación de la placa de concreto, Instalación del mástill equipos tecnologicos, Se contempla el tiempo necesario para la ejecución de la actividad. * Transporte de personal hasta el punto ubicado en las coordenadas dadas por la entidad | Número de viajes | 5 |

| CRITERIO | Puntaje a otorgar. Máximo de treinta (30) puntos |
| --- | --- |
| El proponente que ofrezca: Ingeniero Electrónico o Mecatrónico EXPERIENCIA REQUERIDA: Experiencia general adicional a la mínima requerida de siete (07) años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional. | 10 |
| Técnico, Tecnólogo o Ingeniero en las áreas eléctrica, electrónica, o de Telecomunicaciones 2. EXPERIENCIA REQUERIDA: Experiencia general adicional a la mínima requerida de siete (07) años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional para los dos perfiles relacionados . | 10 |
| Capacitación: Dado que el software que utiliza la corporación para administrar sus estaciones es el Advantage Pro, se le otorgarán diez (10) puntos al proponente que cuente dentro del personal mínimo habilitante una capacitación adicional en casa matriz en dicho Software con fecha de expedición no menor a 1 de enero de 2017 ya que la versión con la que cuenta la corporación es “Versión 6.6 (Año de lanzamiento 2017)”, para lo cual deberá adjuntar el certificado que lo avale | 10 |