ANEXO N° 4

OFERTA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES  TECNICAS

Bogotá D. C.

Señores:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA

Ciudad

ASUNTO: Contratación Directa No. 320-SUBAFIN-2017

A continuación se describen las especificaciones técnicas mínimas habilitantes, establecidas por la entidad:

| ITEM | Referencia | Especificaciones Producto | Marca/Modelo | Cant | Cumple / No Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sealogger CTD SBE 25plus V2 | Perfilador marino de conductividad, temperatura y presión, Sealogger CTD SBE 25plus Marca SEA-BIRD ELECTRONICS: - Frecuencia de muestreo de 16 Hz. - Carcasa de aluminio con resistencia hasta 6.800 m. - Sensor de presión interno de con capacidad de medición hasta 7.000 decibares. - Conectores Wet-Pluggable (MCBH) - Sensores de temperatura modular (SBE 3F), Conductividad (SBE 4C) y TC Duct. Conductivity: 0 to 7 S/m Temperatura: -5 to +35 °C - Bomba sumergible SBE 5T. - Memoria de 2 GB. - Ocho canales de entrada A/D (Rango de entrada de 0 a 5 voltios), dos canales de entrada de datos RS-232, Incluye E/S de datos y cable Y de la bomba, cable de E/S de datos de 20 metros, caja protectora, software Seasoft y documentación completa | SBE Electronics | 1 |  |
| 2 | SBE 43 | Sensor de oxígeno disuelto con capacidad de integración al Sealogger CTD SBE 25plus V2: - SBE43, 1/2 MIL, 7000m, MCBH, STD 43 PLENUM Ref. 43.2211 - 01 Integración de pinza de manguera, SBE43 a SBE25, ref.43INT25.1 - 01 cable Y, SBE18 y SBE43 (All MCIL) / 33102 Ref. 172155 | SBE Electronics | 1 |  |
| 3 | SBE 18 | Sensor de pH con capacidad de integración al Sealogger CTD SBE 25plus V2: - 01 SBE18 pH SENSOR, 1200M STRAIGHT EC, MCBH, con accesorios ref. 18.121S - 01 instalación de montaje en jaula SBE18 A SBE25, ref.18INT25.2 - El Cable Y también se conecta al SBE18. | SBE Electronics | 1 |  |
| 4 | ECO-FLNTU | Sensor de Fluorescencia y Turbidez con capacidad de integración al Sealogger CTD SBE 25plus V2: - 01 WET Labs ECO-FLNTU rtd, sensor de clorofila profunda y turbidez, 30 μg / l & 10 Rango NTU, 6000 m (reemplaza 24376) Ref.FAS-012131 - 01 INTEGRACIÓN DE MONTAJE EN JAULA ECO TO 25PLUS, ref. ECOINT25.2 - 01 CABLE, 42", MCIL-6FS(2), ECO-FL-NTU /32846A Ref.172285 01 CABLE, WETLABS I/O, MCIL-6FS TO DB-9S W/PWR Ref. 801793 | WET Labs | 1 |  |
| 5 | BIO-PAR | Sensor Bioesferico PAR con capacidad de integración al Sealogger CTD SBE 25plus V2: - 01 Biospherical PAR, QCP-2350, 6350M, MCBH-4MP Ref. 24391 - 01 Integración de la pinza de la manguera, QSP / QCP2200 TO 25PLUS Ref. BIOINT25.1 - 01 Cable, biosferico QSP2350, 80 "/ 32654A, Ref.172214 | SBE Electronics | 1 |  |
| 6 | Ref. 31634 | Maleta de transporte AL-4915-1105, Blanca Ref. 31634 | SBE Electronics | 1 |  |
| 7 |  | Jaula De Protección De Acero Inoxidable | SBE Electronics | 1 |  |
| 8 |  | ACCESORIOS: - Suministro de 01 KIT DE SOPORTE DE SBE25PLUS SEALOGGER CTD , AL, MCBH - Suministro de 01 KIT DE CONDUCTO T / C INSTALADO POR EL CLIENTE - Suministro de 02 ADAPTADOR USB A PUERTO SERIAL, FTDI UC232R-10 | SBE Electronics |  |  |

| Ítem | Ref. | Descripción | Cant | Cumple / No cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | SISTEMA DE BACKUP 100 TERAS EFECTIVAS MARCA HPIncluye:. |  |  |
|  | N7P37A. | HPE MSL LTO-7 SAS Drive Upgrade Kit, Marca HP. | 1 |  |
|  | AE470A. | HHP-SAS Min-Min 1 x 2 M Cable Assy kit , Marca HP. | 1 |  |
|  | 726911-B21. | HP H241 Smart HBA , Marca HP. | 1 |  |
|  | C7977A. | HP LTO-7Ultrium 15TB RW Data Cartridge, Marca HP. | 100 |  |
|  | C7978A. | HPE Ultrium Universal Cleaning Cartridge, Marca HP. | 2 |  |
|  | Q2014A. | HPE LTO-7 Ultrium RW Bar Code Label Pack, Marca HP (Sobre con 100 lables prenumerados de fabrica). | 2 |  |
|  | Q2M78AAE. | HPE DP Drv Ext Win/NtWr/Lin 1y7x24 E-LTU, Marca Microfocus. | 1 |  |
|  | Q2M78SAE. | HPE DP Drv Ext Win/NtWr/LX +2y7x24 E-LTU, Marca Microfocus. | 1 |  |
|  | T5517AAE. | Brocade 8/16Gb FC Switch 12-pt Upg E-LTU, Marca HP. | 3 |  |
| 2 |  | SERVICIOS. |  |  |
|  |  | Instalación y configuraciòn del sistema de backup ofertado en la ciudad de Bogotà.. | 1 |  |
|  |  | CAPACITACIONES. |  |  |
|  | DP120-901 | DP120 Data Protector 9 x Essentials Training Virtual. - CISSP CBK Review Seminar - Certified Security Analyst- ECSA. Nota: Las capacitaciones son para dos personas por curso. |  |  |

Firma _________________________________________________________

Nombre del representante legal: ____________________________________

C.C. No. ______________________ De ______________________________

Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________________

N.I.T. __________________________________________________________