## ANEXO 4: PROPUESTA TÉCNICA

| ANEXO TECNICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTAS ELÉCTRICAS |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | TRIMESTRAL |
|  | SEDE NACIONAL |  |  |
| 1 | MOTOR MTU 12V 2000 DE 700 KVA MARCA STANFORD (SEDE NACIONAL) | 1 | 3 |
|  | SEDE CENTRO |  |  |
| 2 | PLANTA ELÉCTRICA SEDE CENTRO MARCA PERKINS DE 250 KVA (SEDE CENTRO) | 1 | 3 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTAS ELECTRICAS |  |  |
|  | DESCRIPCION | CANTIDAD | MANTENIMIENTOS A REALIZAR AL AÑO |
| 3 | CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REFRIGERANTE- PLANTA 700 KVA SEDE NACIONAL | 1 | 1 |
| 4 | CAMBIO DE BATERÍA 4D (CADA EQUIPO CUENTA CON DOS BATERÍAS) | 2 | 1 |
| 5 | CAMBIO DE BATERÍA 8D (CADA EQUIPO CUENTA CON DOS BATERÍAS) | 2 | 1 |
| 6 | CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REFRIGERANTE- PLANTA 250 KVA SEDE CENTRO | 1 | 1 |

ACTIVIDADES A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ELÉCTRICO • Inspección y ajuste de controlador, limpieza dieléctrica • Inspección y ajuste de sensores • Inspección y ajuste de generador, limpieza. • Inspección de pre calentador • Inspección de motor de arranque, interruptor automático, ajuste de conexiones. • Inspección de baterías, nivel de fluidos, limpieza de bornes y ajuste, medición de voltaje y carga. • Inspección de cargador de batería, medición de tensión. • Inspección de transferencia en sub estación • Prueba de transferencia con carga • Ajuste eléctrico integral de componentes de motor diésel, generador, regulación y protección. MECÁNICO • Inspección de fluidos, refrigerante, ACPM, aceite. • Inspección de presión de aceite, temperatura, RPM motor. • Inspección de bomba de inyección • Inspección de fugas de aceite por tapa válvulas, Carter cigüeñal • Inspección de sistema de refrigeración, radiador, intercooler. • Inspección y ajuste de soporte motor • Inspección y limpieza de filtro de aire • Inspección de filtros de aceite y ACPM • Inspección de mangueras de combustible, tanques de ACPM • Encendido para precalentamiento e inspección de funcionamiento con mediciones básicas. Las actividades anteriores son de referencia, es facultad del contratista, ejercer integralmente su especialidad, y aportar con la responsabilidad contractual, el buen funcionamiento y conservación del equipo.

ACTIVIDADES A REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO

PLANTA ELECTRICA SEDE NACIONAL: - Cambio de aceite, filtros, refrigerante y las dos baterías. PLANTA ELECTRICA SEDE CENTRO: - Cambio de aceite, filtros, refrigerante y una batería. Estas actividades se realizara una sola vez en el presente proceso y corresponden a mantenimiento correctivo.

El contratista deberá entregar un reporte de cada mantenimiento realizado que especifique estado en que encontró los equipos, labores realizadas y recomendaciones para el siguiente mantenimiento a realizar.

YO _______________________________ declaro que cumplo con cada una de las especificaciones técnicas antes enunciadas y que cumpliré cabalmente con las  mismas.

Nombre completo del oferente   …………………………………………………………..

N° NIT                                       …………………………………………………………..

Ciudad                                       …………………………………………………………..

Teléfono Fijo                             …………………………………………………………..

Teléfono Celular                        …………………………………………………………..

Correo electrónico                     …………………………………………………………..

Nombre de la persona encargada …………………………………………………………..

Horario de atención                    …………………………………………………………..

Representante legal o apoderado: …………………………………………………………

Nombre (s) en letra imprenta:       ……………………………………………………….

C.C. N°……………………………………………………….

NOTA: En el caso que el oferente utilice otro formato al establecido por la Entidad, el mismo deberá contener toda la información requerida en el Presente Anexo.