- OBJETO DEL PROCESO

ADQUIRIR PISTOLAS DE SEÑALES PARA LAS TORRES DE CONTROL DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORTE

- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

- Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.

- Cumplir con el alcance y descripción del factor técnico ofrecido y sobre el cual fue objeto de asignación de puntaje en el proceso de selección.

- Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir el COVID 19, sin costo adicional para la entidad.

- Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.

- Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

- Cumplir con el plan de garantías ofertadas.

- Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.

- CARACTERÍSTICAS, ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Generalidades

El presente documento contiene las características técnicas de las pistolas de señales y conversores DC – DC a suministrar dentro del contrato de compraventa que resulte de la adjudicación del respectivo proceso de menor cuantía.

  - Pistolas de señales

Las pistolas de señales a suministrar deberán reunir las siguientes características:

| CARACTERÍSTICA | VALOR |
| --- | --- |
| Fuente de luz | Led - rojo, verde y blanco |
| Vída útil | Mínimo 50.000 horas |
| Visibilidad | Visibilidad superior a 4,1 millas/6,6 km con condiciones de luz diurna clara. |
| Grado de protección | IP 34 |
| Temperatura ambiental de operación | -30C a +55C (-22F a +131F) |
| Fuente de alimentación | El equipo deberá venir con batería de litio recargable y aceptar los voltajes de alimentación estándar de 110 V o 220 V. |
| Consumo de potencia | Máximo 36 W |
| Dimensiones | Dimensiones máximas de 360 mm × 290 mm × 240mm |
| Peso | Máximo 2.80 kg. |
| Desempeño fotométrico (valores mínimos) | Blanco: 20.000 candelas |
|  | Rojo: 14.000 candelas |
|  | Verde: 11.500 candelas |
| Normas técnicas | Anexo 2 de la OACI Anexo 14 de la OACI |

  - CONVERSOR DC – DC

Los conversores DC – DC a suministrar deberán reunir las siguientes características:

| Característica |  | Valor |
| --- | --- | --- |
| SALIDA | Tensión DC | 12 V |
|  | Corriente nominal | 25 A |
|  | Rango de corriente | 0 ~ 25 A |
|  | Potencia nominal | 300 W |
|  | Ondulación y ruido (max.) | 120 mV p-p |
|  | Tolerancia de tensión | ±2.0% |
|  | Regulación de línea | ±0.3% |
|  | Regulación de carga | ±1.0% |
|  | Configuración tiempo de subida | 800ms, 50ms a plena carga |
| ENTRADA | Rango de tensión (continua) | 33.6 ~ 62.4VDC |
|  | Rango de tensión ( 1 seg.) | 28.8 ~ 67.2VDC |
|  | Eficiencia | 91% |
|  | Corriente | 7.2A/48V |
|  | Corriente de arranque | 45A/48VDC |
|  | Interrupción de suministro de tensión | EN50155:2007-B/C- type comply with S1 level @ full load, comply with S2 level @ 70% load |
|  |  | EN50155:2017-Comply with S1 level |
| PROTECCIÓN | Sobrecarga | 105 ~ 135% de la potencia nominal |
|  |  | Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed |
|  | Sobretensión | 13.8 ~ 16.2V |
|  |  | Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
|  | Sobretemperatura | Shut down o/p voltage, recovers automatically after temperature goes down |
| AMBIENTAL | Temperatura de trabajo | -40 ~ +55℃(no derating) ; +70℃@ 60% load by free air convection ; +70℃no derating with external base plate, TX class compliance |
|  | Humedad de trabajo | 5 ~ 95% RH non-condensing |
|  | Temperatura de almacenamiento | -40 ~ +85℃ |
|  | Coeficiente de temperatura | ±0.03%/℃(0 ~ 55℃) |
|  | Vibración | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes ; Mounting : compliance to IEC61373 |
|  | Altitud de operación | 5000 metros |
| SEGURIDAD Y EMC | Estándares de seguridad | IEC 62368-1, UL 62368-1, AS/NZS 62368-1, EAC TP TC 004 approved, Design refer to BS EN/EN62368-1 |
|  | WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:4KVDC I/P-FG:2.5KVDC O/P-FG:2.5KVDC |
|  | ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH |
|  | EMC EMISSION | Compliance to BS EN/EN55032 (CISPR32) Conduction Emission: Class A, Radiation Emission: Class B, EAC TP TC 020 |
|  | EMC IMMUNITY | Compliance to BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8, BS EN/EN55035, light industry level, EAC TP TC 020 |
| OTROS | MTBF | 1850.1K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 130.8K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) |
|  | DIMENSIONES | 216*96.5*40mm (L*W*H) |

- GARANTÍA TÉCNICA

El contratista se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 932 y 933 del Código de Comercio, Ley 1480 de 2011, Decreto 735 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.

La garantía técnica mínima para los bienes objeto del contrato será de 2 años contados a partir del acta de recibo final la cual operará de la siguiente forma:

Los tiempos de garantía inferiores a los requeridos por LA AERONÁUTICA CIVIL, constituye causal de incumplimiento del contrato.