FORMATO 1 OFERTA ECONÓMICA

LISTA DE CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Objeto: Contratar las obras de adecuaciones y reparaciones locativas en el inmueble donde funciona la Gerencia Seccional V - Barranquilla de la Auditoría General de la República.

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desmonte y retirada de lámparas existentes y suministro e instalación de panel led, luz blanca, de 60 x 60cm, de incrustar en cieloraso. | UND | 12 |  |  |
| Desmonte y retiro de mueble de lavamanos existente. | UND | 2 |  |  |
| Desmonte y reinstalación de lavamanos y desague existente. | UND | 2 |  |  |
| Suministro e Instalación de mueble de lavamanos de 60x60 (O similar) flotado en melamina tipo madera ocura (color wengue o similar) con puerta y manija para lavamanos de sobre poner (Se instalará el mísmo lavamanos existente). | UND | 2 |  |  |
| Suministro e Instalación de grifería alta para lavamanos de sobre poner, mono control de calidad promedio, resistente a la humedad, acabado cromado, similar a las existentes. | UND | 2 |  |  |
| Desmonte y retiro de puerta de baño existente y suministro e instalación de puerta entamborada y marco de 0,70x2,40h aproximadamente, con acabado en melamina color wengue o similar, que incluya la cerradura y bisagras y demás elementos para la correcta instalación y funcionamiento. | UND | 2 |  |  |
| Desmonte y retirada de cortinas existentes y suministro e instalación de persiana enrollable en sheer screen 10% color gris claro (hilos grises y blancos) Los m2 ya contemplan un 15% de desperdicio. | M2 | 16 |  |  |
| Sacar caja eléctrica de la pared, para meterla nuevamente, y pegarla con mezcla, resanar pared con estuco y pintar muro según lo que requiera la reparación. | GLB | 1 |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |
| IVA [Indicar Porcentaje] [Incluir el impuesto si hay lugar a ello] |  |  |  |  |
| ## TOTAL |  |  |  |  |

VALOR TOTAL DE PROPUESTA:

NOTA: Todas las actividades a ejecutar en el marco de este proceso deben ser a todo costo; es decir, incluirán materiales, transporte y mano de obra. En caso de que se requiera, el contratista deberá retirar todos los elementos desmontados dentro de las actividades contempladas.

| Nombre del proponente: |  |
| --- | --- |
| Identificación / NIT: |  |
| Teléfono / Celular: |  |
| Firma: |  |