FORMATO No. 4

Aceptación y Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas

exigidas en el Anexo No. 1 – LOTE 3

Ciudad y fecha:

Señores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

UAE-DIAN

REFERENCIA: Proceso: IMC-00-033-2023

Objeto: “Compraventa de herramientas, instrumentos de medida, elementos y dispositivos para los laboratorios de la Subdirección del Laboratorio Aduanero” LOTE 3 - DISPOSITIVOS PARA LABORATORIO

Respetados señores:

En mi calidad de proponente declaro:

Que conozco, he leído, y entendido los requerimientos técnicos mínimos contenidos en el Anexo No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, así como lo establecido en el estudio previo, invitación pública y demás anexos que conforman que hacen parte del proceso relacionados con el objeto contractual y me comprometo a cumplir con todos los requisitos en ellos exigidos relacionados con el Lote 3.

A continuación, se relaciona la marca, referencia y link o nombre y página del documento técnico donde se puede verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de los ítems del Lote 3:

| Ítem | Dispositivo | Especificaciones | Marca ofertada | Referencia ofertada | Link o documento técnico para verificación de cumplimiento de especificaciones (indicar nombre y página) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Agitadores tipo Vortex | - Velocidad hasta 3000 rpm o superior - De funcionamiento con opciones por contacto (touch, táctil o sensor) y por manos libres o continuo - Taza de agitación para un solo tubo - Soporte para varios microtubos de 1,5 o 2 ml - Soporte vertical para varios tubos de 15 ml - Condiciones de suministro eléctrico: Circuito normal monofásico, tensión nominal 120 V, frecuencia 60 Hz - Cables, adaptadores y todos los elementos necesarios para conexión al suministro eléctrico a las condiciones eléctricas de Colombia |  |  |  |
| 3.3.2 | Desecador de gabinete | - Material: plástico con puertas transparentes - Dimensiones exteriores mínimas: Ancho 30 cm x Alto 50 cm x Fondo 32 cm - Orientación vertical (con bandejas adecuadas para esta orientación) - Estantes: mínimo 2 - Bandejas desecantes: mínimo 1 - Higrómetro incorporado o como accesorio - No eléctrico Que incluya material secante amigable con el medio ambiente, que se pueda reactivar y en cantidad suficiente para su puesta en funcionamiento |  |  |  |

| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE |  |
| --- | --- |
| CÉDULA |  |
| FIRMA |  |
| EMPRESA |  |
| NIT |  |
| DIRECCIÓN |  |
| CIUDAD |  |
| TELEFONOS |  |
| CORREO ELECTRONICO |  |