Lugar y Fecha____________________________

Señores

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

Ciudad.

Ref.: Contratación Mínima Cuantía - Invitación Pública Nº IMC 001-2024

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA GRAMA NATURAL, GRAMA ARTIFICIAL, JARDINES Y VIVEROS DE LA CANCHA DEL ESTADIO DEPARTAMENTAL LIBERTAD, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PRESENTE PROCESO.

El suscrito [Nombre del representante legal o de la persona natural proponente], formalmente me permito presentar mi oferta económica dentro del proceso de la referencia, con base en la siguiente información:

ACTIVIDAD 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MANTENIMEINTO PERIÓDICO PARA EL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO DE MANTENIMIENTO DE LA GRAMILLA NATURAL DE LA CANCHA DEL ESTADIO DEPARTAMENTAL LIBERTAD.

A continuación, se relacionan las especificaciones técnicas de los ítems objeto del presente proceso, así como también con qué frecuencia se necesita cada actividad.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | ANALISIS FOLIAR Y DE SUELOS: Equipo requerido: cruceta probadora de suelos Frecuencia: se debe realizar uno, alternando uno foliar y uno de suelo por año. Descripción de la actividad: Se recolecta la muestra y se envía a un laboratorio para su respectivo análisis, el cual debe ser entregado con sus recomendaciones nutricionales de acuerdo a la variedad de gramas existentes en el terreno de juego. | UN | 1 |  |  |
| 1,2 | AIREACIÓN. Equipo requerido: Maquina aireadora de sacabocados de 1.8 cm. de diámetro y 10 cm. de profundidad. Frecuencia: se debe realizar una a toda la gramilla. Descripción de la actividad: La máquina realiza huecos a una distanciade 5 cm. uno de otro, extrayendo cilindros de tierra de 1.8 cm. de diametro y 10 cm. de profundidad, con el fin de que ingrese aire a la raíz de la grama. | m2 | 7.700 |  |  |
| 1.3 | VERTICUT LEVE Equipo requerido: Maquina verticout de cuchillas de 0.3 cm. de gruesa y 10 cm. de largo. Frecuencia: se debe realizar cada tres meses sin que interfiera con el Verticut Agresivo. Tres meses antes del Verticut Agresivo. Descripción de la actividad: La máquina realiza cortes de forma vertical a una distancia de 2 cm. uno de otro y 3 cm. de profundidad, extrayendo toda la grama vieja y seca que se encuentra debajo de las hojas. | m2 | 7.700 |  |  |
| 1.4 | VERTICUT AGRESIVO Equipo requerido: Maquina verticout de cuchillas de 0.3 cm. de gruesa y 10 cm. de largo. Frecuencia: se debe realizar , antes de la aireación. Descripción de la actividad: La máquina realiza cortes de forma vertical a una distancia de 2 cm. uno de otro y 3 cm. de profundidad, extrayendo toda la grama vieja y seca que se encuentra debajo de las hojas. | m2 | 7.700 |  |  |
| 1.5 | TOP-DRESSING Equipo requerido: Maquina aplicadora de arena, palas y coches. Frecuencia: se debe realizar una a toda la gramilla, después de realizar la aireación y el verticout. Insumos: Arena media (de rio) pega lavada. Descripción de la actividad: Se aplica una película de 0.5 a 1 cm. de grueso, a toda la cancha, luego se pasa una malla especial para repartir homogéneamente la mezcla e incorporarla por los huecos que dejo la aireación. | m2 | 7.700 |  |  |
| 1.6 | APLICACIÓN DE CAL AGRICOLA: Equipo requerido: Palas, baldes y coches. Frecuencia: se debe realizar después de la aireación y el verticout. Insumos: Cal agrícola, la cantidad es a criterio técnico, de acuerdo al analisis de suelos y a los requerimientos nutricionales de las variedades de gramas existentes en el estadio. Descripción de la actividad: Se realiza la aplicación al voleo, cubriendo homogéneamente toda la cancha. | m2 | 7.700 |  |  |
| SUB TOTAL |  |  |  |  |  |
| IVA |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVIDAD UNO |  |  |  |  |  |

# CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES ACTIVIDAD 1.

# Especificaciones técnicas mínimas con las cuales debe contar EL CONTRATISTA para el mantenimiento de la grama de la cancha del Estadio Departamental Libertad:

# UN ANÁLISIS FOLIAR Y DE SUELOS, se debe realizar las muestras estadísticamente confiables, de acuerdo al área total del terreno de juego y ser enviadas al laboratorio para su análisis fisicoquímico. Teniendo en cuenta el cuadro de actividades, haciendo énfasis en la descripción de la actividad por realizar.

# AIREACIÓN, se requiere realizar esta actividad con una máquina aireadora certificada técnicamente para la actividad.

# VERTICUT LEVE, se debe realizar sin que interfiera con el verticut agresivo.

# VERTICUT AGRESIVO, se requiere realizar esta actividad con máquina verticut de cuchillas 0.3 cm de gruesa y 10 cm de largo con una frecuencia que coincida con la fecha de finalización del campeonato en su respectivo calendario deportivo (A o B).

# TOP-DRESSING, los equipos requeridos son palas y coches, se debe hacer a toda la gramilla y los insumos que se necesitan es arena media pega lavada.

# APLICACIÓN DE CAL AGRÍCOLA, los equipos requeridos son palas, baldes y coches. Se hace especial énfasis en la calidad del insumo y en la descripción de la actividad relacionada en el cuadro de actividades.

# Todos los equipos y maquinaria usados por EL CONTRATISTA en el desarrollo de las actividades, deben ser funcionales, estar en óptimas condiciones y serán objeto de revisión por parte del supervisor del contrato.

# Todos los equipos y maquinara usados por EL CONTRATISTA deberán contar con su certificado de originalidad, situación que será constatada por el supervisor del contrato.

ACTIVIDAD 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MANTENIMEINTO RUTINARIO PARA EL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO DE MANTENIMIENTO DE LA GRAMA NATURAL, GRAMA ARTIFICIAL, JARDINES Y VIVEROS DE LA CANCHA DEL ESTADIO DEPARTAMENTAL LIBERTAD.

A continuación, se relacionan las especificaciones técnicas de los ítems objeto del presente estudio de mercado, así como también con qué frecuencia de necesita cada actividad.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR A OFERTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | APLICACIÓN DE BIOINSECTICIDAS Y CONTROL AVIARIO. Equipo requerido: Bomba de espalda, estacionaria o sistema de riego Frecuencia: Varía de acuerdo a la incidencia y/o severidad de infestación que se presente, mínimo dos veces por mes o de forma preventiva, teniendo en cuenta siempre la implementación de buenas prácticas agrícolas. Insumos: El producto y la cantidad a usar deben ser de control biológico, amigables con el medio ambiente y la salud de los operarios, teniendo en cuenta las buenas prácticas agrícolas. Descripción de la actividad: Se realiza una dilución del insecticida a usar en el volumen de agua requerido y se aplica cubriendo homogéneamente toda la cancha. | m2 | 73.150 |  |  |
| 2.2 | APLICACIÓN DE FUNGICIDAS. Equipo requerido: Bomba de espalda, estacionaria o sistema de riego. Frecuencia: Varía de acuerdo a la incidencia y/o severidad de infestación que se presente, mínimo dos veces por mes o de forma preventiva, teniendo en cuenta siempre la implementación de buenas prácticas agrícolas Insumos: El producto y la cantidad a usar deben ser de control biológico, amigables con el medio ambiente y la salud de los operarios, teniendo en cuenta las buenas prácticas agrícolas. Descripción de la actividad: Se realiza una dilución del fungicida de acuerdo a recomendaciones técnicas de la casa comercial del producto, aplica homogéneamente toda la cancha, sus alrededores y jardines. | m2 | 73.150 |  |  |
| 2.3 | APLICACIÓN DE FERTILIZANTES Equipo requerido: Maquina abonadora de granulado. Bomba de espalda, estacionaria o sistema de fertirriego para fertilización edáfica y foliar. Frecuencia: se debe realizar una cada 15 días a toda la gramilla, alternando una aplicación edáfica y a los 8 días la aplicación foliar, para un total de dos fertilizaciones completas al mes. Insumos: Urea, triple quince, potasio, elementos menores, la cantidad es a criterio técnico Descripción de la actividad: Se realiza la aplicación cubriendo homogéneamente toda la cancha. | m2 | 73.150 |  |  |
| 2.4 | CORTE Equipo requerido: Maquina corta césped especializado de corte helicoidal. No tripulada Frecuencia: se debe realizar mínimo un corte cada dos días de por medio a toda la gramilla, es decir, 12 veces al mes. Descripción de la actividad: Se pasa la maquina cortando por toda la cancha con la altura requerida (1.8 y 2 cms), recolectando la grama cortada. El corte debe hacerse de la siguiente forma: el primero de oriente a occidente y el segundo de norte a sur, hasta completar los 7 cortes al mes, intercalándolos.. | m2 | 438.900 |  |  |
| 2.5 | DEMARCACIÓN. Equipo requerido: Maquina pinta líneas y regla Frecuencia: se debe realizar una demarcación de las líneas antes de cada partido, es decir una cada semana para los entrenamientos y en partidos de local que según calendario Liga I 2024, son tres veces por mes, para un total de siete demarcaciones mensuales. Insumos: Pintura orgánica blanca. Descripción de la actividad: Se aplica con la pinta líneas con ayuda de la regla a todas las líneas de la cancha. | ml | 24.106 |  |  |
| 2.6 | PINTURA ORGANICA VERDE Equipo requerido: Maquina pinta líneas. Frecuencia: se debe realizar una aplicación a las zonas deterioradas de la cancha. Insumos: Pintura orgánica verde. Descripción de la actividad: Se aplicar pintura en las zonas deterioradas o a criterio de la supervisión en las zonas que ella indique, de color verde en el tono indicado, garantizando la buena presentación de la grama | m2 | 5 |  |  |
| 2.7 | CEPILLADA DE LA CANCHA Equipo requerido: Maquina auto propulsada con cepillos de cerda dura de 1.5 m de ancho. Frecuencia: Se debe realizar después de cada partido o entrenamiento semanal, para un total de 7 veces al mes. Descripción de la actividad: Después de cada partido se pasa la maquina en las direcciones indicadas | m2 | 256.025 |  |  |
| 2.8 | REPARACION DE APIQUES O DIVOTS. Equipo requerido: Chuzos, pala y coche. Frecuencia: Se realiza después de cada partido o entrenamiento semanal, para un total de 7 veces al mes. Insumos: Arena media pega lavada. Descripción de la actividad: con el chuzo se levanta la grama del hueco dejado por el guayo del jugador y se llena con arena, cuando sea necesario reponer el pedazo de grama. | m2 | 256.025 |  |  |
| 2.9 | DESMALEZADA. Equipo requerido: Chuzos, rastrillos metálicos. Frecuencia: La desmalezada se debe realizar una vez a la semana, teniendo precaución que las malezas no florezcan al interior del terreno de juego y jardines. Descripción de la actividad: con el chuzo o el rastrillo se arranca las malezas, si es necesario se repone el pedazo o parche arrancado con grama, para su recuperación | m2 | 146.300 |  |  |
| 2.10 | RIEGO DE GRAMA Y JARDINERIA Equipo requerido: sistema de riego existente y mangueras para la jardinería. Frecuencia: Cuando se requiera, dependiendo de las condiciones climáticas, el estado de la gramilla o cuando el técnico de campo y/o interventor lo requiera, garantizando la buena calidad de riego de la grama. Descripción de la actividad: Se programa el sistema desde el controlador para se aplique agua. | m2 | 292.600 |  |  |
| 2.11 | CEPILLADA DE LA GRAMA SINTETICA Equipo requerido: Maquina auto propulsada con cepillos de cerda dura. 1.5 m de ancho. Frecuencia: La cepillada se debe realizar antes de cada partido o cuando el interventor lo solicite, mínimo tres veces al mes. Descripción de la actividad: Después de cada partido se pasa la maquina en las direcciones indicadas sobre la grama sintética | m2 | 6.270 |  |  |
| 2.12 | CORTE CON GUADAÑA Equipo requerido: Guadañadora, escobillas plásticas, mamparas protectoras Frecuencia: mínimo una vez al mes Descripcion de la actividad: Corte con guadaña, de zonas donde la máquina de corte no trabaja. Incluye bordeo de canchas, zonas de jardín. | m2 | 2.090 |  |  |
| 2.13 | MANTENIMIENTO DE JARDINES Y VIVEROS Equipo requerido: Tijeras podadoras, palas, picas, machetes. Frecuencia: Una vez por mes Insumos: Fertilizantes orgánicos, enmienda orgánica, bio insumos agrícolas. Descripción de la actividad: Fertilización de plantas ornamentales, manejar altura menor o igual a 50 cms, usar como cobertura vegetal el material podado, previamente picado, para protección del suelo y abono de las plantas, realizar control fitosanitario de plagas y enfermedades, corte y retiro de ramas y hojas secas, aporte de sustrato y enmiendas orgánicas y productos fitosanitarios requeridos; limpieza y control de plantas parásitas, podas sanitarias y de formación, riego de jardines mínimo una vez a la semana. | m2 | 5.463 |  |  |
| SUB TOTAL |  |  |  |  |  |
| IVA |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVIDAD DOS |  |  |  |  |  |

CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES ACTIVIDAD 2.

Las especificaciones técnicas mínimas con las cuales debe contar el para el mantenimiento rutinario de la grama de la cancha del Estadio Departamental Libertad:

Todas las actividades deben realizarse en óptimas condiciones.

# 1. Todas las actividades deben hacerse con óptimas condiciones técnicas, garantizado la calidad de los insumos, maquinaria y demás elementos usados en el desarrollo del contrato

# 2. Mantenimiento de jardines y viveros, poda, aplicación de fertilizante y fungicida.

# 3. El contratista deberá llevar un control de todas las actividades realizadas mediante un reporte mensual que indique la actividad, cronograma, fecha, y valor.

# 4. En caso de constatarse mal servicio, o uso de insumos o maquinaria que no cumpla con lo requerido, la empresa adjudicataria deberá sustituir todos los insumos, maquinaria y demás elementos sin costo alguno, previa revisión del supervisor del contrato.

Valores tomados de los cuadros anteriores

| ITEM | DESCRIPCION | VALORES TOTALES |
| --- | --- | --- |
| 1 | ACTIVIDAD 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MANTENIMEINTO PERIÓDICO PARA EL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO DE MANTENIMIENTO DE LA GRAMILLA NATURAL DE LA CANCHA DEL ESTADIO DEPARTAMENTAL LIBERTAD. | $ |
| 2 | ACTIVIDAD 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MANTENIMEINTO RUTINARIO PARA EL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO DE MANTENIMIENTO DE LA GRAMA NATURAL, GRAMA ARTIFICIAL, JARDINES Y VIVEROS DE LA CANCHA DEL ESTADIO DEPARTAMENTAL LIBERTAD. | $ |
| TOTAL |  | $ |

NOTA 1: El valor de la oferta no podrá superar el valor del presupuesto oficial so pena de rechazo.

NOTA 2: El valor ofertado por ítem no podrá superar el valor unitario establecido por el Departamento en cada uno de los ítems so pena de rechazo.

NOTA 3: El precio ofertado deberá incluir todos los costos relacionados, con legalización, impuestos, administración, variaciones monetarias, derechos laborales, prestaciones sociales y pérdidas; corresponderá dentro del área comercial del oferente cerciorarse y calcular todas estas variables, por lo tanto, el Departamento de Nariño no será responsable por reclamaciones que tengan como causa los elementos antes descritos.

NOTA 4: El Departamento no aceptará ofertas parciales por ÍTEMS.

NOTA 5: El Departamento no pagará ningún valor excedente, al valor pactado u ofertado.

NOTA 6. El valor ofertado deberá incluir IVA (cuando aplique).

NOTA 7. El oferente solo podrá presentar una oferta.

*El Departamento no pagará ningún valor excedente, al valor pactado u ofertado

NOTA: Con la firma de este documento se aceptan todas y cada una de las condiciones establecidas en la invitación pública y demás documentos que forman parte integrante de este proceso.

En constancia, se firma en [Indicar fecha de suscripción]

Atentamente,

_________________________

(Nombre y firma del proponente o del representante legal)

C.C. Nº.