ANEXO 1

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS.

INVITACIÓN PÚBLICA No. CMINC 03 DE 2024 REGIONAL ORINOQUIA

1.- OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y BOLSA DE REPUESTOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE LA REGIONAL ORINOQUÍA DE LA SNR.

2.- CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC, V.14.080)

La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratación, es el siguiente:

| CODIGO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72101511 | Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento | Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | Servicios de apoyo para la construcción | Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados |

3.- CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS, OBRAS O SERVICIOS A ENTREGAR

El contratista deberá prestar el servicio de mantenimiento preventivo solicitados de los Aires Acondicionados de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de la SNR, contemplando los siguientes aspectos:

- Suministrar todos los insumos que se requieran para el mantenimiento preventivo y correctivo.

- Suministrar todos los equipos y las herramientas necesarias para la prestación del servicio durante el plazo de ejecución del contrato.

- Realizar un reporte en el que conste el mantenimiento de los AIRES ACONDICIONADOS, servicios realizados e insumos, entre otros, debidamente firmado y/o validado por el respectivo Registrador de la Oficina respectiva, el cual deberá ser entregado al Supervisor, además también servirá como soporte de la factura de cobro. El diseño del reporte deberá estar previamente autorizado por el supervisor y será suministrado por el contratista.

Para garantizar el adecuado servicio se deben mantener las condiciones de temperatura por lo que se debe garantizar el funcionamiento por medio de servicios de mantenimiento preventivo y los mantenimientos correctivos, de los equipos que se encuentran relacionados con sus características en la siguiente tabla:

| COTIZACION PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ORIP | SERVICIO | TIPO DE AIRE | BTU | MARCA | CANTIDAD |
| 1 | AMAZONAS |  |  |  |  |  |
| 1.1 | LETICIA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LETICIA- AMAZONAS | MINISPLIT | 12000 | 7 TECH | 4 |
|  |  |  |  |  | HACEB |  |  |
|  |  |  | MINISPLIT | 18000 | MIDEA | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 7 TECH |  |  |
|  |  |  |  |  | HACEB |  |  |
|  |  |  | MINISPLIT | 24000 | HACEB | 1 |  |
| CANTIDAD TOTAL DE MANTENIMIENTOS AMAZONAS |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 2 | ARAUCA |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ARAUCA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN ARAUCA | MINISPLIT | 12000 | 7 TECH | 7 |  |
|  |  |  | MINISPLIT INVERTER |  | LG |  |  |
|  |  |  | MINISPLIT INVERTER |  | MIRAGE |  |  |
|  |  |  | MINISPLIT |  | 7 TECH |  |  |
|  |  |  | MINISPLIT |  | 7 TECH |  |  |
|  |  |  | MINISPLIT |  | CONFOR STYLE |  |  |
|  |  |  | MINISPLIT INVERTER |  | LG |  |  |
|  |  |  | MINISPLIT | 24000 | ELECTROLUX | 2 |  |
|  |  |  | MINISPLIT |  | MIRAGE |  |  |
| CANTIDAD TOTAL DE MANTENIMIENTOS ARAUCA |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 3 | CAQUETA |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | FLORENCIA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA- CAQUETA | MINISPLIT | 12000 | York | 14 |  |
|  |  |  |  | 24000 | 7 tech | 1 |  |
| 3.2 | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN- CAQUETA | MINISPLIT INVERTER | 12000 | Olimpo | 1 |  |
|  |  |  | MINISPLIT INVERTER | 18000 | Olimpo | 3 |  |
|  |  |  | MINISPLIT |  |  |  |  |
|  |  |  | MINISPLIT | 24000 | Olimpo | 1 |  |
| CANTIDAD TOTAL DE MANTENIMIENTOS CAQUETA |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 4 | CASANARE |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | PAZ DE ARIPORO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO- CASANARE | MINISPLIT | 18000 | 7TECH | 2 |  |
|  |  |  | MINISPLIT |  |  |  |  |
|  |  |  | MINISPLIT | 24000 | BLUELINE | 1 |  |
| 4.2 | OROCUE | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE OROCUE -CASANARE | MINISPLIT INVERTER | 12000 | York | 3 |  |
|  |  |  | MINISPLIT INVERTER |  | 7TECH |  |  |
|  |  |  | MINISPLIT INVERTER |  | 7 TECH |  |  |
|  |  |  | MINISPLIT INVERTER | 24000 | LG | 3 |  |
|  |  |  | MINISPLIT |  |  |  |  |
|  |  |  | MINISPLIT |  |  |  |  |
| 4.3 | YOPAL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL -CASANARE | MINISPLIT | 12000 | YORK | 1 |  |
|  |  |  | MINISPLIT | 24000 | BLUELINE | 1 |  |
| CANTIDAD TOTAL DE MANTENIMIENTOS CASANARE |  |  |  |  |  | 11 |  |
| 5 | GUAVIARE |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -GUAVIARE | MINISPLIT INVERTER | 12000 | 7TECH | 5 |  |
|  |  |  | MINISPLIT INVERTER |  |  |  |  |
|  |  |  | MINISPLIT INVERTER |  |  |  |  |
|  |  |  | MINISPLIT INVERTER |  |  |  |  |
|  |  |  | MINISPLIT INVERTER |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  | MINISPLIT INVERTER | 24000 |  | 1 |  |
| CANTIDAD TOTAL DE MANTENIMIENTOS GUAVIARE |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 6 | GUANIA |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | PUERTO INÍRIDA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE INÍRIDA-CASANARE | MINISPLIT INVERTER | 12000 | MIRAGE | 3 |  |
|  |  |  | MINISPLIT INVERTER |  |  |  |  |
|  |  |  | MINISPLIT INVERTER |  |  |  |  |
|  |  |  | MINISPLIT INVERTER | 24000 | MIRAGE | 1 |  |
| CANTIDAD TOTAL DE MANTENIMIENTOS GUANIA |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 7 | META |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ACACIAS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META | MINISPLIT INVERTER | 9000 | LG | 1 |  |
|  |  |  | MINISPLIT INVERTER | 12000 | LG | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 7TECH |  |  |
|  |  |  |  |  | LG |  |  |
| 7.2 | PUERTO LÓPEZ | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ-META | MINISPLIT | 18000 | LG | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 7TECH |  |  |
|  |  |  |  | 24000 | LG | 1 |  |
|  |  |  |  | 36000 | LG | 2 |  |
| 7.3 | SAN MARTIN | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN-META | MINISPLIT INVERTER | 12000 | HACEB | 1 |  |
|  |  |  | MINISPLIT | 18000 | 7 TECH | 4 |  |
|  |  |  | MINISPLIT |  | HACEB |  |  |
|  |  |  | MINISPLIT INVERTER |  | 7TECH |  |  |
|  |  |  |  |  | 7TECH |  |  |
|  |  |  | MINISPLIT | 24000 | PANASONIC | 2 |  |
|  |  |  |  |  | PANASONIC |  |  |
| 7.4 | VILLAVICENCIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META | CASETTE | 17700 | SAMSUNG | 2 |  |
|  |  |  |  | 18000 | SAMSUNG | 1 |  |
|  |  |  |  | 24000 | SAMSUNG | 3 |  |
|  |  |  |  | 30000 | SAMSUNG | 1 |  |
|  |  |  |  | 36000 | SAMSUNG | 2 |  |
|  |  |  |  |  | SAMSUNG |  |  |
|  |  |  |  | 48000 | SAMSUNG | 1 |  |
|  |  |  |  | 54000 | SAMSUNG | 5 |  |
| CANTIDAD TOTAL DE MANTENIMIENTOS META |  |  |  |  |  | 33 |  |
| 8 | PUTUMAYO |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | MOCOA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA-PUTUMAYO | MINISPLIT INVERTER | 12000 | 7 TECH | 1 |  |
|  |  |  | MINISPLIT | 24000 | MIRAGE | 1 |  |
|  |  |  |  | 36000 | 7 TECH | 1 |  |
|  |  |  |  | 12000 | MIRAGE | 1 |  |
| 8.2 | PUERTO ASIS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS-PUTUMAYO | MINISPLIT | 12000 | MIRAGE | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 7 TECH |  |  |
|  |  |  |  |  | MIRAGE |  |  |
|  |  |  |  | 18000 | SAMSUNG | 1 |  |
|  |  |  |  | 24000 | MIRAGE | 4 |  |
|  |  |  | MINISPLIT INVERTER |  |  |  |  |
|  |  |  | MINISPLIT |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 36000 | MIRAGE | 2 |  |
| CANTIDAD TOTAL DE MANTENIMIENTOS PUTUMAYO |  |  |  |  |  | 14 |  |
| 9 | VAUPÉS |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | MITÚ | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE MITÚ - VAUPÉS | MINISPLIT | 12000 | MIRAGE | 2 |  |
|  |  |  |  |  | YORK |  |  |
|  |  |  |  | 24000 | MIRAGE | 1 |  |
| CANTIDAD TOTAL DE MANTENIMIENTOS VAUPÉS |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 10 | VICHADA |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | PUERTO CARREÑO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO -VICHADA | MINISPLIT | 12000 | YORK | 2 |  |
|  |  |  |  | 24000 | FRESH | 2 |  |
|  |  |  |  |  | YORK |  |  |
|  |  |  |  | 36000 | FRESH | 1 |  |
| CANTIDAD TOTAL DE MANTENIMIENTOS VICHADA |  |  |  |  |  | 5 |  |
| CANTIDAD TOTAL DE AIRES ACONDICIONADOS |  |  |  |  |  | 114 |  |

3.2 EL CONTRATO COMPRENDE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS.

3.2.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

El mantenimiento preventivo de los aires acondicionados de la Regional Orinoquia de Superintendencia deberá incluir las siguientes actividades dentro de la unidad de Aire Acondicionado adecuado al modelo y capacidad de cada A.A,

- Revisión de la alimentación eléctrica (toma de voltaje) antes y después del mantenimiento.

- Verificación de los capacitores y componentes eléctricos como sensores y conexiones.

- Verificación del amperaje de consumo, antes y después del mantenimiento.

- Limpieza de tablero de control. (revisión de bornes y conexiones).

- Lubricación y limpieza de los motores.

- Limpieza de serpentín del evaporador y del serpentín del condensador.

- Limpieza de charola de condensados, así como de la tubería de drenado.

- Limpieza del aspa del motor condensador y turbina de evaporador.

- Limpieza de filtros de aire.

- Verificación de fugas.

- Limpieza de turbina del evaporador.

- Toma de temperatura de inyección de aire como de retorno.

- Verificar que la tubería de interconexión se encuentre bien aislada.

- Limpieza de carcasa y salidas.

- Creación de hoja de vida individual por equipo, física y virtual donde conste las características del modelo y su estado con soporte fotográfico.

- Las demás actividades requeridas para efectuar un óptimo mantenimiento.

El contratista deberá entregar debidamente firmado el reporte del mantenimiento al supervisor del contrato con las recomendaciones por escrito para certificar la realización del servicio a satisfacción.

3.2.1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

- Diagnóstico y solución de averías inesperadas.

- Reparación o reemplazo de partes desgastadas o defectuosas.

- Programación de actividades de mantenimiento correctivo según necesidad.

3.2.2 SUMINISTRO DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES:

- Suministro oportuno de repuestos y consumibles en la modalidad de bolsa.

- Garantía de disponibilidad de repuestos originales o compatibles de alta calidad.

3.2.3. PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO:

Durante la ejecución del contrato se deberá programar el mantenimiento preventivo y correctivo, en días y horas hábiles, o eventualmente, sábados, domingos y festivos, previo acuerdo con el Supervisor y el jefe de la respectiva oficina, en horas que no interfieran con el normal funcionamiento de las actividades de las Oficinas de Registro.

Las labores de mantenimiento preventivo y correctivo  se deberán realizar en coordinación con el supervisor del contrato o quien este designe, en tal sentido, una vez iniciada la ejecución del contrato se deberá entregar un cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo, el cual deberá ser avalado y/o aprobado por el supervisor de acuerdo con las necesidades de mantenimiento.

De conformidad con lo anterior, la prestación del servicio deberá atender el esquema que presentará el supervisor, para efectos de ejemplificar la ejecución del contrato, el cual se especificará dentro de los cinco (5) días posteriores a la firma del acta de inicio del contrato y el cual podrá ser modificado en conjunto por las partes durante la ejecución del contrato por necesidades del servicio u optimización en la prestación de este.

4. COSTOS INDIRECTOS ASOCIADOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

En el ejercicio del contrato, el futuro contratista asumirá los costos inherentes al cabal desarrollo del objeto convenido, por lo que deberá garantizar el transporte adecuado y suficiente para el traslado de personal y/o insumos para dicho mantenimiento; el personal que brinda el soporte técnico requerido y la logística propia de este tipo de servicios, conceptos que serán asumidos en su totalidad por el contratista.

Respecto de los medios de transporte utilizados por el futuro contratista, éste debe garantizar que los vehículos que ponga a disposición para la ejecución del servicio deberán cumplir con la normatividad vigente en materia de transporte y sus conductores contar con la documentación legal requerida por las autoridades competentes para su circulación y operación.

El futuro contratista deberá tener en cuenta que el servicio a contratar deberá presentarse en las diferentes sedes señaladas en el numeral 3º del presente anexo técnico.

Por último, el oferente deberá contar con las herramientas y equipos de trabajo necesarios para la óptima prestación del servicio sin costo adicional para la Dirección Regional.

5. CALIDAD DE LOS BIENES Y EL SERVICIO

El contratista seleccionado deberá garantizar la calidad de los servicios y elementos de acuerdo con las características técnicas requeridas en el presente anexo técnico, los manuales de fabricación de los equipos, los protocolos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 2548 MÁQUINAS Y EQUIPOS CONDUCTOS DE AIRE, Norma Técnica Colombiana NTC 5852 NORMA DE SEGURIDAD PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Norma Técnica Colombiana NTC 3714AIRE ACONDICIONADO ACONDICIONADORES DE AIRE PARA RECINTOS y demás normas que reglamenten, modifiquen y adicionen la materia, con referencia al objeto que se pretende contratar y a los lineamientos dados por el supervisor del contrato.

De igual manera, en caso de que el mantenimiento correctivo realizado no cumple a cabalidad con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad contratante, el supervisor del contrato informará la anomalía al contratista a más tardar dentro de los dos (2) días siguientes a la presentación del informe de la realización del mantenimiento, para que éste realicé nuevamente un nuevo servicio que corrija la falla, sin costo alguno para la Entidad.

6. OBLIGACIONES

6.1 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

El contratista se obliga para con la Superintendencia de Notariado y Registro -SNR- en la Dirección Regional Orinoquía y con las ORIP relacionados en el apartado “3.3.	LUGAR DE EJECUCIÓN / DOMICILIO CONTRACTUAL” a desarrollar las siguientes actividades:

  - Allegar a la Superintendencia, en los plazos en los que se le determine, los documentos requeridos para la cumplida iniciación del contrato.

  - Constituir la garantía a favor de LA SUPERINTENDENCIA por los valores y con los amparos previstos en el mismo y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, así mismo deberá cargarla a la plataforma SECOP II a más tardar dentro los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación del contrato por las partes, para la revisión y aprobación por parte de la SUPERINTENDENCIA, cuando a ello hubiere lugar.

  - Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecución e impuestos que se generen debido al contrato.

  - Efectuar a cabalidad el suministro de los bienes o la prestación de los servicios solicitados para el cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo con las características y especificaciones establecidas en los estudios previos (Especificaciones Técnicas).

  - Suministrar toda la información que se requiera con el fin de verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos contractuales como los legales a que haya lugar, debido al contrato.

  - Ejecutar con plena autonomía técnica y administrativa el objeto contractual.

  - Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del Supervisor del contrato.

  - Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los estudios previos, la propuesta presentada y los aspectos técnicos pertinentes y anexo técnico, si aplica, para la ejecución idónea, en atención a lo requerido en los estudios previos, y garantizar su ejecución dando pleno cumplimiento a los lineamientos y políticas establecidos por LA SUPERINTENDENCIA y a las instrucciones que ésta imparta a través del supervisor.

  - Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.

  - Informar oportunamente al contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley.

  - Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que afecten el objeto del Contrato.

  - Facilitar la labor de supervisión dando oportuna respuesta a las observaciones y requerimientos que se realicen y entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor del contrato, cuando a ello hubiere lugar.

  - Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin sujeción o condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento de este.

  - Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la solicitud del supervisor.

  - Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato.

  - Atender los lineamientos dados por LA SUPERINTENDENCIA en materia de procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión-SIG.

  - Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por LA SUPERINTENDENCIA relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

  - Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la información obtenida por EL CONTRATISTA durante la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar.

  - Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del objeto contractual.

  - Garantizar que el manejo de la imagen institucional esté acorde con las directrices de estándares de diseño y de identidad corporativa que rigen a la SUPERINTENDENCIA.

  - Mantener estricta reserva sobre la información que le sea suministrada para la ejecución del objeto del contrato y documentos a que tenga acceso con ocasión de la celebración y ejecución del contrato, salvo instrucción de autoridades competentes o autorización previa y expresa otorgada por LA SUPERINTENDENCIA.

  - Llevar el archivo de toda la documentación técnica y financiera de la ejecución del contrato y al final de éste, hacer entrega a LA SUPERINTENDENCIA de estos, acorde a lo establecido en los productos e informes requeridos y pactados, y de acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nación, cuando a ello hubiere lugar.

  - Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, relacionados con el objeto contractual y obligaciones pactadas, a los cuales sea convocado por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, cuando a ello hubiere lugar.

  - Encontrarse a paz y salvo por el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar y acreditarlo mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

  - Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.

  - No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho cuando se presenten tales peticiones o amenazas el contratista deberá informar inmediatamente de su ocurrencia a la Superintendencia y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos podrá dar lugar a la declaratoria de incumplimiento e imposición de las sanciones a que haya lugar.

  - Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.

  - Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del contrato.

  - EL CONTRATISTA declara que cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el trabajo y cumple con lo establecido en la normatividad nacional vigente y aquella que lo reglamente, modifique y/o complemente, aplicable para la protección de los eventuales trabajadores que, durante la ejecución del presente contrato deba vincular, directa o indirectamente, a fin de cumplir las obligaciones pactadas entre las partes. Además, que cumple con las auditorías periódicas, certificados de capacitación en el tema y demás medidas establecidas en normas concordantes; tendientes al cumplimiento íntegro de las políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo que le corresponden.

  - Ejecutar el objeto del contrato con total autonomía técnica y sin subordinación con respecto a Ia entidad contratante. Queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre el personal utilizado por el contratista y la Superintendencia de Notariado y Registro. por lo tanto, serán de su cargo la vinculación, entrenamiento del personal que utilice, lo mismo que el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, de conformidad con lo señalado en la Ley.

  - Concurrir a la liquidación del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato; en caso de celebrarse la liquidación parcial, se obliga a mantener vigente la garantía única de cumplimiento por los plazos que demande el cumplimiento de las prestaciones que se encuentren pendientes por ejecutar y/o satisfacer, cuando a ello hubiere lugar

  - Asumir la garantía legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de que trata el Estatuto del Consumidor, por el término cuando a ello hubiere lugar.

  - Cumplir con las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato, de las especificaciones técnicas, estudios previos, anexo técnico, de la invitación pública y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del contrato y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato.

  - Cargar en la plataforma SECOP II los informes de supervisión que den cuenta de la ejecución del contrato una vez aprobados y firmados por el supervisor, adjunta la factura correspondiente y demás documentos a que hubiere lugar (en caso de que se requiera) dentro de los tres (3) días siguientes a su aprobación y firma por parte del supervisor.

6.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.

- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de cada equipo de aire acondicionado mencionado en el Anexo 1 (Anexo Técnico) durante la vigencia del contrato, los cuales deben ser programados con el supervisor del contrato. El mantenimiento preventivo y correctivo debe ejecutarse conforme a las actividades detalladas en el numeral 4.1.1 del alcance del objeto del contrato.

- Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y bolsa de repuestos de acuerdo con un cronograma informado y previamente aprobado por el supervisor del contrato.

- Elaborar una ficha técnica para cada equipo relacionado en el presente documento, que incluya recomendaciones de repuestos y especificaciones técnicas. Al finalizar el contrato, entregar una copia consolidada en formato físico y digital.

- Garantizar que el personal cuente y utilice adecuadamente todos los elementos de seguridad industrial.

- Suministrar las herramientas necesarias al personal técnico que prestará el servicio en las diferentes ORIP.

- Mantener una línea telefónica y personal disponible para recibir solicitudes de soporte de lunes a viernes de 8 am a 6 pm.

- Responsabilizarse de adquirir, transportar y proporcionar todos los elementos necesarios para ejecutar el objeto contractual.

- Cumplir con los compromisos establecidos en la propuesta y responder a los requerimientos del supervisor del contrato.

- Contar con personal idóneo para llevar a cabo los servicios requeridos.

- Realizar cualquier otra actividad relacionada con el objeto contractual que sea asignada por el supervisor del contrato.

El futuro contratista se acogerá a lo dispuesto al presente anexo técnico que hará parte integral del contrato que llegue a celebrarse.

En la ejecución del objeto del contrato, el contratista adjudicatario también deberá realizar todas las actividades necesarias para cumplir con la normatividad vigente para este tipo de intervenciones. Adicionalmente, deberá tener en cuenta que los A.A. de las áreas a ser intervenidas estarán permanentemente ocupadas por funcionarios durante la jornada laboral establecida por la SNR, es así que se deberá tener en cuenta la programación de horarios, que no interrumpan el normal funcionamiento de dichas áreas.

6.3 Obligaciones Ambientales (En caso de aplicar).

- Adoptar y conocer el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Entidad.

- En caso de que se requiera equipos nuevos o se realice sustitución a los equipos existentes, el contratista suministrará los elementos evitando el exceso de empaques, embalajes, embalajes individuales y garantizando que estos sean en materiales aprovechables. Cada vez que se suministren los elementos o se realice un cambio de equipo durante la ejecución del contrato, el Contratista deberá presentar el catálogo de los equipos o ficha técnica del producto, verificación visual y aprobación por parte del Supervisor o Apoyo a la Supervisión.

- En caso de que se requiera equipos nuevos o se realice sustitución a los equipos existentes, el contratista suministrará equipos que permitan ahorrar energía. El Contratista deberá presentar las fichas técnicas de los equipos, en las que claramente se evidencie el porcentaje o cantidad de energía que se ahorra. Cinco (5) días hábiles después de la firma del acta de inicio o cada vez que se requiera por parte del Supervisor.

- El Contratista deberá asegurar cada vez que generen residuos peligrosos y/o residuos de aparatos eléctricos o electrónicos se efectúe la gestión adecuada de estos, en conformidad con la normatividad ambiental vigente. El Contratista deberá presentar copia de licencia ambiental, permiso, registro, autorización o documento expedido por la autoridad ambiental, que aplique de acuerdo a su actividad. Estos soportes serán entregados cada vez que la Supervisión del contrato lo solicite.

- Entregar a la Supervisión los respectivos certificados de recolección, tratamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos y/o residuos de aparatos eléctricos o electrónicos generados por un gestor externo autorizado por la autoridad ambiental competente. Estos soportes serán entregados 30 días calendario posterior a la entrega de los residuos al gestor externo correspondiente.

- El Contratista deberá garantizar la gestión ambientalmente adecuada de las sustancias refrigerantes, sus envases y residuos teniendo en cuenta la normatividad nacional vigente sobre almacenamiento, transporte, manejo y disposición final de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos.

- Presentar un informe de seguimiento a la generación de refrigerantes, incluyendo como mínimo: Nombre del refrigerante, cantidad de refrigerante generada, nombre del equipo de donde se generó el refrigerante, capacidad del equipo o aire acondicionado y ubicación del equipo (sede). Esta información se deberá entregar a la Supervisión de manera mensual.

- Adicionalmente, deberá entregar la copia de licencia ambiental, permiso, registro, autorización o documento expedido por la autoridad ambiental, al momento de entregar las certificaciones de gestión de las sustancias refrigerantes, sus envases y residuos. Los certificados de gestión de los residuos peligrosos deberán ser entregados treinta (30) días calendario después de realizar la entrega al gestor externo autorizado.

Atentamente,

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:

NIT:

Correo electrónico:

Firma:

Nombre del representante legal:

Firma:

Documento de identificación:

NOTA: Esta carta debe venir firmada por el representante legal debidamente facultado, en caso de personas jurídicas, Consorcios o Uniones Temporales.