ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

| ITEM | CODIGO | BIEN | DESCRIPCION | OFRECE |  |  |  |  | NO OFRECE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MARCA | REFERENCIA | CATALOGO O FICHA | PAGINA | REGISTRO INVIMA |  |
| 1 | OR270 | PRÓTESIS PARCIAL DE PIE SEGÚN NIVEL DE AMPUTACIÓN | Para amputación chopart o pirogoff, socket en material termoformable con plantilla en refuerzo de fibra de carbono y/o materiales compuestos de alta resistencia con respuesta dinámica con respuesta dinámica en fase de despegue de los dedos y acabado cosmético. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | OR676 | PRÓTESIS PARCIAL DE PIE SEGÚN NIVEL DE AMPUTACIÓN | Para amputación linsfrank, metatarsal y artejos. Socket en material termoformable con plantilla sobre molde (termoplástico) sin acabado cosmético. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | OR234 | PIE DINÁMICO | Dinámico con quilla en madera, plástico o carbono, hallux separado. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | OR232 | PIE CON RESPUESTA DINÁMICA | En carbono y/o materiales compuestos de alta resistencia con respuesta dinámica, para actividad moderada k2-k3, cubierta cosmética. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | OR677 | PIE PARA ALTA ACTIVIDAD DE BAJO PERFIL | Con quilla en carbono y/o materiales compuestos de alta resistencia de alta respuesta; cubierta cosmética, para usuario de actividad alta K3-K4. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | OR678 | PIE PARA ALTA ACTIVIDAD DE ALTO PERFIL | Con quilla en carbono y/o materiales compuestos de alta resistencia de alta respuesta; cubierta cosmética, para usuario de actividad alta K3-K4. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | OR680 | PIE ADULTO | Con quilla en carbono y/o materiales compuestos de alta resistencia de alta respuesta, con respuesta dinámica en la fase de despegue, cubierta cosmética, para usuario de actividad moderada K2-K3. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | OR679 | PIE ADULTO | Pie protésico tobillo sólido, talón suave. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | OR681 | PIE PARA ALTA ACTIVIDAD BAJO PERFIL | Con quilla dividida o multiaxial en carbono y/o materiales compuestos de alta resistencia, con respuesta dinámica en la fase de despegue, cubierta cosmética, para usuario de actividad alta K3-K4. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | OR682 | PIE PARA ALTA ACTIVIDAD ALTO PERFIL | Con quilla dividida o multiaxial en carbono y/o materiales compuestos de alta resistencia, con respuesta dinámica en la fase de despegue, cubierta cosmética, para usuario de actividad alta K3-K4. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | OR683 | PIE PROTÉSICO PARA AMPUTACIÓN CHOPART O PIROGOFF ADULTO | En carbono de actividad alta K3-K4 que incluya calceta y funda. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | OR684 | PIE PROTÉSICO PARA AMPUTACIÓN TIPO SYME ADULTO | En carbono de actividad alta K3-K4 que incluya calceta, funda y adaptador de laminación. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | OR685 | PIE PROTÉSICO CON SISTEMA DE TORSIÓN ADULTO | En fibra de carbono y/o materiales compuestos de alta resistencia con respuesta dinámica con sistema de torsión para alta actividad k3-k4 que incluya calceta y funda. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | OR686 | PIE ARTICULADO ADULTO | Monoaxial con adaptador en acero. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | OR687 | ADAPTADOR PARA PIE EN ACERO | Piramidal, para sistema modular. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | OR688 | ADAPTADOR PARA PIE EN ALUMINIO | Piramidal, para sistema modular EXCEPTO la pirámide del adaptador del pie. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | OR689 | ADAPTADOR PARA PIE EN TITANIO | Piramidal, para sistema modular. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | OR690 | BASE DE UNIÓN ENTRE ESPUMA Y PIE | Para pie. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | OR99 | CUBIERTA COSMÉTICA | Para pie en carbono con calceta de interfase. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | OR691 | RODILLA MONOCÉNTRICA MECÁNICA | Monocentrica mecánica de fricción con freno activado por peso, control en fase de oscilación y extensión, de resorte asistido. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | OR692 | RODILLA POLICÉNTRICA EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA | Policéntrica en material de alta resistencia con control hidráulico en fase de oscilación. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | OR693 | RODILLA POLICÉNTRICA EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA | Policéntrica en material de alta resistencia con control neumático en fase de impulsión. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | OR694 | RODILLA MONOCÉNTRICA NEUMÁTICA | Monocéntrica en material de alta resistencia con freno por carga, control neumático en la fase de impulsión. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | OR695 | RODILLA MONOCÉNTRICA HIDRÁULICA | Monocéntrica hidráulica con sistema de control. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | OR698 | RODILLA POLICÉNTRICA PARA DESARTICULADO DE RODILLA EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA | Policéntrica en material de alta resistencia, con sistema de control hidráulico. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | OR696 | RODILLA POLICÉNTRICA PARA DESARTICULADO DE RODILLA EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA | Policéntrica en material de alta resistencia con impulsor mecánico, de oscilación y extensión asistida, libre. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | OR697 | RODILLA POLICÉNTRICA PARA DESARTICULADO DE RODILLA EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA | Policéntrica en material de alta resistencia de oscilación y bloqueo manual. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | OR699 | RODILLA POLICENTRICA HIDRAULICA | Hidráulica, policéntrica con sistema de preflexión al apoyo. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | OR700 | RODILLA POLICENTRICA HIDRAULICA | Hidráulica, policéntrica con sistema de preflexión al apoyo para desarticulado de rodilla. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | OR15 | ARTICULACIÓN DE CADERA | En material de alta resistencia con flexión anterior. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | OR12 | ALMOHADILLAS DE PRESIÓN | Elaboradas en silicona, copolímero o uretano o gel para reducir presión y/o compensación de volumen. (Según prescripción médica). |  |  |  |  |  |  |
| 32 | OR701 | LINER SIN PIN DE TRABA CON SISTEMA DE MEMBRANA O ANILLO DE VACIO TRANSFEMORAL | En silicona, uretano, copolímero o gel (según prescripción médica), con membrana o anillo de vacío para suspensión por válvula en diferentes tallas para uso transfemoral, según necesidad del paciente. |  |  |  |  |  |  |
| 33 | OR702 | LINER SIN PIN DE TRABA CON SISTEMA DE MEMBRANA O ANILLO DE VACIO TRANSTIBIAL | En silicona, uretano, copolímero o gel (según prescripción médica), con membrana, anillo de vacío o rodillera para suspensión por válvula unidireccional en diferentes tallas para uso transtibial, según necesidad del paciente. |  |  |  |  |  |  |
| 34 | OR703 | LINER CON BASE PARA PIN DE TRABA CON RECUBRIMIENTO TEXTIL TRANSTIBIAL | Con base para pin de traba, para uso transtibial, con recubrimiento textil, en silicona, uretano, copolímero o gel (según prescripción médica), a necesidad del paciente. |  |  |  |  |  |  |
| 35 | OR704 | LINER CON BASE PARA PIN DE TRABA CON RECUBRIMIENTO TEXTIL TRANSFEMORAL | Con base para pin de traba, para uso transfemoral, con recubrimiento textil, en silicona, uretano, copolímero o gel (según prescripción médica), a necesidad del paciente. |  |  |  |  |  |  |
| 36 | OR705 | LINER SIN BASE PARA PIN DE TRABA SIN RECUBRIMIENTO TEXTIL TRANSFEMORAL | Sin base para pin de traba, en silicona, uretano, copolímero o gel (según prescripción médica), sin recubrimiento textil en diferentes tallas, para uso transfemoral a necesidad del paciente. |  |  |  |  |  |  |
| 37 | OR706 | LINER SIN BASE PARA PIN DE TRABA SIN RECUBRIMIENTO TEXTIL TRANSTIBIAL | Sin base para pin de traba, en silicona, uretano, copolímero o gel (según prescripción médica), sin recubrimiento textil en diferentes tallas, para uso transtibial, a necesidad del paciente. |  |  |  |  |  |  |
| 38 | OR707 | LINER SIN BASE PARA PIN DE TRABA CON RECUBRIMIENTO TEXTIL TRANSFEMORAL | Sin base para pin de traba, en silicona, uretano, copolímero o gel (según prescripción médica), con recubrimiento textil en diferentes tallas, para uso transfemoral, a necesidad del paciente. |  |  |  |  |  |  |
| 39 | OR708 | LINER SIN BASE PARA PIN DE TRABA CON RECUBRIMIENTO TEXTIL TRANSTIBIAL | Sin base para pin de traba, en silicona, uretano, copolímero o gel (según prescripción médica), con recubrimiento textil en diferentes tallas, para uso transtibial, a necesidad del paciente. |  |  |  |  |  |  |
| 40 | OR186 | LINER CUSHION | Transtibial sin base para pin de traba. |  |  |  |  |  |  |
| 41 | OR709 | SISTEMA DE COLOCACIÓN RÁPIDA DE DOBLE CARA DESLIZANTE PARA MIEMBRO INFERIOR | Sistema de colocación de doble cara deslizante, a necesidad del usuario, en diferentes tallas. |  |  |  |  |  |  |
| 42 | OR710 | UNIDAD DE GIRO DE RODILLA | Adaptador de giro en material de alta resistencia. |  |  |  |  |  |  |
| 43 | OR111 | FAJA DE SUSPENSIÓN PÉLVICA EN MATERIAL ELÁSTICO O NEOPRENO | Cinturón en neopreno para suspensión de prótesis, en diferentes tallas. |  |  |  |  |  |  |
| 44 | OR711 | AYUDA DE SUSPENSIÓN PARA PRÓTESIS TRANSTIBIAL | En neopreno o material elástico en diferentes tallas. |  |  |  |  |  |  |
| 45 | OR712 | AYUDA DE SUSPENSIÓN PARA PRÓTESIS TRANSTIBIAL | Rodillera con recubrimiento textil externo y cubierta interior en gel en diferentes tallas, en silicona o copolímero con diferentes diámetros. |  |  |  |  |  |  |
| 46 | OR713 | SISTEMA DE SUSPENSIÓN POR CORREA O CUERDAS O CORDÓN | De suspensión por correa o cuerdas o cordón en material de alta resistencia para uso transfemoral que se adapte a liner de base para pin. |  |  |  |  |  |  |
| 47 | OR714 | MEDIAS DE AJUSTE PARA MUÑÓN CON AGUJERO DISTAL | Media textil, para compensación por cambio de volumen del muñón, con agujero distal para uso con liner de pin de traba, en diferentes tallas. |  |  |  |  |  |  |
| 48 | OR204 | MEDIAS DE AJUSTE PARA MUÑÓN SIN AGUJERO DISTAL | Media textil, para compensación por cambio de volumen del muñón, sin agujero distal en diferentes tallas. |  |  |  |  |  |  |
| 49 | OR358 | VÁLVULA DE VACIO PARA SOCKET TRANSTIBIAL | Válvula de vacío de una vía o automática para socket transtibial. Según prescripción médica. |  |  |  |  |  |  |
| 50 | OR357 | VÁLVULA DE VACÍO PARA SOCKET TRANSFEMORAL | Válvula de vacío metálica y/o plástica, roscada y/o de auto expulsión, para socket transfemoral. Según prescripción médica. |  |  |  |  |  |  |
| 51 | OR144 | FUNDA COSMÉTICA TRANSTIBIAL | En espuma o polietileno para prótesis transtibial. |  |  |  |  |  |  |
| 52 | OR142 | FUNDA COSMÉTICA PARA PRÓTESIS DESARTICULADO DE RODILLA, TRANSFEMORAL Y/O DESARTICULADO DE CADERA | En espuma o polietileno para prótesis transfemoral, que se adapte a niveles desarticulado de rodilla, transfemoral y/o desarticulado de cadera. |  |  |  |  |  |  |
| 53 | OR203 | MEDIAS COSMÉTICAS | Media cosmética color piel en diferentes tallas. |  |  |  |  |  |  |
| 54 | OR353 | TUBO CON ADAPTADOR EN TITANIO | Tubo con adaptador en titanio diámetro 30 mm. |  |  |  |  |  |  |
| 55 | OR352 | TUBO CON ADAPTADOR EN ACERO | Tubo con adaptador en acero diámetro 30 mm. |  |  |  |  |  |  |
| 56 | OR715 | TUBO CON ADAPTADOR EN ALUMINIO | Tubo con adaptador en aluminio diámetro 30 mm. |  |  |  |  |  |  |
| 57 | OR716 | TUBO CON ADAPTADOR EN ACERO DE 34 O 35 MM DE DIÁMETRO | Tubo con adaptador en acero con diámetro 34 o 35 mm. |  |  |  |  |  |  |
| 58 | OR717 | ADAPTADOR DE SOCKET EN TITANIO ROTABLE | Con pirámide. |  |  |  |  |  |  |
| 59 | OR43 | BLOQUE DE UNIÓN SOCKET | En madera, aluminio o plástico. |  |  |  |  |  |  |
| 60 | OR718 | ADAPTADOR DE SOCKET EN TITANIO ROTABLE | De 4 tornillos para recibir pirámide. |  |  |  |  |  |  |
| 61 | OR719 | ADAPTADOR DE SOCKET EN TITANIO ROTABLE | De 4 tornillos con pirámide. |  |  |  |  |  |  |
| 62 | OR720 | ADAPTADOR DE SOCKET EN ACERO ROTABLE TIPO ARAÑA | Para recibir pirámide. |  |  |  |  |  |  |
| 63 | OR721 | ADAPTADOR DE SOCKET EN ACERO ROTABLE TIPO ARAÑA | Con pirámide. |  |  |  |  |  |  |
| 64 | OR722 | ADAPTADOR DESPLAZABLE EN TITANIO | Con conexión proximal hembra y distal para tubo. |  |  |  |  |  |  |
| 65 | OR723 | PIN PARA LINER | Para liner corto y/o largo. Según prescripción médica. |  |  |  |  |  |  |
| 66 | OR7 | ADAPTADOR DOBLE EN TITANIO | Con recibidor de pirámide doble en titanio en diferentes longitudes. |  |  |  |  |  |  |
| 67 | OR724 | ADAPTADOR DOBLE DESPLAZABLE EN TITANIO | con conexión proximal y distal recibidora de pirámide |  |  |  |  |  |  |
| 68 | OR725 | LANZADERA PARA SOCKET CON PIRAMIDE | Con núcleo de ajuste o pirámide y sistema de bloqueo para liner. |  |  |  |  |  |  |
| 69 | OR726 | LANZADERA PARA SOCKET RECIBIDOR DE PIRAMIDE | Recibidor de pirámide con tornillo de ajuste y sistema de bloqueo para liner. |  |  |  |  |  |  |
| 70 | OR727 | LANZADERA PARA INTEGRAR LA LAMINACIÓN | Sin recibidor ni conector |  |  |  |  |  |  |
| 71 | OR197 | MECANISMO DE BLOQUEO PARA LANZADERA | Mecanismo de anclaje para lanzadera (repuesto de la unidad de cierre). |  |  |  |  |  |  |
| 72 | OR5 | ADAPTADOR DE TUBO EN ACERO | Con recibidor para pirámide de cuatro tornillos. |  |  |  |  |  |  |
| 73 | OR6 | ADAPTADOR DE TUBO EN TITANIO | Con recibidor para pirámide de cuatro tornillos. |  |  |  |  |  |  |
| 74 | OR728 | ADAPTADOR DE TUBO EN ALUMINIO | Con recibidor para pirámide de cuatro tornillos. |  |  |  |  |  |  |
| 75 | OR729 | ADAPTADOR DE TUBO EN ACERO DE 34 O 35 MM | Con recibidor para pirámide de cuatro tornillos. |  |  |  |  |  |  |
| 76 | OR730 | ADAPTADOR CORTO DE CONEXIÓN CON ALOJAMIENTO DE NÚCLEO DISTAL HEMBRA Y PROXIMAL PARA ENSAMBLAR ADAPTADOR DE TUBO EN TITANIO | Con núcleo de ajuste de cuatro tornillos para recibir pirámide, en titanio. |  |  |  |  |  |  |
| 77 | OR731 | ADAPTADOR INCLINADO | Adaptador inclinado de 10, 20 o 30 grados con recibidor de pirámide en titanio. |  |  |  |  |  |  |
| 78 | OR325 | SOCKET DESARTICULADO DE TOBILLO | Con doble encaje de contención, externo en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia y revestimiento interno en goma termomoldeable y adaptador. |  |  |  |  |  |  |
| 79 | OR330 | SOCKET TRANSTIBIAL CON ENCAJE INTERNO BLANDO | Con encaje interno blando termomoldeable, marco externo en fibra carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia y adaptador. (Según lo requiera el montaje). |  |  |  |  |  |  |
| 80 | OR329 | SOCKET TRANSTIBIAL CON ADAPTADOR Y VÁLVULA | De contacto total transtibial en fibra carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia con adaptador y válvula. (Según lo requiera el montaje). |  |  |  |  |  |  |
| 81 | OR331 | SOCKET TRANSTIBIAL CON SISTEMA DE BLOQUEO PARA LINER | De contacto total transtibial en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia con sistema de bloqueo para liner y adaptador. (Según lo requiera el montaje). No incluye liner. |  |  |  |  |  |  |
| 82 | OR332 | SOCKET TRANSFEMORAL CON ADAPTADOR Y VÁLVULA | En material interno termoplástico flexible y externo en resina acrílica rígida en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, con válvula y adaptador. (Según lo requiera el montaje). |  |  |  |  |  |  |
| 83 | OR732 | SOCKET TRANSFEMORAL CON SISTEMA DE BLOQUEO PARA LINER | En material interno termoplástico flexible y externo en resina acrílica rígida en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, con sistema de bloqueo y adaptador. (Según lo requiera el montaje). |  |  |  |  |  |  |
| 84 | OR733 | SOCKET TRANSFEMORAL DE CONTENCIÓN ISQUIATICA POR SUSPENSIÓN CON MEMBRANA O ANILLO DE VACIO Y VÁLVULA | Marco externo en resina acrílica rígida con fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, para suspensión por liner con membrana o anillo de vacío, válvula y adaptador de encaje. (Según lo requiera el montaje). No incluye liner. |  |  |  |  |  |  |
| 85 | OR734 | SOCKET TRANSFEMORAL CON SISTEMA DE CORREAS O CUERDAS O CORDON | En material interno termoplástico flexible y externo en resina acrílica rígida en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, con correas o cuerdas o cordón en material de alta resistencia y adaptador. (Según lo requiera el montaje). |  |  |  |  |  |  |
| 86 | OR735 | SOCKET DESARTICULADO DE RODILLA CON ADAPTADOR | De doble encaje con suspensión supracondilar, encaje interno goma blanda termoformable, marco externo en resina acrílica rígida con fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, con platina o anclaje de laminación de tres o cuatro patas. |  |  |  |  |  |  |
| 87 | OR736 | SOCKET DESARTICULADO DE RODILLA PARA LINER Y ADAPTADOR | De doble encaje con suspensión supracondilar para liner, marco externo en resina acrílica rígida con fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, adaptador con platina o anclaje de laminación de tres o cuatro patas. (Según lo requiera el montaje). No incluye liner. |  |  |  |  |  |  |
| 88 | OR737 | SOCKET DESARTICULADO DE CADERA DE LAMINACION CON PLATINA | Cesta pélvica de doble pared con inclusión del isquion, con recubrimiento interno en material termoplástico flexible y marco externo en resina acrílica rígida con fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, con platina de adaptación. |  |  |  |  |  |  |
| 89 | OR738 | SOCKET EN POLIPROPILENO TRANSFEMORAL | Con adaptador de conexión transfemoral, según necesidad del paciente. |  |  |  |  |  |  |
| 90 | OR739 | SOCKET EN POLIPROPILENO TRANSTIBIAL | Con adaptador de conexión transtibial, según necesidad del paciente. |  |  |  |  |  |  |
| 91 | OR740 | SOCKET TRANSFEMORAL | En material interno termoplástico flexible y externo en resina acrílica rígida en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia. |  |  |  |  |  |  |
| 92 | OR741 | SOCKET TRANSFEMORAL | Con doble encaje de contención, externo en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia y revestimiento interno en goma termomoldeable |  |  |  |  |  |  |
| 93 | OR742 | SOCKET TRANSTIBIAL | De contacto total en resina acrílica rígida en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia |  |  |  |  |  |  |
| 94 | OR743 | SOCKET TRANSTIBIAL | Con doble encaje de contención, externo en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia y revestimiento interno en goma termomoldeable |  |  |  |  |  |  |
| 95 | OR744 | SOCKET DESARTICULADO DE RODILLA Y/O TOBILLO | Con doble encaje de contención, externo en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia y revestimiento interno en goma termomoldeable |  |  |  |  |  |  |
| 96 | OR745 | SOCKET DESARTICULADO DE RODILLA Y/O TOBILLO | De contacto total en resina acrílica rígida en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia |  |  |  |  |  |  |
| 97 | OR746 | COPA DISTAL O PAD O DISCO PARA COMPENSAR VOLUMEN | En silicona o copolimero o uretano o gel, en diferentes tallas. (Según prescripción médica). |  |  |  |  |  |  |
| 98 | OR201 | MEDIA O CALCETA PARA PIE PROTESICO | De interface para pie protésico. |  |  |  |  |  |  |
| 99 | OR250 | PROTECTOR DE RODILLERA | Protector de rodillera. |  |  |  |  |  |  |
| 100 | OR747 | SISTEMA DE VACIO PERMANENTE TRANSFEMORAL | Permanente transfemoral. |  |  |  |  |  |  |
| 101 | OR315 | SISTEMA DE VACIO PERMANENTE TRANSTIBIAL | Permanente transtibial. |  |  |  |  |  |  |
| 102 | OR748 | PIE PEDIÁTRICO | Pie Dinámico para actividad bajo k1- k2 que incluya el adaptador del pie |  |  |  |  |  |  |
| 103 | OR749 | PIE PEDIÁTRICO | Pie protésico tobillo sólido, talón suave |  |  |  |  |  |  |
| 104 | OR750 | RODILLA POLICÉNTRICA MECÁNICA PEDIÁTRICA | Policéntrica mecánica pediátrica en material de alta resistencia. |  |  |  |  |  |  |
| 105 | OR751 | RODILLA MONOCÉNTRICA MECÁNICA PEDIÁTRICA | Monocéntrica mecánica con bloqueo manual. |  |  |  |  |  |  |
| 106 | OR752 | ADAPTADOR DE TUBO PEDIÁTRICO EN ALUMINIO | Adaptador de tubo pediátrico en aluminio. |  |  |  |  |  |  |
| 107 | OR753 | ADAPTADOR DE TUBO PEDIÁTRICO CON INCLINACIÓN | Adaptador de tubo con recibidor de pirámide pediátrico en aluminio. |  |  |  |  |  |  |
| 108 | OR754 | ADAPTADOR DE SOCKET PEDIATRICO EN ACERO Y/O ALUMINIO ROTABLE TIPO ARAÑA | Para recibir pirámide. |  |  |  |  |  |  |
| 109 | OR755 | ADAPTADOR 4 AGUJEROS PEDIÁTRICO EN ALUMINIO | Adaptador de encaje pediátrico, en aluminio con recibidor de pirámide. |  |  |  |  |  |  |
| 110 | OR756 | BLOQUE DE UNIÓN DE ENCAJE PEDIÁTRICO | Pieza de unión de encaje pediátrico, plástico o metálico. |  |  |  |  |  |  |
| 111 | OR757 | ARTICULACIÓN DE CADERA EN ALUMINIO CON FLEXIÓN ANTERIOR PEDIÁTRICA | Articulación de cadera, con flexión anterior en aluminio, con impulsor mecánico interno y núcleo sistema o capacidad de alineación pediátrica. |  |  |  |  |  |  |
| 112 | OR758 | FUNDA COSMÉTICA TRANSFEMORAL PEDIÁTRICA | Elaborada en espuma o polietileno. |  |  |  |  |  |  |
| 113 | OR759 | FUNDA COSMÉTICA TRANSTIBIAL PEDIÁTRICA | Elaborada en espuma o polietileno. |  |  |  |  |  |  |
| 114 | OR760 | MEDIA COSMÉTICA PEDIÁTRICA | Media cosmética color piel pediátrica “corresponde a media transtibial adulto en la talla más pequeña”. |  |  |  |  |  |  |
| 115 | OR761 | VÁLVULA DE VACIO PEDIÁTRICA | Válvula de vacío “corresponde a adulto o pediátrica” metálica y/o plástica, roscada y/o de auto expulsión para prótesis transfemoral pediátrica. |  |  |  |  |  |  |
| 116 | OR762 | SOCKET PARA DESARTICULADO DE TOBILLO PEDIÁTRICO | De doble encaje de contención, interno en goma termoformable y externo en resina acrílica rígida con fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, con adaptador o tornillo y tuerca de conexión opcionales según el montaje. |  |  |  |  |  |  |
| 117 | OR763 | SOCKET PARA TRANSTIBIAL PEDIÁTRICO | En resina acrílica rígida con fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, de doble encaje con interface en goma termoformable con adaptador. (Según lo requiera el montaje). |  |  |  |  |  |  |
| 118 | OR764 | SOCKET PARA DESARTICULADO DE RODILLA PEDIÁTRICO | En resina acrílica rígida con fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, de doble encaje con interface en goma termoformable con adaptador. (Según lo requiera el montaje). |  |  |  |  |  |  |
| 119 | OR765 | SOCKET TRANSFEMORAL PEDIÁTRICO | De contención isquiática, con encaje interno en material termoplástico flexible, marco externo en resina acrílica rígida con fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, válvula y adaptador en acero y/o aluminio y/o titanio. (Según lo requiera el montaje). |  |  |  |  |  |  |
| 120 | OR766 | SOCKET PARA DESARTICULADO DE CADERA PEDIÁTRICO DE CON PLATINA DE LAMINACION | Cesta pélvica de doble pared con inclusión del isquion, recubrimiento interno en material termoplástico flexible y marco externo en resina acrílica rígida con fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, platina de adaptación. |  |  |  |  |  |  |
| 121 | OR767 | TUBO CON ADAPTADOR PEDIÁTRICO | Tubo con adaptador en aluminio de 22mm |  |  |  |  |  |  |
| 122 | OR263 | PRÓTESIS NO FUNCIONAL PARA AMPUTACIÓN PARCIAL DE DEDOS Y MANO | Guante en PVC o silicona con rellenos internos en espuma de uretano o material de consistencia similar, acabado cosmético. |  |  |  |  |  |  |
| 123 | OR768 | SISTEMA DE COLOCACIÓN RÁPIDA DE DOBLE CARA DESLIZANTE PARA MIEMBRO SUPERIOR | Sistema de colocación de doble cara deslizante, a necesidad del usuario, en diferentes tallas, (puede ofertar la talla más pequeña como XS, S y/o M de miembro inferior) |  |  |  |  |  |  |
| 124 | OR319 | SISTEMA DE GUAYAS Y ARNÉS | Arnés en nylon o dacrón de alto grado y guayas en perlón o acero para amputación transhumeral y/o transradial (que incluya protectores axililares). |  |  |  |  |  |  |
| 125 | OR769 | GUANTE COSMÉTICO ADULTO PARA PRÓTESIS DE MIEMBRO SUPERIOR | Elaborado en silicona o pvc para prótesis de miembro superior adulto. |  |  |  |  |  |  |
| 126 | OR770 | GANCHO EN ACERO INOXIDABLE | Para trabajo pesado, sistema de control de fuerza, con recubrimiento interno antideslizante o grafilado para mejor agarre. |  |  |  |  |  |  |
| 127 | OR193 | MANO ACTIVA ADULTO | Mano mecánica en duraluminio y plástico y/o materiales compuestos de alta resistencia, con cubierta. |  |  |  |  |  |  |
| 128 | OR771 | ARTICULACIÓN DE MUÑECA DE INTERCAMBIO RÁPIDO | Para enganche de intercambio rápido en acero inoxidable y/o en aluminio. |  |  |  |  |  |  |
| 129 | OR236 | PIEZA DE ENGANCHE PARA ARTICULACIÓN DE MUÑECA DE INTERCAMBIO RÁPIDO | Pieza de enganche metálico. |  |  |  |  |  |  |
| 130 | OR772 | ARTICULACIONES EXTERNAS METÁLICAS CON SISTEMA DE BLOQUEO PARA DESARTICULADO DE CODO | Con sistema de bloqueo en diferentes posiciones, según prescripción. |  |  |  |  |  |  |
| 131 | OR773 | CODO MECÁNICO CON SISTEMA DE BLOQUEO MANUAL O AUTOMATICO EN DIFERENTES POSICIONES | Con sistema o capacidad de rotación, talla según prescripción. |  |  |  |  |  |  |
| 132 | OR774 | ARTICULACIÓN DE HOMBRO LIBRE CON FRICCIÓN GRADUABLE | Metálica con graduación de fricción. |  |  |  |  |  |  |
| 133 | OR775 | LANZADERA PARA SOCKET | De miembro superior. |  |  |  |  |  |  |
| 134 | OR323 | SOCKET DESARTICULADO DE MUÑECA CON ARTICULACIÓN | En material termoplástico flexible y resina acrílica en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, que incluya articulación de muñeca |  |  |  |  |  |  |
| 135 | OR328 | SOCKET TRANSRADIAL CON ARTICULACIÓN Y VALVULA | Tipo Münster o de suspensión supraepicondilar en material termoplástico flexible y resina acrílica en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, que incluya articulación de muñeca de intercambio rápido. |  |  |  |  |  |  |
| 136 | OR776 | SOCKET DESARTICULADO DE CODO CON ARTICULACIONES Y VALVULA | En material termoplástico flexible y resina acrílica en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, que incluya articulaciones de codo externas. |  |  |  |  |  |  |
| 137 | OR777 | SOCKET TRANSHUMERAL CON BASE O CONECTOR PARA LAMINAR Y VALVULA | En material termoplástico flexible y resina acrílica en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, que incluya la base o conector para laminar. |  |  |  |  |  |  |
| 138 | OR322 | SOCKET DESARTICULADO DE HOMBRO CON PLATINA PARA LAMINACIÓN | En material termoplástico flexible y resina acrílica en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, que incluya platina para laminación. |  |  |  |  |  |  |
| 139 | OR188 | LINER PARA MIEMBRO SUPERIOR | Con base para pin de traba en silicona, uretano, copolímero o gel. (Según prescripción médica). |  |  |  |  |  |  |
| 140 | OR778 | MANO PASIVA (COSMETICA) ADULTO | Estética o pasiva |  |  |  |  |  |  |
| 141 | OR779 | ESPUMA COSMÉTICA PARA MIEMBRO SUPERIOR | En espuma o polietileno para prótesis de miembro superior, que se adapte a niveles desarticulado de hombro o transhumeral. |  |  |  |  |  |  |
| 142 | OR780 | MEDIA COSMETICA PARA PRÓTESIS MIEMBRO SUPERIOR | Media cosmética color piel en diferentes tallas “corresponde a media transtibial en su talla más pequeña o malla rizada de perlón”. |  |  |  |  |  |  |
| 143 | OR781 | COMPONENTE MODULAR (ENDOESQUELETICO) DE BRAZO Y ANTEBRAZO PASIVO EN ALUMINIO PARA AMPUTACIÓN TRANSHUMERAL ADULTO | Para adaptación de prótesis no funcional. |  |  |  |  |  |  |
| 144 | OR782 | ARTICULACIÓN DE CODO MODULAR (ENDOESQUELETICO) CON BLOQUEO PASIVO EN DIFERENTES POSICIONES | Para adaptación de prótesis no funcional |  |  |  |  |  |  |
| 145 | OR783 | UNIDAD DE MUÑECA MODULAR (ENDOESQUELETICA) PARA MANO PASIVA | Para adaptación de prótesis no funcional |  |  |  |  |  |  |
| 146 | OR784 | ANTEBRAZO PREFABRICADO | para adaptación de prótesis convencional |  |  |  |  |  |  |
| 147 | OR785 | ARTICULACIÓN DE HOMBRO PARA PRÓTESIS MODULAR PASIVA | Que incluya platina de laminación |  |  |  |  |  |  |
| 148 | OR786 | PRÓTESIS NO FUNCIONAL PEDIÁTRICO PARA AMPUTACIÓN PARCIAL DE DEDOS Y MANO | Guante en PVC o silicona con rellenos internos en espuma de uretano o material de consistencia similar, acabado cosmético. |  |  |  |  |  |  |
| 149 | OR787 | GUANTE COSMÉTICO PEDIÁTRICO PARA PRÓTESIS DE MIEMBRO SUPERIOR | Elaborado en silicona o PVC para prótesis de miembro superior pediátrico. |  |  |  |  |  |  |
| 150 | OR788 | GANCHO METÁLICO PEDIÁTRICO O JUNIOR O JUVENIL | Con recubrimiento plástico y sistema de control de fuerza. |  |  |  |  |  |  |
| 151 | OR194 | MANO ACTIVA PEDIÁTRICA | Mano mecánica en duraluminio y plástico y/o materiales compuestos de alta resistencia, con cubierta. |  |  |  |  |  |  |
| 152 | OR16 | ARTICULACIÓN DE MUÑECA PEDIÁTRICA | De fricción constante y/o para intercambio rápido. |  |  |  |  |  |  |
| 153 | OR789 | SOCKET TRANSRADIAL PEDIATRICO CON ARTICULACIÓN | Tipo Münster o de suspensión supraepicondilar en material termoplástico flexible y resina acrílica en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, que incluya articulación de muñeca de fricción constante y/o para intercambio rápido. |  |  |  |  |  |  |
| 154 | OR790 | SOCKET TRANSHUMERAL PEDIÁTRICO CON BASE O CONECTOR PARA LAMINAR Y VALVULA | En material termoplástico flexible y resina acrílica en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, que incluya la base o conector para laminar. |  |  |  |  |  |  |
| 155 | OR791 | ADAPTADOR DE SOCKET PARA DESARTICULADO DE RODILLA | Tipo Platina o tipo araña de 3 o 4 patas |  |  |  |  |  |  |
| 156 | OR792 | CODO MECÁNICO PEDÁTRICO CON SISTEMA DE BLOQUEO MANUAL O AUTOMATICO EN DIFERENTES POSICIONES | Con sistema o capacidad de rotación, talla según prescripción. |  |  |  |  |  |  |
| 157 | OR793 | MANO PASIVA (COSMETICA) PEDIÁTRICA | Estética o pasiva |  |  |  |  |  |  |

| No. | CONDICIONES GENERALES MÍNIMAS | OFRECE | NO OFRECE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El oferente CERTIFICA que la garantía para los componentes estructurales como adaptadores, tubos, articulaciones, elementos de unión entre los componentes, pie de carbono de materiales compuestos de alta resistencia, rodillas, manos, ganchos y codos es de treinta (30) meses, para los elementos como sockets, cubiertas cosméticas, guantes cosméticos, sistemas de sujeción, liners, arnés, y forros internos es de diez (10) meses y para las fundas cosmética y/o espumas y medias cosméticas es de ocho (8) meses, tiempo que empieza a contar a partir de la entrega del bien. Es de tener en cuenta que estas garantías se aplicarán por defectos de fabricación, por mala adaptación de la empresa y no por cambios fisiológicos del usuario o mal uso de los elementos por parte del usuario. |  |  |
| 2 | El oferente CERTIFICA que la garantía para los elementos estructurales como pies básicos TOBILLO SOLIDO TALON SUAVE (ítems 8 y 103), DINAMICO (ítems 3 y 102), Y PIE ARTICULADO (ítem 14) la garantía exigida será de doce (12) meses, tiempo que empieza a regir a partir de la entrega del bien. Es de tener en cuenta que estas garantías se aplicaran por defectos de fabricación, y no por adaptación del elemento al usuario ni hace relación por cambios fisiológicos del usuario. |  |  |
| 3 | El oferente GARANTIZA que en el documento ACTA DE ENTREGA debe quedar especificada la fecha para el mantenimiento preventivo del elemento entregado y debe hacer llegar documento escrito de lo actuado con firma del usuario al Grupo Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto de ARASI, para ser socializado ante el Comité de Especialistas en Rehabilitación y consignado en la historia clínica del usuario. |  |  |
| 4 | El oferente GARANTIZA que brindará mantenimiento preventivo para los bienes ofertados, por lo menos cada seis meses y mantenimiento correctivo cuando se requiera, durante la vigencia de la garantía, la cual rige a partir de la fecha de la entrega a satisfacción del elemento; en los diferentes puntos de atención a nivel nacional en las Unidades Prestadoras de Salud tipo A, así: UPRES Bogotá D.C: (Ciudad de Bogotá), UPRES Huila: (Ciudad de Neiva), UPRES Risaralda: (Ciudad de Pereira), UPRES Valle del Cauca: (Ciudad de Cali), UPRES Santander: (Ciudad de Bucaramanga), UPRES Antioquia: (Ciudad de Medellín), UPRES Meta: (Ciudad de Villavicencio), UPRES Atlántico: (En el municipio de Soledad). |  |  |
| 5 | El oferente ANEXA registro INVIMA, para los componentes de las prótesis a ofertar. En caso de que dicho registro se encuentre en trámite o que alguno de los componentes no requiera registro INVIMA se deberá anexar certificación expedida por el INVIMA. (Anexar copia registro o certificación) |  |  |
| 6 | El oferente ANEXA CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS del país de origen del producto. (Anexar certificación) |  |  |
| 7 | El oferente CERTIFICA que los bienes ofrecidos son fabricados con materiales resistentes, de alta calidad y durabilidad, por el tiempo citado en la garantía y para ello anexa CERTIFICACIÓN DE GARANTÍA DE COMPATIBILIDAD de las partes utilizadas en la fabricación de las prótesis, EXPEDIDAS POR CASAS FABRICANTES tales como tubos, pies, rodillas, caderas, mecanismos de bloqueo para lanzaderas, liners con pin, adaptadores de socket, unidades de giro de rodilla, lanzaderas para socket, válvulas, manos, codos, articulaciones de hombro y lanzadera con sistema de bloqueo para liner de miembro superior. (Anexar certificación) |  |  |
| 8 | El oferente CERTIFICA que brindará la adaptación protésica requerida por el usuario; con el personal que ofrece en el presente proceso y de acuerdo al concepto del Comité de Especialistas en Rehabilitación de la Dirección de Sanidad Policía Nacional, teniendo en cuenta las necesidades individuales. Con un mínimo de diez (10) sesiones de entrenamiento protésico para Miembros Inferiores y quince (15) sesiones para Miembros Superiores, durante los cuales se debe diligenciar debidamente un registro de la asistencia firmada por el usuario. Las sesiones se realizarán según la adaptación del elemento que se formule y las necesidades del usuario. En el momento de la entrega del elemento protésico el oferente deberá entregar copia del registro certificando que las sesiones previamente plasmadas fueron realizadas, este registro debe traer firma del usuario y el profesional que realizo el entrenamiento. |  |  |
| 9 | El oferente CERTIFICA que en relación a las prótesis para miembros superiores e inferiores, se realizará además del proceso de adaptación para el usuario, el entrenamiento adecuado para la utilización y cuidado del elemento, por parte del personal técnico especializado del oferente, con el objetivo de capacitar al usuario y darle las estrategias necesarias para el manejo de las situaciones particulares derivadas del uso de los sockets, liners, pies, rodillas, sistemas de vacío, sudoración, limpieza e higiene etc. Directamente relacionados con el uso de los elementos protésicos, que garanticen que el paciente tendrá la mejor utilidad posible del sistema protésico que recibe, este entrenamiento se prestará en las Unidades Prestadoras de Salud: UPRES Bogotá D.C: (Ciudad de Bogotá), UPRES Huila: (Ciudad de Neiva), UPRES Risaralda: (Ciudad de Pereira), UPRES Valle del Cauca: (Ciudad de Cali), UPRES Santander: (Ciudad de Bucaramanga), UPRES Antioquia: (Ciudad de Medellín), UPRES Meta: (Ciudad de Villavicencio), UPRES Atlántico: (En el municipio de Soledad). En coordinación con el proveedor, el responsable de Rehabilitación Física de la unidad, el Grupo Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto de ARASI y el Comité de Especialistas en Rehabilitación. |  |  |
| 10 | El oferente GARANTIZA que durante la ejecución del contrato el proceso de prescripción, toma de molde, elaboración y entrega de las prótesis para miembros superiores e inferiores se realizará en la Ciudad de Bogotá y/o Unidades Prestadoras de Salud, UPRES Bogotá (Ciudad de Bogotá), UPRES Huila: (Ciudad de Neiva), UPRES Risaralda: (Ciudad de Pereira), UPRES Valle del Cauca: (Ciudad de Cali), UPRES Santander: (Ciudad de Bucaramanga), UPRES Antioquia: (Ciudad de Medellín), UPRES Meta: (Ciudad de Villavicencio), UPRES Atlántico: (En el municipio de Soledad). Según necesidades del servicio. En coordinación con el proveedor, el responsable de Rehabilitación Física, el Grupo Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto de ARASI y el Comité de Especialistas en Rehabilitación. |  |  |
| 11 | El oferente CERTIFICA que en el evento de solicitar el reemplazo de una de las partes de las prótesis para miembros superiores e inferiores porque haya salido del mercado, demostrará mediante una certificación del importador o fabricante que dicho elemento se descontinuó y así mismo el que ofrece para reemplazarlo, cumple con las especificaciones técnicas similares exigidas para el elemento contratado y el costo no puede exceder el valor del elemento reemplazado. Este cambio se hará mediante concepto técnico de evaluación de los elementos antes mencionados y modificación del contrato. |  |  |
| 12 | El oferente GARANTIZA la entrega los elementos a adquirir ante al Comité de Especialistas en Rehabilitación de la Dirección de Sanidad Policía Nacional. Previa programación establecida para tal fin. Así mismo el oferente informara al Grupo Soporte y Seguimiento de Alto Impacto con antelación no menor a 8 días, la programación de pacientes que recibirán elementos protésicos, con el fin de que puedan ser debidamente agendados en el Sistema de Información de Sanidad Policial (SISAP), la entrega se hará dentro de los sesenta (60) días calendario a partir de la formulación del usuario. Tiempo que debe incluir adaptación y entrenamiento básico de las prótesis. |  |  |
| 13 | El oferente GARANTIZA la asistencia del técnico protesista al Comité de Especialistas en Rehabilitación de la Dirección de Sanidad Policía Nacional, en las fechas y horarios programados para tal fin, durante todo el tiempo de la ejecución del contrato, para garantizar que la prescripción, control y entrega de los elementos protésicos, se ajuste a criterios técnicos y científicos que garanticen la mejor calidad y diseño del elemento de acuerdo a las necesidades del usuario y así mismo realizar coordinadamente el seguimiento de los elementos y agilizar las conductas de remisión al taller ortopédico. |  |  |
| 14 | El Grupo Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto de ARASI, coordinará con el Responsable de Rehabilitación Física donde reside el usuario, el traslado al lugar donde se realizará la valoración, prescripción, adaptación y posterior entrega del elemento protésico y/o prótesis ante el Comité de Especialistas en Rehabilitación. El oferente GARANTIZA que los traslados que se generen fuera de lo pactado anteriormente a causa de mala adaptación protésica o incumplimiento a las especificaciones técnicas formuladas, deberá asumir los costos adicionales para dar por terminado el proceso y recibido a satisfacción ante el Comité de Especialistas en Rehabilitación; Es decir, el oferente deberá asumir los recursos logísticos incluidos los gastos por traslados ida y regreso desde la ciudad de origen a la ciudad de entrega, además de los traslados dentro de la ciudad para la asistencia a las citas asignadas para el proceso de adaptación y posterior entrega del elemento protésico y/o prótesis. |  |  |
| 15 | El oferente deberá PRESENTAR con su oferta la certificación de fabricante, donde indique que es distribuidor o comercializador autorizado de los elementos ofertados, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante. (Anexar certificación) |  |  |
| 16 | El oferente ACEPTA la evaluación de los componentes estructurales de los elementos protésicos a ofertar mediante catalogo original o ficha técnica, el cual deberá ANEXAR a la plataforma SECOP II, de forma legible y en idioma ESPAÑOL. Serán aceptadas solamente certificaciones emitidas por el fabricante con el cumplimiento de las especificaciones técnicas de dónde obtuvieron la información, en ningún caso serán aceptadas certificaciones con información contraria a la descrita en los catálogos o fichas técnicas; las cuales deben cumplir los siguientes parámetros: - Documento original con traducción al castellano, si así lo requiere. - Firmada por el representante legal, gerente general de fábrica, director de producción o de producto de fábrica. - La fecha de expedición del certificado no debe ser mayor a ciento veinte (120) días calendario anteriores al cierre del proceso. - Serán aceptadas certificaciones emitidas por el fabricante. |  |  |
| 17 | El oferente, se compromete a brindar dos (2) capacitaciones de manera presencial y/o virtual en la Ciudad de Bogotá, auditorio del edificio de Seguridad Social Policía Nacional, ubicado de Calle 44 No. 50-51 Barrio la Esmeralda, de acuerdo a los últimos avances tecnológicos en la adaptación pre y post protésica para el personal de la Policía Nacional vinculado al manejo y tratamiento de pacientes amputados, durante la ejecución del contrato. |  |  |
| 18 | El oferente CERTIFICA que cuenta con mínimo un TÉCNICO PROTESISTA CERTIFICADO, UN TERAPEUTA FÍSICO Y/O TERAPEUTA OCUPACIONAL, los cuales cuentan con una experiencia mínima laboral de un (1) año en el manejo y adaptación en prótesis modulares a pacientes amputados de miembros superiores e inferiores, para lo cual se deberá certificar la experiencia del recurso humano de las dos profesiones, anexando certificaciones laborales de la entidad oferente o de otras que constaten su experiencia laboral. Así mismo, entrega debidamente diligenciado el Anexo IDONEIDAD DEL RECURSO HUMANO, de los profesionales ofrecidos, con sus soportes (Diplomas, acta de grado, tarjeta profesional en caso de ser expedida, certificaciones de cursos realizados, entre otros). (Anexar certificación) |  |  |
| 19 | El oferente CERTIFICA que sostendrá los precios resultados de la subasta inversa, hasta el 31/12/2025, a partir del 01/01/2026 se incrementarán los precios de acuerdo al IPC del año inmediatamente anterior (2025) diligenciando el Anexo OFERTA ECONÓMICA. |  |  |
| 20 | El oferente CERTIFICA, que en el ACTA DE ENTREGA de la prótesis y/o elementos protésicos anexará el ítem y su descripción de los elementos colocados en la prótesis, de la cual entregará copia al usuario con los tiempos de garantía de cada elemento y las fechas de los respectivos mantenimientos preventivos y/o correctivos. |  |  |
| 21 | El oferente deberá PRESENTAR con su oferta la autorización de apertura y funcionamiento expedida por el INVIMA de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 2968 del 14 de agosto del 2015 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social “Por la cual se establecen los requisitos sanitarios que deben cumplir los establecimientos que elaboran y adaptan dispositivos médicos sobre medida de tecnología ortopédica externa ubicados en el territorio nacional”. (Anexar certificación) |  |  |
| 22 | El oferente ANEXA con la oferta certificaciones de apertura y funcionamiento expedida por el INVIMA de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 2968 del 14 de agosto del 2015 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social “Por la cual se establecen los requisitos sanitarios que deben cumplir los establecimientos que elaboran y adaptan dispositivos médicos sobre medida de tecnología ortopédica externa ubicados en el territorio nacional” de las diferentes casas ortopédicas aliadas en las 8 Unidades Prestadoras de Salud tipo A, UPRES Bogotá (Ciudad de Bogotá), UPRES Huila: (Ciudad de Neiva), UPRES Risaralda: (Ciudad de Pereira), UPRES Valle del Cauca: (Ciudad de Cali), UPRES Santander: (Ciudad de Bucaramanga), UPRES Antioquia: (Ciudad de Medellín), UPRES Meta: (Ciudad de Villavicencio), UPRES Atlántico: (Barranquilla). (Anexar certificaciones) |  |  |
| 23 | El oferente CERTIFICA que entregará al supervisor del contrato y/o a los integrantes del Comité de Especialistas en Rehabilitación, mensualmente durante el tiempo de ejecución del contrato, una base de datos actualizada en EXCEL, que contenga información que permita un adecuado seguimiento, donde se describan los antecedentes de relevancia del usuario, así; - Nombre y Apellidos del usuario. - Identificación. - Números de contacto. - Dirección de Residencia. - Antecedentes patológicos de relevancia. - Código de barras, stikers o número serial de la casa fabricante o que identifique el elemento colocado. - Evolución y seguimiento del usuario. - Registro del mantenimiento preventivo y/o correctivos realizados (actualizado). - Reporte de intervención por parte del profesional terapéutico sobre el proceso de adaptación del paciente al elemento. - Observaciones pertinentes. |  |  |
| 24 | El oferente GARANTIZA que asumirá a su cargo, durante todo el tiempo de la garantía, los gastos administrativos y/o de logística que demande el usuario, para efectos de dar cumplimiento a las garantías, que sean atribuibles al proveedor, cuando el Comité de Especialistas en Rehabilitación así lo defina. |  |  |
| 25 | El oferente GARANTIZA, que la formulación y las recomendaciones de los elementos, deben realizarse única y exclusivamente por los profesionales que integran el Comité de Especialistas en Rehabilitación, el oferente que recomiende o sugiera algún elemento protésico al usuario directamente sin el consentimiento de los profesionales del Comité de Especialistas en Rehabilitación, DEBERÁ ASUMIR EL COSTO DE ESTE. |  |  |
| 26 | El oferente GARANTIZA que cuenta con un stock de insumos para la elaboración de los dispositivos médicos sobre medida de tecnología protésica para miembros superiores e inferiores. |  |  |
| 27 | El oferente CERTIFICA que, en caso de cambio de alguno de los profesionales presentados en la oferta, deberá informar por escrito al Supervisor del Contrato (o quien cumpla su función) anexando la hoja de vida y certificados de experiencia del profesional que ingresa, con el fin de verificar si acredita los requerimientos mínimos solicitados. El supervisor del contrato será el encargado de dar el aval para que el profesional preste el servicio. |  |  |
| 28 | El oferente deberá INFORMAR si presenta sanciones vigentes de acuerdo al Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext), por lo cual, el oferente deberá anexar oficio donde manifieste si la empresa cuenta o no con sanciones abiertas por incumplimiento a la legislación ambiental colombiana. |  |  |
| 29 | El oferente deberá INFORMAR cualquier infracción ambiental por violación de la normatividad vigente aplicable, o por omisión de permisos o licenciamiento ambiental que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y/o después de la actividad contractual, será asumida como responsabilidad del contratista. |  |  |
| 30 | El oferente GARANTIZA que atenderá los requerimientos que se establezcan en el marco del Sistema de Gestión Ambiental de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, con motivo de la actividad contractual. |  |  |
| 31 | El oferente deberá ANEXAR junto con la propuesta certificado no superior a tres meses emitido por las Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración “Aceptable” (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato. (Anexar certificación) |  |  |
|  | El oferente GARANTIZA el cumplimiento a la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No.1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. |  |  |
| 32 | Se aclara que para los diferentes ítems que requieren de tubo con adaptador; el tubo será en aluminio y el adaptador según se solicite en la configuración de cada ítem (titanio, acero o aluminio). |  |  |

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos con el 100% de las especificaciones técnicas relacionadas en el presente anexo y que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

NOTA: Las anteriores condiciones técnicas de los ítems a ofertar constituyen la ficha técnica, acorde con el artículo 2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015

FORMATO DE IDONEIDAD DEL RECURSO HUMANO OFRECIDO

Para cada funcionario propuesto se deberá diligenciar un formato por separado.

Técnico Protesista.

Terapeuta Física y/o Terapeuta Ocupacional (Profesional).

Para cada Profesional Ofertado se deberá diligenciar un formato, igualmente cada uno de los profesionales debe anexar los documentos solicitados en el Numeral 18 de las Condiciones Generales mínimas, del Anexo CONDICIONES TECNICAS MINIMAS HABILITANTES

La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional se reserva el Derecho de verificar la información plasmada en este formato.

FORMATO DE IDONEIDAD DEL RECURSO HUMANO OFRECIDO

Ciudad y fecha

Nombres y apellidos

Cédula de ciudadanía

Profesión

Nº de Registro profesional

Título obtenido

Especializaciones

Cursos realizados para entrenamiento específico en la adaptación de las prótesis mecánicas y modulares, ANEXAR CERTIFICACIÓN de la entidad donde se realizó la capacitación.

ACREDITACION PROFESIONAL Y/O TECNICA

Tiempo de Experiencia Profesional “En el manejo de personas amputadas -certificado por la entidad donde se ha prestado el servicio”.

Tiempo de servicio en la Institución oferente

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ANEXO GARANTIAS DEL PROCESO

ETAPA PRECONTRACTUAL

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACION DE LOS RIESGOS | ESTIMACION DEL RIESGO | ASIGNACION DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GARANTÍA DE SERIEDAD | RIESGO JURÍDICO | La no suscripción del contrato sin justa causa. | Diez por ciento (10%) del presupuesto del presupuesto asignado al proceso. | Proponente seleccionado. | Vigencia de 4 meses contados a a partir de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. | Ampara la no suscripción del contrato sin justa causa, por el diez por ciento (10%) del presupuesto asignado, desde la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que cubre los riesgos propios de la etapa contractual. |
|  |  | La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de oferta cuando el termino previsto en la invitación para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el termino previsto para la suscripción del contrato se prorrogue siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses. |  |  |  |  |
|  |  | La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. |  |  |  |  |
|  |  | El retiro de la oferta después de vencido el termino fijado para la presentación de las ofertas. |  |  |  |  |

ETAPA CONTRACTUAL

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACION DE LOS RIESGOS | ESTIMACION DEL RIESGO | ASIGNACION DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GARANTIA UNICA | RIESGO JURIDICO | Incumplimiento del contrato. | Veinte por ciento (20%) del valor del contrato. | Contratista | Vigente durante el plazo de ejecución y liquidación del contrato. | Ampara el riesgo de incumplimiento durante el plazo de ejecución y liquidación del contrato la estimación del riesgo cubre el veinte por ciento (20%) del valor del contrato como quiera que se pretende el pago parcial o definitivo de los perjuicios que cause a la entidad en los mismos términos de la cláusula penal pecuniaria. |
| GARANTIA UNICA | RIESGO OPERATIVO | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. | Cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato total. | Contratista | Que cubra el término de vigencia del contrato y treinta (30) meses más por el tiempo de la garantía, incluyendo sus prorrogas si a ello hubiere lugar. | Ampara el riesgo de mala calidad de los bienes durante el término de vigencia del contrato y treinta (30) meses más por el tiempo de la garantía. La estimación del riesgo cubre el cincuenta por ciento (50%) del valor de los bienes y equipos, lo que cubriría el perjuicio administrativo por la posible pérdida de los recursos, los gastos ocasionados por el proceso y la no entrega de los bienes. |
| GARANTÍA UNICA | RIESGO JURIDICO | De salarios y prestaciones sociales. | Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. | Contratista | Que cubra el término vigencia del contrato y tres (3) años más. | Ampara a la entidad contratante de perjuicios que se ocasionen del incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución. |
| GARANTÍA ÚNICA | RIESGO JURIDICO | Daños a terceros por responsabilidad civil extra-contractual. | Equivalente a Trescientos (300) SMMLV al momento de la expedición de la póliza. | Contratista | Vigente por el término de la vigencia del contrato. | Ampara los daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución de contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la entidad contratante como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad extracontractual del contratista o sus subcontratistas. |

CLAUSULAS SANCIONATORIAS

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MULTA | RIESGO JURIDICO | La no constitución dentro del término y en la forma prevista en el contrato o en alguno de sus modificatorios la póliza de garantía única. | Multa cuyo valor se liquidará con base en cero punto dos (0.2%) del valor del contrato. | Contratista | La multa se aplicará por cada día de retardo y hasta por diez (10) días. | Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única. |
| MULTA | RIESGO JURIDICO | Incumplimiento parcial. | Multas cuyo valor se liquidarán con base en cero punto cinco (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar. | Contratista | La multa se aplicará por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario que se descontará del saldo que le adeude la entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado en el que se expresara las causas que dieron lugar a ella. | Ampara la mora o incumplimiento parcial de alguna obligación derivada del contrato por causas imputables al contratista. |
| CLAUSULA PENAL PECUNIARIA | RIESGO JURIDICO | Incumplimiento total declaratoria de caducidad. | Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. | Contratista | El veinte por ciento (20%) del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato. | Ampara el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista, se busca el pago parcial y definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad. |

ANALISIS DE RIESGO DEL PROCESO

| GARANTÍA TÉCNICA | RIESGO OPERATIVO | Daños de los elementos y desperfectos con los mismos | Valor desperfectos y/o componentes de los elementos | Contratista | Que cubra el término de vigencia del contrato y treinta (30) meses más, incluyendo sus prorrogas si a ello hubiere lugar. | Ampara el correcto funcionamiento de los elementos desde el momento de su entrega y hasta por el periodo estipulado en las especificaciones técnicas. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quién se le asigna el riesgo? | ¿Tratamiento control a ser implementado? | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada de inicio del tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | calificación | calificación total |  |  |  |  |  |  | ¿Como se realiza el monitoreo? | ¿Periodicidad? |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | La declaratoria de desierto del proceso. | Inicio de un nuevo proceso contractual. | 2 | 5 | 7 | ALTO | ENTIDAD | Inicio de un nuevo proceso contractual. | 1 | 1 | 2 | 5 | SI |  | NO | ENTIDAD | inmediato | Adjudicación. | Siguiendo un cronograma estricto para el cumplimiento de las etapas del contrato. | Permanente. |
| 2 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Que el contratista se retire, antes del plazo de ejecución del contrato. | Terminación anormal del proceso de contratación y no cumplimiento del objeto del contrato. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ENTIDAD | Reducir la probabilidad de ocurrencia/ informar al contratista desde la adjudicación del contrato las consecuencias del no cumplimiento de las obligaciones de las partes. | 1 | 2 | 2 | 5 | SI |  | NO | OFERENTE | Desde la adjudicación hasta la terminación del contrato. | Fecha de terminación del contrato. | La notificación y firma del contrato. | Permanente. |
| 3 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Falsedad en los documentos que conforman la oferta. | Declaratorio desierto del proceso de contratación. | 2 | 4 | 6 | ALTA | ENTIDAD | Evitar el riesgo/verificación estricta de los documentos que conforma la oferta, por parte del comité evaluador. | 1 | 2 | 2 | 5 | SI |  | NO | ENTIDAD | Evaluación de los comités. | Publicación de las evaluaciones. | Verificación de los documentos que integran la oferta. | De acuerdo a la cronología del proceso. |
| 4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Fallecimiento del usuario | La no ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | MEDIO | ENTIDAD / CONTRATISTA | Reasignación de los componentes protésicos que no son fabricados sobre medida y recibido por almacén DISAN de los elementos elaborados sobre medida (socket, liner y funda cosmética) | 1 | 1 | 2 | 4 | SI |  | NO | ENTIDAD / CONTRATISTA | Inmediato | cuanto antes, una vez se encuentre un usuario que requiera los elementos protésicos con similares características | Con la valoración al usuario por parte del comité de especialistas y el contratista | Permanente |
| 5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Fluctuación de la tasa de cambio. | Que el contratista tenga que asumir sobre costos en desarrollo de la ejecución del contrato. | 2 | 4 | 6 | MEDIO | CONTRATISTA | Reducir la probabilidad de ocurrencia / informar al contratista desde la adjudicación del contrato las consecuencias del no cumplimiento de las obligaciones del contratista. | 1 | 2 | 3 | 6 | SI |  | NO | CONTRATISTA | Desde la adjudicación hasta la terminación del contrato. | Fecha de terminación del contrato. | fluctuación de la divisa | Permanente. |

ANEXO DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SUMINISTRO DE PRÓTESIS Y ELEMENTOS PROTÉSICOS DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA USUARIOS CON DEFICIENCIA O DISCAPACIDAD DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. CLASIFICACIÓN UNSPSC; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 42242001 42242002; Equipo Médico, accesorios y suministros; Productos medicinales de deportes y ortopédicos y prótesis; Dispositivos, accesorios y suministros prótesis; Dispositivos prostéticos para las extremidades inferiores Dispositivos prostéticos para las extremidades superiores.. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. ESTABLECIDA EN EL ANEXO CONDICIONES TECNICAS MINIMAS HABILITANTES. FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ANEXO OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL

- Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.

- Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la DIRECCIÓN DE SANIDAD mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA.

- Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.

- Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico.

- Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la DIRECCION DE SANIDAD, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

- Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

- Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.

- Solicitar y recibir información técnica respecto del bien ó servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual.

- Cumplir con las Obligaciones señaladas en el Capítulo XII de la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 del 30 de julio de 2014” y la Ley 1474 de 2011 artículos 82,83 y 84.

- Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.

- Llevar a cabo de mutuo acuerdo cualquier cambio en las condiciones técnicas que surjan durante el término de la ejecución del Contrato, previa solicitud escrita al director de Sanidad plenamente justificada por parte del CONTRATISTA.

- El supervisor del contrato expedirá el recibo a satisfacción técnico económico respectivo, con la periodicidad que se establezca en el plan de pagos durante la ejecución del contrato, debiendo enunciar en forma puntual la ejecución física del contrato, relacionando para ello los aspectos de carácter técnico, administrativo, financiero y legal del negocio jurídico, lo anterior en cumplimiento de la resolución 00090 del 15 de enero de 2018 “por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional”.

- El supervisor del contrato publicara los respectivos informes de supervisión en la plataforma virtual SECOP II, en la fecha de su expedición, o a más tardar en el plazo que se haya previsto en el cronograma que se determine en la creación del respectivo proceso, sin que para el efecto se sobrepase el término que se refiere el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 del 2015.

- El supervisor deberá verificar y soportar el cumplimiento de los requerimientos ambientales señalados en el estudio de conveniencia y oportunidad teniendo en cuenta que podrá ser objeto de verificación a través de ejercicios de supervisión.

ANEXO OBLIGACIONES DELCONTRATISTA

- Cumplir con el objeto contractual.

- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

- Responder en los plazos que la DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.

- Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.

- Constituir en debida forma y aportar al Grupo de contratos de la Dirección de Sanidad o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.

- Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.

- No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.

- Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.

- En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el CONTRATISTA deberá informar por escrito al supervisor del contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.

- El CONTRATISTA deberá informar al Supervisor del Contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un setenta (70%) por ciento, a fin de evitar la sobre ejecución del objeto contractual.

- Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los elementos, insumos y equipos relacionados con la ejecución del contrato, estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos.

- El CONTRATISTA deberá restituir al CONTRATANTE los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.

- En el caso en que el CONTRATISTA suministre algún equipo, insumo y/o repuesto deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas.

- El CONTRATISTA deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.

- El CONTRATISTA deberá tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la Circular externa 042 del Ministerio de Hacienda SIIF del 26 de diciembre del 2023 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 “Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado” y la Resolución 165 de la DIAN del 01 de noviembre de 2023, “Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la Versión 1.9 del Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta, se expide el Anexo Técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación” y el registro de la factura electrónica de venta.

- Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del proceso por parte del CONTRATISTA, serán asumidas como responsabilidad del oferente o futuro contratista.

- El CONTRATISTA deberá aplicar las buenas prácticas ambientales, participar de los programas ambientales, así como las demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio dentro de las instalaciones de la Dirección de Sanidad.

- Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

ANEXO FORMA DE ADJUDICAR

La Dirección de Sanidad realizará la adjudicación del presente proceso de selección de forma total, mediante acto administrativo de acuerdo con el resultado de la audiencia de subasta electrónica.

El porcentaje base para la puja será el siguiente:

| ITEM | BIEN | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO ESTIMADO, EXCLUIDO DE IVA | % UNICO DE DESCUENTO APLICABLE A TODOS LOS ITEMS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÓTESIS PARCIAL DE PIE SEGÚN NIVEL DE AMPUTACIÓN | Para amputación chopart o pirogoff, socket en material termoformable con plantilla en refuerzo de fibra de carbono y/o materiales compuestos de alta resistencia con respuesta dinámica con respuesta dinámica en fase de despegue de los dedos y acabado cosmético. | $ 3.163.000 | __% |
| 2 | PRÓTESIS PARCIAL DE PIE SEGÚN NIVEL DE AMPUTACIÓN | Para amputación linsfrank, metatarsal y artejos. Socket en material termoformable con plantilla sobre molde (termoplástico) sin acabado cosmético. | $ 1.767.678 |  |
| 3 | PIE DINÁMICO | Dinámico con quilla en madera, plástico o carbono, hallux separado. | $ 1.258.857 |  |
| 4 | PIE CON RESPUESTA DINÁMICA | En carbono y/o materiales compuestos de alta resistencia con respuesta dinámica, para actividad moderada k2-k3, cubierta cosmética. | $ 3.430.990 |  |
| 5 | PIE PARA ALTA ACTIVIDAD DE BAJO PERFIL | Con quilla en carbono y/o materiales compuestos de alta resistencia de alta respuesta; cubierta cosmética, para usuario de actividad alta K3-K4. | $ 6.673.666 |  |
| 6 | PIE PARA ALTA ACTIVIDAD DE ALTO PERFIL | Con quilla en carbono y/o materiales compuestos de alta resistencia de alta respuesta; cubierta cosmética, para usuario de actividad alta K3-K4. | $ 7.700.787 |  |
| 7 | PIE ADULTO | Con quilla en carbono y/o materiales compuestos de alta resistencia de alta respuesta, con respuesta dinámica en la fase de despegue, cubierta cosmética, para usuario de actividad moderada K2-K3. | $ 4.376.598 |  |
| 8 | PIE ADULTO | Pie protésico tobillo sólido, talón suave. | $ 537.478 |  |
| 9 | PIE PARA ALTA ACTIVIDAD BAJO PERFIL | Con quilla dividida o multiaxial en carbono y/o materiales compuestos de alta resistencia, con respuesta dinámica en la fase de despegue, cubierta cosmética, para usuario de actividad alta K3-K4. | $ 10.671.989 |  |
| 10 | PIE PARA ALTA ACTIVIDAD ALTO PERFIL | Con quilla dividida o multiaxial en carbono y/o materiales compuestos de alta resistencia, con respuesta dinámica en la fase de despegue, cubierta cosmética, para usuario de actividad alta K3-K4. | $ 10.701.989 |  |
| 11 | PIE PROTÉSICO PARA AMPUTACIÓN CHOPART O PIROGOFF ADULTO | En carbono de actividad alta K3-K4 que incluya calceta y funda. | $ 4.660.391 |  |
| 12 | PIE PROTÉSICO PARA AMPUTACIÓN TIPO SYME ADULTO | En carbono de actividad alta K3-K4 que incluya calceta, funda y adaptador de laminación. | $ 10.806.608 |  |
| 13 | PIE PROTÉSICO CON SISTEMA DE TORSIÓN ADULTO | En fibra de carbono y/o materiales compuestos de alta resistencia con respuesta dinámica con sistema de torsión para alta actividad k3-k4 que incluya calceta y funda. | $ 13.100.954 |  |
| 14 | PIE ARTICULADO ADULTO | Monoaxial con adaptador en acero. | $ 1.412.657 |  |
| 15 | ADAPTADOR PARA PIE EN ACERO | Piramidal, para sistema modular. | $ 178.504 |  |
| 16 | ADAPTADOR PARA PIE EN ALUMINIO | Piramidal, para sistema modular EXCEPTO la pirámide del adaptador del pie. | $ 442.869 |  |
| 17 | ADAPTADOR PARA PIE EN TITANIO | Piramidal, para sistema modular. | $ 847.857 |  |
| 18 | BASE DE UNIÓN ENTRE ESPUMA Y PIE | Para pie. | $ 37.840 |  |
| 19 | CUBIERTA COSMÉTICA | Para pie en carbono con calceta de interfase. | $ 660.445 |  |
| 20 | RODILLA MONOCÉNTRICA MECÁNICA | Monocentrica mecánica de fricción con freno activado por peso, control en fase de oscilación y extensión, de resorte asistido. | $ 1.670.192 |  |
| 2 | RODILLA POLICÉNTRICA EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA | Policéntrica en material de alta resistencia con control hidráulico en fase de oscilación. | $ 16.474.451 |  |
| 22 | RODILLA POLICÉNTRICA EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA | Policéntrica en material de alta resistencia con control neumático en fase de impulsión. | $ 5.928.865 |  |
| 23 | RODILLA MONOCÉNTRICA NEUMÁTICA | Monocéntrica en material de alta resistencia con freno por carga, control neumático en la fase de impulsión. | $ 7.444.198 |  |
| 24 | RODILLA MONOCÉNTRICA HIDRÁULICA | Monocéntrica hidráulica con sistema de control. | $ 16.158.266 |  |
| 25 | RODILLA POLICÉNTRICA PARA DESARTICULADO DE RODILLA EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA | Policéntrica en material de alta resistencia, con sistema de control hidráulico. | $ 12.581.578 |  |
| 26 | RODILLA POLICÉNTRICA PARA DESARTICULADO DE RODILLA EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA | Policéntrica en material de alta resistencia con impulsor mecánico, de oscilación y extensión asistida, libre. | $ 4.466.018 |  |
| 27 | RODILLA POLICÉNTRICA PARA DESARTICULADO DE RODILLA EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA | Policéntrica en material de alta resistencia de oscilación y bloqueo manual. | $ 5.626.082 |  |
| 28 | RODILLA POLICENTRICA HIDRAULICA | Hidráulica, policéntrica con sistema de preflexión al apoyo. | $ 18.626.172 |  |
| 29 | RODILLA POLICENTRICA HIDRAULICA | Hidráulica, policéntrica con sistema de preflexión al apoyo para desarticulado de rodilla. | $ 21.231.351 |  |
| 30 | ARTICULACIÓN DE CADERA | En material de alta resistencia con flexión anterior. | $ 6.046.899 |  |
| 31 | ALMOHADILLAS DE PRESIÓN | Elaboradas en silicona, copolímero o uretano o gel para reducir presión y/o compensación de volumen. (Según prescripción médica). | $ 113.801 |  |
| 32 | LINER SIN PIN DE TRABA CON SISTEMA DE MEMBRANA O ANILLO DE VACIO TRANSFEMORAL | En silicona, uretano, copolímero o gel (según prescripción médica), con membrana o anillo de vacío para suspensión por válvula en diferentes tallas para uso transfemoral, según necesidad del paciente. | $ 2.650.519 |  |
| 33 | LINER SIN PIN DE TRABA CON SISTEMA DE MEMBRANA O ANILLO DE VACIO TRANSTIBIAL | En silicona, uretano, copolímero o gel (según prescripción médica), con membrana, anillo de vacío o rodillera para suspensión por válvula unidireccional en diferentes tallas para uso transtibial, según necesidad del paciente. | $ 2.454.584 |  |
| 34 | LINER CON BASE PARA PIN DE TRABA CON RECUBRIMIENTO TEXTIL TRANSTIBIAL | Con base para pin de traba, para uso transtibial, con recubrimiento textil, en silicona, uretano, copolímero o gel (según prescripción médica), a necesidad del paciente. | $ 2.090.263 |  |
| 35 | LINER CON BASE PARA PIN DE TRABA CON RECUBRIMIENTO TEXTIL TRANSFEMORAL | Con base para pin de traba, para uso transfemoral, con recubrimiento textil, en silicona, uretano, copolímero o gel (según prescripción médica), a necesidad del paciente. | $ 2.676.751 |  |
| 36 | LINER SIN BASE PARA PIN DE TRABA SIN RECUBRIMIENTO TEXTIL TRANSFEMORAL | Sin base para pin de traba, en silicona, uretano, copolímero o gel (según prescripción médica), sin recubrimiento textil en diferentes tallas, para uso transfemoral a necesidad del paciente. | $ 2.771.198 |  |
| 37 | LINER SIN BASE PARA PIN DE TRABA SIN RECUBRIMIENTO TEXTIL TRANSTIBIAL | Sin base para pin de traba, en silicona, uretano, copolímero o gel (según prescripción médica), sin recubrimiento textil en diferentes tallas, para uso transtibial, a necesidad del paciente. | $ 1.655.225 |  |
| 38 | LINER SIN BASE PARA PIN DE TRABA CON RECUBRIMIENTO TEXTIL TRANSFEMORAL | Sin base para pin de traba, en silicona, uretano, copolímero o gel (según prescripción médica), con recubrimiento textil en diferentes tallas, para uso transfemoral, a necesidad del paciente. | $ 2.132.683 |  |
| 39 | LINER SIN BASE PARA PIN DE TRABA CON RECUBRIMIENTO TEXTIL TRANSTIBIAL | Sin base para pin de traba, en silicona, uretano, copolímero o gel (según prescripción médica), con recubrimiento textil en diferentes tallas, para uso transtibial, a necesidad del paciente. | $ 1.498.195 |  |
| 40 | LINER CUSHION | Transtibial sin base para pin de traba. | $ 2.005.325 |  |
| 41 | SISTEMA DE COLOCACIÓN RÁPIDA DE DOBLE CARA DESLIZANTE PARA MIEMBRO INFERIOR | Sistema de colocación de doble cara deslizante, a necesidad del usuario, en diferentes tallas. | $ 261.428 |  |
| 42 | UNIDAD DE GIRO DE RODILLA | Adaptador de giro en material de alta resistencia. | $ 2.649.045 |  |
| 43 | FAJA DE SUSPENSIÓN PÉLVICA EN MATERIAL ELÁSTICO O NEOPRENO | Cinturón en neopreno para suspensión de prótesis, en diferentes tallas. | $ 305.602 |  |
| 44 | AYUDA DE SUSPENSIÓN PARA PRÓTESIS TRANSTIBIAL | En neopreno o material elástico en diferentes tallas. | $ 105.207 |  |
| 45 | AYUDA DE SUSPENSIÓN PARA PRÓTESIS TRANSTIBIAL | Rodillera con recubrimiento textil externo y cubierta interior en gel en diferentes tallas, en silicona o copolímero con diferentes diámetros. | $ 492.082 |  |
| 46 | SISTEMA DE SUSPENSIÓN POR CORREA O CUERDAS O CORDÓN | De suspensión por correa o cuerdas o cordón en material de alta resistencia para uso transfemoral que se adapte a liner de base para pin. | $ 2.087.476 |  |
| 47 | MEDIAS DE AJUSTE PARA MUÑÓN CON AGUJERO DISTAL | Media textil, para compensación por cambio de volumen del muñón, con agujero distal para uso con liner de pin de traba, en diferentes tallas. | $ 74.139 |  |
| 48 | MEDIAS DE AJUSTE PARA MUÑÓN SIN AGUJERO DISTAL | Media textil, para compensación por cambio de volumen del muñón, sin agujero distal en diferentes tallas. | $ 58.706 |  |
| 49 | VÁLVULA DE VACIO PARA SOCKET TRANSTIBIAL | Válvula de vacío de una vía o automática para socket transtibial. Según prescripción médica. | $ 316.445 |  |
| 50 | VÁLVULA DE VACÍO PARA SOCKET TRANSFEMORAL | Válvula de vacío metálica y/o plástica, roscada y/o de auto expulsión, para socket transfemoral. Según prescripción médica. | $ 526.995 |  |
| 51 | FUNDA COSMÉTICA TRANSTIBIAL | En espuma o polietileno para prótesis transtibial. | $ 268.677 |  |
| 52 | FUNDA COSMÉTICA PARA PRÓTESIS DESARTICULADO DE RODILLA, TRANSFEMORAL Y/O DESARTICULADO DE CADERA | En espuma o polietileno para prótesis transfemoral, que se adapte a niveles desarticulado de rodilla, transfemoral y/o desarticulado de cadera. | $ 482.028 |  |
| 53 | MEDIAS COSMÉTICAS | Media cosmética color piel en diferentes tallas. | $ 66.807 |  |
| 54 | TUBO CON ADAPTADOR EN TITANIO | Tubo con adaptador en titanio diámetro 30 mm. | $ 549.586 |  |
| 55 | TUBO CON ADAPTADOR EN ACERO | Tubo con adaptador en acero diámetro 30 mm. | $ 325.887 |  |
| 56 | TUBO CON ADAPTADOR EN ALUMINIO | Tubo con adaptador en aluminio diámetro 30 mm. | $ 515.220 |  |
| 57 | TUBO CON ADAPTADOR EN ACERO DE 34 O 35 MM DE DIÁMETRO | Tubo con adaptador en acero con diámetro 34 o 35 mm. | $ 650.952 |  |
| 58 | ADAPTADOR DE SOCKET EN TITANIO ROTABLE | Con pirámide. | $ 764.265 |  |
| 59 | BLOQUE DE UNIÓN SOCKET | En madera, aluminio o plástico. | $ 249.938 |  |
| 60 | ADAPTADOR DE SOCKET EN TITANIO ROTABLE | De 4 tornillos para recibir pirámide. | $ 602.382 |  |
| 61 | ADAPTADOR DE SOCKET EN TITANIO ROTABLE | De 4 tornillos con pirámide. | $ 673.310 |  |
| 62 | ADAPTADOR DE SOCKET EN ACERO ROTABLE TIPO ARAÑA | Para recibir pirámide. | $ 479.594 |  |
| 63 | ADAPTADOR DE SOCKET EN ACERO ROTABLE TIPO ARAÑA | Con pirámide. | $ 517.507 |  |
| 64 | ADAPTADOR DESPLAZABLE EN TITANIO | Con conexión proximal hembra y distal para tubo. | $ 991.355 |  |
| 65 | PIN PARA LINER | Para liner corto y/o largo. Según prescripción médica. | $ 213.367 |  |
| 66 | ADAPTADOR DOBLE EN TITANIO | Con recibidor de pirámide doble en titanio en diferentes longitudes. | $ 647.792 |  |
| 67 | ADAPTADOR DOBLE DESPLAZABLE EN TITANIO | con conexión proximal y distal recibidora de pirámide | $ 1.306.790 |  |
| 68 | LANZADERA PARA SOCKET CON PIRAMIDE | Con núcleo de ajuste o pirámide y sistema de bloqueo para liner. | $ 1.463.289 |  |
| 69 | LANZADERA PARA SOCKET RECIBIDOR DE PIRAMIDE | Recibidor de pirámide con tornillo de ajuste y sistema de bloqueo para liner. | $ 1.219.188 |  |
| 70 | LANZADERA PARA INTEGRAR LA LAMINACIÓN | Sin recibidor ni conector | $ 849.638 |  |
| 71 | MECANISMO DE BLOQUEO PARA LANZADERA | Mecanismo de anclaje para lanzadera (repuesto de la unidad de cierre). | $ 428.331 |  |
| 72 | ADAPTADOR DE TUBO EN ACERO | Con recibidor para pirámide de cuatro tornillos. | $ 280.313 |  |
| 73 | ADAPTADOR DE TUBO EN TITANIO | Con recibidor para pirámide de cuatro tornillos. | $ 684.429 |  |
| 74 | ADAPTADOR DE TUBO EN ALUMINIO | Con recibidor para pirámide de cuatro tornillos. | $ 467.036 |  |
| 75 | ADAPTADOR DE TUBO EN ACERO DE 34 O 35 MM | Con recibidor para pirámide de cuatro tornillos. | $ 585.930 |  |
| 76 | ADAPTADOR CORTO DE CONEXIÓN CON ALOJAMIENTO DE NÚCLEO DISTAL HEMBRA Y PROXIMAL PARA ENSAMBLAR ADAPTADOR DE TUBO EN TITANIO | Con núcleo de ajuste de cuatro tornillos para recibir pirámide, en titanio. | $ 839.693 |  |
| 77 | ADAPTADOR INCLINADO | Adaptador inclinado de 10, 20 o 30 grados con recibidor de pirámide en titanio. | $ 915.644 |  |
| 78 | SOCKET DESARTICULADO DE TOBILLO | Con doble encaje de contención, externo en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia y revestimiento interno en goma termomoldeable y adaptador. | $ 3.074.797 |  |
| 79 | SOCKET TRANSTIBIAL CON ENCAJE INTERNO BLANDO | Con encaje interno blando termomoldeable, marco externo en fibra carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia y adaptador. (Según lo requiera el montaje). | $ 3.048.320 |  |
| 80 | SOCKET TRANSTIBIAL CON ADAPTADOR Y VÁLVULA | De contacto total transtibial en fibra carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia con adaptador y válvula. (Según lo requiera el montaje). | $ 3.094.523 |  |
| 81 | SOCKET TRANSTIBIAL CON SISTEMA DE BLOQUEO PARA LINER | De contacto total transtibial en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia con sistema de bloqueo para liner y adaptador. (Según lo requiera el montaje). No incluye liner. | $ 4.121.178 |  |
| 82 | SOCKET TRANSFEMORAL CON ADAPTADOR Y VÁLVULA | En material interno termoplástico flexible y externo en resina acrílica rígida en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, con válvula y adaptador. (Según lo requiera el montaje). | $ 4.916.898 |  |
| 83 | SOCKET TRANSFEMORAL CON SISTEMA DE BLOQUEO PARA LINER | En material interno termoplástico flexible y externo en resina acrílica rígida en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, con sistema de bloqueo y adaptador. (Según lo requiera el montaje). | $ 5.168.671 |  |
| 84 | SOCKET TRANSFEMORAL DE CONTENCIÓN ISQUIATICA POR SUSPENSIÓN CON MEMBRANA O ANILLO DE VACIO Y VÁLVULA | Marco externo en resina acrílica rígida con fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, para suspensión por liner con membrana o anillo de vacío, válvula y adaptador de encaje. (Según lo requiera el montaje). No incluye liner. | $ 5.153.871 |  |
| 85 | SOCKET TRANSFEMORAL CON SISTEMA DE CORREAS O CUERDAS O CORDON | En material interno termoplástico flexible y externo en resina acrílica rígida en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, con correas o cuerdas o cordón en material de alta resistencia y adaptador. (Según lo requiera el montaje). | $ 7.768.489 |  |
| 86 | SOCKET DESARTICULADO DE RODILLA CON ADAPTADOR | De doble encaje con suspensión supracondilar, encaje interno goma blanda termoformable, marco externo en resina acrílica rígida con fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, con platina o anclaje de laminación de tres o cuatro patas. | $ 5.025.031 |  |
| 87 | SOCKET DESARTICULADO DE RODILLA PARA LINER Y ADAPTADOR | De doble encaje con suspensión supracondilar para liner, marco externo en resina acrílica rígida con fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, adaptador con platina o anclaje de laminación de tres o cuatro patas. (Según lo requiera el montaje). No incluye liner. | $ 4.953.594 |  |
| 88 | SOCKET DESARTICULADO DE CADERA DE LAMINACION CON PLATINA | Cesta pélvica de doble pared con inclusión del isquion, con recubrimiento interno en material termoplástico flexible y marco externo en resina acrílica rígida con fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, con platina de adaptación. | $ 5.360.370 |  |
| 89 | SOCKET EN POLIPROPILENO TRANSFEMORAL | Con adaptador de conexión transfemoral, según necesidad del paciente. | $ 2.759.407 |  |
| 90 | SOCKET EN POLIPROPILENO TRANSTIBIAL | Con adaptador de conexión transtibial, según necesidad del paciente. | $ 1.969.008 |  |
| 91 | SOCKET TRANSFEMORAL | En material interno termoplástico flexible y externo en resina acrílica rígida en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia. | $ 4.601.981 |  |
| 92 | SOCKET TRANSFEMORAL | Con doble encaje de contención, externo en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia y revestimiento interno en goma termomoldeable | $ 4.822.815 |  |
| 93 | SOCKET TRANSTIBIAL | De contacto total en resina acrílica rígida en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia | $ 3.377.002 |  |
| 94 | SOCKET TRANSTIBIAL | Con doble encaje de contención, externo en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia y revestimiento interno en goma termomoldeable | $ 3.677.002 |  |
| 95 | SOCKET DESARTICULADO DE RODILLA Y/O TOBILLO | Con doble encaje de contención, externo en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia y revestimiento interno en goma termomoldeable | $ 4.347.815 |  |
| 96 | SOCKET DESARTICULADO DE RODILLA Y/O TOBILLO | De contacto total en resina acrílica rígida en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia | $ 4.147.815 |  |
| 97 | COPA DISTAL O PAD O DISCO PARA COMPENSAR VOLUMEN | En silicona o copolimero o uretano o gel, en diferentes tallas. (Según prescripción médica). | $ 176.820 |  |
| 98 | MEDIA O CALCETA PARA PIE PROTESICO | De interface para pie protésico. | $ 72.654 |  |
| 99 | PROTECTOR DE RODILLERA | Protector de rodillera. | $ 94.082 |  |
| 100 | SISTEMA DE VACIO PERMANENTE TRANSFEMORAL | Permanente transfemoral. | $ 12.131.350 |  |
| 101 | SISTEMA DE VACIO PERMANENTE TRANSTIBIAL | Permanente transtibial. | $ 10.300.411 |  |
| 102 | PIE PEDIÁTRICO | Pie Dinámico para actividad bajo k1- k2 que incluya el adaptador del pie | $ 1.573.773 |  |
| 103 | PIE PEDIÁTRICO | Pie protésico tobillo sólido, talón suave | $ 756.429 |  |
| 104 | RODILLA POLICÉNTRICA MECÁNICA PEDIÁTRICA | Policéntrica mecánica pediátrica en material de alta resistencia. | $ 3.509.380 |  |
| 105 | RODILLA MONOCÉNTRICA MECÁNICA PEDIÁTRICA | Monocéntrica mecánica con bloqueo manual. | $ 3.241.075 |  |
| 106 | ADAPTADOR DE TUBO PEDIÁTRICO EN ALUMINIO | Adaptador de tubo pediátrico en aluminio. | $ 370.796 |  |
| 107 | ADAPTADOR DE TUBO PEDIÁTRICO CON INCLINACIÓN | Adaptador de tubo con recibidor de pirámide pediátrico en aluminio. | $ 632.132 |  |
| 108 | ADAPTADOR DE SOCKET PEDIATRICO EN ACERO Y/O ALUMINIO ROTABLE TIPO ARAÑA | Para recibir pirámide. | $ 752.021 |  |
| 109 | ADAPTADOR 4 AGUJEROS PEDIÁTRICO EN ALUMINIO | Adaptador de encaje pediátrico, en aluminio con recibidor de pirámide. | $ 634.754 |  |
| 110 | BLOQUE DE UNIÓN DE ENCAJE PEDIÁTRICO | Pieza de unión de encaje pediátrico, plástico o metálico. | $ 368.186 |  |
| 111 | ARTICULACIÓN DE CADERA EN ALUMINIO CON FLEXIÓN ANTERIOR PEDIÁTRICA | Articulación de cadera, con flexión anterior en aluminio, con impulsor mecánico interno y núcleo sistema o capacidad de alineación pediátrica. | $ 4.609.356 |  |
| 112 | FUNDA COSMÉTICA TRANSFEMORAL PEDIÁTRICA | Elaborada en espuma o polietileno. | $ 531.218 |  |
| 113 | FUNDA COSMÉTICA TRANSTIBIAL PEDIÁTRICA | Elaborada en espuma o polietileno. | $ 331.140 |  |
| 114 | MEDIA COSMÉTICA PEDIÁTRICA | Media cosmética color piel pediátrica “corresponde a media transtibial adulto en la talla más pequeña”. | $ 62.516 |  |
| 115 | VÁLVULA DE VACIO PEDIÁTRICA | Válvula de vacío “corresponde a adulto o pediátrica” metálica y/o plástica, roscada y/o de auto expulsión para prótesis transfemoral pediátrica. | $ 365.449 |  |
| 116 | SOCKET PARA DESARTICULADO DE TOBILLO PEDIÁTRICO | De doble encaje de contención, interno en goma termoformable y externo en resina acrílica rígida con fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, con adaptador o tornillo y tuerca de conexión opcionales según el montaje. | $ 3.032.985 |  |
| 117 | SOCKET PARA TRANSTIBIAL PEDIÁTRICO | En resina acrílica rígida con fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, de doble encaje con interface en goma termoformable con adaptador. (Según lo requiera el montaje). | $ 3.027.118 |  |
| 118 | SOCKET PARA DESARTICULADO DE RODILLA PEDIÁTRICO | En resina acrílica rígida con fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, de doble encaje con interface en goma termoformable con adaptador. (Según lo requiera el montaje). | $ 4.338.789 |  |
| 119 | SOCKET TRANSFEMORAL PEDIÁTRICO | De contención isquiática, con encaje interno en material termoplástico flexible, marco externo en resina acrílica rígida con fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, válvula y adaptador en acero y/o aluminio y/o titanio. (Según lo requiera el montaje). | $ 4.434.941 |  |
| 120 | SOCKET PARA DESARTICULADO DE CADERA PEDIÁTRICO DE CON PLATINA DE LAMINACION | Cesta pélvica de doble pared con inclusión del isquion, recubrimiento interno en material termoplástico flexible y marco externo en resina acrílica rígida con fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, platina de adaptación. | $ 4.662.031 |  |
| 121 | TUBO CON ADAPTADOR PEDIÁTRICO | Tubo con adaptador en aluminio de 22mm | $ 457.061 |  |
| 122 | PRÓTESIS NO FUNCIONAL PARA AMPUTACIÓN PARCIAL DE DEDOS Y MANO | Guante en PVC o silicona con rellenos internos en espuma de uretano o material de consistencia similar, acabado cosmético. | $ 2.032.754 |  |
| 123 | SISTEMA DE COLOCACIÓN RÁPIDA DE DOBLE CARA DESLIZANTE PARA MIEMBRO SUPERIOR | Sistema de colocación de doble cara deslizante, a necesidad del usuario, en diferentes tallas, (puede ofertar la talla más pequeña como XS, S y/o M de miembro inferior) | $ 258.727 |  |
| 124 | SISTEMA DE GUAYAS Y ARNÉS | Arnés en nylon o dacrón de alto grado y guayas en perlón o acero para amputación transhumeral y/o transradial (que incluya protectores axililares). | $ 678.045 |  |
| 125 | GUANTE COSMÉTICO ADULTO PARA PRÓTESIS DE MIEMBRO SUPERIOR | Elaborado en silicona o pvc para prótesis de miembro superior adulto. | $ 900.299 |  |
| 126 | GANCHO EN ACERO INOXIDABLE | Para trabajo pesado, sistema de control de fuerza, con recubrimiento interno antideslizante o grafilado para mejor agarre. | $ 3.489.487 |  |
| 127 | MANO ACTIVA ADULTO | Mano mecánica en duraluminio y plástico y/o materiales compuestos de alta resistencia, con cubierta. | $ 2.960.187 |  |
| 128 | ARTICULACIÓN DE MUÑECA DE INTERCAMBIO RÁPIDO | Para enganche de intercambio rápido en acero inoxidable y/o en aluminio. | $ 1.926.901 |  |
| 129 | PIEZA DE ENGANCHE PARA ARTICULACIÓN DE MUÑECA DE INTERCAMBIO RÁPIDO | Pieza de enganche metálico. | $ 401.942 |  |
| 130 | ARTICULACIONES EXTERNAS METÁLICAS CON SISTEMA DE BLOQUEO PARA DESARTICULADO DE CODO | Con sistema de bloqueo en diferentes posiciones, según prescripción. | $ 3.261.429 |  |
| 131 | CODO MECÁNICO CON SISTEMA DE BLOQUEO MANUAL O AUTOMATICO EN DIFERENTES POSICIONES | Con sistema o capacidad de rotación, talla según prescripción. | $ 8.498.690 |  |
| 132 | ARTICULACIÓN DE HOMBRO LIBRE CON FRICCIÓN GRADUABLE | Metálica con graduación de fricción. | $ 1.797.436 |  |
| 133 | LANZADERA PARA SOCKET | De miembro superior. | $ 1.417.436 |  |
| 134 | SOCKET DESARTICULADO DE MUÑECA CON ARTICULACIÓN | En material termoplástico flexible y resina acrílica en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, que incluya articulación de muñeca | $ 3.899.294 |  |
| 135 | SOCKET TRANSRADIAL CON ARTICULACIÓN Y VALVULA | Tipo Münster o de suspensión supraepicondilar en material termoplástico flexible y resina acrílica en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, que incluya articulación de muñeca de intercambio rápido. | $ 3.859.189 |  |
| 136 | SOCKET DESARTICULADO DE CODO CON ARTICULACIONES Y VALVULA | En material termoplástico flexible y resina acrílica en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, que incluya articulaciones de codo externas. | $ 9.810.853 |  |
| 137 | SOCKET TRANSHUMERAL CON BASE O CONECTOR PARA LAMINAR Y VALVULA | En material termoplástico flexible y resina acrílica en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, que incluya la base o conector para laminar. | $ 3.991.426 |  |
| 138 | SOCKET DESARTICULADO DE HOMBRO CON PLATINA PARA LAMINACIÓN | En material termoplástico flexible y resina acrílica en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, que incluya platina para laminación. | $ 5.676.296 |  |
| 139 | LINER PARA MIEMBRO SUPERIOR | Con base para pin de traba en silicona, uretano, copolímero o gel. (Según prescripción médica). | $ 2.158.304 |  |
| 140 | MANO PASIVA (COSMETICA) ADULTO | Estética o pasiva | $ 1.640.314 |  |
| 141 | ESPUMA COSMÉTICA PARA MIEMBRO SUPERIOR | En espuma o polietileno para prótesis de miembro superior, que se adapte a niveles desarticulado de hombro o transhumeral. | $ 338.002 |  |
| 142 | MEDIA COSMETICA PARA PRÓTESIS MIEMBRO SUPERIOR | Media cosmética color piel en diferentes tallas “corresponde a media transtibial en su talla más pequeña o malla rizada de perlón”. | $ 118.934 |  |
| 143 | COMPONENTE MODULAR (ENDOESQUELETICO) DE BRAZO Y ANTEBRAZO PASIVO EN ALUMINIO PARA AMPUTACIÓN TRANSHUMERAL ADULTO | Para adaptación de prótesis no funcional. | $ 1.982.989 |  |
| 144 | ARTICULACIÓN DE CODO MODULAR (ENDOESQUELETICO) CON BLOQUEO PASIVO EN DIFERENTES POSICIONES | Para adaptación de prótesis no funcional | $ 2.783.967 |  |
| 145 | UNIDAD DE MUÑECA MODULAR (ENDOESQUELETICA) PARA MANO PASIVA | Para adaptación de prótesis no funcional | $ 637.973 |  |
| 146 | ANTEBRAZO PREFABRICADO | para adaptación de prótesis convencional | $ 2.557.391 |  |
| 147 | ARTICULACIÓN DE HOMBRO PARA PRÓTESIS MODULAR PASIVA | Que incluya platina de laminación | $ 2.667.835 |  |
| 148 | PRÓTESIS NO FUNCIONAL PEDIÁTRICO PARA AMPUTACIÓN PARCIAL DE DEDOS Y MANO | Guante en PVC o silicona con rellenos internos en espuma de uretano o material de consistencia similar, acabado cosmético. | $ 1.728.377 |  |
| 149 | GUANTE COSMÉTICO PEDIÁTRICO PARA PRÓTESIS DE MIEMBRO SUPERIOR | Elaborado en silicona o PVC para prótesis de miembro superior pediátrico. | $ 1.180.113 |  |
| 150 | GANCHO METÁLICO PEDIÁTRICO O JUNIOR O JUVENIL | Con recubrimiento plástico y sistema de control de fuerza. | $ 3.402.819 |  |
| 151 | MANO ACTIVA PEDIÁTRICA | Mano mecánica en duraluminio y plástico y/o materiales compuestos de alta resistencia, con cubierta. | $ 2.856.860 |  |
| 152 | ARTICULACIÓN DE MUÑECA PEDIÁTRICA | De fricción constante y/o para intercambio rápido. | $ 816.113 |  |
| 153 | SOCKET TRANSRADIAL PEDIATRICO CON ARTICULACIÓN | Tipo Münster o de suspensión supraepicondilar en material termoplástico flexible y resina acrílica en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, que incluya articulación de muñeca de fricción constante y/o para intercambio rápido. | $ 4.095.914 |  |
| 154 | SOCKET TRANSHUMERAL PEDIÁTRICO CON BASE O CONECTOR PARA LAMINAR Y VALVULA | En material termoplástico flexible y resina acrílica en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, que incluya la base o conector para laminar. | $ 4.961.258 |  |
| 155 | ADAPTADOR DE SOCKET PARA DESARTICULADO DE RODILLA | Tipo Platina o tipo araña de 3 o 4 patas | $ 2.316.901 |  |
| 156 | CODO MECÁNICO PEDÁTRICO CON SISTEMA DE BLOQUEO MANUAL O AUTOMATICO EN DIFERENTES POSICIONES | Con sistema o capacidad de rotación, talla según prescripción. | $ 2.796.941 |  |
| 157 | MANO PASIVA (COSMETICA) PEDIÁTRICA | Estética o pasiva | $ 848.832 |  |

JUSTIFICACIÓN MARGEN MÍNIMO:

Los procesos anteriores se han llevado a cabo bajo la modalidad de subasta, existen antecedentes que permiten determinar el comportamiento de los oferentes con respecto al descuento ofrecido para la prestación del servicio, por lo que se tomará como porcentaje de lance mínimo para el presente proceso el 2% del presupuesto oficial asignado, con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes y que las empresas que participan puedan realizar un análisis económico de manera clara y precisa, evitando descalabros económicos que lleven a la empresa a no cumplir con el contrato por subastar un valor que ponga en riesgo la estabilidad de la empresa.

Debido a que el margen mínimo de lance para mejorar oferta se establece en 2%, el lance inferior a este porcentaje no se considerará válido, tiendo en cuenta que este valor es acumulativo con el último lance valido, es decir que si el ultimo lance valido fue del 8% del valor total de la oferta, para que el próximo lance sea válido debe ofertar un descuento del 10% y así sucesivamente.

Posteriormente se continuará aplicando el procedimiento establecido para la subasta inversa, según lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015.

NO se aceptarán PROPUESTAS ALTERNATIVAS, de hacerse de esta manera no serán tenidas en cuenta y solo se evaluará y verificará aquella oferta básica que cumpla con los requisitos señalados en los pliegos de condiciones.

_____________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

FORMULARIO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Bogotá, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL –

Ciudad.

Referencia: acuerdo de confidencialidad del proceso de Selección Abreviada con subasta Inversa, Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente).  domiciliado en Domicilio de la persona firmante , identificado con Documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición, quien obra en calidad de representante legal Seleccionar la opción correspondiente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: que la Policía Nacional adelanta un proceso de contratación a través de la modalidad de Elegir la modalidad de contratación, para la celebración de un contrato estatal para. Transcribir el objeto del proceso.

Segundo: que el proponente entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nación.

Cláusula primera. Compromisos asumidos.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

- Mantener en reserva y no divulgar la información confidencial revelada por la policía nacional o por terceros formalmente designados para el efecto.

- Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el contrato, la información que le sea entregada directamente por la policía nacional y/o sus designados.

- Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del contrato.

- Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la información confidencial.

- Reconocer que el recibo de la información confidencial no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policía Nacional.

- Suscribir, con antelación a la revelación de la información confidencial, los acuerdos de confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.

- El proponente mantendrá una lista de usuarios de la información confidencial que será entregada al proponente cuando lo solicite.

- Utilizar única y exclusivamente la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el contrato.

- No utilizar la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del contrato, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

- Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

- No usar la información confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la policía nacional.

- No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la información confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la Policía Nacional.

- Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Bogotá, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL –

Ciudad.

Referencia: presentación sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de Elegir la modalidad de contratación. Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

La Policía Nacional, mediante la Resolución 03843 del 09/09/2019, prevé en el Artículo 2º, lo relacionado con la “Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional”, en lo siguiente:

“La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la Institución; para ello destinará el capital humano, financiero y tecnológico, que permita el cumplimiento de los requerimientos legales y las acciones de mejora continua”.

PERSONA JURÍDICA

Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a mi actividad económica, clase de riesgo y tamaño de la empresa, actualizando los documentos técnicos y cumplimientos asociados al objeto del presente contrato.

PERSONA NATURAL

Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a  la actividad económica y clase de riesgo  para la cual fui contratado, así mismo me comprometo a cumplir con las actividades y recomendaciones establecidas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del objeto del presente contrato y de las instalaciones policiales en donde preste mis servicios.

Nota: seleccionar, según corresponda.

De igual manera en la ejecución del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su ejecución, la persona natural o jurídica deberá:

- Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad.

- Participar en las actividades que la Policía Nacional desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales.

- Cumplir con el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.

- Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte de la Policía Nacional y los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollará las actividades.

- Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada.

- Practicarse o practicar a sus trabajadores (según sea el caso), los exámenes médico ocupacionales y complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto del contrato.

- Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía Nacional o el contratante, que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada.

- Entregar los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista, efectuando los pagos a la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada.

Las personas jurídicas deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la Resolución 0312 del 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, considerando lo siguiente:

- Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II ó III

- Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II ó III.

- Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo IV ó V.

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato.

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

FORMULARIO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Bogotá, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL –

Ciudad.

Referencia: compromiso anticorrupción del proceso de , Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El (los) suscrito(s) a saber Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal .: domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral,  teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: que la POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD, adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal.

SEGUNDO: que es interés del proponente apoyar la acción del estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por los siguientes compromisos:

COMPROMISOS ASUMIDOS.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la entidad contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente proceso de contratación.

Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente proceso de contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,

El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de LA DIRECCION DE SANIDAD, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta.

No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

Asimismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos que tengan por objeto la colusión (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o engañosa) en los procesos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas, son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio.

El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones pre-contractuales o contractuales derivadas del presente proceso no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.

El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el presente documento) a los (día del mes en letras y números, días del mes de del año).

El proponente:

___________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

NOTA: para el caso de ofertas conjuntas, suscribirán el presente documento todas los que conforman el consorcio o unión temporal a través del integrante, representante legal o apoderado.

FORMULARIO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C.

Señores

DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL

Ciudad

Referencia: presentación de propuesta para el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA PN DISAN SA 010 2024 que tiene por objeto SUMINISTRO DE PRÓTESIS Y ELEMENTOS PROTÉSICOS DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA USUARIOS CON DEFICIENCIA O DISCAPACIDAD DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL

Yo (Nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una unión temporal o de un consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el representante legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso de SUMINISTRO DE PRÓTESIS Y ELEMENTOS PROTÉSICOS DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA USUARIOS CON DEFICIENCIA O DISCAPACIDAD DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, conforme a la información suministrada en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones que rige el proceso, en las leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, sus decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él.

El objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en el pliego de condiciones y en el Anexo “Condiciones Técnicas mínimas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales.

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

- Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de los pliegos de condiciones y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechos al mismo.

- Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

- Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidades determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.

- Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax  son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente)

- Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los Pliegos de Condiciones y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.

- Que nos comprometemos a proveer a la DIRECCIÓN DE SANIDAD  DE LA POLICIA NACIONAL – Unidad Ejecutora, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los bienes ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por los pliegos de condiciones para la selección abreviada, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en los pliegos de condiciones, y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.

- Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los bienes que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el bien y/o servicio que se entregarán a la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de los pliegos de condiciones, sus anexos, sus formularios y adendas que llegaren a suscribirse.

- En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

- Reconocemos que ni la DIRECCIÓN DE SANIDAD  DE LA POLICIA NACIONAL , ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia o visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.

- Reconocemos que ni los pliegos de condiciones,  del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.

- Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato que se nos ofrece, conforme al Anexo “Minuta del Contrato”  de los pliegos de condiciones y nos comprometemos a suscribirlo sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna naturaleza, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga del contrato, salvo aquellas modificaciones que determine incluir la DIRECCIÓN DE SANIDAD  DE LA POLICIA NACIONAL, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de los adendas que se expidan dentro del referido proceso de selección, las que de antemano aceptamos.

- Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL  se encuentra facultada para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes o participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).

- Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia),  quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección y contratación bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.

- Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.

- Que me obligo a suministrar a solicitud de DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.

- Que la presente propuesta consta de _______ (número de folios de la propuesta) folios distribuidos en._____. (Número de fólderes en los que es presentada la propuesta) fólderes.

- Que recibiremos notificaciones a través de la plataforma SECOP II, en la secretaría de su despacho, o en la dirección, Teléfono, Fax y correo electrónico relacionados a continuación.

- Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).

- Que autorizo a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, para suministrar información a terceros contenida dentro de las ofertas (hojas de vida, certificados de experiencia y académicos), teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 9. Autorización del Titular de la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”

- Que la vigencia de la presente oferta es de _____meses, contados a partir de la presentación de la misma.

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

NOMBRE DEL PROPONENTE			:

NIT o C.C.					:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

C.C.						:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

DIRECCIÓN					:

CORREO ELECTRONICO			:

TELÉFONO					:

ANEXO MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 07-8-200XX-24 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD Y XXXXXXXXXXXXXXXXXX, QUE TIENE POR OBJETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS Y ELEMENTOS PROTÉSICOS DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA USUARIOS CON DEFICIENCIA O DISCAPACIDAD DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL

Entre los suscritos a saber, coronel CARLOS ALIRIO FUENTES DURÁN, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.370.422 expedida en Duitama, actuando en nombre y representación de LA NACIÓN - POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD, en su calidad de Director de Sanidad de la Policía Nacional, según Resolución 0638 del  1 de marzo  de 2024 del Ministerio de Defensa Nacional, debidamente facultado para celebrar contratos mediante Resolución Número 0579 del 28 de febrero de 2024 "Por la cual se delega en algunos funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional de Colombia, suscribir convenios y/o contratos interadministrativos, y se dictan otras disposiciones", quien en adelante y para efectos de este contrato se denominará EL CONTRATANTE por una parte; y por la otra EL CONTRATISTA, debidamente identificado como aparece en el Anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”, hemos convenido celebrar el presente contrato, previos los siguientes considerandos: a) Que se elaboraron los estudios previos de conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015 b) Que al momento de la apertura del proceso de selección, se contó con la respectiva apropiación presupuestal que respalda el presente compromiso. c) Que el presente contrato se deriva de un proceso de contratación realizado por la modalidad de contratación directa – Cuando no exista pluralidad de oferentes, de conformidad con el artículo 2, numeral 4, literal g) de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015. d) Que la DIRECCIÓN DE SANIDAD designará un supervisor para el presente contrato, el cual mantendrá comunicación con el CONTRATISTA, durante el desarrollo del contrato y ejercerá las funciones prescritas en la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 de la Policía Nacional. e) Que habiéndose dado cumplimiento a todos los trámites y requisitos que exige la contratación administrativa para este tipo de contrato (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 y el Decreto 1082 de 2015), es procedente la celebración del mismo, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:  PRIMERA. OBJETO: el objeto del presente contrato es el que se indica el Anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. SEGUNDA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: la ejecución del presente contrato se realizará de acuerdo con las especificaciones contenidas en la oferta presentada por EL CONTRATISTA, y las contenidas en la invitación del proceso de selección PN DISAN SA 013 2024, documentos que forman parte integral del presente contrato, y de acuerdo a la descripción que se indica el Anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO” y Anexo No. 2 del presente contrato “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS”. TERCERA. VALOR: para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor del contrato asciende a la suma descrita en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”. PARÁGRAFO: todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias. CUARTA. FORMA DE PAGO: LA DIRECCIÓN DE SANIDAD pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el Anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. PARÁGRAFO - CUENTA PARA PAGOS: los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”, a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria a nombre de la firma contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. QUINTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: el presente contrato está amparado por la apropiación presupuestal que se indica en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: el plazo de ejecución del contrato es el señalado en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. SÉPTIMA. VIGENCIA: la vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución establecido en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. OCTAVA. SITIO DE ENTREGA: el sitio entrega del objeto del presente contrato será el que aparece en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO” NOVENA. DERECHOS DEL CONTRATISTA: en general, son derechos del CONTRATISTA: 1) Recibir el pago que en su favor establece el presente contrato. 2) Tener acceso a los elementos físicos necesarios para desarrollar el objeto del contrato, en caso que los mismos sean necesarios, y cumplir con sus obligaciones. 3) Obtener la colaboración necesaria de EL CONTRATANTE para el adecuado desarrollo del contrato. DÉCIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: en general, son obligaciones del CONTRATISTA: 1) Cumplir con el objeto contractual. 2) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 3) Responder en los plazos que la DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 4) Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 5) Constituir en debida forma y aportar al Grupo de contratos de la Dirección de Sanidad o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la garantía única. 6) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 7) No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 8) Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 9) En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el CONTRATISTA deberá informar por escrito al supervisor del contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. 10) EL CONTRATISTA deberá informar al supervisor del contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un setenta (70%) por ciento, a fin de evitar la sobre ejecución del objeto contractual. 11) Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los elementos, insumos y equipos relacionados con la ejecución del contrato, estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos. 12) EL CONTRATISTA deberá restituir al CONTRATANTE los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. 13) Informar si la empresa presenta sanciones vigentes en el registro único de infractores (RUIA) ambientales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por el concepto que se va a contratar, la cual se encuentra disponible en la página web de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA www.anla.gov.co, (link: “trámites y servicios”, luego clic en “RUIA” y escoger la opción “RUIA VITAL”) y anexar pantallazo. 14) El oferente asegurará la disposición final de los residuos peligrosos (RAEES) generados durante la ejecución de la actividad y entregará los certificados correspondientes al supervisor, en cumplimiento al Decreto 1076 del 26/05/2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible” del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Artículo 2.2.6.1.3.1. Por la cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. el contratista deberá entregar al supervisor la certificación de disposición final de los residuos peligrosos y especiales generados en la actividad (entregar certificado de disposición final al supervisor del contrato). 15) EL CONTRATISTA dotará al personal que se requiera para la ejecución del contrato, de los elementos de protección necesarios para el desarrollo de las actividades de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015. 16) Confidencialidad e integridad de la información institucional: dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. En virtud del presente contrato, el contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato, tales como: información locativa o de arquitectura física, lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de la labor, información contenida en los sistemas de información, documentación física, archivos digitales, información de los funcionarios y contratistas e información de los usuarios del Subsistema de Salud los cuales son de carácter reservado y confidencial. 17) Cláusula de Confidencialidad: las partes acuerdan que cualquier información intercambiada, facilitada o creada entre ellas para el cumplimiento del objeto contractual, será mantenida en estricta confidencialidad. La parte receptora correspondiente solo podrá revelar información confidencial a quienes la necesiten y estén autorizados previamente por la parte de cuya información confidencial se trata, se considera también información, confidencial: a) aquella que como conjunto o por la configuración o estructuración exacta de sus componentes, no sea generalmente conocida entre los expertos en os campos correspondientes. b) la que no sea de fácil acceso, y c) aquella información que no esté sujeta a medidas de protección razonables, de acuerdo con las circunstancias del caso, a fin de mantener su carácter confidencial. 18) Cumplimiento de la normatividad: el contratista acatará los lineamientos del régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y de la Lay 1712 de 2014, del capítulo 25 título 2 del libro 2 de la parte 2 del Decreto 1074 de 2015 y las normas que lo modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la Policía Nacional. 19) El contratista acata lo dispuesto en la Ley 1918 de 2018 “Por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones” así mismo el contratista deberá allegar los antecedentes en caso de aspirar a cargos, oficios o profesiones que involucren una relación directa y habitual con menores de edad, dicho documento deberá ser entregado al grupo de contratos como antecedente. 20) Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. DECIMA PRIMERA. INEXISTENCIA DEL VÍNCULO LABORAL: el presente contrato no genera relación laboral alguna entre EL CONTRATANTE y los empleados que EL CONTRATISTA ocupe en el cumplimiento del objeto contractual. Por lo tanto, los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal de EL CONTRATISTA, son de responsabilidad exclusiva del mismo. DECIMA SEGUNDA. DERECHOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD: supervisar el desarrollo y ejecución del presente contrato, y acceder a los documentos e información que soportan la labor de EL CONTRATISTA. DECIMA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 1) Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado. 2) Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar. 3) Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico. 4) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno a la DIRECCION DE SANIDAD, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 5) Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 6) Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. 7) Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual. 8) Cumplir con las obligaciones señaladas en la Ley 1474 de 2011 artículos 82,83 y 84, y el Capítulo XII de la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 del 30 de julio de 2014”. 9) Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. 10) Llevar a cabo de mutuo acuerdo cualquier cambio en las condiciones técnicas que surjan durante el término de la ejecución del Contrato, previa solicitud escrita al Director de Sanidad plenamente justificada por parte del CONTRATISTA. 11) El supervisor del contrato expedirá el recibo a satisfacción técnico económico respectivo, con la periodicidad que se establezca en el plan de pagos durante la ejecución del contrato, debiendo enunciar en forma puntual la ejecución física del contrato, relacionando para ello los aspectos de carácter técnico, administrativo, financiero y legal del negocio jurídico, lo anterior en cumplimiento de la resolución 00090 del 15 de enero de 2018 “por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional”. 12.) El supervisor del contrato publicara los respectivos informes de supervisión en la plataforma virtual SECOP II, en la fecha de su expedición, o a más tardar en el plazo que se haya previsto en el cronograma que se determine en la creación del respectivo proceso, sin que para el efecto se sobrepase el término que se refiere el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 del 2015. 13) El supervisor deberá cumplir con la supervisión del contrato que se suscriba como resultado de la definición del proceso de selección, donde deberá ejercer las funciones de Supervisor del Contrato, cumpliendo para ello con lo ordenado por la Ley 1474 de 2011 artículos 82,83 y 84, y el Capítulo XII de la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 del 30 de julio de 2014”. 14) El supervisor deberá verificar y soportar el cumplimiento de los requerimientos ambientales señalados en el estudio previo teniendo en cuenta que podrá ser objeto de verificación a través de ejercicios de supervisión. 15) Y todas aquellas que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones contractuales.  DÉCIMA CUARTA. RESERVA DEL PRESENTE CONTRATO: El CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación reservada, todos los aspectos que conozca en el cumplimiento del presente contrato, así como los asuntos técnicos e instalaciones de EL CONTRATANTE, conocidos o que llegaren a ser conocidos por el contratista, durante el desarrollo con posterioridad a la ejecución del contrato. DÉCIMA QUINTA. MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO A CARGO DEL CONTRATISTA: dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y la entrega de la copia firmada del mismo al CONTRATISTA, éste deberá constituir y presentar a favor de la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL identificada con el NIT. 830.041.314-4, uno cualquiera de los mecanismos de cobertura de riesgo establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015, que cubra los siguientes riesgos: a) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: equivalente al veinte (20%) por ciento del valor total del contrato, que cubra el término de vigencia del contrato, incluyendo sus prórrogas si a ello hubiere lugar. b) CALIDAD DE LOS BIENES: equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, que cubra el término de vigencia del contrato y treinta (30) meses más, incluyendo sus prórrogas si a ello hubiere lugar. c) NO PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES: equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, que cubra el término de vigencia del Contrato y TRES (3) AÑOS MÁS, incluyendo sus prórrogas si a ello hubiere lugar. d) DAÑOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL: equivalente a Trescientos (300) SMMLV al momento de la expedición de la póliza, que cubra el término de vigencia del contrato, incluyendo sus prórrogas si a ello hubiere lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: al término de la vigencia de cada uno de los amparos EL CONTRATISTA deberá adicionar UN (1) MES más, con el fin de garantizar que los términos de la garantía única cubran la totalidad de lo exigido y de esta manera prevenir la ampliación de los mismos ocasionada por el lapso que transcurre desde el momento de la suscripción del contrato y el cumplimiento de los requisitos de ejecución. PARÁGRAFO SEGUNDO: en caso de constituirse póliza, en la misma deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas y que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión. Así mismo, se indicará que en el evento en que por incumplimiento del contratista garantizado el asegurador resolviera continuar, como cesionario, con la ejecución del contrato y la entidad estatal contratante estuviere de acuerdo con ello, el contratista garantizado aceptará desde el momento de contratación de la póliza la cesión del contrato a favor del asegurador. En todo caso, dependiendo del tipo de mecanismo de cobertura elegido, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015. DÉCIMA SEXTA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones. DÉCIMA SÉPTIMA. SANCIONES: las partes convienen en establecer las siguientes formas de sancionar el incumplimiento de las obligaciones, adquiridas por El CONTRATISTA en virtud del presente contrato, así: a) MULTAS - En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA - salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 1890 – las partes acuerdan que EL CONTRATANTE, mediante acto administrativo, afectará a EL CONTRATISTA con multas, siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, con Audiencia de las partes, cuyo valor se liquidará con base en un cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor dejado de cumplir o entregar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario. En caso de incumplimiento no valorable en días, se impondrá una multa de hasta el cinco por ciento (5%) del valor del contrato, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Esta sanción se impondrá conforme a la ley y se reportará a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007. b) MULTA POR LA MORA EN LA CONSTITUCIÓN DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única, en caso de existir, y/o alguno de los requisitos de legalización, EL CONTRATANTE podrá mediante acto administrativo afectar a EL CONTRATISTA con multa, cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0,2%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por diez (10) días. c) PENAL PECUNIARIA: en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará a EL CONTRATANTE, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. Para efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial relativo a la obligación de plazo de ejecución, se empleará la misma fórmula de estimación de valor contemplada en el literal a) de la presente cláusula. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y definitivo de los perjuicios que cause a EL CONTRATANTE. No obstante, EL CONTRATANTE se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante póliza de seguro en las condiciones establecidas en el presente contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: el procedimiento para la imposición de las multas y sanciones, se sujetará a lo previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, así: 1) Recibido el informe del supervisor en el que se señale un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, el Grupo Contratos o la dependencia que haga sus veces, remitirá al ordenador un informe con la relación detallada de los hechos en que se funda el eventual incumplimiento del contratista, las actuaciones llevadas a cabo por el interventor o supervisor del contrato y la pertinencia de la imposición de multa, sanción o declaratoria de incumplimiento, según corresponda. Dicho documento deberá estar acompañado del informe de interventoría o de supervisión. 2) La asesoría jurídica de la entidad verificará el informe presentado por el Grupo de Contratos o la dependencia que haga sus veces, efectuará el análisis correspondiente y lo presentará al delegatario contractual, quien, con arreglo a dicho análisis, ordenará la citación a audiencia al contratista. El documento de citación estará a cargo de la asesoría jurídica de la entidad y contendrá: a) La mención expresa y detallada de los hechos que la soportan; b) La enunciación de las normas o cláusulas posiblemente violadas; c) La mención de las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación; d) El Lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia. NOTA 1. La determinación de la fecha de realización de la audiencia deberá obedecer a la naturaleza del contrato y a la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. (Literal a) art. 86 Ley 1474 de 211). NOTA 2. La citación será suscrita por el delegatario contractual y estará acompañada del informe de interventoría o supervisión. A la audiencia deberá ser convocado el interventor o supervisor del contrato. NOTA 3. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera. 3) La audiencia será presidida por el ordenador, una vez instalada se procederá a constatar la asistencia y a instruir a los participantes sobre la forma como se desarrollará. Surtido lo anterior el ordenador hará la presentación de las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciando las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación 4) Concluida la intervención del ordenador se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, para lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la respectiva unidad policial. 5) Finalizada la intervención del contratista y la del garante, el delegatario contractual con apoyo en las pruebas e informes que respalden su decisión, ordenará dar lectura de la resolución motivada, proyectado por la asesoría jurídica de la unidad, en la que se consignará lo ocurrido en desarrollo de la audiencia, y se decidirá sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. La resolución así expedida se entenderá notificada en la audiencia. Contra la decisión proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia. 6) El delegatario contractual podrá dar por terminada la audiencia en cualquier momento, sí por algún medio tiene conocimiento de la cesación de la situación de incumplimiento. Para el efecto se levantará el acta correspondiente. (Literal d) art. 86 Ley 1474 de 2011). NOTA 4. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el delegatario contractual podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, en su criterio resulte necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En tal evento, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia, lo que constará en el acta respectiva. (Literal d) art.86 Ley 1474 de 2011). NOTA 5. Para hacer efectivo el pago de las multas, sanciones pactadas en el contrato, y de la cláusula penal pecuniaria podrá acudirse a descontar el valor de las mismas de las sumas adeudadas al contratista o, a efectuar su cobro a través de la garantía constituida por éste. Para el efecto en el acto administrativo correspondiente se harán las previsiones del caso. Sí por ninguna de estas vías se logra el pago de las sanciones, se acudirá al cobro por jurisdicción coactiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. (Parágrafo art.17 Ley 1150 de 2007). NOTA 6. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2o del artículo 7° de la Ley 80 de 1993, en tratándose de uniones temporales, las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución del contrato de cada uno de sus miembros. PARÁGRAFO SEGUNDO: - APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: una vez notificada la resolución por medio de la cual se impone alguna de las sanciones antes descritas, EL CONTRATISTA dispondrá de quince (15) días calendario para proceder de manera voluntaria para a su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que EL CONTRATISTA dé posterior ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolución que imponga multas, podrá tomarse del saldo a favor de EL CONTRATISTA si lo hubiere, o acudir a la jurisdicción coactiva. DECIMA OCTAVA. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la DIRECCIÓN DE SANIDAD por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá decretar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, observando el procedimiento establecido en el artículo 86 del ley 1474 de 2011. Ejecutoriada la resolución de caducidad, el contrato quedará definitivamente terminado y el CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. La DIRECCIÓN DE SANIDAD, hará efectivo el valor de la pena pecuniaria, y procederá a su liquidación. Para efectos de esta liquidación, el CONTRATISTA devolverá a la DIRECCIÓN DE SANIDAD los dineros que hubiere recibido por concepto del presente contrato, previa deducción del valor de los elementos entregados por aquel y recibidos a satisfacción por la DIRECCIÓN DE SANIDAD de conformidad con lo establecido en la cláusula primera del presente contrato. En el acta de liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo la DIRECCIÓN DE SANIDAD, si a esto hubiere lugar, y la fecha de pago. DECIMA NOVENA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del mismo, se liquidará el presente contrato de común acuerdo, conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, de lo contrario se liquidará unilateralmente por parte del CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, literal J, inciso 5º, de la Ley 1437 de 2011. Para tal efecto se requerirá la presentación del Certificado de Recibido a Satisfacción, en que conste que los bienes fueron entregados a satisfacción y ciñéndose a las estipulaciones contractuales, y el cumplimiento de los aportes de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El acta de liquidación de mutuo acuerdo será suscrita por las partes contratantes. PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE al momento de liquidar el presente contrato, en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y por intermedio de los encargados de controlar la ejecución del mismo, deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, durante la vigencia de este Contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: para efectos de la liquidación del contrato de común acuerdo entre las partes se agotará el siguiente procedimiento dentro del término antes estipulado. EL CONTRATANTE invitará al CONTRATISTA a liquidar el contrato de común acuerdo. En caso de desacuerdo EL CONTRATANTE mediante acto administrativo motivado dentro de los cuatro (4) meses previstos para la liquidación procederá a liquidarlo unilateralmente. PARÁGRAFO TERCERO: los pagos contractuales pendientes que arroje la liquidación del contrato y que no sean materia de controversia entre los contratantes serán realizados dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Liquidación de común acuerdo, previo cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes. Los valores controvertidos se pagarán una vez dirimida la controversia VIGÉSIMA. OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES: en caso de presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, debidamente establecidas y documentadas, la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí previstas, en caso que las mismas resulten aplicables. VIGÉSIMA PRIMERA. MONEDA DEL CONTRATO: la moneda del presente contrato es la indicada en el Anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. VIGÉSIMA SEGUNDA. CESIONES Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá ceder en todo o en parte el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previa autorización escrita de EL CONTRATANTE, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. La celebración de subcontratos no relevará al EL CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en virtud del presente contrato. EL CONTRATANTE no adquirirá relación alguna con los Subcontratistas. VIGÉSIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entenderá cumplida con la suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la ley. VIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL: las partes podrán suspender temporalmente el plazo de ejecución del contrato, cuando se presenten causas que impidan la ejecución temporal o transitoria, por ocurrencia de un imprevisto o hecho inevitable, una vez establecida en debida forma la causal se suscribirá un acta entre las partes, donde conste el evento, su causa, el término de la suspensión y aquellas previsiones que se consideren necesario consignar. El tiempo de suspensión no se computará para los efectos del plazo extintivo del presente contrato. Para el reinicio de la ejecución y, superada la situación que originó la suspensión del plazo de ejecución, se suscribirá la correspondiente acta de reinicio. VIGÉSIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: si con ocasión del desarrollo y ejecución del contrato, surgieren diferencias o discrepancias entre las partes, estas se comprometen a utilizar los mecanismos de solución directa previstos en Ley 1563 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones”. VIGÉSIMA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: para el perfeccionamiento del presente contrato se requiere de las firmas de las partes. Para su legalización el registro presupuestal y para su ejecución se requiere de la aprobación por parte del CONTRATANTE de la GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. PARÁGRAFO. El CONTRATISTA deberá presentar en el Grupo de Contratos del CONTRATANTE dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al retiro de la copia del contrato, los siguientes documentos: la garantía única junto con el recibo de pago de las mismas y la expedición de la certificación de cumplimiento de los aportes parafiscales de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 por parte del CONTRATISTA. Las sanciones que ocasionen su no pago oportuno y la no entrega de los respectivos documentos a EL CONTRATANTE dentro del término antes fijado, serán a cargo del CONTRATISTA. VIGÉSIMA SÉPTIMA. DOCUMENTOS: 1) Invitación PN DISAN SA 013 2024. 2) Certificados de Disponibilidad Presupuestal SIIF No. 68724 y QUIPU No. 457 del 06 de septiembre de 2024, expedidos por el Jefe de Presupuesto de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional (E). 3) Acta _________ del ________ de 2024. (COMITÉ DE ADQUISICIONES) 4) Oferta de EL CONTRATISTA. 5) El certificado de existencia y representación legal de EL CONTRATISTA. 6) La garantía única. 7) Fotocopia del NIT de la Empresa. 8) Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014”. VIGÉSIMA OCTAVA. IMPUESTOS: EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. VEEDURÍAS CIUDADANAS: el presente contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. TRIGÉSIMA. RÉGIMEN LEGAL: este contrato se regirá por el Estatuto General de Contratación Administrativa vigente y sus decretos reglamentarios, las leyes de presupuesto, en general las normas civiles y comerciales vigentes, las demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato y las disposiciones de la Policía Nacional que apliquen. TRIGÉSIMA PRIMERA. DOMICILIO CONTRACTUAL: para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual el Distrito Capital de Bogotá, para constancia de lo anterior, se firma en un (1) original en Bogotá, D.C.

ANEXO No.1 “DATOS DEL CONTRATO”

| CONTRATO | No. 07-8-20xxx-24 |
| --- | --- |
| CONTRATANTE | DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL NIT: 830041314-4 |
| REPRESENTANTE LEGAL Y/O DELEGADO | coronel CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA | 74.370.422 expedida en Duitama. |
| CARGO | Director de Sanidad de la Policía Nacional |
| DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO | Resolución No. 0638 del 1 de marzo de 2024, del Ministerio de Defensa Nacional, debidamente facultado para celebrar contratos por Resolución No. 0579 del 28 de febrero de 2024 “Por la cual se delega en algunos funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional de Colombia, suscribir comodato de bienes inmuebles, convenios y/o contratos interadministrativos, y se dictan otras disposiciones”. |
| CONTRATISTA | NOMBRE: NIT: REPRESENTANTE LEGAL: DOC. IDENTIDAD: CIUDAD NOTIFICACIÓN: DIRECCIÓN: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: |
| CONSIDERANDOS | Que el presente contrato se deriva del PROCESO PN DISAN SA 013 2024 |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | El supervisor del contrato para el presente proceso de contratación será el Jefe del Grupo Soporte y Seguimiento Servicios de Alto impacto de la Dirección de Sanidad Policía Nacional o quien haga sus veces o, quien con posterioridad designe el ordenador del gasto de la Dirección de Sanidad, el cual expedirá los recibos a satisfacción técnico-económicos e informes de supervisión una vez al mes con estricta sujeción a las imposiciones de la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 “Por el cual se actualiza modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014”. |
| CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO | SUMINISTRO DE PRÓTESIS Y ELEMENTOS PROTÉSICOS DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA USUARIOS CON DEFICIENCIA O DISCAPACIDAD DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, de acuerdo a la descripción realizada en el Anexo No. 2. |
| CLÁUSULA TERCERA - VALOR | El valor estimado es _______________________ Moneda Legal Colombiana, excluido de IVA, Según el capítulo III. impuesto sobre las ventas · IVA e impuesto nacional al consumo. Art. 424. bienes que no causan el impuesto. GRUPO; DESCRIPCIÓN; VALOR TOTAL. 1; Prótesis miembros superiores e inferiores 2024; ____________. Prótesis miembros superiores e inferiores 2025; ____________. Prótesis miembros superiores e inferiores a junio 2026; ____________. Valor Presupuesto Asignado; ___________. GRUPO; RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL; UNIDAD; DESCRIPCIÓN; RECURSO; CANT; VALOR UNITARIO ESTIMADO, EXCLUIDO DE IVA; VALOR TOTAL ESTIMADO EXCLUIDO DE IVA. 1; APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS 02 02 01 004 008 01; DISAN; SUMINISTRO DE PROTESIS MECÁNICAS Y ACCESORIOS PROTÉSICOS DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA USUARIOS CON DEFICIENCIA O DISCAPACIDAD DEL SSPN; 16; 1; ______; __________. VALOR TOTAL ESTIMADO; $2.219.495.520,00. |
| CLÁUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO | La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional efectuará el pago del contrato a suscribir en pagos mensuales, de acuerdo a los elementos suministrados en ese periodo, y de la facturas electrónicas presentadas por el proveedor dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura comercial en la Ventanilla Única de Central de cuentas de la DISAN, ubicada en la Calle 44 No. 50 - 51 CAN en la ciudad de Bogotá, acompañada del recibo a satisfacción técnico - económico expedido por el Supervisor del Contrato, cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes; teniendo en cuenta el derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Se hace necesario la verificación de la entrega del elemento a los usuarios por parte de los profesionales que conforman el comité de especialistas en rehabilitación, quienes aprobarán y emitirán el recibido a satisfacción, de la correcta adaptación y buen funcionamiento del elemento protésico. Los Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos de manera física y electrónica, como también las notas débito y/o notas crédito. Así mismo, deberán dar cumplimiento a los numerales 1 al 7 del rol A) Contratista o proveedor (emisor), descritos en literal “I. ACTIVIDADES Y ROLES QUE SE DEBEN CONSIDERAR EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN” de la Circular Externa No. 016 del 09 de marzo de 2021, “Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito”. Una vez todos los documentos lleguen a Central de Cuentas se procederá a dar cumplimiento a la Guía de Gestión Contractual en el SECOP II (Colombia Compra Eficiente), con lo establecido en el numeral “IV. Aprobación de facturas”, del literal D) “Seguimiento a la ejecución del contrato” descrito de la siguiente manera: “…Una vez que los Proveedores completan sus entregas y le envían a la Entidad Estatal las facturas correspondientes, la persona designada en la Entidad Estatal (generalmente del área financiera) debe ingresar al SECOP II, consultar las facturas y aprobarlas o rechazarlas. La plataforma solicita que los Proveedores ingresen el número y fecha de radicación de la factura, lo que significa que los Proveedores deben llevar la factura en físico a la Entidad antes de ingresarla al SECOP II...” De igual forma, el jefe del Grupo Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto presentará para la entrada al almacén general de Sanidad los siguientes documentos: - Factura electrónica en físico que cumpla con los requerimientos de ley. - Certificado de aportes parafiscales expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal. - Formula en original expedida por los profesionales del Comité de Especialistas en Rehabilitación. - Recibido a satisfacción por parte del Comité de Especialistas en Rehabilitación. - Documento de identidad del usuario - Constancia de Recibido a Satisfacción expedido por el supervisor del contrato (RAS). - Formato de recepción de bienes. Si los documentos en referencia son devueltos por la Dirección de Sanidad por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Dirección de Sanidad, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se harán a la siguiente cuenta: NOMBRE BENEFICIARIO: BANCO: TIPO DE CUENTA: NUMERO DE CUENTA: |
| CLÁUSULA QUINTA- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL | Certificados de Disponibilidad Presupuestal SIIF No. ___24 y QUIPU No. __ (vigencia 2024) expedidos el ________________ de 2024, por el Jefe de Presupuesto de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. |
| CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN | El desarrollo de la ejecución del contrato que se suscriba como resultado de la definición del proceso de contratación, el CONTRATISTA cuenta con un plazo de ejecución hasta el TREINTA (30) DE JUNIO DE 2026 contados a partir de la expedición de la carta inicio de ejecución del contrato, previa Aprobación de la Garantía Única. |
| CLÁUSULA OCTAVA: LUGAR DE EJECUCIÓN | La entrega de las prótesis o elementos protésicos para miembros superiores e inferiores suministrados a los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, se llevará a cabo ante el Comité de Especialistas en Rehabilitación en la Ciudad de Bogotá o en las Unidades Prestadoras de Salud tipo A como son Huila, Risaralda, Valle del Cauca, Santander, Antioquia, Meta y Atlántico. Es importante aclarar que los costos que genere el desplazamiento del elemento a la ciudad de entrega los asume el contratista. DIRECCIÓN DE ENTREGA Y MANTENIMIENTOS UNIDAD PRESTADORA DE SALUD; DIRECCIÓN; TELEFONO. BOGOTÁ; Carrera 68 B bis No. 26-58 - Bogotá; 6015804400-2201301. HUILA; Carrera 22 sur No. 26a-21 –Neiva; (608) 8630065 - 3505561128. RISARALDA; Calle 94 Avenida villa olímpica frente a expo futuro - Pereira; 350558134. VALLE DEL CAUCA; Calle 48 No. 86-08 - Esquina Barrio el Caney -Cali; 3505599093-3181828-5240930. SANTANDER; Avenida 61 No. 10-200 Real Minas -Bucaramanga; (607)7008600 ext. 7223 - 3505851004. ANTIOQUIA; Carrera 43 A # 48C Sur- 45 - Envigado; (604) 3396600 ext. 6728 -3505856273. META; Calle 15 No. 15a-33 barrio el estero - Villavicencio; 3507113797. ATLÁNTICO; Avenida Circunvalar No 45-124 – Municipio Soledad; 3503182532- 3503182534 - 3503182537. |
| CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - MONEDA DEL CONTRATO | Pesos colombianos |

Decreto 2153 de 1992, Arts. 44 y 47.