- Objeto: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva mediante división de lotes los siguientes servicios:

Lote No.2:  El suministro e instalación, puesta en funcionamiento de equipos de aire acondicionado y desmonte de equipo actual a todo costo, con destino a los despachos judiciales de los Distritos Judiciales de Neiva, el Consejos Seccionales de la Judicatura del Huila y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva.

## Cantidad De Equipos De Aire Acondicionado Requeridos

| DETALLE | NECESIDAD DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA |
| --- | --- |
| AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU | 64 |
| AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU | 42 |
| AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU | 34 |
| AIRE ACONDICIONADO 36000 o 40000BTU | 10 |
| TOTAL | 150 |

| NECESIDAD AIRES ACONDICIONADOS DISTRITO JUDICIAL NEIVA |  | AIRES A INSTALAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO | DESPACHO JUDICIAL | 12000 BTU | 18000 BTU | 24000 BTU | 36.000 o 40.000 BTU |
| NEIVA | SALA DE AUDIENCIAS PENAL TRIBUNAL SUPERIOR |  |  |  | 1 |
| NEIVA | JUZGADO 1 EJECUCIÓN DE PENAS | 1 |  |  |  |
| NEIVA | JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL |  | 1 |  |  |
| NEIVA | JUZGADO 1 LABORAL DEL CIRCUITO DE NEIVA | 1 | 1 |  |  |
| NEIVA | JUZGADO 2 LABORAL |  |  | 2 |  |
| NEIVA | JUZGADO 3 LABORAL | 1 | 1 | 1 |  |
| NEIVA | JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL |  | 1 |  |  |
| NEIVA | JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL | 1 |  | 1 |  |
| NEIVA | JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL |  | 1 | 1 |  |
| NEIVA | SALA DE ACUERDOS TRIBUNAL ADMINISTRATIVO |  |  | 1 |  |
| NEIVA | CUARTO 1 INTERROGATORIO MENORES | 1 |  |  |  |
| NEIVA | CUARTO 2 INTERROGATORIO MENORES | 1 |  |  |  |
| NEIVA | SALA DE AUDIENCIAS NO.03 |  | 1 |  |  |
| NEIVA | JUZGADO 06 PENAL CONOCIMIENTO |  | 1 | 1 |  |
| NEIVA | JUZGADO 03 PENAL MUNICIPAL | 1 |  |  |  |
| NEIVA | JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO | 1 |  |  |  |
| NEIVA | SALA DE AUDIENCIAS 4 - LABORAL |  |  | 2 |  |
| NEIVA | JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO | 1 |  |  |  |
| NEIVA | JUZGADO 4 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA |  | 1 |  |  |
| NEIVA | DESPACHO 2 |  | 1 |  |  |
| NEIVA | DESPACHO 1 - CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA |  | 1 |  |  |
| NEIVA | COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL HUILA - DESPACHO 1 | 1 |  |  |  |
| NEIVA | SECRETARÍA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL NEIVA | 1 |  |  |  |
| NEIVA | JUZGADO 1 DE FAMILIA |  |  | 1 |  |
| NEIVA | JUZGADO 2 DE FAMILIA |  | 1 |  |  |
| NEIVA | JUZGADO 5 DE FAMILIA |  | 1 |  |  |
| NEIVA | JUZGADO 10 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO | 1 |  | 1 |  |
| NEIVA | JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS |  | 1 |  |  |
| NEIVA | JUZGADO 9 PENAL MUNICIPAL | 1 |  |  |  |
| NEIVA | OFICINA JUDICIAL DESAJ NEIVA | 1 |  | 1 |  |
| NEIVA | JURIDICA - COBRO COACTIVO |  |  | 1 |  |
| NEIVA | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1 |  |  |  |
| NEIVA | TALENTO HUMANO |  |  | 1 |  |
| NEIVA | ADMINISTRATIVA |  |  | 1 |  |
| NEIVA | DIRECCION SECCIONAL ADMON. JUDICIAL |  |  | 1 |  |
| NEIVA | JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCION DE DOMINIO | 1 |  |  |  |
| NEIVA | SALA DE LACTANCIA | 1 |  |  |  |
| NEIVA | SISTEMAS - APOYO TECNOLOGICO | 1 |  |  |  |
| NEIVA | CUARTO DE ASEO |  | 1 |  |  |
| NEIVA | SUBESTACIÓN - TRANSFORMADOR 1000 KBA |  |  |  | 1 |
| NEIVA | CUARTO DE MAQUINAS ASCENSORES |  | 1 |  |  |
| ADOLECENTES | JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL PARA ADOLECENTES | 1 |  |  |  |
| ADOLECENTES | JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLECENTES | 1 |  | 1 |  |
| ADOLECENTES | JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLECENTES |  |  | 1 |  |
| ADOLECENTES | CENTRO ELECTRICO | 1 |  |  |  |
| ADOLECENTES | SALA DE MENORES | 1 |  |  |  |
| ADMINISTRATIVOS | JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO | 1 |  | 2 |  |
| ADMINISTRATIVOS | JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO | 1 |  | 1 |  |
| ADMINISTRATIVOS | JUZGADO 4 ADMINISTRATIVO | 1 |  |  |  |
| ADMINISTRATIVOS | JUZGADO 404 ADMINISTRATIVO DESCONGESTION |  |  | 1 |  |
| ADMINISTRATIVOS | JUZGADO 5 ADMINISTRATIVO | 1 |  |  |  |
| ADMINISTRATIVOS | JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO | 1 |  |  |  |
| ADMINISTRATIVOS | JUZGADO 9 ADMINISTRATIVO | 1 |  |  |  |
| ADMINISTRATIVOS | JUZGADO 10 ADMINISTRATIVO | 1 |  |  |  |
| GARZON | JUZGADO 1 PROMISCUO DE FAMILIA | 2 | 1 |  |  |
| GARZON | JUZGADO 2 PROMISCUO DE FAMILIA |  | 2 | 1 |  |
| GARZON | JUZGADO 2 PROMISCUO DE FAMILIA | 1 |  |  |  |
| GARZON | JUZGADO UNICO LABORAL DEL CIRCUITO | 2 |  | 1 | 1 |
| GARZON | JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO | 1 |  |  | 1 |
| GARZON | JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO |  |  | 1 |  |
| GARZON | JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL | 1 | 1 | 2 |  |
| GARZON | JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL | 1 |  |  |  |
| GARZON | JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO | 1 |  |  |  |
| GARZON | JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO | 1 |  |  |  |
| GARZON | JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL | 1 |  |  |  |
| ALTAMIRA | JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE ALTAMIRA | 1 |  |  |  |
| AIPE | JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE AIPE | 1 |  |  |  |
| ALGECIRAS | JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL DE ALGECIRAS | 1 | 1 | 1 |  |
| ALGECIRAS | JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL DE ALGECIRAS | 1 | 1 | 1 |  |
| BARAYA | JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE BARAYA | 1 |  | 1 |  |
| CAMPOALEGRE | JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL DE CAMPOALEGRE | 1 | 1 |  | 1 |
| CAMPOALEGRE | JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL DE CAMPOALEGRE |  | 2 |  | 1 |
| COLOMBIA | JUZGADO PROMISCUO MUINICIPAL DE COLOMBIA |  | 1 |  |  |
| IQUIRA | JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE IQUIRA | 1 |  |  |  |
| PALERMO | JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL DE PALERMO | 1 | 1 |  |  |
| RIVERA | JUZGADO PROMISCUO MUINICIPAL DE RIVERA | 1 |  |  |  |
| TELLO | JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TELLO |  | 2 | 1 |  |
| TERUEL | JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TERIEL | 1 | 1 | 1 |  |
| YAGUARA | JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE YAGUARA | 3 | 1 |  | 1 |
| HOBO | JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE HOBO | 1 | 2 |  |  |
| LA PLATA | JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL DE LA PLATA | 2 | 2 |  |  |
| LA PLATA | JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL DE LA PLATA | 1 | 1 |  |  |
| LA PLATA | JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL MUNICIPAL DE LA PLATA | 2 | 1 |  |  |
| LA PLATA | SALA DE AUDIENCIAS 1 PALACIO DE JUSTICIA DE LA PLATA |  | 1 |  |  |
| PITALITO | JUZGADO 2 PROMISCUO DE FAMILIA | 1 | 1 |  |  |
| PITALITO | JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO | 1 |  |  |  |
| PITALITO | JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO | 1 | 1 |  |  |
| PITALITO | JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO | 1 |  |  |  |
| PITALITO | JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO | 1 |  |  |  |
| PITALITO | SALA DE AUDIENCIAS 1 |  |  |  | 1 |
| PITALITO | SALA DE AUDIENCIAS 2 |  | 1 |  |  |
| PITALITO | SALA DE AUDIENCIAS 3 - DE FAMILIA |  |  | 1 |  |
| PITALITO | SALA DE AUDIENCIAS 4 - LABORAL |  |  | 1 |  |
| PITALITO | SALA DE AUDIENCIAS 5 - PENAL |  |  |  | 1 |
| PITALITO | SALA DE AUDIENCIAS 6 |  |  |  | 1 |
| PITALITO | SALA DE AUDIENCIAS 7 |  | 1 |  |  |
| PITALITO | SALA DE AUDIENCIAS 8 |  | 1 |  |  |
|  | SUBTOTALES | 64 | 42 | 34 | 10 |
|  | TOTAL AIRES REQUERIDOS | 150 |  |  |  |

## NOTA: estas cantidades son las que se requieren según oficio DESAJNEO24-3904 de fecha 28 de octubre de 2024.

## Especificaciones técnicas mínimas

Ficha técnica Lote No. 2:

| ITMS | DENOMINACION | DESCRIPCION TECNICA |
| --- | --- | --- |
| 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU | Aire Acondicionado línea mini Split tipo pared, altura en expansión directa con control remoto, capacidad de 12000 BTU, refrigerante ecológico R410-A, con compresor Inverter de doble leva, con índice de ahorro energético EER DE 3.26 o superior, factor potencia 97% o superior, sistema purificador del aire, sistema de autolimpieza, ultra bajo nivel de ruido, auto control de humedad, protección de voltaje, display de consumo de energía, condensadora descarga horizontal, conexión eléctrica V-220, nivel de sonido máximo 52 db. Dispositivos de seguridad: Fusible, protección térmica para el motor del ventilador. kit adicional de tubería de 10 metros (Tuberia para linea de alta presion, tuberia para linea de baja presion, aislante termico para cada tuberia, cable de comunicacion de 4 lineas.). y soportes para unidad condensadora |  |
| 2 | AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU | Aire Acondicionado línea mini Split tipo pared, altura en expansión directa con control remoto, capacidad de 18000 BTU, refrigerante ecológico R410-A con compresor Inverter de doble leva, con índice de ahorro energético EER DE 3.26 o superior, factor potencia 97% o superior, sistema purificador del aire, sistema de autolimpieza, ultra bajo nivel de ruido , auto control de humedad, protección de voltaje, display de consumo de energía, condensadora descarga horizontal, Conexión eléctrica V-220. nivel de sonido máximo 55 db dispositivos de seguridad: Fusible, Protección térmica para el motor del ventilador. kit adicional de tubería de 10 metros (Tuberia para linea de alta presion, tuberia para linea de baja presion, aislante termico para cada tuberia, cable de comunicacion de 4 lineas.). y soportes para unidad condensadora. |  |
| 3 | AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU | Aires Acondicionado línea mini Split tipo pared, altura en expansión directa con control remoto, capacidad de 24000 BTU, refrigerante ecológico R410-A con compresor Inverter de doble leva, con índice de ahorro energético EER DE 3.26 o superior, factor potencia 97% o superior, sistema purificador del aire , sistema de autolimpieza, ultra bajo nivel de ruido, auto control de humedad, protección de voltaje, display de consumo de energía, condensadora descarga horizontal, Conexión eléctrica V-220, nivel de sonido máximo 55 db dispositivos de seguridad: Fusible, Protección térmica para el motor del ventilador. kit adicional de tubería de 10 metros (Tuberia para linea de alta presion, tuberia para linea de baja presion, aislante termico para cada tuberia, cable de comunicacion de 4 lineas.). y soportes para unidad condensadora |  |
| 4 | AIRE ACONDICIONADO DE 36.000 o 40.000 BTU | Aires Acondicionado piso techo, capacidad de 36-40 BTU, refrigerante ecológico R-410A, con compresor Inverter, operación silenciosa, nivel de ruido unidad interna (H/M/L) 45/ 43 / 41. Fuente de Alimentación 220V / 01/ 50 / 60 Hz, función turbo, unidad condensadora descarga horizontal, control remoto inalámbrico, amplio rango de operación hasta 54°C. Nivel de sonido 55 dB. kit adicional de tubería de 10 metros (Tuberia para linea de alta presion, tuberia para linea de baja presion, aislante termico para cada tuberia, cable de comunicacion de 4 lineas.). y soportes para unidad condensadora |  |

MANO DE OBRA

| ITEM | DENOMINACION | DESCRIPCION TECNICA |
| --- | --- | --- |
| 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU | Mano de obra: Desmontaje de equipo de aire acondicionado (donde requiera) instalación de equipo Nuevo y puesta en funcionamiento del equipo. |
| 2 | AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU | Mano de obra: Desmontaje de equipo de aire acondicionado (donde requiera) instalación de equipo Nuevo y puesta en funcionamiento del equipo. |
| 3 | AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU | Mano de obra: Desmontaje de equipo de aire acondicionado (donde requiera) instalación de equipo Nuevo y puesta en funcionamiento del equipo. |
| 4 | AIRE ACONDICIONADO DE 36.000 o 40.000 BTU | Mano de obra: Desmontaje de equipo de aire acondicionado (donde requiera) instalación de equipo Nuevo y puesta en funcionamiento del equipo. |

OTROS REQUISITOS A TENER ENCUENTA PARA INCLUIR EN LA PRESENTE CONTRATACION:

- Los aires acondicionados requieren de instalación.

- Requieren kit adicional de tubería de 10 metros (Tubería para línea de alta presión, tubería para línea de baja presión, aislante térmico para cada tubería, cable de comunicación de 4 líneas.). y soportes para unidad condensadora,

- Se debe tener en cuenta que la característica técnica principal de los aires acondicionados a comprar, es que sean ecológicos.

- Se cotiza por cantidad unitaria, con el fin de identificar el valor unitario, pero al momento de adjudicar el proceso que vaya a regular la compra de los aires acondicionados, se adjudicara el hasta el 100% del presupuesto oficial de cada lote, incrementando las cantidades de acuerdo a lo ofertado y la necesidad de la entidad, teniendo en cuanta que el presupuesto asignado no alcanza a cubrir toda la necesidad.

- Se aclara a los proveedores que respecto al Valor unitario desmonte antes de IVA, se solicita cotizar con el fin de identificar el valor de dicho item, pero al momento de adjudicar el proceso que vaya a regular la compra de los aires acondicionados este item se sumara solo para las cantidades de los aires que requiera que se desmonte un existente y se instale uno aire nuevo.

El proponente debe aportar junto con este documento la ficha técnica del fabricante de cada equipo traducido en el idioma español.

Fuente: Información sustraída del oficio DESAJNEO24-3904 de fecha 28 de octubre de 2024 y oficio DESAJNEO24-4026, Acta No.1 Respuestas Observaciones – Comité Estructurador  y el Acta No.70 Respuestas Observaciones – Junta Seccional de Contratación.