INFORME DE ASISTENCIA TECNICA – SEGURIDAD MINERA

TITULO MINERO 18112

MINA PLAYA RICA

TITULAR SOCIEDAD MINERA LIMAD S.A.S.

JOHN JAIRO COLLAZOS PINZÓN

CONTRATO GGC-0904-2024

GRUPO DE COORDINACIÓN PARA EL FOMENTO A LA MINERÍA SUSTENTABLE Y SEGURIDAD MINERA

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA

2024

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Visita de asistencia técnica para la mina Playa Rica, Licencia de Explotación No 18112

| DATOS DEL TIITULO MINERO Y/O EMPRESA Y/U OPERACIÓN MINERA |  |
| --- | --- |
| CIUDAD O MUNICIPIO | El Tambo |
| VEREDA | Fondas |
| FECHA | 26-12-2024 |
| NOMBRE DE LA MINA O UPM | Playa Rica |
| PLACA O TITULO | 18112 |
| MODALIDAD DE CONTRATO | Licencia de Explotación |
| TITULAR MINERO | Sociedad Minera Limad S.A.S. |
| No DE VISITAS REALIZADAS (Se anexa acta de visita) | Primera visita 28 Septiembre 2024 Segunda visita 25 Octubre 2024 |

- REVISIÓN DE EXPEDIENTES

Se realizo revisión documental del estado actual del título minero donde se puede observar si hay cumplimiento de las normas y regulaciones mineras ante la Agencia Nacional de Minería dando cumplimiento al Decreto 1886 de 2015 y su modificación con el Decreto 944 de 2022 “Seguridad en las labores mineras subterráneas” Se proporciona detalles de los hallazgos y recomendaciones por parte de la ANM, para ser aplicados y subsanados por el titular minero:

Instrucciones Técnicas

- Continuar dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1886 de 2015 y 944 de 2022.

Se informa al área jurídica que se dan por CUMPLIDOS los numerales 1, 2, 3 y 4 de las instrucciones técnicas realizadas en el numeral 8.1 del Informe de Visita de Fiscalización Integral PARC No. 335 del 16 de diciembre de 2022, acogido mediante AUTO PARC-949 del 23 de diciembre de 2022, notificado por estado PARC No. 163 del 28 de diciembre de 2022, conforme lo expuesto en el numeral 4 del presente informe de visita.

- DESCRIPCIÓN DE LA MINA Y LABORES MINERAS:

Mina Playa Rica tiene un acceso por un inclinado de 20 metros permite conectar ocho (8) niveles, dentro de las fases de preparación y desarrollo. El estudio geomecánica de la roca permite la construcción de cámaras que se mantienen mediante sostenimiento natural. Se construyen tambores que permiten definir paneles de explotación (pilares). La mina cuenta con una profundidad de 180 metros la conexión entre niveles es por medio de tambores paralelos, el Sistema de ventilación se basa en la utilización de ventiladores principales y secundarios que se encuentran distribuidos a lo largo de la mina, proporcionado un flujo constante de aire fresco, además se realiza un control diario de la atmosfera minera por medio de mediciones con el multidetector MX6 Industrial Scientific, el sistema de explotación se realiza por medio del método de tambores paralelos y sub niveles de explotación, el arranque del mineral es por medio de perforación y voladura con una malla promedio de 20 a 30 barrenos por voladura con una longitud de 1,20 metros, efectivo 1 metro de avance, el sistema de transporte interno en labores verticales  en skip de capacidad de 400 kg en guías (principales y niveles inferiores)   vagonetas de 300 kg de capacidad y el trasporte externo por medio de volquetas

- MAPA DE LOCALIZACION DEL TITULO:

Fuente: (Agencia Nacional de Mineria, 2024)

- ESTADO Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

Realizado la revisión documental se puede determinar que el titulo minero cuenta con los documentos técnicos requeridos por la autoridad minera, SG-SST con un cumplimiento del 90%, según la autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, presentado a la ARL Positiva, cuenta con un Plan de Sostenimiento, Plan de Ventilación, Plan de Gestión Social,  PTS, presentación de regalías y planos de labores e isométricos de ventilación actualizados y publicados.

- RIESGOS ENCONTRADOS Y SOCIALIZADOS AL TITULAR MINERO

En la visita de acompañamiento técnico a la Licencia de Explotación No 18112 se describen las siguientes recomendaciones:

| ITEM | CONDICION O RIESGO ENCONTRADO | UBICACIÓN | CLASE DE RIESGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Colocar tableros de gases actualizados en los niveles de la mina, para verificar las condiciones de la atmosfera minera. | Comunicación Nivel 3,4,5 | Atmosferas contaminadas – Químico |
| 2 | Actualizar señalización informativa, preventiva y de seguridad en los nuevos avances de explotación. | Frentes nivel 8 | Caídas, eléctricos, químicos, físicos |
| 3 | Implementar el formato de ingreso y salida de personal. | Bocamina | Riesgos de Seguridad |
| 4 | Actualizar el abcisado según el avance de los frentes de explotación | Nivel 6,7,8 | Caídas, eléctricos, químicos, físicos |
| 5 | Llevar ventilación mecánica a los frentes nuevos de explotación | Frentes nivel 7,8 | Gases, físicos, incendios, explosiones |
| 6 | Colocar manila de seguridad con nudos en la escalera de comunicación. | nivel 7. Abcisa 140. | Caídas a diferente nivel |

- COMPROMISOS ADQUIRIDOS

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Colocar manila de seguridad con nudos en la escalera de comunicación. | SG-SST | 20 -10-2024 | Registro Fotográfico |

Se anexa al presente informe el plan de mejoramiento estructurado y socializado al titular

- CAPACITACIONES REALIZADAS

Se realizo capacitación en manipulación de sustancias explosivas y almacenamiento de explosivos y accesorios de voladura.

- ASESORIAS DE EXPERTOS (SI APLICA)

No se realizaron asesorías de expertos, queda pendiente por solicitud del titular minero llevar el experto en ventilación y Geotecnia (geomecánica de rocas)

- LOGROS Y/O AVANCES OBTENIDOS

Mejorar la seguridad minera en la mina brindándole la asesoría para identificar riesgos y peligros, recomendando medidas para mitigarlos o controlarlos, lo que puede reducir la frecuencia y gravedad de los accidentes. Como resultado un incremento en la productividad y una reducción de costos, siempre de la mano del cumplimiento de la normatividad legal vigente. Se capacita en el uso de sustancias explosivas con los nuevos accesorios de voladura que suministra INDUMIL.

Estado inicial:

| Estado del Expediente | Departamento | Placa | Municipio | Indicador de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activo | Cauca | 18112 | Tambo | 0,6370 |

Subcomponentes de Seguridad

| Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación | Condiciones de sostenimiento de mina y vías | Condiciones de transporte interno | Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera | Elementos de protección personal EPP | Plan de emergencia | Red eléctrica e iluminación | Señalización y demarcación | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | Sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Trabajos en altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5357 | 0,5417 | 0,5909 | 0,6389 | 0,75 | 0,75 | 0,5625 | 0,6304 | 0,7333 | 0,75 | 0,75 |

Estado final corte 30/11/2024:

| Estado del Expediente | Departamento | Placa | Municipio | Indicador de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activo | Cauca | 18112 | Tambo | 0,6370 |

Subcomponentes de Seguridad

| Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación | Condiciones de sostenimiento de mina y vias | Condiciones de transporte interno | Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera | Elementos de protección personal EPP | Plan de emergencia | Red eléctrica e iluminación | Señalización y demarcación | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | Sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Trabajos en altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5357 | 0,5417 | 0,5909 | 0,6389 | 0,75 | 0,75 | 0,5625 | 0,6304 | 0,7333 | 0,75 | 0,75 |

Se dejan los mismos valores del subcomponente de seguridad porque a la fecha final de corte 30/11/2024 no se tiene información, aunque en el listado de evolución de accidentalidad, en el aparte de inspección es superior al promedio histórico.

Anexos: 04 folios

Elaboró acta: John Jairo Collazos Pinzón

ANEXOS

(Anexar registro fotográfico, actas de capacitación, actas de asistencia, evidencias de visita y todo aquello que considere que puede aportar al cuerpo del informe)

Anexo 1. Acta de visita

CONSTANCIA VISITA 18112.pdf

Anexo 2. Plan de mejoramiento

PLAN DE MEJORA - 18112.pdf

FOR. ACCIONES DE MEJORA - 18112.pdf

Anexo 3. Informe de profesional experto (Si aplica) En un solo archivo debe estar el informe, plan de mejoramiento y acta de visita.

Anexo 4. Registro Fotográfico (Se debe colocar el link de la carpeta con el registro fotográfico)

REG.FOT. 18112

Anexo 5 Listados de asistencias

ASISTENCIA 1 - 18112.pdf

ASISTENCIA 2 18112.pdf

Anexo 6. Material pedagógico utilizado (Se debe colocar el link de la carpeta con el material pedagógico utilizado).

06. Material Pedagógico