INFORME DE ASISTENCIA TECNICA – SEGURIDAD MINERA

TITULO MINERO 18113

MINA TRIO III CALIFORNIA

TITULAR COOPERATIVA DE MINEROS FONDAS LIMONCITO

JOHN JAIRO COLLAZOS PINZÓN

CONTRATO GGC-0904-2024

GRUPO DE COORDINACIÓN PARA EL FOMENTO A LA MINERÍA SUSTENTABLE Y SEGURIDAD MINERA

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA

2024

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Visita de asistencia técnica para la mina Trio III California, Contrato de Concesión No 18113

| DATOS DEL TIITULO MINERO Y/O EMPRESA Y/U OPERACIÓN MINERA |  |
| --- | --- |
| CIUDAD O MUNICIPIO | El Tambo |
| VEREDA | California |
| FECHA | 26-12-2024 |
| NOMBRE DE LA MINA O UPM | Trio III California |
| PLACA O TITULO | 18113 |
| MODALIDAD DE CONTRATO | Contrato de Concesión No 18113 |
| TITULAR MINERO | Cooperativa de Mineros Fondas Limoncito |
| No DE VISITAS REALIZADAS (Se anexa acta de visita) | Primera visita 13 Septiembre 2024 Segunda visita 26 Octubre 2024 |

- REVISIÓN DE EXPEDIENTES

Se realizo revisión documental del estado actual del título minero donde se puede observar si hay cumplimiento de las normas y regulaciones mineras ante la Agencia Nacional de Minería dando cumplimiento al Decreto 1886 de 2015 y su modificación con el Decreto 944 de 2022 “Seguridad en las labores mineras subterráneas” Se proporciona detalles de los hallazgos y recomendaciones por parte de la ANM, para ser aplicados y subsanados por el titular minero:

Instrucciones Técnicas

- Presentar cronograma de actividades indicando claramente los tiempos y actividades a desarrollar tendientes a recuperar la mina Trio Tres California por encontrarse inundada.

Se informa al área jurídica que se dan por SUBSANADO la No Conformidad tipificada bajo el código de irregularidad MA 04 realizadas en el numeral 6 del Informe de Visita de Fiscalización Integral PARC No. 148 del 06 de agosto de 2020, acogido mediante AUTO PARC No. 788 del 10 de septiembre de 2020, notificado por estado PARC No. 37 del 14 de septiembre de 2020, reiterada en el Informe de Visita de Fiscalización Integral PARC No. 332 del 15 de diciembre de 2022, acogido mediante AUTO PARC-963 del 27 de diciembre de 2022, notificado por estado PARC No. 163 del 28 de diciembre de 2022, conforme lo expuesto en el numeral 4 del presente informe de visita.

Se mantienen las instrucciones técnicas impartidas en la Visita de Fiscalización Integral No. 148 del 06 de agosto de 2020, acogido mediante AUTO PARC No. 788 del 10 de septiembre de 2020, notificado por estado PARC No. 37 del 14 de septiembre de 2020, teniendo en cuenta que al momento de la visita la mina El Trio III California se encuentra inundada, la cual también se mantuvo en el Informe de Visita de Fiscalización Integral PARC No. 332 del 15 de diciembre de 2022, acogido mediante AUTO PARC-963 del 27 de diciembre de 2022, notificado por estado PARC No. 163 del 28 de diciembre de 2022.

- DESCRIPCIÓN DE LA MINA Y LABORES MINERAS:

La actividad minera en la bocamina El Trio California, se desarrolla mediante un Inclinado principal de transporte de material a un frente único. Considerando la labor, se define el circuito de ventilación mediante Tiro Natural; no obstante, para garantizar la ventilación en el frente de avance del inclinado y considerando que la ventilación por Tiro Natural no suple eficazmente los requerimientos de aire necesarios, se implementa la ventilación artificial para garantizar el flujo de la corriente de aire en las diferentes labores. La Ventilación por Tiro Natural se produce por diferencia de cota o nivel entre las excavaciones de entrada y salida de aire, que origina el flujo de aire debido al cambio de presión. Otro factor que influye es la diferencia de temperaturas entre el exterior e interior de la Mina, lo que genera pesos específicos diferentes de aire, se realiza un control diario de la atmosfera minera por medio de mediciones con el multidetector MX6 Industrial Scientific, el sistema de explotación se realiza por medio del método de  perforación y voladura a frente ciego con una malla promedio de 18 a 22 barrenos por voladura con una longitud de 1,20 metros, efectivo 1 metro de avance, el sistema de transporte interno en labores verticales  en skip de capacidad de 300 kg en inclinado principal y el trasporte externo por medio de volquetas

- MAPA DE LOCALIZACION DEL TITULO:

Fuente: (Agencia Nacional de Mineria, 2024)

- ESTADO Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

Realizado la revisión documental se puede determinar que el titulo minero cuenta parcialmente con la totalidad de los documentos técnicos requeridos por la autoridad minera, SG-SST con un cumplimiento del 70%, según la autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, presentado a la ARL Positiva, cuenta con un Plan de Sostenimiento, Plan de Ventilación, Plan de Gestión Social, presentación de regalías y planos de labores e isométricos de ventilación actualizados y publicados.

- RIESGOS ENCONTRADOS Y SOCIALIZADOS AL TITULAR MINERO

En la visita de acompañamiento técnico al Contrato de Concesión No 18113 se describen las siguientes recomendaciones:

| ITEM | CONDICION O RIESGO ENCONTRADO | UBICACIÓN | CLASE DE RIESGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Publicar Reglamento Interno de Trabajo y reglamento de Seguridad Industrial. | Campamento | Riesgos de Seguridad |
| 2 | Actualizar Planos de Labores e Isométricos de Ventilación. | Mina | Caídas, eléctricos, químicos, físicos |
| 3 | Dotar de auto rescatadores al personal de mina. | Inclinado | Riesgos de Seguridad |
| 4 | Realizar un buen desabombe antes de ingresar el personal después de una voladura. | Inclinado - Frente | Caída de Rocas - Derrumbe |
| 5 | Realizar aforos de ventilación, ubicar estaciones fijas y colocar tableros | Inclinado - Frente | Gases, físicos, incendios, explosiones |
| 6 | Actualizar el abcisado y Señalización según el avance del frente de explotación | Inclinado. | Caídas, eléctricos, químicos, físicos |

- COMPROMISOS ADQUIRIDOS

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Actualizar Planos de Labores e Isométricos de Ventilación. | INGENIERO | 26 -10-2024 | Registro Fotográfico |

Se anexa al presente informe el plan de mejoramiento estructurado y socializado al titular

- CAPACITACIONES REALIZADAS

Se realizo capacitación en manipulación de sustancias explosivas y almacenamiento de explosivos y accesorios de voladura.

- ASESORIAS DE EXPERTOS (SI APLICA)

No se realizaron asesorías de expertos, queda pendiente por solicitud del titular minero llevar el experto en ventilación y Geotecnia (geomecánica de rocas)

- LOGROS Y/O AVANCES OBTENIDOS

Mejorar la seguridad minera en la mina brindándole la asesoría para identificar riesgos y peligros, recomendando medidas para mitigarlos o controlarlos, lo que puede reducir la frecuencia y gravedad de los accidentes. Como resultado un incremento en la productividad y una reducción de costos, siempre de la mano del cumplimiento de la normatividad legal vigente. Se capacita en el uso de sustancias explosivas con los nuevos accesorios de voladura que suministra INDUMIL.

Estado inicial:

| Estado del Expediente | Departamento | Placa | Municipio | Indicador de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activo | Cauca | 18113 | Tambo | 0,1735 |

Subcomponentes de Seguridad

| Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación | Condiciones de sostenimiento de mina y vías | Condiciones de transporte interno | Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera | Elementos de protección personal EPP | Plan de emergencia | Red eléctrica e iluminación | Señalización y demarcación | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | Sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Trabajos en altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0952 | 0,119 | 0,0519 | 0,1746 | 0,1169 | 0,0714 | 0,1071 | 0,0559 | 0,1333 | 0,1429 | 0,8571 |

Estado final corte 30/11/2024:

| Estado del Expediente | Departamento | Placa | Municipio | Indicador de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activo | Cauca | 18113 | Tambo | 0,1735 |

Subcomponentes de Seguridad

| Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación | Condiciones de sostenimiento de mina y vias | Condiciones de transporte interno | Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera | Elementos de protección personal EPP | Plan de emergencia | Red eléctrica e iluminación | Señalización y demarcación | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | Sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Trabajos en altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0952 | 0,119 | 0,0519 | 0,1746 | 0,1169 | 0,0714 | 0,1071 | 0,0559 | 0,1333 | 0,1429 | 0,8571 |

Se dejan los mismos valores del subcomponente de seguridad porque a la fecha final de corte 30/11/2024 no se tiene información, aunque en el listado de evolución de accidentalidad, en el aparte de inspección es superior al promedio histórico.

Anexos: 04 folios

Elaboró acta: John Jairo Collazos Pinzón

ANEXOS

(Anexar registro fotográfico, actas de capacitación, actas de asistencia, evidencias de visita y todo aquello que considere que puede aportar al cuerpo del informe)

Anexo 1. Acta de visita

CONSTANCIA VISITA 18113.pdf

Anexo 2. Plan de mejoramiento

PLAN DE MEJORA - 18113.pdf

FOR. ACCIONES DE MEJORA - 18113.pdf

Anexo 3. Informe de profesional experto (Si aplica) En un solo archivo debe estar el informe, plan de mejoramiento y acta de visita.

Anexo 4. Registro Fotográfico (Se debe colocar el link de la carpeta con el registro fotográfico)

REG.FOT.18113

Anexo 5 Listados de asistencias

ASISTENCIA 1-18113.pdf

ASISTENCIA No 2 18113.pdf

Anexo 6. Material pedagógico utilizado (Se debe colocar el link de la carpeta con el material pedagógico utilizado).

06. Material Pedagógico