INFORME DE ASISTENCIA TECNICA – SEGURIDAD MINERA

TITULO MINERO 19141

MINA LA LECHE

TITULAR COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIÓN DE MINEROS

JOHN JAIRO COLLAZOS PINZÓN

CONTRATO GGC-0904-2024

GRUPO DE COORDINACIÓN PARA EL FOMENTO A LA MINERÍA SUSTENTABLE Y SEGURIDAD MINERA

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA

2024

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Visita de asistencia técnica para la mina Los Conquistadores, Licencia de Explotación No 19141

| DATOS DEL TIITULO MINERO Y/O EMPRESA Y/U OPERACIÓN MINERA |  |
| --- | --- |
| CIUDAD O MUNICIPIO | Buenos Aires |
| VEREDA | Munchique |
| FECHA | 26-12-2024 |
| NOMBRE DE LA MINA O UPM | La Leche |
| PLACA O TITULO | 19141 |
| MODALIDAD DE CONTRATO | Licencia de Explotación No 19141 |
| TITULAR MINERO | Cooperativa Multiactiva Unión de Mineros |
| No DE VISITAS REALIZADAS (Se anexa acta de visita) | Primera visita 09 Octubre 2024 Segunda visita 15 Noviembre 2024 |

- REVISIÓN DE EXPEDIENTES

Se realizo revisión documental del estado actual del título minero donde se puede observar si hay cumplimiento de las normas y regulaciones mineras ante la Agencia Nacional de Minería dando cumplimiento al Decreto 1886 de 2015 y su modificación con el Decreto 944 de 2022 “Seguridad en las labores mineras subterráneas” Se proporciona detalles de los hallazgos y recomendaciones por parte de la ANM, para ser aplicados y subsanados por el titular minero:

Instrucciones Técnicas

- Implementar aforos de ventilación

- Colocar un guarda malacate en el inclinado de transporte nivel 3

- Implementar manejo técnico de las aguas salientes de la mina.

- Actualizar planos de Labores

Informar a la sociedad titular del Contrato de Concesión No. 19141 que el cumplimiento de las no conformidades e instrucciones técnicas impartidas mediante AUTO PARC No. 422 del 06 de septiembre de 2023, notificado por estado PARC No. 105 del 07 de septiembre de 2023, será objeto de verificación en la próxima visita de fiscalización.

Informar que la Vicepresidencia de Contratación y Titulación se encuentra evaluando las peticiones allegadas mediante radicados No. 20201000702742, 20201000702772 y 20201000702792, referentes a Solicitudes de revocatoria de Oficio del artículo tercero de la Resolución de otorgamiento de las Licencia de Explotación No. 19140, 19141 y 19142, en el cual se impone la obligación de constitución de Póliza.

- DESCRIPCIÓN DE LA MINA Y LABORES MINERAS:

La Mina La Leche, se desarrolla mediante un Inclinado de acceso de personal, un inclinado de transporte de mineral que conecta el nivel inferior, un tambor a superficie, labores que permiten la comunicación con 2 niveles, definiendo 2 frentes activos y 1 frente inactivo conectados por guías y sobreguías. Considerando las diferentes labores, se define el circuito de ventilación mediante Tiro Natural; no obstante, para garantizar la ventilación en los niveles inferiores y considerando que la ventilación por Tiro Natural no suple eficazmente los requerimientos de aire necesarios, se implementa la ventilación mecánica con tres ventilador con motor de capacidad de 2 HP, para garantizar el flujo de la corriente de aire en las diferentes labores. La Ventilación por Tiro Natural se produce por diferencia de cota o nivel entre las excavaciones de entrada y salida de aire, que origina el flujo de aire debido al cambio de presión. Otro factor que influye es la diferencia de temperaturas entre el exterior e interior de la Mina, lo que genera pesos específicos diferentes de aire, cuenta con tableros para el registro de gases al interior de la mina para realizar un control diario de la atmosfera minera por medio de mediciones con el multidetector MX6 Industrial Scientific, el sistema de explotación se realiza por medio del método de ensanche de tambores paralelos, diagonales  y clavadas, El arranque de mineral se realiza por perforación y voladura en los frentes y tambores con una malla promedio de 20 a 24 barrenos por voladura con una longitud de 1,20 metros, efectivo 1 metro de avance, el sistema de transporte interno en labores verticales  en skip de capacidad de 600 kg en inclinado principal, en las guías vagonetas de capacidad de 6 kilos y el trasporte externo por medio de volquetas

- MAPA DE LOCALIZACION DEL TITULO:

Fuente: (Agencia Nacional de Mineria, 2024)

4.  ESTADO Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

Realizado la revisión documental se puede determinar que el titulo minero cuenta parcialmente con la totalidad de los documentos técnicos requeridos por la autoridad minera, SG-SST con un cumplimiento del 90%, según la autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, presentado a la ARL Positiva, cuenta con un Plan de Sostenimiento, Plan de Ventilación, PTS, Plan de Gestión Social, presentación de regalías y planos de labores e isométricos de ventilación actualizados y publicados.

5.  RIESGOS ENCONTRADOS Y SOCIALIZADOS AL TITULAR MINERO

En la visita de acompañamiento técnico a la Licencia de Explotación No 19140 se describen las siguientes recomendaciones:

| ITEM | CONDICION O RIESGO ENCONTRADO | UBICACIÓN | CLASE DE RIESGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actualizar abcisado | Niveles Mina | Seguridad |
| 2 | Ubicar señalización preventiva, informativa y de seguridad en la mina | Mina | Riesgos de Ruido, vibraciones, proyecciones, caídas, eléctricos. |
| 3 | Cambiar cuchillas eléctricas por arrancadores de seguridad cumpliendo con la norma RETIE | Nivel 3 - Malacate | Eléctrico |
| 4 | Realizar constantemente mantenimiento de cunetas dentro de la mina | Mina | Biológico, Inundaciones |
| 5 | Colocar reflectivos adelante y atrás de las vagonetas de cargue | Guías ABS 80 | Atropellamiento, colisión, golpes |
| 6 | Colocar un guarda malacate (protector). | Inclinado Nivel 2 | Atrapamiento |

6.  COMPROMISOS ADQUIRIDOS

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Cambiar cuchillas eléctricas por arrancadores de seguridad cumpliendo con la norma RETIE | INGENIERO | 12 -10-2024 | Registro Fotográfico |

Se anexa al presente informe el plan de mejoramiento estructurado y socializado al titular

7.  CAPACITACIONES REALIZADAS

Se realizo capacitación en manipulación de sustancias explosivas y almacenamiento de explosivos y accesorios de voladura, Buenas prácticas mineras.

8.   ASESORIAS DE EXPERTOS (SI APLICA)

No se realizaron asesorías de expertos, queda pendiente por solicitud del titular minero llevar el experto en ventilación, Sostenimiento, Geotecnia (geomecánica de rocas)

9.   LOGROS Y/O AVANCES OBTENIDOS

Mejorar la seguridad minera en la mina brindándole la asesoría para identificar riesgos y peligros, recomendando medidas para mitigarlos o controlarlos, lo que puede reducir la frecuencia y gravedad de los accidentes. Como resultado un incremento en la productividad y una reducción de costos, siempre de la mano del cumplimiento de la normatividad legal vigente. Se capacita en el uso de sustancias explosivas con los nuevos accesorios de voladura que suministra INDUMIL.

Estado inicial:

| Estado del Expediente | Departamento | Placa | Municipio | Indicador de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activo | Cauca | 19141 | Buenos Aires | NO REPORTA |

Subcomponentes de Seguridad

| Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación | Condiciones de sostenimiento de mina y vías | Condiciones de transporte interno | Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera | Elementos de protección personal EPP | Plan de emergencia | Red eléctrica e iluminación | Señalización y demarcación | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | Sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Trabajos en altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Estado final corte 30/11/2024:

| Estado del Expediente | Departamento | Placa | Municipio | Indicador de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activo | Cauca | 19141 | Buenos Aires | 0,0148 |

Subcomponentes de Seguridad

| Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación | Condiciones de sostenimiento de mina y vias | Condiciones de transporte interno | Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera | Elementos de protección personal EPP | Plan de emergencia | Red eléctrica e iluminación | Señalización y demarcación | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | Sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Trabajos en altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Se dejan los mismos valores del subcomponente de seguridad en el estado inicial porque en esa fecha no hay reporte.

Anexos: 04 folios

Elaboró acta: John Jairo Collazos Pinzón

ANEXOS

(Anexar registro fotográfico, actas de capacitación, actas de asistencia, evidencias de visita y todo aquello que considere que puede aportar al cuerpo del informe)

Anexo 1. Acta de visita

CONSTANCIA DE VISITA - 19141.pdf

Anexo 2. Plan de mejoramiento

PLAN DE MEJORA - 19141.pdf

FOR. ACCION MEJORA 19141.pdf

Anexo 3. Informe de profesional experto (Si aplica) En un solo archivo debe estar el informe, plan de mejoramiento y acta de visita.

Anexo 4. Registro Fotográfico (Se debe colocar el link de la carpeta con el registro fotográfico)

REG.FOT.-19141

Anexo 5 Listados de asistencias

ASISTENCIA 1- 19141.pdf

ASISTENCIA 2 -19141.pdf

Anexo 6. Material pedagógico utilizado (Se debe colocar el link de la carpeta con el material pedagógico utilizado).

06. Material Pedagógico