INFORME DE ASISTENCIA TECNICA – SEGURIDAD MINERA

TITULO MINERO ARE-407

MINAS LA MARTHA

TITULAR JHON GILDER ROMERO – EDUAR ALBERTO ORDOÑES – PEREGRINO MARTINEZ - EDGAR GOMEZ

JOHN JAIRO COLLAZOS PINZÓN

CONTRATO GGC-0904-2024

GRUPO DE COORDINACIÓN PARA EL FOMENTO A LA MINERÍA SUSTENTABLE Y SEGURIDAD MINERA

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA

2024

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Visita de asistencia técnica para minas la Martha, Contrato Especial de Concesión No ARE-407

| DATOS DEL TIITULO MINERO Y/O EMPRESA Y/U OPERACIÓN MINERA |  |
| --- | --- |
| CIUDAD O MUNICIPIO | El Tambo |
| VEREDA | Las Lajas |
| FECHA | 27-12-2024 |
| NOMBRE DE LA MINA O UPM | La Martha |
| PLACA O TITULO | ARE-407 |
| MODALIDAD DE CONTRATO | Contrato Especial de Concesión |
| TITULAR MINERO | Jhon Gilder Romero y Otros |
| No DE VISITAS REALIZADAS (Se anexa acta de visita) | Primera visita 12 Octubre 2024 Segunda visita 14 Noviembre 2024 |

- REVISIÓN DE EXPEDIENTES

Se realizo revisión documental del estado actual del título minero donde se puede observar si hay cumplimiento de las normas y regulaciones mineras ante la Agencia Nacional de Minería dando cumplimiento al Decreto 1886 de 2015 y su modificación con el Decreto 944 de 2022 “Seguridad en las labores mineras subterráneas” Se proporciona detalles de los hallazgos y recomendaciones por parte de la ANM, para ser aplicados y subsanados por el titular minero:

Instrucciones Técnicas

- Implementar medio de comunicación al interior de la mina

- Continuar con el reforcé en el sostenimiento

- Continuar con las labores de mantenimiento de cunetas

- Continuar con las labores del protocolo del mantenimiento de ventiladores

- Continuar con el programa de inspección, mantenimiento y control del sostenimiento.

El Área de Reserva Especial ARE-407 paso a ser Contrato Especial de Concesión cuenta con las siguientes variables técnicas: Licencia Ambiental otorgada ante la Corporación Regional del Cauca CRC, con radicación para tramite de Licenciamiento Ambiental Temporal. Oficio SGA-456-2022 del 21 de enero de 2022. PTO en trámite de aprobación ante la Agencia Nacional de Minería A.N.M.

- DESCRIPCIÓN DE LA MINA Y LABORES MINERAS:

La actividad minera se desarrolla en bocaminas de un solo frente de explotación, con un solo nivel y con una profundidad no mayor a 80 m. Considerando las diferentes labores, se define el circuito de ventilación mediante Tiro Natural; no obstante, para garantizar la ventilación en algunas bocaminas, se implementa la ventilación mecánica  para garantizar el flujo de la corriente de aire en las diferentes labores, el sistema de ventilación se basa en la utilización de ventiladores principales y secundarios que se encuentran distribuidos a lo largo de la mina, proporcionado un flujo constante de aire fresco, además se realiza un control diario de la atmosfera minera por medio de mediciones con el multidetector MX6 Industrial scientific, el sistema de explotación se realiza por medio del método de avance en frente ciego, el arranque del mineral es por medio de martillo picador, el sistema de transporte interno en guías es por medio buguies de 60 kg de capacidad y el trasporte externo por medio de volquetas.

- MAPA DE LOCALIZACION DEL TITULO:

Fuente: (Agencia Nacional de Mineria, 2024)

- ESTADO Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

Realizado la revisión documental se puede determinar que el titulo minero cuenta con los documentos técnicos requeridos por la autoridad minera, SG-SST con un cumplimiento del 70%, según la autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, presentado a la ARL Positiva, cuenta con un Plan de Sostenimiento, Plan de Ventilación, Plan de Gestión Social, presentación de regalías y planos de labores e isométricos de ventilación actualizados y publicados.

- RIESGOS ENCONTRADOS Y SOCIALIZADOS AL TITULAR MINERO

En la visita de acompañamiento técnico al contrato especial de concesión No EC7-152 se describen las siguientes recomendaciones:

| ITEM | CONDICION O RIESGO ENCONTRADO | UBICACIÓN | CLASE DE RIESGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realizar Desabombe a lo largo del nivel único de explotación | Nivel Único Mina | Caída de roca, aplastamiento |
| 2 | Implementar tableros de gases, monitoreo diario de la atmosfera minera | Interno externo mina | Atmosferas contaminadas – Químico |
| 3 | Realizar mantenimiento de cunetas y desagües dentro de la mina | Nivel Único Mina | Biologico |
| 4 | Realizar mantenimiento continuo al sostenimiento de la mina | Nivel Único Mina | Caída de roca, aplastamiento, Derrumbe |
| 5 | Cumplir con la norma RETIE dentro de las instalaciones internas de la mina | Mina | Electrico |

- COMPROMISOS ADQUIRIDOS

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizar Desabombe a lo largo del nivel único de explotación. | INGENIERO | 13 -10-2024 | Registro Fotográfico |

Se anexa al presente informe el plan de mejoramiento estructurado y socializado al titular

- CAPACITACIONES REALIZADAS

Se realizo capacitación en Buenas Prácticas, Manipulación de Sustancias Explosivas y accesorios de voladura.

- ASESORIAS DE EXPERTOS (SI APLICA)

No se realizaron asesorías de expertos, queda pendiente por solicitud del titular minero llevar el experto en ventilación y Geotecnia (geomecánica de rocas)

- LOGROS Y/O AVANCES OBTENIDOS

Mejorar la seguridad minera en la mina brindándole la asesoría para identificar riesgos y peligros, recomendando medidas para mitigarlos o controlarlos, lo que puede reducir la frecuencia y gravedad de los accidentes. Como resultado un incremento en la productividad y una reducción de costos, siempre de la mano del cumplimiento de la normatividad legal vigente.

Estado inicial:

| Estado del Expediente | Departamento | Placa | Municipio | Indicador de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activo | Cauca | ARE-407 | Rosas | No Reporta |

Subcomponentes de Seguridad

| Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación | Condiciones de sostenimiento de mina y vías | Condiciones de transporte interno | Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera | Elementos de protección personal EPP | Plan de emergencia | Red eléctrica e iluminación | Señalización y demarcación | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | Sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Trabajos en altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Estado final corte 30/11/2024:

| Estado del Expediente | Departamento | Placa | Municipio | Indicador de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activo | Cauca | ARE-407 | Rosas | 0,5732 |

Subcomponentes de Seguridad

| Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación | Condiciones de sostenimiento de mina y vias | Condiciones de transporte interno | Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera | Elementos de protección personal EPP | Plan de emergencia | Red eléctrica e iluminación | Señalización y demarcación | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | Sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Trabajos en altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0.6 | 0,6 | 0 | 0,4666667 | 0,53333334 | 1 | 1 |

Se dejan los mismos valores del subcomponente de seguridad en estado inicial porque en esa fecha no hay reporte.

Anexos: 04 folios

Elaboró acta: John Jairo Collazos Pinzón

ANEXOS

(Anexar registro fotográfico, actas de capacitación, actas de asistencia, evidencias de visita y todo aquello que considere que puede aportar al cuerpo del informe)

Anexo 1. Acta de visita

CONSTANCIA DE VISITA ARE-407.pdf

Anexo 2. Plan de mejoramiento

PLAN DE MEJORA - ARE-407.pdf

ACCIONES DE MEJORA ARE-407.pdf

Anexo 3. Informe de profesional experto (Si aplica) En un solo archivo debe estar el informe, plan de mejoramiento y acta de visita.

Anexo 4. Registro Fotográfico (Se debe colocar el link de la carpeta con el registro fotográfico)

REG.FOT. ARE-407

Anexo 5 Listados de asistencias

1 ASISTENCIA ARE-407.pdf

2 ASISTENCIA - ARE - 407.pdf

Anexo 6. Material pedagógico utilizado (Se debe colocar el link de la carpeta con el material pedagógico utilizado).

06. Material Pedagógico