INFORME DE ASISTENCIA TECNICA – SEGURIDAD MINERA

TITULO MINERO EC7-152

MINA TRINIDAD

TITULAR OMAR JOEL MUÑOZ OROZCO, EDGAR FERNEY OROZCO, JOSE LIBARDO LLANTEN MONTENEGRO, JAIRO ALBERTO JARAMILLO ESPINOSA, GERMAN DARIO VELASCO ACHINTE

JOHN JAIRO COLLAZOS PINZÓN

CONTRATO GGC-0904-2024

GRUPO DE COORDINACIÓN PARA EL FOMENTO A LA MINERÍA SUSTENTABLE Y SEGURIDAD MINERA

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA

2024

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Visita de asistencia técnica para la mina Trinidad, Contrato de Concesión No EC7-152

| DATOS DEL TIITULO MINERO Y/O EMPRESA Y/U OPERACIÓN MINERA |  |
| --- | --- |
| CIUDAD O MUNICIPIO | El Tambo |
| VEREDA | Fondas |
| FECHA | 04-09-2024 |
| NOMBRE DE LA MINA O UPM | Trinidad |
| PLACA O TITULO | EC7-152 |
| MODALIDAD DE CONTRATO | Contrato de Concesión |
| TITULAR MINERO | Omar Joel Muñoz Orozco |
| No DE VISITAS REALIZADAS (Se anexa acta de visita) | Primera visita 04 Septiembre 2024 Segunda visita 16 Octubre 2024 |

- REVISIÓN DE EXPEDIENTES

Se realizo revisión documental del estado actual del título minero donde se puede observar si hay cumplimiento de las normas y regulaciones mineras ante la Agencia Nacional de Minería dando cumplimiento al Decreto 1886 de 2015 y su modificación con el Decreto 944 de 2022 “Seguridad en las labores mineras subterráneas” Se proporciona detalles de los hallazgos y recomendaciones por parte de la ANM, para ser aplicados y subsanados por el titular minero:

Instrucciones Técnicas

- Ventilar el frente de explotación en cada turno de trabajo.

- Realizar mediciones de gases continuo durante el turno nivel 1

Se informa al área jurídica con respecto a las instrucciones técnicas impartidas mediante Informe de Visita de Fiscalización Integral PARC No. 298 del 11 de diciembre de 2023 y requeridas mediante AUTO PARC No. 1054 del 26 de diciembre de 2024 para la BOCAMINA TRINIDAD, referente a: ¨ Continuar con el monitoreo de las condiciones atmosféricas de la mina, registro en sus respectivos tableros de control, bitácora en superficie con la respectiva hora, fecha y firma del supervisor¨¨, ¨Continuar con la capacitación al personal de mina en temas relacionados con seguridad e higiene minera en las labores subterráneas, procedimientos de trabajo seguro y Plan de Emergencias¨ y ¨Continuar con la actualización, socialización e implementación del SG-SST y sus documentos complementario.¨, se dan por CUMPLIDAS.

- DESCRIPCIÓN DE LA MINA Y LABORES MINERAS:

Mina Trinidad tiene un acceso por un inclinado de 60 metros permite conectar cinco (5) niveles, dentro de las fases de preparación y desarrollo. El estudio geomecánica de la roca permite la construcción de cámaras que se mantienen mediante sostenimiento natural. Se construyen tambores que permiten definir paneles de explotación (pilares). La mina cuenta con una profundidad de 120 metros la conexión entre niveles es por medio de tambores paralelos, el Sistema de ventilación se basa en la utilización de ventiladores principales y secundarios que se encuentran distribuidos a lo largo de la mina, proporcionado un flujo constante de aire fresco, además se realiza un control diario de la atmosfera minera por medio de mediciones con el multidetector Harwest E6000, el sistema de explotación se realiza por medio del método de tambores paralelos y sub niveles de explotación, el arranque del mineral es por medio de perforación y voladura con una malla promedio de 18 a 24 barrenos por voladura con una longitud de 1,20 metros, efectivo 1 metro de avance, el sistema de transporte interno en labores verticales  en skip de capacidad de 350 kg en guías (principales y niveles inferiores)   por medio buguies de 60 kg de capacidad y el trasporte externo por medio de volquetas

- MAPA DE LOCALIZACION DEL TITULO:

Fuente: (Agencia Nacional de Mineria, 2024)

- ESTADO Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

Realizado la revisión documental se puede determinar que el titulo minero cuenta con los documentos técnicos requeridos por la autoridad minera, SG-SST con un cumplimiento del 100%, según la autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, presentado a la ARL Positiva, cuenta con un Plan de Sostenimiento, Plan de Ventilación, Plan de Gestión Social, presentación de regalías y planos de labores e isométricos de ventilación actualizados y publicados.

- RIESGOS ENCONTRADOS Y SOCIALIZADOS AL TITULAR MINERO

En la visita de acompañamiento técnico al contrato de concesión No EC7-152 se describen las siguientes recomendaciones:

| ITEM | CONDICION O RIESGO ENCONTRADO | UBICACIÓN | CLASE DE RIESGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soldar escalón de la escalera | Comunicación Nivel 1 – Nivel 2 | Caída a diferente nivel |
| 2 | Realizar desabombe en los frentes de explotación, una vez se realicen voladuras antes de ingresar el personal operativo de la mina. | Frentes de Explotación cada nivel | Caída de roca, aplastamiento |
| 3 | Mejorar las conexiones eléctricas con cable encauchetado | Nivele 5 | Eléctrico- electrocución |
| 4 | Comunicar el tambor de ventilación | Nivel 5 con el Nivel 6 | Atmosferas contaminadas – químico |
| 5 | Ubicación del punto de encuentro | Superficie | Riesgos de Seguridad |
| 6 | Colocar cinta reflectiva en los uniformes del personal operativo en mina. | Mina | Riesgos de Seguridad |

- COMPROMISOS ADQUIRIDOS

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Colocar cinta reflectiva en los uniformes del personal operativo en mina. | SG-SST | 20 -10-2024 | Registro Fotográfico |

Se anexa al presente informe el plan de mejoramiento estructurado y socializado al titular

- CAPACITACIONES REALIZADAS

Se realizo capacitación en manipulación de sustancias explosivas y simulacros de emergencia con el personal operativo de la mina.

- ASESORIAS DE EXPERTOS (SI APLICA)

No se realizaron asesorías de expertos, queda pendiente por solicitud del titular minero llevar el experto en ventilación y Geotecnia (geomecánica de rocas)

- LOGROS Y/O AVANCES OBTENIDOS

Mejorar la seguridad minera en la mina brindándole la asesoría para identificar riesgos y peligros, recomendando medidas para mitigarlos o controlarlos, lo que puede reducir la frecuencia y gravedad de los accidentes. Como resultado un incremento en la productividad y una reducción de costos, siempre de la mano del cumplimiento de la normatividad legal vigente.

Estado inicial:

| Estado del Expediente | Departamento | Placa | Municipio | Indicador de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activo | Cauca | EC7-152 | Tambo | 0,8600 |

Subcomponentes de Seguridad

| Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación | Condiciones de sostenimiento de mina y vías | Condiciones de transporte interno | Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera | Elementos de protección personal EPP | Plan de emergencia | Red eléctrica e iluminación | Señalización y demarcación | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | Sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Trabajos en altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,7429 | 0,9333 | 0,8182 | 0,9333 | 0,9636 | 0,9167 | 0,925 | 0,687 | 0,9733 | 1 | 1 |

Estado final corte 30/11/2024:

| Estado del Expediente | Departamento | Placa | Municipio | Indicador de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activo | Cauca | EC7-152 | Tambo | 0,8600 |

Subcomponentes de Seguridad

| Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación | Condiciones de sostenimiento de mina y vias | Condiciones de transporte interno | Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera | Elementos de protección personal EPP | Plan de emergencia | Red eléctrica e iluminación | Señalización y demarcación | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | Sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Trabajos en altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,7429 | 0,9333 | 0,8182 | 0,9333 | 0,9636 | 0,9167 | 0,925 | 0,687 | 0,9733 | 1 | 1 |

Se dejan los mismos valores del subcomponente de seguridad porque a la fecha final de corte 30/11/2024 no se tiene información.

Anexos: 04 folios

Elaboró acta: John Jairo Collazos Pinzón

ANEXOS

(Anexar registro fotográfico, actas de capacitación, actas de asistencia, evidencias de visita y todo aquello que considere que puede aportar al cuerpo del informe)

Anexo 1. Acta de visita

CONSTANCIA VISITA EC7-152.pdf

Anexo 2. Plan de mejoramiento

PLAN DE MEJORA - EC7-152.pdf

FOR. ACCIONES DE MEJORA EC7-152.pdf

Anexo 3. Informe de profesional experto (Si aplica) En un solo archivo debe estar el informe, plan de mejoramiento y acta de visita.

Anexo 4. Registro Fotográfico (Se debe colocar el link de la carpeta con el registro fotográfico)

REG. FOT . EC7-152

Anexo 5 Listados de asistencias

ASISTENCIA 1 - EC7-152.pdf

ASISTENCIA 2 EC7-152.pdf

Anexo 6. Material pedagógico utilizado (Se debe colocar el link de la carpeta con el material pedagógico utilizado).

06. Material Pedagógico