INFORME DE ASISTENCIA TECNICA – SEGURIDAD MINERA

TITULO MINERO FLN-093

MINA EL DESQUITE

TITULAR MIGUEL ANTONIO CARABALI – SOCIEDAD MINERA EL DESQUITE S.A.S.

JOHN JAIRO COLLAZOS PINZÓN

CONTRATO GGC-0904-2024

GRUPO DE COORDINACIÓN PARA EL FOMENTO A LA MINERÍA SUSTENTABLE Y SEGURIDAD MINERA

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA

2024

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Visita de asistencia técnica para la mina El Desquite, Contrato de Concesión No FLN-093

| DATOS DEL TIITULO MINERO Y/O EMPRESA Y/U OPERACIÓN MINERA |  |
| --- | --- |
| CIUDAD O MUNICIPIO | Suarez |
| VEREDA | Marabelez |
| FECHA | 26-12-2024 |
| NOMBRE DE LA MINA O UPM | El Desquite |
| PLACA O TITULO | FLN-093 |
| MODALIDAD DE CONTRATO | Contrato de Concesión No FLN-093 |
| TITULAR MINERO | Miguel Antonio Carabali – Sociedad Minera el Desquite S.A.S. |
| No DE VISITAS REALIZADAS (Se anexa acta de visita) | Primera visita 12 Agosto 2024 Segunda visita 10 Septiembre 2024 |

- REVISIÓN DE EXPEDIENTES

Se realizo revisión documental del estado actual del título minero donde se puede observar si hay cumplimiento de las normas y regulaciones mineras ante la Agencia Nacional de Minería dando cumplimiento al Decreto 1886 de 2015 y su modificación con el Decreto 944 de 2022 “Seguridad en las labores mineras subterráneas” Se proporciona detalles de los hallazgos y recomendaciones por parte de la ANM, para ser aplicados y subsanados por el titular minero:

Instrucciones Técnicas

- Realizar aforos de ventilación e instalar tableros de aforos – Frente pasador.

- Continuar con el avance del tambor de ventilación – Frente pasador.

- Instalar señalización preventiva en el punto de descargue e instalar malla de seguridad para evitar caída del personal a la tecla – Frente nivel principal.

- Instalar escalera para el Ascenso y Descenso en la labor Veta 2 Cruzada (Clavada)

- Instalar ventilador en la labor a Veta 2 Cruzada (Clavada)

- Implementar formatos para el control de producción en Bocamina y en la planta de beneficio.

Requerir a los titulares del contrato de concesión No. FLN-093, el cumplimiento INMEDIATO de las instrucciones técnicas, impartidas en el Auto PARC No. 86 del 14 de marzo de 2023 notificado por estado No. 32 del 16 de marzo de 2023, el cual acogió el Informe de Fiscalización Integral PARC No. 013 del 28 de febrero de 2023. Lo cual será verificado en próxima visita.

- DESCRIPCIÓN DE LA MINA Y LABORES MINERAS:

La Mina El Desquite, se desarrolla mediante una guía a nivel y Inclinado de acceso de personal, un inclinado de transporte de mineral que conecta el nivel inferior, un tambor a superficie, labores que permiten la comunicación con 2 niveles, definiendo 2 frentes activos y 1 frente inactivo conectados por guías y sobreguías. Considerando las diferentes labores, se define el circuito de ventilación mediante Tiro Natural; no obstante, para garantizar la ventilación en los niveles inferiores y considerando que la ventilación por Tiro Natural no suple eficazmente los requerimientos de aire necesarios, se implementa la ventilación mecánica con dos ventiladores con motor de capacidad de 2 HP, para garantizar el flujo de la corriente de aire en las diferentes labores. La Ventilación por Tiro Natural se produce por diferencia de cota o nivel entre las excavaciones de entrada y salida de aire, que origina el flujo de aire debido al cambio de presión, se esta avanzando en sacar un tambor a superficie para mejorar las condiciones de la atmosfera minera. cuenta con tableros para el registro de gases al interior de la mina para realizar un control diario de la atmosfera minera por medio de mediciones con el multidetector MX6 Industrial Scientific, el sistema de explotación se realiza por medio del método de ensanche de tambores paralelos, diagonales  y clavadas, El arranque de mineral se realiza por perforación y voladura en los frentes y tambores con una malla promedio de 18 a 28 barrenos por voladura con una longitud de 1,20 metros, efectivo 1 metro de avance, el sistema de transporte interno en labores verticales  en skip de capacidad de 500 kg en inclinado principal, en las guías vagonetas de capacidad de 200 kilos y el trasporte externo por medio de volquetas.

- MAPA DE LOCALIZACION DEL TITULO:

Fuente: (Agencia Nacional de Mineria, 2024)

4.  ESTADO Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

Realizado la revisión documental se puede determinar que el titulo minero cuenta parcialmente con la totalidad de los documentos técnicos requeridos por la autoridad minera, SG-SST con un cumplimiento del 90%, según la autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, presentado a la ARL Positiva, cuenta con un Plan de Sostenimiento, Plan de Ventilación, PTS, Plan de Gestión Social, presentación de regalías y planos de labores e isométricos de ventilación actualizados y publicados.

5.  RIESGOS ENCONTRADOS Y SOCIALIZADOS AL TITULAR MINERO

En la visita de acompañamiento técnico al Contrato de Concesión No FLN-093, se describen las siguientes recomendaciones:

| ITEM | CONDICION O RIESGO ENCONTRADO | UBICACIÓN | CLASE DE RIESGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realizar Aforos de Ventilación y llenar los tableros. | Niveles Mina | Seguridad |
| 2 | Realizar Control Diario de la atmosfera minera – tablero de gases. | Mina | Riesgos de Ruido, vibraciones, proyecciones, caídas, eléctricos. |
| 3 | Instalar señalización preventiva, informativa y de seguridad. | Nivel 3 - Malacate | Eléctrico |
| 4 | Instalar ventilación mecanizada al frente de explotación | Mina | Biológico, Inundaciones |
| 5 | Instalar cuerda con nudos, en las escaleras de comunicación – niveles. | Guías ABS 80 | Atropellamiento, colisión, golpes |

6.  COMPROMISOS ADQUIRIDOS

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalar señalización preventiva, informativa y de seguridad. | SST | 15 -08-2024 | Registro Fotográfico |

Se anexa al presente informe el plan de mejoramiento estructurado y socializado al titular

7.  CAPACITACIONES REALIZADAS

Se realizo capacitación en manipulación de sustancias explosivas y almacenamiento de explosivos y accesorios de voladura, Buenas prácticas mineras.

8.   ASESORIAS DE EXPERTOS (SI APLICA)

No se realizaron asesorías de expertos, queda pendiente por solicitud del titular minero llevar el experto en ventilación, Sostenimiento, Geotecnia (geomecánica de rocas)

9.   LOGROS Y/O AVANCES OBTENIDOS

Mejorar la seguridad minera en la mina brindándole la asesoría para identificar riesgos y peligros, recomendando medidas para mitigarlos o controlarlos, lo que puede reducir la frecuencia y gravedad de los accidentes. Como resultado un incremento en la productividad y una reducción de costos, siempre de la mano del cumplimiento de la normatividad legal vigente. Se capacita en el uso de sustancias explosivas con los nuevos accesorios de voladura que suministra INDUMIL.

Estado inicial:

| Estado del Expediente | Departamento | Placa | Municipio | Indicador de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activo | Cauca | FLN-093 | Suarez | 0,6815 |

Subcomponentes de Seguridad

| Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación | Condiciones de sostenimiento de mina y vías | Condiciones de transporte interno | Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera | Elementos de protección personal EPP | Plan de emergencia | Red eléctrica e iluminación | Señalización y demarcación | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | Sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Trabajos en altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,619 | 0,5 | 0,2727 | 0,7037 | 0,9697 | 0,7222 | 1 | 0,5507 | 1 | 1 | 0,6667 |

Estado final corte 30/11/2024:

| Estado del Expediente | Departamento | Placa | Municipio | Indicador de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activo | Cauca | FLN-093 | Suarez | 0,0370 |

Subcomponentes de Seguridad

| Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación | Condiciones de sostenimiento de mina y vias | Condiciones de transporte interno | Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera | Elementos de protección personal EPP | Plan de emergencia | Red eléctrica e iluminación | Señalización y demarcación | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | Sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Trabajos en altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Se dejan los valores en cero OE01_NC_EstadoTitulo_Evolucion_Accidentalidad_DTIA_20241208 del subcomponente de seguridad en el estado Estado final corte 30/11/2024:l porque en esta fecha no hay reporte.

Anexos: 04 folios

Elaboró acta: John Jairo Collazos Pinzón

ANEXOS

(Anexar registro fotográfico, actas de capacitación, actas de asistencia, evidencias de visita y todo aquello que considere que puede aportar al cuerpo del informe)

Anexo 1. Acta de visita

CONSTANCIA VISITA FLN-093.pdf

Anexo 2. Plan de mejoramiento

PLAN DE MEJORA - FLN-093.pdf

FOR. ACCION MEJORA FLN-093.pdf

Anexo 3. Informe de profesional experto (Si aplica) En un solo archivo debe estar el informe, plan de mejoramiento y acta de visita.

Anexo 4. Registro Fotográfico (Se debe colocar el link de la carpeta con el registro fotográfico)

REG.FOT. FLN-093

Anexo 5 Listados de asistencias

1 ASISTENCIA TECNICA - FLN-093.pdf

2 ASISTENCIA TECNICA FLN-093.pdf

Anexo 6. Material pedagógico utilizado (Se debe colocar el link de la carpeta con el material pedagógico utilizado).

06. Material Pedagógico