INFORME DE ASISTENCIA TECNICA – SEGURIDAD MINERA

TITULO MINERO IIS-15111

MINA COR_AVANCEMOS

TITULAR JORGE ELIECER VALENCIA RUIZ

JOHN JAIRO COLLAZOS PINZÓN

CONTRATO GGC-0904-2024

GRUPO DE COORDINACIÓN PARA EL FOMENTO A LA MINERÍA SUSTENTABLE Y SEGURIDAD MINERA

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA

2024

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Visita de asistencia técnica para la mina Cor_Avancemos, Contrato de Concesión No IIS-15111

| DATOS DEL TIITULO MINERO Y/O EMPRESA Y/U OPERACIÓN MINERA |  |
| --- | --- |
| CIUDAD O MUNICIPIO | La Sierra |
| VEREDA | El Guavito |
| FECHA | 26-12-2024 |
| NOMBRE DE LA MINA O UPM | Cor_Avancemos |
| PLACA O TITULO | IIS-15111 |
| MODALIDAD DE CONTRATO | Contrato de Concesión No IIS-15111 |
| TITULAR MINERO | Jorge Eliecer Valencia Ruiz |
| No DE VISITAS REALIZADAS (Se anexa acta de visita) | Primera visita 06 Noviembre 2024 Segunda visita 23 Noviembre 2024 |

- REVISIÓN DE EXPEDIENTES

Se realizo revisión documental del estado actual del título minero donde se puede observar si hay cumplimiento de las normas y regulaciones mineras ante la Agencia Nacional de Minería dando cumplimiento al Decreto 1886 de 2015 y su modificación con el Decreto 944 de 2022 “Seguridad en las labores mineras subterráneas” Se proporciona detalles de los hallazgos y recomendaciones por parte de la ANM, para ser aplicados y subsanados por el titular minero:

Instrucciones Técnicas

- Realizar e implementar plan de sostenimiento apenas se reinicien labores subterráneas.

- Realizar e implementar plan de ventilación apenas se reinicien labores subterráneas.

- Contar con equipos auto rescatadores cuando se reinicien labores subterráneas.

- Contar con equipo medidor de gases para cuando se inicien trabajos subterráneos.

Se informa al área jurídica que se da por CUMPLIDO el numeral 1 de las recomendaciones, se da por CUMPLIDO los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 y 11 de las instrucciones técnicas y se da con CUMPLIMIENTO PARCIAL los numerales 6 y 7 de las instrucciones técnicas realizadas en el numeral 8.1 del Informe de Visita de Fiscalización Integral PARC No. 25 del 23 de marzo de 2023, acogido mediante AUTO PARC-151 del 11 de abril de 2023, notificado por estado PARC No. 44 del 13 de abril de 2023, conforme lo expuesto en el numeral 4 del presente informe de visita.

- DESCRIPCIÓN DE LA MINA Y LABORES MINERAS:

La Mina Cor_Avancemos, se desarrolla mediante avance a nivel con cien metros en guía y un Inclinado en construcción de 25 metros, labores que permitirán la comunicación con 2 nivel, un frente activo. Considerando las diferentes labores, se define el circuito de ventilación mediante Tiro Natural; no obstante, para garantizar la ventilación y considerando que la ventilación por Tiro Natural no suple eficazmente los requerimientos de aire necesarios, se implementa la ventilación mecánica con un ventilador con motor de capacidad de 2 HP, para garantizar el flujo de la corriente de aire en las diferentes labores. Otro factor que influye es la diferencia de temperaturas entre el exterior e interior de la Mina, lo que genera pesos específicos diferentes de aire, faltan tableros para el registro de gases al interior de la mina para realizar un control diario de la atmosfera minera por medio de mediciones con el multidetector MSA, el sistema de explotación se realiza por medio del método de diagonales  y clavadas, El arranque de mineral se realiza por martillo picador en los frentes y tambores, se va a necesitar utilización de explosivos por la calidad de la roca, se realizara una malla promedio de 18 a 22 barrenos por voladura con una longitud de 1,20 metros, efectivo 1 metro de avance, el sistema de transporte interno en labores verticales  en tarro de capacidad de 150 kg en inclinado de avance, en la guía principal en buguies de capacidad de 60 kilos y el trasporte externo por medio de volquetas.

- MAPA DE LOCALIZACION DEL TITULO:

Fuente: (Agencia Nacional de Mineria, 2024)

4.   ESTADO Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

Realizado la revisión documental se puede determinar que el titulo minero cuenta parcialmente con la totalidad de los documentos técnicos requeridos por la autoridad minera, tiene el documento del SG-SST, pero no la implementación, realiza los pagos del sistema de seguridad social con riesgo 5, se encuentra en construcción el Plan de Sostenimiento, y el plan de Plan de Ventilación, tiene 5 PTS, Plan de Gestión Social, presentación de regalías y los planos de labores e isométricos de ventilación no se encuentran actualizados.

5.   RIESGOS ENCONTRADOS Y SOCIALIZADOS AL TITULAR MINERO

En la visita de acompañamiento técnico al Contrato de Concesión No IIS-15111 se describen las siguientes recomendaciones:

| ITEM | CONDICION O RIESGO ENCONTRADO | UBICACIÓN | CLASE DE RIESGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tablero externo e interno de gases y aforos | Nivel - Inclinado | Gases, físicos, incendios, explosiones |
| 2 | Elaborar plano de labores e isométricos de ventilación – publicarlos | Bocamina | Riesgos de Seguridad |
| 3 | Realizar aforos de ventilación | Nivel - Inclinado | Gases, físicos, incendios, explosiones. |
| 4 | Utilizar uniformes con cinta reflectiva. y EPP´s | Mina | Riesgos de Seguridad |
| 5 | Implementar el formato de ingreso y salida de personal. | Bocamina | Riesgos de Seguridad |
| 6 | Realizar Desabombe en las labores de la mina | Inclinado - Avance | Caída de Rocas Atrapamiento |
| 7 | Cambiar conexiones eléctricas, utilizar cable encauchetado cumpliendo con la norma Retie. | Nivel - Inclinado | Riesgo electrico |

6.   COMPROMISOS ADQUIRIDOS

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilizar uniformes con cinta reflectiva. y EPP´s | SG-SST | 15 -11-2024 | Registro Fotográfico |

Se anexa al presente informe el plan de mejoramiento estructurado y socializado al titular

7.   CAPACITACIONES REALIZADAS

Se realizo capacitación en manipulación de sustancias explosivas y almacenamiento de explosivos y accesorios de voladura, Buenas prácticas mineras.

8.   ASESORIAS DE EXPERTOS (SI APLICA)

No se realizaron asesorías de expertos, queda pendiente por solicitud del titular minero llevar el experto en ventilación y Geotecnia (geomecánica de rocas)

9.   LOGROS Y/O AVANCES OBTENIDOS

Mejorar la seguridad minera en la mina brindándole la asesoría para identificar riesgos y peligros, recomendando medidas para mitigarlos o controlarlos, lo que puede reducir la frecuencia y gravedad de los accidentes. Como resultado un incremento en la productividad y una reducción de costos, siempre de la mano del cumplimiento de la normatividad legal vigente. Se capacita en el uso de sustancias explosivas con los nuevos accesorios de voladura que suministra INDUMIL.

Estado inicial:

| Estado del Expediente | Departamento | Placa | Municipio | Indicador de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activo | Cauca | IIS-15111 | La Sierra | 0,7805 |

Subcomponentes de Seguridad

| Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación | Condiciones de sostenimiento de mina y vías | Condiciones de transporte interno | Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera | Elementos de protección personal EPP | Plan de emergencia | Red eléctrica e iluminación | Señalización y demarcación | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | Sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Trabajos en altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0 | 0,6 | 0,8667 | 1 | 1 |

Estado final corte 30/11/2024:

| Estado del Expediente | Departamento | Placa | Municipio | Indicador de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activo | Cauca | IIS-15111 | La Sierra | 0,7805 |

Subcomponentes de Seguridad

| Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación | Condiciones de sostenimiento de mina y vias | Condiciones de transporte interno | Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera | Elementos de protección personal EPP | Plan de emergencia | Red eléctrica e iluminación | Señalización y demarcación | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | Sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Trabajos en altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0 | 0,6 | 0,8667 | 1 | 1 |

Se dejan los mismos valores del subcomponente de seguridad porque a la fecha final de corte 30/11/2024 no se tiene información, en el listado de evolución de accidentalidad.

Anexos: 04 folios

Elaboró acta: John Jairo Collazos Pinzón

ANEXOS

(Anexar registro fotográfico, actas de capacitación, actas de asistencia, evidencias de visita y todo aquello que considere que puede aportar al cuerpo del informe)

Anexo 1. Acta de visita

CONSTANCIA VISITA. IIS-15111.pdf

Anexo 2. Plan de mejoramiento

PLAN DE MEJORA- IIS-15111.pdf

FOR. ACCION MEJORA . IIS-15111.pdf

Anexo 3. Informe de profesional experto (Si aplica) En un solo archivo debe estar el informe, plan de mejoramiento y acta de visita.

Anexo 4. Registro Fotográfico (Se debe colocar el link de la carpeta con el registro fotográfico)

REG.FOT. IIS-15111

Anexo 5 Listados de asistencias

1 VISITA IIS-15111.pdf

2 VISITA IIS-15111.pdf

Anexo 6. Material pedagógico utilizado (Se debe colocar el link de la carpeta con el material pedagógico utilizado).

06. Material Pedagógico