INFORME DE ASISTENCIA TECNICA – SEGURIDAD MINERA

TITULO MINERO LH2-11461

MINA EL RETORNO

TITULAR JESÚS ARLES MARTÍNEZ SANTAMARÍA

JOHN JAIRO COLLAZOS PINZÓN

CONTRATO GGC-0904-2024

GRUPO DE COORDINACIÓN PARA EL FOMENTO A LA MINERÍA SUSTENTABLE Y SEGURIDAD MINERA

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA

2024

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Visita de asistencia técnica para la mina El Retorno, Contrato de Concesión No LH2-11461

| DATOS DEL TIITULO MINERO Y/O EMPRESA Y/U OPERACIÓN MINERA |  |
| --- | --- |
| CIUDAD O MUNICIPIO | Popayán |
| VEREDA | La Tetilla – San Rafael |
| FECHA | 26-12-2024 |
| NOMBRE DE LA MINA O UPM | El Retorno |
| PLACA O TITULO | LH2-11461 |
| MODALIDAD DE CONTRATO | Contrato de Concesión No LH2-11461 |
| TITULAR MINERO | Jesús Arles Martínez Santamaría |
| No DE VISITAS REALIZADAS (Se anexa acta de visita) | Primera visita 07 Noviembre 2024 Segunda visita 28 Noviembre 2024 |

- REVISIÓN DE EXPEDIENTES

Se realizo revisión documental del estado actual del título minero donde se puede observar si hay cumplimiento de las normas y regulaciones mineras ante la Agencia Nacional de Minería dando cumplimiento al Decreto 1886 de 2015 y su modificación con el Decreto 944 de 2022 “Seguridad en las labores mineras subterráneas” Se proporciona detalles de los hallazgos y recomendaciones por parte de la ANM, para ser aplicados y subsanados por el titular minero, cumplimiento de las instrucciones técnicas establecidas en el numeral 7.1 y 11.10 del Informe de Visita de Fiscalización Integral PARC No. 165 del 23 de agosto de 2024 a la MINA EL RETORNO, referentes a:

Instrucciones Técnicas

- Actualizar plano de riesgos

- Capacitar a todo el personal que realiza labores subterráneas en trabajo seguro en alturas.

- Implementar registro de inspecciones de los equipos para trabajos en alturas.

- Implementar procedimiento para trabajo seguro en alturas

- Implementar sistema de registro de ruido y vibraciones en la maquinaria y equipos

- Implementar plan de transporte

- Continuar con la implementación de la brigada de emergencia

- Conformar brigada contra incendios

- Implementar plan de mantenimiento en las vías de ventilación y ventiladores

- Diseñar e implementar isométrico de ventilación

- Implementar programa de inspección y mantenimiento del plan de sostenimiento

INFORMAR al titular del Contrato de Concesión No. LH2-11461 que mediante Auto PAR CALI No. 885 del 13 de diciembre de 2023 notificado por estado No. 168 del 15 de diciembre de 2023, se requirió el cumplimiento de las instrucciones técnicas, impartidas en el numeral 7.1 del Informe de Visita de Fiscalización Integral 282 del 05 de diciembre de 2023, que serán verificados en la próxima visita de fiscalización, de acuerdo con lo concluido en el numeral 3.4 del Concepto Técnico PARC No. 153 del 07 de febrero de 2024.

- DESCRIPCIÓN DE LA MINA Y LABORES MINERAS:

Mina El Retorno, se adelantan labores de desarrollo, avanzándose el frente principal (Clavada) y un nivel denominado Norte y otro Sur, se evidencio el desarrollo de labores de adecuación y mantenimiento en las plataformas de la clavada principal para garantizar el sostenimiento en las labores mineras y la seguridad del personal que realiza labores mineras subterráneas, se evidencia la intervención y el desarrollo de labores de mantenimiento adecuación y remplazo de las plataformas adecuación de la zona de acceso del personal y evacuación del material, se evidencia el remplazo de las redes eléctricas, se define el circuito de ventilación mediante Tiro Natural; no obstante, para garantizar la ventilación en el frente ciego de la clavada y considerando que la ventilación por Tiro Natural no suple eficazmente los requerimientos de aire necesarios, se implementa la ventilación mecánica con un ventilador con motor de capacidad de 2 HP, para garantizar el flujo de la corriente de aire en las diferentes labores. La Ventilación por Tiro Natural se produce por diferencia de cota o nivel entre las excavaciones de entrada y salida de aire, que origina el flujo de aire debido al cambio de presión. Otro factor que influye es la diferencia de temperaturas entre el exterior e interior de la Mina, lo que genera pesos específicos diferentes de aire, cuenta con tableros para el registro de gases al interior de la mina para realizar un control diario de la atmosfera minera por medio de mediciones con el Harwest E6000, el sistema de explotación no se encuentra definido avance en clavada, El arranque de mineral se realiza por perforación y voladura en los frentes con una malla promedio de 18 a 24 barrenos por voladura con una longitud de 1,20 metros, efectivo 1 metro de avance, el sistema de transporte interno en labores verticales  en tarros de capacidad de 80 kg en la clavada principal y el trasporte externo por medio de volquetas.

- MAPA DE LOCALIZACION DEL TITULO:

Fuente: (Agencia Nacional de Mineria, 2024)

4.  ESTADO Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

Realizado la revisión documental se puede determinar que el titulo minero cuenta parcialmente con la totalidad de los documentos técnicos requeridos por la autoridad minera, SG-SST con un cumplimiento del 70%, según la autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, presentado a la ARL Positiva, cuenta con un Plan de Sostenimiento en modificación, Plan de Ventilación en implementación, PTS, Plan de Gestión Social, presentación de regalías y planos de labores e isométricos de ventilación actualizados y publicados.

5.  RIESGOS ENCONTRADOS Y SOCIALIZADOS AL TITULAR MINERO

En la visita de acompañamiento técnico al Contrato de Concesión No LH2-11461 se describen las siguientes recomendaciones:

| ITEM | CONDICION O RIESGO ENCONTRADO | UBICACIÓN | CLASE DE RIESGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar ventilación mecánica auxiliar | Clavada - Frentes | Riesgos Gases - Explosiones. |
| 2 | Cumplir con la norma Retie dentro de la mina. | Clavada - Frentes | Eléctrico |
| 3 | Actualizar Planos de Labores e Isométricos de ventilación – Publicarlos | Mina | Riesgos de Seguridad |
| 4 | Abcisar la mina y colocar señalización informática, preventiva y de seguridad | Mina | Riesgos Gases – Explosiones, eléctricos, caídas de roca |
| 5 | Implementar manila de Seguridad con nudos en los inclinados | Clavada - Frente | Caída a diferente nivel |

6.  COMPROMISOS ADQUIRIDOS

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Abcisar la mina y colocar señalización informática, preventiva y de seguridad | SST | 15 -11-2024 | Registro Fotográfico |

Se anexa al presente informe el plan de mejoramiento estructurado y socializado al titular

7.  CAPACITACIONES REALIZADAS

Se realizo capacitación en manipulación de sustancias explosivas y almacenamiento de explosivos y accesorios de voladura, Manejo y uso Auto rescatador, Buenas prácticas mineras.

8.   ASESORIAS DE EXPERTOS (SI APLICA)

No se realizaron asesorías de expertos, queda pendiente por solicitud del titular minero llevar el experto en ventilación, Sostenimiento, Geotecnia (geomecánica de rocas)

9.   LOGROS Y/O AVANCES OBTENIDOS

Mejorar la seguridad minera en la mina brindándole la asesoría para identificar riesgos y peligros, recomendando medidas para mitigarlos o controlarlos, lo que puede reducir la frecuencia y gravedad de los accidentes. Como resultado un incremento en la productividad y una reducción de costos, siempre de la mano del cumplimiento de la normatividad legal vigente. Se capacita en el uso de sustancias explosivas con los nuevos accesorios de voladura que suministra INDUMIL.

Estado inicial:

| Estado del Expediente | Departamento | Placa | Municipio | Indicador de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activo | Cauca | LH2-11461 | Popayán | No Reporta |

Subcomponentes de Seguridad

| Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación | Condiciones de sostenimiento de mina y vías | Condiciones de transporte interno | Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera | Elementos de protección personal EPP | Plan de emergencia | Red eléctrica e iluminación | Señalización y demarcación | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | Sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Trabajos en altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Estado final corte 30/11/2024:

| Estado del Expediente | Departamento | Placa | Municipio | Indicador de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activo | Cauca | LH2-11461 | Popayán | No Reporta |

Subcomponentes de Seguridad

| Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación | Condiciones de sostenimiento de mina y vias | Condiciones de transporte interno | Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera | Elementos de protección personal EPP | Plan de emergencia | Red eléctrica e iluminación | Señalización y demarcación | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | Sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Trabajos en altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

No Reporta NC_EstadoTitulo_Evolucion_Accidentalidad_DTIA

Anexos: 04 folios

Elaboró acta: John Jairo Collazos Pinzón

ANEXOS

(Anexar registro fotográfico, actas de capacitación, actas de asistencia, evidencias de visita y todo aquello que considere que puede aportar al cuerpo del informe)

Anexo 1. Acta de visita

CONSTANCIA DE VISITA LH2-11461.pdf

Anexo 2. Plan de mejoramiento

PLAN DE MEJORA - LH2-11461.pdf

FOR. ACCION MEJORA LH2-11461.pdf

Anexo 3. Informe de profesional experto (Si aplica) En un solo archivo debe estar el informe, plan de mejoramiento y acta de visita.

Anexo 4. Registro Fotográfico (Se debe colocar el link de la carpeta con el registro fotográfico)

REG.FOT. LH2-11461

Anexo 5 Listados de asistencias

1 VISITA LH2-11461.pdf

2 VISITA LH2-11461.pdf

Anexo 6. Material pedagógico utilizado (Se debe colocar el link de la carpeta con el material pedagógico utilizado).

06. Material Pedagógico