INFORME DE ASISTENCIA TECNICA – SEGURIDAD MINERA

TITULO MINERO NII-14171

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES

TITULARES EDIER AUSECHA DOMINGUEZ, NANCY CALVO ANACONA

JOHN JAIRO COLLAZOS PINZÓN

CONTRATO GGC-0904-2024

GRUPO DE COORDINACIÓN PARA EL FOMENTO A LA MINERÍA SUSTENTABLE Y SEGURIDAD MINERA

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA

2024

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Visita de asistencia técnica para Distribuidora de Materiales, Contrato de Concesión No NII-14171

| DATOS DEL TIITULO MINERO Y/O EMPRESA Y/U OPERACIÓN MINERA |  |
| --- | --- |
| CIUDAD O MUNICIPIO | La Sierra |
| VEREDA | El Jigual |
| FECHA | 26-12-2024 |
| NOMBRE DE LA MINA O UPM | Distribuidora de Materiales |
| PLACA O TITULO | NII-14171 |
| MODALIDAD DE CONTRATO | Contrato de Concesión |
| TITULAR MINERO | Edier Ausecha Domínguez |
| No DE VISITAS REALIZADAS (Se anexa acta de visita) | Primera visita 05 Noviembre 2024 Segunda visita 20 Noviembre 2024 |

- REVISIÓN DE EXPEDIENTES

Se realizo revisión documental del estado actual del título minero donde se puede observar si hay cumplimiento de las normas y regulaciones mineras ante la Agencia Nacional de Minería dando cumplimiento al Decreto 539 de 2022 “Reglamento de Higiene y Seguridad en las Labores Mineras a Cielo Abierto”. Se proporciona detalles de los hallazgos y recomendaciones por parte de la ANM, para ser aplicados y subsanados por el titular minero:

Instrucciones Técnicas

- Introducir correctivos en el procedimiento empleado para la medición de la producción, teniendo en cuenta que se debe consolidar (en archivo Excel) la producción generada para facilitar el seguimiento del material explotado.

- Actualizar los planos de registro de avances de las labores mineras y el plano de riesgos para la mina.

- Implementar el SG-SST y sus documentos complementarios.

- Elaborar, desarrollar y socializar el Plan de Emergencias para la mina.

- Implementar el registro de inspecciones y de mantenimientos realizado a la maquinaria y/o equipos que intervienen en la actividad minera.

- Realizar procesos de capacitación y/o actualización en temas de minería, de seguridad e higiene minera, y de prevención.

- Continuar dando cumplimiento al Decreto 539 de 2022 y Decreto 1072 de 2015.

Declarar cumplidas las instrucciones técnicas realizadas a través del Informe de Fiscalización Integral PARC No. 123 del 22 de septiembre de 2023, de conformidad a la evaluación realizada en el numeral 4 y concluido en el numeral 8.8 del Informe de Visita de Fiscalización Integral PARC No. 40 del 18 de marzo de 2024.

- DESCRIPCIÓN DE LA MINA Y LABORES MINERAS:

Con relación a las actividades de explotación evidenciadas durante el desarrollo de la visita, este informe hace especial relevancia a los siguientes aspectos que aseguran la explotación racional de gravas y arenas del rio, la correspondencia del método de explotación empleado con él programa de trabajos y obras, PTO aprobado, la implementación de operaciones unitarias, maquinaria y equipo que garantizan una Minería Bien Hecha, y un efectivo y confiable procedimiento de control a la producción. El método de explotación es por dársenas en el lecho del rio o en la rivera, se extrae el material por medio de retroexcavadora y se realiza el cargue directamente a volquetas para ser transportado., tiene cuatro (2) frentes de explotación. Cuenta con vía de acceso a cada zona de explotación.

- MAPA DE LOCALIZACION DEL TITULO:

Fuente: (Agencia Nacional de Mineria, 2024)

- ESTADO Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

Realizado la revisión documental se puede determinar que el titulo minero cuenta parcialmente con los documentos técnicos requeridos por la autoridad minera, SG-SST sin implementación, según la evaluación de la visita de acompañamiento no cumpliendo con los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, realizan presentación de regalías y los planos de labores de Explotación se encuentran desactualizados.

- RIESGOS ENCONTRADOS Y SOCIALIZADOS AL TITULAR MINERO

En la visita de acompañamiento técnico al contrato de concesión No NII-14171 se describen las siguientes recomendaciones:

| ITEM | CONDICION O RIESGO ENCONTRADO | UBICACIÓN | CLASE DE RIESGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar el SG-SST | Áreas de Explotación - Oficina | Riesgos múltiples a los Trabajadores |
| 2 | Ubicar señalización preventiva, informativa y de seguridad | Áreas de Explotación | Riesgos múltiples a los Trabajadores |
| 3 | Publicar los planos de avance de explotación actualizados | Oficina | Mecánicos |
| 4 | Implementar un sistema de trampas de grasas y aceites para el tanqueo de combustible de las retroexcavadoras. | Áreas de Explotación | Riesgos Ambientales y Químicos |
| 5 | Realizar limpieza de las cunetas y escorrentías | Áreas de Explotación | Inundaciones, deslizamientos |

- COMPROMISOS ADQUIRIDOS

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Publicar los planos de avance de explotación actualizados | INGENIERO | 15 -11-2024 | Registro Fotográfico |

Se anexa al presente informe el plan de mejoramiento estructurado y socializado al titular

- CAPACITACIONES REALIZADAS

Se realizo capacitación en buenas prácticas mineras. con el fin de diseñar procedimientos y practicas para prevenir y controlar los riesgos en las Áreas de Explotación.

- ASESORIAS DE EXPERTOS (SI APLICA)

No se realizaron asesorías de expertos, queda pendiente por solicitud del titular minero llevar el experto en SG-SST.

- LOGROS Y/O AVANCES OBTENIDOS

Mejorar la seguridad minera en las Áreas de Explotación brindándole la asesoría para identificar riesgos y peligros, recomendando medidas para mitigarlos o controlarlos, lo que puede reducir la frecuencia y gravedad de los accidentes. Como resultado un incremento en la productividad y una reducción de costos, siempre de la mano del cumplimiento de la normatividad legal vigente.

Estado inicial:

| Estado del Expediente | Departamento | Placa | Municipio | Indicador de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activo | Cauca | NII-14171 | La Sierra | NO REPORTA |

Subcomponentes de Seguridad

| Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación | Condiciones de sostenimiento de mina y vías | Condiciones de transporte interno | Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera | Elementos de protección personal EPP | Plan de emergencia | Red eléctrica e iluminación | Señalización y demarcación | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | Sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Trabajos en altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Estado final corte 30/11/2024:

| Estado del Expediente | Departamento | Placa | Municipio | Indicador de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activo | Cauca | NII-14171 | La Sierra | NO REPORTA |

Subcomponentes de Seguridad

| Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación | Condiciones de sostenimiento de mina y vias | Condiciones de transporte interno | Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera | Elementos de protección personal EPP | Plan de emergencia | Red eléctrica e iluminación | Señalización y demarcación | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | Sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Trabajos en altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Se dejan los valores del subcomponente de seguridad en ceros porque a la fecha inicial y final de corte 30/11/2024 no se tiene información en el listado de evolución de accidentalidad. (No Reporta).

Anexos: 04 folios

Elaboró acta: John Jairo Collazos Pinzón

ANEXOS

(Anexar registro fotográfico, actas de capacitación, actas de asistencia, evidencias de visita y todo aquello que considere que puede aportar al cuerpo del informe)

Anexo 1. Acta de visita

CONSTANCIA VISITA NII-14171.pdf

Anexo 2. Plan de mejoramiento

PLAN DE MEJORA - NII-14171.pdf

FOR ACCIONES MEJORA - NII-14171.pdf

Anexo 3. Informe de profesional experto (Si aplica) En un solo archivo debe estar el informe, plan de mejoramiento y acta de visita.

Anexo 4. Registro Fotográfico (Se debe colocar el link de la carpeta con el registro fotográfico)

REG.FOT. NII-14171

Anexo 5 Listados de asistencias

1 VISITA NII-14171.pdf

2 VISITA NII-14171.pdf

Anexo 6. Material pedagógico utilizado (Se debe colocar el link de la carpeta con el material pedagógico utilizado).

06. Material Pedagógico