INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN VISITAS DE ASISTENCIA TECNICA – SEGURIDAD MINERA EN CALDAS

TITULO MINERO LH0071-17 MINA GUAYABALES

TITULO MINERO 164-98 MINA LA MARIELA JORGE BURITICA

TITULO MINERO 791-17 MINA EL SALTO

JOHN JAIRO COLLAZOS PINZÓN

CONTRATO GGC-0904-2024

GRUPO DE COORDINACIÓN PARA EL FOMENTO A LA MINERÍA SUSTENTABLE Y SEGURIDAD MINERA

DICIEMBRE DE 2024

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA

2024

ACTIVIDAD 1 DESARROLLADA

Visita de asistencia técnica para la mina Guayabales de la Asociación de mineros Guayabales y contrato en aporte 164-98

| Contrato de concesión LH0071-17Asociación de Mineros Guayabales |  |
| --- | --- |
| CIUDAD O MUNICIPIO | MARMATO |
| VEREDA | GUAYABALES |
| FECHA | 29/10/2024 |
| NOMBRE DE LA MINA O UPM | MINA GUAYABALES, CACICA, AZUCENA |
| PLACA O TITULO | LH0071-17 |
| MODALIDAD DE CONTRATO | CONTRATO DE CONCESION |
| TITULAR MINERO | ASOCIACION DE MINEROS GUAYABALES |
| No DE VISITAS REALIZADAS (Se anexa acta de visita) | Primera visita 29/10/2024 |

- DESCRIPCIÓN DE LA MINA Y LABORES MINERAS:

Avance por guías horizontales en la mina guayabales en dos galerías donde se comunica en la parte superior con la mina la Cacica labor de ventilación y en la parte inferior por la mina Azucena donde ingresa el aire.

- MAPA DE LOCALIZACION DEL TITULO:

Fuente: (Agencia Nacional de Mineria, 2024)

- RIESGOS ENCONTRADOS Y SOCIALIZADOS AL TITULAR MINERO

| ITEM | CONDICION O RIESGO ENCONTRADO | UBICACIÓN | CLASE DE RIESGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manipulación de Explosivos y Accesorios de Voladura | Frentes de Explotación - Polvorín | Explosiones - Gases |

- COMPROMISOS ADQUIRIDOS

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Curso Complementario Manipulación de Sustancias Explosivas. Certificación Operador Explosivo - ESING | Ing. Yeison García | Marzo 2025 | Foto, acta, inspección etc. |

- CAPACITACIONES REALIZADAS

Se realizo la capacitación en Uso, Manipulación, Transporte de explosivos y accesorios de Voladura, Normas Técnicas de los Magazines. total, asistentes 34 personas

- LOGROS Y/O AVANCES OBTENIDOS

Se dio a conocer al personal técnico y operativo, una malla estandarizada para frentes de explotación y tambores, técnicas para cargar y detonar explosivos de manera segura y eficiente con las nuevas tecnologías que brinda la Industria Militar de Colombia: detonadores eléctricos, minidet, cordón detonante. Se hicieron recomendaciones en los magazines para ser implementadas.

- OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Mejora con la estandarización de una malla de voladura.

- Eficiencia en el cargue de barrenos.

- Seguridad en la manipulación de explosivos

- Mejorar la fragmentación del material

- Menor vibraciones.

- Cumplir lo establecido en los decretos 1886 de 2015 y 0944 de 2022.

Estado inicial:

| Estado del Expediente | Departamento | Placa | Municipio | Indicador de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activo | Caldas | LH0071-17 | Marmato | 0,4685 |

Subcomponentes de Seguridad

| Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación | Condiciones de sostenimiento de mina y vías | Condiciones de transporte interno | Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera | Elementos de protección personal EPP | Plan de emergencia | Red eléctrica e iluminación | Señalización y demarcación | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | Sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Trabajos en altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3095 | 0,0417 | 0,3409 | 0,3889 | 0,7727 | 0,375 | 0,5625 | 0,4457 | 0,4667 | 0,75 | 0,6875 |

Estado final corte 30/11/2024:

| Estado del Expediente | Departamento | Placa | Municipio | Indicador de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activo | Caldas | LH0071-17 | Marmato | 0,4685 |

Subcomponentes de Seguridad

| Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación | Condiciones de sostenimiento de mina y vias | Condiciones de transporte interno | Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera | Elementos de protección personal EPP | Plan de emergencia | Red eléctrica e iluminación | Señalización y demarcación | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | Sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Trabajos en altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3095 | 0,0417 | 0,3409 | 0,3889 | 0,7727 | 0,375 | 0,5625 | 0,4457 | 0,4667 | 0,75 | 0,6875 |

Se dejan los mismos valores del subcomponente de seguridad porque a la fecha final de corte 30/11/2024 no se tiene información, aunque en el listado de evolución de accidentalidad, en el aparte de inspección no superior al promedio histórico.

Anexos: 04 folios

Elaboró acta: John Jairo Collazos Pinzón

ANEXOS

(Anexar registro fotográfico, actas de capacitación, actas de asistencia, evidencias de visita y todo aquello que considere que puede aportar al cuerpo del informe)

Anexo 1. Acta de visita

T.M LH0071-17 CONSTANCIA VISITA.jpg

Anexo 2. Plan de mejoramiento

PLAN DE MEJORA MARMATO.pdf

ACCIONES DE MEJORA T.M. LH0071-17.jpg

Anexo 3. Informe de profesional experto (Si aplica) En un solo archivo debe estar el informe, plan de mejoramiento y acta de visita.

PLAN DE MEJORA MARMATO.pdf

Anexo 4. Registro Fotográfico (Se debe colocar el link de la carpeta con el registro fotográfico)

REG.FOT. LHOO71-17

Anexo 5 Listados de asistencias

T.M LHOO71-17 ASISTENCIA.jpg

Anexo 6. Material pedagógico utilizado (Se debe colocar el link de la carpeta con el material pedagógico utilizado).

06. Material Pedagógico

ACTIVIDAD 2 DESARROLLADA

Visita de asistencia técnica para la mina La Mariela de Jorge Buriticá contrato en aporte 164-98

| Contrato en Aporte 164-98 JORGE BURITICA |  |
| --- | --- |
| CIUDAD O MUNICIPIO | MARMATO |
| VEREDA | LA LOMA |
| FECHA | 29/10/2024 |
| NOMBRE DE LA MINA O UPM | MINA LA MARIELA |
| PLACA O TITULO | 164-98 |
| MODALIDAD DE CONTRATO | APORTE |
| TITULAR MINERO | JORGE BURITICA |
| No DE VISITAS REALIZADAS (Se anexa acta de visita) | Primera visita 29/10/2024 |

- DESCRIPCIÓN DE LA MINA Y LABORES MINERAS:

Avance por guías horizontales de 150 metros trabajan eventualmente en zonas mineralizadas donde se extrae el material y lo benefician en planta en el patio de la mina

- MAPA DE LOCALIZACION DEL TITULO:

Fuente: (Agencia Nacional de Mineria, 2024)

RIESGOS ENCONTRADOS Y SOCIALIZADOS AL TITULAR MINERO

| ITEM | CONDICION O RIESGO ENCONTRADO | UBICACIÓN | CLASE DE RIESGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manipulación de Explosivos y Accesorios de Voladura | Frentes de Explotación - Polvorín | Explosiones - Gases |

- COMPROMISOS ADQUIRIDOS

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Poner operativa la mina cumpliendo lo establecido en los decretos 1886 de 2015 y 0944 de 2022 | José Buriticá | diciembre 2024 | Foto, acta, inspección etc. |

- CAPACITACIONES REALIZADAS

No Se realizaron capacitaciones porque no se encontró activa la mina

- LOGROS Y/O AVANCES OBTENIDOS

Se ingreso a la mina donde no existe operación minera, pero se observó frentes con trabajos de perforación para realizar mallas de voladura.

6.  OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Mejora con la estandarización de una malla de voladura.

- Eficiencia en el cargue de barrenos.

- Seguridad en la manipulación de explosivos

- Mejorar la fragmentación del material

- Menor vibraciones.

- Cumplir lo establecido en los decretos 1886 de 2015 y 0944 de 2022.

Estado inicial:

| Estado del Expediente | Departamento | Placa | Municipio | Indicador de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activo | Caldas | 164-98 | Marmato | 0,3778 |

Subcomponentes de Seguridad

| Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación | Condiciones de sostenimiento de mina y vías | Condiciones de transporte interno | Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera | Elementos de protección personal EPP | Plan de emergencia | Red eléctrica e iluminación | Señalización y demarcación | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | Sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Trabajos en altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1429 | 0,25 | 0,1364 | 0,1111 | 0,5909 | 0,1667 | 1 | 0,3261 | 0,4 | 1 | 1 |

Estado final corte 30/11/2024:

| Estado del Expediente | Departamento | Placa | Municipio | Indicador de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activo | Caldas | 164-98 | Marmato | 0,3778 |

Subcomponentes de Seguridad

| Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación | Condiciones de sostenimiento de mina y vias | Condiciones de transporte interno | Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera | Elementos de protección personal EPP | Plan de emergencia | Red eléctrica e iluminación | Señalización y demarcación | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | Sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Trabajos en altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0519 | 0 | 0 | 0,111111111 | 0 | 0,166666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Anexos: 04 folios

Elaboró acta: John Jairo Collazos Pinzón

ANEXOS

(Anexar registro fotográfico, actas de capacitación, actas de asistencia, evidencias de visita y todo aquello que considere que puede aportar al cuerpo del informe)

Anexo 1. Acta de visita

T.M. 164-98 CONSTANCIA VISITA.jpg

Anexo 2. Plan de mejoramiento

PLAN DE MEJORA MARMATO.pdf

ACCIONES DE MEJORA T.M. 164-98.jpg

Anexo 3. Informe de profesional experto (Si aplica) En un solo archivo debe estar el informe, plan de mejoramiento y acta de visita.

PLAN DE MEJORA MARMATO.pdf

Anexo 4. Registro Fotográfico (Se debe colocar el link de la carpeta con el registro fotográfico)

REG.FOT.164-98

Anexo 5 Listados de asistencias

T.M. 164-98 ASISTENCIA.jpg

Anexo 6. Material pedagógico utilizado (Se debe colocar el link de la carpeta con el material pedagógico utilizado).

06. Material Pedagógico

ACTIVIDAD 3 DESARROLLADA

Visita de asistencia técnica para la mina El salto de Leonardo Vinasco contrato en aporte 791-17

| Contrato en Aporte 791-17 LEONARDO VINASCO |  |
| --- | --- |
| CIUDAD O MUNICIPIO | MARMATO |
| VEREDA | TEHABURQUIA |
| FECHA | 30/10/2024 |
| NOMBRE DE LA MINA O UPM | MINA EL SALTO |
| PLACA O TITULO | 791-17 |
| MODALIDAD DE CONTRATO | APORTE |
| TITULAR MINERO | LEONARDO VINASCO |
| No DE VISITAS REALIZADAS (Se anexa acta de visita) | Primera visita 30/10/2024 |

- DESCRIPCIÓN DE LA MINA Y LABORES MINERAS:

Existe un trabajo viejo abandonado y no hay mas labores mineras, hasta ahora adquirieron la licencia ambiental y van a montar un nuevo proyecto minero afectado por dos quebradas, se realiza visita al magazín donde serán almacenados el material explosivo y accesorios de voladura del título.

- MAPA DE LOCALIZACION DEL TITULO:

Fuente: (Agencia Nacional de Mineria, 2024)

- RIESGOS ENCONTRADOS Y SOCIALIZADOS AL TITULAR MINERO

NO HAY TRABAJOS MINEROS ACTIVOS

- COMPROMISOS ADQUIRIDOS

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| PONER PROYECTO MINERO EN OPERACIÓN | JHON FERNANDO SANCHEZ | marzo 2025 | Foto, acta, inspección etc. |

- CAPACITACIONES REALIZADAS

Se realiza visita al magazín donde serán almacenados el material explosivo y accesorios de voladura del título y se hacen recomendaciones técnicas de almacenamiento, manipulación y transporte de material explosivo y accesorios de voladura.

- LOGROS Y/O AVANCES OBTENIDOS

- Se sugirió continuar con el proyecto minero.

- Se reviso y se ajusto la solicitud del certificado de suministro de explosivos VIGENCIA 2025 para radicar ante la A.N.M.

- Se recomendó iniciar con el curso de operadores de explosivos con la ESING, para poder continuar con la solicitud de cupo 2025 ante el DCCAE.

- Se solicito apoyo en la cesión del titulo minero del señor LEONARDO ANDRES VINASCO a nuevos titulares

- OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Poner en operación el proyecto minero

- Cumplir lo establecido en los decretos 1886 de 2015 y 0944 de 2022 respecto a seguridad y ventilación de minas subterránea

Estado inicial:

| Estado del Expediente | Departamento | Placa | Municipio | Indicador de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activo | Caldas | 791-17 | Marmato | 0,1333 |

Subcomponentes de Seguridad

| Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación | Condiciones de sostenimiento de mina y vías | Condiciones de transporte interno | Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera | Elementos de protección personal EPP | Plan de emergencia | Red eléctrica e iluminación | Señalización y demarcación | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | Sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Trabajos en altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,0227 | 0,0556 | 0,1136 | 0,0417 | 0,5 | 0,0326 | 0 | 0,4167 | 1 |

Estado final corte 30/11/2024:

| Estado del Expediente | Departamento | Placa | Municipio | Indicador de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activo | Caldas | 791-17 | Marmato | 0,3778 |

Subcomponentes de Seguridad

| Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación | Condiciones de sostenimiento de mina y vias | Condiciones de transporte interno | Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera | Elementos de protección personal EPP | Plan de emergencia | Red eléctrica e iluminación | Señalización y demarcación | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | Sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Trabajos en altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,0227 | 0,0556 | 0,1136 | 0,0417 | 0,5 | 0,0326 | 0 | 0,4167 | 1 |

Se dejan los valores iguales al Inicial OE01_NC_EstadoTitulo_Evolucion_Accidentalidad_DTIA_20241208 del subcomponente de seguridad en el estado Estado final corte 30/11/2024:l porque en esta fecha no hay reporte.

Anexos: 04 folios

Elaboró acta: John Jairo Collazos Pinzón

ANEXOS

(Anexar registro fotográfico, actas de capacitación, actas de asistencia, evidencias de visita y todo aquello que considere que puede aportar al cuerpo del informe)

Anexo 1. Acta de visita

TM. 791-17 CONSTANCIA DE VISITA.jpg

Anexo 2. Plan de mejoramiento

PLAN DE MEJORA MARMATO.pdf

ACCIONES DE MEJORA TM. 791-17.jpg

Anexo 3. Informe de profesional experto (Si aplica) En un solo archivo debe estar el informe, plan de mejoramiento y acta de visita.

PLAN DE MEJORA MARMATO.pdf

Anexo 4. Registro Fotográfico (Se debe colocar el link de la carpeta con el registro fotográfico)

REG.FOT. 791-17

Anexo 5 Listados de asistencias

T.M 791-17 ASISTENCIA.jpg

Anexo 6. Material pedagógico utilizado (Se debe colocar el link de la carpeta con el material pedagógico utilizado).

06. Material Pedagógico