INFORME DE ASISTENCIA TECNICA – SEGURIDAD MINERA

TITULO MINERO 22220

MINA CHEDE

TITULAR JAIRO ALBERTO JARAMILLO ESPINOSA

JOHN JAIRO COLLAZOS PINZÓN

CONTRATO GGC-0904-2024

GRUPO DE COORDINACIÓN PARA EL FOMENTO A LA MINERÍA SUSTENTABLE Y SEGURIDAD MINERA

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA

2024

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Visita de asistencia técnica para la mina Chede, Contrato de Concesión No 22220

| DATOS DEL TIITULO MINERO Y/O EMPRESA Y/U OPERACIÓN MINERA |  |
| --- | --- |
| CIUDAD O MUNICIPIO | El Tambo |
| VEREDA | Fondas |
| FECHA | 02-09-2024 |
| NOMBRE DE LA MINA O UPM | Chede |
| PLACA O TITULO | 22220 |
| MODALIDAD DE CONTRATO | Contrato de Concesión |
| TITULAR MINERO | Jairo Alberto Jaramillo Espinosa |
| No DE VISITAS REALIZADAS (Se anexa acta de visita) | Primera visita 02 Septiembre 2024 Segunda visita 17 Octubre 2024 |

- REVISIÓN DE EXPEDIENTES

Se realizo revisión documental del estado actual del título minero donde se puede observar si hay cumplimiento de las normas y regulaciones mineras ante la Agencia Nacional de Minería dando cumplimiento al Decreto 1886 de 2015 y su modificación con el Decreto 944 de 2022 “Seguridad en las labores mineras subterráneas” Se proporciona detalles de los hallazgos y recomendaciones por parte de la ANM, para ser aplicados y subsanados por el titular minero:

Instrucciones Técnicas

- Continuar con la implementación del plan de sostenimiento en las labores mineras

- Continuar con la implementación del plan de ventilación en las labores mineras

- Continuar con la implementación del programa de control de vibraciones en la maquinaria y equipos mineros.

Se informa al área jurídica que Se ordena levantar la medida de suspensión total de los trabajos de explotación del nivel 0, frente veta 5 2 sur en la mina chede 2, impartida mediante AUTOPARC No. 797 del 06 de diciembre de 2023, notificado por estado AUTO PARC No. 162 del 07 de diciembre 2023, mediante el cual se acoge el acta No. AEM-ESSMJ-002- 2023, de atención de emergencia minera y el informe de emergencia No. IEM-ESSMJ-002-2023 del 30 de noviembre de 2023, toda vez que durante el recorrido por las labores mineras y la revisión documental se verifico el cumplimiento de todos los requerimientos impartidos.

- DESCRIPCIÓN DE LA MINA Y LABORES MINERAS:

Mina Chede tiene un acceso a nivel (nivel 0) en donde a través de una labor vertical permite conectar cinco (5) niveles, dentro de las fases de preparación y desarrollo. El estudio geomecánica de la roca permite la construcción de cámaras que se mantienen mediante sostenimiento natural. Se construyen tambores (cámaras) que permiten definir paneles de explotación (pilares). La mina cuenta con una profundidad de 350 metros y en algunos puntos claves se han instalado sistemas de anclaje y refuerzo para garantizar la estabilidad del techo de la mina, el Sistema de ventilación se basa en la utilización de ventiladores principales y secundarios que se encuentran distribuidos a lo largo de la mina, proporcionado un flujo constante de aire fresco, además se realiza un control diario de la atmosfera minera por medio de mediciones con el multidetector, el sistema de explotación se realiza por medio del método de cámaras y pilares y sub niveles de explotación, el arranque del mineral es por medio de perforación y voladura con una malla promedio de 20 a 30 barrenos por voladura con una longitud de 1,20 metros, efectivo 1 metro de avance, el sistema de transporte interno en labores verticales e en skip, en guías (principales y niveles inferiores)   por medio de coches metálicos de 350 kg y el trasporte externo por medio de volquetas.

- MAPA DE LOCALIZACION DEL TITULO:

Fuente: (Agencia Nacional de Mineria, 2024)

- ESTADO Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

Realizado la revisión documental se puede determinar que el titulo minero cuenta con los documentos técnicos requeridos por la autoridad minera, SG-SST con un cumplimiento del 100%, según la autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, presentado a la ARL Positiva, cuenta con un Plan de Sostenimiento, Plan de Ventilación, Plan de Gestión Social, presentación de regalías y planos de labores e isométricos de ventilación actualizados y publicados.

- RIESGOS ENCONTRADOS Y SOCIALIZADOS AL TITULAR MINERO

En la visita de acompañamiento técnico al contrato de concesión No 22220 se describen las siguientes recomendaciones:

| ITEM | CONDICION O RIESGO ENCONTRADO | UBICACIÓN | CLASE DE RIESGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inspecciones continuas con su formato a los cables o guayas del malacate de transporte. | Malacate de Transporte de Mineral | Atrapamiento o Aplastamiento |
| 2 | Colocar ventilación mecánica hasta el frente de explotación, cumpliendo con el Plan de Ventilación. | Frente de avance Nivel 5 Norte Mt. abscisa 150m | Mejorar Ventilación |
| 3 | Utilización permanente del arnés cuando se vaya a descender y ascender de un nivel al otro. | Niveles del 1 al 5 | Caída a diferente nivel |
| 4 | Actualizar el abcisado según el avance de los frentes de explotación | Nivel 5 | Riesgos de Seguridad |
| 5 | Colocar tablero de gases interno para verificar las condiciones de la atmosfera minera | Nivel 3 | Exposición a Riesgos químicos |
| 6 | Colocar cinta reflectiva a las vagonetas de transporte de material, parte delantera y trasera. | Nivel 5 | Riesgos de Seguridad |

- COMPROMISOS ADQUIRIDOS

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Continuar con la instalación de Señalización Informativa Preventiva y de Seguridad en la mina | SG-SST | 01 -10-2024 | Registro Fotográfico |

Se anexa al presente informe el plan de mejoramiento estructurado y socializado al titular

- CAPACITACIONES REALIZADAS

Se realizo capacitación en manipulación de sustancias explosivas con el personal operativo de la mina.

- ASESORIAS DE EXPERTOS (SI APLICA)

No se realizaron asesorías de expertos, queda pendiente por solicitud del titular minero llevar el experto en ventilación.

- LOGROS Y/O AVANCES OBTENIDOS

Mejorar la seguridad minera en la mina brindándole la asesoría para identificar riesgos y peligros, recomendando medidas para mitigarlos o controlarlos, lo que puede reducir la frecuencia y gravedad de los accidentes. Como resultado un incremento en la productividad y una reducción de costos, siempre de la mano del cumplimiento de la normatividad legal vigente.

Estado inicial:

| Estado del Expediente | Departamento | Placa | Municipio | Indicador de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activo | Cauca | 22220 | Tambo | 0,8815 |

Subcomponentes de Seguridad

| Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación | Condiciones de sostenimiento de mina y vías | Condiciones de transporte interno | Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera | Elementos de protección personal EPP | Plan de emergencia | Red eléctrica e iluminación | Señalización y demarcación | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | Sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Trabajos en altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,7333 | 0,7 | 0,8727 | 0,8889 | 0,9636 | 0,9667 | 0,9 | 0,8609 | 0,9867 | 1 | 1 |

Estado final corte 30/11/2024:

| Estado del Expediente | Departamento | Placa | Municipio | Indicador de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activo | Cauca | 22220 | Tambo | 0,8815 |

Subcomponentes de Seguridad

| Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación | Condiciones de sostenimiento de mina y vias | Condiciones de transporte interno | Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera | Elementos de protección personal EPP | Plan de emergencia | Red eléctrica e iluminación | Señalización y demarcación | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | Sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Trabajos en altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,7333 | 0,7 | 0,8727 | 0,8889 | 0,9636 | 0,9667 | 0,9 | 0,8609 | 0,9867 | 1 | 1 |

Se dejan los mismos valores del subcomponente de seguridad porque a la fecha final de corte 30/11/2024 no se tiene información.

Anexos: 04 folios

Elaboró acta: John Jairo Collazos Pinzón

ANEXOS

(Anexar registro fotográfico, actas de capacitación, actas de asistencia, evidencias de visita y todo aquello que considere que puede aportar al cuerpo del informe)

Anexo 1. Acta de visita

CONSTANCIA VISITA 22220.pdf

Anexo 2. Plan de mejoramiento

PLAN DE MEJORA - 22220.pdf

FOR. ACCIONES DE MEJORA - 22220.pdf

Anexo 3. Informe de profesional experto (Si aplica) En un solo archivo debe estar el informe, plan de mejoramiento y acta de visita.

Anexo 4. Registro Fotográfico (Se debe colocar el link de la carpeta con el registro fotográfico)

REG. FOT. 22220

Anexo 5 Listados de asistencias

ASISTENCIA 1 VISITA - 22220.pdf

ASISTENCIA 2 22220.pdf

Anexo 6. Material pedagógico utilizado (Se debe colocar el link de la carpeta con el material pedagógico utilizado).

06. Material Pedagógico