INFORME DE ASISTENCIA TECNICA – SEGURIDAD MINERA

TITULO MINERO AJD-121

CANTERA LA YUNGA

TITULAR OLGA VICTORIA FAJARDO ANDRADE

JOHN JAIRO COLLAZOS PINZÓN

CONTRATO GGC-0904-2024

GRUPO DE COORDINACIÓN PARA EL FOMENTO A LA MINERÍA SUSTENTABLE Y SEGURIDAD MINERA

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA

2024

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Visita de asistencia técnica para la Cantera la Yunga, Licencia Especial de Explotación No AJD-121

| DATOS DEL TIITULO MINERO Y/O EMPRESA Y/U OPERACIÓN MINERA |  |
| --- | --- |
| CIUDAD O MUNICIPIO | Popayán |
| VEREDA | La Yunga |
| FECHA | 06-09-2024 |
| NOMBRE DE LA MINA O UPM | Cantera la Yunga |
| PLACA O TITULO | AJD-121 |
| MODALIDAD DE CONTRATO | Licencia Especial de Explotación |
| TITULAR MINERO | Olga Victoria Fajardo Andrade |
| No DE VISITAS REALIZADAS (Se anexa acta de visita) | Primera visita 06 Septiembre 2024 Segunda visita 19 Octubre 2024 |

- REVISIÓN DE EXPEDIENTES

Se realizo revisión documental del estado actual del título minero donde se puede observar si hay cumplimiento de las normas y regulaciones mineras ante la Agencia Nacional de Minería dando cumplimiento al Decreto 539 de 2022 “Reglamento de Higiene y Seguridad en las Labores Mineras a Cielo Abierto”. Se proporciona detalles de los hallazgos y recomendaciones por parte de la ANM, para ser aplicados y subsanados por el titular minero:

Instrucciones Técnicas

- Capacitar a todos los trabajadores en TSA y combinarlo con el uso de los EPI durante el procedimiento.

- Elaborar el Plan de Mantenimiento del Sistema de Drenaje.

- Realizar el Estudio de Vibraciones.

- Actualizar Plano de Riesgos de acuerdo con la actualización de la matriz de riesgo vigente.

Se evalúa el cumplimiento de las Medidas e instrucciones técnicas impartidas mediante Informe de Visita de Fiscalización Integral PARC No. 015 del 06 de febrero de 2022, requeridas en el Auto PARC No.107 del 28 de febrero de 2022, notificado en Estado PARC No.46 del 28 de febrero de 2022 conforme lo dispuesto en el numeral 4 del Informe de Visita de Fiscalización Integral PARC No. 317 del 21 de octubre de 2022. Se evidencia un cumplimiento parcial de las instrucciones técnicas.

- DESCRIPCIÓN DE LA MINA Y LABORES MINERAS:

Con relación a las actividades de explotación evidenciadas durante el desarrollo de la visita, este informe hace especial relevancia a los siguientes aspectos que aseguran la explotación racional del subsuelo, la correspondencia del método de explotación empleado con él plan minero aprobado, la implementación de operaciones unitarias, maquinaria y equipo que garantizan una Minería Bien Hecha, y un efectivo y confiable procedimiento de control a la producción. El método de explotación es bancos descendentes conforme a lo aprobado en el PTI, altura de siete (7) metros, arranque de materiales de construcción (recebo) con maquinaria amarilla – retroexcavadora, cargue a volquetas de capacidad de dieciséis (16) metros cúbicos, tiene cinco (5) frentes de explotación y son llevados a la planta de beneficio que se encuentra dentro del área del título minero, cuenta con vía de acceso a los frentes de explotación, cunetas en la vía y canal perimetral.

- MAPA DE LOCALIZACION DEL TITULO:

Fuente: (Agencia Nacional de Mineria, 2024)

- ESTADO Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

Realizado la revisión documental se puede determinar que el titulo minero cuenta con los documentos técnicos requeridos por la autoridad minera, SG-SST con un cumplimiento del 90%, según la autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, presentado a la ARL Positiva, cuenta con un Plan de Gestión Social, presentación de regalías y planos de labores de Explotación actualizados y publicados.

- RIESGOS ENCONTRADOS Y SOCIALIZADOS AL TITULAR MINERO

En la visita de acompañamiento técnico al contrato de concesión No ED3-092 se describen las siguientes recomendaciones:

| ITEM | CONDICION O RIESGO ENCONTRADO | UBICACIÓN | CLASE DE RIESGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar un sistema óptimo para el tratamiento de aguas residuales del proceso industrial | Planta de Beneficio | Riesgos Ambientales y Químicos |
| 2 | Realizar mantenimiento periódico a los desarenadores. | Vías de acceso y frentes de explotación | Deslizamientos |
| 3 | Continuar con la implementación del diseño geométrico de los bancos y taludes de explotación | Frente de Explotación | Caídas de roca |
| 4 | Realizar mantenimiento del diseño de las obras de control de aguas de escorrentía e implementar cunetas en los bancos. | Vías de acceso y frentes de explotación | Deslizamientos, caídas de roca |
| 5 | Implementar formato de ingreso al personal de la cantera | Oficina | Riesgos múltiples a los Trabajadores |

- COMPROMISOS ADQUIRIDOS

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementar formato de ingreso al personal de la cantera | SG-SST | 25 -10-2024 | Registro Fotográfico |

Se anexa al presente informe el plan de mejoramiento estructurado y socializado al titular

- CAPACITACIONES REALIZADAS

Se realizo capacitación en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. SG-SST. con el fin de diseñar procedimientos y practicas para prevenir y controlar los riesgos en la Cantera, capacitación con el personal operativo en buenas practicas.

- ASESORIAS DE EXPERTOS (SI APLICA)

No se realizaron asesorías de expertos, queda pendiente por solicitud del titular minero llevar el experto en geomecánica.

- LOGROS Y/O AVANCES OBTENIDOS

Mejorar la seguridad minera en la Cantera brindándole la asesoría para identificar riesgos y peligros, recomendando medidas para mitigarlos o controlarlos, lo que puede reducir la frecuencia y gravedad de los accidentes. Como resultado un incremento en la productividad y una reducción de costos, siempre de la mano del cumplimiento de la normatividad legal vigente.

Estado inicial:

| Estado del Expediente | Departamento | Placa | Municipio | Indicador de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activo | Cauca | AJD-121 | Popayán | 0,8445 |

Subcomponentes de Seguridad

| Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación | Condiciones de sostenimiento de mina y vías | Condiciones de transporte interno | Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera | Elementos de protección personal EPP | Plan de emergencia | Red eléctrica e iluminación | Señalización y demarcación | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | Sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Trabajos en altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | 0,95 | 0,9 | 0,75 | - | 0,6333 | 0,9667 | 1 | 0,625 |

Estado final corte 30/11/2024:

| Estado del Expediente | Departamento | Placa | Municipio | Indicador de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activo | Cauca | AJD-121 | Popayán | 0,8445 |

Subcomponentes de Seguridad

| Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación | Condiciones de sostenimiento de mina y vias | Condiciones de transporte interno | Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera | Elementos de protección personal EPP | Plan de emergencia | Red eléctrica e iluminación | Señalización y demarcación | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | Sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Trabajos en altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | 0,95 | 0,9 | 0,75 | - | 0,6333 | 0,9667 | 1 | 0,625 |

Se dejan los mismos valores del subcomponente de seguridad porque a la fecha final de corte 30/11/2024 no se tiene información, aunque en el listado de evolución de accidentalidad, en el aparte de inspección no es superior al promedio histórico.

Anexos: 04 folios

Elaboró acta: John Jairo Collazos Pinzón

ANEXOS

(Anexar registro fotográfico, actas de capacitación, actas de asistencia, evidencias de visita y todo aquello que considere que puede aportar al cuerpo del informe)

Anexo 1. Acta de visita

CONSTANCIA VISITA AJD-121.pdf

Anexo 2. Plan de mejoramiento

PLAN DE MEJORA - AJD-121.pdf

FOR. ACCIONES DE MEJORA - AJD-121.pdf

Anexo 3. Informe de profesional experto (Si aplica) En un solo archivo debe estar el informe, plan de mejoramiento y acta de visita.

Anexo 4. Registro Fotográfico (Se debe colocar el link de la carpeta con el registro fotográfico)

REG.FOT. AJD-121

Anexo 5 Listados de asistencias

ASISTENCIA 1 -AJD-121.pdf

ASISTENCIA 2 AJD-121.pdf

Anexo 6. Material pedagógico utilizado (Se debe colocar el link de la carpeta con el material pedagógico utilizado).

06. Material Pedagógico