INFORME DE ASISTENCIA TECNICA – SEGURIDAD MINERA

TITULO MINERO ED3-092

CANTERA EL PALO

TITULAR AMERICA CARDOZO CISNEROS

JOHN JAIRO COLLAZOS PINZÓN

CONTRATO GGC-0904-2024

GRUPO DE COORDINACIÓN PARA EL FOMENTO A LA MINERÍA SUSTENTABLE Y SEGURIDAD MINERA

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA

2024

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Visita de asistencia técnica para la Cantera el Palo, Contrato de Concesión No ED3-092

| DATOS DEL TIITULO MINERO Y/O EMPRESA Y/U OPERACIÓN MINERA |  |
| --- | --- |
| CIUDAD O MUNICIPIO | Caloto |
| VEREDA | La Ninfa |
| FECHA | 09-09-2024 |
| NOMBRE DE LA MINA O UPM | Cantera el Palo |
| PLACA O TITULO | ED3-092 |
| MODALIDAD DE CONTRATO | Contrato de Concesión |
| TITULAR MINERO | América Cardozo Cisneros |
| No DE VISITAS REALIZADAS (Se anexa acta de visita) | Primera visita 09 Septiembre 2024 Segunda visita 21 Octubre 2024 |

- REVISIÓN DE EXPEDIENTES

Se realizo revisión documental del estado actual del título minero donde se puede observar si hay cumplimiento de las normas y regulaciones mineras ante la Agencia Nacional de Minería dando cumplimiento al Decreto 539 de 2022 “Reglamento de Higiene y Seguridad en las Labores Mineras a Cielo Abierto”. Se proporciona detalles de los hallazgos y recomendaciones por parte de la ANM, para ser aplicados y subsanados por el titular minero:

Instrucciones Técnicas

- Continuar con el mantenimiento en el sistema de drenaje tanto en los frentes de explotación como en las vías Internas.

- Continuar con el debido manejo de bancos y taludes conforme a lo aprobado en el documento técnico aprobado

- Realizar limpieza y mantenimiento de la zanja coronación.

- Capacitar a los trabajadores en curso de seguridad e higiene minera.

- Realizar simulacro de evacuación de labores mineras.

Se evalúa el cumplimiento de las Medidas e instrucciones técnicas impartidas mediante Informe de Visita de Fiscalización Integral No. 319 de 21/10/2022, como resultado de la visita al área del contrato de concesión No. ED3-092, que se realizó, dentro del plan de inspecciones de campo de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera - Grupo PAR CALI, Agencia Nacional de Minería – ANM, acogido mediante Auto PARC No. 927 de 15 de diciembre de 2022, notificado por Estado PARC No.160 de 16 de diciembre de 2022, se evidencia un cumplimiento parcial de las instrucciones técnicas.

- DESCRIPCIÓN DE LA MINA Y LABORES MINERAS:

Con relación a las actividades de explotación evidenciadas durante el desarrollo de la visita, este informe hace especial relevancia a los siguientes aspectos que aseguran la explotación racional del subsuelo, la correspondencia del método de explotación empleado con él plan minero aprobado, la implementación de operaciones unitarias, maquinaria y equipo que garantizan una Minería Bien Hecha, y un efectivo y confiable procedimiento de control a la producción. El método de explotación es bancos descendentes, altura de ocho (8) metros, arranque de recebo con maquinaria amarilla – retroexcavadora, inmediatamente cargue a volquetas de capacidad de catorce (14) metros cúbicos, tiene cuatro (4) frentes de explotación, tres (3) inactivos y el frente uno (1) activo. Cuenta con via de acceso al frente de explotación, cunetas en la vía y canal perimetral.

- MAPA DE LOCALIZACION DEL TITULO:

Fuente: (Agencia Nacional de Mineria, 2024)

- ESTADO Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

Realizado la revisión documental se puede determinar que el titulo minero cuenta con los documentos técnicos requeridos por la autoridad minera, SG-SST con un cumplimiento del 60%, según la autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, presentado a la ARL Sura, cuenta con un Plan de Gestión Social, presentación de regalías y planos de labores de Explotación actualizados y publicados.

- RIESGOS ENCONTRADOS Y SOCIALIZADOS AL TITULAR MINERO

En la visita de acompañamiento técnico al contrato de concesión No ED3-092 se describen las siguientes recomendaciones:

| ITEM | CONDICION O RIESGO ENCONTRADO | UBICACIÓN | CLASE DE RIESGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realizar mantenimiento a las cunetas de las vías de transporte de material. | Vías de Acceso y transporte de Material | Caídas, Atrapamiento |
| 2 | Continuar con la implementación del diseño geométrico de los bancos y taludes de explotación. | Frente 1 de Explotación | Caídas de Roca, Deslizamientos |
| 3 | Ubicar señalización informativa, preventiva y de seguridad en las vías internas y frentes de explotación | Vías de acceso y frentes de explotación | Accidentes de tráfico, Incumplimiento de normas de seguridad |
| 4 | Implementar un sistema de trampas de grasas y aceites para el tanqueo de combustible de las retroexcavadoras. | Frente de Explotación | Riesgos Ambientales y Químicos |
| 5 | Implementar formatos del SG-SST | Oficina | Riesgos múltiples a los Trabajadores |
| 6 | Implementar formato de ingreso al personal de la cantera. | Oficina | Riesgos múltiples a los Trabajadores |

- COMPROMISOS ADQUIRIDOS

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Ubicar señalización informativa, preventiva y de seguridad en las vías internas y frentes de explotación | SG-SST | 21 -10-2024 | Registro Fotográfico |

Se anexa al presente informe el plan de mejoramiento estructurado y socializado al titular

- CAPACITACIONES REALIZADAS

Se realizo capacitación en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. SG-SST. con el fin de diseñar procedimientos y practicas para prevenir y controlar los riesgos en la Cantera.

- ASESORIAS DE EXPERTOS (SI APLICA)

No se realizaron asesorías de expertos, queda pendiente por solicitud del titular minero llevar el experto en geomecánica.

- LOGROS Y/O AVANCES OBTENIDOS

Mejorar la seguridad minera en la Cantera brindándole la asesoría para identificar riesgos y peligros, recomendando medidas para mitigarlos o controlarlos, lo que puede reducir la frecuencia y gravedad de los accidentes. Como resultado un incremento en la productividad y una reducción de costos, siempre de la mano del cumplimiento de la normatividad legal vigente.

Estado inicial:

| Estado del Expediente | Departamento | Placa | Municipio | Indicador de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activo | Cauca | ED3-092 | Caloto | 0,5146 |

Subcomponentes de Seguridad

| Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación | Condiciones de sostenimiento de mina y vías | Condiciones de transporte interno | Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera | Elementos de protección personal EPP | Plan de emergencia | Red eléctrica e iluminación | Señalización y demarcación | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | Sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Trabajos en altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | 0,52 | 0,58 | 0,48 | - | 0,1733 | 0,4667 | 0,6 | 0,8 |

Estado final corte 30/11/2024:

| Estado del Expediente | Departamento | Placa | Municipio | Indicador de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activo | Cauca | ED3-092 | Caloto | 0,5146 |

Subcomponentes de Seguridad

| Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación | Condiciones de sostenimiento de mina y vias | Condiciones de transporte interno | Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera | Elementos de protección personal EPP | Plan de emergencia | Red eléctrica e iluminación | Señalización y demarcación | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | Sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Trabajos en altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | 0,52 | 0,58 | 0,48 | - | 0,1733 | 0,4667 | 0,6 | 0,8 |

Se dejan los mismos valores del subcomponente de seguridad porque a la fecha final de corte 30/11/2024 no se tiene información, aunque en el listado de evolución de accidentalidad, en el aparte de inspección es superior al promedio histórico.

Anexos: 04 folios

Elaboró acta: John Jairo Collazos Pinzón

ANEXOS

(Anexar registro fotográfico, actas de capacitación, actas de asistencia, evidencias de visita y todo aquello que considere que puede aportar al cuerpo del informe)

Anexo 1. Acta de visita

CONSTANCIA VISITA ED3-092.pdf

Anexo 2. Plan de mejoramiento

PLAN DE MEJORA- ED3-092.pdf

FOR. ACCIONES DE MEJORA - ED3-092.pdf

Anexo 3. Informe de profesional experto (Si aplica) En un solo archivo debe estar el informe, plan de mejoramiento y acta de visita.

Anexo 4. Registro Fotográfico (Se debe colocar el link de la carpeta con el registro fotográfico)

REG.FOT.ED3-092

Anexo 5 Listados de asistencias

ASISTENCIA 1 - ED3-092.pdf

ASISTENCIA 2 ED3-092.pdf

Anexo 6. Material pedagógico utilizado (Se debe colocar el link de la carpeta con el material pedagógico utilizado).

06. Material Pedagógico