| INFORMACIÓN GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de ejecución actividad: |  | 18 de octubre del 2024 |  | Hora del lavado: |  | 12:00 PM |
| Nombre del establecimiento: SEDE REGIONAL ICBF |  |  |  | Dirección: AVENIDA 2 NORTE #33 ANORTE -45 |  |  |
| Subdirección y/o Localidad: CALI (V) |  |  |  | Teléfono: |  |  |
| Nombre de administrador del establecimiento: STIVEN |  |  |  | Teléfono: 301 2148462 |  |  |
| Nombre del responsable del mantenimiento: |  |  |  | JAIR MOSQUERA CAICEDO |  |  |
| INFORMACIÓN DEL MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| N.º de tanques: 1 | Tipo de material: PVC () |  |  | Cemento () | OTRO () |  |
| Reactivos utilizados: DEGRATEC 25 |  |  | Concentración: 2,5% |  | Detergente |  |
| Reactivos utilizados: Hipoclorito |  |  | Concentración: 5 % |  | Desinfectante |  |
| Aplicación: Manual (x) Mecánica () |  |  | Volumen de los Tanques: |  | 3.5x2x1.80 de altura |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |  |
| Se realiza saneamiento a las unidades técnicas de almacenamiento de agua para consumo humano, ubicados en el área de INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -SEDE GEGIONAL ICBF PROCEDIMIENTO Se realiza un saneamiento 4 pasos en frio, el cual consta de: - Detergente (degratec 25) detergente neutro concentrado para la industria y en general. - Fricción - Enjuague con agua potable a alta presión. - Desinfectante (Hipoclorito al 1.5% v/v). Adicionalmente se aplica fricción mecánica entre pasos para garantizar el correcto lavado, se aplica el detergente en espuma para que el contacto en la superficie del tanque sea durante más tiempo y se aplica desinfectante nebulizado y alta presión para garantizar el contacto y prolongado en las superficies del tanque. Los tiempos de contacto de la solución de detergente fueron de 35 minutos y del desinfectante de 30 minutos. Se programa toma de muestras microbiológicas y físico químicas. PROXIMO MANTENIMIENTO: 18 de febrero del 2025. Anexos: Registro fotográfico pasó a paso de los procedimientos realizados. |
| ANTES: DETERGENTE: FRICCIÓN: ENJUAGUE A ALTA PRESION: DESINFECTANTE: FINALIZACION: RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO: JAIR MOSQUERA CAICEDO. ELABORÓ: KELLY VIVI; REVISÓ: JAIR MOSQUERA CAICEDO; APROBÓ: JAIR MOSQUERA CAICEDO. |