PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: SOLDADURA CON PROCESO SMAW EN UNIONES 1F Y 2F

- Código del Programa de Formación: 83420234

- Nombre del Proyecto Formativo (si aplica): no aplica

- Fase del Proyecto (si aplica):

- Actividad de Proyecto Formativo (si aplica):

- Competencia: SOLDAR PRODUCTOS METÁLICOS (PLATINA) POR ARCO ELÉCTRICO CON

ELECTRODO REVESTIDO (SMAW). SEGÚN PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN.

- Resultados de Aprendizaje:

- 1. UTILIZAR LOS EQUIPOS PARA SOLDADURA DE ARCO CON ELECTRODO MANUAL, TENIENDO EN CUENTA ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS EN EL PROCESO.

2. APLICAR CORDONES DE SOLDADURA  EN POSICIONES PLANA 1F Y HORIZONTAL 2F, DE ACUERDO A

LAS DIFERENTES CLASES DE ELECTRODOS REVESTIDOS SIGUIENDO LA ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA AWS.

3. VERIFICAR LA CALIDAD DE LAS UNIONES SOLDADAS DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE

ACEPTABILIDAD Y RECHAZO ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS O CÓDIGOS QUE APLICAN PARA LA SOLDADURA

POR ELECTRODO REVESTIDO. (SMAW).

- Duración de la Guía de Aprendizaje (40 horas):

2. 	PRESENTACIÓN

La soldadura se ha venido usando ampliamente durante décadas en casi toda la industria,  puede realizarse tanto en taller como en campo y puede ser tanto manual como automatizado. Sin embargo, las exigencias actuales y la creciente demanda de efectuar instalaciones en campo, caracterizadas por su rapidez, precisión, seguridad y bajo costo, han impulsado con gran ímpetu, incluso las técnicas automatizadas.

Por lo tanto, la eficacia de la preparación y de la soldadura tiene un impacto directo en la seguridad y calidad de los productos metalmécanicos. El uso de diferentes procesos, equipos, aportes (electrodos), así como los desarrollos tecnológicos para lograr que satisfagan los más altos estándares de calidad.

La soldadura es muy utilizada a nivel industrial para la construcción de vehículos, maquinaria, estructuras, recipientes a presión, líneas de tubería, edificios, puentes, reconstrucción o mantenimiento de piezas donde esté involucrado el empleo de materiales metálicos.

La invitación es apropiarse de los conocimientos y habilidades para incursionar en este tan maravilloso arte, mejorando nuestras competencias personales e incursionar en el campo laboral. BIENVENIDOS!!!!!!!

3.  FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1 Actividades de reflexión inicial.

Nombre de la actividad: socializar los conocimientos  de los nuevos aprendices referente al proceso de soldadura SMAW

Situación Problemática: en la actualidad se adelantan diferentes proyectos de infraestructura, siendo cada día más necesario la aplicación de procesos de soldadura y a su vez diferentes tipos de uniones de soldadura, las cuales se deben aplicar teniendo como principio normas y códigos de fabricación nacionales e internacionales, razón por la cual se requiere un personal técnico altamente calificado.

Descripción de la actividad: de manera oral ante el grupo hacer presentación personal, exponer su nivel académico, conocimientos  sobre el proceso de soldadura y experiencia laboral ( si existe), en dicha disciplina. Bajo este panorama exponer:

- Nombre.

- Nivel académico

- Experiencia sobre el proceso,si existe.

Ambiente requerido:  aula convencional.

Estrategias o técnicas didácticas activas: Reflexión y argumentación

Materiales de formación : no aplica.

Material de apoyo: no aplica.

Duración de la actividad:  2 horas.

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje:  Conceptualizar y definir los diferentes procesos de  soldadura  en los materiales metálicos , clasificacion de electros,  aceros , preparación de los materiales y posiciones de soldadura, de acuerdo a normas vigentes.

Descripción de la actividad: mediante exposición, clase magistral por parte del instructor y enlaces compartidos de videos descriptivos, cumpliremos cn el objetivo planteado

Ambiente requerido:  aula convencional.

Estrategias o técnicas didácticas activas:  calse convencional, explicación dudas de los aprendices.

Materiales de formación: no aplica.

Material de apoyo: catálogo de soldadura WEST ARCO, información digital suministrada por el instructor.

Duración de la actividad:  4 horas.

3.3 Actividades de apropiación:

3.3.1 Fundamentar  la preparación de los componentes usados en el emsamble para la aplicación de uniones soldadas. Y complementar sobre la condición

Descripción de la actividad:

-Investigar sobre las posiciones de soldadura, tipos de electrodos, su correspondiente designación de acuerdo a la norma AWS.

-Designación de los aceros de acuerdo a norma AISI.

Entregar en documento Word las dicha información a coreo sumistrado por el instructor.

Ambiente requerido:  aula convencional.

Estrategias o técnicas didácticas activas: trabajo autónomo.

Materiales de formación: no aplica

Material de apoyo: internet, textos suministrado por el instructor

Evidencias de aprendizaje: documento

Instrumentos de evaluación: cuestionario

Duración de la actividad:  horas: 2 horas

3.3.1. Actividades de apropiación:

Realizar taller teórico grupal, que refuerce conocimientos básicos de sodadura, según normativa técnica

Descripcio de la actividad :A partir delainformación guiada por parte del instructor sobre los conceptos y definiciones referentes a la soldadura por proceso SMAW, mas la consulta desarrrolllada en las actividades anteriores se realizará por grupos de trabajo el taller teórico sobre los tipos de soldadura, clasificacion de los electrodos de acuerdo a norma AWS, clasificación de aceros de acuerdo a norma A.I.S.I. una vez terminada la actividad en plenaria se realizará la presentación por parte de cada grupo, al final el instructor unificara criterios.

Ambiente requerido:  aula convencional

Estrategias o técnicas didácticas activas:  lectura guiada y taller teórico.

Materiales de apoyo: catalogo de soldadura, texto suministrado por el instructor.

Material de formación: No aplica

Evidencias de aprendizaje: cuestionario.

Instrumentos de evaluación: cuestionario.

Duración de la actividad:  4 horas.

3.4 Actividades de Transferencia el Conocimiento:

3.4.1. Realizar prácticas de solddura de acuerdo con normatividad téctica y de seguridad y salud en el trabajo.

A partir de los conocimintos adquiidos hasta el momento deberá preparar y soldar aplicado las técnicas del proceso de soldadura SMAW, en platinas de acero al carbono para ejecutar puntos que permitan adquirir la habilidad de encender el arco y hacer cordones rectilineos. Seguir las indicaciones dadas en la tabla 1 y la figura 1 , además de demostración del instructor técnico, simulando casos cotidianos, desarrollar las siguientes actividades

encender arco, soldar en posición plana (cordones rectilíneos), soldar en posición

Tabla 1

Parámetros para actividad 1

| Material base | Platina acero al carbono de ¼” de espesor por 150 mm de longuitud |
| --- | --- |
| Ejercicio 1 | Hacer puntos y cordones rectilineos |
| Electrodo | Electrodo ø1/8 ( 3,2mm) x 350 especificado por el instructor o de acuerdo a existencia. |
| Variables | Con el material preparado en la actividad anterior y de acuerdo al electrodo suministrado, seleccionar el amperaje, tipo de corriente y polaridad para dicho electrodo, usar catalogo WEST ARCO |

Figura 1

Soldar puntos en posición plana

Nota. Proceso de punteo. Joseph (1988)

Figura 2

Soldar Cordones con movimiento en posición plana

Nota.  cordones de soldadura con movimiento posición plana. Joseph (1988)

Figura 3

Soldar Cordones rectilíneos en posición plana

Nota.  cordones de soldadura rectilíneos posición plana. Joseph (1988)

Ambiente requerido: Taller de prácticas

Estrategias o técnicas didácticas activas:  observación

Materiales de formación: platina de acero al carbono de ¼ de espesor y 150mm de largo.

Electrodo ø1/8 ( 3,2mm) x 350 especificado por el instructor o de acuerdo a existencia.

Material de apoyo:catalogo de soldadura

Evidencias de aprendizaje: platina con puntos y cordones de soldadura

Instrumentos de evaluación: Lista de chequeo

Duración de la actividad:  12 horas

3.4.2. Aplicar soldadura de filete posición 1F y 2F según normativa vigente

Realizar prácticas de solddura de acuerdo con normatividad  técnica y de seguridad y salud en el trabajo.Preparar y soldar aplicado las técnicas del proceso de soldadura SMAW, en platinas de acero al carbono para ejecutar soldadura de filete en posición 1Fy 2F; seguir las indicaciones dadas en la tabla 2 y la figura 2, además de demostración del instructor  técnico, simulando casos cotidianos, desarrollar las siguientes actividades.

Tabla 2

Parámetros para actividad 2

| Material base | Platina acero al carbono de ¼” de espesor por 150 mm de longuitud |
| --- | --- |
| Electrodo | Electrodo ø1/8 ( 3,2mm) x 350 especificado por el instructor o de acuerdo a existencia |
| Materiales | 6 cordones con movimiento recto. |
| Variables | Seleccionar el amperaje, tipo de corriente y polaridad para dicho electrodo, usar catalogo WEST ARCO |

Figura 4

Soldar Cordones rectilíneos en posición plana 1F

Nota.  cordones de soldadura de filete posición plana. Joseph (1988)

Figura 5

Soldar Cordones rectilíneos en posición horizontal plana 2F

- Técnica didáctica: aprendizaje colaborativo

- Duración de la Actividad:  16 Horas

- Desarrollo: grupal (tres integrantes)

- Evidencia: cada aprendiz debe entregar los productos correspondientes a cada una de las aplicaciones de soldadura

- Ambiente de formación: Ambientes de Soldadura.

- Equipos: exitentes en el centro

- Materiales de formación: electrodos revestidos e 6011, e 6013, e 7018, platina acero al carbono ¼”  espesor, elementos de protección personal, cepillos cerda metálica, gratas metálicas,

- Instrumento de evaluación: lista de chequeo

4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

| Fase del proyecto formativo | Actividad del proyecto formativo | Actividad de Aprendizaje | Evidencias de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Socializar los conocimientos de los nuevos aprendices referente al proceso de soldadura SMAW 2.Identificar los conocimientos previos de los nuevos aprendices referente al proceso de soldadura SMAW |  | 1.utiliza y explica la importancia de las normas de seguridad en el proceso smaw relacionándolas con los riesgos para el soldador los elementos de protección personal de acuerdo con la actividad a realizar. 2.describe las características de la soldadura con proceso smaw especificando sus usos, ventajas y desventajas. 3.clasifica los materiales de acuerdo con sus propiedades y aplicaciones ,seleccionando el material de aporte acorde al procedimiento. prepara, instala y prueba equipos de soldadura smaw según manuales y procedimientos. 4.explica el efecto de las distorsiones en la soldadura relacionándolas con los mecanismos para su prevención. suelda metales utilizando las posturas ergonómicas y siguiendo lo descrito en el procedimiento de soldadura. 5. diferencia y explica el uso e importancia del ensayo de inspección visual teniendo en cuenta su aplicación. reconoce la importancia de la preparación de las superficies de las piezas a soldar y/oensayar. | Lluvia de ideas |
|  |  | 3. Fundamentar la preparación de los componentes usados en el emsamble para la aplicación de uniones soldadas. Y complementar sobre la condición. 4. Realizar taller teórico grupal, que refuerce conocimientos básicos de sodadura, según normativa técnica. 5.Realizar prácticas de solddura de acuerdo con normatividad téctica y de seguridad y salud en el trabajo. 6.Aplicar soldadura de filete posición 1F y 2F según normativa vigente |  | . | trabajo autónomo. |

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acero(Steel): metal compuesto de hierro y carbono, normalmente con pequeñas cantidades de otros elementos. smaw suele usarse para soldar diferentes tipos de acero.

Acero al bajo carbono: (low-carbonsteel) acero que contiene menos de 0.30% de carbono. al acero al bajo carbono también se le conoce como acero dulce.

Agrietamiento (cracking): grietas en el cordón de soldadura o en el metal base. el agrietamiento puede ser el resultado de usar amperaje excesivo con electrodos más grandes.

Amperaje (amperage): cantidad de corriente que fluye en un circuito. SMAW usa de 10 a 500 amperios.

Carbono(carbon): elemento no metálico común que se encuentra en todos los tipos de acero. el carbono es el elemento principal de endurecimiento en el acero.

Charco de soldadura (weldpuddle) área pequeña de metal fundido que se forma durante la soldadura. el charco de soldadura, al enfriarse, forma la unión permanente. al charco de soldadura también se le llama baño de soldadura, baño fundido o charco fundido.

Circuito (circuit) trayectoria controlada en la cual la electricidad puede fluir. SMAW, al igual que todos los procesos de soldadura por arco, requiere de un circuito cerrado.

Conductor	(conductor) material que permite el fácil flujo de la electricidad. los componentes del circuito SMAW deben ser buenos conductores.

Cordón de soldadura (weldbead) producto final de una unión que se ha soldado.

Cordón tejido (weavebead) cordón de soldadura que se forma moviendo el electrodo a lo largo de la unión con un movimiento de zigzag.

Corriente alterna (alternatingcurrent) corriente que regularmente invierte la dirección de su flujo. es mejor usar ac para smaw al soldar piezas de trabajo mayores con electrodos mayores.

Corriente constante	(constantcurrent) soldadura que usa una corriente que varía ligeramente con los cambios de voltaje. las aplicaciones de SMAW usan máquinas de soldar de corriente constante.

Corriente directa (directcurrent) corriente que se forma cuando los electrones fluyen en una dirección continua. la dc que se usa en SMAW en ocasiones puede provocar soplo magnético.

Cráter (crater) hueco en el cordón de soldadura. un cráter puede causar agrietamiento si no se le rellena adecuadamente.

Diámetro de electrodo (electrodediameter) medición del grosor del electrodo. los electrodos más grandes pueden mejorar la productividad.

Eje de la soldadura	(weld axis) línea por toda la longitud de la soldadura, perpendicular y en el centro geométrico de su sección transversal.

Eje del electrodo (electrode axis) línea por toda la longitud del electrodo, perpendicular a y en el centro geométrico de su sección transversal.

Electrodo (electrode) dispositivo que conduce electricidad al circuito de soldadura. los electrodos de SMAW conducen electricidad, sirven como metal de aporte y proporcionan protección para el arco y el charco de soldadura.

Electrodo consumible (consummableelectrode) electrodo que conduce electricidad al arco, pero que también se funde en la soldadura como metal de aporte. los electrodos consumibles de SMAW también proporcionan protección que salvaguardan el arco y el charco de soldadura.

Electrodos de bajo hidrógeno (low-hydrogenelectrodes) electrodos SMAW que se usan para soldar materiales restringidos que pueden ser propensos a agrietarse.

Electrodos para llenado rápido (fast-fillelectrodes) electrodos SMAW que llenan rápidamente una unión. los electrodos para llenado rápido son ideales para piezas de trabajo grandes.

Electrodos para llenado y solidificación (fill-freezeelectrodes) electrodos SMAW que tienen características tanto de llenado rápido como de solidificación rápida. los electrodos para llenado y solidificación llenan rápidamente una unión y solidifican de forma rápida también.

Electrodos para solidificación rápida (fast-freezeelectrodes) electrodos SMAW que solidifican rápidamente. los electrodos para solidificación rápida son ideales para soldadura elevada.

Escoria (slag) fundente enfriado que se forma encima del cordón. la escoria protege el metal que enfría y luego se le retira.

Golpeado (tapping) método para encender el arco en el cual el soldador mueve el electrodo descendiendo hacia el metal base en forma vertical.

Longitud del arco (arclength) distancia del electrodo a la pieza de trabajo en una aplicación de soldadura por arco.

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

Joseph W. Giachino William Weks; D. Matías Antuña Tr. (1988). Técnica Y Práctica De La Soldadura. Rivel S.A.S

Marcos, C, A. (2001). Manual De Prácticas De Soldadura. Cano pina, SL ediciones Ceysa

6. REFERENTES BILBIOGRÁFICOS

Joseph W. Giachino William Weks; D. Matías Antuña Tr. (1988). Técnica Y Práctica De La Soldadura. Rivel S.A.S

Marcos, C, A. (2001). Manual De Prácticas De Soldadura. Cano pina, SL ediciones Ceysa

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | CARLOSALVAREZ | INSTRUCTOR | CENTRO DE LACONSTRUCCIÓN | 9/03/25 |

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) |  |  |  |  |  |