Las especificaciones técnicas mínimas requeridas son de obligatorio cumplimiento (excluyentes), por tal motivo el proponente deberá indicar con una “X” si CUMPLE / NO CUMPLE.

En una columna CUMPLE / NO CUMPLE, el comité técnico que la Policía Nacional designe, evaluará las especificaciones técnicas ofertadas.

El contratista deberá cumplir las especificaciones solicitadas atendiendo los factores de escritos a continuación:

| LOTE 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PLANTA DE ILUMINACIÓN DE RESCATE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | Sistema de iluminación alimentada con batería de alta resistencia, la cual ofrece potencia lumínica en áreas de trabajo, debe estar fabricada con independencia en una maleta extremadamente dura en polipropileno, funcionamiento silencioso, sin contaminación acústica, regulador de intensidad a la luz con capacidad de elegir el tiempo de duración, así mismo, de debe contar con las siguientes condiciones técnicas mínimas, así: Niveles de energía; mínimo tres niveles preestablecidos. Cantidad de mástil por sistema de iluminación; Mínimo dos (2) cabezales de luces articuladas. Longitud del mástil; Mínimo 1,8 metros máximo 2,5 metros fabricados en aluminio. Lúmenes; Mínimo 24000 máximo 40000 en su modo alto. Puerto de alimentación; Sistema se carga mediante un cargador de corriente alterna (CA) suministrado o 12 voltios que incluye un adaptador doble con USB, proporcionando energía para múltiples dispositivos periféricos.. Maleta resistente; Compacta y fácil traslado terrestre, con asa y ruedas para facilitar el transporte.. Indicador de estado de la batería; SI / LED. Normatividad; RoHS y CE o CA. Protección ambiental; IP 54 o IP 65 o IP 67. Dimensiones cerrado; Largo – Mínimo 57 cm máximo 63 cm Ancho – Mínimo 35 cm máximo 52 cm Alto – Mínimo 23 cm máximo 29 cm. Tiempo de carga; Máximo de 8 horas. Autonomía; Alto mínimo 3 horas Bajo mínimo 24 horas. Peso del equipo; Mínimo 21 kg máximo 50 kg. Batería; Batería recargable de iones de litio con una capacidad de 50 Ah. Cabezales; inclinable y rotatoria de 360°. Distancia de haz de luz; Mínimo 100 metros. Longitud del cable; Mínimo 35 cm. Garantía; Mínimo de tres (3) años.. Año de fabricación; No debe ser inferior al año 2024. Certificados; El oferente deberá anexar junto con la presentación de oferta certificado de distribución autorizado y servicio técnico emitido por el fabricante al oferente.. IMAGEN DE REFERENCIA |  |  |
| LOTE 2 |  |  |  |
| ÍTEM | PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA PORTÁTIL | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | La planta generadora de energía debe ser portátil e insonora, se ajustará automáticamente la aceleración del motor en función de la demanda de potencia, con lo cual solo consume la cantidad de combustible necesario, debe contar con un sistema de alerta si el nivel de aceite está por debajo del nivel de funcionamiento seguro, el motor se detendrá de manera automática evitando así cualquier daño a la unidad, así mismo, de debe contar con las siguientes condiciones técnicas mínimas, así: Motor; Cuatro (4) tiempos de cilindraje 50 cm³ ± 3 cm³. Potencia nominal; Mínimo 1 KVA – 1000 watts. Depósito de gasolina; 2 litros ± 0,3 litros.. Autonomía; Mínima de 4 horas continuas. Arranque manual; SI. Funcionamiento; A gasolina.. Nivel sonoro; Máximo 70 decibeles Insonorizado. Regulación de voltaje; Mediante inversor. Voltios; De 110 a 120. Dimensiones; Altura 38 cm ± 5 cm Largo 45 cm ± 5 cm Ancho 24 cm ± 5 cm. Peso; 12 a 15 Kilogramos. Certificaciones; Anexar junto con la oferta certificado el cumplimiento por parte del fabricante las siguientes normas ISO 9001 – 14001. Anexar Junto con la oferta declaración de conformidad emitida por el fabricante en el cual certifique el cumplimiento de las siguientes normas: - Directiva 2006/42/CE de maquinaria. - Directiva 2004/108/CE de compatibilidad electromagnética. - Directiva 2000/14/CE – 2005/88/CE de ruido exterior. Estas deben cumplir lo requerido en la norma europea o su equivalente a la norma americana. En todo caso deben anexarse original y traducción al idioma castellano de todo documento que no esté en este idioma.. Garantía; El oferente debe anexar junto con la oferta certificación, donde garantice el correcto funcionamiento y calidad de los bienes por un término mínimo de (3) años, contados desde la entrega de los mismos. (Si está en idioma diferente al castellano, debe ser traducido al castellano).. Servicio Postventa; El futuro contratista debe asistir técnicamente a la Policía Nacional, en caso de presentarse fallas de tipo técnico o de fabricación, en el lugar y fecha que la institución determine durante el tiempo que dure la garantía, dando solución a mencionada falencia. Teniendo en cuenta lo anterior se debe atender la novedad en un tiempo no mayor a 30 días calendario dando solución o cambiando el elemento que se requiera, una vez se notifique la novedad.. Pruebas De Recepción; PROCEDIMIENTO: las pruebas de funcionamiento, serán desarrollados por el personal del UNDMO y del contratista, en coordinación con el supervisor del contrato. El resultado de las pruebas se presentará dentro del plazo de ejecución del contrato y antes de la recepción de los elementos de entrega. Pruebas a la planta generadora de energía portátil teniendo en cuenta los siguientes procedimientos: - Chequeo de la planta generadora de energía portátil: se realizará la revisión a los líquidos, cables y conexiones. - Se pondrá en funcionamiento dando encendido al motor, se conectarán un (1) electrodoméstico por un tiempo máximo de 30 minutos verificando su funcionamiento. NOTA 1: es requisito para el futuro contratista dar cumplimiento a todas las exigencias y condiciones estipuladas en las especificaciones técnicas para la recepción de los bienes que componen cada entrega. En caso que los requisitos exigidos en las pruebas técnicas de recepción no sean satisfactorios, el contratista deberá efectuar el reemplazo de la planta generadora de energía portátil y sus componentes evaluados, para lo cual el proveedor contará hasta con veinte (20) días calendario dentro del plazo de ejecución, para subsanar dicha falencia.. Accesorios; Tanque en polímero de 2 galones para almacenar combustible. Kit de herramientas básico. Manual de instrucciones, técnicas de operación y mantenimiento. Extensión encauchetada con cables dúplex No 10 de 10 metros, con terminales hembra y macho, deberá cumplir con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas de la norma RETIE.. IMAGEN DE REFERENCIA |  |  |
| GENERALIDADES PARA TODOS LOS LOTES |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 3 | El oferente deberá anexar junto con la presentación de oferta las fichas técnicas emitidas por el fabricante del bien en idioma castellano, con el fin de verificar si cumplen con las especificaciones técnicas mínimas requeridas por la entidad. Todas las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas, por lo tanto, los oferentes podrán ofrecer mejores características de las solicitadas, sin costo adicional para la entidad, y mantener dichos ofrecimientos durante la entrega de los elementos. No se aceptarán cambios en las especificaciones entregadas si estas son inferiores a las ofertadas. |  |  |
| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| EXPERIENCIA PARA PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA Con el fin de garantizar la calidad y el cumplimiento en la ejecución del contrato, el oferente deberá anexar máximo tres (3) certificaciones (una por contrato), en la que se pueda verificar la experiencia en la ejecución de contratos de igual o similar objeto de la presente contratación celebrado y ejecutado con entidades públicas y/o privadas, nacionales o internacionales y su valor sea mayor o igual a 32,20 S.M.L.M.V., las cuales deberán contener como mínimo la siguiente información: - Nombre o razón social del contratante. - Nombre o razón social del contratista. - Objeto del contrato. - Valor del contrato. - Fecha del contrato. - Dirección y número telefónico del contratante. La certificación deberá estar suscrita por el representante legal de la entidad contratante o quien haga sus veces o apoderado o persona autorizada para ello, indicando la dirección, NIT y teléfono. Nota 1: las certificaciones serán objeto de verificación; no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones en las que no se pueda constatar que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual. Nota 2: en el evento de presentarse como consorcio, unión temporal u otras formas de asociación, el valor del contrato a considerar será igual al valor total facturado del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal o el que corresponda, donde se evidencie el mismo. Nota 3: en el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante será la sumatoria de las experiencias de los integrantes; no obstante, la misma puede ser certificada por un integrante. Nota 4: no podrá acumularse a la vez la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando estos se asocien entre sí para presentar propuesta. Nota 5: no se aceptarán auto certificaciones. Nota 6: no se tendrán en cuenta las certificaciones de contratos en ejecución. Nota 7: no se aceptan certificaciones con enmendaduras o que presenten inconsistencias. Nota 8: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite. Nota 9: la entidad podrá solicitar información adicional para verificar la experiencia mínima requerida, de ser necesario. Nota 10: en la presentación de la oferta el oferente deberá diligenciar y entregar el formulario “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, donde relacionará los contratos que considere para la evaluación de la experiencia mínima requerida. EXPERIENCIA PARA PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SIN SUCURSAL EN COLOMBIA Con el fin de garantizar la calidad de los bienes y el cumplimiento en la ejecución del contrato, el oferente deberá anexar como mínimo tres (3) certificaciones de contratos (una certificación por contrato), celebrados y ejecutados con entidades públicas y/o privadas nacionales o internacionales, cuyo objeto sea igual o similar al objeto de la presente contratación, la sumatoria de la cuantía de las certificaciones deberá ser mayor o igual a 32,20 S.M.L.M.V., las cuales deberán contener como mínimo la siguiente información: - Nombre o razón social del contratante. - Nombre o razón social del contratista. - Objeto del contrato. - Valor del contrato. - Fecha del contrato. - Dirección y número telefónico del contratante. Nota 1: si la certificación se encuentra en dólares se hará la conversión a pesos colombianos con la tasa de cambio proyectada por la Dirección Financiera del Ministerio de Defensa Nacional para la vigencia 2024. Nota 2: en el evento de presentarse como consorcio, unión temporal u otras formas de asociación, el valor del contrato a considerar será igual al valor total facturado del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal o el que corresponda, donde se evidencie el mismo. Nota 3: en el caso de los consorcios, uniones temporales u otras formas de asociación, la experiencia habilitante será la sumatoria de las experiencias de los integrantes; no obstante, la misma puede ser certificada por un integrante. Nota 4: no podrá acumularse a la vez la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando estos se asocien entre sí para presentar propuesta. Nota 5: no se aceptarán auto certificaciones. Nota 6: no se tendrán en cuenta las certificaciones de contratos en ejecución. Nota 7: no se aceptan certificaciones con enmendaduras o que presenten inconsistencias. Nota 8: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite. Nota 9: la entidad podrá solicitar información adicional para verificar la experiencia mínima requerida, de ser necesario. Nota 10: los proponentes extranjeros deben diligenciar el formulario “CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA PROPONENTE EXTRANJERO SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA”. La Policía Nacional se reserva el derecho de hacer las verificaciones que considere necesarias en la documentación presentada, con el fin constatar el contenido de la misma. |  |  |  |
| CONFIDENCIALIDAD E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN |  | OFERTA | NO OFERTA |
| Si la Policía Nacional considera pertinente someter a estudio de seguridad al contratista, éste permitirá y facilitará todos los medios que la Entidad le solicite para este fin. El Contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato y que se encuentra marcada como confidencial; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada como confidencial. El contratista deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información, para lo cual el oferente deberá diligenciar el formulario “ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD” y entregarlo con la oferta. |  |  |  |
| SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  | OFERTA | NO OFERTA |
| El contratista deberá cumplir con la implementación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual el oferente deberá diligenciar el formulario “SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” y entregarlo con la oferta. |  |  |  |
| COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN |  | OFERTA | NO OFERTA |
| El contratista deberá cumplir con el compromiso de anticorrupción durante la ejecución del contrato manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del contratista, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que actúe en su nombre, es causal suficiente para la terminación anticipada del contrato, para lo cual el oferente deberá diligenciar el formulario “COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN” y entregarlo con la oferta. |  |  |  |
| CONCEPTO AMBIENTAL |  | OFERTA | NO OFERTA |
| El contratista deberá alinearse al Sistema de Gestión Ambiental de la Policía Nacional, conforme a la norma ISO 14001:2015, con el propósito de promover la sostenibilidad ambiental en los procesos, productos y servicios de la institución, esto incluye la adherencia a la Política Ambiental. El contratista se compromete a promover la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales, mediante la implementación de medidas preventivas para la reducción de la contaminación, así como el cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental vigente, asociadas a su actividad económica o productiva. Priorizar la implementación de buenas prácticas ambientales, enfocadas a la reducción de consumo de papel y eficiencia energética, para contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) El contratista deberá garantizar, en lo posible y sin comprometer la calidad del producto, que los materiales utilizados para los empaques y/o embalajes sean reciclables o provengan de fuentes sustentables (declaración del fabricante - especificaciones técnicas), de igual forma evitar el uso excesivo de los mismos, de acuerdo a los parámetros contemplados por las autoridades ambientales competentes. Garantizar que todo el material que se entregue a la Policía Nacional en forma digital, se realice en un medio reutilizable, los escritos deberán estar ajustados de acuerdo a la Directiva Presidencial 04 de 2012 "Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Pública (Aplica a los contratos en donde se deben presentar informes). |  |  |  |

______________________

Intendente ELKIN JAVIER MARTÍNEZ DÍAZ

Responsable Estudio Previo

____________________________

Mayor JORGE EDUARDO GAMBOA PARDO

Comandante Unidad Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres PONALSAR