FICHA TECNICA

| ITEM | VEHICULO | DESCRIPCION TECNICA |  | CODIGO UNSPC | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEHICULO 1 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 25YD³: | CHASIS |  | 25101900 | 1 |
|  |  | Motor marca | Conocida con representación y respaldo en Colombia |  |  |
|  |  | Modelo año | 2025 |  |  |
|  |  | Combustible | Diesel –ACPM |  |  |
|  |  | Alimentación | Inyección directa |  |  |
|  |  | N. de Cilindros | 6 cilindros en Línea – Norma Euro VI |  |  |
|  |  | Sistema de refrigeración | Radiador de servicio pesado, presurizado |  |  |
|  |  | Transmisión | Manual de mínimo 8 velocidades adelante – 1 reversa o 6 velocidades adelante con multiplicador o bajo a la caja |  |  |
|  |  | Capacidad eje trasero | Mínimo 21.000 Kg. (en caso de ser inferior a 15.000 kg, el oferente deberá garantizar mediante oficio que el eje trasero no se sobrecargará cuando la caja compactadora este cargada al máximo) |  |  |
|  |  | Relaciones eje trasero | Una o dos |  |  |
|  |  | Frenos tipo | 100 % Aire o según fabricante |  |  |
|  |  | Freno de parque | Según especificación del fabricante |  |  |
|  |  | Dirección | Hidráulica |  |  |
|  |  | Rin y llanta repuesto | Una |  |  |
|  |  | Porta repuesto | Instalado |  |  |
|  |  | Baterías | Una o dos de 12 Voltios (En caso de ofertar un vehículo que solo necesite o posea solo una batería, se deberá garantizar mediante oficio que esa única batería es suficiente para el normal funcionamiento del conjunto Chasis – Motor – Caja Compactadora) |  |  |
|  |  | Tanque de combustible | Mínimo 200 Litros o 50 Galones |  |  |
|  |  | Silla conductor- neumática | Debe venir incluida |  |  |
|  |  | Garantía chasis | Mínimo un (1) año sin límite de Km |  |  |
|  |  | Garantía motora | Mínimo dos (2) años sin límite de Km |  |  |
|  |  | Matrícula | Debe incluirse y realizarse en el Dpto. del Quindío |  |  |
|  |  | Tipo de servicio | Oficial |  |  |
|  |  | Sistema eléctrico | El sistema generador de corriente debe soportar todos los sistemas eléctricos del vehículo y el equipo simultáneamente. |  |  |
|  |  | Cabina | Capacidad mínima para dos (2) personas con cinturones de seguridad de 3 puntos y aire acondicionado |  |  |
|  |  | Accesorios | Malacate, Extintor, Conos, Tacos, Botiquín reglamentario, Gato Hidráulico. El vehículo debe venir al menos con la dotación mínima reglamentaria de herramientas y accesorios de seguridad |  |  |
|  |  | SOAT | Debe venir incluido |  |  |
|  |  | Publicidad | Los aspectos publicitarios que debe traer el vehículo al momento de la entrega deben ser cubiertos al 100% por parte del contratista y deben ser los diseños que le fueron suministrados previamente por el departamento del Quindío |  |  |
|  |  | Accesorios | Alarma y controles Velocímetro Tacómetro Odómetro Indicador de presión de aceite Indicador de temperatura Medidor nivel de combustible Alarma de bajo nivel de combustible Alarma de bajo nivel de aire Alarma de bajo nivel de presión de aceite Alarma de bajo nivel de carga de batería Alarma de alta temperatura de refrigerante Alarma sonora de reversa Luces indicadoras de cruce, parqueo, freno de parqueo, falla del sistema de frenos, luces de carretera altas. |  |  |
|  |  | Catálogos | Dos (2) catálogos en original y en español, en los cuales se puedan verificar las especificaciones técnicas ofrecidas. |  |  |
|  |  | Manuales y Curso de Operación | El proveedor deberá al momento de la entrega del vehículo entregar un cronograma de mantenimiento preventivo en español de acuerdo al fabricante y se realizará una capacitación al momento de entrega del vehículo a los operadores designados por la empresa prestadora, la cual tendrá una intensidad horaria de 8 horas. |  |  |
|  |  | Servicio Postventa | El oferente deberá estar debidamente acreditado para la distribución de los vehículos, lo cual se verificará con certificado expedido por la cámara de comercio y/o distribuidor del chasis y de la caja compactadora, donde se acredite el respaldo del equipo. |  |  |
|  |  | Cilindros Hidráulicos | El proponente deberá presentar la declaración de importación expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a nombre de la marca ofertada de caja compactadora donde se evidencie su procedencia y con una vigencia máxima de doce meses, y/o certificado del productor nacional donde acredite la existencia y disponibilidad de la marca ofertada, en caso de que el oferente se le adjudique el proceso. |  |  |
|  |  | Servicio técnico | El fabricante debe contar con la capacidad técnica para todos los servicios técnicos requeridos, mantenimiento y suministro de repuestos. |  |  |
|  |  | Homologación | Se deberá presentar y anexar Homologación de la caja compactadora ofertadas en firme al momento de presentar la oferta. |  |  |
|  |  | CARACTERÍSTICAS CAJA COMPACTADORA |  |  |  |
|  |  | Volumen | 25YD3 |  |  |
|  |  | Material | Aceros de alta resistencia |  |  |
|  |  | Dimensiones |  |  |  |
|  |  | Longitud máxima (mm) | 7100 |  |  |
|  |  | Altura máxima (mm) | 2350 |  |  |
|  |  | Ancho máximo (mm) | 2500 |  |  |
|  |  | Cuerpo de la Caja |  |  |  |
|  |  | Laterales y techo sección delantera (mm) | Mínimo Lamina 3.42 mm en acero de mínimo 60.000 PSI |  |  |
|  |  | Laterales sección Trasera (mm) | Mínimo Lamina 4.0 mm en acero de mínimo 60.000 PSI |  |  |
|  |  | Piso (mm) | Según fabricante de Mínimo 4.0 mm en acero de mínimo 170.000 PSI |  |  |
|  |  | Refuerzos laterales | Estructura de refuerzo compuesta por perfiles estructurales en acero de alta resistencia |  |  |
|  |  | Base anticorrosiva | Epoxica |  |  |
|  |  | Pintura Acabado | Poliuretano color Blanco |  |  |
|  |  | Tolva |  |  |  |
|  |  | Piso | Mínimo Lamina Calibre 6.00 mm de mínimo 170.000 PSI |  |  |
|  |  | Laterales | Mínimo calibre 6.00 mm- 70.000 PSI |  |  |
|  |  | Compactación | Hidráulica |  |  |
|  |  | Placa compactadora | Mínimo Lamina Calibre 4.0 mm – 174.000 PSI |  |  |
|  |  | Placa barredora | Mínimo Lamina Calibre 4.0 mm – 174.000 PSI |  |  |
|  |  | Capacidad de la Tolva | Volumen Mínimo 3.0 yd3 |  |  |
|  |  | Sistema de cargue |  |  |  |
|  |  | Tipo | Manual |  |  |
|  |  | Localización | Posterior |  |  |
|  |  | Altura de cargue | 1 metro |  |  |
|  |  | Característica caja compactadora |  |  |  |
|  |  | Capacidad mínima de la tolva | 3 yardas cúbicas |  |  |
|  |  | Compactación |  |  |  |
|  |  | Tipo | Hidráulica de mando manual |  |  |
|  |  | Ciclo de barrido | Ciclo de barrido máximo de 30 segundos |  |  |
|  |  | Presión máx. del sistema | Presión Máxima del sistema 2.500 PSI |  |  |
|  |  | Fuerza de compactación | Mínimo 50.000 Kg |  |  |
|  |  | Densidad de Compactación | Mínimo 750 Kg / M3 |  |  |
|  |  | Plataforma de tripulación |  |  |  |
|  |  | Cantidad | Dos (2) estribos posteriores (Abatibles) |  |  |
|  |  | Localización | Esquinas traseras inferiores |  |  |
|  |  | Sistema Hidráulico |  |  |  |
|  |  | Toma de fuerza | Suministro y Acoplado a la transmisión del vehículo, Accionado por aire y activación e indicación desde la cabina |  |  |
|  |  | Bomba hidráulica | Suministro, Acoplada directamente a la toma fuerza con especificaciones de caudal y presión requeridas para su correcto funcionamiento mínimo de 27 gpm a mínimo 1100 RPM |  |  |
|  |  | Presión | Máximo 2500 PSI |  |  |
|  |  | Tanque de aceite. | Mínima Capacidad de 30 galones para aceite hidráulico |  |  |
|  |  | Sistema de seguridad en Sistema Hidráulico | Sistema de seguridad Válvula de alivio |  |  |
|  |  | Cilindros Hidráulicos |  |  |  |
|  |  | Fabricación | Fabricados en tubería de alta presión y deben ser de importación especializada en fabricación de cilindros hidráulicos. |  |  |
|  |  | Eyección | Un (1) cilindro de doble efecto multietapas de mínimo 6” de diámetro |  |  |
|  |  | Compactación | Dos (2) cilindros de doble efecto de mínimo 4.5” de diámetro |  |  |
|  |  | Barrido | Dos (2) cilindros de doble efecto de mínimo 3.0” de diámetro |  |  |
|  |  | Levante tolva | Dos (2) cilindros de simple efecto de mínimo 3,0” de diámetro |  |  |
|  |  | Presión de operación | Máximo 2200 PSI |  |  |
|  |  | Otros |  |  |  |
|  |  | Luces | Reglamentarias del vehículo, trabajo nocturno y giratorio con protección norma IP67 |  |  |
|  |  | Taques de evacuación de lixiviado | un tanque para manejo de lixiviados de mínimo 50 galones. |  |  |
|  |  | Colector de goteo líquidos lixiviados | Incluido en unión Caja – Tolva |  |  |
|  |  | Sistema de cierre | Seguro hidráulico automático, manual o según fabricante |  |  |
|  |  | Empaque tolva | Sello completo en forma de o Mínimo uno (1) con cubrimiento total de manera que genera cierre hermético sin dañar el empaque. o según fabricante. |  |  |
|  |  | Garantía Caja compactadora | Mínimo un (1) año |  |  |
|  |  | Controles | Dos (2) controles manuales para compactación Dos (2) controles manuales para la eyección |  |  |
|  |  | Operación en cabina | A través de consola independiente sin alterar ni invadir el tablero del chasis - Llave de encendido sistema eléctrico caja compactadora - Horómetro digital - Activación toma de fuerza - Activación descarga automática de lixiviados - Encendido de luces estroboscópicas - Encendido luz exploradora trasera - Timbre aviso activación toma de fuerza - Timbre aviso levante de tolva |  |  |
|  |  | Plataforma de tripulación | 2 estribos posteriores |  |  |
|  |  | Localización | Esquinas traseras inferiores |  |  |
|  |  | Sistema levante de cajas estacionarias | Winche hidráulico de mínimo 8.000 lbs, el cual tendrá una fuerza nominal de levante que tiene la capacidad de manejar cajas estacionarias entre 2 y 3 yardas cúbicas o Sistema levantador tipo dual para cajas estacionarias de 2 y 3 yardas cúbicas y contenedores plásticos de 1100 litros |  |  |
|  |  | Otros |  |  |  |
|  |  | Catálogos del equipo | (2) Catálogos en original y en español |  |  |
|  |  | Curso operación y mantenimiento | Sin límite de operarios con tiempo estimado de 8 horas |  |  |
|  |  | Certificación de materiales de fabricación de la caja compactadora | La caja compactadora debe de estar fabricada con materiales de aceros de tipo HSLA antidesgaste certificados con buenas propiedades mecánicas |  |  |
|  |  | Cilindros Hidráulicos | El proponente deberá presentar la declaración de importación expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a nombre de la marca ofertada de caja compactadora donde se evidencie su procedencia y con una vigencia máxima de doce meses, y/o certificado del productor nacional donde acredite la existencia y disponibilidad de la marca ofertada, en caso de que el oferente se le adjudique el proceso. |  |  |
|  |  | Homologaciones | Se deberá presentar y anexar Homologación de la caja compactadora ofertadas en firme al momento de presentar la oferta |  |  |

| 2 | VEHICULO 2 PARA LA “COMPRA DE CARRO COMPACTADOR PARA SERVICIO DE ASEO - OPERACIÓN POR PARTE DE ESACOR ESP SAS DE 17YD³:” | CHASIS |  | 25101900 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Motor marca | Conocida con representación y respaldo en Colombia |  |  |
|  |  | Modelo año | 2025 |  |  |
|  |  | Combustible | Diesel –ACPM |  |  |
|  |  | Alimentación | Inyección directa |  |  |
|  |  | N. de Cilindros | 6 cilindros en Línea – Norma Euro VI |  |  |
|  |  | Sistema de refrigeración | Radiador de servicio pesado, presurizado |  |  |
|  |  | Transmisión | Manual de mínimo 8 velocidades adelante – 1 reversa o 6 velocidades adelante con multiplicador o bajo a la caja |  |  |
|  |  | Capacidad eje trasero | Mínimo 11.000 Kg |  |  |
|  |  | Frenos tipo | 100 % Aire ABS o según fabricante |  |  |
|  |  | Freno de parque | Según especificación del fabricante |  |  |
|  |  | Dirección | Hidráulica |  |  |
|  |  | Rin y llanta repuesto | Una |  |  |
|  |  | Porta repuesto | Instalado |  |  |
|  |  | Baterías | Una o dos de 12 Voltios (En caso de ofertar un vehículo que solo necesite o posea solo una batería, se deberá garantizar mediante oficio que esa única batería es suficiente para el normal funcionamiento del conjunto Chasis – Motor – Caja Compactadora) |  |  |
|  |  | Tanque de combustible | Mínimo 200 Litros o 50 Galones |  |  |
|  |  | Silla conductor- neumática | Debe venir incluida |  |  |
|  |  | Garantía chasis | Mínimo un (1) año sin límite de Km |  |  |
|  |  | Garantía motora | Mínimo dos (2) años sin límite de Km |  |  |
|  |  | Matrícula | Debe incluirse y realizarse en el Dpto. del Quindío |  |  |
|  |  | Tipo de servicio | Oficial |  |  |
|  |  | Sistema eléctrico | El sistema generador de corriente debe soportar todos los sistemas eléctricos del vehículo y el equipo simultáneamente. |  |  |
|  |  | Cabina | Capacidad mínima para dos (2) personas con cinturones de seguridad de 3 puntos y aire acondicionado |  |  |
|  |  | Accesorios | Malacate, Extintor, Conos, Tacos, Botiquín reglamentario, Gato Hidráulico. El vehículo debe venir al menos con la dotación mínima reglamentaria de herramientas y accesorios de seguridad |  |  |
|  |  | SOAT | Debe venir incluido |  |  |
|  |  | Publicidad | Los aspectos publicitarios que debe traer el vehículo al momento de la entrega deben ser cubiertos al 100% por parte del contratista y deben ser los diseños que le fueron suministrados previamente por el departamento del Quindío |  |  |
|  |  | Accesorios | Alarma y controles Velocímetro Tacómetro Odómetro Indicador de presión de aceite Indicador de temperatura Medidor nivel de combustible Alarma de bajo nivel de combustible Alarma de bajo nivel de aire Alarma de bajo nivel de presión de aceite Alarma de bajo nivel de carga de batería Alarma de alta temperatura de refrigerante Alarma sonora de reversa Luces indicadoras de cruce, parqueo, freno de parqueo, falla del sistema de frenos, luces de carretera altas. |  |  |
|  |  | Catálogos | Dos (2) catálogos en original y en español, en los cuales se puedan verificar las especificaciones técnicas ofrecidas. |  |  |
|  |  | Manuales y Curso de Operación | El proveedor deberá al momento de la entrega del vehículo entregar un cronograma de mantenimiento preventivo en español de acuerdo al fabricante y se realizará una capacitación al momento de entrega del vehículo a los operadores designados por la empresa prestadora, la cual tendrá una intensidad horaria de 8 horas. |  |  |
|  |  | Servicio Postventa | El oferente deberá estar debidamente acreditado para la distribución de los vehículos, lo cual se verificará con certificado expedido por la cámara de comercio y/o distribuidor del chasis y de la caja compactadora, donde se acredite el respaldo del equipo. |  |  |
|  |  | Cilindros Hidráulicos | El proponente deberá presentar la declaración de importación expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a nombre de la marca ofertada de caja compactadora donde se evidencie su procedencia y con una vigencia máxima de doce meses, y/o certificado del productor nacional donde acredite la existencia y disponibilidad de la marca ofertada, en caso de que el oferente se le adjudique el proceso. |  |  |
|  |  | Servicio técnico | El fabricante debe contar con la capacidad técnica para todos los servicios técnicos requeridos, mantenimiento y suministro de repuestos. |  |  |
|  |  | Homologación | Se deberá presentar y anexar Homologación de la caja compactadora ofertadas en firme al momento de presentar la oferta. |  |  |
|  |  | CARACTERÍSTICAS CAJA COMPACTADORA |  |  |  |
|  |  | Volumen | 17YD3 |  |  |
|  |  | Material | Aceros de alta resistencia HSLA Antidesgaste |  |  |
|  |  | Dimensiones |  |  |  |
|  |  | Longitud máxima (mm) | 6000 |  |  |
|  |  | Altura máxima (mm) | 2050 |  |  |
|  |  | Ancho máximo (mm) | 2560 |  |  |
|  |  | Cuerpo de la Caja |  |  |  |
|  |  | Laterales y techo sección delantera (mm) | Mínimo Lamina 3.4 mm en acero de mínimo 60.000 PSI |  |  |
|  |  | Laterales sección Trasera (mm) | Mínimo Lamina 4.5 mm en acero de mínimo 60.000 PSI |  |  |
|  |  | Piso (mm) | Según fabricante de Mínimo 4.5 mm en acero de mínimo 170.000 PSI |  |  |
|  |  | Refuerzos laterales | Estructura de refuerzo compuesta por perfiles estructurales en acero de alta resistencia |  |  |
|  |  | Base anticorrosiva | Epoxica |  |  |
|  |  | Pintura Acabado | Poliuretano color Blanco |  |  |
|  |  | Tolva |  |  |  |
|  |  | Piso | Mínimo Lamina Calibre 6.00 mm de mínimo 170.000 PSI |  |  |
|  |  | Laterales | Mínimo calibre 6.00 mm- de mínimo 170.000 PSI |  |  |
|  |  | Compactación | Hidráulica |  |  |
|  |  | Placa compactadora | Mínimo Lamina Calibre 3.4 mm – 60.000 PSI |  |  |
|  |  | Placa barredora | Mínimo Lamina Calibre 3.4 mm – 60.000 PSI |  |  |
|  |  | Capacidad de la Tolva | Volumen Mínimo 1.5 yd3 |  |  |
|  |  | Sistema de cargue |  |  |  |
|  |  | Tipo | Manual |  |  |
|  |  | Localización | Posterior |  |  |
|  |  | Altura de cargue | 1 metro |  |  |
|  |  | Característica caja compactadora |  |  |  |
|  |  | Capacidad mínima de la tolva | 1.5 yardas cúbicas |  |  |
|  |  | Compactación |  |  |  |
|  |  | Tipo | Hidráulica de mando manual |  |  |
|  |  | Ciclo de barrido | Ciclo de barrido máximo de 20 segundos |  |  |
|  |  | Presión máx. del sistema | Presión Máxima del sistema 2.500 PSI |  |  |
|  |  | Fuerza de compactación | Mínimo 28.000 Kg |  |  |
|  |  | Densidad de Compactación | Mínimo 650 Kg / M3 |  |  |
|  |  | Plataforma de tripulación |  |  |  |
|  |  | Cantidad | Dos (2) estribos posteriores (Abatibles) |  |  |
|  |  | Localización | Esquinas traseras inferiores |  |  |
|  |  | Sistema Hidráulico |  |  |  |
|  |  | Toma de fuerza | Suministro y Acoplado a la transmisión del vehículo, Accionado por aire y activación e indicación desde la cabina |  |  |
|  |  | Bomba hidráulica | Suministro, Acoplada directamente a la toma fuerza con especificaciones de caudal y presión requeridas para su correcto funcionamiento mínimo de 15 gpm. |  |  |
|  |  | Presión | Máximo 2500 PSI |  |  |
|  |  | Tanque de aceite. | Mínima Capacidad de 30 galones para aceite hidráulico |  |  |
|  |  | Sistema de seguridad en Sistema Hidráulico | Sistema de seguridad Válvula de alivio |  |  |
|  |  | Cilindros Hidráulicos |  |  |  |
|  |  | Fabricación | Fabricados en tubería de alta presión y deben ser de importación especializada en fabricación de cilindros hidráulicos. |  |  |
|  |  | Eyección | Un (1) cilindro de doble efecto multietapas de mínimo 4,5" de diámetro |  |  |
|  |  | Compactación | Dos (2) cilindros de doble efecto de mínimo 3.5” de diámetro |  |  |
|  |  | Barrido | Dos (2) cilindros de doble efecto de mínimo 3.0” de diámetro |  |  |
|  |  | Levante tolva | Dos (2) cilindros de simple efecto de mínimo 3,0” de diámetro |  |  |
|  |  | Presión de operación | Máximo 2200 PSI |  |  |
|  |  | Otros |  |  |  |
|  |  | Luces | Reglamentarias del vehículo, trabajo nocturno y giratorio con protección norma IP67 |  |  |
|  |  | Taques de evacuación de lixiviado | un tanque para manejo de lixiviados de mínimo 40 galones. |  |  |
|  |  | Colector de goteo líquidos lixiviados | Incluido en unión Caja – Tolva |  |  |
|  |  | Sistema de cierre | Seguro hidráulico automático, manual o según fabricante |  |  |
|  |  | Empaque tolva | Asegurar la hermeticidad y evitar derrame de líquido lixiviado o según fabricante |  |  |
|  |  | Garantía Caja compactadora | Mínimo un (1) año |  |  |
|  |  | Controles | Dos (2) controles manuales para compactación Dos (2) controles manuales para la eyección |  |  |
|  |  | Operación en cabina | A través de consola independiente sin alterar ni invadir el tablero del chasis - Llave de encendido sistema eléctrico caja compactadora - Horómetro digital - Activación toma de fuerza - Activación descarga automática de lixiviados - Encendido de luces estroboscópicas - Encendido luz exploradora trasera - Timbre aviso activación toma de fuerza - Timbre aviso levante de tolva |  |  |
|  |  | Plataforma de tripulación | 2 estribos posteriores |  |  |
|  |  | Localización | Esquinas traseras inferiores |  |  |
|  |  | Otros |  |  |  |
|  |  | Catálogos del equipo | (2) Catálogos en original y en español |  |  |
|  |  | Curso operación y mantenimiento | Sin límite de operarios con tiempo estimado de 8 horas |  |  |
|  |  | Certificación de materiales de fabricación de la caja compactadora | La caja compactadora debe de estar fabricada con materiales de aceros de tipo HSLA antidesgaste certificados con buenas propiedades mecánicas |  |  |
|  |  | Cilindros Hidráulicos | El proponente deberá presentar la declaración de importación expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a nombre de la marca ofertada de caja compactadora donde se evidencie su procedencia y con una vigencia máxima de doce meses, y/o certificado del productor nacional donde acredite la existencia y disponibilidad de la marca ofertada, en caso de que el oferente se le adjudique el proceso. |  |  |
|  |  | Homologaciones | Se deberá presentar y anexar Homologación de la caja compactadora ofertadas en firme al momento de presentar la oferta |  |  |

Ambos vehículos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- DOCUMENTOS ADICIONALES:

  - Manual de especificaciones técnicas del vehículo.

  - Manual de especificaciones técnicas de la caja compactadora.

- GARANTIAS:

Los vehículos deberán contar con las siguientes garantías:

  - GARANTIA TECNICA:

El contratista deberá otorgar una garantía técnica por un plazo mínimo de un (01) año sin límite de kilometraje, contada a partir del recibo a satisfacción de los vehículos. Amparando los vehículos contra posibles defectos de fabricación, daños ocasionados por fallas en el diseño o materiales, incluyendo mano de obra y repuestos.

  - GARANTIA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

El contratista deberá ofrecer y realizar el mantenimiento preventivo por un plazo mínimo de un (01) año sin límite de kilometraje, sin costo adicional para la entidad y en cuanto a la mano de obra las siguientes actividades; cambio de filtros y cambio de aceite.

  - GARANTIA POSVENTA:

El contratista deberá garantizar y ofrecer el servicio de posventa en una red de concesionarios y talleres autorizados que pueden prestar los servicios de mantenimiento y posventa en el eje cafetero o en su defecto, incluir el transporte si es en otra parte del país, sin ningún costo para la entidad.

- ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO POSVENTA:

El contratista deberá tener en cuenta en los costos la realización de cuatro (4) mantenimientos del vehículo durante el primer año contado a partir de la fecha de entrega de este.

A continuación, se presenta de manera detallada lo requerido para el servicio posventa:

• Revisión de los puntos de engrase de cilindros y elementos giratorio

• Inspección de operación del conjunto Toma de Fuerza – Bomba

• Inspección de articulación de palancas de mando

• Inspección del sistema de manejo de lixiviados

• Inspección general del estado de mangueras y tubería.

• Inspección de operación del sistema eléctrico

• Revisión de nivel y estado de aceite en el tanque hidráulico

• Revisión y cambio de filtro hidráulico con la segunda visita

• Revisión general del estado de las piezas de lámina

• Calibración de presiones de operación de los cilindros de barrido, Compactación, eyector y sistema general de operación.

• Seguimiento en dos rutas de operación normal, para verificar la correcta operación del equipo por parte de la tripulación y chofer, y refuerzo de la Capacitación.

• Capacitación al personal de mantenimiento en rutinas de revisión, calibración de equipos y trabajos mayores de taller, como son cambio de empaquetaduras, mangueras y tubería, revisiones estructurales y recambio de piezas metálicas y procesos de repotenciación.

• Diagnóstico final de estado de equipo y recomendaciones posteriores de Operación y mantenimiento.

- CAPACITACION:

El contratista efectuará dentro del plazo de ejecución del contrato y hasta la entrega de los vehículos, una capacitación al personal, la cual debe incluir como mínimo lo siguiente:

Capacitación de operación teórico – práctica, del vehículo compactador, a los coordinadores de ruta, personal de mantenimiento, conductor(es), operarios de recolección, y personal que la entidad beneficiaria designe.

Capacitación teórica – práctica en mantenimiento preventivo de los equipos a personal de mantenimiento o aquellos designados por la entidad.

Nota: Los vehículos deberán ser matriculados en el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío y conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Transporte, asegurando el cumplimiento de los requisitos de identificación vehicular. Así mismo, es obligatorio que cuenten con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente, registrados a nombre del Municipio de Quimbaya y de Córdoba respectivamente.

NOTA: PATRONES DE DESEMPENO: no aplica