PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: Gestión de Redes de Datos

- Código del Programa de Formación: 228183

- Nombre del Proyecto: Implementación de servicios de red en Cloud del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila

- Fase del Proyecto: Ejecución

- Actividad de Proyecto: implementación de servicios de telefonía IP según los requerimientos del cliente

- Competencia: Implementación de tecnologías de voz sobre IP.

- Resultados de Aprendizaje Alcanzar:

  - Planificar la implementación de los equipos y software de comunicación de voz sobre IP (VoIP), según el diseño establecido.

  - Gestionar los equipos y software de comunicación de voz sobre IP (VoIP), para garantizar su funcionamiento acorde con los parámetros establecidos en el diseño.

Duración de la Guía: 96 Horas

2. PRESENTACIÓN

La telefonía IP se está convirtiendo en la forma de comunicación más utilizada por las empresas, sustituyendo a los sistemas telefónicos tradicionales. Supone un gran avance en el sector de las telecomunicaciones, facilitando la convergencia de múltiples sistemas en uno.

Hoy en día, todos los proveedores de telecomunicaciones están utilizando una infraestructura IP para una parte o la totalidad de sus servicios de voz. La mayoría de las empresas ya han hecho el cambio de la Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN) y están utilizando la telefonía IP para sus comunicaciones de voz o ya tienen planes de implementarla.

¿Qué es la telefonía IP y cómo funciona?

Telefonía IP (Protocolo de telefonía por Internet) se refiere a las tecnologías que usan el protocolo IP para el intercambio de voz, fax, y otras formas de información, anteriormente transportada sobre la PSTN. La señal de voz viaja en forma de paquetes de datos a través de una red de área local (LAN) o Internet (Voz sobre IP), evitando el cargo de la PSTN.

Es decir, la telefonía IP es la telefonía de siempre utilizando Internet para poder realizar y recibir llamadas telefónicas. De esta forma los usuarios pueden estar en contacto con cualquiera, desde cualquier parte que ellos se encuentren y en tiempo real. Todo ello facilita al ahorro en costes y mejora la productividad.

Recuperado de: https://www.hiberus.com/crecemos-contigo/que-es-la-telefonia-ip-y-como-ayuda-a-las-empresas/

3.  FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Actividad de Reflexión Inicial

TRANSIMISION DE LA VOZ HUMANA

Tomado de: https://elastixtech.com/fundamentos-de-telefonia/transmision-de-la-voz/

El sonido humanamente audible consiste en ondas sonoras que producen oscilaciones de la presión del aire, que son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y percibidas por el cerebro. La propagación del sonido es similar en los fluidos, donde el sonido toma la forma de fluctuaciones de presión. En los cuerpos sólidos la propagación del sonido involucra variaciones del estado tensional del medio.

La propagación del sonido involucra transporte de energía sin transporte de materia, en forma de ondas mecánicas que se propagan a través de la materia sólida, líquida o gaseosa. Como las vibraciones se producen en la misma dirección en la que se propaga el sonido, se trata de una onda longitudinal.

Si la temperatura ambiente es de 15 °C, la velocidad de propagación del sonido es 340 m/s (1224 km/h). Este valor corresponde a 1 MACH.

Las cualidades o parámetros que permiten diferenciar un sonido de otro son intensidad, timbre, duración y tono.

- Intensidad: La intensidad del estímulo auditivo se mide en decibelios (dB o dbs). Si tenemos en cuenta que el «umbral» es el punto a partir del cual una persona empieza a ser consciente de una sensación, podemos definir el «umbral auditivo» como la intensidad mínima que necesita una persona para empezar a oír, y el «umbral de dolor» como la intensidad máxima que es capaz de soportar su oído. Entre estas dos intensidades se encuentra el umbral de confort, desde donde tendremos la sensación más cómoda y agradable de estimulación sonora.

- Timbre: Esta cualidad nos va a permitir identificar dos fuentes sonoras diferentes.

- Duración: Permite diferenciar entre un sonido corto y un sonido largo cuando el resto de sus cualidades o parámetros son idénticos.

- Tono: Permite la distinción entre un sonido grave y otro agudo. Las frecuencias agudas nos permiten mejorar la discriminación de los fonemas del habla, y las frecuencias graves permiten captar los parámetros esenciales del habla como ritmo y entonación.

El oído humano percibe aquellos sonidos cuyas frecuencias se encuentran entre 20 y 20.000 vibraciones por segundo (frecuencias audibles). La frecuencia se mide en ciclos por segundo y se expresa en hercios (Hz). El rango de frecuencias conversacionales de la voz humana está entre 250 y 3.000 Hz, si bien algunos fonemas se encuentran situados entre los 4.000 y los 8.000 Hz.

Realiza la siguiente rutina de pensamiento, con respecto a la lectura anterior.

Publicar la Rutina de pensamiento en un tablero colaborativo, para ser visto por todos los integrantes del curso.

Actividad de conocimientos previos

La transmisión de la voz está asociada con algunos conceptos, cuales de los siguientes puede explicar

- Ondas

- Atenuación

- Muestreo

- Frecuencia

- Digitalización

- Codificación

- Analógico

- Propagación

- Central telefónica

- PBX

ACTIVIDADES DE APROPIACION

Actividad 1 – PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA TELEFONÍA. La telefonía IP es una evolución de la Telefonía tradicional, la cual nace de la necesidad de comunicarse remotamente a través de señales eléctricas. Es así como la primera transmisión a distancia se realiza sobre líneas de cobre utilizando código morse, para luego utilizar medios inalámbricos. Por ello es importante entender como sucede el proceso de transmisión de la voz, iniciando por la telefonía tradicional hasta llegar a los sistemas digitales aprovechando la tecnología de VoIP.

En grupos observar los siguientes enlaces:

- Historia de la telefonía análoga. https://www.youtube.com/watch?v=5sxFg7XaxKw

- Señales analógicas y señales digitales. https://www.youtube.com/watch?v=hQ0BJi7cba0 y https://www.youtube.com/watch?v=EMe_bNQHka8

- Digitalización de la voz. https://www.youtube.com/watch?v=NMQB4OnKf2w y enlace de lectura: https://www.studocu.com/ec/document/universidad-nacional-de-loja/trafico-y-telefonia/digitalizacion-de-la-voz-pasos/15876913

- Que es PSTN https://elastixtech.com/fundamentos-de-telefonia/interconexion-a-la-pstn/

- Como funciona un PBX: https://www.youtube.com/watch?v=WJuXdJN2Oeo y Voz sobre IP. https://www.youtube.com/watch?v=vMNCXtz8ePg

Cada grupo elabora un diagrama del tema (mapa mental, mapa conceptual, etc.)

Elabora una presentación la cual utiliza para realizar exposición a los compañeros sobre cada uno de los temas. Cada grupo realiza cinco preguntas para realizar a los compañeros y las aplica con https://quizizz.com/.

Entregable: Presentación en formato PDF con el tema asignado y compartido a cada grupo.

Actividad 2 – VALIDAR LA INFRAESTRUCTURA DE RED. Para el correcto funcionamiento de la telefonía sobre IP se requiere que se tenga una red de datos debidamente estructurada y funcional, ya sea utilizando medios guiados o no guiados. Para ello debemos estudiar y recordar algunos conceptos necesarios que permitan validar nuestra infraestructura para la transmisión de datos.

Consultar los siguientes conceptos:

- Cableado estructurado: tipos de cables, normas y estándares, conectores, faceplate, anchos de banda, cableado vertical y horizontal.

- Cuarto de comunicaciones: Patch panel, rack, fibra óptica, servidores.

- Redes inalámbricas: Frecuencias de operación, alcance, seguridad, ventajas y desventajas.

- Protocolos usados en la transmisión de datos: Modelo TCP/IP, protocolos de transporte, protocolo IP

- Resolución de problemas en las redes LAN. Proceso general de resolución de problemas y sus tres etapas: Recolección de síntomas, Aislamiento del problema e Implementación de medidas correctivas.

Cada grupo elabora una presentación la cual utiliza para realizar exposición a los compañeros sobre cada uno de los temas. Se debe incluir una diapositiva con las conclusiones del tema. Cada grupo realiza cinco preguntas para realizar a los compañeros y las aplica con https://quizizz.com/.

EntregableNo 1: Cada grupo entrega un plano con el uso de un software de simulación y una plantilla de (Excel) para cotización de una red de acuerdo a parámetros definidos por el Instructor, teniendo en cuenta la normatividad vigente - (1 Gbps a 40 Gbps). Un representante del grupo expone y justifica:

•	Medición de 1 ambiente de formación por grupo (Validar como esta instalado y validar si esta acorde

a la normatividad.

•	Diseño de red de acuerdo a la solicitud y especificaciones del cliente (red cableada y acceso wifi)

•	Tener encuenta los servicios a implementar y el crecimiento de la organización

•	Planear equipos de red activos que soporten los diferentes servicios a implementar

•	Planear el cableado fisico y sus estructura de protección de datos de acuerdo a su categoría

•	Planear el cableado electrico teniendo en cuenta el calculo de cargas

Entregable 2: Con base en el ejercicio anterior, realizar de manera individual una simulación en Packet Tracer de la vista Física, donde se hace aplicación de una red cableada y wifi sobre un plano elaborado.

Actividad 3 – Introducción a la telefonía IP – La telefonía basada en VoIP al igual que otras formas de comunicación se basa en el uso de protocolos, uso de hardware y software especializado que permite realizar llamadas sobre una red de datos. Para entender un poco estos conceptos, los aprendices deben consultar sobre los siguientes temas:

- En que consiste la Tecnología VoIP y Cuáles son los códecs utilizados en la telefonía IP

(Grupo No 1)

- Que Aplicaciones y equipos VoIP existen en el mercado - (Grupo No 2)

- En que consiste VoIP basado en Asterisk - (Grupo No 3)

- Protocolos usados en VoIP: TCP, UDP, SIP, IAX - (Grupo No 4)

- En que consiste el QoS (latencia, Jitter, Delay) - (Grupo No 5)

Cada grupo elabora un juego didáctico sobre el tema asignado y lo aplica a sus compañeros, de esta manera se hará la exposición a los compañeros sobre cada uno de los temas.

Entregable: Archivo en PDF con un Mapa mental de todos los temas expuestos.

Actividades de Transferencia:

ACTIVIDAD 4 - REDES CONVERGENTES. Las redes convergentes o redes de multiservicio hacen referencia a la integración de los servicios de voz, datos y video sobre una sola red basada en IP como protocolo de nivel de red. El desarrollo tecnológico actual con internet nos ha permitido la convergencia de redes: el flujo de datos, voz y vídeo viaja a través de una misma red, a través de protocolo IP. Esto permite que dispositivos distintos como los smartphones, computadores, tabletas o televisores requieran una única infraestructura de red. Gracias a estas redes se propicia la creación de soluciones en comunicaciones unificadas. Algunos ejemplos de ello son la mensajería instantánea, telefonía IP, videoconferencias, etc.

De ahí la importancia que la infraestructura de la red garantice la prestación de estos servicios de manera óptima, es por ello que se debe tener claro la infraestructura cableada e inalámbrica, que se cumplan con las normas y estándares internacionales que permitan una prestación de servicio que cumpla con los parámetros de calidad y eficiencia.

Para el desarrollo de esta actividad, realizaremos una configuración de red local donde se integran las redes cableadas y las redes inalámbricas, para ellos vamos a configurar redes wifi y cableadas utilizando dispositivos autónomos (router, extensor de red, switch) o centralizados. Seguridad en las redes WLAN,  integración a la red cableada.

Caso de uso

Una empresa de tecnología está modernizando su infraestructura de red para mejorar la conectividad y la seguridad. Para ello, integrará redes cableadas e inalámbricas en una red convergente que garantice una comunicación eficiente entre los dispositivos de los empleados y servidores centrales. La red debe garantizar la comunicación eficiente entre todos los dispositivos, mantener la seguridad de la red WiFi y permitir la integración con la red cableada.

Resultado esperado: Una red funcional donde los dispositivos cableados e inalámbricos se comuniquen entre si.

Configuraciones Requeridas:

- Asignación de direcciones IP

- Parámetros básicos de sw y router (nombre, seguridad consola y enable)

- Segmentación de la Red (VLANs): Separar tráfico de voz, datos y gestión (VLAN NATIVA 99) para mayor seguridad.

- Modos accesos y troncales en dispositivos de red activos.

- Configuración de Seguridad WLAN: WPA2-PSK con clave segura.

- Incluir al menos un teléfono IP en algunas de la áreas.

Pruebas de Conectividad:

- Ping entre dispositivos cableados e inalámbricos.

- Tracert desde un PC conectado por WiFi hacia un servidor en la red cableada.

- Prueba de acceso a internet desde ambas redes (WiFi y cableada).

Entregable: Red documentada en formato PDF con las tablas de enrutamiento, “Pruebas de Conectividad y demas”, a los interrogantes planteados. Las evidencias serán entregadas al instructor a través del medio indicado.

Ambiente Requerido: Ambiente 211 de redes, Máquinas virtuales, Simulador Cisco Packet Tracer, Internet.

Materiales: Computadores, Switches, Routers, cableado UTP, Rack, Herramientas TIC – packet Tracer – Simuladores en la web, Herramientas TIC.

3.4 Actividades de Transferencia el Conocimiento:

En esta sección vamos a poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la presente

guía de formación y vamos a unirlos con nuestros conocimientos previos sobre el análisis de sistemas

eléctricos. Para lo cual vamos a desarrollar la siguiente actividad.

Ambiente requerido: ambiente 211.

Estrategias o técnicas didácticas activas: Proyecto

Materiales de formación. Lápiz, Borrador, Cuaderno o agenda de apuntes, software pack tracert

Material de apoyo: Computador, Televisor o proyector, Servicio de Internet

Evidencias de aprendizaje: El aprendiz realizara un informe donde presentara las conclusiones y

resultados obtenidos del análisis de la situación presentada.

Instrumentos de evaluación: Observación directa.

4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

| Fase del proyecto formativo | actividad del proyecto formativo | actividad de aprendizaje | Evidencias de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EJECUCIÓN | implementación de servicios de telefonia IP según los requerimientos del cliente | Preparar los dispostivos de red, sistemas operativos y servicios de red para la implementación de comunicaciones unificadas. | Evidencias de Conocimiento: Validar la infraestructura de red Cuestionario conceptos de la infraestructura de red: Cableado horizontal, vertical, normas de cableado, normas de wifi | Planea la implementación de los componentes voip según la solución establecida. Dispone las herramientas, materiales y componentes requeridos para el despliegue de las Tecnologías de voip. Selecciona los componentes de comunicación de voip para la solución establecida. | Técnica: Preguntas Instrumento: Cuestionario Técnica Observación directa Instrumento Lista estructurada |

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Bandwidth, Ancho de Banda: Es el volumen de datos que pueden ser transmitidos por una línea de comunicación en un momento determinado. En el ámbito de las redes, el ancho de banda es normalmente expresado en bits por segundo (kps, bytes per second) en dispositivos digitales o en ciclos per segundos de tratarse de dispositivos analógicos.

- Codec: Compression-decompression. En VoIP es el algoritmo que define el porcentaje de compresión de la voz. la calidad de la compresión y los requerimientos de procesado. Los más populares en VoIP son G.721 y G.729.

- Congestión: Situación en que el tráfico presente en la red excede la capacidad/ancho de banda disponible en la red.

- DID: Direct Inward Dialing; Capacidad de hacer una llamada telefónica a una extensión interna sin tener que pasar por la operadora.

- DTMF: Dual-Tone Multifrequency; Señales de audio generadas cuando presionamos los botones de un teléfono de tonos. Cada botón corresponde a una frecuencia definida.

- E.164: Plan de numeración público internacional. Un número E.164 identifica de manera única un punto de terminación de la red pública y consiste básicamente de tres campos, CC (country code) código de país, NDC (national destination code) código de destino nacional y SN (subscriber number) numero de abonado. En total puede llegar a 15 dígitos.

- Eco: El eco se define como una reflexión retardada de la señal acústica original.

- Full Duplex: Las llamadas de teléfono suelen ser full duplex, lo que significa que las dos partes de la comunicación pueden hablar y escuchar al mismo tiempo. Frente a esto tenemos la comunicación half duplex que es cuando sólo puede hablar una de las dos partes, por ej. walki-talkies.

- ITSP (Internet Telephony Service Provider): Proveedor del servico telefónico en Internet.

- Jitter: En VoIP, jitter es la variación en el tiempo en la llegada de los paquetes, causada por congestión de red, perdida de sincronización o por las diferentes rutas seguidas por los paquetes para llegar al destino. Es un problema típico de las redes de conmutación de paquetes.

- Latencia: También llamado retardo. Es el tiempo que tarda un paquete en llegar desde la fuente al destino. Junto al ancho de banda, definen la velocidad y capacidad de una red

- PBX (Private Branch eXchange): Centalita de tamaño particular (para casas u oficinas) que interconecta las extensiones internas de los teléfonos y proporciona conexión con la red telefónica exterior.

- PDD (Post Dial Delay): Indica el tiempo que transcurre entre que se marca el último número de una llamada y se oye la señal de respuesta de que ha conectado con el numero llamado.

- PSTN (Public Switched Telephone Network): La red pública telefónica orientada a voz incluyendo las redes comerciales y las propias del gobierno.

- Retardo: Es el tiempo de tránsito de los paquetes desde el origen al destino y vuelta. Las personas son capaces de mantener una conversación cómodamente aunque exista cierto retardo, sin embargo llegado a un umbral puede empezar a ser incómodo para mantener una conversación.

- RTP (Real-time Transport Protocol): Protocolo de transporte en tiempo real. RTP es un protocolo de comunicación basado en paquetes que añade un tiempo y un número de secuencia a cada paquete. Esto permite reensamblar los paquetes para poder reproducir audio y video en tiempo real. RTP es usado en audio IP y entornos de video.

- SIP (Session Initiation Protocol): Protocolo para iniciar sesiones interactivas que necesiten elementos multimedia como video, voz, chat, juegos o realidad virtual.

- Softphone (Software Telephone): Programa de software que corre en un PC (de sobremesa o portátil) que permite hacer y recibir llamadas por Internet con VoIP. Se puede usar unos auriculares,o un altavoz y un microfono, en lugar de un teléfono. La interfaz del softphone se parece a un teclado de un teléfono tradicional. Un softphone provee todas las caracteristicas y beneficios asociadas con las soluciones VoIP.

- Throughput: Es la capacidad de un enlace de transportar información útil. Representa a la cantidad de información útil que puede transmitirse por unidad de tiempo.

- VoIP (Voice over IP): Termino usado en telefonía IP para definir los servicios que se usan para transmitir voz usando el protocolo IP.

6. REFERENTES BILBIOGRÁFICOS

- Fundamentos de Telefonía. https://elastixtech.com/fundamentos-de-telefonia/transmision-de-la-voz/

- Salveti, D. (2016) Redes Wireless (2a. ed.). Buenos Aires

- Tanenbaum, A (2012) Redes de Computadores (5ª ed.). Pearson Educación, México.

- STALLINGS, W. (2004) Comunicaciones y redes de computadores (7ª. Ed.) Madrid.

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Juan Carlos Sanabria A. | Instructor | CIES - Neiva | 6 de febrero de 2022 |

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Juan Carlos Sanabria A. | Instructor | CIES - Neiva | CIES – Neiva | 10 de octubre de 2023 |
|  | Edgar Eduardo Olarte Cruz | Instructor | CIES - Neiva | CIES – Neiva | 03-04-2025 |