PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: Gestión de Redes de Datos

- Código del Programa de Formación: 228183

- Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE RED VIRTUALIZADOS DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REGIONAL HUILA

- Fase del Proyecto: Análisis

- Actividad de Proyecto: DISEÑAR LA ESTRUCTURA DE LOS DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN DE LA RED DE DATOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.

- Competencia: 38498 - Configurar dispositivos activos de interconexión según especificaciones del diseño y protocolos técnicos.

- Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Configurar los equipos activos de interconexión, de acuerdo con la arquitectura establecida.

- Duración de la Guía: 96 Horas

2. PRESENTACIÓN

Las redes de datos son empleadas en las organizaciones con el fin de administrar la información empresarial y gestionar de manera eficiente procesos y procedimientos que requiere el sector para tener un manejo más competitivo en el mercado.  Otra condición importante en el manejo de la información está relacionada con su seguridad y disponibilidad, para estar preparados ante cualquier vulnerabilidad que se pueda presentar. Uno de los puntos que mejoran este aspecto, es el poder segmentar la red de acuerdo con sus necesidades y acceso a información crítica para la empresa, es aquí donde la creación de redes virtuales puede mejorar la seguridad de la red, así como la optimización del tráfico que esta pueda generar, con el objetivo de mantener siempre la disponibilidad de la red.

En esta guía aprenderán a configurar e implementar redes virtuales (VLan) para segmentar los datos dentro de una red empresarial y los conceptos de direccionamiento IP y enrutamiento y de esta manera mejorar el desempeño de la red utilizando una infraestructura pequeña.

3.  FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

- Descripción de la(s) Actividad(es)

3.1 Actividades de reflexión inicial:

Capa de Red

La Capa de Red del Modelo OSI, actúa como el director de una orquesta en el mundo de las redes. Su función principal es garantizar que los datos enviados desde un origen lleguen de manera segura y eficiente a su destino, incluso cuando los caminos disponibles son diversos. Esta capa se encarga de determinar la mejor ruta para transmitir los datos.

La importancia de esta capa radica en su capacidad para proporcionar una infraestructura robusta y confiable para la comunicación en red. Sin ella, la información se perdería en un laberinto de cables y dispositivos de red, incapaz de encontrar su camino hacia su destino final. Esta capa es la que permite que Internet funcione como una red global, conectando millones de dispositivos en todo el mundo, actuando como un traductor universal que permite que sistemas diferentes se comuniquen entre sí, esta capacidad de interoperabilidad es esencial en un mundo donde la diversidad de dispositivos y tecnologías es la norma.

- El Instructor socializa mediante presentación, la capa de red: conceptos, características, enrutamiento.

Videos de apoyo:

- Apoyos: https://www.youtube.com/watch?v=yHie9nV5pq0

- Apoyos:https://www.youtube.com/watch?v=XqSr_3Tctgk

- Apoyos:https://www.youtube.com/watch?v=ssWFVnILX3k

Actividad Rutina de pensamiento

Cada grupo, realiza la siguiente rutina de pensamiento, con respecto a la presentación realizada sobre capa de red y los videos. Cada grupo deberá debatir y en una presentación, socializará a los demás compañeros las ideas generadas a través de la técnica de puente:

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje:

Actividad de conocimientos previos

En grupo Investiga, socializa y debate con tus compañeros de formación, los siguiente conceptos básicos, teniendo encuenta entre otros, su significado, aplicaciones, ejemplos, etc.

- ¿Qué son paquetes de datos?

- ¿Por qué la información se divide en paquetes?

- ¿Qué es una dirección IP?

- ¿Para qué sirve la dirección IP?

- ¿Cuántas interfaces de red debería tener un router?

- ¿Que es una mascara de red?

- ¿Qué es una puerta de enlace en una red?

Entregable: cada grupo entregará una presentación con la investigación realizada.

3.3.-  Actividades de apropiación:

Concepto básicos de Routing

- El Instructor socializa mediante presentación, los conceptos de Routing. Configuración básica de un Router y reinicio para acceder a configuración inicial.

ACTIVIDAD 1.- Concepto básicos de Routing

Mediante dos Laboratorios: Armar una red con un switch y un router entregados por el instructor, el Aprendiz deberá realizar:

- Confguracion básica de Router

- Configuraciónn de red que incluye dispositivos de red activos (Router y Switch)

Entregable: cada Aprendiz, realizará los dos archivos .PKT y la guia resuelta, en el espacio definido por el Instructor. Se hará observación directa por parte del Instructor y preguntas a los Aprendices sobre el desarrollo de los laboratorios.

ACTIVIDAD 2 – El protocolo IP

- En esta actividad El Instructor socializa mediante presentación, Direccionamiento IPv4, Estructura IPV4, Tipos direcciones IPv4, Unicast, Broadcast, Multicast, el propósito de la máscara de subred, el uso del espacio de direcciones públicas y direcciones privadas y los tipos de direcciones de red, configuración en equipos y utilización de ping y traceroute para probar la conectividad de la red.

DIRECCIONAMIENTO IP. Todos los dispositivos conectados a una red utilizan el protocolo TCP/IP, por lo tanto, deben tener una dirección asignada. Una dirección IP es un número, que sirve para identificar de forma única a un dispositivo dentro de la red. La asignación de la dirección IP a un dispositivo se puede hacer de dos formas:

- Asignación Estática: En este caso, el administrador de la red debe configurar manualmente la dirección del dispositivo, la máscara de red y en caso de conectarse a otras redes se debe configurar una puerta de enlace y si tiene salida a internet se configurar servidores DNS.

- Asignación Dinámica: En este caso, en la red donde se conecta el dispositivo debe haber un equipo que se encargue de asignar de forma automática (sin nuestra intervención) una dirección IP válida.

Una dirección IPv4 es un número de 32 bits formado por cuatro octetos (números de 8 bits) en una notación decimal, separados por puntos, con un total de 4,294,967,296 direcciones.

Ejemplos de direcciones IPv4: 192.168.0.1, 66.228.118.51, 173.194.33.16

Las direcciones IPv6 están compuestas por 128 bits. IPv6 está compuesto por ocho secciones de 16 bits, separadas por dos puntos (:). Ya que el espacio en IPv6 es mucho más extenso que el IPv4 sería muy difícil definir el espacio con notación decimal por ello se utiliza notación hexadecimal para representar las direcciones IPv6.

Ejemplo de una dirección IPv6: 2607:f0d0:4545:3:200:f8ff:fe21:67cf/64

Ejercicio: El Instructor entrega a los Aprendices taller sobre subredes, prefijos y host, bradcast, rango de red, para que sea resuelto en clase.

Luego, cada grupo, investiga y realiza la lectura del Capítulo 11: Configuración de routers y switches.

Taller: Cada grupo elabora un mapa mental sencillo, para cada uno de los capítulos, de manera didáctica para ser presentado a los compañeros.

Entregable: El Instructor hará entrega de un Laboratorio sobre direccionamiento IP. Cada Aprendiz entregará un archiov .pkt en el espacio definido por el  Iinstructor

ACTIVIDAD 3 – Subredes IP (Subnetting)

- El Instructor socializa mediante presentación, VLSM y subnetting.

VLSM es la sigla de Variable Length Subnet Masks o, en español, máscara de subred de longitud variable o máscara variable. Básicamente es la técnica por la cual se diseña un esquema de direccionamiento usando varias máscaras en función de la cantidad de hosts, es decir, la cantidad de hosts determina la longitud de la máscara o longitud del prefijo de red.

Apoyo Ejercicios de Subnetting IPv4: https://www.youtube.com/watch?v=4H6fZDzGncM

https://www.youtube.com/watch?v=lEKR7WtKzDA

Apoyo VLMS: https://www.youtube.com/watch?v=VcmPdnNrxD4

Subredes por máscara fija y variable (FLSM y VLSM)

- Realizar una infografía donde muestre los tipos de direcciones IP, de acuerdo con la siguiente tabla:

| CLASE | Direcciones disponibles | Máscara de red | Cant. de redes | Cant. de host | Aplicación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0.0.0.0 – 126.255.255.255 | 255.0.0.0 | 128 | 16.777.214 | Redes Grandes |
| B | 128.0.0.0 – 191.255.255.255 | 255.255.0.0 | 16.384 | 65.534 | Redes Medianas |
| C | 192.0.0.0 – 223.255.255.255 | 255.255.255.0 | 2.097.152 | 254 | Redes Pequeñas |
| D | 224.0.0.0 – 239.255.255.255 | No aplica | No aplica | No aplica | Multicast |
| E | 240.0.0.0 – 255.255.255.255 | No aplica | No aplica | No aplica | Investigación |
| 127.0.0.0 – 127.255.255.255 |  | 255.0.0.0 | Reservadas como direcciones de Loopback y no se utilizan en redes |  |  |

- Realizar un cuadro comparativo sobre el direccionamiento FLSM y VLSM:

Características, significado, eficiencia en el uso de IPs, ejemplos, uso actual

Actividad: Realizar laboratorios de Subredes, asignados por el Instructor y entregar las respuestas en el espacio definido.

ACTIVIDAD 4 – Laboratorio de redes

Retome el caso de la Clínica presentado en la actividad 4 de la guía 1 e incluya un router para realizar el enrutamiento entre las subredes. Ahora haga la misma configuración con equipos físicos en el ambiente de formación.

Entregable: Realizar un documento donde se muestre la configuración utilizada y las pruebas de conectividad entre los diferentes equipos de cada VLAN. El Instructos hará preguntas para revisar conocimientos.

ACTIVIDAD 5 – : Caso de Uso.

Ustedes como administradores de red son los encargados de realizar el direccionamiento IPv4, VLSM, para empresa comercial XYZ, contando con una dirección clase C para dicha distribución y con las siguientes características:

• Investigación: 5 usuarios

• Vigilancia: 24 usuarios

• Presidencia: 2 usuarios

• Ventas: 20 usuarios

• Implementación: 38 usuarios

• Recepción: 2 usuarios

• Facturación: 14 usuarios

Realizar laboratorio en packet tracer y luego con equipos físicos en el ambiente, aplicando el Subneteo de redes.

Entregable: Hacer un video con la configuración completa de la red.

Ambiente Requerido: Ambiente 211 de redes, Máquinas virtuales, Simulador Cisco Packet Tracer, Internet.

Materiales: Computadores, Switches, Routers, cableado UTP, Rack, Herramientas TIC – Packet Tracer – Simuladores en la web, Herramientas TIC.

3.4 Actividades de Transferencia el Conocimiento:

En esta sección vamos a poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la presente

guía de formación y vamos a unirlos con nuestros conocimientos previos sobre el análisis de sistemas

eléctricos. Para lo cual vamos a desarrollar la siguiente actividad.

Ambiente requerido: ambiente 212.

Estrategias o técnicas didácticas activas: Proyecto

Materiales de formación. Lápiz, Borrador, Cuaderno o agenda de apuntes, software pack tracert

Material de apoyo: Computador, Televisor o proyector, Servicio de Internet

Evidencias de aprendizaje: El aprendiz realizara un informe donde presentara las conclusiones y

resultados obtenidos del análisis de la situación presentada.

Instrumentos de evaluación: Observación directa.

4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

| Fase del proyecto formativo | actividad del proyecto formativo | actividad de aprendizaje | Evidencias de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANEACIÓN | Diseñar la estructura de los dispositivos de interconexión de la red de datos de acuerdo con las necesidades del cliente | Configurar los equipos activos interconexion de acuerdo a los protocolos, estandares y requisitos que garanticen el cumplimiento al diseño preestablecido | •Elabora un mapa mental para cada uno de los capítulos. Realizar la Práctica de laboratorio 10.4.4: “Laboratorio: Armar una red con un switch y un router” con los equipos físicos en el ambiente. Realizar la documentación del modelo de simulación video simulación Subredes IP | • Configura los parámetros de direccionamiento ip y de traducción de direcciones de red, según las especificaciones de la solución. • Configura Vlan, identificando las ventajas, los tipos y protocolos especificados en la solución. • Configura rutas estáticas, protocolos de enrutamiento dinámico y rutas por defecto, para optimizar el tráfico de datos. • Configura tecnologías wan, para garantizar la comunicación y el acceso a los servicios y recursos. • Aplica listas de control de acceso, basándose en las políticas, procedimientos y recomendaciones para el uso de los recursos. | Técnica: Análisis de producción de aprendices Instrumento: Lista de Chequeo |

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

BROADCAST: Es un mensaje o una conexión multipunto, que se transmite a todos los participantes de la red. Una trama broadcast tendrá como dirección MAC de destino ff:ff:ff:ff:ff:ff. Cuando un switch recibe una de ellas por uno de sus puertos, este la replicará por los restantes para que la reciban todos los equipos de la red. Si usa una VLAN, el tráfico broadcast sólo será conmutado dentro de la VLAN respectiva. Cada equipo la procesará y, en función de las capas superiores, seguirá su curso o la descartará.

CIDR: Enrutamiento entre dominios sin clases (CIDR) es un método de asignación de direcciones IP que mejora la eficiencia del enrutamiento de datos en Internet. Cada máquina, servidor y dispositivo de usuario final que se conecta a Internet tiene asociado un número único, denominado dirección IP. Los dispositivos se encuentran y se comunican entre sí mediante estas direcciones IP. Las organizaciones utilizan el CIDR para asignar direcciones IP de manera flexible y eficiente en sus redes.

DUAL STACK: Configuracion integrada de protocolos IPV4 e IPV6 soluciones de conectividad en dispositivos activos de interconexión y equipos de red.

FLSM: Del Inglés Fixed Length Subnet Mask o Máscara de Subred de Longitud Fariable es la forma tradicional de subdividir una red, consiste en "tomar prestados" unos bits en la parte de host para generar nuevas subredes.

IOS: (Internetworking Operating System), Sistema operativo incorporado en los dispositivos activos de interconexión propios, los cuales integran elementos funcionales de conmutación, enrutamiento, direccionamiento y opciones avanzadas como soporte para voz sobre ip.

IP - Protocolo de Internet (Internet Protocol), es un protocolo enrutable responsable del direccionamiento IP y de la fragmentación y ensamblado de los paquetes, no confiable y sin conexión. Siempre hace un mejor esfuerzo para intentar entregar un paquete.

NAT(Network Address Translation): La traducción de direcciones de red consite en hacer traduciones de direcciones en IPv4 permitiendo hacer una mejor utilización del direccionamiento IP publico y proveer un nivel mínimo de seguridad al impedir que haya una rastreamiento de direccionamiento hasta el dispositivo final. Las traduciones se pueden dar de: IPv4 Privadas a IPv4 Publicas y viceversa o entre IPv4 Publicas e IPv4 Privadas.

ROUTER: Dispositivo activo de interconexión que opera en la capa 3 del modelo de referencia OSI, su funcionamiento básico es el de enrutar paquetes.

SUBNETING (Subredes) Subdivisión de una red IP. En un esfuerzo para crear dominios de broadcast más pequeños y para utilizar mejor los bits del identificador del servidor, una red IP puede ser subdividida en redes más pequeñas, cada una limitada por un enrutador IP y a las que se le asigna un nuevo identificador de subred, el cual es un subconjunto de identificador de red basado en clases originales. Esto crea subredes, subdivisiones de una red IP cada una con su identificador de subred único.

SWITCH: Dispositivo activo de interconexión que opera en las capas dos y tres del modelo de referencia OSI, su funcionamiento básico es el de conmutar tramas (L2). Cuando un switch tiene características L3 (capa 3), indica que tiene funcionalidades de enrutamiento integradas.

VLSM: máscara de subred de longitud variable, se produce cuando el diseño de subred utiliza varias máscaras en la misma red. Significa que se utiliza más de una máscara para varias subredes de una red o una sola clase A, B, C.

VLAN (Virtual Local Area Network), Red de Área Local Virtual.

Agrupación lógica de hosts en una o varias LAN que permite la comunicación entre hosts como si estuvieran en la misma LAN física. IEEE 802.1Q define la estructura de una etiqueta de VLAN.

6. REFERENTES BILBIOGRÁFICOS

- SÁNCHEZ RUBIO, M. BARCHINO PLATA, R. ; MARTÍNEZ HERRÁIZ, J. J. Redes de computadores . ed. Alcalá de Henares: Editorial Universidad de Alcalá, 2020. 260 p. Disponible en: https://elibro-net.bdigital.sena.edu.co/es/ereader/senavirtual/131606

- Capa de Red. https://www.reuter.com.ar/CCNA/CCNA1/mod6_ccna/

- El protocolo IP. https://neo.lcc.uma.es/evirtual/cdd/tutorial/red/ip.html

- Tutorial de Subneteo. https://ricardoral.files.wordpress.com/2012/02/subneteo.pdf

- CCNA desde cero. https://ccnadesdecero.com/curso/vlan/

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Juan Carlos Sanabria A. | Instructor | CIES - Neiva | 1 de octubre de 2022 |

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Juan Carlos Sanabria A. | Instructor | CIES - Neiva | 10 de abril de 2024 | Actualización |
|  | Eduardo Olarte Cruz | Instructor | CIES - Neiva | 14 de abril de 2024 | Actualización |