PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: Gestión de Redes de Datos

- Código del Programa de Formación: 228183

- Nombre del Proyecto: Implementación de servicios de red en Cloud del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila

- Fase del Proyecto: Análisis

- Actividad de Proyecto: Configurar los equipos activos interconexión de acuerdo con los protocolos, estándares y requisitos que garanticen el cumplimiento al diseño preestablecido

- Competencia: Configuración de dispositivos activos de interconexión.

- Resultados de Aprendizaje Alcanzar:

  - Gestionar los equipos activos de interconexión, para garantizar el funcionamiento de la red

  - Verificar el funcionamiento de los equipos activos de interconexión, de acuerdo con los requerimientos establecidos.

- Duración de la Guía: 100 Horas

2. PRESENTACIÓN

La Capa 3 del Modelo OSI, conocida como capa de red, es fundamental en la gestión del envío de datos a través de diferentes redes. Su función principal es el enrutamiento, determinando la mejor ruta para los datos entre el origen y el destino, sin importar los medios de transmisión, ni el camino utilizado.

Se basa en el uso de direcciones IP, para identificar dispositivos para realizar la comunicación, también se encarga de la segmentar y reensamblar paquetes para una transmisión eficiente. La capa de red también es clave para la escalabilidad y la seguridad de la red, permitiendo la comunicación entre diferentes redes y proporcionando rutas alternativas en caso de fallo.

3.  FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Actividad de Reflexión Inicial

El enrutamiento de datos entre redes diferentes es crucial para nuestra conectividad global. Este proceso no solo une diversas geografías, sino que también interconecta diferentes tecnologías informáticas, esencial en contextos como el Internet de las Cosas (IoT). Sin embargo, este enlace fundamental entre diferentes sistemas presenta desafíos notables, particularmente en seguridad y privacidad. A medida que crece el volumen de datos transmitidos, también lo hacen las vulnerabilidades a ataques y filtraciones.

La transición de IPv4 a IPv6, necesaria para soportar el aumento de dispositivos conectados, plantea problemas adicionales de compatibilidad y escalabilidad. ¿Estamos invirtiendo suficiente en tecnología de enrutamiento para mantener y mejorar su eficacia? ¿Cómo podemos asegurar que estas conexiones no solo sean robustas, sino también seguras en una era de crecientes ciberataques?

El enrutamiento no es simplemente un componente técnico más de la infraestructura de red; es un pilar fundamental que sostiene nuestro objetivo de una conectividad más amplia y profunda. ¿Qué podría pasar si Internet colapsara? ¿La vida moderna como la conocemos podría superar un colapso de internet?

Realiza la siguiente rutina de pensamiento, con respecto a la lectura anterior.

Actividad de conocimientos previos

Comenta con tus compañeros que significado tienen los siguientes términos relacionados con las redes de datos.

- Nodos

- Paquetes de datos

- Rutas

- Control de acceso

- Router

- Enrutamiento

- Internet

ACTIVIDADES DE APROPIACION

Actividad 1 – ¿Cómo funciona el enrutamiento?

Los datos se mueven a lo largo de cualquier red en forma de paquetes de datos. Cada paquete de datos tiene un encabezado que contiene información sobre el destino previsto del paquete. Cuando un paquete viaja a su destino, varios enrutadores pueden dirigirlo varias veces. Los enrutadores realizan este proceso millones de veces por segundo con millones de paquetes.

Cuando llega un paquete de datos, el enrutador primero busca su dirección en una tabla de enrutamiento. Esto es similar a cuando un pasajero consulta el horario de un autobús para encontrar la mejor ruta de autobús a su destino. Luego, el enrutador reenvía o mueve el paquete hacia el siguiente punto de la red.

Parte 1: Consulte en internet cuales son los tipos de enrutamiento utilizados en las redes y elabore un mapa mental sobre su funcionamiento

Parte 2 - Elaborar laboratorio de enrutamiento estático en Packet Tracer y luego con equipos físicos en el ambiente de formación, de acuerdo con la siguiente topología:

Parte 3 – Al anterior laboratorio configurarlo con enrutamiento dinámico RIP, EIGRP y OSPF en Packet Tracer y luego con equipos físicos en el ambiente de formación.

Entregable: Manual de configuración de cada tipo de enrutamiento, con las instrucciones utilizadas en la red, incluyendo pantallazos de las pruebas de conectividad

Actividad 2 – ACL - LISTAS DE CONTROL DE ACCESO

¿QUE ES UNA ACL? Son una serie de comandos del IOS que controlan si un router reenvía o descarta paquetes según la información que se encuentra en el encabezado del paquete. Las ACL son una de las características del software IOS de Cisco más utilizadas.Cuando se las configura, las ACL realizan las siguientes tareas: Limitan el tráfico de la red para aumentar su rendimiento. Por ejemplo, no permite el tráfico de video en la red. Esto reduciría considerablemente la carga de la red y aumentaría su rendimiento.

- Proporcionan control del flujo de tráfico.

- Proporcionan un nivel básico de seguridad para el acceso a la red. Las ACL pueden permitir que un host acceda a una parte de la red y evitar que otro host acceda a la misma área. Por ejemplo, se puede restringir el acceso a la red de Recursos Humanos a los usuarios autorizados.

- Filtran el tráfico según el tipo. Por ejemplo, permitir el tráfico de correo electrónico, pero bloquear todo el tráfico de www	.

- Filtran a los hosts para permitirles o denegarles el acceso a los servicios de red. Las ACL pueden permitirles o denegarles a los usuarios el acceso a determinados tipos de archivos, como FTP o HTTP.

Recuperado de: https://www.sapalomera.cat/moodlecf/RS/2/course/module9/9.1.1.1/9.1.1.1.html

Aplicar las listas de control de acceso a la red configurada en la actividad 1

Entregable: Elaborar un diagrama de bloques con la secuencia de las instrucciones utilizadas en la configuración de la red realizada en el laboratorio.

ACTIVIDAD 3 – NAT: NAT significa traducción de direcciones IP. Es decir, su trabajo consiste en coger una dirección IP privada y traducirla a una dirección IP pública o viceversa. Se usa cuando necesitamos que nuestros dispositivos en la red con IP privadas se comuniquen a través de internet. También sirve para conectar miles de dispositivos a internet haciendo uso de una sola dirección IP pública.

PARTE 1 – Consulte en internet que es NAT y PAT, cuáles son los tipos de NAT y cuáles son sus ventajas y desventajas, verifique si aplica en IPV6.

Entregable: Elabore una infografía sobre las diferencias entre NAT Dinámico, Estático, PAT y sus ventajas y desventajas

Para esta práctica, vamos a configurar la siguiente topología, para entender cómo funciona y como se configura NAT.

Entregable: Un diagrama de bloques con las instrucciones usadas para la configuración del laboratorio.

ACTIVIDAD 4 - TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La empresa Distribuciones XYZ, cuenta con tres sucursales en el país: Neiva, Bogotá y Cali. Ellos requieren implementación de un sistema de red que integre las 3 sucursales, de manera que cada una pueda compartir información de sus servidores desde cualquier sucursal y tengan acceso a un servidor web externo:

| Ciudad | Dirección IP | Máscara de red | Puerta Enlace |
| --- | --- | --- | --- |
| Neiva | 172.16.10.0 /24 | 255.255.255.0 | 10.10.10.1 /30 |
| Bogotá | 172.16.20.0 /24 | 255.255.255.0 | 10.10.20.1 /30 |
| Cali | 172.16.30.0 /24 | 255.255.254.0 | 10.10.30.1 /30 |

Ustedes han sido contratados para diseñar la red en cada sucursal y configurar el enrutamiento entre las sucursales, configuración NAT, así como unas ACL para filtrar el tráfico sobre algún protocolo.

Realizar la topología y simulación en Packet Tracer y luego con equipos físicos en el ambiente, junto con la documentación de la configuración de la red.

Entregable: Realizar un video mostrando todo el proceso de configuración de la solución de red, subirlo a YouTube y un documento en PDF con la documentación de la red.

Ambiente Requerido: Ambiente 211 de redes, Máquinas virtuales, Simulador Cisco Packet Tracer, Internet.

Materiales: Computadores, Switches, Routers, cableado UTP, Rack, Herramientas TIC – packet Tracer – Simuladores en la web, Herramientas TIC.

Tomando como referencia la planeación pedagógica y las orientaciones para elaborar guías de aprendizaje citado en la guía de desarrollo curricular

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Tome como referencia la técnica e instrumentos de evaluación citados en la guía de Desarrollo Curricular

| Evidencias de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Evidencias de Conocimiento y desempeño: Laboratorio de Configuración de dos o más redes aplicando Vlan, direccionamiento IP y enrutamiento entre las redes | Asegura la calidad de servicio y control de tráfico en la red de datos, para garantizar el correcto desempeño de la red. Gestiona archivos de configuración, de acuerdo con las políticas, procedimientos y recomendaciones propias de la entidad. Aplica listas de control de acceso, basándose en las políticas, procedimientos y recomendaciones para el uso de los recursos. Configura rutas estáticas, protocolos de enrutamiento dinámico y rutas por defecto, para optimizar el tráfico de datos. Configura tecnologías WAN, para garantizar la comunicación y el acceso a los servicios y recursos. | Técnica: Análisis de producción de aprendices Instrumento: Lista de Chequeo |
| Evidencias de Producto: Manual de configuración de los dispositivos intermedios de conexión (Switch y Router) | Elabora la bitácora del sistema y documentación técnica de la configuración y actualización de equipos activos, según las políticas, procedimientos y buenas prácticas. Implementa servicios de red en dispositivos activos de interconexión, según las Especificaciones del diseño. Detecta fallas de funcionamiento de la red de datos, según políticas y procedimientos de la entidad. | Técnica: Análisis de producción de aprendices Instrumento: Lista de Chequeo |
| Guía elaborada en un Sitio de Google. |  | Técnica: Análisis de producción de aprendices Instrumento: Lista de Chequeo |

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

ACL (Access Control List): Las listas de control de acceso permiten hacer un filtrado a nivel de capa de red que de acuerdo con un direccionamiento IP de origen e IP de destino se puede permitir o denegar el tráfico en general o a nivel especifico de acuerdo con el protocolo utilizado en la capa de aplicación.

BROADCAST: Es un mensaje o una conexión multipunto, que se transmite a todos los participantes de la red. Una trama broadcast tendrá como dirección MAC de destino ff:ff:ff:ff:ff:ff. Cuando un switch recibe una de ellas por uno de sus puertos, este la replicará por los restantes para que la reciban todos los equipos de la red. Si usa una VLAN, el tráfico broadcast sólo será conmutado dentro de la VLAN respectiva. Cada equipo la procesará y, en función de las capas superiores, seguirá su curso o la descartará.

DUAL STACK: configuración integrada de protocolos IPV4 e IPV6 soluciones de conectividad en dispositivos activos de interconexión y equipos de red.

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol): Este es uno de los mejores protocolo de enrutamiento dinámico que se tiene en la actualidad pues cuenta con una amplia variedad de parámetros que le permiten seleccionar de una manera más confiable la mejor ruta al destino, algunos de estos parámetros son: retardo, ancho de banda, saltos, confiabilidad, por lo anterior se puede considerar como un protocolo hibrido es decir un protocolo de vector distancia y estado de enlace; pero este protocolo cuenta con un desventaja y es que es propietario de cisco, esto implica que solo puede ser configurado e implementado en dispositivos cisco.

ENRUTAMIENTO: Es el proceso de selección de una ruta a través de una o más redes. En las redes de conmutación de paquetes, como Internet, el enrutamiento selecciona las rutas para que los paquetes del Protocolo de Internet (IP) vayan desde su origen hasta su destino. Estas decisiones de enrutamiento en Internet las llevan a dispositivos de red conocidos como enrutadores.

IOS: (Internetworking Operating System), Sistema operativo incorporado en los dispositivos activos de interconexión propios, los cuales integran elementos funcionales de conmutación, enrutamiento, direccionamiento y opciones avanzadas como soporte para voz sobre ip.

IP - Protocolo de Internet (Internet Protocol), es un protocolo enrutable responsable del direccionamiento IP y de la fragmentación y ensamblado de los paquetes, no confiable y sin conexión. Siempre hace un mejor esfuerzo para intentar entregar un paquete.

NAT (Network Address Translation): La traducción de direcciones de red consiste en hacer traducciones de direcciones en IPv4 permitiendo hacer una mejor utilización del direccionamiento IP público y proveer un nivel mínimo de seguridad al impedir que haya una rastreamiento de direccionamiento hasta el dispositivo final. Las traducciones se pueden dar de: IPv4 Privadas a IPv4 Publicas y viceversa o entre IPv4 Publicas e IPv4 Privadas.

OSPF (Open Shortest Path First): Este protocolo surgió como una solución a las limitantes del protocolo RIP, pues no posee limitaciones en la topología y permite escalabilidad en la red. Es un protocolo libre, es decir, compatible con cualquier fabricante. Sus principales características son: protocolo de estado de enlace el cual basa su métrica, llamada costo, en el ancho de banda, permite que se den actualizaciones parciales de la tabla de enrutamiento y que estas actualizaciones sean entregadas únicamente a aquellos dispositivos que se vean involucrados en el cambio.

PAT: Port Address Translation (PAT) es una característica del estándar NAT, que traduce conexiones TCP y UDP hechas por un host y un puerto en una red externa a otra dirección y puerto de la red interna. Permite que una sola dirección IP sea utilizada por varias máquinas de la intranet. Con PAT, una IP externa puede responder hasta a ~64000 direcciones internas.

ROUTER: Dispositivo activo de interconexión que opera en la capa 3 del modelo de referencia OSI, su funcionamiento básico es el de enrutar paquetes.

RIP (Routing Information Protocol): Primer protocolo de enrutamiento dinámico, cuyas principales características son: protocolo de vector distancia, su métrica está basada en saltos y actualización completa de la tabla de enrutamiento cada 30 segundos. Este protocolo solo puede ser usado en redes pequeñas debido a que la métrica máxima que admite es de 15 saltos, métricas superiores se consideran inalcanzables.

RIPNG (RIP Next Generation): Esta es la versión del protocolo RIP para IPv6 cuyas características de funcionamiento siguen siendo similares a las de RIP para IPv4 es decir, su métrica sigue estando basada en saltos y sus actualizaciones de la tabla de enrutamiento se dan de forma general y no parcial.

SUBNETING (Subredes) Subdivisión de una red IP. En un esfuerzo para crear dominios de broadcast más pequeños y para utilizar mejor los bits del identificador del servidor, una red IP puede ser subdividida en redes más pequeñas, cada una limitada por un enrutador IP y a las que se le asigna un nuevo identificador de subred, el cual es un subconjunto de identificador de red basado en clases originales. Esto crea subredes, subdivisiones de una red IP cada una con su identificador de subred único.

SWITCH: Dispositivo activo de interconexión que opera en las capas dos y tres del modelo de referencia OSI, su funcionamiento básico es el de conmutar tramas (L2). Cuando un switch tiene características L3 (capa 3), indica que tiene funcionalidades de enrutamiento integradas.

VLAN (Virtual Local Area Network), Red de Área Local Virtual.

Agrupación lógica de hosts en una o varias LAN que permite la comunicación entre hosts como si estuvieran en la misma LAN física. IEEE 802.1Q define la estructura de una etiqueta de VLAN.

6. REFERENTES BILBIOGRÁFICOS

- SÁNCHEZ RUBIO, M. BARCHINO PLATA, R; MARTÍNEZ HERRÁIZ, J. J. Redes de computadores. ed. Alcalá́ de Henares: Editorial Universidad de Alcalá, 2020. 260 p. Disponible en: https://elibro-net.bdigital.sena.edu.co/es/ereader/senavirtual/131606

- Traducciones de direcciones de red. https://es.wikipedia.org/wiki/Traducci%C3%B3n_de_direcciones_de_red

- CCNA desde cero. https://ccnadesdecero.es/enrutamiento-estatico-y-dinamico/

- CCNA desde cero. https://ccnadesdecero.es/procesamiento-paquetes-rutas-estaticas/

- Qué es NAT y para qué sirve. https://openwebinars.net/blog/nat-que-es-y-para-que-sirve/

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Juan Carlos Sanabria A. | Instructor | CIES - Neiva | 1 de octubre de 2022 |

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Juan Carlos Sanabria A. | Instructor | CIES - Neiva | 10 de mayo de 2024 | Actualización |
|  | Edgar Eduardo Olarte Cruz | Instructor | CIES - Neiva | 14 de mayo de 2024 | Actualización |