PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: GESTIÓN DE REDES DE DATOS

- Código del Programa de Formación: 228183

- Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE RED VIRTUALIZADOS DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REGIONAL HUILA

- Fase del Proyecto: ANÁLISIS

- Actividad de Proyecto: DISEÑAR LA ESTRUCTURA DE LOS DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN DE LA RED DE DATOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.

- Competencia: 38498 - Configurar dispositivos activos de interconexión según especificaciones del diseño y protocolos técnicos.

- Resultados de Aprendizaje Alcanzar: PLANIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE LA RED SEGÚN EL DISEÑO ESTABLECIDO.

Duración de la Guía: 96 Horas

2. PRESENTACIÓN

El uso de las redes de datos es cada día más importante en nuestra sociedad actual, por ello se hace indispensable contar con acceso a ellas en nuestro entorno personal o laboral, ya sea a través de nuestros propios dispositivos o utilizando recursos proporcionados por las organizaciones. El conectarse a una red puede darse de manera informal o siguiendo esquemas que responden a criterios de seguridad informática, por lo tanto, debemos saber cuáles son los diferentes medios utilizados por las redes actuales, para así mismo proporcionar soluciones adecuadas a las empresas o al mercado laboral de nuestro país.

En esta guía usted como aprendiz conocerá los fundamentos básicos de las redes, a partir del Modelo de referencia OSI y el modelo TCP/IP, en el cual se basa el funcionamiento de los sistemas interconectados, reconociendo su importancia en el proceso de comunicación de datos.

3.  FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

- Descripción de la(s) Actividad(es)

3.1 Actividades de reflexión inicial:

Una de las formas de comunicación más antiguas son los sonidos producidos por los animales y los seres humanos mediante las cuerdas vocales. Según esto el medio de transmisión sería el aire. Para distancias mayores entró en juego el sentido de la vista, como ejemplo de esto podemos considerar las señales luminosas (con antorchas) que utilizaban los griegos en el siglo II antes de Cristo, de esta forma eran capaces de representar las letras de su alfabeto. No obstante, tuvieron que pasar muchos siglos para que apareciesen las primeras técnicas de transmisión de información tal y como la entendemos hoy.

En 1753, Charles Morrison (cirujano escocés) desarrolló un sistema de transmisión eléctrica que utilizaba un alambre para representar cada letra del alfabeto (más otro para la masa/tierra). En el receptor se disponía de bolitas de algún material aislante y papel con letras ya impresas (en apariencia el sistema en el receptor era similar a una tarjeta perforada).

En 1835, Samuel F.B. Morse comenzó sus experimentos con la telegrafía y dos años más tarde el telégrafo fue inventado en USA por Morse y en Gran Bretaña por Sir Charles Wheatstone. En 1844 se envió el primer telegrama y a partir de entonces las comunicaciones eléctricas comenzaron a ser una componente habitual de la vida humana. Estas primeras formas de comunicación eléctrica eran digitales (el conjunto de caracteres que se transmite es finito, aunque la cantidad de mensajes diferentes sea infinita).

La primera comunicación analógica tuvo lugar en 1876 cuando Alexander Graham Bell inventó el teléfono. En 1910 comenzaron de forma experimental las transmisiones de radio a cargo de Lee De Forest que realizaba un programa para la Metropolitan Opera House de Nueva York. Cinco años más tarde la Universidad de Wisconsin en Madison inauguró una emisora experimental y en 1920 WWJ (en Detroit) y KDKA (Pittsburgh) fueron los primeros en realizar retransmisiones de forma regular.

La televisión pública comenzó en Inglaterra en 1927 y tres años más tarde en USA. Sólo a partir de 1939, tras la Exposición Universal de Nueva York, este tipo de transmisión comenzó a efectuarse de forma regular. Hubo que esperar hasta 1960 para las primeras retransmisiones vía satélite. En 1962 fue la primera vez que un satélite sirvió para retransmitir una señal televisiva.

Los años 70 vieron el nacimiento de la revolución de las comunicaciones por ordenador dando lugar a disciplinas totalmente nuevas.

La década de los 80 representó el crecimiento de las comunicaciones personales: telefonía celular, facsímile, sistemas de paginación. Todo esto ha seguido un crecimiento exponencial que llevará a que antes del final de la década de los 90 prácticamente todos dispongamos de un teléfono celular.

Recuperado de: https://www.ecured.cu/Transmision_de_datos

Realiza la siguiente rutina de pensamiento, con respecto a la lectura anterior.

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje:

Actividad en grupos:

En grupo Investiga, socializa y debate con tus compañeros de formación, los siguiente conceptos básicos, teniendo encuenta entre otros, su significado, aplicaciones, ejemplos, etc.

- Diseñar

- Planear

- Implementar

- Datos

- Atenuación

- Latencia

- Bits

- Redes PAN

- Redes LAN

- Redes WAN

- Redes MAN

- Protocolos

- IP

- Internet

- Señales

- Estándares

- TCP

- UDP

- Analógo

- Digital

- Ethernet

- Mac

- Puertos

- Switch

- Router

- HTTP

- FTP

- SMTP

3.3 Actividades de apropiación:

ACTIVIDAD 1

- Introducción a las redes básicas

- Red LAN, WAN, MAN, PAN, WLAN.

- Definicion Host, Mac, Ip, Router, switch (equipos activos de red)

(se hace recorrido con los Aprendices por el Centro De formación, de tal manera que conozcan e identifiquen las diferentes redes físicas que existen – comunicaciones wifi, cableadas, gas, agua, incendios, aguas lluvias, red electrica)

ACTIVIDAD 2 – MODELOS DE REFERENCIA: OSI Y TCP/IP

ISO definió el modelo de referencia OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos), como propuesta para la estandarización de las redes de ordenadores (el estándar final ISO  no se publicó hasta 1984). Este modelo es posterior a Internet pero permite más fácilmente comprender cualquier sistema de comunicaciones.

Tiene siete niveles diseñados con arreglo a los siguientes principios:

- Un nivel será creado en situaciones en las que se requiera un nivel diferente de abstracción.

- Cada nivel deberá realizar una función bien definida.

- La función de cada nivel se elige pensando en la definición de los protocolos estandarizados.

- Se debe seleccionar la frontera de cada nivel minimizando el flujo de información entre interfaces.

- El número de niveles será suficientemente grande, para que funciones diferentes no estén en el mismo nivel, y suficientemente pequeño para que la arquitectura no sea difícil de manejar. Los datos bajan por una máquina desde el nivel superior al inferior, se transmiten, y en el otro extremo suben desde el nivel inferior al superior.

- Los niveles homólogos de las dos máquinas deben de comunicarse entre sí, añadiendo en los paquetes de datos unas cabeceras que leerá el nivel homólogo de la otra máquina. Estas cabeceras contienen la información necesaria para el control de la información (sincronismo, control de ﬂujo, errores...)

- Los datos que no sean de cabecera deben ser transparentes a los niveles, es decir, deben pasarlos al siguiente nivel sin importarles el contenido de estos.

Recuperado de https://elibro-net.bdigital.sena.edu.co/es/ereader/senavirtual/131606?page=24.

Observe los siguientes videos

https://www.youtube.com/watch?v=iBKCfw6kMxM

https://www.youtube.com/watch?v=LWhABEtj2Uo

Actividad grupal: En grupo, de acuerdo a los dos modelos planteados en la lectura anterior y siguientes  videos y responda estas preguntas:

- ¿Cuál es la función principal del modelo OSI en las redes de computadoras?

- ¿Cuántas capas tiene el modelo OSI?

- ¿Cuáles son los nombres de cada una de las capas del modelo OSI?

- ¿Cuántas capas tiene el modelo TCP/IP?

- ¿Cuáles son los nombres de cada una de las capas del modelo TCP/IP?

- Enumere las capas del modelo OSI en orden, desde la capa más baja hasta la más alta y explique por que

- Enumere las capas del modelo TCP/IP en orden, desde la capa más baja hasta la más alta y explique por que

- ¿Qué es una PDU, nómbrelas en cada una de las capas del modelo OSI?

- ¿Qué es una PDU, nómbrelas en cada una de las capas del modelo TCP/IP?

- ¿Qué relación existe entre el modelo OSI y el TCP/IP?

- ¿Qué capa del modelo OSI es responsable de la transmisión de datos sin procesar a través del medio físico?

- Explique cómo el modelo OSI facilita la interoperabilidad entre diferentes sistemas y dispositivos.

- ¿Por qué se considera que el modelo TCP/IP es más utilizado en la práctica que el modelo OSI?

- ¿Cuál modelo crees que es más fácil de entender para alguien que recién comienza a estudiar redes? Justifica tu respuesta con base en lo explicado en el video

Todos los grupos debe contestar: Realice una análisis a manera de reflexión con sus propias palabras, sobre  cómo el entendimiento de ambos modelos puede ayudar en la resolución de problemas en las redes de datos. Cada uno de los integrantes del grupo debe aportar de manera individual en esta parte.

Entregable: Realizar una presentación en diapositivas, dando respuesta a cada uno de los interrogantes, teniendo en cuenta aspectos como: OSI, TCP/IP, conceptos, ventajas, desventajas, ejemplos, aplicaciones, comparaciones con temas reales. Cada una de las capas deben ser explicadas en diapositivas, acompañada de gráficos, que ilustren su aplicacion.

ACTIVIDAD 3 – CAPA FÍSICA: PROTOCOLOS Y MEDIOS DE TRANSMISIÓN

Contexto general

El Instructor contextualiza a los Aprendices con una presentación PPT de la Capa física en modelo OSI y TCP/IP y como actúa en cada una los PDU, al igual que los medios de transmisión guiados y no guiados.

La función de la capa física de OSI es la de codificar en señales los dígitos binarios que representan las tramas de la capa de Enlace de datos, además de transmitir y recibir estas señales a través de los medios físicos alambres de cobre, fibra óptica o medio inalámbrico) que conectan los dispositivos de la red.La capa física se encarga de definir todos los aspectos relacionados con los elementos físicos de conexión de los dispositivos a la red, así como de establecer los procedimientos para transmitir la información sobre el medio físico empleado. Existen tres formatos básicos de medios de red:

Los medios de transmisión utilizados en la capa física se pueden clasificar como guiados y no guiados. Los medios guiados proporcionan un camino físico a través del cual se propaga la señal; entre éstos están el par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica. Los medios no guiados utilizan una antena para transmitir a través del aire, el vacío o el agua.

Taller Auto aprendizaje

En grupos elaboran exposición sobre:

Parte 1: Medios Guiados: Par trenzado y Fibra óptica

- Tipos de cable de cobre usado en las redes LAN (UTP y Coaxial), las normas que los regulan, distancia máxima entre dispositivos.

- Fibra Óptica: tipos de fibra, distancias máximas según el tipo de fibra.

Parte 2: Medios no guiados: Medios inalámbricos

- Tipos de comunicaciones inalámbricas, propiedades de las redes inalámbricas, microondas y radio, wimax, 4G, 5G

- Estándares inalámbricos (bluetoth, zigbee, 802.11, 802.16, GSM, HSDPA, etc.)

Temáticas a tener en cuenta para las exposiones:

- Cable UTP, F/UTP: Categoria 5e, 6, 6ª, 7, 7ª, 8

- Fibra óptica: mono modo y multimodo

- Coaxial: RG6, RG8

- Inalámbricos: wimax, microondas, bluetoth, wifi 4,5,6, enlaces punto a punto y multipunto.

Entregable: Cada grupo hará una presentación PPT o canva, y socializará a sus compañeros sobre los medios guiados y no guiados, según tematicas indicadas por el Instructor: conceptos, aplicaciones, sus estándares, categorias, tipos, aplicaciones (medios utilizados en diversos campos, como la educación, la comunicación, la industria y la tecnología), alcance en metros (Distancias de aplicación), tipos de conectores, ventajas, desventajas, diferencias, analizar casos de estudio y tendencias en la transmisión de datos.

Actividad clase: El Instructor refuerza los conocimientos de medios guiados y no guiados, al igual que contextualiza al grupo con una presentación, donde indica las fases de conexión en el cableado estructurado de una Red LAN.

Actividad práctica No 1: Se hará visita guiada por el centro de formación con cada uno de los grupos, con el objetivo de que se identifiquen de manera real los componente explicados en clase. Visitas al IDF y MFD del área TIC del centro de formación, con el acompañamiento de Dinamizador TIC y personal técnico.

Actividad práctica No 2: cada Aprendiz fabrica un pascord de cable UTP y realiza las pruebas.

Parte 3: Conversión de Números Decimales a Binarios (bits: 0 y 1)

- Presentación sobre Binarios y decimales (Transmitir los bits (0s y 1s)

- Taller binarios

Parte 4: Interpretación de planos

Cuando se implementan redes de datos se requiere hacer el diseño lógico y luego llevarlo al diseño físico representados en planos, el cual se constituye en un documento técnico que aporta información de tipo técnico, ubicación de equipos intermedios y finales de la red.  Esta información permite tener una idea más certera de la infraestructura requerida, el presupuesto requerido para su ejecución e implementación.

Con esta actividad aprenderá a reconocer e identificar los datos más importantes en un plano, la simbología necesaria para representar la red eléctrica, red de datos, cuartos técnicos, rack, wifi, servidores, así como las dimensiones reales del proyecto.

Contexto: El Instructor mediante un ejemplo, mostrará a los Aprendices, el contexto de los planos: conceptos generales, tipos y escalas, simbología e interpretación de planos. Alli dará ejepmlos de como convertir metros a cm de acueroa  la escala indicada.

Taller individual de Auto aprendizaje:

A.- En escala de 1:75 calcular las medidas del siguiente ejemplo:

Las siguientes medidas: 2,40 m de largo x 0,80 m de ancho son las medidas reales de 1 galpon. Considerar la medida de largo para 50 galpones, teniendo encuenta que la medida de ancho es una sola y luego dibujarla, con la medida de escala indicada.

0,80 m

2,40 m

6 m

B.- Expresar la siguiente área administrativa en escala 1:50

11 m

7 m

Área

administrativa

12 m

Taller en clase (Entregable):

- Elaborar el plano de su casa, para ello utilizará un octavo de cartulina blanca (25 x 35 cm.) y utiliza una escala 1:50, utiliza la simbología de elementos eléctricos, datos, lamparas, ubicación de Router wifi de internet, teniendo encuenta las cotas según lo explicado (medidas) de los espacios de la casa. Tenga encuenta la ubicación (Puntos cardinales)

- Elabora el plano de uno de los ambientes de aprendizaje designado por el instructor en escala 1:50, en el ubicará puntos de red, puntos eléctricos y demás elementos encontrados, lo dibuja en papel milimetrado (puntos datos, puntos electricos, rack, switch, Router, Router wifi, cuarto de comunicaciones, proveedor de internet.

Parte 3: Introducción a Pack tracert

- Induccion al pack tracer

- Como descargarlo

- Como instalar

- Equipos y conexiones

- Interfaces

- Barra de menu

Ejercicio en clase: Los Aprendices realizaran un taller con un pequeño manual de la exploración realizada pack tracert, teniendo en cuenta las normas APA 7 edición. El ejercicio será enviado por el medio que el Instructor indique.

Parte 4: Configuración Switch Pack tracert

Entregable: el Instructor entrega, un ejercicio práctico con las instrucciones (conexiones físicas), para que sea realizado en el simulador pack tracert. Se entregará un archivo .pkt y un breve párrafo realizando un análisis de lo desarrollado con sus propias palabras a mano alzada, letra clara, tinta negra.

Criterios de Evaluación:

- Participación activa en la investigación y discusión.

- Claridad y relevancia en lo presentado.

- Capacidad de análisis y síntesis de la información.

- Aporte de preguntas y reflexiones al grupo

ACTIVIDAD 4 – CAPA DE ENLACE: PROTOCOLOS DE LA CAPA, CONCEPTOS DE SWITCHING

La capa de enlace es la responsable de llevar una transferencia confiable de los datos, libre de errores además del control de flujo, de la información a través de una red de comunicación, entre dos dispositivos que estén conectadas directamente.

En la capa de enlace las tramas generadas viajan de un nodo origen a un nodo destino en el que ambos están conectados físicamente entre sí, el nodo transmisor encapsula el datagrama en una trama y la transmite al enlace y el nodo receptor recibe la trama y extrae el datagrama. La trama enviada puede tener distintos protocolos sobre los diferentes enlaces durante el recorrido.

En esta capa se maneja el concepto de topologías físicas y lógicas, para entender como se transmiten los datos. Debemos conocer cuáles son las interfaces de red y direcciones físicas (MAC) y lógicas (IP) dentro de la LAN.

Topología Física				Topología Lógica

Gracias a la capa de enlace podemos conectar varios dispositivos dentro de una misma red en una empresa o incluso dentro de un mismo edificio, como pueden ser computadores, impresoras, servidores, cámaras de seguridad, etc. Por esta razón hablaremos del Switching que nos sirve para crear una red de recursos compartidos a nivel interno. Dentro de esto, debemos además diferenciar 2 tipos:

- Switching no administrado: Son automáticos y no permiten la realización de cambios por parte de los usuarios de la red.

- Switching administrado: Se puede realizar su programación o configuración para ajustarla a las necesidades de las empresas. Por ejemplo, es posible adaptar o modificar el tráfico de la red o los permisos de cada usuario que la comparte.

- Configuracion básica de un switch

Entregable:

1.- Realiza una simulación de configuración de switch de red utilizando el Packet Tracer (nombre, IP, banner, contraseñas), por medio de un laboratorio proporcionado por el instructor. Realizar la solución a las preguntas plantedas a mano y el archivo final de la simulación.

ACTIVIDAD 5 – REDES VLAN

¿Que es una VLAN?

Una red de área local virtual (VLAN) es un segmento lógico dentro de una red física cableada. Es un método que permite crear redes que lógicamente son independientes, aunque estas se encuentren dentro de una misma red física. De esta forma, un usuario podría disponer de varias VLANs dentro de un mismo router o switch. Podría decirse que cada una de estas redes agrupa los equipos de un determinado segmento de red. Crear estas particiones tiene unas ventajas bastante claras a la hora de administrar una red.

(Recuperado de: https://www.redeszone.net/2016/11/29/vlans-que-son-tipos-y-para-que-sirven/)

Algunas características de las VLAN son:

- Permite “dividir” a nivel lógico redes que están unidas a nivel físico.

- Separa los puertos de un switch en diversos grupos.

- Los hosts ubicados en diferentes VLAN no se pueden comunicar entre sí

- Cada VLAN se caracteriza por un nombre y un número entre 1 y 1023

(Recuperado de: https://www.reuter.com.ar/CCNA/CCNA2/mod3_ccna2/

Apoyo: VLAN: https://www.youtube.com/watch?v=n8j9UcDsV2g

Que es una Ip: https://www.youtube.com/watch?v=oun4lpE3J3s

https://www.youtube.com/watch?v=Fu7Ajbna4xE

Entregable:

1.- Realiza una simulación de configuración de switch de red utilizando el Packet Tracer (nombre, IP, banner, contraseñas, VLAN basicas), por medio de un laboratorio proporcionado por el instructor. Realizar la solución a las preguntas plantedas y el archivo final de la simulación.

VLAN trunk y acceso

Apoyo:  https://www.youtube.com/watch?v=rsaAiaAKCsc

Apoyo:  https://www.youtube.com/watch?v=wF4tL6S2c64

Apoyo: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=PHAxE5dNnZ8

Caso de uso

Una clínica de servicios médicos ubicada en un edificio de 4 pisos desea configurar una red de manera que pueda separar los datos entre tres grupos diferentes, de manera que ninguno pueda ver los equipos ni los datos de los demás. Todas las redes deben tener acceso a un único canal de internet:

- Grupo de Contabilidad: cuenta con 10 computadores y 3 impresoras

- Grupo de Administración: Cuenta con 20 computadores y 4 impresoras.

- Consultorios médicos: Cuenta con 12 computadores y 3 impresoras de red, una en cada piso del edificio.

Ustedes han sido contratados para configurar 3 redes Vlan, para poder dar solución al requerimiento del cliente. El siguiente diagrama muestra la necesidad que presenta el cliente:

- Configurar en Packet Tracer la solución al problema planteado implementando las Vlan y el direccionamiento IP respectivo para cada una.

- Documente la configuración utilizada en un archivo de Excel o Google Calc, de acuerdo con el siguiente ejemplo:

| Equipo | Dirección IP | Máscara de red | MAC | Vlan | Nombre Vlan | Interfaz | Puertos | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Switch 0 | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | AA:BB:CC:DD | 10 | administración | Vlan10 | Fa0/1-0/6 | Primer piso |
| PC 0 | 192.168.10.100 | 255.255.255.0 | BB:CC:DD:FF | 10 | administración | NIC | Fa 0/0 | Segundo piso |

ENTREGABLE: Documento en PDF con la topología física y lógica utilizada en la configuración, la cual debe contener las configuraciones utilizadas y pantallazos de las pruebas de conectividad entre los diferentes equipos de cada VLAN y archivo en Packet Tracer con la simulación aplicada.

Ambiente Requerido: Ambiente 211 de redes, Máquinas virtuales, Simulador Cisco Packet Tracer, Internet.

Materiales: Computadores, Switches, Routers, cableado UTP, Rack, Herramientas TIC – Packet Tracer – Simuladores en la web, Herramientas TIC.

Tomando como referencia la planeación pedagógica y las orientaciones para elaborar guías de aprendizaje citado en la guía de desarrollo curricular

3.4 Actividades de Transferencia el Conocimiento:

En esta sección vamos a poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la presente

guía de formación y vamos a unirlos con nuestros conocimientos previos sobre el análisis de sistemas

eléctricos. Para lo cual vamos a desarrollar la siguiente actividad.

Ambiente requerido: ambiente 212.

Estrategias o técnicas didácticas activas: Proyecto

Materiales de formación. Lápiz, Borrador, Cuaderno o agenda de apuntes, software pack tracert

Material de apoyo: Computador, Televisor o proyector, Servicio de Internet

Evidencias de aprendizaje: El aprendiz realizara un informe donde presentara las conclusiones y

resultados obtenidos del análisis de la situación presentada.

Instrumentos de evaluación: Observación directa.

4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

| Fase del proyecto formativo | actividad del proyecto formativo | actividad de aprendizaje | Evidencias de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANEACIÓN | Diseñar la estructura de los dispositivos de interconexión de la red de datos de acuerdo con las necesidades del cliente. | Planificar la implementación de la arquitectura de la red según el diseño establecido | Evidencias de Conocimiento: Cuadro comparativo entre Modelos de referencia: OSI y TCP/IP | • Identifica las topologías físicas y lógicas de la red, de acuerdo con las especificaciones técnicas del diseño. • Identifica las diferencias y relaciones entre las direcciones mac, direcciones ip y los números de puertos, para realizar las configuraciones necesarias del diseño. | Técnica: Análisis de producción de aprendices Instrumento: Lista de Chequeo |
| PLANEACIÓN | Diseñar la estructura de los dispositivos de interconexión de la red de datos de acuerdo con las necesidades del cliente. | Planificar la implementación de la arquitectura de la red según el diseño establecido | Evidencias de desempeño: Simulación en Packet Tracert donde aplica la Capa física sobre un plano real. | • Conecta los puertos de gestión para su configuración, de acuerdo con las especificaciones Técnicas del fabricante y/o tecnología a utilizar. • Interpreta los planos arquitectónicos, eléctricos y de red, de acuerdo con el diseño establecido. | Técnica: Análisis de producción de aprendices Instrumento: Lista de Chequeo |
| PLANEACIÓN | Diseñar la estructura de los dispositivos de interconexión de la red de datos de acuerdo con las necesidades del cliente. | Planificar la implementación de la arquitectura de la red según el diseño establecido. | Evidencias de Producto: Laboratorio de redes sobre la capa de enlace: protocolos de la capa, conceptos de switching y Vlan | • Comprueba los parámetros de hardware y/o de software de los dispositivos de red, según las especificaciones técnicas de la solución. • Conecta los puertos LAN y WAN para la interconexión de los segmentos de red, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante y/o tecnología a utilizar. • Configura Vlan, identificando las ventajas, los tipos y protocolos especificados en la Solución | Técnica: Análisis de producción de aprendices Instrumento: Lista de Chequeo |

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Ancho de banda: Capacidad de un cableado en bits por segundos. También se utiliza este término para describir la capacidad de rendimiento medida de un medio o un protocolo de red específico.

DHCP:  (Dynamic Host Configuration Protocol, protocolo de configuración dinámica de host) Un protocolo que permite la configuración automática de red de los hosts de una red TCP/IP mediante un mecanismo de cliente-servidor. Este protocolo permite que los hosts de una red TCP/IP soliciten y sean asignados direcciones IP, y, además, que detecten información sobre la red a la cual están conectados

Cable: Medio de transmisión de alambre de cobre o fibra óptica que se envuelve en una cubierta Protectora

Cable coaxial: Tipo de cable de red muy semejante al utilizado para conectar su aparato de televisor al decodificador de cable y al VHS. Las redes utilizan dos tipos de cable coaxial, alambre grueso y alambre delgado

Cliente: Estación de trabajo de una red que solicita y recibe servicios de un servidor de red. Los clientes de red solicitan los servicios del servidor de la red.

Cliente / Servidor: Tipo de red que incluye un servidor y clientes la autorización para acceder a los recursos de la red se administra por medio de un administrador central de la red.

DNS: Sistema de nombre de dominios. Un sistema que de Internet que resuelve los nombres de dominios en direcciones IP.

Enrutador (Router) : Dispositivo de red que dirige o enruta paquetes a través de las redes. Un enrutador funciona con una dirección de mensajes IP, a fin de determinar la mejor ruta hacia su destino

Ethernet: Tecnología compartida de red sobre la cual todas las estaciones de trabajo de una red comparten al ancho de banda disponible, el cual puede ir desde 10 Mbps a 1 Gbps. Ethernet es el método de acceso utilizado comúnmente para redes de áreas pequeñas

IP: Protocolo de capa de red de la pila TCP/IP que ofrece un servicio de internetwork no orientada a la conexión. El IP brinda funciones de direccionamiento, especificación del tipo de servicio, fragmentación y reensamblaje, y seguridad

Protocolos: Hace referencia a las normativas y los criterios que fijan cómo deben comunicarse los diversos componentes de un cierto sistema de interconexión. Esto quiere decir que, a través de este protocolo, los dispositivos que se conectan en red pueden intercambiar datos.

6. REFERENTES BILBIOGRÁFICOS

- SÁNCHEZ RUBIO, M. BARCHINO PLATA, R. ; MARTÍNEZ HERRÁIZ, J. J. Redes de computadores . ed. Alcalá de Henares: Editorial Universidad de Alcalá, 2020. 260 p. Disponible en: https://elibro-net.bdigital.sena.edu.co/es/ereader/senavirtual/131606?page=18. Consultado en: 04 Oct 2022

- Curso de Introducción a las redes. CISCO ITN, Introduction to Network. https://contenthub.netacad.com/itn/

- Redes de Computadores. Recuperado de: http://cidecame.uaeh.edu.mx/lcc/mapa/PROYECTO/libro35/213_caractersticas_y_usos_de_los_medios_de_red.html

- Diferentes protocolos de Wi-Fi y velocidades de datos. Recuperado de: https://www.intel.la/content/www/xl/es/support/articles/000005725/network-and-i-o/wireless.html

- Invarato, R. Binario: Combinación y Conversión. https://jarroba.com/binario-combinacion-conversion/

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Juan Carlos Sanabria A. | Instructor | CIES - Neiva | 1 de octubre de 2022 |

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Juan Carlos Sanabria A. | Instructor | CIES - Neiva | 1 de febrero de 2024 | Revisión y actualización |
|  | Juan Carlos Sanabria A. Carlos Javier Pastrana D. | Instructor | CIES – Neiva | 9 de abril de 2024 | Ajuste y actualización |