PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: EMPALME Y CONECTORIZACION DE FIBRA ÓPTICA

- Código del Programa de Formación: 83240086

- Nombre del Proyecto: Atender los requerimientos de empresas que laboren en el área de telecomunicaciones buscando oportunidad y calidad requerida en conocimientos y técnicas de Conectorización y Empalmería de fibra óptica

- Fase del Proyecto: EJECUCIÓN

- Actividad de Proyecto: Empalme y conectorizacion de fibra optica.

- Competencia: Montar accesorios y elementos de la transmision de las telecomunicaciones cumpliendo normas establecidas

- Resultados de Aprendizaje Alcanzar:

- Interpretar los planos de empalmería para cables de fibra óptica de acuerdo con normas, técnicas nacionales e internacionales

- Verificar los emplames de fibra óptica de acuerdo con estándares técnicos internacionales, Emplamar cables de fibra óptica cumpliendo estándares técnicos internacionales

- Verificar la conectrizacion de fibra óptica de acuerdo con estándares técnicos internacionales.

- Conectorizar cables de fibra óptica cumpliendo estándares técnicos internacionales.

- Duración de la Guía: 60 Horas

2. PRESENTACIÓN

La fibra óptica es un medio de transmisión de datos de alta velocidad utilizado en redes de telecomunicaciones. Para garantizar la calidad y eficiencia de estas redes, es fundamental realizar empalmes y conectorizaciones según estándares nacionales e internacionales. En esta guía, se abordará el proceso de interpretación de planos, empalmería y verificación de empalmes y conectores.

3.  FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

- Descripción de la(s) Actividad(es)

3.1 Actividades de reflexión inicial:

¿Conectores o Empalmes?

Los empalmes o terminaciones de fibra óptica se realizan de dos formas: 1) conectores que acoplan dos fibras para crear una unión temporal y/o conectar la fibra a una pieza del equipo de red o 2) empalmes que crean una unión permanente entre las dos fibras. Cualquiera de los dos métodos de terminación debe tener dos características principales: un buen rendimiento óptico indicado por una reflectancia mínima de baja pérdida y alta resistencia mecánica. Las terminaciones también deben tener el estilo adecuado para ser compatibles con el equipo en cuestión y estar protegidas contra el entorno en el que se instalan.

Probablemente ningún componente de la fibra óptica ha recibido tanta atención como el conector. Los fabricantes han ideado más de 80 estilos de conectores y una docena de formas diferentes de instalarlos. Sólo hay dos tipos básicos de empalmes, pero numerosas formas de realizarlos.

Afortunadamente tanto para los fabricantes como para los instaladores, sólo unos pocos tipos de uno u otro son los que se utilizan en la mayoría de las aplicaciones.

Se utilizan diferentes conectores y procedimientos de terminación para las fibras multimodo y monomodo. Las fibras multimodo son relativamente fáciles de terminar, por lo que la terminación sobre el terreno se suele realizar instalando conectores directamente en las fibras con recubrimiento o búfer ajustado mediante los procedimientos que se describen a continuación. La mayoría de las terminaciones monomodo de campo se realizan empalmando un pigtail de fábrica en el cable instalado en lugar de terminar la fibra directamente como se hace habitualmente con la fibra multimodo. Las terminaciones monomodo requieren un cuidado extremo en el montaje, especialmente en el pulido, para obtener un buen rendimiento (baja pérdida y reflectancia), por lo que suelen realizarse en instalaciones de fabricas limpias y controladas, con epoxi curado al calor y pulido a máquina.

La elección de un tipo de conector para cualquier instalación debe tener en cuenta si el conector es compatible con los sistemas previstos para utilizar la planta de cable de fibra óptica, si el proceso de terminación es familiar para el instalador y si el conector es aceptable para el cliente. Si los sistemas aún no están especificados, puede ser necesario utilizar patchcords híbridos con conectores diferentes en cada extremo. Si el instalador no está familiarizado con la instalación de conectores, puede que necesite formación. Y, a veces, puede que al usuario se le haya vendido un tipo de conector que no es ideal para la instalación, por lo que el instalador puede tener que discutir las ventajas de otros tipos con el usuario antes de comprometerse con el proyecto.

Los empalmes se consideran uniones permanentes. El empalme por fusión es el más utilizado, ya que ofrece la menor pérdida y reflectancia, así como la unión más fiable. Prácticamente todos los empalmes monomodo son por fusión. El empalme mecánico se utiliza para la restauración temporal y para la mayoría de los empalmes multimodo.

Conectores - Estilos de Conectores de Fibra Óptica

Desde que se introdujo la tecnología de fibra óptica a finales de los años 70, se han desarrollado numerosos estilos de conectores, probablemente más de 100 diseños. Cada nuevo diseño pretendía ofrecer un mejor rendimiento (menos pérdida de luz y reflectancia) y una terminación más fácil, rápida y/o barata. Por supuesto, el mercado acaba determinando qué conectores tienen éxito. Sin embargo, se han hecho varios intentos de estandarizar los conectores. Algunos eran exclusivos de redes o sistemas. FDDI, la primera LAN de fibra, y ESCON, la red periférica del mainframe de IBM, requerían conectores únicos. La TIA 568 originalmente exigía conectores SC como estándar, pero cuando los usuarios siguieron utilizando más ST que SC y se introdujo toda una nueva generación de conectores más pequeños, la TIA-568B se modificó para decir que cualquier conector estandarizado por un documento estándar FOCIS era aceptable.

Recuperado de: https://www.thefoa.org/ESP/Conectores.htm

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje.

Actividad Inicial: Exploración de Conocimientos Previos en Empalme y Conectorización de Fibra Óptica

Investigación y socialización sobre la fibra Óptica

Objetivo:

Identificar los conocimientos previos de los estudiantes sobre los conceptos fundamentales del empalme y la conectorización de fibra óptica, promoviendo la investigación y el trabajo en equipo.

Actividad indiuvidual

- Taller conocimiento previos.

Actividad en grupos:

Actividad grupal

a.- En grupo Investiga, socializa y elabora presentación con herramientas libres  (power point, canva) y debate con tus compañeros de formación, los siguientes conceptos básicos, teniendo en cuenta entre otros, su significado, aplicaciones, ejemplos, etc.

- ¿Qué sabemos sobre empalme y conectorización de fibra óptica?,– todos los grupos

- Importancia del empalme y la conectorización en redes de telecomunicaciones, ONU

- Técnicas de Empalme de Fibra Óptica, OLT, Conectores (tipos, usos), principios de transmisión

- Tipos de fibras y diustancias de aplicación, ONT

- Planos – conceptos – generalidades - Tipos de planos, Símbologia y esquemas, CPE

- Medios guiados, OTDR, FLV, microscopio manual

- Un representante del grupo elegido por el Instructor, expondrá la temática asignada ante la clase.

b.- Cada grupo elabora un cuestionario interactivo para aplicar a los compañeros (Kahho, Quizizz, Google Forms, Mentimeter, etc) con 5 preguntas,  que permita evaluar lo socializado.

Entregable:

- Con base en la investigación, cada grupo entregará una presentación de la información encontrada.

- Caga grupo hará entrega de los resultados obtenidos de la prueba aplicada a los compañeros de formación.

Criterios de Evaluación:

- Participación activa en la investigación y discusión.

- Claridad y relevancia en lo presentado.

- Capacidad de análisis y síntesis de la información.

- Aporte de preguntas y reflexiones al grupo.

3.3 Actividades de apropiación:

ACTIVIDAD 1 Interpretación de Planos de Fibra Óptica

Conceptos Claves:

- Introducción a los palnos de fibra óptica.

- Conceptos generales

- Simbología utilizada en los planos.

- Tipos de empalmes y su representación gráfica.

- Normativas nacionales (NTC) e internacionales (TIA/EIA, ISO/IEC).

Actividad práctica:

- Analizar distintos planos y describir los componentes representados.

- Elaborar un plano de acuerdo a las instrucciones del instructor (Taller de planos)

ACTIVIDAD 3 – Verificación de Empalmes de Fibra Óptica

Parámetros de Verificación:

- Atenuación y pérdidas de inserción.

- Reflectancia y continuidad de la señal.

Herramientas:

- Medidor de potencia (Power Meter).

Práctica:

- Medición y análisis de empalmes utilizando OTDR.

ACTIVIDAD 4 – Empalme de Cables de Fibra Óptica

Presentación fusionamiento y conceptos de fibra optica

Técnicas de Empalme:

- Empalme por fusión.

Procedimiento:

- Preparación del cable y limpieza de la fibra.

- Cortre de fibra

- Alineación y fusión de la fibra.

- Fusionamiento

- Protección del empalme con sleeves térmicos.

- Analisis resultados

Práctica:

- Realizar empalmes por fusión

ACTIVIDAD 5 – Conetorización de Cables de Fibra Óptica

Presentacion Conectorización mecánica  traves de conectores tipo clic y caiman

Técnicas de Empalme:

- Conectorizacion mecanica.

Procedimiento:

1.- Preparación del cable y limpieza de la fibra.

2.- Corte de fibra

3.- Alineación y conectorización de la fibra.

4.- Instalación de conectores SC y LC en cables de fibra óptica

Práctica:

- Conectorizacion mecanica

ACTIVIDAD 6 – Verificación de Conectrización de Fibra Óptica

Factores Claves:

- Inspección de conectores.

- Pruebas de con VLF

Práctica:

- Uso de un VLF para verificar la calidad de la conectrización.

- Uso servimeter

3.4 Actividades de Transferencia el Conocimiento:

Ambiente requerido:  217

Estrategias o técnicas didácticas activas:  Teórico - práctico

Materiales de formación: Lápiz, Borrador, Cuaderno o agenda de apuntes, equipos de empalme por fusión y mecánicos, VLF y medidor de potencia, Cables de fibra óptica, conectores y herramientas de Conectorización Material de apoyo: Computador, Televisor o proyector, Servicio de Internet Evidencias de aprendizaje: El aprendiz realizara un informe donde presentara las conclusiones y resultados obtenidos del análisis de la situación presentada.

Instrumentos de evaluación: Lista verificación producto, Observación directa, presentar un informe técnico con resultados.

Duración de la actividad:  horas: 60 horas

4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

| Fase del proyecto formativo | actividad del proyecto formativo | Actividad de aprendizaje | Evidencias de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EJECUCIÓN | Empalmar y conectorizar fibra optica | Analizar planos de empalmería y responder preguntas sobre simbología y normas aplicables. Realizar prácticas de empalme de fibra óptica con equipos especializados. Instalar y conectorizar cables de fibra óptica bajo condiciones controladas. Aplicar pruebas de verificación de empalmes y conectorización utilizando OTDR y medidores de potencia óptica. | Interpreta los planos de empalmería para cables de fibra óptica de acuerdo con normas técnicas nacionales e internacionales Verifica los emplames de fibra óptica de acuerdo con estándares técnicos nternacionales. Empalma cables de fibra óptica cumpliendo estándares técnicos internacionales Verifica la conectrizacion de fibra óptica de acuerdo con estándares técnicos internacionales. Conectoriza cables de fibra óptica cumpliendo estándares técnicos internacionales | identifica símbolos y esquemas en planos de redes de fibra óptica de acuerdo a estándares establecidos. Selecciona el tipo de fibra de acurdo a la interpretación del plano. Selecciona la técnica de conectorización y/o empalme de acuerdo con las necesidades del cliente. Conectoriza hilos de fibra óptica cumpliendo con estándares establecidos por la empresa. Empalma hilos de fibra óptica cumpliendo con la técnica establecida. Verificar el funcionamiento de los empalmes según procedimientos establecidos por la empresa. | Técnica: Análisis de producción de aprendices Instrumento: Observación directa. Presentación de informes técnicos con resultados. |

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Planos: Los planos de fibra óptica son representaciones gráficas que detallan la disposición y distribución de los cables, puntos de empalme y conectores en una red de telecomunicaciones. Estos documentos utilizan simbología específica y cumplen con estándares internacionales para garantizar una correcta instalación y mantenimiento de la red (International Telecommunication Union [ITU], 2016).

Monomodo: La fibra óptica monomodo es un tipo de fibra que tiene un núcleo pequeño (aproximadamente 8-10 micrómetros de diámetro) y permite la transmisión de un solo modo de luz. Es utilizada en telecomunicaciones de larga distancia debido a su baja atenuación y alta capacidad de transmisión de datos (Kaminow, Li & Willner, 2013).

Multimodo: La fibra óptica multimodo tiene un núcleo de mayor diámetro (50 o 62.5 micrómetros), lo que permite la propagación de múltiples modos de luz. Es utilizada en redes locales (LAN) y distancias cortas debido a su mayor dispersión modal, lo que limita la distancia de transmisión (Palais, 2014).

Tipos de conectores: Los conectores de fibra óptica permiten la interconexión entre cables y dispositivos ópticos.

SC (Subscriber Connector): Conector de empuje y bloqueo, ampliamente utilizado en redes de telecomunicaciones:

LC (Lucent Connector): Conector pequeño, ideal para alta densidad de conexiones.

ST (Straight Tip): Conector con mecanismo de acople tipo bayoneta.

MPO (Multi-Fiber Push-On): Conector para fibras múltiples en aplicaciones de alta velocidad.

Los estándares internacionales regulan las especificaciones y el rendimiento de estos conectores para garantizar su interoperabilidad y eficiencia (IEC, 2018).

Fusiones: El empalme por fusión es un proceso en el que dos fibras ópticas se unen mediante calor, utilizando una máquina de fusión. Este método proporciona una conexión de baja pérdida y alta confiabilidad, siendo ideal para redes de larga distancia y alta capacidad de transmisión (The Fiber Optic Association [FOA], 2019).

Conectorización: La conectorización es el proceso de terminación de una fibra óptica con un conector adecuado para su conexión en un equipo o panel de interconexión. Este procedimiento incluye la preparación del cable, la inserción del conector y la inspección de calidad para garantizar un rendimiento óptico adecuado (Chomycz, 2000).

Equipos de empalmería: Los equipos de empalmería incluyen herramientas y dispositivos utilizados para la instalación, empalme y certificación de fibra óptica.

Fusionadora: Dispositivos que realizan la fusión de fibras ópticas con precisión.

Cortadoras de fibra óptica: Herramientas para realizar cortes limpios en la fibra antes del empalme.

OTDR (Optical Time Domain Reflectometer): Instrumento utilizado para medir la calidad del empalme y detectar fallas en la fibra.

Microscopios de inspección: Equipos que permiten analizar la calidad de los empalmes y conectores. Estos equipos permiten garantizar la integridad y eficiencia de una red de fibra óptica mediante la aplicación de estándares de certificación (Optiwave, 2024).

6. REFERENTES BILBIOGRÁFICOS

- Optiwave. (2024). OptiSystem: Optical fiber network design software. https://www.optiwave.com

- International Telecommunication Union. (2016). ITU-T G.652: Characteristics of a single-mode optical fibre and cable. https://www.itu.int

- Kaminow, I., Li, T., & Willner, A. (2013). Optical fiber telecommunications volume VI. Academic Press.

- Palais, J. C. (2014). Fiber optic communications. Pearson.

- International Electrotechnical Commission. (2018). IEC 61300: Fiber optic interconnection devices and passive components – Basic test and measurement procedures. https://www.iec.ch

- The Fiber Optic Association. (2019). Manual de instalación de fibra óptica: Guía práctica sobre técnicas de instalación, empalme y pruebas. FOA Publishing. https://www.thefoa.org.

- Chomycz, B. (2000). Fiber optic installer’s handbook. McGraw-Hill.

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Edgar Eduardo Olarte Cruz | Instructor | CIES - Neiva | 10 de marzo de 2025 |

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Edgar Eduardo Olarte Cruz | Instructor | CIES - Neiva | 01 de mayo de 2025 | Actualización |