ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO

| OBJETO | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ARTICULADO (ADOQUIN) EN LA URBANIZACION EL MIRADOR NEMEQUENE DEL MUNICIPIO DE NEMOCON CUNDINAMARCA |
| --- | --- |
| MODALIDAD DE CONTRATACION | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA |
| VALOR | TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES PESOS MONEDA CORRIENTE ($397.000.000,00).M/CTE |
| PLAZO DE EJECUCION | CUATRO (04) MESES |

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El Municipio de Nemocón de conformidad con lo establecido en el Artículo 3º de la Ley 1551 de 2012, tiene como función promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal, elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana, mantener el orden público, garantizar la convivencia pacífica entre sus habitantes, promover el mejoramiento social, económico y cultural de sus habitantes, procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de sus habitantes y garantizar la prestación de servicios de agua potable y saneamiento básico.

Cabe recordar que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 76 numeral 4.1 de la Ley 715 de 2001, corresponde a los municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal encaminados a construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad del municipio.

En materia de vías, los municipios tienen a su cargo la construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales del rango municipal. Continuarán a cargo de la Nación, las vías urbanas que formen parte de las carreteras nacionales, y del Departamento las que sean departamentales.

Para el caso local, del Municipio de Nemocón, el sistema vial se asemeja a un sistema de ramificación base, es así como se puede observar en el casco urbano su desarrollo en forma lineal, estructura determina por los cerros y la vía férrea. Se conforma principalmente por la carrera 6, convirtiéndose en el eje principal de la organización vial donde se conectan las vías secundarias del municipio. Actualmente, el municipio cuenta con una infraestructura vial compuesta por 70,39 Km en el sector rural y 14,36 km en la zona urbana

El sistema vial del municipio de Nemocón se asemeja a un sistema de ramificación base, es así como se puede observar en el casco urbano su desarrollo en forma lineal, estructura determina por los cerros y la vía férrea. Se conforma principalmente por la carrera 6, convirtiéndose en el eje principal de la organización vial donde se conectan las vías secundarias del municipio. Actualmente, el municipio cuenta con una infraestructura vial compuesta por 94,8 Km en el sector rural y 14,36 km en la zona urbana

Mapa del sistema vial urbano. (Fuente: cartografía EOT 2015)

Así, las principales vías del casco urbano se clasifican, según la siguiente tabla:

| Ubicación | Material | Tipo | Estado | Ancho | Vía de Orden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vía Principal de Acceso | Asfalto | V3 | Bueno | 6,00 mts | 2 orden |
| Zona Urbana | Asfalto | V1 - V7 | Regular | 8 - 16 mts | 1 - 3 Orden |
| Parque Principal | Adoquín | V1 - V7 | Bueno | 4,50 mts | 1 orden |

Pero este esquema con que se desarrolló la malla vial del municipio causa dificultades. Por ejemplo, El estado actual de la malla vial del municipio; aunque es aceptable en gran parte de esta, presenta un alto grado de circulación de tráfico pesado, presentando constantemente un deterioro en la vía principal y vías secundarias, requiriendo mantenimiento continuo para así evitar el colapso de la movilidad en el sector urbano. Además, el constante tránsito de vehículos de tráfico pesado y carga por la principal vía del municipio no solo afecta el estado de dicha vía, también afecta la tranquilidad y salud de los habitantes aledaños, ya sea por la polución generada; las partículas de polvo, tierra y barro dejadas a su paso, las continuas afectaciones de las edificaciones y la constante contaminación auditiva. Esto no es un problema aislado de Nemocón.

Por otra parte, el sector rural cuenta con un amplio sistema de anillos viales, que comunica todas las veredas, compuesto por 94.8 Km, conformado por las siguientes vías:

| UBICACIÓN | MATERIAL | TIPO | ESTADO | ANCHO | VÍA DE ORDEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vereda Perico | Afirmado | V4 | Regular | 4,50 mts | 3 orden |
| Vereda | Afirmado | V4 | Regular | 4,50 mts | 3 orden |
| Vereda Susatá | Afirmado | V4 | Regular | 4,50 mts | 3 orden |
| Vereda Checua | Afirmado | V4 | Regular | 4,50 mts | 3 orden |
| Vereda La Puerta | Asfalto | V3 | Bueno | 6,00 mts | 2 orden |
| Vereda Agua Claro | Afirmado | V4 | Regular | 4,50 mts | 3 orden |
| Vereda Oratorio | Asfalto | V4 | Regular | 7,00 mts | 3 orden |
| Vereda Casa Blanca | Asfalto | V2 | Regular | 7,00 mts | 1 orden |
| Vereda Patio Bonito | Afirmado | V4 | Regular | 4,50 mts | 3 orden |
| Vereda Cerro Verde | Afirmado | V4 | Regular | 4,50 mts | 3 orden |
| Vereda Astorga | Afirmado | V3 | Regular | 4,50 mts | 2 orden |
| Vía San Carlos | Asfalto | V4 | Bueno | 6,00 mts | 3 orden |

La infraestructura vial del municipio se encuentra expuesta a constante deterioro, partiendo desde el tiempo de construidas de las mismas, el tráfico que ocupa las mismas y factores meteorológicos como la lluvia, la unión de estos factores hace que la carpeta asfáltica falle, provocando problemas en de agarre y aumentando distancias de frenado, adicionalmente la aparición de baches en la vía obliga a los vehículos a realizar maniobras peligrosas que dificultan el control de los mismos, esto se transforma en vías riesgosas para los usuarios que transitan por las mismas, adicionalmente genera impactos negativos de movilidad, paisajísticos y aumenta los costos de mantenimiento de los vehículos que hacen uso de estas.

Actualmente la comunidad que transita por el casco urbano del municipio se ve seriamente afectado por el estado de la malla vial, el deterioro de la misma aumenta los gastos de manutención de sus vehículos, aumenta tiempos de desplazamiento al interior del municipio y impacta directamente sobre la estabilidad de las estructuras de las viviendas que colindan directamente con las vías urbanas.

Así las cosas, es deber del Alcalde municipal velar por el bienestar de la comunidad, brindándole una calidad de vida óptima que permita el desarrollo de la misma y de la infraestructura del municipio, como es bien sabido el progreso de un municipio depende del desarrollo económico de los habitantes, la productividad de la tierra, el poder comercializar los productos desde el lugar de su producción hasta el sitio de su comercialización, el promedio de velocidad de los vehículos utilizados para transportar los diferentes productos, ya sean lácteos, mineros, agrícolas o pecuarios depende del estado de mantenimiento de las carreteras, las cuales se deterioran generando baches impasables por los vehículos, la falta de transporte público por el mal estado de las carreteras genera demoras a la población que debe desplazarse a cumplir sus compromisos laborales, citas médicas, obligaciones estudiantiles y demás.

De acuerdo con lo anterior, para la alcaldía municipal es una prioridad el mejoramiento de vías, toda vez que una adecuada y óptima estructura vial del municipio permite generar y promover el desarrollo, el progreso y la comunicación entre las comunidades; beneficiando a las veredas del municipio y proporcionando a todos una mejor movilidad, operatividad vehicular en la zona y una mayor accesibilidad a los recursos como a los servicios existentes en el casco urbano del Municipio.

Así las cosas, la construcción de obras para el mantenimiento de red urbana del municipio se hace fundamental para suplir las necesidades de movilidad y desplazamiento a los diferentes lugares en la zona urbana del municipio, de tal manera que permita el transporte de las personas acortando sus tiempos de recorrido y colaborando a crear un municipio económicamente viable; adicionalmente, se busca también mantener el orden público y la convivencia pacífica de la comunidad y el apoyo a las diferentes actividades que conlleven al desarrollo del municipio.

Por lo anteriormente mencionado, es inminente la necesidad de contar con una infraestructura vial apta para la totalidad de usuarios del municipio, por esto se plantea la necesidad de realizar labores de mantenimiento y rehabilitación de las vías urbanas del municipio, en esta ocasión se intervendrán mediante el sistema de reparcheo, buscando de esta manera abarcar la totalidad de vías cuya capa de rodadura cuente como material constructivo mezcla asfáltica. Este sistema de mantenimiento tiene como proceso constructivo la realización de un corte sobre la estructura existente que se encuentra en estado de deterioro, posteriormente se realiza excavación dentro del área delimitada y se procede a reponer la carpeta asfáltica. De esta manera, se consigue una recuperación rápida de la capa de rodadura, impactando positivamente a la seguridad de los usuarios que usan los corredores viales urbanos del municipio y mejorando la movilidad de un punto a otro dentro del municipio.

- DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

Obra a ejecutar

La obra a ejecutar corresponde al mejoramiento de la red vial urbana en la Urbanización Mirador Nemequene del municipio de Nemocón, específicamente en los tramos comprendidos entre la calle 8 entre carreras 5 y 6, carrera 5 entre calles 7A y 8, y carrera 4 entre calles 7A y 8. El alcance técnico de la intervención contempla la construcción de estructura de pavimento rígido en adoquín, junto con las respectivas obras de drenaje necesarias para el adecuado manejo de aguas superficiales y la durabilidad de la vía.

Las actividades principales comprenden la excavación y conformación del terreno, la instalación de subbase granular, la colocación de una base de concreto simple o mortero de nivelación, y posteriormente la instalación de adoquín tipo peatonal o vehicular según diseño aprobado, con sus respectivas juntas, bordillos de confinamiento y elementos de terminación. Asimismo, se ejecutarán obras complementarias de drenaje superficial, tales como cunetas en “V”, sumideros, rejillas metálicas, y tubería de conducción de aguas lluvias, garantizando una evacuación efectiva que evite procesos de erosión y deterioro prematuro del pavimento.

El diseño estructural se fundamenta en las especificaciones técnicas vigentes para infraestructura vial urbana en zonas residenciales, y los materiales a utilizar cumplen con las normas INVIAS y la normativa técnica colombiana aplicable, garantizando la calidad, seguridad y funcionalidad de la intervención. La longitud total de intervención es inferior a los 200 metros lineales por tramo, y el ancho de calzada no supera los 6 metros, lo cual define esta obra como de baja complejidad, tanto en lo técnico como en lo operativo.

- Localización:

Figura 1.1. Localización de la vía que urbana correspondiente a la calle 8 entre carreras 5 y 6, carrera 5 entre calles 7a y 8, y carrera 4 entre calles 7a y 8, en la urbanización mirador Nemequene.

Tabla. Coordenadas localización vía o tramo del proyecto

| ABSC. INICIO | ABSC. FIN | Longitud (km) | COORDENADAS |  | PUNTO DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | INICIO | FIN |  |
| K0 + 000 | K0+155 | 0.155 | Latitud 5° 4'12.51"N Longitud 73°52'29.44"O | Latitud 5° 4'8.51"N Longitud 73°52'30.23"O | calle 8 entre carreras 5 y 6 |

| REGISTRO FOTOGRAFICO ESTADO ACTUAL DE LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 5 Y 6 |  |
| --- | --- |

En el sector objeto de la presente selección abreviada de menor cuantía, se incluye y se hace necesario el mejoramiento de la red vial urbana localizada en la Urbanización Mirador Nemequene, particularmente en los tramos correspondientes a la calle 8 entre carreras 5 y 6. Estas vías presentan deterioro estructural, baches, fisuras y fallas en la superficie de rodadura, afectando las condiciones de transitabilidad, seguridad vial y accesibilidad para los habitantes del sector.

El mejoramiento de estos tramos se llevará a cabo mediante la ejecución de actividades de intervención vial que comprenden la rehabilitación del sistema de drenaje, excavaciones, compactación de capas, instalación de estructura de pavimento y la aplicación de concreto hidráulico tipo placa huella u otra solución técnica adecuada conforme a la topografía y necesidades del sector.

La ejecución de esta obra beneficiará directamente a la comunidad residente, quienes diariamente hacen uso de estas vías para desplazarse a centros educativos, laborales y de servicios, mejorando significativamente las condiciones de movilidad, reduciendo los tiempos de desplazamiento y aumentando los niveles de seguridad para peatones, motociclistas y conductores. Asimismo, se fortalecerá el entorno urbano mediante una infraestructura vial más digna y funcional, lo cual repercute positivamente en la calidad de vida de los habitantes.

Con el mejoramiento de estos tramos urbanos, se espera minimizar problemáticas sociales asociadas al aislamiento parcial de algunas viviendas, accidentes por mal estado de la vía y dificultades en el acceso a servicios públicos.

Que, de conformidad a lo anterior, se hace conveniente emprender un proceso de selección que conduzca a la ejecución de este proyecto, para el mejoramiento de la movilidad peatonal y vehicular del municipio.

- ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD

Antes de iniciar la ejecución del proyecto se debe realizar la socialización a la comunidad sobre el proyecto a ejecutar; esta socialización se debe realizar junto con líderes sociales, personas delegadas y entidad encargada de supervisar la obra a ejecutar.

- Ítems de pago:

| MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ARTICULADO (ADOQUIN) EN LA URBANIZACION EL MIRADOR NEMEQUENE DEL MUNICIPIO DE NEMOCON CUNDINAMARCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO CON A.I.U. | VALOR TOTAL |
|  |  | GENERAL | PARTICULAR |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1 |  | ICCU - 1,42 |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DEPRESICIÓN | M2 | 1.016,40 | $ 17.779,08 | $ 18.070.657,15 |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  | $ 18.070.657,15 |
|  |  |  |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  |  |  |
| 2 |  | ICCU - 16,4 |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 47,78 | $ 98.103,72 | $ 4.686.905,22 |
| 3 |  | ICCU - 16,2 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 486,00 | $ 27.984,00 | $ 13.600.224,00 |
| 4 |  | ICCU - 16,12 |  | SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320) | M3 | 184,80 | $ 250.772,28 | $ 46.342.717,34 |
| 5 |  | ICCU - 16,8 |  | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 292,20 | $ 137.967,72 | $ 40.314.167,78 |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  | $ 104.944.014,35 |
|  |  |  |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  |  |  |
| 6 |  | ICCU - 4,22 |  | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 1.797,25 | $ 10.428,00 | $ 18.741.696,60 |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  | $ 18.741.696,60 |
|  |  |  |  | CIMIENTOS |  |  |  |  |
| 7 |  | ICCU - 2,7 |  | VIGA AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 2,60 | $ 1.106.533,56 | $ 2.876.987,26 |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  | $ 2.876.987,26 |
|  |  |  |  | ANDENES Y SARDINELES |  |  |  |  |
| 8 |  | ICCU - 5,7 |  | BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI | ML | 234,00 | $ 39.004,68 | $ 9.127.095,12 |
| 9 |  | ICCU - 5,2 |  | ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM | M2 | 924,00 | $ 159.701,52 | $ 147.564.204,48 |
| 10 |  | ICCU - 5,15 |  | SARDINEL PREFABRICADO A-10 | ML | 308,00 | $ 172.732,56 | $ 53.201.628,48 |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  | $ 209.892.928,08 |
|  |  |  |  | ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS |  |  |  |  |
| 11 |  | ICCU - 4,7 |  | SUMIDERO PREFABRICADO SL-100 | UND | 6,00 | $ 3.330.122,40 | $ 19.980.734,40 |
| 12 |  | ICCU - 4,13 |  | NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN) | UND | 3,00 | $ 279.166,80 | $ 837.500,40 |
| 13 |  | ICCU - 4,1 |  | PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO) | UND | 3,00 | $ 1.367.054,04 | $ 4.101.162,12 |
| 14 |  | ICCU - 4,2 |  | CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA) | ML | 6,00 | $ 1.616.247,60 | $ 9.697.485,60 |
| 15 |  | ICCU - 4,3 |  | CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF) | UND | 3,00 | $ 1.366.436,28 | $ 4.099.308,84 |
| 16 |  | ICCU - 3,26 |  | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10" | ML | 30,00 | $ 125.250,84 | $ 3.757.525,20 |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  | $ 42.473.716,56 |
| SUBTOTAL OBRAS |  |  |  |  |  |  |  | $ 397.000.000,00 |
| SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  |  |  |  |  | $ 397.000.000,00 |
| AJUSTE AL PISO |  |  |  |  |  |  |  | $ - |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | $ 397.000.000,00 |
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE |
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 25% |
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 3% |
|  |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 4% |
|  |  |  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 32% |

- PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.

Teniendo en cuenta las características de las obras a ejecutar y las condiciones de las mismas; el término de ejecución previsto será de CUATRO (04) MESES, contado a partir de la suscripción del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y su vigencia será de cuatro (4) meses más, para efectos de su liquidación; contados a partir de la publicación de la carta de aceptación o reunir los requisitos de ejecución del contrato.

- FORMA DE PAGO

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 90% del valor del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

Para cada uno de los pagos se debe acreditar lo siguiente:

-	Factura

-	Informe del contratista

-	Acta con cantidades de obras ejecutadas aprobadas por supervisor, el acta debe estar suscrita

-	memorias de cantidades aprobadas por supervisor

-	Acreditación de encontrarse al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal del personal a su cargo.

Por parte del supervisor se requiere:

-	Informe de supervisión

-	Verificación de pago al sistema de seguridad social

Nota 1: Para la realización del primer pago se deberá adjuntar acta de socialización de la obra con la comunidad y actas de vecindad.

Nota 2: Para el pago final se deben adjuntar también los siguientes documentos:

Paz y salvo de los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, de proveedores, pago FIC y parafiscales, bitácora, manual o recomendaciones de mantenimiento, planos récords, y acta de recibo por parte de los presidentes de las Juntas Acción Comunal de las veredas beneficiadas y póliza de estabilidad actualizada con acta de recibo

Nota 3: El Municipio no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.

Nota 4: El contratista pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la Ley.

Nota 5: En todo caso los pagos se sujetarán al Plan Anual Mensualizado de Caja –PAC, el sistema de pago utilizado por el Municipio.

Nota 6: El último pago se encuentra sujeto a la liquidación del contrato estatal suscrito.

Nota 7: En caso que el proponente favorecido con la adjudicación sea un consorcio o unión temporal, debe informar cómo va a efectuar la facturación en el formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo consorcio o unión temporal.

Por su parte el supervisor de manera previa al pago debe verificar que la documentación se encuentre completa y que se haya dado cumplimiento a la totalidad de las obligaciones asumidas por el contratista, lo cual se materializará a través de informe

- CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

| ESPECIFICACION ICCU |  |  | 1,42 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ITEM | REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS |  |  |  |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | Su unidad de medida es el metro cuadrado (m2) |  |  |  |
| 3. DESCRIPCION | El replanteo manual de cimentaciones consiste en la localización y trazado exacto sobre el terreno natural o previamente nivelado de las líneas y niveles correspondientes a las cimentaciones y elementos estructurales del proyecto, conforme a los planos de diseño aprobados, para garantizar el posicionamiento preciso de los elementos constructivos. Esta actividad es fundamental para el inicio de la ejecución de la infraestructura y debe realizarse antes de cualquier excavación o fundición |  |  |  |
| 4. ALCANCE | Esta actividad incluye: - Verificación del terreno y condiciones topográficas. - Instalación de referencias, estacas, hilos y marcas que delimiten la cimentación. - Uso de instrumentos manuales como winchas, plomadas, nivel de manguera, cinta métrica y jalones. - Confirmación de ejes de cimentación y niveles de arranque. - Toma de datos topográficos cuando se requiera validar cotas de proyecto. - Verificación cruzada con los planos estructurales, arquitectónicos y de servicios. |  |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO | - Condiciones del terreno: - El terreno debe estar limpio de residuos, vegetación o material suelto. - Se realizará únicamente bajo condiciones climáticas secas o controladas que no afecten la precisión del trazado. - Normas de referencia: - Norma INVIAS (Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras). - NTC 4116 (Topografía - Métodos de trabajo). - NSR-10 para criterios de cimentación y alineamiento. |  |  |  |
| 6. ENSAYOS A REALIZAR | N/A |  |  |  |
| 7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION | - Desviación máxima en alineación: ±1.0 cm - Desviación máxima en nivel: ±0.5 cm |  |  |  |
| 8. MATERIALES | - Nivel de manguera, cinta métrica de acero, plomada, escuadra metálica, hilo nylon, jalones de madera tratados o metálicos. - Estacas de madera dura de sección mínima 2” x 2” y longitud no menor a 40 cm. - Cal o pintura para demarcar ejes. |  |  |  |
| 9. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS | - Equipo manual para excavaciones |  |  |  |
| 10. DESPERDICIOS | Incluidos | 11. MANO DE OBRA |  | El contratista utilizara personas calificadas para la actividad |
| 12. FORMA DE PAGO | Se reconocerá la actividad de replanteo como parte integral del proceso constructivo, y se pagará al 100% al momento de su ejecución y verificación por parte de la interventoría, con base en los rendimientos establecidos y los registros del diario de obra. |  |  |  |

| ESPECIFICACION ICCU |  |  | 16,4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ITEM | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) |  |  |  |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | Su unidad de medida es el metro cubico (m3) |  |  |  |
| 3. DESCRIPCION | La excavación manual en material común se refiere a la remoción del suelo natural o relleno existente, que no presenta resistencia mecánica significativa (sin presencia de roca ni elementos estructurales), en profundidades que oscilan entre 0.0 m y 2.0 m, utilizando herramientas manuales como picas, palas, barretones, entre otros. Esta actividad incluye el cargue, transporte y disposición final de los sobrantes, en un sitio aprobado por la entidad contratante, localizado a una distancia menor a 5 km del sitio de excavación. |  |  |  |
| 4. ACTIVIDADES PREVIAS | Revisión de planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto. Localización y replanteo del área de excavación. Delimitación del área con señalización preventiva. Desmonte superficial (si aplica), retiro de obstáculos o residuos. Verificación de interferencias subterráneas (redes de servicios públicos). Coordinación con la interventoría sobre el sitio y condiciones de disposición de sobrantes. |  |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO | - Marcar el área a excavar, conforme a los planos. - Iniciar la excavación manual con herramientas apropiadas. - Realizar la excavación por capas sucesivas no mayores a 30 cm. - Conformar los taludes con pendiente adecuada según la profundidad y tipo de suelo (mínimo 1H:1V si no se especifica lo contrario). - Clasificar el material excavado para definir su reutilización o disposición. - Cargar y transportar los materiales sobrantes a botadero autorizado (menor a 5 km). - Nivelar y limpiar el fondo de la excavación para su posterior inspección. |  |  |  |
| 6. ENSAYOS A REALIZAR | N/A |  |  |  |
| 7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION | - Profundidad de excavación: ±2 cm respecto al plano de diseño. - Taludes y conformación: máxima desviación 10% respecto a la pendiente proyectada. - Fondo plano y libre de material suelto, raíces o elementos orgánicos. |  |  |  |
| 8. MATERIALES | No aplica materiales de construcción, pero el material excavado debe ser clasificado: - Aprovechable para relleno estructural. - No aprovechable para disposición. |  |  |  |
| 9. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS | - Herramientas manuales: palas, picas, picos, barras, carretillas. - Equipos menores: canecas plásticas, nivel de hilo o laser para control de profundidades. - Vehículos de transporte (camión sencillo, volqueta) para retiro de material. |  |  |  |
| 10. DESPERDICIOS | Incluidos | 11. MANO DE OBRA |  | - Oficial de construcción con experiencia en movimiento de tierras. - Ayudantes operativos para excavación, cargue y limpieza. - Operador de volqueta (cuando aplique). |
| 12. FORMA DE PAGO | El pago se realizará por metro cúbico (m³) de excavación efectivamente ejecutado y aprobado por la interventoría, medido en sitio, con inclusión del cargue, transporte y disposición final de los sobrantes en el sitio autorizado (distancia menor a 5 km). El valor incluye herramientas, mano de obra, equipo menor y todos los costos indirectos asociados a la correcta ejecución de la actividad. |  |  |  |

| ESPECIFICACION ICCU |  |  | 600,1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ITEM | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) |  |  |  |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | Su unidad de medida es el metro cubico (m3) |  |  |  |
| 3. DESCRIPCION | La actividad comprende la ejecución de excavaciones de tipo manual y/o mecánico en materiales sin clasificar (es decir, sin distinción entre material común, rocoso, arcilloso o suelto), necesarios para la conformación de las secciones del proyecto tales como andenes, cunetas, cajas de pavimento, instalación de estructuras de drenaje o cualquier otra excavación auxiliar. Esta actividad incluye el cargue, transporte y disposición final del material sobrante, hasta un sitio autorizado ubicado a una distancia menor a 5 km del área de obra. |  |  |  |
| 4. ACTIVIDADES PREVIAS | - Revisión y validación de los planos del proyecto. - Identificación de interferencias y estructuras existentes. - Replanteo topográfico del área a intervenir. - Señalización de la zona de excavación. - Gestión y autorización del sitio de disposición final. - Revisión de condiciones ambientales o requerimientos de mitigación (si aplica). |  |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO | - Delimitación física del área a excavar según planos del proyecto. - Ejecución de excavaciones manuales o mecánicas según las condiciones del terreno. - Conformación de taludes y fondo de excavación de acuerdo con los diseños y condiciones de seguridad. - Clasificación del material excavado entre aprovechable y no aprovechable. - Cargue manual o mecánico del material no aprovechable. - Transporte del material a botadero o sitio autorizado (distancia menor de 5 km). - Limpieza y nivelación del área excavada para su inspección o siguiente fase constructiva. |  |  |  |
| 6. ENSAYOS A REALIZAR | - Caracterización básica del suelo: Para determinar presencia de material inestable (cuando aplique). - Verificación de volumen excavado: Medición topográfica comparativa (superficie y profundidad). - Estabilidad de taludes: Observación visual e intervención inmediata en caso de colapso o deslizamiento. |  |  |  |
| 7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION | - Profundidad de excavación: ±3 cm respecto a lo establecido en planos. - Dimensiones laterales: ±5 cm en ancho y longitud. - Taludes conformados: De acuerdo con la pendiente natural del terreno o las especificaciones técnicas (mínimo 1H:1V si no se especifica otra pendiente). - Fondo de excavación limpio y sin agua estancada, material suelto o contaminado. |  |  |  |
| 8. MATERIALES | El material a excavar es de origen natural, sin clasificar, e incluye suelos blandos, suelos cohesivos, materiales mixtos con piedras o elementos duros. No se incluyen estructuras de concreto, fundaciones profundas ni roca consolidada de alta resistencia. |  |  |  |
| 9. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS | - Excavadora retro o mini-retro (cuando el acceso lo permita). - Herramientas manuales: picas, palas, picos, carretillas. - Vehículos de acarreo: volquetas de 4 m³ o 7 m³ según disponibilidad. - Equipos topográficos para control de niveles. |  |  |  |
| 10. DESPERDICIOS | Incluidos | 11. MANO DE OBRA |  | - Maestro de obra o técnico en movimiento de tierras. - Ayudantes de excavación. - Operador de maquinaria (si aplica). - Conductor de volqueta. |
| 12. FORMA DE PAGO | El pago se realizará por metro cúbico (m³) de excavación efectivamente ejecutado, medido en sitio por métodos topográficos y aprobado por la interventoría. El valor incluye: - Mano de obra. - Uso de herramientas o maquinaria. - Cargue y transporte del material no aprovechable. - Disposición final a una distancia no mayor de 5 km. - Costos indirectos y ambientales asociados. |  |  |  |

| ESPECIFICACION ICCU |  |  | 320,1-07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ITEM | SUBBASE GRANULAR |  |  |  |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | Su unidad de medida es el metro cubico (m3) |  |  |  |
| 3. DESCRIPCION | La actividad consiste en el suministro, transporte, extendido, nivelación, humectación y compactación de material granular seleccionado (subbase granular) para conformar la estructura de pavimento. Este material se colocará sobre el terreno debidamente preparado o sobre la capa de afirmado existente, de acuerdo con las secciones y espesores establecidos en los planos del proyecto y las normas del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. |  |  |  |
| 4. ACTIVIDADES PREVIAS | - Revisión del terreno y verificación de la compactación del estrato inferior (subrasante o afirmado). - Replanteo de la sección transversal según diseño. - Definición de puntos de control topográfico y cotas. - Verificación del certificado de calidad del material granular. - Coordinación logística para el ingreso de volquetas y maquinaria. |  |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO | - Recepción del material: Verificación del cumplimiento de las especificaciones (Granulometría, CBR ≥ 30% compactado al 100%). - Transporte: Cargue y acarreo del material desde la fuente hasta el sitio de obra. - Extendido: Distribución uniforme con motoniveladora u otro equipo adecuado. - Humedecimiento: Aplicación de agua controlada para alcanzar la humedad óptima. - Compactación: Con equipo vibratorio (rodillo pata de cabra o liso, según diseño) en capas no mayores a 20 cm. - Nivelación: Control de cotas y pendientes según los planos. - Control de calidad: Ensayos de densidad in situ y verificación de espesores. |  |  |  |
| 6. ENSAYOS A REALIZAR | - Ensayo de granulometría (INV-E 213). - Ensayo de CBR laboratorio (INV-E 132) y CBR campo si se requiere. - Densidad seca máxima y contenido de humedad óptima (Proctor Modificado – INV-E 141). - Densidad in situ (Nuclear o cono de arena – INV-E 161). - Control de espesor mediante nivelación topográfica. |  |  |  |
| 7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION | - Espesor compactado: ±1.5 cm del espesor de diseño. - Densidad: ≥ 95% del Proctor Modificado (ASTM D1557). - Pendientes transversales y longitudinales: ±0.5% respecto al diseño. - Altura respecto a cotas de diseño: ±2 cm. |  |  |  |
| 8. MATERIALES | El material granular deberá cumplir los siguientes criterios: - Tipo: Grava o material triturado, libre de materia orgánica, raíces, arcillas expansivas o elementos contaminantes. - Granulometría: Cumplimiento con especificaciones INVIAS para subbase granular (INV-E 213). - CBR: Mínimo 30% compactado al 100% Proctor modificado. - Humedad: Aprox. humedad óptima al momento de compactar. |  |  |  |
| 9. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS | - Motoniveladora. - Rodillo vibratorio o pata de cabra. - Compactador manual (en bordes y zonas restringidas). - Volquetas para transporte del material. - Tanque de agua (carro cisterna). - Equipos topográficos de nivelación y control. |  |  |  |
| 10. DESPERDICIOS | Incluidos | 11. MANO DE OBRA |  | - Ingeniero residente o auxiliar técnico. - Topógrafo. - Operadores de maquinaria (motoniveladora, rodillo). - Ayudantes de obra y personal de apoyo. - Obrero para control de calidad (ensayos de campo). |
| 12. FORMA DE PAGO | El pago se hará por metro cúbico (m³) de subbase granular realmente ejecutada y aprobada por la interventoría. El precio incluye: - Suministro de material con certificado de calidad. - Cargue, transporte y descargue en sitio. - Extendido, humedecimiento y compactación. - Control de calidad. - Costos de maquinaria, mano de obra, indirectos y ambientales. |  |  |  |

| ESPECIFICACION ICCU |  |  | 310,1-07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ITEM | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE |  |  |  |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | Su unidad de medida es el Metro cuadrado (m²) |  |  |  |
| 3. DESCRIPCION | La actividad consiste en el perfilado, nivelación y compactación de la calzada existente para su adecuada conformación antes de proceder con la construcción de la estructura del pavimento. Se ajustarán las pendientes transversales y longitudinales, y se garantizará la eliminación de irregularidades, de manera que la capa de base o subbase granular se coloque sobre una superficie estable, uniforme y acorde con los diseños establecidos. |  |  |  |
| 4. ACTIVIDADES PREVIAS | - Revisión de los diseños geométricos y del estado actual de la vía. - Delimitación del área de intervención. - Retiro de vegetación superficial, materiales sueltos, escombros u obstáculos. - Toma de niveles topográficos iniciales. - Verificación de drenajes existentes y adecuación provisional si es necesario. |  |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO | - Desbroce superficial: Eliminación de capa vegetal, residuos orgánicos o materiales contaminantes. - Aporte o retiro de material: En caso de irregularidades o falta de rasante, se realizará nivelación con afirmado o retiro de material sobrante. - Nivelación de la calzada: Con maquinaria (motoniveladora o retroexcavadora) según cotas y pendientes proyectadas. - Humedecimiento: Se aplicará agua para facilitar la compactación. - Compactación: Uso de rodillo liso o pata de cabra para consolidar la superficie. - Control topográfico: Verificación de cotas, pendientes y espesores. - Aprobación de la capa conformada por la interventoría, antes de colocar cualquier otra capa estructural. |  |  |  |
| 6. ENSAYOS A REALIZAR | - Densidad in situ (cono de arena o densímetro nuclear) – INV E-161. - Control de pendientes y cotas mediante nivelación topográfica. - Determinación de humedad – INV E-123. - Verificación de rugosidad superficial en tramos críticos si se requiere. |  |  |  |
| 7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION | - Densidad: Mínimo 95% del Proctor Modificado (ASTM D1557). - Pendientes longitudinales y transversales: ±0.5% respecto al diseño. - Altura de conformación: ±2 cm respecto al plano de diseño. - Regularidad superficial: Sin depresiones mayores a 2 cm en 3 metros. |  |  |  |
| 8. MATERIALES | - El material existente podrá reutilizarse si cumple con requisitos de estabilidad y granulometría. - En caso contrario, deberá retirarse y ser reemplazado por afirmado granular o material de préstamo adecuado. - No se permitirán materiales con presencia de materia orgánica, arcillas expansivas ni residuos. |  |  |  |
| 9. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS | - Motoniveladora. - Rodillo vibratorio o liso. - Retroexcavadora o minicargador (para corrección de nivel). - Carro cisterna para humectación. - Equipos topográficos (nivel, estación total). |  |  |  |
| 10. DESPERDICIOS | Incluidos | 11. MANO DE OBRA |  | - Ingeniero residente o técnico supervisor. - Operadores de maquinaria. - Ayudantes de obra para control de nivel, limpieza y mediciones. - Topógrafo para control geométrico. - Inspector de calidad. |
| 12. FORMA DE PAGO | El pago se realizará por metro cuadrado (m²) de superficie de calzada conformada, nivelada y compactada, aprobada por la interventoría. El valor incluye: - Actividades de limpieza, nivelación y perfilado. - Humectación y compactación. - Costos de maquinaria, personal, control de calidad e indirectos asociados. |  |  |  |

| ESPECIFICACION ICCU |  |  | 2,7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ITEM | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI |  |  |  |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | Su unidad de medida es el Metro Cubico (m3) |  |  |  |
| 3. DESCRIPCION | La actividad consiste en la construcción de vigas de amarre en concreto hidráulico con una resistencia característica mínima a la compresión de 3500 psi (24.1 MPa), reforzadas con acero de refuerzo grado 4200 kg/cm². Estas vigas son utilizadas para brindar estabilidad estructural, actuar como elementos de confinamiento para estructuras como andenes, cunetas, bordillos o adoquines, y garantizar una adecuada transmisión de cargas y durabilidad del sistema vial. |  |  |  |
| 4. ACTIVIDADES PREVIAS | - Replanteo topográfico del eje de la viga, de acuerdo con los diseños. - Excavación de la zanja según dimensiones establecidas. - Instalación de formaletas limpias, firmes y alineadas. - Corte, doblado y armado del acero de refuerzo conforme a planos estructurales. - Revisión de interferencias con redes o estructuras existentes. |  |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO | - Excavación de la zanja con las dimensiones requeridas, compactación del fondo. - Colocación del acero de refuerzo, con separadores y recubrimientos mínimos de 5 cm. - Instalación de formaletas rígidas y estables que aseguren el alineamiento y verticalidad. - Preparación del concreto (f'c = 3500 psi) dosificado y mezclado bajo condiciones controladas. - Vaciado del concreto de manera continua, evitando juntas frías. - Vibrado mecánico para garantizar la compactación y eliminar burbujas de aire. - Curado húmedo por al menos 7 días para asegurar el desarrollo de la resistencia. - Retiro de formaletas después del tiempo mínimo establecido (48 horas), evitando daños. |  |  |  |
| 6. ENSAYOS A REALIZAR | - Cilindros de prueba de concreto (3 por cada 20 m³) – INV E-402. - Verificación de asentamiento del concreto fresco – INV E-222. - Prueba de resistencia a compresión a los 7 y 28 días – INV E-410. - Revisión geométrica de la sección construida (alineación, nivel, recubrimiento). |  |  |  |
| 7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION | - Resistencia mínima del concreto: ≥ 3500 psi a los 28 días. - Recubrimiento del refuerzo: ≥ 5 cm. - Variación de alineamiento o nivel: ±1 cm. - Dimensiones geométricas: ±1.5 cm respecto a los planos. |  |  |  |
| 8. MATERIALES | - Concreto premezclado de f’c = 3500 psi, asentamiento entre 3”-5”. - Acero de refuerzo corrugado grado 4200 kg/cm² conforme a NSR-10. - Formaletas metálicas o de madera tratada, limpias y sin deformaciones. - Separadores plásticos o de mortero para garantizar recubrimiento. - Agua potable para mezclado y curado. |  |  |  |
| 9. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS | - Mezcladora de concreto (si se hace en obra) o camión mezclador. - Vibrador interno. - Herramientas manuales (palas, cucharas, alisadoras). - Cortadora y dobladora de acero. - Cisterna o sistema de riego para curado. |  |  |  |
| 10. DESPERDICIOS | Incluidos | 11. MANO DE OBRA |  | - Maestro de obra o técnico estructural. - Ayudantes para encofrado, armado y vaciado. - Operador de vibrador. - Albañiles para acabados y curado. - Inspector de calidad para verificación de ensayos. |
| 12. FORMA DE PAGO | El pago se realizará por metro cubico (m3) de viga de amarre construida, conforme a los planos, especificaciones técnicas y con los ensayos de calidad requeridos aprobados por la interventoría. El valor incluirá: - Mano de obra. - Suministro de concreto y acero. - Transporte, instalación y retiro de formaletas. - Equipos, herramientas, curado, control de calidad e indirectos. |  |  |  |

| ESPECIFICACION ICCU |  |  | 5,7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ITEM | BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI |  |  |  |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | Su unidad de medida es el metro lineal (ml) |  |  |  |
| 3. DESCRIPCION | La actividad consiste en la construcción de bordillo recto fundido en sitio, con dimensiones nominales de 8 cm de ancho por 15 cm de altura, elaborado en concreto simple con resistencia característica f’c = 2500 psi (17.24 MPa). Esta estructura tiene como finalidad delimitar la calzada, confinar el adoquinado y facilitar el direccionamiento del escurrimiento superficial. |  |  |  |
| 4. ACTIVIDADES PREVIAS | - Replanteo del eje del bordillo conforme a los planos del diseño vial. - Revisión del alineamiento y cotas con apoyo topográfico. - Excavación y compactación del terreno natural. - Disposición de materiales y herramientas cerca de la zona de trabajo. - Instalación de guías y cuerdas para control de nivel y alineación.. |  |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO | - Excavación de la zanja según dimensiones del diseño. - Compactación del fondo de la excavación al 95% del Proctor estándar. - Colocación de formaleta guía con sección del bordillo (8x15 cm). - Preparación del concreto dosificado con f'c = 2500 psi, con asentamiento entre 3" y 5". - Fundida en sitio del concreto, cuidando la homogeneidad y compactación adecuada. - Vibrado o punzado manual para eliminar burbujas de aire. - Alisado superficial y formación del chaflán o bordes redondeados. - Curado húmedo o con membrana durante mínimo 5 días. - Retiro de formaletas después de 24–48 horas, según condiciones climáticas. |  |  |  |
| 6. ENSAYOS A REALIZAR | - Asentamiento del concreto fresco (Slump Test) – INV E-222. - Muestreo de cilindros (1 juego cada 20 m³) – INV E-402. - Resistencia a compresión a 7 y 28 días – INV E-410. - Revisión geométrica (dimensiones y alineación). |  |  |  |
| 7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION | - Resistencia mínima del concreto: ≥ 2500 psi a los 28 días. - Dimensiones del bordillo: ± 1 cm en ancho y altura. - Desviación de alineación horizontal: ≤ 1 cm por cada 5 m. - Acabado superficial: sin fisuras visibles ni cangrejeras. |  |  |  |
| 8. MATERIALES | - Concreto simple f’c = 2500 psi (mezcla dosificada o premezclada). - Agregados limpios, sin materia orgánica. - Cemento tipo UG o equivalente, conforme a la NTC 121. - Agua potable para mezcla y curado. - Formaletas de madera o metálicas bien conservadas y sin deformaciones. |  |  |  |
| 9. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS | - Mezcladora de concreto (o suministro en camión mezclador). - Herramientas manuales: palas, llanas, cucharas, niveles. - Carretillas para transporte de mezcla. - Vibrador manual o punzón. - Cintas métricas, niveles y equipos topográficos básicos. |  |  |  |
| 10. DESPERDICIOS | Incluidos | 11. MANO DE OBRA |  | - Maestro de obra. - Albañiles para fundida, alisado y curado. - Ayudantes para mezcla, transporte y limpieza. - Técnico de calidad (ensayos y control de geometría). |
| 12. FORMA DE PAGO | El pago se realizará por metro lineal (ml) de bordillo construido conforme a planos, alineación y dimensiones establecidas, y cumpliendo con los requisitos de calidad. El precio incluye: - Mano de obra. - Suministro de materiales. - Instalación de formaletas. - Curado. - Control de calidad y retiro de formaletas. - Transporte, equipos e indirectos.. |  |  |  |

| ESPECIFICACION ICCU |  |  | 5,2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ITEM | ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM |  |  |  |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | Su unidad de medida es el metro cuadrado (m²) |  |  |  |
| 3. DESCRIPCION | La actividad consiste en el suministro e instalación de adoquines de arcilla cocida, de dimensiones 20 cm de largo, 10 cm de ancho y 8 cm de espesor, sobre una base granular y capa de arena de asiento. El adoquín debe cumplir con normas de resistencia, absorción y dimensiones uniformes para conformar pavimento articulado peatonal o vehicular liviano, con fines de mejorar la movilidad urbana y el aspecto arquitectónico del sector. |  |  |  |
| 4. ACTIVIDADES PREVIAS | - Replanteo del área a intervenir. - Instalación de niveles y cuerdas para el control geométrico. - Ejecución y compactación de la subbase granular. - Extendido y nivelación de capa de arena para asiento. - Delimitación de bordes mediante bordillos o confinamientos rígidos. |  |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO | - Revisión y nivelación de la subbase, garantizando una compactación mínima del 95% del Proctor estándar. - Colocación de capa de arena con espesor promedio de 3 a 5 cm, nivelada y regleada. - Instalación de los adoquines manualmente, con patrón tipo espina de pescado, cruzado o según diseño aprobado. - Verificación de alineación y nivelación de adoquines con reglas y nivel. - Compactación superficial con vibrocompactador de plancha con base de caucho para evitar daño a los adoquines. - Relleno de juntas con arena seca, que se barre sobre la superficie y se compacta nuevamente. - Limpieza final de la superficie.. |  |  |  |
| 6. ENSAYOS A REALIZAR | - Resistencia a la compresión del adoquín – NTC 4205. - Absorción de agua – NTC 4205, debe ser menor al 12%. - Revisión dimensional de los adoquines – tolerancia máxima de ± 3 mm. - Compactación de la subbase y arena de asiento. - Nivelación de superficie terminada. |  |  |  |
| 7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION | - Diferencia de nivel entre adoquines adyacentes: ≤ 3 mm. - Pendiente y alineación conforme a planos: variación máxima ± 0.5%. - Espesor de capa de arena: 3–5 cm compactados. - Dimensiones de adoquines: ± 3 mm en largo, ancho y espesor. |  |  |  |
| 8. MATERIALES | - Adoquín de arcilla cocida: dimensiones 20x10x8 cm, color uniforme, sin fisuras ni deformaciones, resistencia ≥ 250 kg/cm². - Arena de asiento: limpia, de granulometría fina, sin materia orgánica. - Arena de juntas: seca, fina y libre de impurezas. - Subbase granular: tipo INVIAS, con espesor conforme a diseño. |  |  |  |
| 9. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS | - Vibrocompactador de plancha con base de caucho. - Herramientas manuales: palas, escuadras, reglas, niveles, carretillas. - Elementos de topografía: nivel, cinta métrica. - Herramientas para corte de adoquines (pulidora o sierra circular con disco diamantado). Cintas métricas, niveles y equipos topográficos básicos. |  |  |  |
| 10. DESPERDICIOS | Incluidos | 11. MANO DE OBRA |  | - Maestro de obra. - Instaladores de adoquín (2 a 3 por frente). - Ayudantes generales. - Personal de control de calidad y topografía |
| 12. FORMA DE PAGO | El pago se realizará por metro cuadrado (m²) de adoquín instalado, conforme a las especificaciones técnicas, planos, patrones de colocación y normas de calidad. El valor incluye: - Suministro de adoquín, arena de asiento y de juntas. - Mano de obra calificada. - Equipos y herramientas. - Compactación, nivelación, limpieza final. - Ensayos de calidad y verificación técnica. |  |  |  |

| ESPECIFICACION ICCU |  |  | 5,15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ITEM | SARDINEL PREFABRICADO A-10 |  |  |  |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | Su unidad de medida es el metro lineal (ml) |  |  |  |
| 3. DESCRIPCION | La actividad consiste en el suministro, transporte e instalación de sardinel prefabricado tipo A-10, utilizado como elemento de confinamiento lateral y bordillo de separación entre la calzada vehicular y la zona peatonal o verde. Este elemento cumple funciones hidráulicas y de contención, y se fabrica en concreto reforzado con dimensiones y resistencias que se ajustan a la normativa del INVÍAS o especificaciones técnicas del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. |  |  |  |
| 4. ACTIVIDADES PREVIAS | - Revisión y replanteo topográfico del alineamiento del sardineles según planos. - Ejecución de excavación y preparación del lecho donde se instalarán los sardineles. - Verificación de cotas, niveles y pendientes para garantizar el adecuado funcionamiento hidráulico. - Humedecimiento y compactación del terreno de apoyo. |  |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO | - Realizar excavación en la franja correspondiente a la cimentación del sardinel. - Extender una capa de base o concreto simple de asiento (espesor aprox. 5 cm). - Colocar manualmente los sardineles prefabricados, alineándolos conforme al trazo y niveles proyectados. - Verificar el aplome y pendiente con nivel y cuerda guía. - Sellar las juntas con mortero o arena fina, según especificaciones. - Rellenar y compactar los laterales del sardinel con material seleccionado. - Realizar limpieza general del área intervenida. |  |  |  |
| 6. ENSAYOS A REALIZAR | - Ensayo de resistencia a la compresión del elemento prefabricado: f'c ≥ 28 MPa (4000 psi). - Revisión dimensional: tolerancia máxima ± 5 mm en largo y ± 3 mm en altura y espesor. - Verificación de alineación y pendiente. - Control de compactación de la base y relleno lateral. |  |  |  |
| 7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION | - Desviación del alineamiento: ≤ 10 mm cada 10 metros. - Diferencia de altura entre sardineles adyacentes: ≤ 5 mm. - Resistencia mínima del concreto prefabricado: 4000 psi (28 MPa). - Espesor mínimo de la base de apoyo: 5 cm. |  |  |  |
| 8. MATERIALES | - Sardinel prefabricado tipo A-10, con dimensiones típicas: 15 cm de ancho x 30 cm de alto x 50 cm de largo, o según especificaciones técnicas locales. - Concreto de asiento: f’c = 210 kg/cm² (3000 psi) o base granular compactada. - Mortero para juntas: mezcla 1:3 de cemento y arena. - Relleno lateral: material seleccionado libre de raíces y material orgánico. |  |  |  |
| 9. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS | - Herramientas manuales: palas, picas, cinceles, nivel, hilo, regletas. - Carretillas para transporte. - Compactador tipo rana o placa vibratoria. - Equipos de topografía para control de niveles y pendientes. |  |  |  |
| 10. DESPERDICIOS | Incluidos | 11. MANO DE OBRA |  | - Maestro de obra. - Oficial para instalación de prefabricados. - Ayudantes generales. - Personal de apoyo para transporte y colocación. |
| 12. FORMA DE PAGO | El pago se efectuará por metro lineal (ml) de sardinel tipo A-10 completamente instalado, conforme a planos, especificaciones técnicas y normas de calidad. El valor incluirá: - Suministro del sardinel prefabricado. - Transporte e instalación. - Mano de obra, equipos y herramientas. - Concreto de asiento, mortero de juntas y materiales de relleno. - Verificación técnica y pruebas necesarias. |  |  |  |

| ESPECIFICACION ICCU |  |  | 5,15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ITEM | SARDINEL PREFABRICADO A-10 |  |  |  |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | Su unidad de medida es el metro lineal (ml) |  |  |  |
| 3. DESCRIPCION | La actividad consiste en el suministro, transporte e instalación de sardinel prefabricado tipo A-10, utilizado como elemento de confinamiento lateral y bordillo de separación entre la calzada vehicular y la zona peatonal o verde. Este elemento cumple funciones hidráulicas y de contención, y se fabrica en concreto reforzado con dimensiones y resistencias que se ajustan a la normativa del INVÍAS o especificaciones técnicas del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. |  |  |  |
| 4. ACTIVIDADES PREVIAS | - Revisión y replanteo topográfico del alineamiento del sardineles según planos. - Ejecución de excavación y preparación del lecho donde se instalarán los sardineles. - Verificación de cotas, niveles y pendientes para garantizar el adecuado funcionamiento hidráulico. - Humedecimiento y compactación del terreno de apoyo. |  |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO | - Realizar excavación en la franja correspondiente a la cimentación del sardinel. - Extender una capa de base o concreto simple de asiento (espesor aprox. 5 cm). - Colocar manualmente los sardineles prefabricados, alineándolos conforme al trazo y niveles proyectados. - Verificar el aplome y pendiente con nivel y cuerda guía. - Sellar las juntas con mortero o arena fina, según especificaciones. - Rellenar y compactar los laterales del sardinel con material seleccionado. - Realizar limpieza general del área intervenida. |  |  |  |
| 6. ENSAYOS A REALIZAR | - Ensayo de resistencia a la compresión del elemento prefabricado: f'c ≥ 28 MPa (4000 psi). - Revisión dimensional: tolerancia máxima ± 5 mm en largo y ± 3 mm en altura y espesor. - Verificación de alineación y pendiente. - Control de compactación de la base y relleno lateral. |  |  |  |
| 7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION | - Desviación del alineamiento: ≤ 10 mm cada 10 metros. - Diferencia de altura entre sardineles adyacentes: ≤ 5 mm. - Resistencia mínima del concreto prefabricado: 4000 psi (28 MPa). - Espesor mínimo de la base de apoyo: 5 cm. |  |  |  |
| 8. MATERIALES | - Sardinel prefabricado tipo A-10, con dimensiones típicas: 15 cm de ancho x 30 cm de alto x 50 cm de largo, o según especificaciones técnicas locales. - Concreto de asiento: f’c = 210 kg/cm² (3000 psi) o base granular compactada. - Mortero para juntas: mezcla 1:3 de cemento y arena. - Relleno lateral: material seleccionado libre de raíces y material orgánico. |  |  |  |
| 9. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS | - Herramientas manuales: palas, picas, cinceles, nivel, hilo, regletas. - Carretillas para transporte. - Compactador tipo rana o placa vibratoria. - Equipos de topografía para control de niveles y pendientes. |  |  |  |
| 10. DESPERDICIOS | Incluidos | 11. MANO DE OBRA |  | - Maestro de obra. - Oficial para instalación de prefabricados. - Ayudantes generales. - Personal de apoyo para transporte y colocación. |
| 12. FORMA DE PAGO | El pago se efectuará por metro lineal (ml) de sardinel tipo A-10 completamente instalado, conforme a planos, especificaciones técnicas y normas de calidad. El valor incluirá: - Suministro del sardinel prefabricado. - Transporte e instalación. - Mano de obra, equipos y herramientas. - Concreto de asiento, mortero de juntas y materiales de relleno. - Verificación técnica y pruebas necesarias. |  |  |  |

| ESPECIFICACION ICCU |  |  | 640,1-07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ITEM | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI |  |  |  |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | Su unidad de medida es el kilogramo (kg) |  |  |  |
| 3. DESCRIPCION | La actividad consiste en el suministro, figurado, corte, doblado, transporte y armado en sitio de acero de refuerzo con resistencia mínima de 60000 psi (fy = 420 MPa), para su instalación en elementos estructurales de concreto como vigas de amarre, bordillos reforzados, losas de transición o andenes. El trabajo incluye el aseguramiento del recubrimiento mínimo, el anclaje adecuado, y el cumplimiento de los planos estructurales aprobados. |  |  |  |
| 4. ACTIVIDADES PREVIAS | - Revisión y verificación de los planos estructurales y de taller. - Recepción del acero en obra, inspección visual y dimensional del material. - Acondicionamiento del área de trabajo con elementos de seguridad y organización |  |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO | - Recepción del acero con sus respectivos certificados de calidad. - Corte y figurado del acero según planilla de doblado aprobada. - Doblado en sitio o en taller utilizando equipos o herramientas adecuadas (dobladoras manuales o mecánicas). - Armado del refuerzo en obra según planos estructurales, con alambre recocido No. 16 para amarres. - Verificación de recubrimiento con taquetes o separadores plásticos de espesor mínimo especificado. - Inspección de la rigidez del armado antes del vaciado de concreto. |  |  |  |
| 6. ENSAYOS A REALIZAR | - Certificado de calidad del proveedor, incluyendo resistencia a la fluencia (fy ≥ 60000 psi). - Ensayo de tracción (UNE EN ISO 6892-1 o ASTM A615 para varillas). - Verificación dimensional: diámetro, longitud, doblado conforme a normas (NSR-10, ACI 318). - Inspección visual de óxido, corrosión, aceite, dobleces incorrectos, deformaciones. |  |  |  |
| 7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION | - Tolerancia en el corte de longitud: ± 10 mm. - Tolerancia en el doblado: ± 5° del ángulo especificado. - Posición del refuerzo en el encofrado: ± 10 mm en separación y recubrimiento. - Recubrimiento mínimo: 2.5 cm (para elementos protegidos) o según diseño estructural. |  |  |  |
| 8. MATERIALES | - Acero de refuerzo: barras corrugadas de calidad ASTM A615 Grado 60 (60000 psi). - Alambre recocido No. 16 o 18 para amarre. - Separadores (distanciadores) plásticos, metálicos o de concreto prefabricado. - Certificado de calidad de acero expedido por el fabricante. |  |  |  |
| 9. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS | - Banca de corte y doblado de acero (manual o motorizada). - Herramientas manuales: pinzas, tenazas, alicates, alambre recocido. - Equipo de medición: flexómetros, calibres, niveles, escuadras. - Elementos de protección personal (guantes, lentes, arnés si aplica). |  |  |  |
| 10. DESPERDICIOS | Incluidos | 11. MANO DE OBRA |  | - Maestro de acero. - Oficiales armadores. - Ayudantes para figurado y transporte de varillas. |
| 12. FORMA DE PAGO | El pago se efectuará por kilogramo (kg) de acero de refuerzo completamente suministrado, cortado, figurado, armado e instalado en la estructura. El valor incluye: - Compra y transporte del acero hasta el sitio de obra. - Corte y doblado según planos estructurales. - Amarre e instalación en la estructura con su debido recubrimiento. - Mano de obra, herramientas, equipo menor y materiales auxiliares. - Pérdidas por corte (máximo 2% si no se especifica otra cantidad en el diseño). |  |  |  |

| ESPECIFICACION ICCU |  |  | 4,7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ITEM | SUMIDERO EN LADRILLO SL-100 |  |  |  |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | Su unidad de medida es el unidad (und) |  |  |  |
| 3. DESCRIPCION | La actividad consiste en la construcción de sumideros tipo SL-100 en ladrillo macizo o bloque cerámico, de acuerdo con las dimensiones, especificaciones y detalles constructivos establecidos en la normativa vigente (como el Manual de Diseño de Obras de Drenaje del INVIAS y especificaciones de Empresas Públicas). El sumidero cumplirá la función de captar aguas lluvias y canalizarlas hacia el sistema de drenaje, mejorando la evacuación del agua superficial en las vías urbanas intervenidas. |  |  |  |
| 4. ACTIVIDADES PREVIAS | - Revisión y replanteo del sitio de ubicación del sumidero según los planos hidráulicos y de urbanismo. - Verificación de interferencias con redes existentes (acueducto, alcantarillado, energía, etc.). - Delimitación del área de trabajo y aplicación de medidas de señalización y seguridad vial. - Excavación manual o mecánica del área designada con dimensiones acorde al plano |  |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO | - Excavación del área donde se construirá el sumidero, incluyendo la disposición del material sobrante. - Construcción de la base en concreto simple de espesor mínimo 10 cm, sobre la cual se levantará la estructura. - Levantamiento de la cámara en ladrillo macizo, con mortero cemento-arena en proporción 1:4, respetando las dimensiones del diseño SL-100. - Revoque interno impermeable con mortero 1:3 y aplicación de impermeabilizante para evitar filtraciones. - Instalación de tubería de entrada y salida conforme a los niveles y diámetros especificados. - Construcción del marco y tapa en concreto fundido en sitio o prefabricado, con rejilla de hierro fundido o acero galvanizado tipo tráfico. - Relleno y compactación del área circundante. - Limpieza del sumidero antes de la entrega final. |  |  |  |
| 6. ENSAYOS A REALIZAR | - Verificación dimensional de la cámara y nivelación de los ejes de entrada y salida. - Prueba de estanqueidad visual para garantizar que no haya filtraciones. - Ensayo de resistencia del mortero si se solicita control de calidad. |  |  |  |
| 7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION | - Desviación máxima en el alineamiento: ± 2 cm. - Diferencia máxima de nivel con la rasante terminada: ± 1 cm. - Verticalidad del paramento: tolerancia máxima 1.5%. |  |  |  |
| 8. MATERIALES | - Ladrillo macizo cocido o bloque cerámico estructural. - Mortero cemento-arena 1:4 para mampostería. - Mortero impermeable 1:3 para revoque interno. - Concreto 3000 psi para la base y marco. - Tuberías de PVC sanitario o concreto, según diseño. - Rejilla metálica o tapa tipo tráfico con tratamiento anticorrosivo. |  |  |  |
| 9. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS | - Herramientas menores: pala, picota, cucharón, nivel, flexómetro. - Compactador manual o mecánico. - Mezcladora de concreto y mortero. - Equipos de protección personal (EPP). |  |  |  |
| 10. DESPERDICIOS | Incluidos | 11. MANO DE OBRA |  | - Oficial de obra civil (albañil). - Ayudante de albañilería. - Supervisor técnico o maestro de obra. |
| 12. FORMA DE PAGO | El pago se realizará por unidad (und) de sumidero completamente construido e instalado conforme a planos, incluyendo: - Excavación, base, cámara en ladrillo, revoque, conexiones hidráulicas, tapa y rejilla. - Materiales, transporte, herramientas, mano de obra, retiro de escombros y limpieza final. - El precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para su completa ejecución, sin lugar a reclamaciones adicionales. |  |  |  |

| ESPECIFICACION ICCU |  |  | 4,13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ITEM | NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN) |  |  |  |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | Su unidad de medida es la unidad (und) |  |  |  |
| 3. DESCRIPCION | Esta actividad consiste en ejecutar la nivelación de pozos de inspección existentes, con un diámetro interior de 1.20 metros, espesor de muro de 0.25 metros y una altura de corrección de 0.21 metros. Se incluye la demolición parcial del anillo superior, reconstrucción con mampostería o concreto, y la reposición del pañete impermeabilizante interno. Esta intervención permite ajustar las tapas de los pozos al nivel de la nueva rasante, garantizando funcionalidad, durabilidad, tránsito seguro y correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado. |  |  |  |
| 4. ACTIVIDADES PREVIAS | - Verificación del estado del pozo y tapa existente. - Replanteo del área a intervenir. - Instalación de señalización y dispositivos de seguridad vial. - Aislamiento del área de trabajo para prevenir accidentes. |  |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO | - Demolición parcial del anillo superior del pozo, retirando elementos dañados o en exceso. - Limpieza interior del pozo, eliminando residuos o material suelto. - Reconstrucción del anillo superior mediante: - Mampostería en ladrillo macizo con mortero cemento-arena 1:4 o - Concreto simple 3000 psi según diseño. - Nivelación precisa del pozo con respecto a la rasante final de la vía (adoquín o carpeta asfáltica). - Pañete interno impermeabilizante con mortero cemento-arena 1:3 con aditivo impermeabilizante, en un espesor mínimo de 1.5 cm. - Reposición o ajuste del marco y tapa del pozo (tipo tráfico pesado si está en zona vehicular). - Curado del mortero por mínimo 3 días. - Limpieza y disposición de escombros en un sitio autorizado. |  |  |  |
| 6. ENSAYOS A REALIZAR | - Verificación de nivel con nivel óptico o láser: ± 1 cm. - Revisión de verticalidad del cilindro superior. - Inspección visual del pañete impermeabilizante. |  |  |  |
| 7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION | - Nivel de la tapa respecto a la rasante terminada: ± 1 cm. - Espesor mínimo del pañete: 1.5 cm. - Dimensiones reconstruidas según plano: ± 1 cm. |  |  |  |
| 8. MATERIALES | - Mortero cemento-arena 1:4 para mampostería. - Mortero impermeabilizante 1:3 para pañete. - Ladrillo macizo cocido o bloque cerámico. - Concreto 3000 psi (opcional). - Aditivo impermeabilizante aprobado. - Marco y tapa metálica tipo tráfico pesado, con tratamiento anticorrosivo (si aplica). |  |  |  |
| 9. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS | - Herramientas manuales: cincel, martillo, palustre, nivel, mezcladora. - Nivel óptico o láser. - EPP (casco, guantes, gafas, arnés de seguridad, etc.). - Cortadora de concreto o demoledor eléctrico (si aplica). |  |  |  |
| 10. DESPERDICIOS | Incluidos | 11. MANO DE OBRA |  | - Oficial de obra civil (albañil). - Ayudante de obra. - Inspector técnico o maestro de obra. |
| 12. FORMA DE PAGO | El pago se realizará por unidad (und) de pozo completamente nivelado y reconstruido, e incluirá: - Demolición parcial del pozo. - Reconstrucción del anillo superior. - Pañete impermeabilizante interno. - Ajuste o reposición del marco y tapa. - Transporte de materiales, disposición de residuos y limpieza final. - El valor unitario incluye materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, gestión ambiental y cumplimiento normativo. No se reconocerán pagos adicionales por rendimientos inferiores o condiciones normales de obra. |  |  |  |

| ESPECIFICACION ICCU |  |  | 4,1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ITEM | PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO) |  |  |  |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | Su unidad de medida es la unidad (und) |  |  |  |
| 3. DESCRIPCION | Esta actividad comprende la construcción de una placa de fondo para pozo de inspección, con un diámetro de 1.70 metros y un espesor de 0.25 metros, elaborada en concreto estructural de resistencia característica f’c = 3000 psi (21 MPa), reforzada con acero de refuerzo grado 60 (fy = 60000 psi), según lo establecido en los planos estructurales del proyecto. La placa se apoya sobre una base debidamente nivelada y compactada y tiene como objetivo brindar soporte estructural al cuerpo del pozo y garantizar su estabilidad frente a cargas de operación y tránsito. |  |  |  |
| 4. ACTIVIDADES PREVIAS | - Delimitación del área y replanteo topográfico. - Excavación y nivelación del fondo de caja. - Compactación del fondo con equipo manual o mecánico (según accesibilidad). - Disposición de cama de grava o subbase (si lo requiere el diseño). - Instalación de formaleta circular o metálica (cuando se requiera para el confinamiento). |  |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO | - Verificación de dimensiones del pozo y nivel del fondo. - Colocación de una capa de nivelación en grava graduada o concreto pobre (si aplica). - Instalación y amarre del refuerzo en malla o parrilla, de acuerdo con los planos estructurales (mínimo refuerzo Ø3/8" @20 cm en ambas direcciones). - Vertido del concreto 3000 psi, en una sola jornada, evitando juntas frías. - Vibrado mecánico o manual para garantizar compactación y eliminar vacíos. - Nivelación superficial con regla metálica y terminación con llana. - Curado húmedo o con membrana durante mínimo 3 días. |  |  |  |
| 6. ENSAYOS A REALIZAR | - Revisión dimensional: verificación del diámetro y espesor de la placa. - Ensayo de revenimiento (slump): durante el vaciado del concreto. - Ensayo de resistencia del concreto: extracción de cilindros para prueba a 7 y 28 días (opcional si aplica control de calidad externo). - Inspección del refuerzo: verificación del diámetro, separación y recubrimiento.. |  |  |  |
| 7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION | - Espesor mínimo de la placa: 25 cm ± 1 cm. - Nivelación superficial: variación máxima de ± 1 cm. - Recubrimiento del acero: mínimo 4 cm. - Concreto sin fisuras visibles ni segregaciones. |  |  |  |
| 8. MATERIALES | - Concreto f’c = 3000 psi (dosificación nominal 1:2:3). - Acero de refuerzo corrugado fy = 60000 psi, limpio, libre de óxido y aceites. - Agua potable para mezclado y curado. - Aditivos aprobados (si aplica: plastificantes, retardantes). - Grava o subbase granular para fondo (según diseño). |  |  |  |
| 9. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS | - Mezcladora de concreto (si no se usa concreto premezclado). - Vibrador de inmersión. - Herramientas manuales: palas, llana, carretillas. - Nivel óptico o láser. - Cortadora de acero y alicates. |  |  |  |
| 10. DESPERDICIOS | Incluidos | 11. MANO DE OBRA |  | - Maestro de obra. - Oficial de obra civil (albañil). - Ayudante general. - Inspector de calidad (si aplica). |
| 12. FORMA DE PAGO | El pago se realizará por unidad (und) de placa de fondo completamente construida y aprobada, conforme a especificaciones, planos y tolerancias. El valor unitario incluye: - Suministro y transporte de materiales. - Mano de obra, herramientas y equipos. - Ejecución completa del concreto y acero. - Ensayos de calidad, curado y limpieza del sitio. - Disposición adecuada de sobrantes. No se reconocerán pagos parciales por unidades incompletas o fuera de tolerancia. |  |  |  |

| ESPECIFICACION ICCU |  |  | 4,2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ITEM | CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA) |  |  |  |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | Su unidad de medida es la unidad (und) |  |  |  |
| 3. DESCRIPCION | La actividad consiste en la construcción de cilindros verticales de pozo en ladrillo tolete, con un diámetro interior de 1.20 metros y espesor de muro de 0.25 metros, ejecutados sobre la placa de fondo del pozo. Se incluye la ejecución del pañete interno de 1.5 cm de espesor y la formación de la cañuela en mortero, a lo largo de toda la altura ejecutada. La unidad de medida corresponde a cada metro lineal vertical de cilindro construido. |  |  |  |
| 4. ACTIVIDADES PREVIAS | - Verificación de la posición y nivel de la placa de fondo del pozo. - Revisión de alineación y replanteo del eje vertical del cilindro. - Disposición de materiales en el sitio de trabajo. - Aseguramiento del acceso al pozo para ejecución en profundidad |  |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO | - Ejecución del cilindro: - Pegado de ladrillo tolete en hiladas circulares con mortero 1:4. - Verificación constante de verticalidad y alineación. - Reserva de entradas/salidas para tuberías según planos. - Pañete interior: - Aplicación de mortero 1:3 en capa uniforme de 1.5 cm. - Terminación alisada para impermeabilización y acabado. - Conformación de cañuela: - Modelado con mortero 1:3 en media caña en el fondo del pozo. - Integración con las conexiones de tubería según flujo previsto. |  |  |  |
| 6. ENSAYOS A REALIZAR | - Control de dimensiones: diámetro interior y espesor. - Ensayo de verticalidad: nivel láser o plomada. - Control visual del pañete (uniformidad y adherencia). - Revisión del perfil de la cañuela. |  |  |  |
| 7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION | - Diámetro interior: 1.20 m ± 2 cm. - Espesor del muro: 25 cm ± 1 cm. - Espesor del pañete: ≥ 1.5 cm. - Desviación de verticalidad: ≤ 1% por metro de altura. |  |  |  |
| 8. MATERIALES | - Ladrillo tolete de buena resistencia y calidad (mínimo 80 kg/cm²). - Cemento Portland tipo I. - Arena fina lavada. - Agua potable. - Mortero para pega (1:4) y pañete (1:3). |  |  |  |
| 9. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS | - Herramientas de albañilería (cucharas, baldes, llanas). - Nivel óptico o láser. - Equipo de izaje o elevación para materiales (si aplica). - Andamios o escaleras para acceso seguro. |  |  |  |
| 10. DESPERDICIOS | Incluidos | 11. MANO DE OBRA |  | - Oficial de obra con experiencia en obras sanitarias. - Ayudante de albañil. - Maestro de obra o interventor para supervisión técnica. |
| 12. FORMA DE PAGO | El pago se hará por metro lineal (m.l.) de cilindro de pozo construido, medido verticalmente desde la placa de fondo hasta la tapa o altura indicada en planos. El valor incluye: - Suministro y transporte de materiales. - Ejecución del pañete interno y cañuela. - Mano de obra, herramientas, equipos menores y limpieza. - Cumplimiento de especificaciones técnicas y normativas. |  |  |  |

| ESPECIFICACION ICCU |  |  | 4,3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ITEM | CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF) |  |  |  |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | Su unidad de medida es la unidad (und) |  |  |  |
| 3. DESCRIPCION | La actividad consiste en el suministro, fabricación e instalación de la cubierta superior de pozo, de diámetro 1.70 metros y espesor de 0.20 metros, elaborada en concreto reforzado con resistencia mínima de 3000 psi, que incluye el aro de acceso metálico y la tapa de hierro fundido (HF) tipo tráfico pesado o según lo indicado en los planos del proyecto. Esta cubierta sella y da terminación a los pozos de inspección sanitaria o de aguas lluvias, garantizando resistencia estructural y seguridad para los usuarios. |  |  |  |
| 4. ACTIVIDADES PREVIAS | - Verificación de nivel de coronación del pozo y alineación. - Limpieza de la superficie del último anillo del cilindro. - Asegurar disponibilidad del molde o prefabricado. - Revisión del tipo y ubicación del aro y tapa requerida. |  |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO | - Fabricación (si es en sitio): - Disposición de formaleta circular o molde metálico. - Colocación del refuerzo de acero según diseño estructural. - Fundida del concreto 3000 psi vibrado o compactado adecuadamente. - Inclusión del aro metálico durante el vaciado, alineado y nivelado. - Instalación (si es prefabricada): - Traslado y posicionamiento con grúa o sistema de izaje. - Asentamiento sobre mortero nivelante para lograr ajuste firme y plano. - Verificación de nivel y fijación del aro metálico para tapa. - Colocación de la tapa HF: - Inserción de tapa en el aro. - Revisión de ajuste, apertura y cierre. |  |  |  |
| 6. ENSAYOS A REALIZAR | - Ensayo de resistencia del concreto (cilindros de muestra). - Inspección visual del acabado superficial. - Verificación del espesor y dimensiones. - Revisión de soldaduras o anclajes del aro metálico |  |  |  |
| 7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION | - Diámetro: 1.70 m ± 2 cm. - Espesor: 20 cm ± 1 cm. - Resistencia del concreto: ≥ 3000 psi a 28 días. - Nivelación: ≤ 1 cm de desnivel. - Aro y tapa HF deben cumplir norma ICONTEC NTC 4017 (o especificación de tránsito pesado). |  |  |  |
| 8. MATERIALES | - Concreto f’c = 3000 psi (premezclado o preparado en obra). - Acero de refuerzo de 60000 psi (según diseño). - Aro y tapa en hierro fundido dúctil o gris, clase tráfico pesado. - Mortero para nivelación. - Formaletas metálicas o en madera tratada (si aplica). |  |  |  |
| 9. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS | - Mezcladora de concreto o concreto premezclado. - Vibrador de inmersión. - Grua o polipasto para manipulación de piezas pesadas. - Herramientas menores (palas, reglas, llanas, etc.). |  |  |  |
| 10. DESPERDICIOS | Incluidos | 11. MANO DE OBRA |  | - Maestro de obra o técnico estructural. - Oficial de construcción con experiencia en estructuras. - Ayudantes de obra. - Soldador (si se requiere fijación del aro con anclajes). |
| 12. FORMA DE PAGO | El pago se realizará por unidad (und) de cubierta de pozo construida, que incluya: - Suministro de todos los materiales. - Mano de obra, equipos y herramientas. - Instalación completa del elemento con aro y tapa HF. - Cumplimiento de todas las especificaciones técnicas, de calidad y seguridad. |  |  |  |

| ESPECIFICACION ICCU |  |  | 3,26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ITEM | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10" |  |  |  |
| 2. UNIDAD DE MEDIDA | Su unidad de medida es la unidad (und) |  |  |  |
| 3. DESCRIPCION | La actividad comprende el suministro, transporte e instalación de tubería en PVC rígido sanitario de 10 pulgadas (250 mm) de diámetro, junta hermética tipo campana-espiga, para el sistema de alcantarillado sanitario o de aguas residuales, conforme a las normas técnicas colombianas (NTC) y a las especificaciones del proyecto. Esta instalación incluirá excavación, nivelación del fondo, cama de apoyo, alineación, ensamble, relleno inicial, pruebas de estanqueidad y compactación de la zanja. |  |  |  |
| 4. ACTIVIDADES PREVIAS | - Replanteo del trazado con estacas, niveles y cotas según planos. - Localización y marcación de interferencias existentes (redes de agua, gas, energía, etc.). - Aseguramiento del suministro de tubería y accesorios requeridos. - Verificación de cotas de entrada y salida de pozos y estructuras conexas. |  |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO | - Excavación de la zanja: - Manual o con retroexcavadora, según el tipo de terreno. - Ancho y profundidad conforme al diseño y normas técnicas. - Control del agua subterránea (si aplica). - Preparación del fondo: - Nivelación y compactación de fondo. - Colocación de cama de apoyo en material seleccionado o grava de 10 cm. - Instalación de la tubería: - Limpieza de campana y espiga. - Aplicación de lubricante y unión de tubos alineados. - Verificación de pendiente y nivel por cada tramo. - Relleno inicial: - Material seleccionado sin piedras ni objetos punzantes. - Compactación manual a los lados y sobre la tubería (mínimo 30 cm de cobertura). - Relleno final y compactación: - En capas sucesivas de espesor máximo de 20 cm. - Compactación mecánica o manual según acceso. - Ensayos y pruebas: - Prueba de estanqueidad con agua o aire, según NTC 2295. - Verificación de pendientes y alineación.. |  |  |  |
| 6. ENSAYOS A REALIZAR | - Prueba de estanqueidad: para comprobar la hermeticidad del sistema. - Verificación de pendiente: con nivel topográfico. - Inspección visual: de uniones y alineación. - Control de compactación: densidad del relleno (Proctor modificado). |  |  |  |
| 7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION | - Pendiente longitudinal: ±5 % respecto al diseño. - Desalineación máxima: ≤ 2 cm entre tubos. - Compactación mínima: 95 % del Proctor modificado. - Infiltración máxima permitida: 0.2 litros/m²/día. |  |  |  |
| 8. MATERIALES | - Tubería PVC sanitaria de 10”, junta tipo campana-espiga, norma NTC 2295 o ASTM D3034 (serie 20 o SDR 35). - Lubricante especial para PVC. - Material de cama: grava triturada o arena cernida. - Material seleccionado para relleno. |  |  |  |
| 9. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS | - Retroexcavadora (si aplica). - Vibrador de compactación o apisonador. - Carretillas, palas, picas, barras, niveles, equipos topográficos. - Prensa o bomba para ensayo de presión (si aplica). |  |  |  |
| 10. DESPERDICIOS | Incluidos | 11. MANO DE OBRA |  | - Oficial de plomería con experiencia en instalaciones sanitarias. - Ayudantes para excavación, nivelación y rellenos. - Topógrafo para control de cotas. - Operador de maquinaria (si aplica). |
| 12. FORMA DE PAGO | El pago se realizará por metro lineal (ml) de tubería PVC de 10” instalada, y se entenderá que incluye: - Suministro de materiales, insumos y equipos. - Excavación, instalación, relleno y compactación. - Pruebas de estanqueidad. - Disposición final de sobrantes y limpieza del área. |  |  |  |

- Documentos que entrega la Entidad para la ejecución del contrato

El municipio dentro de la presente convocatoria, remitirá al contratista los siguientes documentos (Plano de localización y de detalle de las obras a desarrollar, las memorias de cálculo de cantidades de obra, las Especificaciones técnicas de cada actividad desarrollar las cuales se encuentran inversas en el presente documento y están acorde a la normativa INVIAS, y los Análisis de Precios Unitarios se tomaron de la cartilla del ICCU.

- INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

- Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.

- El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión.

- Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.

- El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.

- En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

| Posgrado con titulo | Requisitos de experiencia general | Requisitos de experiencia especifica |
| --- | --- | --- |
| Especialización | Veinticuatro (24) meses | Doce (12) meses |
| Maestría | Treinta y seis (36) meses | Dieciocho (18) meses |
| Doctorado | Cuarenta y ocho (48) meses | Veinticuatro (24) meses |

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa

- No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del Contrato.

El personal requerido es el siguiente:

- Un (1) Ingeniero Civil de vías y/o Transportes (especialista en construcción de vias)

- Un (1) Ingeniero Civil especialista

- Un (1) Ingeniero Topográfico especialista

- Un (1) Profesional en salud ocupacional (SISO - QHSE)

- Un (1) Maestro de Obra

- Maquinaria mínima del Proyecto

El equipo mínimo requerido es el siguiente:

- Volqueta con capacidad mayor a – 6M3 (2)

- Mezcladora para concreto capacidad - 1Bt (2)

- Retroexcavadora de llanta (1)

- Compactador manual (1)

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante

- Requisitos de personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

| Profesional Ofrecido para el Cargo | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Especifica |
| --- | --- | --- |
| Director de Obra | Más de 10 años a partir de la expedición de la matricula profesional. | # Dos contratos como director de obra, en construcción y/o mejoramiento de vías terciarias. |
| Residente de Obra | Más de 5 años a partir de la expedición de la matricula profesional. | Dos contratos como Residente de obra, en construcción y/o mejoramiento de vías terciarias. |
| Topógrafo | Más de 5 años a partir de la expedición de la matricula profesional. | Dos contratos como Ingeniero topográfico, en construcción y/o mejoramiento y/o diseño de vías. |
| Profesional y/o Residente SISO | # Más de 5 años a partir de la expedición de la matricula profesional. Autorizado mediante resolución. | # Dos contratos como profesional HSQE en contratos de obra civil. |
| Maestro de Obra | Ser Técnico y/o tecnólogo en construcción o maestro de obra con matrícula profesional vigente. Experiencia General: profesional no menor de diez (10) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del proceso de contratación- | Que acredite haber participado como maestro de obra en como mínimo TRES (3) PROYECTOS Y/O CONTRATOS cuyo objeto haya contemplado construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento de infraestructura vial (construcción de placa huellas y/o pavimento flexible y/o pavimento rígido, ejecución de obras de arte, construcción de obras para estructura de vías, expedidas por entidades públicas y/o privadas. |

- POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el Interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del Proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva Interventoría, previo al inicio de las obras. El Contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El Proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto.

En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la Entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la Interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del Contratista, antes del inicio de las obras.

De igual manera, las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva Interventoría, previo al inicio de las obras.

- OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.

- SEÑALIZACIÓN

De ser necesario, según los Estudios Previos son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad deberá definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

- PERMISOS, LICENCIAS O AUTORIZACIONES

Por tratarse de una obra pública en la que no implica la intervención de infraestructuras físicas municipales que involucren áreas o espacios los cuales modifiquen sus características físicas estructurales; NO SE REQUIERE TRAMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN; según lo determinado por la ley y lo dispuesto en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del Municipio.

El contrato de obra que se desprende del presente proceso de contratación implica la intervención de vías públicas dentro del Municipio de Nemocón Cundinamarca; por tal razón se hace necesario el trámite de autorizaciones para la intervención de vías, construcción de campamentos, uso de instalaciones sanitarias, suministro de puntos de agua y escombrera.

Se deberá concertar con la autoridad ambiental (CAR) previo al inicio del objeto contractual; si se requiere el trámite de algún tipo de licencia o permiso ambiental y de no ser requerido, los cuidados y parámetros a seguir para dentro del desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta la necesidad de proteger los cuerpos de agua, rondas de ríos y quebradas, entre otros.

Es obligatorio por parte del contratista de obra, previo al inicio de las actividades constructivas que requieran permisos ambientales; gestionar ante las autoridades competentes las autorizaciones del caso, mediante la radicación de documentación técnica y/o jurídica, de tal forma que no se presenten inconvenientes quede lugar a demoras y retrasos en el inicio y ejecución de las obras, so pena de incurrir en causales de incumplimiento legal y contractual.

Los permisos que debe solicitar el contratista serán en caso de que sea necesario, puntualmente en los predios colindantes a las zonas, áreas y predios colindantes al tramo de vía a intervenir, los cuales deben ser concertados con la Secretaria de Infraestructura y dados a conocer con antelación a cada uno de ellos.

- NOTAS TÉCNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO

- Referencia para elaboración de Análisis de precios Unitario (APU), presupuesto oficial de obra; listado precios (ICCU) – Gobernación de Cundinamarca – año 2025 v1.

- Especificaciones generales de construcción de INVIAS vigentes (INV-210 “Excavación de la explanación, canales y prestamos”, INV-211 “Remoción de derrumbes”, INV-600 “Excavaciones varias” y/o INV-621 “Pilotes pre excavados)

- Normas NSR-10 NTC y ASTM.

Granulometría por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por cada 1000 m²; Métodos: MOP - E9 - 59T ó ASTM D422 - 63 ó AASHO T - 88 - 57.

• Límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad; una prueba para cada 1000 m²; métodos: MOP E3 - 57 y E4 - 59 ó ASTM D423 - 61T y T 01 - 54.

• Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; una prueba cada 200 m²; Métodos: MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T ó AASHO T 180 - 57.

• Contenido de humedad durante la compactación; Una prueba cada 300 m²; emplear un sistema rápido y adecuado.

• Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m²; Métodos: MOP E - 11A - 60T ó ASTM D 1556 - 64 ó AASHO T 147 - 54.

Y todas las demás relacionadas y que apliquen al tipo de obra.

- DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

- Documento Mejoramiento de Vías Terciarias mediante el uso de Placa Huella del Departamento Nacional de Planeación.

- Cartilla Guía para la evaluación de cantidades y ejecución de presupuestos para la construcción de obras de la red terciaria y férrea, del INVIAS y del MINTRANSPORTE.

- Especificaciones generales de carreteras INVIAS.

- Normas Técnicas Colombianas (NTC)

NTC 2017 – Adoquines de concreto para pavimentos: establece los requisitos físicos y mecánicos que deben cumplir los adoquines utilizados en pavimentación, tales como resistencia a compresión, absorción de agua y tolerancias dimensionales.

NTC 4996 – Guía para diseño e instalación de adoquines de concreto: orienta el diseño estructural, la preparación del terreno, el proceso de instalación y los controles de calidad.

NTC 146 – Cemento Portland: define las características técnicas del cemento empleado en las obras de infraestructura.

NTC 173 – Arena para morteros y concretos: especifica las propiedades granulométricas y condiciones físicas requeridas.

NTC 174 – Grava o piedra partida para concretos: determina los requisitos para agregados gruesos utilizados en bases o concretos.

NTC 1000 – Concreto estructural – métodos de ensayo: contempla los procedimientos para el control de calidad del concreto usado en obras civiles.

- Normas del Instituto Nacional de Vías (INVIAS)

Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras (EGC - INVIAS 2013): aunque su aplicación es principalmente para vías nacionales, sus lineamientos son adoptados como referencia técnica en proyectos municipales, en lo relacionado con excavaciones, conformación de calzada, subrasantes, subbases y control de compactación.

Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (INVIAS): se toma como criterio de referencia en la definición de pendientes, radios de giro, sobreanchos y secciones viales urbanas.

- Normas del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU - Bogotá D.C.)

Normas de diseño y construcción de espacio público IDU: son frecuentemente adoptadas como referencia para el diseño e implementación de andenes, bordillos, sardineles y acabados urbanos, por su aplicabilidad en contextos urbanos similares al de Nemocón.

En constancia, se firma en la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Nemocón Cundinamarca, el día 20 de mayo del 2025

ANDREA NATALY RODRIGUEZ PENAGOS

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Elaboró: Antony Steven Restrepo Gómez – Contratista secretaria De Planeacion E Infraestructura

Revisó: Emilia Amalia Rodríguez Bernal – Abg Lex Fides R&B SAS Asesora Externa En Contratación

Aprobó: Andrea Nataly Rodríguez Penagos – secretaria De Planeacion E Infraestructura