|  | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA FICHA TÉCNICA DE REQUERIMIENTOS MINIMOS |
| --- | --- |
| FICHA TÉCNICA ITEM 1 |  |
| DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO |  |
| RESINA BLACK |  |
| CÓDIGOS UNSPSC, SEGMENTO/FAMILIA /CLASE A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO |  |
| 44103100 |  |
| UNIDAD DE MEDIDA |  |
| UNIDAD |  |
| DESCRIPCIÓN GENERAL |  |
| - La resina Black, es una resina estándar para la impresora 3D, excelente para la impresión de superficies suaves y a la vez que es capaz de plasmar los más pequeños detalles. Es ideal para la presentación de prototipos o para piezas que posteriormente serán pintadas. - COMPATIBLE CON IMPRESORA 3D FORM LABS 2 - Precisión: Soporta resoluciones de impresión de 0.1, 0.05 mm - Material: fotopolímero - Tecnología: SLA / LFS - Altura de la Capa: 100-50-25 micras - Color: negro - Formato: Litro |  |

|  | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA FICHA TÉCNICA DE REQUERIMIENTOS MINIMOS |
| --- | --- |
| FICHA TÉCNICA ITEM 2 |  |
| DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO |  |
| RESINA WHITE |  |
| CÓDIGOS UNSPSC, SEGMENTO/FAMILIA /CLASE A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO |  |
| 44103100 |  |
| UNIDAD DE MEDIDA |  |
| UNIDAD |  |
| DESCRIPCIÓN GENERAL |  |
| - La resina White, es una resina estándar para la impresora 3D, excelente para la impresión de superficies suaves y a la vez que es capaz de plasmar los más pequeños detalles. Es ideal para la presentación de tus prototipos o para piezas que posteriormente serán pintadas. - COMPATIBLE CON IMPRESORA 3D FORM LABS 2 - Precisión: Soporta resoluciones de impresión de 0.1, 0.05 mm - Material: Fotopolímero - Tecnología: SLA / LFS - Altura de la Capa: 100-50-25 micras - Color: Blanca - Formato: Litro |  |
|  | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA FICHA TÉCNICA DE REQUERIMIENTOS MINIMOS |
| FICHA TÉCNICA ITEM 3 |  |
| DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO |  |
| RESINA GREY |  |
| CÓDIGOS UNSPSC, SEGMENTO/FAMILIA /CLASE A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO |  |
| 44103100 |  |
| UNIDAD DE MEDIDA |  |
| UNIDAD |  |
| DESCRIPCIÓN GENERAL |  |
| - La resina Grey, es una resina estándar para la impresora 3D, para prototipos en diseño y piezas funcionales. Excelente para captar los pequeños detalles. - COMPATIBLE CON IMPRESORA 3D FORM LABS 2 - Precisión: Soporta resoluciones de impresión de 0.1, 0.05 mm - Material: Fotopolímero - Tecnología: SLA / LFS - Altura de la Capa: 100-50-25 micras - Color: gris - Formato: Litro |  |
|  | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA FICHA TÉCNICA DE REQUERIMIENTOS MINIMOS |
| FICHA TÉCNICA ITEM 4 |  |
| DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO |  |
| RESINA FLEXIBLE |  |
| CÓDIGOS UNSPSC, SEGMENTO/FAMILIA /CLASE A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO |  |
| 44103100 |  |
| UNIDAD DE MEDIDA |  |
| UNIDAD |  |
| DESCRIPCIÓN GENERAL |  |
| - La Resina Flexible es utilizada para imprimir piezas flexibles, con necesidad de ser dobladas o comprimidas para el correcto funcionamiento del modelo. Presenta una dureza Shore de 80A, que le atribuye un tacto suave y agradable a las piezas. Esta dureza y acabado son muy similares a las de las suelas de los zapatos o neumáticos. Gracias a su bajo módulo de tracción y a una alta elongación, este material es el adecuado para imprimir elementos amortiguadores, embalajes, piezas flexibles o ergonómicas. - COMPATIBLE CON IMPRESORA 3D FORM LABS 2 - Longitud de onda: UV 405nm - Material: Fotopolímero - Tecnología: SLA / LFS - Altura de la Capa: 100-50 micras - Formato: Litro |  |
|  | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA FICHA TÉCNICA DE REQUERIMIENTOS MINIMOS |
| FICHA TÉCNICA ITEM 5 |  |
| DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO |  |
| RESIINA HIGH TEMP |  |
| CÓDIGOS UNSPSC, SEGMENTO/FAMILIA /CLASE A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO |  |
| 44103100 |  |
| UNIDAD DE MEDIDA |  |
| UNIDAD |  |
| DESCRIPCIÓN GENERAL |  |
| - La Resina High Temp (Alta resistencia a temperatura) tiene la mayor resistencia a flexión bajo temperatura (HDT) de todas las resinas, 289ºC a 0.45MPa. Con su baja expansión térmica y alto módulo de tracción se puede utilizar para imprimir modelos para pruebas ambientales, moldes y maestros para operaciones de fundición y termoconformado, de una forma mucha más rápida, económica e incluso más precisa que con los métodos convencionales. - COMPATIBLE CON IMPRESORA 3D FORM LABS 2 - Longitud de onda: UV 405nm - Material: Fotopolímero - Tecnología: SLA / LFS - Formato: Litro - Temperatura de reblandecimiento: 55.9°C / 289°C |  |

|  | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA FICHA TÉCNICA DE REQUERIMIENTOS MINIMOS |
| --- | --- |
| FICHA TÉCNICA ITEM 6 |  |
| DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO |  |
| RESINA CASTABLE |  |
| CÓDIGOS UNSPSC, SEGMENTO/FAMILIA /CLASE A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO |  |
| 44103100 |  |
| UNIDAD DE MEDIDA |  |
| UNIDAD |  |
| DESCRIPCIÓN GENERAL |  |
| - La Resina Castable es la ayuda que todo joyero necesita para realizar sus creaciones directamente desde su diseño 3D. A partir de un software CAD se puede imprimir el diseño deseado con la impresora 3D Form 2, Form 3 o Form 3L y a las pocas horas disponer de prototipo para realizar la fundición directamente. Todas las piezas que se imprimen con la Resina Castable consiguen las cualidades perfectas para la fundición: Gran precisión: La precisión del láser de las impresoras FormLabs es capaz de realizar detalles precisos y nítidos que le transmite a la pieza finura y puntas muy detalladas. Gran acabado: Gracias a alturas de capa de 25 y 50 micras se consigue un acabado superficial ultra liso, lo que implica menor pérdida de metal y menor pulido en la pieza a posteriori de la fundición. Resina opaca: La apariencia similar a cera de la Resina Castable resalta los detalles más finos y así ayuda a verificar el prototipo antes del fundido. Bajo coste: La plataforma de la Form 2 permite imprimir hasta 50 anillos a la vez con un coste de material muy bajo. - COMPATIBLE CON IMPRESORA 3D FORM LABS 2 - Longitud de onda: UV 405nm - Material: Fotopolímero - Tecnología: SLA / LFS - Altura de la capa: 25-50-100 micras - Formato: Litro - Color: Azul castable |  |
|  | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA FICHA TÉCNICA DE REQUERIMIENTOS MINIMOS |
| FICHA TÉCNICA ITEM 7 |  |
| DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO |  |
| RESINA TOUGH |  |
| CÓDIGOS UNSPSC, SEGMENTO/FAMILIA /CLASE A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO |  |
| 44103100 |  |
| UNIDAD DE MEDIDA |  |
| UNIDAD |  |
| DESCRIPCIÓN GENERAL |  |
| - La Tough Resin imita la sensación al tacto y muchas de las propiedades mecánicas importantes del plástico acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). El ABS es un termoplástico muy común y ofrece un buen equilibrio entre fuerza y flexibilidad. La Tough Resin crea prototipos de ingeniería resistentes y se ha desarrollado para que sea capaz de soportar grandes esfuerzos y tensión. Se puede utilizar este material para trabajos relacionados con prototipos y ensamblajes, incluyendo diseños de fijaciones mediante presilla y bisagras flexibles. Para un acabado posterior, la Tough Resin también se puede utilizar para el mecanizado una vez impresa. - COMPATIBLE CON IMPRESORA 3D FORM LABS 2 - Material: Fotopolímero - Tecnología: SLA / LFS - Altura de la Capa: 100-50 micras - Formato: Litro |  |
|  | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA FICHA TÉCNICA DE REQUERIMIENTOS MINIMOS |
| FICHA TÉCNICA ITEM 8 |  |
| DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO |  |
| RESINA CLEAR |  |
| CÓDIGOS UNSPSC, SEGMENTO/FAMILIA /CLASE A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO |  |
| 44103100 |  |
| UNIDAD DE MEDIDA |  |
| UNIDAD |  |
| DESCRIPCIÓN GENERAL |  |
| - La resina translúcida para Form 2 es lo que necesitas para empezar a imprimir en SLA con Formlabs. Esta resina de alta calidad permite conseguir todos los detalles del modelo y proporcionar durabilidad y resistencia a tus impresiones. Este material pertenece a la librería o colección de resinas estándar (Standard Resins) de Formlabs. Imprime en 3D modelos de concepto y prototipos de gran calidad y resistencia y da forma a tus ideas. Con este material conseguirás un acabado translúcido de muy buena calidad. Las impresiones obtenidas con la impresora 3D Form 2 estarán listas para su uso según salgan. Los detalles que logramos con esta resina y sus superficies suaves la hacen perfecta para presentaciones. - COMPATIBLE CON IMPRESORA 3D FORM LABS 2 - Material: Fotopolímero - Tecnología: SLA / LFS - Altura de la Capa: 100-50 micras - Formato: Litro |  |

|  | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA FICHA TÉCNICA DE REQUERIMIENTOS MINIMOS |
| --- | --- |
| FICHA TÉCNICA ITEM 9 |  |
| DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO |  |
| TONNER |  |
| CÓDIGOS UNSPSC, SEGMENTO/FAMILIA /CLASE A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO |  |
| 44103100 |  |
| UNIDAD DE MEDIDA |  |
| UNIDAD |  |
| DESCRIPCIÓN GENERAL |  |
| - Diseñados para disponer siempre de páginas de calidad profesional y del máximo rendimiento. - Compatible: Tonner 80A Cartucho para Impresora HP LASERJETPRO 400 MFP; M 425dn color negro. |  |

|  | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA FICHA TÉCNICA DE REQUERIMIENTOS MINIMOS |
| --- | --- |
| FICHA TÉCNICA ITEM 10 |  |
| DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO |  |
| KIT DE 4 CARTUCHOS (Compatible con Plotter Hp DesingJet T520) |  |
| CÓDIGOS UNSPSC, SEGMENTO/FAMILIA /CLASE A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO |  |
| 44103100 |  |
| UNIDAD DE MEDIDA |  |
| UNIDAD |  |
| DESCRIPCIÓN GENERAL |  |
| - Ahorra en papel, tinta y energía con impresiones perfectas el 100% de las veces y diseñadas para rendir. Resistentes a la humedad y las salpicaduras, impresiones que no se corren o manchan. Tecnología anti-curvas, páginas más planas y secas al salir de tu impresora. - Tipos de tintas: cian, magenta, amarillo, negro - Compatible con Plotter Hp DesingJet T520 |  |