|  | #### SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES |
| --- | --- |

NOMBRE DEL ELEMENTO: AMBIENTE 2

| CODIGO: | TIENDA ZAJUNA | HOJA No. | 1 | ## DE | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

APLICACIONES:

Adecuación de espacios para el desarrollo de programas de competitividad y desarrollo tecnológico productivo - Ambiente 2 – Tienda Zajuna, Nivel 1.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Ambiente no Convencional, tipo contenedor modular prefabricado, adecuado para uso como laboratorio especializado, oficinas, cafeterías y/o ambiente de formación. Ambiente conformado por CUATRO (4) contenedores modulares prefabricados de 6000×2438×2991mm unidos longitudinalmente y con todas las especificaciones técnicas de recubrimiento, iluminación, instalaciones eléctricas, según la normatividad RETIE, puertas, ventanas y climatización artificial. El contratista deberá realizar diseño de interiorismo. Ilustración 1. Vista superior nivel 1 de Ambientes no Convencionales lustración 2. Vista Superior, Ambiente 2 – Tienda Zajuna lustración 3. Vista Superior, Ambiente 2 – Área de atención y baños IMPLANTACIÓN - El contenedor modular reposa sobre pedestales o dados de concreto estructural diseñados como sistema de cimentación, distribuidos de manera uniforme para contener el peso del módulo, garantizar su estabilidad, protegerlo de la humedad del suelo y evitar asentamientos o inclinaciones. El proveedor deberá realizar diseño estructural de dados de concreto acorde al diseño y pesos de la estructura presentada. (los costos de la cimentación están incluidos en el presupuesto de obra). - Ejecución del sistema de cimentación mediante pedestales o dados apoyados sobre zapatas aisladas en concreto reforzado. Las dimensiones de los pedestales y zapatas deberán ser definidas por el contratista con base en los resultados del estudio geotécnico del terreno. La solución de cimentación deberá contemplar un adecuado aislamiento frente a la presencia de un nivel freático elevado, considerando la proximidad de un cuerpo hídrico artificial utilizado para riego agrícola. Según la distribución y configuración estructural, deberán preverse zapatas medianeras y esquineras, evaluando la presencia de cargas excéntricas que incidan en su diseño. - El contratista será responsable de calcular la de los elementos de cimentación (pedestales y zapatas), tomando en cuenta las cargas muertas de los módulos prefabricados (contenedores), equipos fijos y las cargas vivas previstas para cada ambiente. Se deberá garantizar la estabilidad estructural del sistema de apoyo, asegurando su adecuado desempeño ante solicitaciones verticales, horizontales y posibles asentamientos diferenciales. En caso de ser requerido por el análisis estructural, se deberá interconectar las zapatas mediante vigas de amarre en sentido ortogonal. El contratista deberá presentar el estudio de suelos actualizado y los planos estructurales de cimentación debidamente firmados por profesional competente. - Adecuación de la superficie de apoyo de las zapatas mediante estratos de sub-base granular, base granular o concreto ciclópeo, de acuerdo con las recomendaciones del estudio geotécnico. La selección de este material de mejora estará especificada por el contratista en los planos estructurales de cimentación y deberá garantizar la capacidad portante y control de asentamientos. - Colocación de platinas metálicas (cuadradas y/o rectangulares) de acero estructural en la parte superior de cada pedestal, con sistema de anclaje mediante pernos embebidos, acompañados de tuercas y arandelas estructurales. Se deberá asegurar una conexión firme y segura entre los contenedores y los pedestales de concreto. La estructura metálica de los contenedores deberá estar unida mediante soldadura a las platinas de anclaje utilizando elementos como ángulos estructurales y nuevas platinas de conexión, conforme a lo detallado por el contratista en los planos estructurales respectivos. ESTRUCTURA PRINCIPAL Y MUROS - Cuatro (4) contenedores modulares prefabricados de 6000×2438×2991mm unidos longitudinalmente. La estructura está compuesta por acero reforzado, con vigas y columnas en los cuatro extremos, e incluye barras de suspensión, abrazaderas, ranuras para paneles y tornillería especializada. - Todos los perfiles están fabricados en acero galvanizado de alta resistencia SGH440, con recubrimiento de pintura en polvo, con un espesor de pulverización de 100 µm. La parte inferior del contenedor cuenta con 14 vigas secundarias, sin vigas para montacargas. Color: RAL7021. - Refuerzo externo en piso del contenedor con perfilería estructural de acero, instalado en sentido longitudinal y transversal. Piso estructural reforzado color y acabado superficial basado en aleación de aluminio-zinc-magnesio AZM100 g/m² con recubrimiento en pintura al horno tipo PE (20/5 µm). Calibre del perfil y separaciones de los refuerzos a considerar por el contratista. Este debe garantizar la estabilidad, resistencia y peso del equipamiento a instalar en la estructura. - Muros exteriores conformados por panel sándwich de poliuretano (PU) de 75 mm, placas de acero de doble cara de 0,4 mm, con revestimiento de aluminio-zinc AZM100 g/m² + pintura PE 20/5 µm. Color: RAL9003. Aislamiento en poliuretano PU densidad 40 kg/m³ (sin incluir puertas ni ventanas), dimensiones de panel de 1150 mm de ancho por 2690 mm de alto. - Acabado exterior con panel decorativo, consiste en un panel de revestimiento SPC de 26 mm + placa de sellado para aberturas de ventanas y puerta - Muros interiores conformados por panel sándwich de poliuretano (PU) de 75 mm de espesor, compuesto por placa de acero prelacada de doble cara de 0,4 mm, con recubrimiento de aleación de aluminio-zinc-magnesio AZM100 g/m² y acabado en pintura PE 20/5 µm. Color: RAL9003. Núcleo aislante con densidad de PU de 40 kg/m³. Dimensiones del panel: 1150 mm de ancho por 2690 mm de alto, con sistema de ensamble mediante ranura en U para conexión entre paneles, fijación con tornillería y terminación mediante ángulos de aluminio como accesorios de unión. - Unión de los dos contenedores con platinas de acero en sentido transversal en la parte inferior (piso) y superior (techo) del contenedor. Calibre y separación de las platinas a considerar por el contratista. Este debe garantizar la correcta unión, estabilidad, resistencia y peso del equipamiento a instalar en la estructura. - Refuerzo interno en muros del contenedor con placas de acero calibre del perfil y/o material a definir por el contratista. Este debe garantizar la estabilidad, resistencia y peso del equipamiento a instalar en la estructura. PINTURA GENERAL Y ACABADO PARA SUPERFICIES - Pintura general para estructura con acabado superficial basado en aleación de aluminio-zinc-magnesio AZM100 g/m² con recubrimiento en pintura al horno tipo PE (20/5 µm), alargando la vida útil y minimiza oxidación. pintura de PE de 20/5 µm. Muros exteriores de tablero de acero de doble cara con pintura de PE de 20/5 µm y recubrimiento exterior con panel decorativo SPC de 26mm. Muros interiores con tablero de acero de doble cara de 0,40 mm de espesor, revestimiento de acero de color: zinc-aluminio AZM100 g/m² + pintura de PE de horneado de 20/5 µm. Color: RAL9003. PISO - Los costos del acabado en piso están incluidos en el presupuesto de obra. - Piso del contenedor en lámina de fibrocemento de 20mm de espesor o placa estructural de refuerzo impermeable de 18 mm, alistado del piso en mortero con aditivo líquido mejorado con propiedades poliméricas sintéticas que actúen como impermeabilizante integral para tapar poros y capilares en morteros. Instalación de piso cerámico tráfico pesado, de secado rápido y que cumpla con la NTC 6050, color a elección de la supervisión. Se debe garantizar una junta de mínimo 3mm entre estas con el fin de permitir la correcta dilatación y evitar tensiones que puedan comprometer la estabilidad del revestimiento. Emboquillado de piso con boquilla cementicia de desempeño mejorado con abrasión, agregados finos, aditivos poliméricos látex y pigmentos, se debe contemplar la NTC 6050-3. La instalación del piso debe incluir dilataciones mínimo a la misma distancia de cada lamina de fibrocemento o sika para evitar posibles levantamientos. Incluye todos los elementos para su correcta instalación. - Instalación de dilataciones perimetrales del piso con láminas de poliestireno expandido de 10mm de espesor, con el fin de absorber movimientos estructurales y evitar fisuras en el revestimiento. - Guarda escobas de 0,10m de altura de la misma referencia del piso. Incluye remate y dilatación de acuerdo con la que trasmita el piso. - Se debe garantizar un adecuado empalme del piso de los ambientes con el piso de los pasillos. CIELO RASO - Sistema de cubierta compuesto por panel sándwich de techo con núcleo de espuma de poliuretano (PU) integral de 60 mm, inyectado en una sola operación, y revestido con chapa de acero prelacada de doble cara de 0,4 mm (0,4/0,4 mm). Dentro de la estructura deben de quedar instalados los soportes necesarios para la instalación de elementos eléctricos y/o equipos como tubos conduit, cableado eléctrico y enchufe de conexión para alimentación externa. Cielo falso en lámina de PVC para acabado interior. Incluye todos los elementos para su correcta instalación. INSTALACIONES ELECTRICAS - Un (1) interruptor de luz, catorce (14) tomas eléctricas dobles de 110V para distribución general de carga y cuatro (4) toma eléctrica de 220V destinada a la conexión de equipo de alto consumo como aires acondicionados y estufa. Todo el sistema cumple con normas de seguridad eléctrica y está integrado en la estructura mediante canalización técnica adecuada. Conectado a tablero de control del ambiente 2. Cumpliendo con RETIE. - Nueve (9) lámparas lineales tipo LED, empotradas en cielo falso, de alta eficiencia energética, adecuadas para proporcionar iluminación uniforme y continua en el ambiente interior, con bajo consumo, larga vida útil y nivel de luminosidad conforme a estándares para espacios habitables. Conectado a tablero de control. Cumpliendo con RETIE. - Un (1) tablero eléctrico trifásico con su respectivo totalizador y mínimo de ocho (8) circuitos de acuerdo con el diseño requerido que soporte una carga proyectada para el ambiente de 15KVA. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y puesta en funcionamiento. - Incluye todos los elementos para su correcta instalación y puesta en funcionamiento. INSTALACIONES DATOS - El contratista debe garantizar un (1) punto de datos y conexión WI-FI en todo el ambiente (los costos están incluidos en el presupuesto de obra) PUERTAS Y VENTANAS - Una (1) puerta de acceso peatonal corredera fabricada en aleación de aluminio con panel de doble vidrio templado de 2400 x 2400 mm, sellado herméticamente y relleno con gas argón para mejorar el aislamiento térmico y acústico. Acabado superficial en color RAL7021. Incluye marco de puerta en acero galvanizado para garantizar resistencia estructural y durabilidad. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y puesta en funcionamiento. - Dos (2) puertas metálicas batientes simples de 920 x 2035 mm, con umbral alto y bajo, acabado exterior RAL7021 e interior RAL9003. - Sistema de ventanas fabricadas en aleación de aluminio con vidrio templado, compuesto por tres (3) ventanas fijas de 2000 x 1500 mm con doble acristalamiento sellado, relleno con gas argón, acabado RAL7021 y marco de ventana en acero galvanizado; dos (2) ventanas correderas de 1000 x 1500 mm en aleación de aluminio con doble cristal, gas argón, acabado RAL7021 y marco galvanizado; y una (1) ventana corredera de 800 x 550 mm con doble acristalamiento, vidrio esmerilado, relleno de gas argón, mosquitera integrada y acabado RAL7021, con marco galvanizado. Todo el sistema garantiza alto desempeño térmico y acústico, así como durabilidad y resistencia a la intemperie. Vidrio incoloro para permitir la entrada de luz natural. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y puesta en funcionamiento. - Las divisiones internas del área de baños están dotadas de puertas en acero inoxidable, garantizando durabilidad, higiene y resistencia a la humedad ESPECIFICACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS: - El ambiente 2 incluye un punto de agua y desagüe para la cocina y puntos de agua y desagüe para Dos (2) sanitarios tipo corona de profundidad 37.4 cm, capacidad volumétrica 4.8 litros y un (1) lavamanos con pedestal de 80 cm x 46.8 cm. - Instalación de Red Hidráulica: Instalación de dos (2) puntos hidráulicos de red interna, longitud total máxima de red hidráulica en tubo pvc RDE21, 10 metros lineales. Incluye suministro de tubería para agua potable a presión de diámetro máximo de 1”, válvula de paso con su respectivo tapa registro, accesorios de conexión uniones, codos, tee y reducciones finales de 1”, ¾”, ½” en el contenedor. Se deben tener en cuenta los diámetros de tubería recomendados para los puntos hidráulicos de cada uno de los aparatos hidrosanitarios conforme a la NTC 1500. (distribución de instalación a definir por la entidad). Instalación de válvula de paso en el final de la red. - Instalación de Red Sanitaria Instalación de cuatro (4) salidas sanitarias de red interna, longitud total máxima de red sanitaria en tubo sanitario tipo pesado, 10 metros lineales. Incluye excavación que garantice la pendiente mínima para la correcta evacuación de aguas residuales hacia cajilla de inspección (incluida en presupuesto de obra), suministro de tubería sanitaria para trabajo pesado sanitarios y sifones de piso diámetro 4” mínimo y lavamanos diámetro 3” mínimo. Incluye accesorios de conexión uniones, codos, tee y reducciones. Se deben tener en cuenta los diámetros de tubería recomendados para el punto de desagüe de cada uno de los aparatos sanitarios conforme a la NTC 1500. Se debe instalar tubería diámetro mínima 4” de ventilación para la red sanitaria. ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS El diseño eléctrico debe estar basado en lo dispuesto en las siguientes normas: NTC 2050: Norma técnica colombiana “Código eléctrico colombiano” RETIE 2013: Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas. El diseño del sistema eléctrico debe asegurar el adecuado suministro y funcionamiento de los puntos de alimentación en 110V y 220V, el sistema de iluminación, los aires acondicionados, las lámparas de emergencia y demás componentes integrados en la infraestructura. Asimismo, debe incluir el totalizador, el tablero de distribución y las protecciones eléctricas correspondientes, garantizando la operatividad y seguridad del sistema. ACCESORIOS - Se debe hacer entrega de memorias de cálculo, planos; arquitectónico, estructural, hidrosanitario y distribución eléctrica, en físico y digital en formato de extensión DWG, también deberá entregar imágenes realistas o renderizadas de los espacios. - Se deberán entregar los documentos de nacionalización y factura de venta EQUIPAMIENTO INCLUIDO - Un (01) Detector de humo, detección 2 en 1: le avisa sobre humo y monóxido de carbono (CO) utilizando un único detector rentable. Cableado y 2 pilas AA de respaldo (incluidas): funciona con cableado de 120 V CA (instalado en el techo) con 2 pilas alcalinas AA que proporcionan cobertura de respaldo de batería durante cortes de energía. Alertas de voz. notificaciones led. tipo de sensor fotoeléctrico, electroquímico - Dos (02) sanitarios tipo corona de profundidad 37.4 cm, capacidad volumétrica 4.8 litros, un lavamanos con pedestal de 80 cm x 46.8 cm con su respectiva grifería y accesorios de instalación, dos papelera de baño plástico con pedal de 22.5 cm x31.0 cm y un espejo de baño con bisel 1 cm de 80x100 cm, resistente a la oxidación por humedad - 01 góndola de madera fabricada en RH de 15mm con canto rígido de 2 mm, instalada de piso a techo y de todo el ancho del contenedor. Con espacio para ubicar los refrigeradores tipo vitrinas verticales. Compuesta por dos laterales con entrepaños para almacenamiento de alimentos de aproximadamente de 2.0m de alto, 0.50m de ancho y 0.60m de fondo; al menos dos góndolas con marcos en tubería metálica de 1” y divisiones en RH de 15mm con canto rígido de 2mm, dimensiones aproximadas de 2.0m de alto, 1.0m de ancho y 0.60m de fondo; al menos una góndola con marco en tubería metálica de 1” y divisiones en RH de 15mm con canto rígido de 2mm, dimensiones aproximadas de 2.0m de alto, 0.30m de ancho y 0.60m de fondo; cabecera superior en entamborado RH, con vinilo decorativo. Color y diseño previamente aprobado por la supervisión. - Una (01) Góndola metálica, son muebles de exhibición utilizado en tiendas, supermercados y grandes superficies para exhibir productos de forma ordenada y atractiva. Fabricada en Estructura en lámina Calibre 14, Espaldar en lámina calibre 24, Entrepaños en lámina CR calibre 22 con doble refuerzo capacidad de carga de 100 kg cada uno. Incluye: 2 góndolas centrales de dimensiones aprox: 1.5m de alto, 1.3m de ancho y 0.7m de fondo. 3 góndolas de pared de dimensiones aprox: 0,9m de alto, 0.7m de ancho y 0.37m de colores y diseños previamente aprobados por la supervisión. - Dos (02) mesas tipo barra fabricada en RH de 15mm con reengruese de 30mm, con canto rígido de 2mm. de 1,2x0,50mx 0.90m de alto, con estructura en tubería de 2x1" cal18 pintada con pintura electrostática negra. Incluye 2 sillas tipo barra con espaldar y asiendo inyectado en polipropileno, tipo monoconcha, alta resistencia al impacto, sin brazos, sin rodachines, base en estructura metálica negra cuatro patas. Color y diseño previamente aprobado por la supervisión. - Una (01) mesa cafetería, fabricada en RH de 15mm con reengruese de 30mm con canto rígido de 2mm, de 0.9x0.60mx 0.73m de alto, con estructura metálica pintada con pintura electrostática negra. Color y diseño previamente aprobado por la supervisión. - Un (01) juego de bancas para cafetería, fabricadas con espuma de alta densidad, estructura interna en pino y externa en RH, tapizadas con lona vértigo, dimensiones aproximadas 0,90m x 0.60m x 0,90m, altura asiento aproximado 46 cm, espaldar aproximado en altura 1.0m, 4 patas de madera o metálicas. Incluye dos bancas individuales. Color y diseño previamente aprobado por la supervisión. - Un (01) juego de mesas en acero inoxidable 304 cal 16 con salpicadero de mínimo 10cm, altura 90cm, compuesta por: Un (01)mesón en acero inoxidable 304 cal 16 con salpicadero de mínimo 10cm, altura 90cm, 1.50x0.70m, con estufa de inducción empotrada de vitrocerámica negra de 29 cm de ancho, panel digital y mando touch intuitivo para su programación. Con 2 zonas de cocción de diferentes tamaños que se adaptan a los diferentes diámetros de tus ollas favoritas, con 9 niveles de potencia que se ajustan a tus preparaciones. Función de bloqueo de seguridad. Dimensiones 29*52cm. Un (01) mesón de 1.50*0.70m, con lavaplatos de mínimo 60x45cm con su respectiva grifería. Un (01) mesón en acero inoxidable 304 cal 16 con salpicadero de mínimo 10cm, altura 90cm, 2.20x0.70m - Un (01) mueble alto para almacenamiento y ubicación de electrodomésticos de frío y caliente. Fabricado en RH de 15mm con canto rígido. Dimensiones: alto 2.20m x ancho 1.50m x fondo 0.70m, con mínimo dos repisas. - Siete (7,0) m2 de vinilo decorativo adhesivo, para instalación en vidrio o muro, incluye diseño gráfico de vinilo. Diseño previamente aprobado por la supervisión. - Tres (03) Juegos de mesas con sillas para exterior. Mesa fabricada en aluminio de diámetro entre 59cm y 63cm y alto entre 69cm y 73cm, resistente a la intemperie. Con cuatro sillas para uso exterior sin brazos, fabricada con mezcla de Polipropileno, fibra de vidrio y aditivos UV Reciclados, monobloque, peso mínimo de resistencia 125kg. El proveedore debe entregar muestra de ítem. - Un (01) escritorio de 1.20 m (largo) por 0,73 m (alto) por 0,60 m (fondo). En superficie aglomerado melamina de 15 mm con reegruese de 30 mm, canto PVC regido de 2mm, con bases en tubería metálica en O, en coldrolled cal. 18 de 2”x 1" con pintura electrostática negra, archivador en melamina con rieles full extensión y cerrojo. Color aprobado por la supervisión. Incluye silla de trabajo con espaldar, sin brazos, con rodachines, base nylon, asiento en paño negro, espalda en malla negra, asiento tapizado. Adicionalmente incluye dos sillas interlocutoras son espaldar y asiento en polipropileno tipo monoconcha y base en estructura metálica de cuatro patas. DEFINICIONES: - SPC (Stone Plastic Composite), compuesto por una mezcla de polvo de piedra caliza y polímero PVC, que proporciona alta resistencia al agua, excelente estabilidad dimensional y mayor durabilidad frente a impactos, desgaste y variaciones de temperatura, superando en desempeño a los pisos vinílicos tradicionales. Ideal para aplicaciones en ambientes de alto tráfico. - PU (poliuretano), material sintético de alta resistencia compuesto por resina polimérica, utilizado como capa protectora o como sistema de piso continuo. Ofrece excelente durabilidad, resistencia química y mecánica, así como versatilidad para aplicaciones en entornos residenciales, comerciales e industriales, con fácil mantenimiento y buen comportamiento ante abrasión y humedad. GARANTIA: 1 año de garantía en todos los elementos instalados. El proyecto se debe incluir todos los costos de las instalaciones del centro Agropecuario La Granja del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, ubicado en el municipio de El Espinal departamento del Tolima, vía Chicoral - Espinal Km 2. (4.172891721884263, -74.9271869630032) Incluyendo transportes, descargues en sitio, adecuaciones necesarias para su correcta instalación, diseño de interiorismo e instalación de todos los equipos y mobiliario requeridos en cada ambiente. IMAGENES DE LOCALIZACIÓN Ilustración 4. Predio de intervención de proyecto ubicado en el municipio de El Espinal departamento del Tolima, vía Chicoral - Espinal #Km 2. (4.172891721884263, -74.9271869630032). Imagen satelital Google Maps Ilustración 5. Plano topográfico.