|  | #### SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES |
| --- | --- |

NOMBRE DEL ELEMENTO: AMBIENTE 3

| CODIGO: | OFICINAS, SALA DE REUNIONES Y TERRAZA | HOJA No. | 1 | ## DE | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

APLICACIONES:

Adecuación de espacios para el desarrollo de programas de competitividad y desarrollo tecnológico productivo - Ambiente 3 – OFICINAS, SALA DE REUNIONES Y TERRAZA- Nivel 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Ambiente no Convencional, tipo contenedor modular prefabricado, adecuado para uso como laboratorio especializado, oficinas, cafeterías y/o ambiente de formación. Ambiente conformado por seis (6) contenedores modulares prefabricados de 6000×2438×2991mm unidos longitudinalmente y con todas las especificaciones técnicas de recubrimiento, iluminación, instalaciones eléctricas, según la normatividad RETIE, puertas, ventanas y climatización artificial. El contratista deberá realizar diseño de interiorismo. Terraza Ilustración 1. Vista superior nivel 2 de Ambientes no Convencionales IMPLANTACIÓN La estructura reposa sobre los contenedores modulares de los ambientes 1 y 2 y está compuesta por acero reforzado, con vigas y columnas en los cuatro extremos, e incluye barras de suspensión, abrazaderas, ranuras para paneles y tornillería especializada. CUBIERTA Cubierta conformada por lámina acanalada de acero prelacado de 0,5 mm + estructura de cubierta en tubo cuadrado (tubo cuadrado galvanizado, con tratamiento anticorrosivo por galvanizado en los puntos de soldadura), correas y remates perimetrales, tablero de cerramiento de fachada, cielo raso para exterior, tablero de cierre de alero, canal en PVC con su respectivo bajante de aguas lluvias y accesorios de fijación con tornillería, todo debidamente instalado que garantizan estabilidad estructural, estanqueidad y resistencia a la intemperie. ESCALERAS: - Fabricado en estructura metálica con superficie galvanizada para protección anticorrosiva, acabado con pintura apta para exteriores que garantiza resistencia a la intemperie, durabilidad frente a rayos UV, humedad y variaciones térmicas, adecuada para aplicaciones en ambientes expuestos. Diseño e instalación conforme a ILUSTRACIÓN 2. - Instalación de la escalera en pedestales con zapatas en concreto reforzado. Dimensión del pedestal y zapata a definir por el contratista según el estudio de suelos, esta debe generar un aislamiento adecuado debido al alto nivel freático de la zona de instalación. El contratista será responsable de calcular la cantidad de pedestales y zapatas a instalar, las dimensiones y distribución de estas basándose en los resultados del estudio de suelos. Se deberá garantizar la estabilidad estructural del sistema de cimentación. - Sistema de pasamanos para escalera fabricado en estructura de aluminio de alta resistencia, cumpliendo con la NTC4201 y NTC6047. Este sistema incluirá postes, pasamanos, anclajes y fijaciones al piso, con el propósito de prevenir caídas a niveles subyacentes debido a la afluencia de peatones. Altura mínima de la baranda será de 1,1m y debe ir en ambos lados de la escalera. Longitud total de instalación de pasamanos y baranda 6m lineales. Recubrimiento inicial con pintura anticorrosiva 3 MILS y acabado con esmalte alquídico 3 MILS. Color a definir por la entidad, aplicación a 2 capas. - Dimensión de escalera 6.8m x 1.2m (largo x ancho). Ilustración 2. Vista superior escaleras PASAMANOS: Pasamanos de terraza fabricado en estructura de aluminio de alta resistencia, con que garantiza ligereza estructural, resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones exteriores o de alta humedad. Diseñado para cumplir funciones de seguridad y soporte en accesos o áreas elevadas. ESTRUCTURA PRINCIPAL Y MUROS - Seis (6) contenedores modulares prefabricados de 6000×2438×2991mm unidos longitudinalmente. La estructura está compuesta por acero reforzado, con vigas y columnas en los cuatro extremos, e incluye barras de suspensión, abrazaderas, ranuras para paneles y tornillería especializada. - Todos los perfiles están fabricados en acero galvanizado de alta resistencia SGH440, con recubrimiento de pintura en polvo, con un espesor de pulverización de 100 µm. La parte inferior del contenedor cuenta con 14 vigas secundarias, sin vigas para montacargas. Color: RAL7021. - Refuerzo externo en piso del contenedor con perfilería estructural de acero, instalado en sentido longitudinal y transversal. Piso estructural reforzado color y acabado superficial basado en aleación de aluminio-zinc-magnesio AZM100 g/m² con recubrimiento en pintura al horno tipo PE (20/5 µm). Calibre del perfil y separaciones de los refuerzos a considerar por el contratista. Este debe garantizar la estabilidad, resistencia y peso del equipamiento a instalar en la estructura. - Muros exteriores conformados por panel sándwich de poliuretano (PU) de 75 mm, placas de acero de doble cara de 0,4 mm, con revestimiento de aluminio-zinc AZM100 g/m² + pintura PE 20/5 µm. Color: RAL9003. Aislamiento en poliuretano PU densidad 40 kg/m³ (sin incluir puertas ni ventanas), dimensiones de panel de 1150 mm de ancho por 2690 mm de alto. - Acabado exterior con panel decorativo, consiste en un panel de revestimiento SPC de 26 mm + placa de sellado para aberturas de ventanas y puerta - Muros interiores conformados por panel sándwich de poliuretano (PU) de 75 mm de espesor, compuesto por placa de acero prelacada de doble cara de 0,4 mm, con recubrimiento de aleación de aluminio-zinc-magnesio AZM100 g/m² y acabado en pintura PE 20/5 µm. Color: RAL9003. Núcleo aislante con densidad de PU de 40 kg/m³. Dimensiones del panel: 1150 mm de ancho por 2690 mm de alto, con sistema de ensamble mediante ranura en U para conexión entre paneles, fijación con tornillería y terminación mediante ángulos de aluminio como accesorios de unión. - Unión de los dos contenedores con platinas de acero en sentido transversal en la parte inferior (piso) y superior (techo) del contenedor. Calibre y separación de las platinas a considerar por el contratista. Este debe garantizar la correcta unión, estabilidad, resistencia y peso del equipamiento a instalar en la estructura. - Refuerzo interno en muros del contenedor con placas de acero calibre del perfil y/o material a definir por el contratista. Este debe garantizar la estabilidad, resistencia y peso del equipamiento a instalar en la estructura. PINTURA GENERAL Y ACABADO PARA SUPERFICIES - Pintura general para estructura con acabado superficial basado en aleación de aluminio-zinc-magnesio AZM100 g/m² con recubrimiento en pintura al horno tipo PE (20/5 µm), alargando la vida útil y minimiza oxidación. pintura de PE de 20/5 µm. Muros exteriores de tablero de acero de doble cara con pintura de PE de 20/5 µm y recubrimiento exterior con panel decorativo SPC de 26mm. Muros interiores con tablero de acero de doble cara de 0,40 mm de espesor, revestimiento de acero de color: zinc-aluminio AZM100 g/m² + pintura de PE de horneado de 20/5 µm. Color: RAL9003. PISO - Los costos del acabado en piso están incluidos en el presupuesto de obra. - Piso del contenedor en lámina de fibrocemento de 20mm de espesor o placa estructural de refuerzo impermeable de 18 mm, alistado del piso en mortero con aditivo líquido mejorado con propiedades poliméricas sintéticas que actúen como impermeabilizante integral para tapar poros y capilares en morteros. Instalación de piso cerámico tráfico pesado, de secado rápido y que cumpla con la NTC 6050, color a elección de la supervisión. Se debe garantizar una junta de mínimo 3mm entre estas con el fin de permitir la correcta dilatación y evitar tensiones que puedan comprometer la estabilidad del revestimiento. Emboquillado de piso con boquilla cementicia de desempeño mejorado con abrasión, agregados finos, aditivos poliméricos látex y pigmentos, se debe contemplar la NTC 6050-3. La instalación del piso debe incluir dilataciones mínimo a la misma distancia de cada lamina de fibrocemento o sika para evitar posibles levantamientos. Incluye todos los elementos para su correcta instalación. - Instalación de dilataciones perimetrales del piso con láminas de poliestireno expandido de 10mm de espesor, con el fin de absorber movimientos estructurales y evitar fisuras en el revestimiento. - Guarda escobas de 0,10m de altura de la misma referencia del piso. Incluye remate y dilatación de acuerdo con la que trasmita el piso. - Se debe garantizar un adecuado empalme del piso de los ambientes con el piso de los pasillos. CIELO RASO - Sistema de cubierta compuesto por panel sándwich de techo con núcleo de espuma de poliuretano (PU) integral de 60 mm, inyectado en una sola operación, y revestido con chapa de acero prelacada de doble cara de 0,4 mm (0,4/0,4 mm). Dentro de la estructura deben de quedar instalados los soportes necesarios para la instalación de elementos eléctricos y/o equipos como tubos conduit, cableado eléctrico y enchufe de conexión para alimentación externa. Cielo falso en lámina de PVC para acabado interior. Incluye todos los elementos para su correcta instalación. INSTALACIONES ELECTRICAS - Tres (3) interruptor de luz, ocho (8) tomas eléctricas dobles de 110V para distribución general de carga y dos (2) toma eléctrica de 220V destinada a la conexión de equipo de alto consumo como aires acondicionados. Todo el sistema cumple con normas de seguridad eléctrica y está integrado en la estructura mediante canalización técnica adecuada. Con tablero de control. Cumpliendo con RETIE. - Diez (10) lámparas lineales tipo LED, empotradas en cielo falso, de alta eficiencia energética, adecuadas para proporcionar iluminación uniforme y continua en el ambiente interior, con bajo consumo, larga vida útil y nivel de luminosidad conforme a estándares para espacios habitables. Conectado a tablero de control. Cumpliendo con RETIE. - Un (1) tablero eléctrico trifásico con su respectivo totalizador y mínimo de ocho (8) circuitos de acuerdo con el diseño requerido que soporte una carga proyectada para el ambiente de 15KVA. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y puesta en funcionamiento. - Incluye todos los elementos para su correcta instalación y puesta en funcionamiento. INSTALACIONES DATOS - El contratista debe garantizar tres (3) puntos de datos y conexión WI-FI en todo el ambiente (los costos están incluidos en el presupuesto de obra) PUERTAS Y VENTANAS - Sistema de acceso compuesto por dos (2) puertas correderas tipo D1 fabricadas en aleación de aluminio, con panel de doble vidrio templado de 2100 x 2400 mm, sellado herméticamente y relleno con gas argón para mejorar el aislamiento térmico y acústico. Acabado superficial en color RAL7021. Cada unidad incluye marco de puerta en acero galvanizado, proporcionando rigidez estructural, resistencia a la corrosión y adecuada integración con los paneles exteriores - Sistema de ventanas compuesto por seis (6) unidades de ventana fija fabricadas en aleación de aluminio con panel de vidrio templado de 2000 x 1500 mm, con doble acristalamiento sellado herméticamente y relleno con gas argón para mejorar el aislamiento térmico y acústico. Acabado superficial en color RAL7021. Cada ventana incluye marco galvanizado que proporciona resistencia estructural, durabilidad y protección contra la corrosión. Vidrio incoloro para permitir la entrada de luz natural. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y puesta en funcionamiento. - Sistema de puerta tipo biombo de todo el ancho del contenedor, fabricado en aluminio y vidrio templado. ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS El diseño eléctrico debe estar basado en lo dispuesto en las siguientes normas: NTC 2050: Norma técnica colombiana “Código eléctrico colombiano” RETIE 2013: Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas. El diseño del sistema eléctrico debe asegurar el adecuado suministro y funcionamiento de los puntos de alimentación en 110V y 220V, el sistema de iluminación, los aires acondicionados, las lámparas de emergencia y demás componentes integrados en la infraestructura. Asimismo, debe incluir el totalizador, el tablero de distribución y las protecciones eléctricas correspondientes, garantizando la operatividad y seguridad del sistema. ACCESORIOS - Se debe hacer entrega de memorias de cálculo, planos; arquitectónico, estructural, hidrosanitario y distribución eléctrica, en físico y digital en formato de extensión DWG, también deberá entregar imágenes realistas o renderizadas de los espacios. - Se deberán entregar los documentos de nacionalización y factura de venta EQUIPAMIENTO INCLUIDO - Un (01) sistema de apertura tipo biombo. Estructura elaborada en TUB. 3 1/2" CON LISO - PU074 PISAVIDRIO 1/2X1/2 - Vidrio de 5mm templado incoloro. Incluye estructura metálica para soporte de sistema de rodamiento superior. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. Dimensiones aproximadas 2,6x4,7m - Un (01) juego de sala conformado por un sofá tapizado de dos puestos con estructura en pino y espuma de alta densidad, dos sillas auxiliares tapizadas y dos mesas de centro en madera. Diseño, colores y materiales previamente aprobados por la supervisión. - Un (01) juego de escritorio con silla. Escritorio de 1.20 m (largo) por 0,73 m (alto) por 0,60 m (fondo). En superficie aglomerado melamina de 15 mm con reegruese de 30 mm, canto PVC regido de 2mm, con bases en tubería metálica en O, en coldrolled cal. 18 de 2”x 1" con pintura electrostática negra, archivador en melamina con rieles full extensión y cerrojo. Color aprobado por la supervisión. Incluye silla de trabajo con espaldar, sin brazos, con rodachines, base nylon, asiento en paño negro, espalda en malla negra, asiento tapizado. - Diez (10) Juegos de mesa de reuniones con silla, compuestos por mesa trapezoidal con superficie en aglomerado melamina de 15 mm, con reengruese de 30mm, de 0.60 m (fondo) por 1.20 m (largo) x 0,73 m (alto), con canto rígido de 2 mm, con estructura en tubería cold rolled de 2”x 1", con niveladores, calibre 18, pintada con pintura electrostática negra, debe ser modular y acoplarse con mesas adicionales. Color a elección de la supervisión. Incluye silla de trabajo con espaldar, sin brazos, con rodachines, base nylon, asiento en paño negro, espalda en malla negra, asiento tapizado. - Un (01) juego de escritorio con silla. Escritorio tipo gerencial de 1.80 m (largo) por 0,73 m (alto) por 0,70 m (fondo). Superficie melamina con reengruese de 30mm, canto PVC regido de 2mm, con bases en tubería metálica en O, en coldrolled cal. 18 de 2”x 1" con pintura electrostática negra forrados con melamina, archivador en melamina de 15mm con rieles full extensión, cerrojo. Faldones laterales y frontal al piso. Color aprobado por la supervisión. Incluye lámpara colgante de techo, una silla de trabajo tipo gerencial con espaldar, con brazos, con cabecera con rodachines, base nylon, asiento en paño negro, espalda en malla negra, asiento tapizado y dos sillas interlocutoras. Diseño de lámpara y sillas previamente aprobada por la supervisión - Dos (02) Juegos de Mesa con sillas para exterior. Mesa fabricada en aluminio de diámetro entre 59cm y 63cm y alto entre 69cm y 73cm, resistente a la intemperie. Con cuatro sillas para uso exterior sin brazos, fabricada con mezcla de Polipropileno, fibra de vidrio y aditivos UV Reciclados, monobloque, peso mínimo de resistencia 125kg. El proveedore debe entregar muestra de ítem. - Dieciséis (16) m2 forro para paredes en RH de 15mm con cato rígido o wpc. Color y diseño previamente aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. - Cuatro (04) materas para interior y/o exterior en plástico o cerámica o metálica. Diseño previamente aprobado por la supervisión. - Dieciocho (18) m2 Vinilo decorativo adhesivo, para instalación en vidrio o muro, incluye diseño gráfico de vinilo. Diseño previamente aprobado por la supervisión. DEFINICIONES: - SPC (Stone Plastic Composite), compuesto por una mezcla de polvo de piedra caliza y polímero PVC, que proporciona alta resistencia al agua, excelente estabilidad dimensional y mayor durabilidad frente a impactos, desgaste y variaciones de temperatura, superando en desempeño a los pisos vinílicos tradicionales. Ideal para aplicaciones en ambientes de alto tráfico. - PU (poliuretano), material sintético de alta resistencia compuesto por resina polimérica, utilizado como capa protectora o como sistema de piso continuo. Ofrece excelente durabilidad, resistencia química y mecánica, así como versatilidad para aplicaciones en entornos residenciales, comerciales e industriales, con fácil mantenimiento y buen comportamiento ante abrasión y humedad. GARANTIA: 1 año de garantía en todos los elementos instalados. El proyecto se debe incluir todos los costos de las instalaciones del centro Agropecuario La Granja del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, ubicado en el municipio de El Espinal departamento del Tolima, vía Chicoral - Espinal #Km 2. (4.172891721884263, -74.9271869630032) Incluyendo transportes, descargues en sitio, adecuaciones necesarias para su correcta instalación, diseño de interiorismo e instalación de todos los equipos y mobiliario requeridos en cada ambiente. IMAGENES DE LOCALIZACIÓN Ilustración 3. Predio de intervención de proyecto ubicado en el municipio de El Espinal departamento del Tolima, vía Chicoral - Espinal #Km 2. (4.172891721884263, -74.9271869630032). Imagen satelital Google Maps Ilustración 4. Plano topográfico.