FORMATO DE

OFERTA TECNICA Y ECONOMICA

El suscrito, obrando en representación de _______________________, ofrezco contratar con el Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Antioquia, cuyo objeto es: REALIZAR EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL C.T.A.PT. DEL SENA.

El proponente deberá presentar su propuesta técnica y económica con base en el presente FORMATO DE OFERTA, en el que todos los valores deberán expresarse en pesos colombianos, no estarán sujetos a revisiones, cambios ni ajustes durante el plazo de validez de la oferta y vigencia del contrato.

| Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario Y Turístico Del Sena |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ACTIVIDADES BASICAS A EJECUTAR | UNI |  | CANT | VALOR OFERTADO |
| 1.0 | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1 | Mantenimiento preventivo y correctivo de cubiertas metálicas; consiste en la limpieza e impermeabilización, utilizando impermeabilizante líquido (poliuretano-acrílico) a prueba de agua, basada en la tecnología (CET) y color a elección de la entidad (Incluye trabajo seguro en alturas, mano de obra y equipos para aplicación), cinta bituminosa autoadhesiva para impermeables, remplazo de tejas existentes en mal estado y caballetes de ser necesario, se limita el reemplazo de los elementos hasta en un diez por ciento (10%) del área total a intervenir en este ítem, los elementos de reemplazo deberán ser del mismo tipo, calibre, color y geometría. Como criterios para realizar el reemplazo de estos, se tendrá en cuenta que se encuentren deformadas, con rotos considerables que no permitan su reparación, partidas, etc. y en todo caso que no sea posible garantizar su funcionalidad principal de impedir el paso del agua. | M2 |  | 1700 |  |
| 1.3 | Reemplazo de Lámparas tipo Panel LED 120x60 cm 70w Luz Fría, se hace el montaje de lámparas tipo panel con las siguientes especificaciones, Ancho 60 cm, largo 120 cm, con Voltaje de 110 V;220 V, Color Referencial Blanco, Material De La Lámpara Plástico con una potencia máxima de 70W, incrustar (Promedio de 20mtrs de alambre #12 THHN) en ducto EMT de 1/2", ubicado en áreas asignadas por supervisor | UNIDAD |  | 3 |  |
| 2.0 | ACABADOS |  |  |  |  |
| 2.1 | Pañete sobre muros externos impermeabilizado, tipo de mortero 1:5, incluye filos y dilataciones E= 0.01m, ubicado en lugares asignados por supervisor, cubrir las áreas de trabajo con plástico negro y/o material resistente al polvo y/o otros agentes que contaminen los accesorios internos | M2 |  | 150 |  |
| 2.3 | Aplicación de estuco plástico para exteriores e interiores, incluye materiales y lijado de superficies, sobre parámetros exteriores e interiores a las áreas asignadas por supervisor SENA, cubrir las áreas de trabajo con plástico negro y/o material resistente al polvo y/o otros agentes que contaminen los accesorios internos | M2 |  | 290 |  |
| 2.4 | Pintura acrílica para uso de exteriores e interiores, ubicado en áreas asignadas por el supervisor, cubrir las áreas de trabajo con plástico negro y/o material resistente al polvo y/o otros agentes que contaminen los accesorios internos | M2 |  | 592 |  |
| 3.0 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  |  |
| 3.2 | Mantenimiento preventivo y correctivo de puerta en acero inoxidable para baños, incluye ajuste de cierre, cambio de herrajes y bisagra descompuestos, los accesorios |  | UNIDAD | 22 |  |
| 4.0 | PISOS Y GUARDAESCOBAS |  |  |  |  |
| 4.1 | Reemplazo de cerámica antideslizante para piso #5 uso institucional, incluye pegante cerámico pegacor o similar características, incluye lechada con boquilla para fragüe con látex, incluye dilatadores según especificaciones de ficha técnica de la cerámica, su instalación en áreas asignadas, color, formato y diseño de acuerdo a lo estipulado por supervisor SENA. Incluye herramienta menor y todo lo necesario para su correcto funcionamiento y ejecución. |  | M2 | 40 |  |
| 4.2 | Reemplazo de Piso Pared Cerámica Yarumo Gris 30x60cm, uso institucional, incluye pegante cerámico pegacor o similar características, incluye lechada con boquilla para fragüe con látex, incluye dilatadores según especificaciones de ficha técnica de la cerámica, incluye lo necesario para su instalación, color de acuerdo a lo estipulado por supervisor SENA, h =1.40 mtr. Incluye herramienta menor y todo lo necesario para su correcto funcionamiento y ejecución |  | M2 | 60 |  |
| 4.3 | Reemplazo de guarda escoba cerámica de 8 a 10 cm de alto, uso institucional, incluye pegante cerámico pegacor o similar características, incluye lechada con boquilla para fragüe con látex, incluye los accesorios necesarios para su correcta instalación. Incluye herramienta menor y todo lo necesario para su correcto funcionamiento y ejecución |  | ML | 30 |  |
| 5.0 | OBRAS COMLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| 5.1 | Reemplazo de SANITARIO CON TANQUE ASISTIDO POR GRAVEDAD características: Descarga: 4.8 L/ Asiento caída normal/ Trampa expuesta Acabados: Blanco y los accesorios necesarios para su correcta función e instalación, similar al existente. Incluye herramienta menor y todo lo necesario para su correcto funcionamiento y ejecución |  | UNIDAD | 22 |  |
| 5.2 | Reemplazo de lavamanos (De empotrar o de colgar) según sea el caso, conservando sus características principales como material porcelano sanitaria similar al existente, color y tamaño, incluyendo su respectiva grifería ahorradora de agua, sifón y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye herramienta menor y lo requerido para su instalación. |  | UNIDAD | 16 |  |
| 5.3 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de barandas, estructura y/o cerchas metálicas y puentes metálicos de acceso, pintura anticorrosiva (incluye desmonte y suministro de láminas De Aluminio 6061 Templado T6), incluye pintura anticorrosiva y los elementos y accesorios necesarios para su correcta función. |  | ML | 85 |  |
| 5.4 | Realizar presurizado de tuberías, sondeo y mantenimiento de redes hidrosanitarias, diámetros 3", 4"; 6" y 8", áreas donde indique supervisor o se amerite, incluye cajas de inspección, sumideros y cárcamos (presión-succión). Incluye herramienta menor y todo lo necesario para su correcto funcionamiento y ejecución |  | ML | 500 |  |
| 5.5 | Mantenimiento correctivo de taza sanitaria incluye suministro de los accesorios y/o kit de grifería para abasto y descarga de agua, empaques, bujes y accesorios para su correcta función, con el fin de mitigar fugas de agua. |  | UNIDAD | 13 |  |
| 5.6 | Reemplazo de orinal en porcelana sanitaria color blanco tipo convencional, con fijación a muro. Incluye grifería para descarga (válvula push, fluxómetro o llave de paso según diseño), kit de instalación, desagüe, accesorios de conexión, elementos de fijación, sellado y pruebas hidráulicas. Todo debidamente instalado, nivelado y funcional. El orinal debe ser de calidad sanitaria tipo institucional. |  | UNIDAD | 6 |  |
| 5.7 | Mantenimiento correctivo de lavamanos incluye los accesorios y/o kit de grifería para abasto y descarga de agua, empaques, bujes y demás accesorios para su correcta función, con el fin de mitigar fugas de agua. Incluye herramienta menor y todo lo necesario para su correcto funcionamiento y ejecución |  | UNIDAD | 11 |  |
| 5.8 | Mantenimiento de cielo raso en drywall , consiste en remplazar laminas Placa de Yeso ST 1/2pg E:12.7m en mal estado, lijar y pintar área afectadas, cubrir las áreas de trabajo con plástico negro y/o material resistente al polvo, incluye disposición final. |  | M2 | 785 |  |
| 5.9 | Mantenimiento correctivo de ascensor Mitsubishi Nexiez GPX MRL sin sala de máquinas con capacidad para 8 pasajeros, 1100 mm de ancho X 1400mm de fondo x 2300 mm de alt.(incluye los accesorios necesarios para correcta función). Incluye suministro e instalación de repuestos originales necesarios para la puesta a punto integral del ascensor. Incluye herramienta menor y todo lo necesario para su corecto funcionamiento y ejecución |  | UNIDAD | 1 |  |
| 5.10 | Mantenimiento preventivo y correctivo de Estructura Metálica, incluye limpieza con grata o similares, Pintura De Las Cerchas y Correas, pintar con wahsprimer 1 mano, anticorrosivo esmalte 2 manos y acabado final esmalte poliuretano 2 manos de acuerdo a indicaciones supervisor SENA, contratista garantiza que los operarios tengan certificado de trabajo en alturas vigente, incluye andamios. Incluye herramienta menor, equipos eléctricos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento y ejecución. |  | ML | 180 |  |
| 5.14 | Mantenimiento preventivo de limpieza de canales de agua lluvia superiores a cubiertas, áreas asignadas por supervisor Sena, incluye retiro de material vegetal y/o otros. |  | ML | 250 |  |
| 5.16 | Limpieza general y retiro de materiales sobrantes realizados en las actividades de obra a desarrollar |  | GLB | 1 |  |

| ADMINISTRACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UTILIDAD |  |  |  |
| IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |

Se seleccionará al proponente que presente la oferta más favorable, lo cual se reflejará en el respectivo “FORMATO DE OFERTA TECNICA Y ECONOMICA” (se anexa con la propuesta), en donde el proponente especificará el valor total de la oferta incluyendo gastos de administración, la utilidad y el IVA sobre la utilidad, el cual será factor determinante de comparación de ofertas para la respectiva selección del contratista.

La oferta económica debe establecerse igualmente en la propuesta presentada a través de la plataforma SECOP II a través del acápite de cuestionario del proceso, como precio general por el valor total del contrato, el cual deberá ser igual al precio total ofertado en el presente formato de oferta técnica y económica, se advierte que si dicho valor no coincide no habrá manera de subsanar este ítem y la oferta será rechazada.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: __________________________

NIT: _______________________________________________________

Nombre del Representante Legal: _______________________________

C. C. Nº ________________________ de_________________________

FIRMA: ____________________________________________________