FICHA TÉCNICA

Los elementos y servicios objeto del presente proceso de selección en materia de COMPRA DE VEHÍCULO TIPO GRÚA CANASTA AISLADA CON DESTINO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, se encuentran inscritos en el clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas así:

| CLASIFICACIÓN UNSPSC | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 22101800 | GRÚA DE ELEVACIÓN |
| 24101600 | EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS |
| 25101900 | VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS |

Adicionalmente, las siguientes especificaciones técnicas del bien y/o servicios deberán ser consideradas por el futuro contratista en el presente proceso de compraventa, con el objetivo de fortalecer la prestación del servicio de alumbrado público en el Municipio de Fusagasugá:

| FICHA TÉCNICA VEHÍCULO TIPO CAMIÓN |  |
| --- | --- |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| MODELO | Mínimo 2025 |
| LONGITUD TOTAL VEHÍCULO | Máximo 5985 milímetros |
| DISTANCIA ENTRE EJES | Máximo 3365 milímetros |
| PESO BRUTO VEHICULAR | Máximo 7800 kilogramos |
| CAPACIDAD DE CARGA | Mínimo 5110 kilogramos |
| DESPLAZAMIENTO | A cargo del proveedor |
| MOTOR |  |
| TIPO | Inyección directa |
| ALIMENTACIÓN | DIESEL TURBO |
| NIVEL DE EMISIONES | Mínimo EURO VI |
| CILINDRADA O DESPLAZAMIENTO | Mínimo 2900 centímetros cúbicos |
| POTENCIA | Mínimo 175 HP @ 3000 rpm o similar |
| PAR MÁXIMO (TORQUE) | Mínimo 44 Kgm @1000 rpm o similar |
| TIPO COMBUSTIBLE | DIESEL |
| CAPACIDAD DEL TANQUE COMBUSTIBLE | Mínimo 35 galones |
| TRANSMISIÓN |  |
| TIPO | Manual |
| TRACCIÓN | Mínimo 4x2 |
| NUMERO DE MARCHAS | Mínimo 5 velocidades + reversa |
| CAPACIDAD SUSPENSIÓN |  |
| TIPO DE SUSPENSIÓN DELANTERA | Muelle de hojas y amortiguadores telescópicos de doble acción o similar |
| TIPO DE SUSPENSIÓN TRASERA | Muelle de hojas y amortiguadores telescópicos de doble acción o similar |
| DIRECCIÓN |  |
| TIPO | Hidráulica asistida o similar |
| FRENOS |  |
| FRENO PRINCIPAL | Disco, campana o freno de aire |
| FRENO DE ESCAPE | Tipo mariposa en el escape o similar |
| CABINA |  |
| TIPO | Sencilla, dos (2) puertas |
|  | Capacidad total: tres (3) ocupantes |
|  | Equipo de sonido |
|  | Aire acondicionado |
| LLANTA DE REPUESTO | Incluye llanta y rin de repuesto |
| ACCESORIOS DEL VEHÍCULO |  |
| CÁMARA DE REVERSA | Incluida |
| ALARMA DE REVERSA | Incluida |
| SISTEMA DE VISUALIZACIÓN QUE CONTABILICE LAS HORAS DE FUNCIONAMIENTO | Incluido |
| GRÚA CANASTA |  |
| CAPACIDAD DE LA CESTA | Mayor o igual a 136 kg |
| CANTIDAD DE CESTAS | Una / sencilla para un operario |
| MEDIDAS DE LA CESTA | Mínimo 610 x 610 x 1070 mm |
| LINER | Incluido |
| ESTABILIZADORES | Dos pares de estabilizadores tipo A o tipo H, con accionamiento totalmente hidráulico. |
| CONTROLES EN CESTA | Mandos hidráulicos de varias palancas, con dispositivo de prevención contra accionamiento involuntario de los controles ubicados en la parte trasera de la carrocería. |
|  | Parada Emergencia en cesta y controles inferiores |
|  | Sistema de nivelación automático o hidráulica de la cesta |
|  | Comandos hidráulicos en plataforma y cesta |
| ALCANCES DE LA GRÚA CANASTA |  |
| ALTURA DE TRABAJO | Mínimo 13 metros |
| ALCANCE LATERAL | Mínimo 5,8 metros |
| ALTURA DESDE PISO HASTA BASE DE CESTA | Mínimo 11 metros |
| ÁNGULOS DE ROTACIÓN |  |
| BRAZO SUPERIOR | Igual o mayor a 135° |
| BRAZO INFERIOR | Debe cubrir el rango mínimo entre 0° y 85° |
| SISTEMA DE GIRO |  |
| ANGULO DE ROTACIÓN DEL BRAZO | 360° continuos irrestricto |
| ACCESORIOS DE LA GRÚA CANASTA |  |
| BANDEJA PORTA HERRAMIENTA EN LA CESTA |  |
| BOMBA MANUAL DE EMERGENCIA |  |
| COBERTOR VINÍLICO DE LA CESTA E INSERTO |  |
| MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL |  |
| MANGUERAS NO CONDUCTIVAS |  |
| VÁLVULAS DE LIMITACIÓN DE RECORRIDO |  |
| SISTEMA HIDRÁULICO COMPLETAMENTE EMBUTIDO |  |
| TOMA FUERZA |  |
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS |  |
| CLASE DE AISLAMIENTO | 46 kV con certificación bajo norma ANSI/SAIA A92.2 – 2015 o ANSI/SAIA A92.2 – 2021 con renovación por 2 años. |
| CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO |  |
| COLOR DEL EQUIPO | Blanco y verde (opcional). |
| SISTEMAS DE SEGURIDAD | Válvulas Holding integradas en los cilindros hidráulicos. |
|  | Safe control system. |
|  | Manómetro, Alarma sonora de operación de estabilizadores, horómetro (medidor de tiempo en uso), inclinómetro de esfera y nivel de ojo. |
|  | Punto de lectura presión del sistema hidráulico. |
|  | Controles en la base con over ride a la cesta. |
|  | Certificado ISO 9001 calidad en la manufactura. |
|  | Sistema de parada de emergencia en base y plataforma. |
| CARROCERÍA |  |
| CARROCERÍA CON PISO FABRICADO EN ACERO ALFORJADO DE 1/8” |  |
| AVISOS DE TRABAJO Y ADVERTENCIA EN ESPAÑOL. |  |
| GABINETES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 EL CUERPO Y CALIBRE 12 LAS PUERTAS. |  |
| MÍNIMO SEIS (6) GABINETES HORIZONTALES, TRES A CADA LADO, CON PUERTAS ABATIBLES, CHAPAS TIPO PICAPORTE CON LLAVE EN ACERO Y BISAGRAS TIPO ALETA EN ACERO INOXIDABLE, CON EMPAQUE DE CAUCHO INTERNO. |  |
| ACCESO A LA CANASTA A TRAVÉS DE PELDAÑOS CON BARANDAS DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO DEL OPERARIO A LA CANASTA. |  |
| PELDAÑO PARA ACCESO TRASERO A LA CARROCERÍA. |  |
| ESTRUCTURA DE APOYO PARA LA CANASTA CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN. |  |
| DOS (2) SOPORTES PARA LA LUZ DE TRABAJO SOBRE LA CABINA. |  |
| SOPORTE DE APOYO DE LA GRÚA CANASTA PARA CORRECTO ESTIBADO. |  |
| CINTA REFLECTIVA EL LATERALES, TRASERA Y CANASTA BLANCA Y ROJA. |  |
| PORTA ESCALERA PARA ESCALERA 4 METROS DOBLE SECCIÓN DIELÉCTRICA CON PATAS ESTABILIZADORAS. |  |
| PORTA PÉRTIGA |  |
| Dos (2) LOGOS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ (CONFORME AL DISEÑO) Y PREVIA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR. |  |
| LUCES |  |
| LUCES ADVERTENCIA | Dos (2) rutilante tipo led color ámbar sobre la cabina y sobre carrocería con protector. |
| LUCES DE PERÍMETRO | Seis (6) luces, tres (3) a cada lado de la carrocería, tipo led, color ámbar. |
| LUZ DE TRABAJO | Dos (2) proyector tipo led con accionamiento por control remoto. |
| LUZ DE PLACA | Una localizada en la parte posterior de la carrocería color blanca tipo led. |
| ACCESORIOS ADICIONALES |  |
| CARRETEL DE DESCARGAS A TIERRA ALTA TENSIÓN | Incluido tipo auto retráctil, con cable # 1/0 de 9 metros de largo pinza y barra de cobre. |
| ALARMA | Incluida |
| CÁMARA DE RESERVA | Incluida |
| INVERSOR DE VOLTAJE | Dos tomacorrientes en la carrocería a 110V, ubicadas una en la parte trasera de la carrocería y otra en la parte delantera de la carrocería con su respectiva instalación desde el inversor. |
| EQUIPOS DE CARRETERA | Caja de herramientas de acuerdo al requerimiento del ministerio de transporte debe incluir: |
|  | Dos (2) tacos de Bloqueo. |
|  | Un (1) extintor con soporte. |
|  | Dos (2) señales de carretera en forma de triángulo, material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical. |
|  | Un (1) botiquín de primeros auxilios. |
|  | Una (1) caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener: alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. |
|  | Un (1) gato hidráulico con capacidad para elevar el vehículo. |
|  | Una (1) cruceta. |
|  | Una (1) Linterna tipo led recargable 30 vatios. |
| SEÑALIZACIÓN | Cuatro (4) rollo de cinta señalización informativa (blanca y naranja). |
|  | Cuatro (4) rollos de cinta señalización informativa preventiva (amarilla y negra). |
|  | Ocho (8) conos de señalización de 1 metro. |
|  | Cuatro (4) paletas de pare y siga. |
|  | (5) linternas para señalización para conos color ámbar recargables. |
|  | 5 linternas frontales de casco recargable. |
|  | Diez (10) chalecos reflectivos. |
| REQUISITOS ADICIONALES QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA |  |
| GARANTÍA DE LA GRÚA CANASTA Y CHASIS | Se deberá manifestar en la propuesta que se otorga una garantía de fabricante del CHASIS y del fabricante de la GRÚA CANASTA al entregar el vehículo completo, ello para ampararlos respectivamente por un periodo no menor a veinticuatro (24) meses, sin límite de horas y kilometraje para el CHASIS, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Alcaldía Municipal. El sitio de amparo a la garantía debe estar ubicado en Fusagasugá, Girardot, Soacha o Bogotá. Nota 1: La garantía de fabricante ofrecida para la GRÚA CANASTA se debe calcular para un uso no menor a 4.500 horas en veinticuatro meses (24). Nota 2: La garantía de fabricante ofrecida para el CHASIS se debe calcular para un uso sin límite de horas y sin límite de kilometraje en veinticuatro meses (24). |
| MATRICULA ANTE LAS AUTORIDADES DE TRANSITO | Se debe entregar tarjeta de propiedad o licencia de tránsito a nombre del Municipio de Fusagasugá debidamente registrado ante las autoridades de tránsito de Fusagasugá. |
| LUGAR DE ENTREGA DEL EQUIPO | El contratista deberá asumir dentro de la propuesta todos los gastos relacionados con el transporte y la entrega del vehículo en el Municipio de Fusagasugá, en el sitio especifico que se indique por parte del supervisor del contrato. |
| CAPACITACIÓN OPERARIOS | El oferente efectuara dentro del plazo de ejecución del contrato y hasta la entrega de los equipos, una capacitación técnica de mínimo 16 horas y llevada a cabo en máximo 3 dias para el personal que indique el supervisor del contrato en el lugar de trabajo de las maquinas sobre la conducción y familiarización de los componentes básicos del VEHÍCULO Y GRÚA CANASTA. |
| MANUALES | En el momento de la entrega del VEHÍCULO Y GRÚA CANASTA contratista debe suministrar dos juegos (2) que conste de un (1) manual operación y mantenimiento, un (1) manual de partes emitido por el fabricante, ensamblador o representante de la marca (preferiblemente en medio magnético y en idioma español). |
| INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE POSTVENTA | Se debe anexar documento suscrito por el representante legal del ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado de la marca, en el que manifieste que existe una red de concesionarios y talleres autorizados que pueden prestar los servicios de mantenimiento y post venta en Cundinamarca. |
|  | a. Razón Social |
|  | b. Nombre del Representante Legal |
|  | c. Ubicación, dirección, teléfono y mail |
| ORIGINAL DE FABRICA Y REPRESENTACIÓN | EL CHASIS Y GRÚA CANASTA y sus componentes deben ser originales de fábrica, no se aceptan modificaciones, ensambles o adaptaciones por parte del concesionario o distribuidor. Los oferentes deberán allegar certificación o documento que acredite que las marcas ofrecidas tienen representación en el país, mínimo por los últimos cinco (5) años contados al cierre del presente proceso de selección mediante cualquiera de los siguientes REQUISITOS: Certificado por la Superintendencia de Industria y Comercio, o Certificado de VUCE, o certificado de existencia y representación legal del fabricante. |
| PÓLIZA DE SEGURO | El oferente deberá amparar el equipo con una póliza todo riesgo que ampare el año siguiente a la entrega a satisfacción, cuyo beneficiario sea el Municipio de Fusagasugá, NIT. 890.680.008-4 |
| DOCUMENTOS ENTREGABLES CON EL VEHÍCULO | 1. FACTURA COMERCIAL |
|  | 2. REGISTRO ANTE SECRETARIA DE TRÁNSITO. |
|  | 3. MANUAL DEL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. |
|  | 4. MANUAL DE PARTES |
|  | 5. SOAT |
|  | 6. TARJETA DE PROPIEDAD |
|  | 7. SEGURO TODO RIESGO |
|  | 8. MANUAL DEL VEHÍCULO |
|  | 9. DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DESIGNADO POR LA ENTIDAD EN LA CAPACITACIÓN SOBRE EL USO Y OPERACIÓN ADECUADA DE LA GRÚA CANASTA. |

Nota: Las especificaciones técnicas establecidas en el presente documento constituyen los requisitos mínimos exigidos por la Entidad. No obstante, el proponente podrá ofrecer bienes con características superiores o mejoras técnicas respecto a las aquí descritas, siempre que se garantice el cumplimiento integral de los requerimientos mínimos establecidos.

| Ing. CARLOS FERNANDO CARDONA HERRERA Secretaría de Infraestructura Profesional Universitario | Ing. RAUL ARANGUREN MARTÍNEZ Secretaría de Infraestructura Jefe de despacho |
| --- | --- |
| FIRMA | FIRMA |

Gestión documental:

Elaboró: Ing. Carlos Fernando Cardona H.

Revisión técnica: Ing. Raúl Aranguren Martínez